- ISaGRAF

- 版 本 3.4

- 用 户 指 南

CJ INTERNATIONAL

本书内容非常容易在没有通告的情况下被进行修改，CJ国际公司对此修改不承担任何义务。本书中描述的软件――包扩数据库中存放的所有信息――只有在签定了许可证或非泄密协议后，CJ国际公司方可提供，并且需根据许可证或非泄密协议的条款进行使用和拷贝。除非得到许可证或非泄密协议等专门允许，任何对这个软件的拷贝都将视为违法行为。没有CJ国际公司的书面允许，不管为了任何目的，都不得以任何形式或任何方法(电子的或机械的，包括照相复制和录音复制等)，对本书的任何部分进行复制。

(c) 2000年CJ 国际公司。本公司保留一切权利。

CJ 国际公司印制于法国。

2 Rue Hector Berlioz

F-38600 Fontaine

电话： 33 (0)4 76 26 87 30

传真： 33 (0)4 76 26 87 39

ISaGRAF是CJ 国际公司的注册商标。

MS-DOS 是微软公司的注册商标。

Windows是微软公司的注册商标。

Windows NT是微软公司的注册商标。

OS-9和ULTRA-C是Microware公司的注册商标。

VxWorks和Tornado是风河系统股份有限公司的注册商。

所有其它商标和产品名是它们各自所有者的商标或注册商标

目录

A.	用 户 指 南	A-11

A.1	启动	A-12

A.1.1	安装ISaGRAF	A-12

A.1.2	在线信息的使用	A-15

A.1.3	样板应用程序	A-15

A.2	项 目 管 理	A-21

A.2.1	建 立 和 操 作 项 目	A-21

A.2.2	操 作 几 个 项 目 组	A-23

A.2.3	选 项	A-24

A.2.4	工 具	A-24

A.3	程 序 管 理	A-26

A.3.1	一 个 项 目 的 部 件	A-26

A.3.2	操 作 程 序	A-28

A.3.3	运 行 代 码 生 成 工 具	A-33

A.3.4	其 它 ISaGRAF 工 具	A-34

A.3.5	向 工 具 菜 单 中 添 加 命 令	A-35

A.3.6	仿 真 和 调 试 应 用 程 序	A-35

A.4	使 用SFC 编 辑 器	A-39

A.4.1	SFC 语 言 主 题	A-39

A.4.2	输 入 SFC 图	A-42

A.4.3	处 理 已 存 在 的 S F C 图	A-43

A.4.4	输 入 层 次 2 程 序	A-45

A.4.5	使 用SFC 图 库	A-49

A.5	使 用 流 程 图 编 辑 器	A-50

A.5.1	FC 语 言 的 基 本 语 句	A-50

A.5.2	输 入 流 程 图	A-52

A.5.3	在 已 有 的 流 程 图 上 操 作	A-55

A.5.4	输 入 第 二 层 程 序	A-56

A.5.5	用 快 捷LD 编 程	A-57

A.5.6	显 示 选 项	A-58

A.6	使 用 快 捷 LD 编 辑 器	A-60

A.6.1	LD语 言 基 础	A-60

A.6.2	输 入LD 图	A-63

A.6.3	处 理 已 存 在 的 图 表	A-66

A.6.4	显 示 选 项	A-68

A.7	使 用 FBD/LD 编 辑 器	A-70

A.7.1	FBD/LD 语 言 基 础	A-70

A.7.2	输 入FBD 图 表	A-73

A.7.3	处 理 已 存 在 的 图 表	A-75

A.7.4	显 示 选 项	A-77

A.7.5	样 式 和 修 订 跟 踪	A-78

A.8	使 用 文 本 编 辑 器	A-80

A.8.1	(编 辑 命 令	A-80

A.8.2	选 项	A-81

A.9	程 序 编 辑 器	A-82

A.9.1	调 用 其 它 ISaGRAF 工 具	A-82

A.9.2	程序参数	A-82

A.9.3	"文件"菜单中的其它命令	A-83

A.9.4	更新程序日志	A-84

A.9.5	从 字典中选择变量	A-84

A.9.6	输 出 窗 口	A-85

A.10	字 典 编 辑 器 的 使 用	A-86

A.10.1	字 典 主 窗 口	A-89

A.10.2	管 理 变 量	A-89

A.10.3	对 象 的 描 述	A-92

A.10.4	快 捷 声 明	A-94

A.10.5	Modbus SCADA 寻 址 图	A-95

A.10.6	与 其 他 应 用 程 序 交 换 信 息	A-96

A.11	输 入 / 输 出 连 接 编 辑 器 的 使 用	A-101

A.11.1	定 义 输 入 / 输 出 插 板	A-102

A.11.2	设 置 插 板 参 数	A-104

A.11.3	连 接 变 量	A-104

A.11.4	可 直 接 显 示 的 变 量	A-105

A.11.5	编 号	A-105

A.11.6	设 置 单 独 保 护	A-106

A.12	转 换 表 的 生 成	A-108

A.12.1	主 命 令	A-108

A.12.2	转 换 表 中 的 入 点	A-109

A.12.3	规 则 和 限 制	A-110

A.13	使 用 代 码 生 成 器	A-111

A.13.1	主 命 令	A-111

A.13.2	编 译 程 序 的 选 项	A-112

A.13.3	产 生 C 源 代 码	A-115

A.13.4	浏 览 信 息	A-116

A.13.5	定 义 资 源	A-117

A.14	交 叉 引 用	A-123

A.15	图 形 诊 断 器 的 使 用	A-125

A.15.1	诊 断 器 窗 口	A-126

A.15.2	应 用 程 序 的 控 制	A-127

A.15.3	选 项	A-129

A.15.4	“写” 命 令	A-130

A.15.5	在 线 修 改	A-132

A.15.6	动 态 数 据 交 换 ( DDE )	A-137

A.16	监 视 变 量 表	A-138

A.17	调 试 ST 和 IL 程 序	A-140

A.18	注 视 点	A-142

A.18.1	构 造 图 形 布 局	A-142

A.18.2	列 表 布 局	A-145

A.18.3	定 义 项 样 式	A-145

A.18.4	“文 件” 菜 单 命 令	A-146

A.18.5	ISaGRAF V3.2 用 户 注 意 事 项	A-147

A.19	上 载	A-148

A.19.1	上 载 一 个 项 目	A-148

A.19.2	通 讯 设 置	A-149

A.19.3	准 备 上 载 项 目	A-149

A.19.4	在 目 标 PLC 中 存 储 压 缩 源 代 码	A-150

A.19.5	目 标 PLC 的 内 存 需 求	A-150

A.19.6	关 于 已 上 载 的 项 目	A-151

A.19.7	兼 容 性 问 题	A-151

A.20	使 用 调 试 工 具	A-152

A.21	使 用 ISaGRAF 仿 真 器	A-153

A.21.1	与 调 试 器 连 接	A-153

A.21.2	I/O 仿 真	A-153

A.21.3	库 组 件	A-154

A.21.4	选 项	A-155

A.21.5	保 存 和 恢 复 输 入 状 态	A-156

A.21.6	循 环 周 期 配 置 器	A-156

A.21.7	仿 真 脚 本	A-157

A.22	使 用 库 管 理 器	A-167

A.22.1	管 理 库 元 件	A-167

A.22.2	I/O 配 置	A-170

A.22.3	I/O 综 合 设 备	A-171

A.22.4	I/O 板	A-172

A.22.5	IEC 语 言 函 数 和 块	A-174

A.22.6	C” 函 数 和 功 能 块	A-176

A.22.7	变换 函 数	A-177

A.23	档 案 管 理 实 用 程 序 的 使 用	A-178

A.23.1	调 用 档 案 管 理 器	A-178

A.23.2	选 项	A-179

A.23.3	备 份 与 恢 复	A-179

A.23.4	档 案 文 件	A-180

A.24	打 印 文 件	A-181

A.24.1	自 定 义 文 件 表 内 容	A-181

A.24.2	选 项	A-183

A.25	口 令 保 护	A-186

A.26	高级编程技术	A-190

A.26.1	关 于ISaGRAF 系 统 工 具 更 多 的内 容	A-190

A.26.2	I/O 板 和 虚 拟 I/O 板 锁 定	A-190

A.26.3	PC-PLC 连 接 确 认	A-193

A.26.4	ISaGRAF 系 统 目 录	A-194

A.26.5	应 用 符 号	A-196

A.26.6	ISaGRAF "LARGE" (WDL) workbench 的极限值	A-201

B.	语 言 参 考	B-205

B.1	项 目 结 构	B-206

B.1.1	程 序	B-206

B.1.2	循 环 执 行、 顺 序 执 行	B-206

B.1.3	SFC 子 程 序 和 FC 子 程 序	B-207

B.1.4	函 数 和 子 程 序	B-208

B.1.5	功 能 块	B-209

B.1.6	程 序 描 述 语 言	B-211

B.1.7	执 行 规 则	B-211

B.2	公 共 对 象	B-213

B.2.1	基 本 类 型	B-213

B.2.2	常 数 表 达 式	B-213

B.2.3	变 量	B-216

B.2.4	注 释	B-220

B.2.5	定 义 字	B-221

B.3	SFC 语 言	B-223

B.3.1	SFC 图 的 主 要 格 式	B-223

B.3.2	SFC 的 基 本 元 件	B-223

B.3.3	分 支 与 会 合	B-226

B.3.4	宏 步	B-228

B.3.5	步 内 动 作	B-229

B.3.6	与 转 换 相 连 的 条 件	B-235

B.3.7	SFC 的 动 态 规 则	B-237

B.3.8	SFC 程 序 的 层 次 结 构	B-238

B.4	流 程 图	B-239

B.4.1	FC 基 本 部 件	B-239

B.4.2	FC 图 的 开 始	B-239

B.4.3	FC 图 的 结 束	B-240

B.4.4	FC 流 程 的 链 接	B-240

B.4.5	FC 动 作	B-240

B.4.6	FC 条 件	B-241

B.4.7	FC 子 程 序	B-242

B.4.8	FC 输 入 / 输 出 特 定 动 作	B-243

B.4.9	FC 连 接 符	B-243

B.4.10	FC 注 释	B-243

B.4.11	FC 复 杂 结 构 举 例	B-244

B.4.12	FC 动 态 行 为	B-245

B.4.13	FC 校 验	B-245

B.5	FBD 语 言	B-246

B.5.1	FBD 图 的 主 要 格 式	B-246

B.5.2	RETURN 语 句	B-247

B.5.3	跳 转 和 标 号	B-248

B.5.4	布 尔 求 反 运 算	B-249

B.5.5	调 用 FBD 中 的 功 能 或 功 能 块	B-249

B.6	LD 语 言	B-250

B.6.1	电 源 线 连 接 线	B-250

B.6.2	多 路 连 接	B-251

B.6.3	基 本 的 LD 触 点 和 线 圈	B-252

B.6.4	返 回 语 句	B-260

B.6.5	跳 转 和 标 号	B-261

B.6.6	LD 中 的 块	B-262

B.7	ST 语 言	B-264

B.7.1	ST 主 要 语 法	B-264

B.7.2	表 达 式 和 括 号	B-265

B.7.3	功 能 或 功 能 块 的 调 用	B-266

B.7.4	ST 特 殊 的 布 尔 操 作 符	B-268

B.7.5	ST 基 本 语 句	B-271

B.7.6	ST 扩 展	B-278

B.8	IL 指 令 表 语 言	B-285

B.8.1	IL 的 主 要 语 法	B-285

B.8.2	IL 操 作 符	B-287

B.9	标 准 运 算 符， 功 能 块 与 函 数	B-295

B.9.1	标 准 运 算 符	B-295

B.9.2	标 准 功 能 块	B-321

B.9.3	标 准 函 数	B-343

C.	目标用户指南	C-393

C.1	入门	C-394

C.2	安装	C-395

C.3	ISaGRAF DOS目标的启动	C-396

C.3.1	运行 ISaGRAF：ISA.EXE	C-396

C.3.2	特性	C-397

C.4	ISaGRAF OS9 目标启动	C-400

C.4.1	运行 ISaGRAF 单任务: isa	C-400

C.4.2	运行 ISaGRAF 多任务: isaker, isatst, isanet	C-401

C.4.3	特性	C-405

C.5	启动ISaGRAF VxWorks目标	C-410

C.5.1	系统资源管理: isassr.o	C-410

C.5.2	isa.o, isakerse.o 和 isakeret.o的公共属性	C-410

C.5.3	运行ISaGRAF 单任务: isa.o	C-411

C.5.4	运行ISaGRAF 多任务: isakerse.o 和 isakeret.o	C-413

C.5.5	特殊属性	C-418

C.6	ISaGRAF NT 目标的启动	C-422

C.6.1	运行 ISaGRAF	C-422

C.6.2	选项的概论	C-422

C.6.3	特性	C-427

C.6.4	用户接口	C-432

C.7	"C"语言编程	C-437

C.7.1	概览	C-437

C.7.2	"C" 变换函数	C-439

C.7.3	"C" 函数	C-443

C.7.4	"C" 功能块	C-451

C.7.5	编译和链接技术	C-466

C.8	Modbus 总线连接	C-474

C.8.1	MODBUS 网络和通信协议	C-474

C.8.2	ISaGRAF 的实现过程	C-475

C.9	“断电”管理	C-481

C.9.1	基础	C-481

C.9.2	备份“应用变量”	C-482

C.9.3	程序状态备份	C-485

C.10	“错误”信息表和解释	C-487

D.	词汇表	D-499

# 用 户 指 南

## 启动

本章内容涉及ISaGRAF工作台安装、以及一个ISaGRAF应用程序的例子。这个例子可以帮助用户建立ISaGRAF软件主要特性的轮廓，以便用户能够较快使用ISaGRAF软件。

### 安装ISaGRAF

本节内容涉及ISaGRAF工作台的安装，以及如何为开发应用程序而设置计算机。

硬件要求和软件要求

ISaGRAF工作台可以安装在能够运行Windows3.1系统的任何计算机上。然而，为了应用程序的开发，我们建议使用下列硬件：

- 使用80486或更高级的微处理器个人计算机

(建议使用奔腾微处理器)

- 8兆字节常规内存和扩展内存

(建议使用16兆字节内存)

- 3.5英寸(1.44兆字节)的磁盘驱动器

- 至少具有20兆字节的可用空间的硬盘

- 图形VGA或SVGA适配器及与其兼容的监视器

- 鼠标器(图形开发工具需要)

- 并行端口LPT1(需要保密钥匙)

在安装ISaGRAF工作台之前，系统中应有下列软件：

- 以386增强模式运行的Windows 3.1版本

- Windows 95

- Windows NT 3.51版本或4.00 版本

安装程序的使用

可以用ISaGRAF软件中的安装程序INSTALL来安装ISaGRAF工作台。这个安装程序先将ISaGRAF软件从ISaGRAF光盘或磁盘拷贝到到用户硬盘上。INSTALL安装程序再将"ISaGRAF"程序组加到程序管理器窗口中，并在已安装的EXE子目录中建立文件名为"ISA.ini"的初始化文件。

INSTALL安装程序是一个Windows程序，必须从Windows程序管理器运行这个程序或运行Windows95的开始菜单命令。为了安装ISaGRAF，必须完成以下步骤：

- 在适当的驱动器中插入ISaGRAF光盘或１号软磁盘

- 在程序管理器或开始菜单中，运行光盘根文件夹上的"SETUP.EXE"文件或软磁盘上的"A:\INSTALL.EXE"文件。

- 按照在线命令的引导，完成安装。为避免刚安装的ISaGRAF版本的文件与其它ISaGRAF版本的文件发生混乱，我们建议将ISaGRAF工作台安装在一个新目录上。

INSTALL安装程序将询问是否需要下列组件：

- ISaGRAF 的可执行程序

- 在线信息和帮助文件

- ISaGRAF标准库

- ISaGRAF样板应用程序

我们郑重地建议：在第一次安装ISaGRAF时，应安装所有组件。以后通过重新安装ISaGRAF工作台，增加更多的组件。

ISaGRAF主目录缺省名为"\ISAWIN"，它可以使ISaGRAF的Windows版本容易与ISaGRAF的MS-DOS版本安装在同 一个硬盘上。清参考手册"高级技术章中的ISaGRAF目录”一节，以对ISaGRAF硬盘体系结构有更多了解。当所有ISaGRAF文件拷贝完毕，在程序管理器窗口中会增加下列组标 ：

这里有ISaGRAF主要的图标：

项目：	项目管理

库：	库管理

书：	有关ISaGRAF在线信息

调试：	为用户提供的诊断工具

自述：	有关ISaGRAF新版本的信息

报告：	标准故障报告表格

在遇到问题时，请使用标准故障报告表格。先打开表格，然后填写所需的各项，使用文件/另存为菜单命令，将表格存到给定文件名的文件中。然后再将该文件使用传真或电子邮件发到CJ 国际公司。

修改系统文件

安装完成后，在重新启动计算机之前需要对CONFIG.SYS文件进行修改。但ISaGRAF的目录路径名不能插在PATH变量中。

ISaGRAF软件不使用任何MSDOS环境变量。然而，应该将下列语句添加到CONFIG.SYS文件中：

files=20

buffers=20

ISaGRAF工作台可使用串行口与ISaGRAF目标PLC进行通讯。ISaGRAF缺省的串行口是COM1。如果鼠标器也使用串行口，则应为鼠标器选择COM2。这样，缺省的COM1串行口对于任何新的ISaGRAF 应用程序都是有效的。

在CONFIG.SYS文件修改完毕后，为了使改变起作用，必须重新启动计算机。

对于WindowsNT用户，有一点是很重要的：

当在WindowsNT3.51或4.00版本上使用工作台时，下列行必须插在\ISAWIN\EXE目录下的ISA.ini文件的[WS001]节内：

[WS001]

NT=1

Isa=C：\ISAWIN

IsaExe=C：\ISAWIN\EXE

IsaApl=C：\ISAWIN\APL1

IsaTmp=C：\ISAWIN\TMP

这对于RS 通讯是绝对需要的。

保护钥匙

硬件钥匙可以保护ISaGRAF软件，防备非法拷贝。然而，当钥匙没有插入时，仍能使用ISaGRAF工作台主要功能。 这个保护钥匙也可以用来定义ISaGRAF工作台的选项，和定义开发应用程序的最大规模。当保护钥匙没有插入或没有适当插好时，将不能运行ISaGRAF工作台的某些功能。这是正常的状态。为了保证这个钥匙能恰当插好，可在任何一个ISaGRAF窗口的"帮助"菜单选择"有关..."项。这样可以显示ISaGRAF工作台的可用选项。

这个钥匙还可以用来连接计算机任何并行口。如果计算机有一个以上的并行口，钥匙和打印机将连到不同的端口上。对于某些PC打印机的配置，当输出连接到"脱机"打印机时，这个保护钥匙不能被识别。在这种情况下，应切断打印机，或将打印机以"在线"状态启动，然后重新启动ISaGRAF工作台。

注意ISaGRAF-32工作台不需要钥匙。

对于WindowsNT用户，有一点是很重要的：

在WindowsNT系统上，为了能够找到保护钥匙，必须安装Sentinel/Rainbow驱动器。 为此，提供一张单独的软磁盘。

### 在线信息的使用

在线信息随同ISaGRAF工作台一起安装，有下列内容：

- ISaGRAF 语言参考手册

- 完整的用户指南(对于任何ISaGRAF工具)

- 库中元素的技术要点

对于任何一个ISaGRAF窗口，都选择"帮助"菜单中的选项来显示在线信息。

### 样板应用程序

本节循序渐进地说明创建、设计、生成和测试短而完整的多语言应用程序所需的全部基本操作。

下面是一个完整地混合使用LD和SFC的应用程序的规范：

布尔变量 IX0_1ʆX0_2 用于处理命令的输入变量 RunCmd 内部"运行/停止"命令 QX1_1 输出变量：处理状态

程序指令 周期开始段 - LD 语言 判定内部"运行/停止"命令

程序 RunStop£ 顺序段- SFC 语言 控制处理

开始	运行 ISaGRAF 工作台

从Windows开始菜单中的"ISaGRAF"组中，运行"项目"命令，这样就可以运行ISaGRAF工作台。

建立项目

使用"文件"菜单的"新建"命令或按下"新建"按钮，就可以建立项目(称为"RunStop")。 在打开的对话框中：

输入项目名： "RunStop"

选择输入/输出配置： "Sim_Boo"

按下"确认"按钮。

现在项目已经建立好。

打开项目

打开ISaGRAF程序管理器窗口就可以定义项目程序。使用项目管理窗口中的"打开"命令或在项目名上双击鼠标器或使用编辑按钮，就可以打开项目。

建立程序

现在，程序管理器窗口已经打开，并且是空的(没有定义过的程序)。使用"文件"菜单中的"新建"命令或新建按钮建立第一个程序。在打开的对话框中：

输入程序名： " Command"。

选择"快捷LD"语言。

选择"循环开始"段。

按下"确认"按钮建立该程序。

建立第二个程序必须重复同样的操作：

使用"文件"菜单中的"新建"命令或按下新建按钮。在打开的对话框中：

输入程序名： "RunStop"。

选择"SFC"语言。

选择"顺序"段。

按下"确认"按钮建立该程序。

现在以上程序已经建立完毕，程序出现在程序管理器窗口中。

变量的声明

在输入程序前，编程中所使用的内部变量必须声明。使用"文件"菜单中的"字典"命令或按下字典按钮，可以完成此项功能。当项目建立完毕后，可以对输入/输出变量进行自动声明。

现在，字典窗口已经打开了。可以使用"文件"菜单中的的"其它"子菜单中的"全局变量"子菜单，和"布尔变量"命令,来选择全局布尔词典。这和按下全局对象按钮和布尔按钮具有同样的功能。

"编辑"菜单中的"新建"命令可用来建立新的布尔变量，也可以使用插入对象按钮来建立新的布尔变量。打开对话框，输入内部变量的描述：

名称：		RunCmd

注释： 		运行/停止命令： 内部

属性：		选择"内部"属性

按下"保存"按钮：   该变量建立完毕。

按下"取消"按钮退出对话框。

最后退出字典编辑器，保存修改内容输入：使用"文件"菜单中的"退出"命令。单击"是"保存修改内容。

编辑快捷LD程序

双击程序管理器窗口中的程序名称或使用编辑按钮，可开始编辑"Command"LD程序。

现在，ISaGRAF快捷LD编辑器窗口已经打开了。将窗口充满屏幕以增加工作区域。

F2 F3	按下F2和F3键：

将各个变量和LD符号联系在一起：使用键盘箭头键移动光标。将光标位于每一个符号，按下回车键。变量段的对话框打开。

第一个触点，在变量选择框输入：IX0_1然后回车。

第二个触点，在变量选择框输入：IX0_2然后回车。

线圈，在变量选择框输入：RunCmd然后回车。

现在程序已经完成。结果如下：

从编辑器退出，保存修改内容输入：使用"文件"菜单中的"退出"命令。单击 "是" 保存修改内容。

编辑SFC程序

在程序管理器窗口中双击SFC程序名或使用编辑按钮, 可开始编辑SFC程序"RunStop"。

现在，SFC编辑器窗口已经打开了。将窗口充满屏幕以增加工作区域：

初始步已经存在并被选中。按下键盘箭头键"↓"键选择空单元，在初始步(0,1)后

F4 F3	按下F4，然后按下F3，插入一个程序步和转换。

F4 F3	按下F4，然后按下F3，插入一个多程序步和转换。

F5	按下F5，插入一个跳转程序步，并选择GS2 作为跳转的目的。

现在，这个图表已经完成。按下工具条中的"缩放"按钮来增加单元的尺寸，并给出一定的空间以显示二级指令。 以下是这个图表：

使用键盘上的箭头键选择程序名，按下"回车"键可以输入转换"2"的程序。这时第二层编程窗口被打开。可以输入第二层程序：

RunCmd;

^TAB	按下"Ctrl+Tab"键，把焦点移回到SFC图上，移动选择到３步上，按下"回车"键，进行第二层文本编辑：

QX1_1;

采用相同的步骤，进行转换3的文本输入：

Not (RunCmd);

^F4	按下"Ctrl+F4"键，关闭第二层窗口。

现在SFC程序已经编辑完成。使用"文件"菜单的"退出"命令退出编辑器，单击"是"保存修改。

建立应用程序代码

使用程序管理器窗口的"生成"菜单中的"生成应用程序"命令，可以建立应用程序代码或建立工具条按钮。

当代码生成完成后，将出现对话框，询问用户是现在退出代码生成器还是继续在代码生成器上工作： 按下"退出"按钮。

仿真

使用程序管理器窗口中的"调试"菜单和"仿真"命令，可以运行ISaGRAF核心仿真器或工具条上的按钮。

当仿真器窗口出现时，可以进行应用程序的调试。在本例中，输入1和输入2(都是绿色按钮)必须按下，以运行这个处理过程(此时代表输出的红色发光二极管亮)。

关闭诊断器窗口，从仿真模式退出：使用"文件"菜单中的"退出"命令。

## 项 目 管 理

为 了 运 行 ISaGRAF 项 目 管 理 工 具， 在 ISaGRAF 组 内， 用 鼠 标 双 击 “项 目” 图 标， “项 目 管 理” 窗 口 被 打 开。

适 合 于 PLC 回 路 的 一 个 项 目 在 一 个 目 标 PLC 上 运 行。窗 口 的 上 部 包 含 已 有 的 项 目 表。被 选 择 项 目 的 文 本 说 明 显 示 在 窗 口 的 下 部：

改 变 窗 口 的 大 小

只 需 在 项 目 表 和 项 目 描 述 之 间 的 分 隔 线 上 单 击 就 可 以 改 变 相 应 窗 口 的 大 小。 项 目 说 明 窗 口 不 能 完 全 被 隐 藏。 它 总 是 含 有 至 少 一 行 文 本。

插 入 分 隔 符

在 任 何 项 目 名 称 的 前 面 可 以 插 入 一 条 分 隔 线。 它 允 许 在 项 目 表 的 排 列 图 中 把 与 相 同 应 用 相 关 的 一 些 项 目 组 成 组。 使 用 “编 辑 / 切 换 分 隔” 命 令 在 被 选 择 的 项 目 前 面 插 入 或 删 除 一 个 分 隔 线。

移 动 表 中 的 项 目

为 了 移 动 表 中 的 项 目， 首 先 你 必 须 选 择 （ 高 亮 显 示 ） 它。 然 后 在 它 的 名 称 上 单 击， 并 把 它 拖 动 到 表 中 一 个 新 的 位 置 上。 当 拖 动 项 目 时， 在 左 侧 边 缘 上 的 一 个 小 箭 头 指 示 项 目 将 被 放 置 的 地 方。 你 也 可 以 使 用 “编 辑” 菜 单 的 “移 动” 命 令， 逐 条 地 移 动 所 选 择 的 项 目。 注 意， 如 果 被 选 择 的 项 目 前 面 有 一 个 分 隔 线， 那 么 该 分 隔 线 与 项 目 一 起 移 动。

### 建 立 和 操 作 项 目

项 目 管 理 菜 单 的 命 令 用 于 建 立 新 的 项 目， 编 辑 项 目 并 管 理 已 有 的 项 目 。

建 立 一 个 新 项 目

为 了 建 立 新 项 目， 首 先 要 输 入 它 的 名 称，  即 建 立 一 个 空 项 目，  此 时 项 目 中 没 有 对 象。 新 建 立 的 项 目 可 以 加 一 个 I/O 配 置， 但 必 须 在 库 中 定 义 这 个 I/O 配 置。ISaGRAF 自 动 地 建 立 I/O 连 接，并 在 新 项 目 字 典 中 声 明 相 应 的I/O  变 量。 当 建 立 或 重 新 命 名 一 个 项 目 时， 你 必 须 遵 循 命 名 规 则：

- 名 称 不 能 超 过 8 个 字 符

- 第 一 个 字 符 必 须 是 一 个 字 母

- 后 面 的 字 符 可 以 是  字 母， 数 字 或  下 划 线 符

- 项 目 的 名 称 与 大 小 写 无 关

- 当 建 立 一 个 项 目 时， 使 用 “编 辑 / 设 置 注 释 文 本” 命 令 输 入 文 本， 该 文 本 与 表 中 的 项 目 名 称 一 起 显 示。

编 辑 项 目 的 说 明

“项 目 / 项 目 简 介” 命 令 用 于 编 辑 项 目 的 文 本 说 明。 该 文 档 能 从 项 目 表 上 的 其 它 条 款 中 识 别 项 目。 项 目 简 介 在 项 目 使 用 期 限 内 可 以 用 于 记 录 任 何 备 注。

编 辑 项 目

“文 件 / 打 开” 命 令 为 选 择 项 目 打 开 程 序 管 理 窗 口。 从 这 个 窗 口 可 以 管 理 项 目 的 所 有 内 容 ( 程 序， 应 用 参 数...) ， 也 可 以 在 一 个 项 目 名 称 上 双 击， 以 便 编 辑 它。

修 改 历 史 记 录

ISaGRAF 系 统 把 与 项 目 组 件 有 关 的 任 何 修 改 存 储 在 一 个 历 史 文 件 中。 在 历 史 文 件 中 ， 对 每 次 修 改 用 标 题、 日 期 和 时 间 来 识 别。 历 史 文 件 包 含 最 后500次 修 改。 每 个 项 目 有 一 个 历 史 文 件。 对 项 目 进 行 修 改 的 历 史 文 件 是 对 附 加 在 项 目 程 序 上 的 “日 志” 文 件 的 补 充。 “项 目 / 历 史 记 录” 命 令 允 许 用 户 察 看 或 打 印 被 选 择 项 目 的 修 改 历 史。 在 主 表 中 用 户 可 以 选 择 一 个 或 多 个 项 ， 并 按 下 面 的 按 钮：

确 认	关 闭 窗 口

打 印	把 表 中 的 内 容 传 送 给 打 印 机

帮 助	显 示 关 于 这 个 对 话 框 的 帮 助 信 息

[ 删 除 ] 选 择 从 表 中 清 除 ( 删 除 ) 所 选 择 的 行

[ 删 除 ] 所 有 清 除 整 个 表

查 找	 在 表 中 查 找

位 于 “查 找” 按 钮 上 方 的 输 入 框 用 于 输 入 一 个 搜 索 模 式。 这 一 功 能 与 大 小 写 无 关。 当 搜 索 到 表 的 底 部 时， 它 便 从 表 的 上 部 到 起 始 位 置 继 续 进 行 搜 索。

打 印 一 份 完 整 的 文 档

“项 目 / 打 印” 命 令 允 许 用 户 建 立 和 打 印 有 关 所 选 择 项 目 的 一 份 完 整 的 文 档 。 这 份 文 档 可 以 把 所 选 择 项 目 的 任 何 部 件 ( 程 序 ， 变 量 ， 参 数 ) 集 合 在 一 起 。 为 了 建 立 一 份 特 殊 的 ( 不 完 整 的 ) 文 档，用 户 只 须 定 义 它 的 内 容 表。

口 令 保 护

“项 目 / 设 置 口 令” 命 令 使 用 户 能 够 为 所 选 择 项 目 的 工 具 和 数 据 设 置 口 令 保 护 。 关 于 口 令 的 级 别 和 数 据 保 护 的 更 多 信 息 查 阅 本 书 指 南 “ 口 令 保 护” 一 章 。 口 令 仅 与 所 选 择 的 项 目 有 关 。 它 们 对 其 它 项 目 和 ISaGRAF 库 没 有 影 响。

### 操 作 几 个 项 目 组

一 个 ISaGRAF 项 目 与 磁 盘 上 的 一 个 目 录 有 关 ， 在 磁 盘 上 保 存 所 有 的 项 目 文 件 。 一 个 “ 项 目 组 ” 部 件 与 项 目 的 目 录 表 有 关 ， 这 些 目 录 集 合 在 相 同 的 根 目 录 下 。 一 个 项 目 组 用 一 个 名 称 来 识 别 。 作 为 缺 省 值 ， ISaGRAF 建 立 两 个 项 目 组 ：

“缺 省”	在 “\ISAWIN\APL” 上	你 的 工 作 区 域

“范 例”	在 “\ISAWIN\SMP” 上	使 用 ISaGRAF 工 作 平 台 范 例 应 用 程 序

当 前 所 选 择 的 项 目 组 的 名 称 被 写 在 工 具 栏 内 ， 该 工 具 栏 在 用 于 选 择 一 个 项 目 组 的 按 钮 旁 边

你 也 可 以 运 行 “文 件 / 选 择 项 目 组” 命 令， 以 便 选 择 一 个 已 有 的 组 或 建 立 一 个 新 的 组 。 下 面 的 对 话 框 被 打 开：

选 择 表 中 的 一 个 组 ， 并 按 “选 择” 按 钮 以 便 在 项 目 管 理 表 中 激 活 它 。 为 了 选 择 它 ， 你 也 可 以 在 它 的 名 称 上 双 击 。 使 用 “新 组” 命 令 去 建 立 一 个 新 的 组 ， 该 命 令 可 被 用 于 把 一 个 组 的 名 称 指 定 给 一 个 已 有 的 目 录 ， 或 者 使 用 一 个 新 的 目 录 去 建 立 一 个 新 的 组 。

当 其 它 的 ISaGRAF 窗 口 (程 序 管 理 器 ， 编 辑 器 ) 打 开 时 ， 不 可 以 选 择 或 建 立 组 。

### 选 项

“选 择” 菜 单 的 命 令 用 于 显 示 或 隐 藏 工 具 栏， 选 择 文 本 的 字 体 ， 以 及 设 置 项 目 管 理 器 的 “自 动 关 闭” 方 式 。 所 选 择 的 字 体 用 于 显 示 项 目 的 说 明 ， 它 也 被 所 有 的 ISaGRAF 文 本 编 辑 器 使 用。

若 清 除 了 “保 持 项 目 管 理 器 打 开” 选 项 ， 那 么 当 输 入 一 个 项 目 时 ， 项 目 管 理 器 窗 口 被 自 动 地 关 闭 。

### 工 具

“工 具” 菜 单 的 命 令 用 于 运 行 其 它 的 ISaGRAF 应 用 程 序。 “工 具 / 档 案 项 目” 命 令 运 行 ISaGRAF 的 存 档 管 理 器 以 便 备 份 或 再 恢 复 项 目。 “工 具 / 档 案 公 共 数 据” 命 令 用 于 备 份 或 再 恢 复 所 有 项 目 使 用 的 文 件 ( 例 如 公 共 被 定 义 字 ) 。

“工 具 / 库” 命 令 在 一 个 分 隔 窗 口 中 运 行 ISaGRAF 的 库 管 理 器 。

“工 具 / 输 入 IL 程 序” 命 令 根 据 PLC 打 开 文 件 的 交 换 格 式 输 入 项 目， 该 项 目 在 一 个 文 本 文 件 中 被 描 述 为 一 个 单 独 的 IL 程 序。

## 程 序 管 理

通 过 可 选 用 的 菜 单 命 令, 在 程 序 管 理 窗 口 中 显 示 应 用 程 序 ( 也 称 作 模 块 或 编 程 单 元 ) 和 程 序 的 集 合 ， 以 便 建 立 项 目 结 构 、 运 行 编 辑 器 、 编 译 器 和 诊 断 器。 该 窗 口 是 开 发 应 用 程 序 时 的 工 作 平 台 核 心。 当 在 项 目 管 理 窗 口 中 运 行 “打 开” 命 令 时 ， 程 序 管 理 窗 口 被 打 开 。

### 一 个 项 目 的 部 件

一 个 项 目 的 部 件 被 称 为 程 序 。 一 个 程 序 是 一 个 逻 辑 的 整 体 ， 它 描 述 控 制 执 行 的 一 个 部 分 。 应 用 中 的 任 何 程 序 可 以 使 用 全 局 变 量 ( 例 如 输 入 / 输 出 变 量 ) 。 局 部 变 量 仅 可 以 由 一 个 程 序 使 用 。 程 序 以 树 状 结 构 排 列 ， 并 被 分 成 不 同 的 逻 辑 程 序 段 。 窗 口 显 示 程 序 和 它 们 之 间 的 链 接。 “最 上 层” 程 序 出 现 在 树 状 结 构 的 左 侧。

最 上 层 程 序

最 上 层 程 序 出 现 在 树 状 结 构 的 左 侧。 位 于 首 三 个 程 序 段 的 最 上 层 程 序 在 运 行 周 期 内 ( 扫 描 ) 总 是 为 激 活 状 态 ， 并 按 照 下 面 的 顺 序 执 行 ：

- (读 输 入)

- 执 行 BEGIN 程 序 段 的 最 上 层 程 序

- 执 行 SEQUENTIAL 程 序 段 的 最 上 层 程 序

- 执 行 END 程 序 段 的 最 上 层 程 序

- (刷 新 输 出)

“Begin” 或 “End” 段 的 程 序 描 述 操 作 周 期 。 它 们 并 不 取 决 于 时 间。 “Sequential” 段 的 程 序 描 述 操 作 顺 序 ， 在 此 ， 时 间 变 量 明 显 地 出 现 , 以 便 区 分 基 本 的 操 作。 “Begin” 程 序 段 的 主 程 序 在 每 次 运 行 周 期 的 开 始 有 次 序 地 执 行 程 序 。 “End” 程 序 段 的 主 程 序 在 每 次 运 行 周 期 的 末 尾 有 次 序 地 执 行 程 序。 “Sequential” 程 序 段 的 主 程 序 在 SFC 或 FC 规 则 的 基 础 上 执 行 程 序 ， 该 程 序 必 须 用 SFC 或 FC 语 言 编 写 。 循 环 程 序 段 的 程 序 不 能 用 SFC 或 FC 语 言 描 述 。 任 何 程 序 段 的 任 何 程 序 可 以 拥 有 一 个 或 多 个 子 程 序 。

函 数 和 功 能 块

一 个 项 目 中 的 任 何 程 序 段 的 任 何 程 序 可 以 调 用 “函 数” 程 序 段 的 程 序。 一 个 函 数 是 一 种 算 法， 它 根 据 几 个 输 入 值 处 理 一 个 输 出 值。 一 个 函 数 的 算 法 只 是 操 作 易 失 的 中 间 变 量， 当 一 个 函 数 又 被 调 用 时 ， 其 中 间 变 量 被 删 除 。 这 意 味 着 一 个 函 数 决 不 能 调 用 一 个 函 数 块。 “函 数” 程 序 段 的 一 个 程 序 不 能 用 SFC 或 FC 语 言 描 述 。

与 函 数 不 同， “功 能 块” 使 一 个 操 作 输 入 值 的 算 法 与 隐 藏 的 静 态 数 据 相 联 系 ， 这 些 静 态 数 据 在 功 能 块 的 每 个 不 同 的 应 用 中 被 系 统 拷 贝 ( 实 例 ) 。 一 个 项 目 中 的 任 何 程 序 段 的 任 何 程 序 可 以 调 用 “功 能 块” 程 序 段 的 程 序。 “功 能 块” 程 序 段 的 程 序 不 能 用 SFC 或 FC 语 言 编 程 。

子 程 序

子 程 序 是 向 一 个 ( SFC, FC 或 其 它 的 ) 主 程 序 提 供 某 种 功 能。 一 个 子 程 序 仅 可 以 被 它 的 主 程 序 执 行 ( 调 用 ) 。 每 个 程 序 段 的 每 个 程 序 可 以 有 一 个 或 多 个 子 程 序。 除 了 SFC 和 FC 以 外 的 任 何 语 言 可 被 用 于 描 述 一 个 子 程 序。

子 SFC 和 FC 程 序

一 个 子 SFC 程 序 是 一 个 并 行 的 程 序 ， 它 可 以 被 它 的 主 程 序 启 动 或 停 止。 主 程 序 和 子 程 序 都 必 须 用 SFC 语 言 来 描 述 。

当 一 个 主 程 序 启 动 一 个 子 SFC 程 序 时， 它 把 一 个 SFC 标 记 放 入 下 级 程 序 的 每 个 初 始 步 中 。 当 一 个 主 程 序 停 止 一 个 子 SFC 程 序 时， 它 清 除 下 级 程 序 步 中 所 有 的 标 记。

顺 序 程 序 段 上 的 任 何 FC 程 序 可 以 控 制 其 它 的 FC 子 程 序 。 在 执 行 一 个 FC 子 程 序 期 间 ， 一 个 FC 主 程 序 被 停 用 ( 等 待 ) 。 FC 主 程 序 和 它 的 其 中 一 个 子 程 序 不 可 能 同 步 执 行 。

程 序 和 子 程  序 之 间 的 链 接

在 树 状 结 构 中 ， 用 一 根 线 把 子 程 序 和 下 级 程 序 与 它 们 的 主 程 序 链 接 在 一 起 。 一 个 SFC程 序 和 一 个 SFC 下 级 程 序 之 间 的 链 接 用 一 个 箭 头 结 尾 。 注 意 ， 这 样 一 个 链 接 表 示 并 行 操 作 。

编 程 语 言

每 个 程 序 用 唯 一 的 一 种 语 言 描 述 。 这 种 语 言 是 在 建 立 程 序 时 选 择 的 ， 以 后 不 能 改 变 。 然 而 ， FBD 图 可 以 包 含 用 LD 编 写 的 部 分 程 序 ,  并 且 LD 图 可 以 包 含 对 功 能 块 的 调 用 。 可 供 选 用 的 图 形 语 言 是 ： SFC ( 顺 序 功 能 流 程 图 ) , FC ( 流 程 图 ) FBD ( 功 能 块 图 ) 和 LD ( 梯 形 图 ) 。 可 供 选 用 的 文 字 语 言 是 ： ST ( 结 构 化 文 本 ) 和 IL ( 指 令 表 ) 。 SFC 和 FC 语 言 是 专 供 顺 序 程 序 段 上 的 主 程 序 和 下 级 程 序 使 用 。 在 程 序 管 理 窗 口 中 ， 每 个 程 序 的 语 言 用 程 序 名 称 旁 边 的 一 个 图 标 表 示。 下 面 是 用 于 表 示 语 言 的 图 标 ：

SFC	顺 序 功 能 流 程 图

FC	流 程 图

FBD	功 能 块 图

LD	梯 形 图( 用 快 捷 LD 编 辑 器 输 入)

ST	结 构 化 文 本

IL	指 令 表

### 操 作 程 序

“文 件” 菜 单 把 所 有 用 于 建 立， 更 新 或 修 改 程 序 的 命 令 集 合 在 一 起。 它 也 激 活 合 适 的 编 辑 器 以 便 输 入 应 用 程 序 的 内 容 。

建 立 一 个 新 程 序

“文 件” 菜 单 中 的 “新 建” 项 允 许 在 每 个 程 序 段 建 立 最 上 层 程 序 、 下 级 程 序 或 子 程 序 。 需 要 输 入 的 第 一 段 信 息 是 按 照 下 列 规 则 命 名 的 新 程 序 的 名 称 ：

- 一 个 名 称 的 最 大 长 度 为 8 个 字 符

- 第 一 个 字 符 必 须 是 一 个 字 母

- 后 面 的 字 符 必 须 是 字 母、数 字 或 '_' 字 符

- 一 个 程 序 的 命 名 不 受 字 母 大 小 写 的 影 响

下 一 步 是 选 择 用 于 描 述 新 程 序 的 编 辑 语 言：

SFC	顺 序 功 能 流 程 图

FC	流 程 图

FBD	功 能 块 图

LD	梯 形 图 (用 快 捷 LD 编 辑 器 输 入)

ST	结 构 化 文 本

IL	指 令 表

最 后，选 择 程 序 的 一 个 执 行 样 式：

开 始	“开 始” 程 序 段 的 最 上 层

顺 序	“顺 序” 程 序 段 的 最 上 层

结 束	“结 束” 程 序 段 的 最 上 层

函 数	在 “函 数” 程 序 段 内

功 能 块	在 “功 能 块” 程 序 段 内

子 程 序...	SFC 或 一 个 已 有 程 序 的 FC 下 级 程 序 或 子 程 序

选 择 前 五 个 选 项 中 的 一 个, 程 序 被 放 在 一 个 开 始, 结 束, 顺 序, 函 数 或 功 能 块 程 序 段 的 最 上 层 。 后 面 的 选 项 表 明 新 程 序 是 一 个 SFC 子 程 序 或 一 个 FC 子 程 序 或 一 个 子 程 序 。 记 住 ， 一 个 最 上 层 的 顺 序 程 序 必 须 用 SFC 或 FC 语 言 描 述 ， 并 且 SFC 和 FC 语 言 不 能 用 于 描 述 循 环 程 序 和 它 们 的 子 程 序。

输 入 每 个 程 序 的 注 释

ISaGRAF 允 许 用 户 给 项 目 的 每 个 程 序 附 加 一 段 描 述 文 本 。 这 个 注 释 在 程 序 名 的 旁 边 用 较 小 的 字 体 显 示 。 使 用 “文 件 / 程 序 注 释 文 本” 命 令 输 入 或 改 变 附 加 给 所 选 程 序 的 注 释。

编 辑 一 个 程 序 的 内 容

这 个 命 令 允 许 对 一 个 程 序 的 内 容 进 行 修 改 。 用 于 输 入 一 个 程 序 的 编 辑 器 取 决 于 为 该 程 序 所 选 择 的 语 言 。 对 程 序 的 编 辑 是 在 各 自 的 窗 口 进 行 的 ， 这 样 ， 就 有 可 能 通 过 并 行 窗 口 编 辑 一 个 以 上 的 程 序 。 按 ENTER 键 允 许 编 辑 高 亮 显 示 的 程 序 。 为 了 编 辑 程 序， 用 户 也 可 以 用 鼠 标 在 程 序 的 名 称 上 双 击。

编 辑 “日 志” 文 件

给 每 个 程 序 都 附 加 一 个 日 志 文 件。 它 是 一 个 文 本 文 件 ， 它 包 括 在 程 序 使 用 期 内 有 关 对 程 序 进 行 修 改 的 所 有 注 解 。 在 任 何 时 候 ， 日 志 文 件 可 以 被 编 辑 ， 被 自 由 地 修 改 或 打 印 。 当 离 开 用 于 修 改 一 个 程 序 源 代 码 的 编 辑 器 时 ， 一 个 窗 口 被 自 动 打 开 ， 以 便 为 日 志 表 输 入 注 解 。 带 有 修 订 的 日 期 和 时 间 的 注 解 插 入 到 日 志 文 件 中 。

变 量 的 字 典

“文 件 / 字 典” 命 令 运 行 字 典 编 辑 器， 项 目 变 量 在 这 里 被 声 明。 对 所 选 择 的 程 序 来 说， 变 量 可 能 是 全 局 型 的 ( 可 被 项 目 中 的 任 何 程 序 识 别 ) 或 者 是 局 部 型 的。 字 典 编 辑 器 也 可 用 于 声 明 定 义 的 字， 这 些 字 是 语 义 上 的 别 名， 用 于 代 替 程 序 源 代 码 中 的 一 个 名 称 或 一 个 表 达 式

一 个 函 数、 子 程 序 或 功 能 块 的 参 数

“文 件 / 参 数” 命 令 允 许 用 户 定 义 被 选 择 的 子 程 序， 函 数 或 功 能 块 的 调 用 及 返 回 参 数 。 如 果 在 程 序 管 理 窗 口 中 选 择 了 “开 始” 或 “结 束” 程 序 段 中 的 一 个 主 程 序 或 一 个 SFC 程 序 ，那 么 这 个 命 令 是 无 效 的 。

子 程 序 、 函 数 或 功 能 块 最 多 可 以 有 32 个 参 数   ( 输 入 或 输 出 ) 。 为 了 符 合 ST 语 言 的 书 写 习 惯 ， 一个 函 数 或 子 程 序 总 有 一 个 ( 并 且 是 唯 一 的 一 个 ) 返 回 参 数， 该 参 数 的 名 称 必 须 与 函 数 的 名 称 相 同 。

位 于 窗 口 左 上 方 的 表 按 调 用 方 式 的 顺 序 显 示 参 数： 第 一 个 是 调 用 的 参 数 ， 最 后 一 个 是 返 回 参 数 。 窗 口 的 下 面 部 分 所 显 示 的 是 对 当 前 在 表 中 所 选 择 的 变 量 的 详 细 描 述 。 ISaGRAF 的 任 何 数 据 类 型 可 被 用 于 一 个 参 数 。 在 表 中 ， 返 回 参 数 必 须 放 在 调 用 参 数 的 后 面 。 命 名 参 数 必 须 符 合 下 列 规 则 ：

- 一 个 名 称 的 最 大 长 度 为 16 个 字 符

- 第 一 个 字 符 必 须 是 一 个 字 母

- 后 面 的 字 符 必 须 是 字 母、数 字 或 '_' 字 符

- 一 个 参 数 的 命 名 不 受 字 母 大 小 写 的 影 响

“插 入”  命 令 用 于 在 被 选 择 的 参 数 前 插 入 一 个 新 参 数。 “删 除”  命 令 用 于 删 除 被 选 择 的 参 数。 “编 排” 命 令 自 动 地 重 新 排 列 ( 排 序 ) 参 数 ， 以 便 把 返 回 参 数 放 在 表 的 最 后 。

移 动 树 状 结 构 中 的 一 个 程 序

“文 件” 菜 单 中 的 “重 命 名 / 移 动” 命 令 用 于 改 变 一 个 程 序 的 名 称 ， 或 把 它 移 到 树 状 结 构 的 另 一 程 序 段 中 。 然 而 一 个 已 有 程 序 的 描 述 语 言 不 能 被 改 变。 运 行 这 个 命 令 时， 一 个 与 建 立 程 序 时 所 用 窗 口 相 同 的 窗 口 被 打 开， 窗 口 的 各 个 区 域 设 置 为 所 选 定 程 序 的 特 征 。 可 以 修 改 一 个 程 序 的 名 称 ， 也 可 以 选 择 另 一 个 程 序 段 或 主 程 序 ， 以 便 把 它 移 到 树 形 结 构 中 。

“文 件” 菜 单 中 的 “排 列 程 序” 命 令 被 用 于 在 同 层 次 的 程 序 和 主 程 序 之 间 确 定 一 个 明 确 的 排 列 顺 序 。 如 果 被 选 择 的 程 序 处 于 最 上 一 层 ， 则 该 命 令 用 于 排 列 所 选 程 序 段 的 最 上 一 层 的 程 序 。 如 果 被 选 择 的 程 序 位 于 下 一 层 ， 则 该 命 令 只 排 列 SFC 的 下 一 级 程 序 及 与 被 选 程 序 有 着 同 样 主 程 序 的 子 程 序 。 当 “排 列 程 序” 对 话 框 打 开 时 ， 选 择 你 想 要 移 动 的 程 序 并 按 “往 上” 或 “ 往 下” 按 钮 ， 以 便 在 表 内 移 动 它 。

拷 贝 程 序

为 了 拷 贝 一 个 程 序 ， 在 程 序 表 中 选 择 源 程 序 ， 并 运 行 “文 件 / 拷 贝” 命令 。 运 行 该 命 令 时 ， 一 个 与 建 立 程 序 时 所 用 窗 口 相 同 的 窗 口 被 打 开 ， 窗 口 的 各 个 区 域 会 显 示 所 选 程 序 的 特 征 。 输 入 目 标 程 序 名 和 它 在 树 状 结 构 程 序 段 中 的 位 置 。 如 果 目 标 程 序 不 存 在 ， 那 么 它 被 建 立 在 给 定 位 置 上 。 如 果 目 标 程 序 已 经 存 在 ， 那 么 它 被 重 写 。 所 有 的 局 部 说 明 语 句 和 定 义 的 字 同 程 序 一 起 被 拷 贝 。 目 标 程 序 的 描 述 语 言 必 须 与 源 程 序 所 使 用 的 语 言 相 同 。 按 “ 确 认” 按 钮 拷 贝 源 程 序。

“文 件” 菜 单 的 “拷 贝 到 其 它 项 目” 命 令 是 把 所 选 择 的 程 序 用 同 一 名 称 拷 贝 到 另 一 个 项 目 中 。 所 选 择 的 程 序 的 下 一 级 SFC 程 序 和 子 - 程 序 同 它 一 起 被 拷 贝 。 被 选 择 的 程 序 和 它 的 下 一 级 程 序 的 名 称 不 必 在 目 标 项 目 中 使 用 。 不 能 使 用 这 个 命 令 重 写 程 序 。 所 有 附 加 的 局 部 说 明 语 句 和 定 义 的 字 与 程 序 一 起 被 拷 贝。

删 除 程 序

为 了 删 除 一 个 程 序, 首 先 从 程 序 表 中 选 择 程 序 ， 然 后 运 行 “文 件 / 删 除” 命 令 。 含 有 下 一 级 或 子 - 程 序 的 程 序 不 能 被 删 除 。 为 了 删 除 含 有 下 一 级 或 子 - 程 序 的 程 序， 必 须 首 先 删 除 下 一 级 或 子 - 程 序 。 所 有 局 部 说 明 语 句 和 定 义 的 字 与 程 序 一 起 被 删 除。

输 入 来 自 库 的 函 数 或 功 能 块

为 了 把 库 中 用 IEC 语 言 编 写 的 一 个 函 数 或 功 能 块 拷 贝 到 打 开 项 目 的 “ 函 数 ” 或 “功 能 块” 程 序 段 上 ， 使 用 “工 具 / 自 库 输 入” 命 令 。 附 加 到 被 输 入 的 函 数 上 的 局 部 变 量 和 定 义 的 字 与 它 一 起 被 拷 贝 。 当 已 经 正 确 地 输 入 完 来 自 库 的 一 个 函 数 时 ， 使 用 “文 件 / 重 命 名 / 移 动” 命 令 ， 可 以 把 它 放 在 树 状 结 构 中 的 另 一 个 程 序 段 或 另 一 个 位 置 上。 为 了 避 免 命 名 的 不 一 致 ， 当 把   函 数 或 功 能 块 输 入 到 项 目 区 域 时 ， 必 须 对 它 们 重 新 命 名 。 不 要 忘 记 对 一 个 函 数 的 返 回 参 数 也 要 重 新 命 名。

向 库 中 输 出 函 数 或 功 能 块

“工 具 / 输 出 到 库” 命 令 用 于 把 ( 在 打 开 项 目 中 的 ) “函 数” 或 “功 能 块” 程 序 段 的 一 个 程 序 发 送 到 合 适 的 库 中 。 附 加 在 被 输 出 的 函 数 或 功 能 块 上 的 局 部 变 量 和 定 义 的 字 同 它 一 起 被 拷 贝 。 在 ISaGRAF 库 管 理 器 中 ， 必 须 重 新 编 译 被 输 出 的 函 数 或 功 能 块 ， 以 保 证 它 在 库 的 环 境 中 可 以 被 使 用 。 库 的 函 数 或 功 能 块 不 可 以 使 用 全 局 变 量。

### 运 行 代 码 生 成 工 具

“制 作” 菜 单 的 命 令 用 于 运 行 代 码 发 生 器 ， 以 便 输 入 产 生 应 用 代 码 时 使 用 的 选 项 和 附 加 的 数 据 。 关 于 这 些 工 具 的 进 一 步 信 息 查 阅 本 资 料 中 的 “使 用 代 码 生 成 器” 一 章。

制 作 应 用 代 码

“生 成” 命 令 启 动 项 目 的 代 码 生 成 。 在 运 行 该 命 令 之 前 ， 必 须 正 确 地 设 置 目 标 代 码 生 成 的 选 项 。 在 产 生 目 标 代 码 之 前 ， 为 了 检 测 语 法 错 误 ， 检 查 还 未 被 校 验 的 任 何 程 序 。 ISaGRAF 包 含 一 个 增 量 编 译 器 ， 它 不 重 新 编 译 已 经 被 编 译 完 的 程 序 。

校 验 被 选 择 的 程 序

“校 验” 命 令 允 许 用 户 校 验 在 表 中 当 前 所 选 择 的 程 序 的 语 法 。 当 校 验 一 个 程 序 且 没 有 检 测 出 错 误 时 ， 那 么 在 代 码 生 成 期 间 ， 该 程 序 不 再 被 重 新 校 验 ， 直 到 程 序 的 内 容 或 相 关 的 定 义 的 字 或 变 量 改 变 。

仿 真 一 个 修 改

“尝 试” 命 令 仿 真 每 个 程 序 的 一 个 修 改 ， 结 果，在 下 次 代 码 生 成 期 间 ， 将 被 再 次 编 译。

应 用 程 序 运 行 时 间 选 项

该 命 令 打 开 一 个 对 话 框 ， 在 此 输 入 执 行 应 用 程 序 的 主 要 运 行 时 间 参 数 。 其 中 包 括 周 期 编 程 ， 运 行 时 间 错 误 管 理 ， 启 动 方 式 ， 保 持 变 量 的 硬 件 实 现 。 关 于 这 个 命 令 的 更 多 解 释 ， 查 阅 本 资 料 中 的 “使 用 代 码 生 成 器” 一 章。

编 译 器 选 项

该 命 令 用 于 建 立 ISaGRAF 代 码 发 生 器 使 用 的 选 项 ， 以 便 产 生 和 优 化 目 标 代 码 。 关 于 这 个 命 令 的 更 多 解 释 查 阅 本 资 料 中 的 “使 用 代 码 生 成 器” 一 章 。

定 义 资 源

“资 源” 是 用 户 定 义 的 数 据 ( 例 如 一 个 文 件 )， 它 必 须 与 目 标 代 码 合 并 以 便 同 目 标 代 码 一 起 被 下 载 。 关 于 资 源 定 义 文 件 格 式 的 更 多 解 释 ， 查 阅 本 资 料 中 的 “使 用 代 码 生 成 器” 一 章。

### 其 它 ISaGRAF 工 具

“项 目” 菜 单 是 一 组 命 令 的 集 合 ， 这 些 命 令 是 为 所 选 择 的 项 目 运 行 ISaGRAF工 具。 关 于 这 些 工 具 的 更 多 信 息 查 阅 本 资 料 中 的 有 关 章 节

连 接 输 入 / 输 出 变 量

IO 连 接” 命 令 运 行 ISaGRAF 输 入 / 输 出 变 量 连 接 编 辑 器 。 该 工 具 用 于 在 项 目 字 典 中 声 明 的 输 入 / 输 出 变 量 与 相 应 的 输 入 / 输 出 硬 件 之 间 建 立 关 系 。

运 行 交 互 引 用 编 辑 器

“交 叉 引 用” 命 令 允 许 用 户 计 算 ， 观 看 ， 打 印 项 目 的 交 互 参 考 。 交 互 参 考 向 用 户 显 示 在 整 个 项 目 里 程 序 的 源 代 码 中 每 个 变 量 出 现 的 所 有 地 点 。 这 个 功 能 对 于 检 测 一 个 变 量 或 任 何 全 局 资 源 的 存 取 ， 或 者 列 出 源 代 码 中 的 一 个 全 局 变 量 出 现 的 所 有 地 点 是 非 常 有 用 的 。

输 入 项 目 描 述

“项 目 简 介” 命 令 用 于 编 辑 项 目 的 文 本 描 述 。 该 文 档 能 完 全 识 别 项 目 表 上 的 其 它 项 目 。 项 目 描 述 也 可 用 于 记 录 在 项 目 使 用 期 内 的 任 何 备 注 。 项 目 描 述 在 项 目 管 理 窗 口 中 显 示。

打 印 一 份 完 整 的 文 档

“打 印 项 目 文 档” 命 令 允 许 用 户 建 立 和 打 印 有 关 所 选 择 项 目 的 一 份 完 整 的 文 档 。 这 份 文 档 可 以 把 所 选 择 项 目 的 任 何 部 件 ( 程 序 , 变 量 ， 参 数 ) 集 合 在 一 起 。 为 了 建 立 一 份 特 殊 的 ( 非 完 整 的 ) 文 档 ， 用 户 只 须 定 义 它 的 目 录 表 。

修 改 的 历 史 记 录

该 命 令 打 开 一 个 对 话 框 ， 在 此 显 示 项 目 修 改 的 历 史 记 录 。 关 于 这 个 命 令 的 更 多 解 释 查 阅 本 资 料 中 的 “项 目 管 理” 一 章。

### 向 工 具 菜 单 中 添 加 命 令

ISaGRAF 提 供 了 把 其 它 命 令 插 入 “工 具” 菜 单 中 的 方 法 。   用 户 定 义 的 需 要 添 加 的 命 令 在 “\ISAWIN\COM\ISA.MNU” 文 本 文 件 中 描 述 。 你 最 多 可 以 添 加 10 个 命 令 。 可 以 把 注 释 插 在 任 何 一 行 上， 且 用 “；” 字 符 开 始 。 按 照 下 面 的 语 法 ，每 个 命 令 用 两 行 文 本 描 述：

M=menu_string

C=command_line

菜 单 字 符 串 是 显 示 在 “工 具” 菜 单 中 的 文 本 。 命 令 行 是 任 何 MS - DOS 或  Windows 的 可 执 行 命 令 ， 并 可 加 入 参 数 。 在 命 令 行 中 ， 你 可 以 用 “ % A” 字 符 代 替 打 开 的 项 目 名 称 ， 并 用 “% P” 字 符 替 代 被 选 程 序 的 名 称 。   下 面 的 例 子 是 运 行 “写 字 板” 来 编 辑 被 选 程 序 (与 ST 和 IL 程 序 一 起 使 用)：

M=Edit with Notepad

C=Notepad.exe \isawin\apl\%A\%P.lsf

### 仿 真 和 调 试 应 用 程 序

“诊 断 ” 菜 单 的 命 令 用 于 运 行 ISaGRAF 图 形 诊 断 器 ， 以 仿 真 模 式 或 实 际 的 连 接 模 式。

仿 真

“仿 真“ 命 令 以 仿 真 模 式 打 开 诊 断 器 。 在 这 种 模 式 下， 将 出 现 被 称 为 仿 真 器 的 另 一 个 窗 口。 当 没 有 连 接 目 标 设 备 时 ， 用 该 命 令 去 测 试 任 何 应 用 程 序 是 非 常 有 用 的。 启 动 仿 真 器 ， 关 闭 程 序 管 理 窗 口 。 在 诊 断 器 和 仿 真 窗 口 均 被 打 开 后， 用 诊 断 模 式 重 新 打 开 程 序 管 理 窗 口 。 如 果 目 标 代 码 尚 未 生 成 ， 则 不 能 启 动 仿 真 器 。 当 下 一 级   窗 口 ( 编 辑 器 ， 生 成 代 码 ， I/O 连 接 ) 被 打 开 时 ， 不 能 启 动 仿 真 器 。 在 运 行 该 命 令 之 前 ， 它 们 中 的 每 个 窗 口 必 须 关 闭 。 ISaGRAF 编 辑 器 菜 单 中 也 有 这 个 命 令。

实 诊 断

“诊 断” 命 令 打 开 诊 断 器 的 主 窗 口 ， 并 关 闭 程 序 管 理 窗 口 。 一 旦 在 诊 断 器 和 目 标 应 用 程 序 之 间 建 立 起 通 信 ， 则 程 序 管 理 窗 口 以 诊 断 模 式 再 次 被 打 开 。 如 果 目 标 代 码 尚 未 生 成 ， 则 不 能 启 动 诊 断 器 。 当 下 一 级 窗 口 ( 编 辑 器 ， 生 成 代 码 ， I/O 连 接 ) 被 打 开 时 ， 不 能 启 动 仿 真 器 。 在 运 行 该 命 令 之 前 ， 它 们 中 的 每 个 窗 口 必 须 关 闭 。 ISaGRAF 编 辑 器 菜 单 中 也 有 这 个 命 令。

准 备 诊 断 工 作 空 间

“诊 断 / 工 作 空 间” 命 令 使 你 可 以 为 初 始 工 作 空 间 定 义 一 个 文 档 表 。这 些 文 档 可 以 是 程 序、 注 视 点 图 形 、变 量 表 。 来 自 ISaGRAF 以 前 版 本 的 图 形 和 时 序 图 表 也 和 项 目 文 档 一 起 列 表 。 当 启 动 仿 真 或 在 线 监 视 时 ， 在 初 始 工 作 空 间 内 定 义 的 文 档 被 自 动 打 开。

该 对 话 框 把 已 存 在 的 项 目 文 档 显 示 在 左 侧 ， 为 初 始 工 作 空 间 选 择 的 文 档 显 示 在 右 侧 。 使 用 “>>”  和 “<<”  按 钮 把 文 档 从 一 个 表 移 动 到 另 一 个 表 。 每 个 项 目 有 它 自 己 的 初 始 工 作 空 间 文 档 表。

建 立 链 接

“建 立 链 接” 命 令 使 用 户 可 以 对 链 接 参 数 进 行 定 义 ，   该 链 接 参 数 被 用 于 在 （ PC 机 主 站 上 的 ） 诊 断 器 和 目 标 ISaGRAF 系 统 之 间 建 立 通 信 。

“从 站 编 号” 用 于 识 别 目 标 ISaGRAF 系 统 或 任 务 。 该 编 号 可 为 1 至 255 .要 想 知 道 所 用 目 标 系 统 的 从 站 编 号，请 查 阅 目 标 供 应 商 指 南。

“通 信 端 口” 用 于 识 别 ISaGRAF 工 作 平 台 和 目 标 之 间 的 硬 件 媒 体。 它 可 以 是 一 个 串 行 口 的 名 称 或 “以 太 网 " , 即 使 用 “Winsock” 1.1 版 本 的 备 用 TCP-IP 通 信。

“超 时” 是 留 给 目 标 系 统 的 时 间 ， 目 的 是 为 了 在 一 个 诊 断 问 题 的 结 束 和 该 问 题 开 始 作 出 反 应 之 间 完 成 通 信 操 作 。 这 个 时 间 被 设 置 为 以 毫 秒 为 单 位 的 数。 “重 试”  域 是 自 动 试 验 的 次 数， 诊 断 程 序 在 检 测 一 个 通 信 错 误 之 前 执 行 的 通 信 操 作。

建 立 串 行 链 接

当 选 择 一 个 串 行 端 口 ( COM1..4 ) 时， “建 立” 按 钮 被 用 于 存 取 其 它 的 串 行 链 接 通 信 参 数 。

你 可 以 选 择 传 输 的 波 特 率 、 奇 偶 校 验 和 格 式 。 当 你 为 “流 控 制” 选 择 “硬 件” 选 项 时， 则 ISaGRAF 工 作 平 台 控 制 CTS 和 DSR 线，完 成 硬 件 在 交 换 信 息 时 的 握 手 信 号 。

建 立 以 太 网 链 接

当 选 择 “以 太 网”  作 通 信 端 口 时 ， 用 “建 立”  按 钮 为 T C P - I P 通 信 输 入 “因 特 网 地 址” 和 “因 特 网 端 口”  号 。

这 些 区 域 使 用 由 Socket 接 口 定 义 的 标 准 格 式 。 工 作 台 采 用 用 于 TCP-IP 通 信 的 WINSOCK 动 态 连 接 库 版 本 1.1. 该 文 件 务 必 被 正 确 地 安 装 在 硬 盘 上 。 当 运 行 ISaGRAF 目 标 时 ， 如 果 没 有 设 定 端 口 号 ， 则 “1100 ”  为 缺 省 的 端 口 号 。

## 使 用SFC 编 辑 器

SFC 语 言 用 来 描 述 顺 序 过 程 的 操 作 。 它 用 一 种 简 单 的 图 形 表 示 法 描 述 过 程 中 的 操 作 步， 以 及 允 许 在 活 动 步 间 转 换 的 条 件 。SFC 程 序 可 用 ISaGRAF SFC 图形 编 辑 器 输 入。SFC 是 IEC1131-3 标 准 的 核 心，其 它 语 言 通 常 用 来 描 述 步 内 的 操 作 和 进 行 转 换 的 逻 辑 条 件 。 ISaGRAF SFC 图 形 编 辑 器 允 许 用 户 输 入 完 全 符 合SFC 标 准 的 程 序 ， 它 组 合 了 图 形 和 文 本 的 编 辑 功 能 ， 从 而 既 能 编 辑 SFC 表 图 ， 也 能 编 辑 相 应 的 操 作 和 条 件

SFC语 言 主 题

### SFC 语 言 主 题

SFC 语 言 用 来 表 示 顺 序 过 程 。 它 把 一 个 过 程 循 环 分 解 成 若 干 明 晰 的 连 续 的 步 （ 自 我 包 含 状 态 ） ， 步 之 间 以 转 换 分 隔 。 详 情 请 参 考ISaGRAF 语 言 参 考 指 南 有 关SFC 语 言 的 部 分。

SFC 的 部 件 由 有 向 连 接 线 相 连 。 连 接 线 的 缺 省 方 向 是 由 上 到 下 。 这 些 是 构 成 SFC 图 的 基 本 元 素：

初 始 步

步

转 换

跳 转 到 步

宏 步

宏 初 始 步

宏 结 束 步

SFC 编 程 通 常 可 以 分 为 两 个 层 次 ： 层 次 1 显 示 图 形 标 、 步 和 转 换 的 编 号 ， 以 及 步 和 转 换 的 有 关 注 释 ；   层 次 2 的 程 序 是 用 ST 或 IL 编 程 的 步 内 的 操 作 ， 或 转 换 的 条 件 。 操 作 或 条 件 也 可 以 是 指 以 其 它 语 言 （FBD ，LD ，ST 或IL ） 编 程 的 子 程 序。以 下 是 层 次1 和 层 次2 的 编 程 实 例：

步 内 的 层 次 2 程 序 是 在 文 本 编 辑 器 中 输 入， 它 包 括 用 ST 或 IL 编 写 的 操 作 块 。 转 换 的 层 次 2 编 程 则 可 以 使 用 IL 或 ST 语 言， 或 快 捷 梯 形 图 编 辑 器。

分 支 与 合 并

分 支 与 合 并 用 来 表 示 步 与 转 换 间 的 多 重 连 接 。 简 单 的 分 支 与 合 并 表 示 序 列 的 流 向 ， 在 过 程 的 各 子 过 程 间 具 有 不 同 的 可 能 性 。

双 分 支 代 表 了 并 行 过 程 。

跳 转 到 步

SFC 编 辑 器 只 允 许 用 户 沿 从 上 到 下 的 方 向 画 连 接 线 。 可 以 用 跳 转 到 步 的 指 令 表 示 到 图 表 上 部 的 连 接 。 下 列 图 表 是 等 价 的 ：

不 允 许 跳 转 到 转 换 ， 并 且 必 须 明 确 地 表 示 成 一 个 双 （AND） 合 并。

宏 步

宏 步 是 将 一 组 步 和 转 换 ， 表 示 为 一 个 独 立 步 。 宏 步 以 初 始 步 开 始 ，以 结 束 步 终 结。

宏 步 程 序 表 示 法 的 细 节 必 须 与 SFC 程 序 相 同 。 宏 步 的 符 号 必 须 与 宏 的 初 始 步 具 有 相 同 的 编 号 。 一 个 宏 的 描 述 中 可 以 包 括 另 一 个 宏 步 。

### 输 入 SFC 图

画 SFC 图 时 ， 用 户 只 须 输 入 程 序 的 主 要 构 件 ， 所 有 把 元 素 （ 水 平 或 垂 直 地 ） 连 接 起 来 的 单 连 接 线 将 由 SFC 编 辑 器 自 动 画 出 。 用 户 需 要 决 定 所 需 的 位 置 并 从 编 辑 器 工 具 栏 上 选 择 SFC 构 件 ， 符 号 就 在 当 前 位 置 插 入 。 也 可 使 用 下 列 的 键 盘 操 作 ：

插 入 一 个 初 始 步

插 入 一 个 单 步

插 入 一 个 转 换

插 入 一 个 跳 转

插 入 一 个 或（OR）分 支 或 合 并/ 增 加 分 支

插 入 一 个 与（AND）分 支 或 合 并/ 增 加 分 支

插 入 一 个 宏 步

为 宏 步 主 体入 初 始 或 结 束 步

(符 号 “” 表 示 要 与 SHIFT 一 起 使 用 的 组 合 键)

编 辑 网 格 显 示 矩 阵 单 元 。 编 辑 器 的 选 项 允 许 用 户 在 输 入 程 序 图 表 时 显 示 或 隐 藏 网 格 。 网 格 对 初 始 化 程 序 布 局 或 选 择 部 分 表 图 非 常 有 用 。 可 使 用 “ 选 项 / 布 局 ” 中 的 命 令 显 示 或 隐 藏 网 格 。

ISaGRAF SFC 编 辑 器 总 显 示 矩 阵 中 的 当 前 位 置， 并 把 当 前 单 元 标 记 为 灰 色。 可 自 由 拖 动 单 元 框 右 下 角 的 小 方 块 以 改 变 其 大 小， 也 可 以 改 变 宽 /高 （X/Y） 比 。

建 立 分 支 和 合 并

分 支 和 合 并 总 是 从 左 至 右 画 出 。 分 支 和 合 并 的 左 侧 支 路 必 须 放 在 图 表 区 内 。 它 们 的 类 型 （ 单 线 或 双 线 ） 可 用 工 具 栏 上 的 相 应 按 钮 选 择 。

建 立 分 支 和 合 并

使 用 工 具 栏 上 的 这 些 按 钮 ， 放 置 附 加 支 路 的 开 始 和 结 束 点 。 分 支 和 合 并 的 左 角 必 须 在 插 入 新 的 支 路 前 存 在 。 分 支 和 合 并 的 右 角 与 主 路 的 左 角 具 有 相 同 的 类 型 。 如 果 没 有 主 路 左 角 存 在，右 角 不 能 放 置。

插 入 宏 步

此 按 钮 在 主 表 图 中 插 入 一 个 宏 步 。 宏 步 的 主 体 内 容 必 须 存 在 于 同 一 S F C 程 序 中 的 某 处 。

宏 步 主 体

宏 步 必 须 用 与 SFC 程 序 相 同 的 语 言 表 达 。 宏 步 必 须 以 初 始 步 开 始 ， 以 结 束 步 终 止 。 以 子 程 序 形 式 描 述 的 宏 操 作 必 须 能 独 立 存 在 。 宏 的 初 始 步 必 须 与 主 程 序 中 的 宏 步 符 号 相 同。

### 处 理 已 存 在 的 S F C 图

您 可 以 使 用 鼠 标 或 键 盘 在 表 图 中 选 定 矩 形 区 域 ， 整 个 选 定 的 区 域 标 为 灰 色 。 使 用 “编 辑” 菜 单 的 命 令 可 以 对 选 定 区 操 作：

剪 切 / 拷 贝 / 删 除 / 粘 贴 命 令

当 选 择 了 编 辑 器 工 具 栏 上 的 “箭 头” 按 钮 后 ， 就 可 以 使 用 “编 辑”菜 单 中 的 下 列 命 令 了：

剪 切	移 动 矩 形 选 择 区 内 容 到SFC 剪 贴 簿

拷 贝	拷 贝 矩 形 选 择 区 内 容 到SFC 剪 贴 簿

删 除	清 除 （ 删 除 ） 矩 形 选 择 区

粘 贴	将SFC 剪 贴 簿 内 容 插 入 到 当 前 位 置

“编 辑 / 粘 贴 ”命 令 向 屏 幕 拷 贝 SFC 剪 贴 簿 的 内 容。 拷 贝 / 粘 贴 命 令 在SFC 表 图 和 层 次 2 的 步 / 转 换 编 程 中 都 能 使 用 ， 也 可 以 拷 贝 一 个 程 序 中 的 表 图 并 粘 贴 到 另 一 个 程 序 中 。 总 是 在 当 前 选 择 的 位 置 之 前 插 入。

移 动 元 素

在 SFC 表 图 中 选 定 元 素 后 ， 就 可 以 用 鼠 标 拖 动 选 择 集 并 移 到 另 一 个 位 置 。 当 移 动 选 择 集 时， 所 选 元 素 的 初 始 位 置 用 阴 影 显 示 出 来。

移 动 元 素 的 目 标 区 必 须 为 空 。 移 动 SFC 符 号 时 不 允 许 插 入 。

重 编 号 步 和 转 换

在 SFC 程 序 表 图 中 用 一 个 逻 辑 编 号 识 别 每 个 步 或 转 换 。 “编 辑 / 重 编 号” 命 令 允 许 用 户 让 编 辑 器 为 当 前 编 辑 的 SFC 程 序 中 的 任 一 个 步 或 转 换 自 动 设 置 一 个 符 合 数 字 顺 序 的 引 用 编 号 。 当 改 变 一 个 步 的 编 号 时 ， 所 有 跳 转 到 这 一 步 的 编 号 也 会 自 动 更 新 。 （ 这 一 命 令 也 可 应 用 于 宏 步 和 初 始 步）。

直 接 到 达 步 或 转 换

“编 辑 / 转 到” 命 令 允 许 用 户 直 接 到 达 一 个 已 存 在 的 步 或 转 换 ， 这 时 屏 幕 会 自 动 卷 动 以 显 示 选 择 的 步 或 转 换。

查 找 和 替 换 文 本

“编 辑 / 查 找 替 换” 命 令 可 以 用 来 查 找 和 替 换 整 个 程 序 （ 所 有 的 步 和 转 换 ） 中 的 文 本 字 符 串。 查 找 / 替 换 命 令 会 打 开 一 个 用 以 输 入 所 查 找 文 本 的 对 话 框 ， 如 果 在 层 次 2 程 序 中 找 到 了 匹 配 的 文 本， 会 直 接 打 开 层 次2 编程 区。

### 输 入 层 次 2 程 序

用 户 须 用 鼠 标 双 击 步 或 转 换 的 符 号 ， 以 输 入 层 次 2 的 程 序 内 容 。 层 次 2 编 程 区 显 示 在 SFC 窗 口 的 右 侧，SFC 程 序 和 层 次 2 编 程 区 的 分 界 线 可 以 随 意 移 动 调 整。

您 可 以 同 时 打 开 一 或 两 个 层 次 2 编 程 区 。 可 使 用 键 盘 、 鼠 标 或 “ 编 辑 ” 菜 单 选 择 下 列 命 令：

键盘	鼠标	“编辑”菜单

在 最 后 缺 省 窗 口 打 开	Enter	双 击

编 辑 层 次 2

在 新 窗 口 中 打 开	Ctrl+Enter	Ctrl + 双 击

在 新 窗 口 中 编 辑 层 次 2

当 两 个 层 次 2 窗 口 同 时 可 见 时 ， 它 们 间 的 分 界 线 可 以 自 由 移 动 。 可 以 用 层 次 2 窗 口 标 题 栏 右 侧 的 按 钮 关 闭 窗 口 。

层 次 2 编 程 的 缺 省 语 言 是 ST （ 结 构 文 本 ） 。 对 于 转 换 ， 也 可 以 用 Quick LD（快 捷 梯 形 图）编 辑 器 输 入 程 序 。 使 用 层 次 2 窗 口 标 题 栏 上 的 “ST/LD”按 钮 可 以 选 择 当 前 有 效 的 语 言 ， 这 个 命 令 只 在 层 次 2 窗 口 为 空 时 有 效。

一 个 单 线 的 编 辑 框 将 在 层 次 2 窗 口 顶 部 出 现 ， 它 用 来 输 入 简 短 的 描 述 文 本 。 这 些 文 本 将 在 SFC 程 序 中 显 示 为 符 合IEC 标 准 的 注 释。 这 对 如 “ 转 到 . . . ” 等 其 它 命 令 ， 以 及 SFC 程 序 的 打 印 输 出 文 件 中 查 找 步 和 转 换 十 分 有 用 。

在 层 次 2 窗 口 打 开 时 可 用 “ 选 项 / 刷 新 ” 命 令 ， 修 改 后 的 层 次 2 程 序 即 时 更 新SFC 主 程 序。

插 入 变 量 名

使 用 文 本 语 言 编 程 时 ， 按 这 个 按 钮 选 择 一 个 在 项 目 字 典 中 声 明 的 变 量 ， 并 将 其 名 称 插 入 在 当 前 的 插 入 标 记 处。 当 以 Quick LD 编 程 时 ， 按 此 钮 选 择 将 与 所 选 的 接 点 或 块 I/O 参 数 联 系 的 变 量。

在 步 中 插 入 一 个 脉 冲 操 作 块

当 为 步 进 行 层 次 2 编 程 时 ， 按 此 钮 在 当 前 插 入 标 记 处 插 入 一 个 脉 冲 操 作 块 的 模 板 。 以 下 是 脉 冲 操 作 块 的 格 式：

Action (P) :

ST statement;

...

End_Action;

脉 冲 操 作 是 在 步 激 活 时 只 执 行 一 次 的 指 令 。 详 情 参 见ISaGRAF 语 言 参 考。

在 步 中 插 入 一 个 非 存 储 操 作

进 行 步 的 层 次 2 编 程 时 ， 按 此 按 钮 ， 在 当 前 插 入 标 记 位 置 插 入 一 个 非 存 储 操 作 块 的 模 板 。 以 下 是 非 存 储 块 的 格 式 ：

Action (N) :

ST statement;

...

End_Action;

非 存 储 操 作 指 令 在 步 活 动 时 ， 每 个 PLC 循 环 周 期 都 要 执 行 。 参 见ISaGRAF 语 言 参 考 的 详 解。

新 的 P0 和 P1 操 作 限 定 符

ISaGRAF 支 持 新 的 P0 和 P1 操 作 限 定 符 。 当 输 入 层 次 2 程 序 时 ， 按 此 按 钮 可 在 当 前 插 入 标 记 处 插 入 P0 和 P1 操 作 块 。 块 的 格 式 为：

Action (P0) :		Action (P1) :

ST statement;			ST statement;

...				...

End_Action;		End_Action;

P1 操 作 是 当 步 激 活 时 只 执 行 一 次 的 指 令 （ 与 脉 冲 相 同 ） ； P0 操 作 是 当 步 变 为 非 激 活 时 执 行 一 次 的 指 令 。   详 解 参 见 ISaGRAF 语 言 参 考。

布 尔 操 作

为 在 步 中 对 布 尔 变 量 进 行 操 作 ， 提 供 了 其 它 的 文 本 程 序 语 句 。 这 些 操 作 包 括 把 步 活 动 信 号 连 接 到 一 个 内 部 或 输 出 的 布 尔 变 量 。 这 是 布 尔 操 作 的 基 本 语 法 ：

<布 尔 变 量> (N);	将 步 活 动 信 号 赋 值 给 变 量

<布 尔 变 量>;	相 同 的 作 用（N 属 性 可 选）

/ <布 尔 变 量>;	将 反 相 （ 非 ） 的 步 活 动 信 号 赋 值 给 变 量

其 它 命 令 在 步 激 活 时 ， 置 位 或 复 位 布 尔 变 量 。 这 是 置 位 和 复 位 布 尔 操 作 的 语 法：

<布 尔 变 量> (S);	当 步 活 动 信 号 变 为 真 时 置 位 变 量 到 真 状 态

<布 尔 变 量> (R);	当 步 活 动 信 号 变 为 真 时 复 位 变 量 到 假 状 态

SFC 操 作

为 控 制 SFC 子 程 序 的 操 作 提 供 了 其 它 文 本 程 序 语 句 。 SFC 操 作 是 一 个 根 据 步 活 动 信 号 的 状 态 而 开 始 或 结 束 的 SFC 子 序 列 。 SFC 操 作 可 具 有N  （非 存 储 ） ，S（ 置 位 ） ， 或R（ 复 位 ） 限 定 符 。 下 面 是 SFC 操 作 的 基 本 语 法 ：

< 子 程 序> (N);	步 变 激 活 时 开 始 子 序 列，步 变 为 非 激 活 时 结 束 子 序 列。

<子 程 序>;	语 法 同 上（N 属 性 可 选）

<子 程 序> (S);	步 变 激 活 时 开 始 子 序 列，但 步 变 为 非 激 活 时 不 进 行  任 何 操 作。

<子 程 序> (R);	当 步 变 激 活 时 结 束 子 序 列， 但 变 为 非 激 活 时 不 进 行 任 何 操 作。

SFC 序 列 指 当 前 编 辑 的 程 序 的 	 子 SFC 程 序 进 行 的 操 作 ， 它 由ISaGRAF 程 序 管 理 器 建 立。

ST 中 的 转 换

转 换 的 层 次 2 程 序 是 一 个 布 尔 表 达 式 。 用 ST 语 言 编 程 只 须 根 据 ST 语 法 输 入 转 换 的 布 尔 条 件 。 在 表 达 式 的 结 尾 处 加 分 号 也 是 可 选 的 。

快 捷 LD 中 的 转 换

为 编 写 转 换 的 层 次2 程 序 提 供 了 快 捷 LD 编 辑 器 。 在 这 种 情 况 下 ， 图 表 仅 由 一 个 支 路 构 成 ， 只 有 一 个 代 表 转 换 的 输 出 线 圈 。 线 圈 符 号 不 必 重 复 转 换 的 名 称 。 下 面 是 一 个 用 快 捷 LD 编 程 的 转 换 条 件 示 例：

使 用 快 捷 LD 编 程 时， 可 用 键 盘 上 的 箭 头 键 在 编 程 逻 辑 网 格 上 移 动 选 择 ， 然 后 以 下 列 快 捷 键 插 入 符 号：

F2:	在 所 选 符 号 后 插 入 触 点   /   初 始 化 支 路 F3: 	 在 所 选 符 号 前 插 入 触 点

F4: 	 插 入 与 所 选 符 号 并 联 的 触 点

F6: 	 在 所 选 符 号 后 插 入 块

F7: 	 在 所 选 符 号 前 插 入 块

F8: 	 插 入 与 所 选 符 号 并 联 的 块

您 也 可 以 用 鼠 标 单 击 层 次 2 窗 口 底 部 的 功 能 键 以 代 替 按 键 盘 上 的 功 能 键

选 择 了 触 点 或 块 I/O 参 数 后， 可 以 按 回 车 （RETURN） 键 选择 变 量 或 输 入 常 量 值 。 选 择 了 功 能 块 后 按RETURN 键 可 以 选 择 功 能 块 的 类 型 。 您 也 可 以 用 鼠 标 双 击 一 个 符 号 取 得 相 同 的 结 果。

选 择 了 触 点 后 可 以 按 空 格 （ SPACE ） 键 选 择 触 点 的 类 型 （ 直 接 ， 反 相 或 脉 冲 检 测 ） 。 参 见 本 帮 助 “ 使 用 快 捷 LD 编 辑 器”一 节 有 关 快 捷 LD 功 能 的 详 细 介 绍。

### 使 用SFC 图 库

ISaGRAF SFC 编 辑 器 管 理 着 一 个 SFC 图 库， 它 是 能 被 插 入 SFC 表 图 中 的 SFC 构 件 的 集 合 。 可 以 将 SFC 图 库 的 元 素 有 选 择 地 嵌 入 到 步 和 转 换 的 层 次 2 程 序 中 。 可 使 用 “ 工 具 ” 菜 单 的 下 列命令：

拷 贝 到SFC 图 库	把 选 择 的 元 素 拷 贝 到SFC 图 库

自 SFC 图 库 粘 贴	在 当 前 位 置 粘 贴SFC 图 库 元 素

当 向 SFC 图 库 拷 贝 （ 就 是 建 立 新 的 SFC 图 库 元 素 ） 时 ， 您 可 以 选 择 是 否 将 SFC 程 序 的 层 次 2 程 序 嵌 入。

## 使 用 流 程 图 编 辑 器

ISaGRAF 流 程 图 的 图 形 编 辑 器 允 许 用 户 进 入 整 个FC  （流 程 图）  程 序， 这 些 程 序 是 用SL , IL或 快 捷 LD 语 言 编 写 的 动 作 和 测 试 （判 断）。 流 程 图 是 一 种 判 断 图， 由 于 它 有 一 些 先 进 的 性 能， 如 无 阻 碍 向 后 跳 转， 所 以 也 可 以 用 它 来 描 述 顺 序 动 作。

### FC 语 言 的 基 本 语 句

流 程 图 (FC) 是 用 于 描 述 顺 序 操 作 的 一 种 图 形 语 言。 流 程 图 由 动 作 和 测 试 组 成。 在 动 作 和 测 试 之 间 是 代 表 数 据 流 的 定 向 链 接。 下 面 是 流 程 图 语 言 的 图 形 组 件：

FC 流 程 图 的 开 始： “开 始” 符 必 须 出 现 在 一 个 流 程 图 程 序 的 开 头。 它 是 唯 一 的  并 且 不 能 省 略。 当 它 被 激 活 时， 它 表 示 流 程 图 的 初 始 状 态。

FC 流 程 图 的 结 束： “结 束” 符 必 须 出 现 在 一 个 流 程 图 程 序 的 结 尾。 它 是 唯 一 的， 并 且 不 能 省 略。  有 时 可 能 没 有 给 “结 束” 符 画 连 线 ( 永 远 循 环 的 流 程 图)， 但 不 管 怎 样， 在 流 程 图 的 底 部 仍 要 画 出 “结 束” 符。 当 程 序 的 执 行 被 完 成 时， 它 表 示 流 程 图 的 最 后 状 态。

FC 流 程 的 链 接： 一 个 流 程 的 链 接 是 表 示 图 形 两 点 之 间 信 息 流 的 一 条 线。 一 个 链 接 总 是  以 一 个 箭 头 结 束。 两 个 链 接 不 能 与 同 一 个 源 连 接 点 相 连。

FC 动 作： 一 个 动 作 符 号 代 表 将 被 完 成 的 动 作。 一 个 动 作 用 一 个 号 码 和 一 个 名 称 来 识 别。 同 一 个 流 程 图 的 两 个 不 同 目 标 不 能 使 用 同 一 名 称 或 逻 辑 号。 一 个 动 作 的 编 程 语 言 可 以 是 ST, LD  或IL.  一 个 动 作 总 是 与 链 接 相 连， 其 中 一 个 链 接 表 示 到 达 动 作， 另 一 个 链 接 表 示 从 动 作 开 始。

FC 测 试：  一 个 测 试 表 示 一 个 布 尔 量 的 条 件。 一 个 测 试 用 一 个 号 码 和 一 个 名 称 来 识 别。 根 据 对 所 附 带 的 ST, LD  或 IL 表 达 式 所 作 的 判 定， 程 序 的 流 程 被 指 向 “YES” 或 “NO” 路 经。 当 用 ST 文 本 编 程 时，  可 供 选 择 的 一 种 方 式 是， 在 表 达 式 后 跟 一 个 分 号。 用 LD 编 程 时， 那 个 唯 一 的 线 圈 表 示 条 件 值。

FC 子 程 序： 本 系 统 能 够 对 FC 程 序 的 垂 直 结 构 进 行 描 述。FC 程 序 是 一 个 有 层 次 的 树 形 结 构。 每 一 个 FC 程 序  可 以 调 用 另 一 个 FC 程 序。 这 样 的 一 个 程 序 被 称 为 FC  程 序 的 子 程 序，  子 程 序 由 FC 程 序 来 调 用。 调 用 FC 子 程 序 的 FC  程 序 被 称 为 父 程 序。  用 一  种 “父- 子” 关 系 把 FC 程 序 链 接 在 一 起， 形 成 一 个 有 层 次 的 树 状 主 干 结 构。流 程 图 中 的 一 个 子 程 序 符 号 表 示 对 一 个 流 程 图 子 程 序 的 调 用。 正 在 调 用 子 程 序 的 FC 程 序 被 暂 停 执 行， 直 到 子 程 序 执 行 完 毕。

FC 语 言 的 I/O 特 定 动 作： 一 个 输 入/ 输 出 特 定 动 作 符 号 表 示 所 要 完 成 的 动 作。 与 其 它 动 作 一 样，  一 个 输 入/ 输 出 特 定 动 作 也 是 用 一 个 号 码 和 一 个 名 称 来 识 别。 在 标 准 动 作 和 输 入/输 出 特 定 动 作 上 使 用 相 同 的 语 义。 输 入/输 出 特 定 动 作 的 目 的 仅 仅 是 使 流 程 图 更 加 易 读 并 集 中 在 流 程 图 的 不 可 移 动 部 分。 使 用 输 入/输 出 特 定 动 作 是 一 个 供 用 户 选 择 的 功 能。 输 入/输 出 特 殊 块 与 标 准 动 作 具 有 完 全 相 同 的 特 点。

FC 连 接 符：  连 接 符 用 于 表 示 未 画 出 的 图 形 两 点 之 间 的 一 个 链 接。 一 个 连 接 符 用 一 个 圆 来 表 示 并 被 连 接 到 流 程 的 源 点。 连 接 符 图 形 是 在 适 当 的 边 上 （取 决 于 数 据 流 的 方 向） 通 过 对 目 标 点 （一 般 是 目 标 符 的 名 称） 的 识 别 来 完 成 的。一 个 连 接 符 总 是 把 一 个 定 义 的 流 程 图 符 号 作 为 目 标。 目 标 符 用 它 的 逻 辑 编 号 来 识 别。

FC 注 释： 一 个 注 释 框 包 含 有 文 本， 该 文 本 没 有 流 程 图 语 义 上 的 意 义。 在 流 程 图 文 件 窗 口 上 可 以 把 文 本 插 入 到 未 使 用 空 间 的 任 何 地 方， 并 用 于 给 程 序 提 供 资 料。

### 输 入 流 程 图

为 了 进 入 流 程 图， 你 必 须 把 元 素 ( 动 作， 判 断 检 测， 连 接 符 )  放 置 到 图 形 区 中， 并 在 元 素 之 间 画 上 流 向 链 接 线。

插 入 目 标

为 了 在 图 形 中 插 入 一 个 目 标， 选 择 工 具 栏 中 相 应 的 按 钮， 并 在 图 形 区 中 你 想 要 插 入 目 标 的 位 置 上 单 击。 你 可 以 在 一 个 空 位 上 放 置 某 个 元 素， 或 者 在 一 个 流 程 链 接 上 单 击， 把 元 素 插 入 到 一 个 流 程。 在 一 个 链 接 上 所 作 的 插 入 只 允 许 用 于 从 上 到 下 的 垂 直 链 接。

你 可 以 插 入 下 列 基 本 元 素：

用 ST, IL 或 快 捷 LD 编 写 的 动 作

IO 的 特 殊 动 作 ( 高 亮 显 示 一 个 特 殊 的 不 可 移 动 的 动 作 )

用 ST, IL 或 快 捷 LD 编 写 的 测 试( 判 断 )

连 接 符

调 用 一 个 FC 子 程 序

注 释 ( 描 述 文 本 )

ISaGRAF 流 程 图 编 辑 器 也 向 你 推 荐 流 程 图 的 分 类 结 构 表。 这 种 结 构 只 能 插 在 已 有 的 流 程 链 接 上。 不 能 把 它 们 放 在 一 个 空 位 上：

如 果 / 那 么 / 否 则 (双 路 选 择)

重 复 直 到 (等 待 一 个 条 件)

循 环 (在 一 个 条 件 为 真 时 循 环)

选 择 目 标

对 大 多 数 编 辑 命 令 来 说， 需 要 选 择 图 形 目 标。ISaGRAF FC 图 形 编 辑 器 能 选 择 图 形 区 内 已 有 的 一 个 或 多 个 目 标。 为 了 选 择 目 标， 在 编 辑 器 工 具 栏 中 必 须 检 查 “选 择” 项 ( 带 箭 头 的 按 钮 ) 。 要 想 选 择 一 个 目 标， 用 户 只 须 在 它 的 符 号 上 单 击 一 下。

要 想 选 择 一 个 目 标 表， 在 图 中 拖 动 鼠 标 画 一 个 矩 形。 该 矩 形 中 的 所 有 图 形 目 标 被 打 上 “已 选 择” 标 记。

一 个 被 选 择 的 目 标 用 深 蓝 色 勾 画， 在 它 的 图 形 符 号 周 围 有 一 些 小 的 黑 色 方 块。 按 住 Shift  或 Ctrl 键 并 在 图 形 符 号 上 单 击， 也 可 以 把 一 个 目 标 添 加 到 一 个多 重 选 择 中 或 把 它 删 除。

在 做 了 一 项 新 的 选 择 之 后， 在 此 之 前 所 选 择 的 所 有 目 标 被 删 除 。 要 想 删 除 已 有 的 选 择， 只 需 用 鼠 标 在 一 个 空 位 上， 即 在 限 定 被 选 目 标 边 界 的 矩 形 框 外 单 击。

对 于 单 项 选 择 来 说， 可 以 用 键 盘 上 的 方 向 键 在 流 程 图 中 从 一 个 目 标 到 另 一 个 目 标 进 行 选 择。 也 可 以 选 择 流 程 链 接。

插 入 注 释

可 以 把 注 释 插 入 到 图 中 任 何 空 位 上。 注 释 对 执 行 程 序 没 有 影 响。 它 们 使 程 序 有 更 高 的 易 读 性。 想 要 插 入 一 个 注 释 块， 在 工 具 栏 中 选 择 相 应 的 按 钮， 并 且 在 图 中 必 须 放 置 注 释 的 地 方 单 击。  想 要 输 入 / 改 变 一 个 注 释 文 本， 则 双 击 该 注 释。 当 输 入 一 个 注 释 块 的 文 本 时， 不 需 要 象 “(*”  和 “*)”  这 样 的 特 殊 引 导 符 和 结 束 符。 选 择 一 个 注 释 块 后， 通 过 拖 动 它 的 边 框 角 可 以 改 变 其 大 小。

勾 画 流 程 链 接

在 工 具 栏 中 选 择 该 按 钮， 在 已 有 的 元 素 之 间 画 上 流 程 链 接。 一 个 链 接 必 须 总 是 按 流 向 来 勾 画。 想 要 插 入 链 接， 首 先 选 择 一 个 FC 元 素 中 的 未 连 接 的 输 出 点， 并 拖 动 鼠 标 到 某 个 终 点。 该 终 点 或 者 是 一 个 未 连 接 的 FC 元 素 的 顶 端 (  输 入 点 ) ， 或 者 是 一 个 已 有 链 接 上 的 任 何 位 置。 在 流 程 图 中， 用 灰 色 的 小 圆 圈 表 示 链 接 之 间 的 会 聚 点。 为 了 编 排 流 程 图 也 可 以 选 择 和 移 动 会 聚 点。

使 用 连 接 符

ISaGRAF 流 程 图 编 辑 器 能 使 用 图 形 连 接 符， 用 于 代 替 一 个 可 见 的 流 程 链 接。 连 接 符 对 于 避 免 远 距 离 的 链 接 和 提 高 流 程 图 的 易 读 性 是 非 常 有 用 的。 一 个 连 接 符 不 能 用 于 与 其 它 的 FC  程 序 建 立 链 接。

与 其 它 FC 目 标 一 样， 一 个 连 接 符 被 放 在 流 程 图 中。它 用 一  个 圆 圈 表 示， 圆 圈 内 含 有 目 标 元 素 ( 流 程 链 接 的 终 点 )  的 参 考 编 号。 目 标 元 素 的 简 要 描 述 文 本 显 示 在 连 接 符 圆 圈 的 旁 边。

移 动 目 标

要 想 移 动 流 程 图 中 的 目 标， 你 必 须 选 择 目 标， 并 在 流 程 图 内 拖 动 鼠 标 移 动 它 们。 你 可 以 移 动 单 个 元 素 或 一 个 多 重 选 择 的 元 素 组。 当 移 动 它 们 时， 这 些 元 素 不 能 重 叠。 不 能 把 正 在 移 动 的 元 素 与 一 个 已 有 的 链 接 相 连。

当 移 动 单 个 元 素 ( 动 作,  检 测...) 时，ISaGRAF  流 程 图 编 辑 器 自 动 地 把 被 选 择 的 元 素 与 放 置 在 它 下 面 的 并 与 它 相 连 接 的 所 有 目 标 一 起 移 动。 这 一 功 能 不 能 用 于 多 重 选 择 的 情 况。

改 变 目 标 大 小

除 了 “Begin”， “End” 符 号 和 连 接 符 以 外， 流 程 图 的 任 一 图 形 元 素 可 以 自 由 地 改 变 其 大 小。 要 想 改 变 一 个 元 素 的 大 小， 你 首 先 必 须 选 择 它， 然 后 用 鼠 标 拖 动 元 素 边 框 上 画 的 小 方 块， 以 便 改 变 元 素 尺 寸。

当 一 个 元 素 与 一 个 流 程 图 的 链 接 相 连 时， 在 元 素 的 左 边 框 和 右 边 框 上 水 平 地 改 变 它 的 大 小， 以 便 当 元 素 的 大 小 被 改 变 时， 其 元 素 仍 能 正 确 地 被 连 接 在 链 接 上。

交 换 一 个 检 测 的 输 出

你 可 以 在 一 个 检 测 (判 断) 上 交 换 YES / NO 输 出 的 位 置。 做 这 项 操 作 时，只 需 双  击 显 示 在 测 试 符 旁 边 的 “Yes” 或 “No” 符 号 即 可。

### 在 已 有 的 流 程 图 上 操 作

“编 辑”  菜 单 上 的 命 令 用 于 改 变 或 完 成 已 有 的 图。 大 部 分 命 令 作 用 于 图 中 当 前 被 选 择 的 元 素。

修 正 流 程 图

DEL 键 可 用 于 删 除 被 选 择 的 元 素。 未 确 定 的 链 接 与 所 选 定 的 元 素 一 起 被 删 除。 在 执 行DEL命 令 之 后 用 “编 辑 / 复 原” 命 令 使 元 素 复 原。DEL 命 令 也 可 用 于  在 图 中 选 择 的 一 组 元 素。“编 辑” 菜 单 的 “剪 切”， “拷 贝”， “粘 贴” 命 令 用 于 移 动 或 拷 贝 被 选 择 的 元 素。

查 找 和 替 换

“编 辑 / 查 找 替 换” 可 用 于 查 找 或 替 换 整 个 程 序 ( 用 ST , IL 或 快 捷 LD 编 写 的 所 有 动 作 和 测 试 ) 的 文 本 字 符 串 。 查 找 / 替 换 对 话 框 用 于 输 入 要 检 索 的 文 本 ， 并 直 接 打 开 编 辑 部 分 ， 在 此 查 找 文 本 。

直 接 存 取 一 个 元 素

“编 辑 到” 命 令 允 许 用 户 存 取 流 程 图 中 已 有 的 图 形 元 素 。 滚 动 位 置 被 自 动 连 接， 以 便 显 示 元 素 。 当 到 达 滚 动 位 置 时 元 素 即 被 选 中

给 元 素 重 新 编 号

“编 辑 / 重 新 编 号” 命 令 用 于 对 流 程 图 的 元 素 重 新 编 号 。 放 在 流 程 图 中 的 任 何 一 个 FC 元 素 用 一 个 唯 一 的 参 考 号 来 识 别 。 每 当 插 入 新 元 素 时 ， 由 编 辑 器 配 置 参 考 号 。 “重 新 编 号” 命 令 允 许 你 根 据 元 素 在 流 程 图 中 的 位 置 重 新 修 正 元 素 的 编 号。 编 号 的 增 大 是 按 照 从 顶 部 到 底 部 和 从 左 到 右 的 顺 序 进 行 的 。

### 输 入 第 二 层 程 序

用 户 要 想 输 入 第 二 层 程 序 ， 必 须 在 动 作 或 测 试 符 号 上 双 击 。 第 二 层 编 程 显 示 在 FC 窗 口 的 右 边。 你 可  以 自 由 地 移 动 FC 流 程 图 和 第 二 层 编 程 之 间 的 分 隔 行 。 你 可 以 同 时 打 开 一 个 或 两 个 第 二 层 区 域 。 你 可 以 从 键 盘 、 鼠 标 或 “编 辑” 菜 单 上 选 用 下 面 的 命 令 ：

键 盘	 鼠标	“编 辑” 菜 单

在 上 次 的 缺 省 窗 口 中 打 开	Enter	双 击

编 辑 第 二 层

在 单 个 窗 口 中 打 开	Ctrl+Enter	Ctrl + 双 击

在 单 个 窗 口 中 编 辑 第 二 层

当 出 现 两 个 第 二 层 窗 口 时 ， 可 以 自 由 地 移 动 它 们 之 间 的 间 距 。 用 第 二 层 标 题 栏 右 边 的 按 钮 关 闭 第 二 层 窗 口 。

第 二 层 编 程 的 缺 省 语 言 是 ST ( 结 构 化 文 本 )。 编 程 语 言 也 可 以 是 IL 或 快 捷 LD 。 所 选 择 的 语 言 名 称 显 示 在 第 二 层 标 题 栏 内 的 一 个 小 框 里 。 要 想 改 变 激 活 的 语 言， 从 菜 单 上 运 行 “选 项 / 设 置 第 二 层 语 言” 命 令 或 在 那 个 小 框 上 单 击 一 下。 只 有 当 第 二 层 编 程 窗 为 空 白 时， 该 命 令 才 生 效。

这 里 有 一 个 单 线 编 辑 框 出 现 在 第 二 层 窗 口 的 上 方 。 它 用 于 插 入 一 个 简 短 的 描 述 文 本 。 该 文 本 将 作 为 IEC 的 注 释 显 示 在 FC 符 号 图 中 。 由 于 该 文 本 被 其 它 一 些 命 令 （ 如 “进 入 ..”） 所 用 ， 并 且 在 FC 打 印 输 出 中 提 供 有 关 FC 动 作 和 测 试 的 资 料 ， 所 以 它 是 非 常 有 用 的 。

当 第 二 层 窗 口 打 开 时， 任 何 时 候 都 可 以 用 “选 项 / 刷 新” 命 令 去 刷 新 带 有 被 修 改 过 的 第 二 层 程 序 的 FC 主 流 程 图。

### 用 快 捷LD 编 程

快 捷 LD 编 辑 器 可 用 于 第 二 层 编 程。 在 作 一 项 判 断 测 试 时，LD 图 仅 由 一 个 梯 级 组 成， 且 只 带 一 个 表 示 判 断 的 线 圈。 测 试 名 称 不 会 与 线 圈 符 号 重 复。 下 面 是 一 个 用 快 捷 LD 编 程 的 测 试 例 子。

当 用 快 捷 LD 编 程 时 ， 使 用 键 盘 上 的 方 向 键 在 编 程 的 逻 辑 网 格 内 移 动 选 项 ， 然 后 用 下 列 快 捷 键 插 入 符 号 ：

F2:	在 被 选 择 的 符 号 后 面 插 入 一 个 触 点 / 对 梯 级 进 行 初 始 化

F3:	在 被 选 择 的 符 号 前 面 插 入 一 个 触 点

F4:	与 被 选 择 的 符 号 并 联 插 入 一 个 触 点

F5:	与 被 选 择 的 线 圈 并 联 添 加 一 个 线 圈 (不 是 用 于 测 试)

F6:	在 被 选 择 的 符 号 后 面 插 入 一 个 块

F7:	在 被 选 择 的 符 号 前 面 插 入 一 个 块

F8:	在 被 选 择 的 符 号 并 联 插 入 一 个 块

F9:	与 被 选 择 的 线 圈 并 联 添 加 一 个 跳 转 符 号 (不 是 用 于 测 试)

一 个 跳 转 产 生 一 个 梯 级 名 称 。 当 选 择 了 梯 级 标 题 时， 敲 ENTER 键 可 输 入 一 个 梯 级 名 称 。 ISaGRAF 编 辑 器 对 于 你 已 经 输 入 的 梯 级 标 记 保 持 记 忆 ， 不 管 它 已 被 规 定 用 作 一 个 梯 级 名 还 是 用 作 一 个 跳 转 操 作 。 “跳 转 / 标 记” 对 话 框 给 你 提 供 了 这 样 的 可 能 性 ：   输 入 一 个 新 标 记 或 选 择 一 个 已 有 的 标 记 。 如 果 你 输 入 一 个 新 的 名 称 ， 该 名 称 将 被 自 动 添 加 到 列 表 中。 “删 除” 按 钮 用 于 从 列 表 中 删 除 被 选 择 的 名 称 ， 但 它 不 能 删 除 你 所 选 择 的 梯 级 图 上 的 标 记 。 操 作 方 法 是 ， 当 编 辑 框 为 空 白 时 按 下 确 认 键 即 可 。

你 也 可 以 按 LD 工 具 栏 中 的 按 钮 ， 而 不 敲 功 能 键 。

当 选 择 了 一 个 触 点 或 一 个 块 输 入 / 输 出 参 数 时 ，   敲 回 车 键 可 选 择 一 个 变 量 或 输 入 一 个 常 量 。 当 选 择 了 功 能 块 时 ， 敲 回 车 键 可 选 择 功 能 块 的 类 型 。 为 达 到 相 同 的 效 果 ， 你 也 可 以 在 一 个 符 号 上 双 击 。

当 选 择 了 一 个 触 点 时， 敲 击 Control  +  SPACE 键， 可 改 变 触 点 或 线 圈 的 类 型 （ 直 接 的 ， 求 反 的 ） 。 关 于 快 捷 LD 功 能 的 详 细 信 息 请 参 阅 本 文 件 中 “ 使 用 快 捷 LD 编 辑 器 ” 一 章。

### 显 示 选 项

用 “选 项 / 布 局” 命 令 打 开 一 个 对 话 框 ， 所 有 与 编 辑 器 工 作 区 和 绘 图 有 关 的 参 数 和 选 项 在 该 对 话 框 中 集 合 。 用 “工 作 区” 集 合 框 中 的 一 些 检 查 框 来 显 示 或 隐 藏 编 辑 器 工 具 栏 和 状 态 栏 。 “ 文 件 ” 集 合 框 中 的 选 项 允 许 你 显 示 或 隐 藏 编 辑 用 的 网 格 线 上 的 点 及 显 示 黑 白 或 彩 色 流 程 图。

用 工 具 栏 中 的 “显 示 比 例” 按 钮 来 改 变 当 前 的 显 示 比 例。 当 操 作 一 个 附 加 在 一 个 动 作 或 一 个 测 试 上 的 快 捷 LD 程 序 时 也 可 使 用 该 命 令 。

用 工 具 栏 中 的 “网 格 线” 按 钮 来 显 示 或 隐 藏 用 于 编 辑 的 网 格 线 上 的 点 。 当 操 作 一 个 附 加 在 一 个 动 作 或 一 个 测 试 上 的 快 捷 LD 程 序 时 也 可 使 用 该 命 令 。

用 “选 项 / 字 体” 命 令 来 选 择 在 所 有 ISaGRAF 文 件 中 使 用 的 字 符 的 字 体 名 称 。 当 从 一 个 ST 或 IL 块 中 调 用 字 体 时 ，   你 可 以 确 定 字 体 的 大 小 。 当 为 某 个 图 形 选 择 字 体 时 ( FC 或 快 捷 LD )， 字 体 的 风 格 和 大 小 是 不 相 关 的， 因 此 不 必 对 它 们 进 行 设 定 。 ISaGRAF 的 图 形 编 辑 器 总 是 根 据 当 前 的 放 大 比 例 来 计 算 字 体 的 大 小 。

## 使 用 快 捷 LD 编 辑 器

LD 语 言 允 许 用 图 形 来 表 示 布 尔 表 达 式 。 布 尔 逻 辑 的 与 、 或 、 非 （AND，OR ，NOT ）运 算 符 可 用 图 形 拓 扑 明 了 地 表 示 。 输 入 布 尔 变 量 与 图 形 触 点 相 联 系 ； 输 出 布 尔 变 量 与 图 形 线 圈 相 联 系 。 使 用 键 盘 或 鼠 标 都 可 以 很 容 易 地 在 ISaGRAF 快 捷 LD 编 辑 器 中 输 入 LD 梯 形 图 。快 捷 LD 编 辑 器 将 自 动 连 接 图 形 元 素 和 排 列 LD 支 路 ， 而 不 需 要 用 户 手 工 画 连 接 线 。 快 捷 LD 编 辑 器 也 会 自 动 排 列 支 路 ，使 图 形 最 优 化 。

### LD语 言 基 础

LD 程 序 是 一 个 在 其 中 排 列 了 触 点 和 线 圈 的 支 路 的 列 表 。 下 面 是 LD 图 的 基 本 元 素：

支 路 头 部 （ 左 电 源 线 ）

每 个 支 路 从 左 侧 的 电 源 线 开 始 ， 它 代 表 了 初 始 的 “ 真 ” 状 态 。 当 用 户 安 放 了 支 路 的 第 一 个 触 点 后， ISaGRAF 快 捷 LD 编 辑 器 会 自 动 画 出 左 侧 的 电 源 线 。 每 个 支 路 可 以 拥 有 一 个 逻 辑 名 称 ， 用 作 跳 转 指 令 的 寻 址 标 号 。

触 点

触 点 根 据 布 尔 变 量 的 状 态 改 变 布 尔 数 据 流 。 变 量 的 名 称 显 示 在 触 点 符 号 的 上 方。 ISaGRAF 快 捷 LD 编 辑 器 支 持 下 列 类 型 的 触 点：

触 点

反 相 触 点

上 升 沿 检 测 触 点

下 降 沿 检 测 触 点

线 圈

线 圈 代 表 了 一 个 操 作 。 用 支 路 的 状 态 （ 线 圈 左 侧 连 接 的 状 态 ） 来 强 制 布 尔 变 量 。 变 量 的 名 称 显 示 在 线 圈 符 号 的 上 方 。 ISaGRAF 快 捷 LD 编 辑 器 支 持 下 列 类 型 的 线 圈 ：

线 圈

反 相 线 圈

“ 置 位 ”线 圈

“ 复 位 ”线 圈

上 升 沿 检 测 线 圈

下 降 沿 检 测 线 圈

功 能 块

LD 图 中 的 一 个 块 可 以 表 示 一 个 功 能 、 功 能 块 、 子 程 序 或 运 算 符 。 它 的 第 一 个 输 入 和 输 出 参 数 总 是 与 支 路 连 接 。 其 它 输 入 和 输 出 参 数 按 逐 个 排 列 在 块 的 矩 形 框 外 。

支 路 尾 部 （ 右 电 源 线 ）

支 路 以 右 电 源 线 结 束 。 使 用 快 捷 LD 编 辑 器 时 ， 右 电 源 线 是 在 用 户 插 入 线 圈 之 后 自 动 画 出 的 。

跳 转 符 号

跳 转 符 号 总 是 指 向 一 个 支 路 标 号 ， 即 LD 图 中 某 处 定 义 的 支 路 名 称 。 跳 转 符 号 置 于 支 路 的 尾 部 ， 当 支 路 的 状 态 为 真 时 ， 程 序 的 执 行 就 直 接 跳 转 到 目 标 支 路 继 续 进 行 。 注 意 向 后 跳 转 是 危 险 的 ， 有 可 能 导 致 PLC 程 序 循 环 的 阻 塞 。

返 回 符 号

返 回 符 号 置 于 支 路 的 尾 部 ， 它 指 出 当 支 路 的 状 态 为 真 时 ， 程 序 的 执 行 必 须 终 止 。

“EN”输 入

对 有 些 运 算 符 、 功 能 或 功 能 块 来 说 ， 第 一 个 输 入 不 是 布 尔 类 型 的 数 据 。 由 于 第 一 个 输 入 必 须 总 和 支 路 连 接 ， 所 以 就 自 动 为 第 一 位 置 添 加 了 一 个 输 入 ， 称 为 “ EN ” 输 入 。 只 有 EN 输 入 为 真 时 ， 模 块 才 被 执 行 。 以 下 是 一 个 比 较 运 算 符 的 例 子 ， 以 及 用 ST 语 言 表 示 的 等 价 代 码 ：

|  | IF rung_state THEN q := (value1 > value 2); ELSE q := FALSE; END_IF; (* continue rung with q state *) |
| --- | --- |

ENO”输 出

对 有 些 运 算 符 、 功 能 或 功 能 块 来 说 ， 第 一 个 输 出 不 是 布 尔 类 型 的 数 据 。 由 于 第 一 个 输 出 必 须 总 和 支 路 连 接 ， 所 以 就 自 动 为 第 一 位 置 添 加 了 一 个 输 出 ， 称 为 “ ENO ” 输 出 。 ENO 输 出 总 是 复 制 与 模 块 第 一 个 输 入 相 同 的 逻 辑 状 态 。 以 下 是 一 个 求 平 均 值 的 例 子，以 及 用 ST 表 示 的 等 价 代 码：

|  | AVERAGE(rung_state, Signal, 100); OutSignal := AVERAGE.XOUT; eno := rung_state; (* continue rung with eno state *) |
| --- | --- |

有 些 情 况 下 ， 同 时 需 要 EN 和 ENO 。 下 面 是 一 个 算 术 运 算 的 例 子 ， 以 及 用 ST 语 言 表 示 的 等 价 的 代 码 ：

|  | I F rung_state THEN result := (value1 + value2); END_IF; eno := rung_state; (* continue rung with eno state *) |
| --- | --- |

快 捷 LD 编 辑 器 的 限 制

ISaGRAF 快 捷 LD 编 辑 器 不 支 持 在 线 圈 的 右 侧 延 伸 一 个 支 路 （ 插 入 触 点 或 线 圈 ） 。 如 果 一 个 支 路 必 须 有 几 个 输 出 线 圈 ， 则 相 应 的 线 圈 必 须 画 成 并 联。

### 输 入LD 图

所 有 快 捷 LD 编 辑 器 的 编 辑 命 令 都 可 以 用 键 盘 或 鼠 标 完 成。

编 辑 网 格

LD 图 形 是 在 一 个 逻 辑 矩 阵 中 输 入 的 ， 矩 阵 的 每 个 单 元 只 能 容 纳 一 个 LD 图形 符 号 。 使 用 键 盘 的 箭 头 键 或 用 鼠 标 在 单 元 中 单 击 可 以 移 动 当 前 选 择 。 选 择 到 的 单 元 将 反 相 显 示 。 对 于 一 些 剪 切  /  拷 贝 / 粘 贴 命 令 来 说 ， 只 须 用 鼠 标 在 图 中 拖 动 ， 或 在 按 箭 头 键 时 按 住SHIFT 键 ，就 可 以 同 时 选 择 几 个 单 元。

开 始 一 个 新 支 路

只 要 在 现 存 的 最 后 支 路 之 后 插 入 一 个 触 点 （ 按 F2 键 或 LD 编 辑 器 工 具 栏 上 的 相 应 按 钮 ） ， 就 可 以 在 图 中 添 加 一 个 支 路 。 这 个 支 路 拥 有 一 个 触 点 和 一 个 线 圈 。

输 入 支 路 注 释

每 个 支 路 最 多 可 以 有 两 行 注 释 文 本 。 为 输 入 支 路 注 释 ， 可 选 择 支 路 上 方 的 单 元 并 按 回 车 键 ， 或 在 此 单 元 中 双 击 鼠 标：

输 入 支 路 标 号

每 个 支 路 都 可 由 名 称 识 别 ， 这 个 名 称 可 用 作 跳 转 操 作 的 目 的 标 号 。 要 输 入 或 改 变 支 路 标 号 ， 只 须 选 择 支 路 头 部 ， 然 后 按 回 车 （ ENTER ） 键 ， 或 用 鼠 标 在 此 单 元 中 双 击：

ISaGRAF 快 捷 LD 编 辑 器 将 保 存 您 输 入 的 标 号， 而 不 论 它 是 指 定 为 支 路 名 称 或 用 于 跳 转 操 作 。 使 用 “ 跳 转 / 标 号 ” 对 话 框 可 以 输 入 或 选 择 已 存 在 的 标 号 。

如 果 输 入 了 一 个 新 名 称 ， 它 将 被 自 动 添 加 到 列 表 中 。 “ 清 除 ” 按 钮 用 来 从 列 表 中 删 除 所 选 名 称， 但 它 不 删 除 图 中 所 选 的 支 路 名 称 。 为 完 成 后 者 操 作 ， 只 须 当 编 辑 框 为 空 时， 按 “ 确 定 ” 按 钮 。

在 支 路 中 插 入 符 号

在 已 存 在 的 支 路 内 插 入 符 号 （ 触 点 ， 线 圈 ， 块 … … ） 的 操 作 总 是 根 据 当 前 选 择 的 位 置 进 行 。 您 必 须 在 支 路 中 选 取 一 个 有 效 单 元 ， 然 后 按 如 下 功 能 键 插 入 符 号 ：

F2	 在 所 选 符 号 之 前 （左 侧） 插 入 触 点

F3	 在 所 选 符 号 之 后 （右 侧）插 入 触 点

F4	 插 入 与 所 选 符 号 并 联 的 触 点

F6	 在 所 选 符 号 之 前 （ 左 侧 ） 插 入 块

F7	 在 所 选 符 号 之 后 （ 右 侧 ） 插 入 块

F8	 插 入 与 所 选 符 号 并 联 的 块

当 选 择 了 支 路 输 出 （ 线 圈 ） 时 ，下 列 命 令 有 效 ：

F5	 添 加 一 个 与 所 选 线 圈 并 联 的 线 圈

F9	 为 所 选 线 圈 添 加 一 个 “ 跳 转 ” 符 号

Shift +F9	 为 所 选 线 圈 添 加 一 个 “ 返 回 ” 符 号

对 于 并 联 插 入 （ F 4 / F8 ）的 情 况 ， 如 果 选 择 了 同 一 支 路 的 几 个 触 点 ， 则 新 插 入 的 符 号 与 选 择 的 触 点 成 组 并 联 。 以 下 是 一 个 例 子 ：

您 也 可 以 用 “ 插 入 ” 菜 单 中 的 命 令 插 入 图 形 符 号 。 也 可 以 用 鼠 标 单 击 LD 编 辑 器 工 具 栏 上 的 相 应 按 钮 选 择 要 插 入 的 不 同 类 型 符 号：

输 入 符 号

选 择 触 点 或 线 圈 并 按 回 车 （ ENTER ） 键 ， 或 在 它 们 上 面 双 击 鼠 标 ， 可 以 为 触 点 和 线 圈 加 一 个 变 量 符 号 。 弹 出 一 个 变 量 选 择 对 话 框 。 可 参 照 “ 有 关 程 序 编 辑 器 的 更 多 信 息 ” 一 节 有 关 如 何 使 用 这 个 对 话 框 详 细 说 明 。 要 使 功 能 、 功 能 块 或 运 算 符 联 系 到 一 个 块 ， 可 以 选 择 矩 形 框 的 内 部 然 后 按 ENTER 键 。 将 变 量 符 号 关 联 到 输 入 或 输 出 块 参 数 ， 必 须 选 择 矩 形 块 外 的 相 应 位 置 。

包 括 变 量 或 块 选 择 列 表 在 内 的 对 话 框 通 常 用 来 进 行 文 本 输 入 。 如 果 在 “ 选 项 ” 菜 单 中 选 定 了 “ 手 工 键 盘 输 入 ” 模 式 ， 则 可 以 在 单 一 文 本 编 辑 框 内 直 接 输 入 变 量 符 号 和 块 名 。 输 入 新 文 本 后 按 “ Enter ” 键 使 其 有 效 ； 或 按“Escape ” 键 退 出 修 改 并 关 闭 文 本 编 辑 框 。 “ 手 工 键 盘 输 入 ” 模 式 下 的 文 本 编 辑 框 不 能 使 用 鼠 标 关 闭 。

改 变 触 点 和 线 圈 类 型

可 以 用 “ 编 辑 / 改 变 线 圈 / 触 点 类 型 ” 命 令 改 变 所 选 择 的 触 点 或 线 圈 的 类 型 。 触 点 可 以 是 直 接 、 反 相 、 上 升 沿 或 下 降 沿 检 测 型 触 点 ； 线 圈 可 以 是 直 接 、 反 相 、 置 位 或 复 位 、 上 升 沿 或 下 降 沿 检 测 型 。 在 选 定 目 标 后 按 空 格 键 具 有 相 同 的 作 用 。

在 图 中 插 入 一 个 支 路

编 辑 / 插 入 支 路 ” 命 令 在 所 选 择 的 当 前 支 路 前 插 入 一 个 新 的 支 路 。 这 新 支 路 被 初 始 化 为 拥 有 一 个 触 点 和 一 个 线 圈 。

处 理 已 存 在 的 图 表

“ 编 辑 ” 菜 单 中 的 命 令 用 来 改 变 或 完 成 一 个 已 存 在 的 程 序 。 这 些 命 令 中 的 大 部 分 的 都 对 程 序 图 表 中 当 前 选 定 的 元 素 进 行 操 作。

### 处 理 已 存 在 的 图 表

更 正 图 表

DEL 键 可 用 来 删 除 选 定 的 元 素 。 但 当 支 路 的 唯 一 输 出 是 一 个 线 圈 、 跳 转 或 返 回 符 号 时 ， 则 不 能 删 除 它 们 。 使 用 “ 编 辑 / 恢 复 ” 命 令 可 以 恢 复 被 清 除 的 元 素 。 DEL 命 令 也 可 应 用 于 图 中 选 定 的 成 组 元 素 。 “ 编 辑 ” 菜 单 中 的 “ 剪 切 ” 、 “ 拷 贝 ” 、 “ 粘 贴 ” 命 令 用 来 移 动 和 拷 贝 选 定 的 元 素。

拷 贝 符 号

“ 编 辑 ” 菜 单 中 的 “ 剪 切 ” 、 “ 拷 贝 ” 、 “ 粘 贴 ” 命 令 用 来 移 动 和 拷 贝 选 定 的 元 素 。 这 些 命 令 对 支 路 注 释 不 起 作 用 。 “ 编 辑 / 特 殊 粘 贴 ” 命 令 允 许 您 选 择 性 地 粘 贴 元 素

在 所 选 择 元 素 之 前 （ 左 侧 ）

在 所 选 择 元 素 之 后 （ 右 侧 ）

- 与 所 选 择 元 素 并 联

管 理 整 个 支 路

当 选 择 了 支 路 的 头 部 （ 左 电 源 线 ） 后 ， 所 有 的 编 辑 命 令 （ 删 除 ， 拷 贝 ， 剪 切 … … ） 都 可 以 对 整 个 支 路 起 作 用 。 这 提 供 了 一 个 只 要 移 动 所 选 择 的 图 中 第 一 列 ， 就 可 以 排 列 图 中 整 个 支 路 的 便 捷 方 法 。 也 可 以 将 选 择 集 垂 直 延 伸 到 几 个 支 路 头 ， 这 种 情 况 下 可 以 对 几 个 完 整 支 路 应 用 编 辑 命 令 。

查 找 和 替 换

“ 编 辑 / 查 找 ”   和 “ 编 辑 / 替 换 ”   命 令 用 来 查 找 和 替 换 程 序 图 中 的 文 本 。 只 有 完 整 的 名 称 可 以 被 找 到 。 查 找 可 作 用 于 触 点 、 线 圈 、 块 名 、 块 参 数 和 支 路 标 号 。 它 不 能 用 来 查 找 注 释 中 的 字 符 串 。 替 换 命 令 不 能 用 来 改 变 块 的 类 型 。 查 找 / 替 换 可 以 从 当 前 选 择 的 位 置 向 前 或 向 后 进 行 ， 在 遇 到 程 序 边 界 时 ， 会 “ 循 环 ” 继 续 进 行 。 为 快 捷 查 找 变 量 提 供 了 如 下 快 捷 方 式 ：

ALT + F2查 找 与 当 前 选 择 的 元 素 具 有 相 同 变 量 名 的 下 一 个 元 素 。 这 一 命 令 也 可 以 应 用 于 功 能 块 和 支 路 标 号 。

ALT + F5查 找 与 当 前 选 择 的 元 素 具 有 相 同 变 量 名 的 下 一 个 线 圈 。 这 主 要 在 调 试 模 式 下 使 用 ， 以 快 捷 找 到 输 出 可 疑 变 量 的 支 路 。

### 显 示 选 项

“ 选 项 ” 菜 单 中 的 命 令 用 来 定 制 LD 图 表 在 屏 幕 上 的 表 示 方 法 ， 以 隐 藏 或 显 示 某 一 类 型 的 信 息 。

支 路 注 释

使 用 “ 选 项 / 支 路 注 释 ” 命 令 在 整 个 图 表 中 隐 藏 或 显 示 支 路 的 注 释 。 由 于 每 个 注 释 占 用 编 辑 矩 阵 的 一 行 ， 当 查 看 一 个 大 程 序 时 可 能 需 要 隐 藏 支 路 注 释 以 获 得 紧 凑 的 显 示 。 这 一 选 项 不 影 响 已 存 在 的 注 释 ， 并 且 可 以 随 时 在 显 示 / 隐 藏 支 路 注 释 间 切 换 。

名 称 和 别 名

所 有 与 触 点 、 线 圈 或 块 I/O 参 数 相 联 系 的 变 量 都 由 其 符 号 名 称 识 别。ISaGRAF 快 捷 LD 编 辑 器 为 每 个 变 量 引 入 了 “别 名” 的 概 念 。 变 量 的 别 名 就 是 只 取“:”符 号 之 前 ， 并 且 限 制 在 1 6 个 字 符 以 内 的 变 量 注 释 文 本。以 下 是 一 些 例 子 ：

变 量 注 释:	别 名:

short text	short text

long text with no separator	long text with n

short text: long description	short text

别 名 对 LD 程 序 的 执 行 没 有 影 响 ， 并 且 从 语 法 的 角 度 它 应 该 被 看 作 注 释 。 当 从 变 量 列 表 中 选 取 变 量 时 ， 变 量 的 别 名 就 从 变 量 注 释 中 被 自 动 地 抽 取 出 来 。 它 不 能 手 工 修 改 。 可 以 使 用 “ 选 项 / 触 点 和 线 圈 ” 命 令 选 择 变 量 标 识 的 几 种 显 示 模 式 如 下：

- 只 显 示 变 量 名

- 只 显 示 变 量 别 名

- 显 示 变 量 名 和 别 名

当 在 变 量 字 典 中 改 变 了 变 量 的 别 名 后 ，快 捷 LD 编 辑 器 并 不 自 动 更 新 LD 文 档 中 的 变 量 别 名 。 需 要 使 用 “ 选 项 / 触 点 和 线 圈   /   更 新 别 名 ” 命 令 来 更 新 当 前 编 辑 的 程 序 中 所 有 的 变 量 别 名 。 您 也 可 以 在 “ 选 项 / 触 点 和 线 圈 ” 中 选 择 “ 打 开 时 总 是 更 新 ” 选 项 ， 使 ISaGRAF 在 每 次 打 开 快 捷 LD 程 序 时 自 动 更 新 所 有 用 到 的 变 量 别 名 。 警 告 ： 设 置 这 个 选 项 会 显 著 增 加 打 开 程 序 耗 用 的 时 间。

画 法 选 项

“选 项 / 布 局 ” 命 令 将 打 开 一 个 对 话 框， 其 中 包 括 有 关 编 辑 器 工 作 区 和 LD 梯 形 图 程 序 图 形 画 法 的 所 有 参 数 和 选 项 。

使 用 “ 工 作 区 ” 中 的 选 择 框 来 显 示 或 隐 藏 编 辑 器 工 具 栏 ， 状 态 栏 和 LD 工 具 栏。 “ 文 档 ” 中 选 项 允 许 您 选 择 显 示 或 隐 藏 编 辑 网 格 ， 以 及 允 许 / 禁 止 在 绘 制 时 使 用 颜 色。

“ 缩 放 ” 选 项允 许 选 择 一 个 主 要 的 缩 放 比 例 。 也 可 以 用 编 辑 器 工 具 栏 上 的 “ 缩 放 ” 按 钮 与 缺 省 缩 放 比 例 间 切 换 。

您 也 可 以 定 制 编 辑 网 格 单 元 的 长 / 宽 （X/Y） 方 向 的 比 例。 如 果 您 通 常 使 用 较 短 的 变 量 名， 就 可 以 使 用 这 一 选 项 改 变 缺 省 的 单 元 宽 度。 也 可 以 使 用 编 辑 器 工 具 栏 上 的 “ 宽 度 ” 按 钮 改 变 长 / 宽 比 例， 而 不 用 打 开 布 局 对 话 框。

“ 选 项 / 字 体 ”命 令 用 来 选 择 ， 所 有 ISaGRAF 图 形 文 档 中 使 用 的 字 体 。选 择 字 体 时 ， 字 体 的 样 式 和 大 小 不 须 指 定 ，ISaGRAF 图 形 编 辑 器 总 是 根 据 所 选 的 缩 放 比 率 计 算 字 体 的 大 小 。

## 使 用 FBD/LD 编 辑 器

ISaGRAF FBD/LD 图 形编 辑 器 允 许 用 户 输 入 全 部 的 FBD程 序 ， 其 中 也 包 括 一 部 分 用LD 语 言 。 它 结 合 了 图 形 和 文 本 编 辑 能 力 ， 所 以 可 以 输 入 程 序 图 表 和 相 应 的 输 入 、 输 出 。 由 于 这 个 编 辑 器 是 专 供 FBD语 言 使 用 的， 输 入 纯 LD 程 序 时 最 好 使 用ISaGRAF快捷 LD 编 辑 器。

### FBD/LD 语 言 基 础

FBD 语 言 是 许 多 不 同 类 型 的 方 程 式 的 一 种 图 形 表 示 法。 操 作 符 被 表示 为 矩 形 的 功 能 块 。 功 能 的 输 入 被 连 接 到 矩 形 块 的 左 侧 ； 输 出 连 接 到 块 的 右 侧。 图 形 的 输 入 和 输 出 ( 变 量 ) 通 过 逻 辑 连 接 连 接 到 功 能 块 。 一 个 功 能 块 的 输 出 可 以 连 接 到 另 一 个 块 的 输 入。

LD 允 许 用 图 形 表 示 布 尔 表 达 式 。   布 尔 逻 辑 与 ， 或 ， 非 运 算 符 可 以 明 确 地 以 图 形 拓 扑 表 示 。 布 尔 输 入 变 量 与 图 形 触 点 联 系 起 来 ，布 尔 输 出 变 量 连 到 线 圈 。 触 点 和 线 圈 被 水 平 短 接 线 连 接 到 左 右 两 侧 的 电 源 线 上 。 每 条 线 段 都 拥 有 假 或 真 的 布 尔 逻 辑 状 态。 所 有 直 接 相 连 的 线 段 具 有 相 同 的 布 尔 逻 辑 状 态 。 所 有 连 接 到 左 侧 垂 直 电 源 线 的 线 段 具 有 逻 辑 真 的 状 态 。

LD 和 FBD 程序 总 是 从 左 至 右 ， 从 上 到 下 解 算 。 有 关 LD 和 FBD 语 言 的 细 节 请 参 考 ISaGRAF 语 言 参 考 指 南。以 下 是 LD 和 FBD 语 言 的 基 本 图 形 元 素，并 且 为 FBD/LD 编 辑 器 所 支 持：

左 电 源 线

左 电 源 线 代 表 了 初 始 的 “真” 状 态 ， 梯 级 必 须 与 它 相 连 。 ISaGRAF FBD编 辑 器 也 允 许 任 何 布 尔 符 号 连 接 到 左 电 源 线 。

右 电 源 线

线 圈 可 以 连 接 到 右 电 源 线 。 这 是 可 选 的 。 如 果 线 圈 在 右 侧 未 连 接 ， 则 它 自 身 的 图 中 就 包 含 了 右 电 源 线。

LD 垂 直 “或” 连 接

LD 垂 直 线 可 以 在 左 右 两 侧 同 时 拥 有 其 它 几 个 连 接 。 每 个 垂 直 线 右 侧 的 连 接 相 当 与 左 侧 连 接 进 行 或 运 算。

触 点

触 点 根 据 布 尔 变 量 的 状 态 改 变 布 尔 数 据 流 。 变 量 的 名 称 显 示 在 触 点 符 号 的 上 方 。 ISaGRAF FBD/LD 编 辑 器 支 持 以 下 几 种 触 点 ：

直 接 触 点 t

反 相 触 点

上 升 沿 触 点

下 降 沿 触 点

线 圈

线 圈 代 表 了 一 种 操 作 。 它 必 须 与 左 侧 的 布 尔 符 号 如 触 点 相 连 。 变 量 的 名 称 显 示 在 线 圈 符 号 的 上 方。 ISaGRAF FBD/LD 编 辑 器 支 持 下 列 几 种 类 型 的 线 圈 ：

直 接 线 圈

反 相 线 圈

“置 位” 操 作 线 圈

“复 位” 操 作 线 圈

功 能 块

在 FBD 图 中 一 个 块 可 以 表 一 个 功 能 、 功 能 块 、 子 程 序 或 运 算 符 。 输 入 和 输 出 端 必 须 连 接 到 变 量 、 触 点 或 线 圈 、 或 其 它 块 的 输 入 或 输 出 。 形 式 参 数 名 被 标 注 在 矩 形 内 部 。

标 号

标 号 可 以 放 在 程 序 内 的 任 何 地 方。 标 号 指 明 跳 转 指 令 的 目 标， 以 改 变 程 序 执 行 的 顺 序。 建 议 将 标 号 置 于 程 序 的 左 侧， 以 提 高 程 序 的 可 读 性。

跳 转

一 个 跳 转 符 号 总 是 指 向 置 于 程 序 中 某 个 地 方 的 标 号 。 它 的 左 侧 必 须 连 接 到 一 个 布 尔 状 态 点 。 当 左 侧 的 连 接 为 真 时 ， 程 序 操 作 就 直 接 跳 往 目 标 标 号 。注 意 向 后 的 跳 转 是 危 险 的 ， 在 有 些 情 况 下 会 引 起 PLC 程 序 循 环 的 阻 塞

返 回 标 号

返 回 标 号 要 与 布 尔 点 连 接 。 它 将 在 支 路 的 状 态 为 真 时 ， 中 止 程 序 的 执 行。

变 量

在 程 序 图 表 中 变 量 在 小 的 矩 形 框 中 表 示 ， 它 的 左 侧 或 右 侧 连 接 到 图 表 的 其 它 元 素。

连 接

连 接 线 画 在 图 表 程 序 的 各 元 素 之 间 。 连 接 总 是 沿 着 数 据 流 的 方 向 从 一 个 输 出 到 一 个 输 入 。

带 布 尔 逻 辑 非 的 连 接

一 些 布 尔 连 接 被 表 示 为 在 其 末 端 带 有 一 个 小 圆 圈 。 这 代 表 经 过 它 的 信 息 发 生 了 布 尔 逻 辑 反 相。

用 户 定 义 转 角

连 接 可 以 加 上 用 户 定 义 点 。 它 允 许 用 户 人 工 控 制 连 接 的 路 由 。 如 果 没 有 放 置 转 角，ISaGRAF FBD/LD 编 辑 器 就 使 用 缺 省 的 路 由 法 则。

### 输 入FBD 图 表

为 了 输 入 图 表 ， 必 须 在 图 形 区 域 中 放 置 各 种 元 素 （ 块、 变 量、 触 点、 线 圈 …… ） ， 然 后 在 它 们 之 间 画 上 连 接。

插 入 对 象

选 择 工 具 栏 上 相 应 的 按 钮 ， 再 用 鼠 标 在 要 插 入 的 图 形 区 域 单 击 ， 可 以 在 程 序 图 表 中 插 入 对 象 。

选 择 对 象

大 部 分 的 编 辑 命 令 都 需 要 选 择 图 形 对 象 。ISaGRAF LD/FBD 图 形 编 辑 器 允 许 在 图 表 区 中 选 择 一 个 或 多 个 对 象 。 选 择 对 象 先 要 在 编 辑 器 工 具 栏 上 按 标 有 箭 头 的 “选 择” 按 钮 。 选 择 一 个 对 象 时 ， 用 户 只 须 用 鼠 标 单 击 它 的 符 号 ； 选 择 多 个 对 象 时 ， 可 用 鼠 标 在 图 表 上 拖 画 出 一 个 矩 形 区 域 ， 凡 与 矩 形 相 交 的 图 形 对 象 都 被 标 记 为 “已 选 择” 。 已 选 择 的 对 象 显 示 为 外 围 黑 色 小 方 块 的 图 形 符 号 。 进 行 新 的 选 择 将 取 消 所 有 以 前 的 选 择 。 要 取 消 当 前 的 选 择 ， 只 须 用 鼠 标 在 选 择 框 外 的 空 白 区 域 单 击。

插 入 注 释

图 表 内 的 任 何 位 置 都 可 以 插 入 注 释 。 注 释 不 影 响 程 序 的 执 行 ， 只 给 程 序 带 来 更 高 的 可 读 性 。 选 择 工 具 栏 上 的 这 个 按 钮 ， 然 后 用 鼠 标 在 要 插 入 注 释 的 区 域 拖 画 出 一 个 矩 形 ， 再 在 其 中 输 入 注 释 文 本 。 输 入 注 释 区 文 本 时 不 需 要 任 何 如 “ （ * ”和 “ * ） ”的 字 符 做 标 记 。 可 以 通 过 拖 动 边 框 的 角 来 调 整 注释 框 的 大 小。

移 动 对 象

先 选 择 程 序 图 表 中 的 对 象 ， 然 后 用 鼠 标 拖 动 选 择 区 域 在 图 中 移 动 。 对 于 已 连 接 的 对 象 ， 用 户 只 须 简 单 地 拖 动 图 形 符 号，ISaGRAF LD/FBD 编 辑 器 会 根 据 对 象 的 新 位 置 自 动 重 画 它 们 间 的 连 接 。

画 连 接

选 择 工 具 栏 上 的 这 些 按 钮 之 一 ， 画 已 存 在 的 元 素 间 的 连 接 。 如 果 从 一 个 连 接 点 向 图 中 的 空 区 域 画 连 接 ， 它 将 在 连 接 末 端 以 用 户 定 义 转 角 结束 ， 以 便 可 继 续 画 另 一 段 。

改 变 连 接 画 法

“工 具 / 移 动 线” 用 来 改 变 图 中 所 选 连 接 的 自 动 路 由 。 此 命 令 不 会 影 响 连 接 到 用 户 定 义 角 的 连 接 。 如 果 一 个 连 接 被 画 成 三 段 ，则 此 命 令 将 改 变 其 中 第 二 段 的 位 置 。 举 例 如 下：

改 变 连 接 类 型

您 可 以 在 连 接 的 右 端 双 击 鼠 标 ， 以 改 变 连 接 的 类 型 （ 带 或 不 带 布 尔 逻 辑 非 ）。

画 L D 支 路

为 画 一 个 新 LD 支 路 ， 先 要 插 入 左 电 源 线 ， 然 后 放 置 一 个 线 圈 ： 它 将 被 自 动 地 连 接 到 电 源 线 上 。 其 它触 点 和 垂 直 或 连 接 可 以 直 接 插 入 到 支 路 线 条 上 ， 而 不 必 新 画 任 何 连 接 。

当 插 入 一 个 新 的 LD 触 点 或 线 圈 到 空 的 编 辑 区 域 中 时 ， 新 的 水 平 支 路 线 条 将 自 动 地 从 新 元 素 画 向 已 存 在 的 左 侧 和 右 侧 电 源 线 ； 如 果 新 触 点 或 线 圈 未 被 放 置 在 电 源 线 之 间 ， 则 不 会 自 动 画 出 水 平 线 。 新 插 入 的 触 点 或 线 圈 可 以 在 画 出 的 支 路 上 自 由 移 动 。 插 入 LD 触 点 或 线 圈 时 由 编 辑 器 生 成 的 水 平 线 可 以 被 选 中 和 删 除 。可 以 在 已 存 在 支 路 的 水 平 线 上 插 入 新 的 LD 触 点 或 线 圈 。 编 辑 器 会 自 动 地 切 断 支 路 并 将 它 连 接 到 新 插 入 的 触 点 或 线 圈 的 左 右 连 触 点 上。

多 重 连 接

可 以 在 任 何 输 出 点 上 建 立 多 重 连 接 。 这 意 味 着 信 息 被 传 播 到 图 表 中 的 其 它 点 上 ， 即 相 同 的 状 态 被 传 播 到 右 侧 的 每 一 个 点 上 。 输 出 连 接 点 上 能 画 数 目 不 限 的 线 条 。 除 了 下 列 LD 符 号 之 外 ， 两 条 连 接 线 的 右 端 不 能 连 接 到 同 一 个 输 入 点：

右 电 源 线

左 侧 有 多 重 连 接 的 （或） 运 算 符

这 些 LD 符 号 可 以 拥 有 数 目 不 限 的 输 入。

### 处 理 已 存 在 的 图 表

“编 辑” 菜 单 中 的 命 令 用 来 改 变 或 完 成 一 个 已 存 在 的 程 序 。 这 些 命 令 中 的 大 部 分 ， 都 对 程 序 图 表 中 当 前 选 定 的 元 素 进 行 操 作。

更 正 图 表

DEL 键 可 用 来 删 除 选 定 的 元 素 ， 悬 空 的 连 接 也 与 选 定 的 元 素 一 同 删 除 。 使 用 “编 辑 / 恢 复” 命 令 可 以 恢 复 被 清 除 的 元 素 。DEL 命 令 也 可 应 用 于 图 中 选 定 的 成 组 元 素 。 “编 辑 ” 菜 单 中 的 “剪 切” 、 “ 拷 贝 ” 、 “ 粘 贴 ” 命 令 用 来 移 动 和 拷 贝 选 定 的 元 素。

查 找 和 替 换

“编 辑 / 查 找” 和 “编 辑 / 替 换” 命 令 用 来 查 找 和 替 换 程 序 图 中 的 文 本 。 只 有 完 整 的 名 称 可 以 被 找 到。 这 些 命 令 可 作 用 于 触 点 、 线 圈 、 块 名 、 变 量 和 标 号 。 它 们 不 能 用 来 查 找 注 释 中 的 文 本 。 替 换 命 令 不 能 用 来 改 变 块 名 。 查 找 / 替 换 可 以 从 当 前 选 择 的 位 置 向 前 或 向 后 进 行 ， 在 遇 到 程 序 边 界 时 ， 会 “循 环 ” 继 续 进 行 。

显 示 执 行 顺 序

当 FBD 程 序 包 含 了 反 向 的 循 环 指 令 ， 指 令 的 执 行 就 不 能 遵 照 从 左 至 右 / 从 上 至 下 的 顺 序 。 为 避 免 引 起 混 乱 ， 使 用 “工 具 / 显 示 执 行 顺 序” 命 令 或 按 Control + F1 键 可 以 显 示 在 编 译 时 将 采 用 的 执 行 顺 序 。 在 能 引 起 操 作 的 元 素 符 号 （ 如 线 圈 、 设 置 变 量 和 功 能 块 ） 附 近 将 显 示 从 1 编 号 到 N 的 标 记。

输 入 符 号 和 文 本

可 以 在 图 形 元 素 上 双 击 鼠 标 来 输 入 有 关 的 符 号 和 文 本 。 这 适 用 于 变 量 、 触 点 、 和 线 圈 、 注 释 文 本 和 标 号 。 当 对 触 点 和 线 圈 使 用 这 种 操 作 时 ， 还 可 以 用 来 改 变 它 们 的 类 型 （ 直 接 、 反 相 … … ） 。

包 括 变 量 或 模 块 选 择 列 表 在 内 的 对 话 框 通 常 用 来 输 入 文 本 。 如 果 在 “ 选 项 ” 菜 单 中 选 择 了 “ 手 工 键 盘 输 入 ” ， 就 可 以 在 一 个 单 一 文 本 编 辑 框 内 直 接 输 入 变 量 符 号 和 块 名 。 输 入 新 文 本 后 按 “ Enter ” 键 确 认 其 有 效 ； 或 按 “ E s c ” 键 退 出 并 关 闭 编 辑 框 。 在 “ 手 工 键 盘 输 入 ” 模 式 下 不 能 使 用 鼠 标 关 闭 文 本 编 辑 框 。

如 果 在 “ 选 项 ”   菜 单 中 选 择 了 “ 自 动 输 入 ” 模 式 ， 则 在 每 次 插 入 新 的 触 点 或 线 圈 时 立 即 输 入 变 量 符 号 。 每 当 插 入 变 量 或 标 号 时 都 要 立 即 输 入 符 号。

选 择 功 能 块 类 型

在 一 个 块 上 双 击 鼠 标 可 以 用 来 改 变 它 的 类 型 。 块 的 类 型 从 当 前 可 用 的 运 算 符 、 功 能 和 功 能 块 列 表 中 选 择 。 此 命 令 也 允 许 改 变 一 些 可 交 换 的 运 算 符（ 如 AND, OR, ADD, MUL... ） 的 输 入 点 数。

获 得 空 白 区

当 用 鼠 标 右 键 在 FBD 绘 图 区 中 单 击 时 ， 会 显 示 一 个 弹 出 式 菜 单 。 它 包 含 一 些 可 用 来 在 当 前 鼠 标 指 针 位 置 插 入 或 删 除 空 白 绘 图 区 ：

插 入 行 ： 此 命 令 将 插 入 一 个 从 打 开 弹 出 菜 单 时 的 鼠 标 指 针 位 置 开 始 ， 横 跨 4 行 网 格 宽 的 水 平 空 白 区 。

删 除 行 ：   此 命 令 删 除 从 鼠 标 指 针 处 开 始 的 未 使 用 水 平 空 白 区 （ 行 ） 。 此 命 令 不 能 用 来 删 除 FBD 元 素 。

当 弹 出 菜 单 打 开 时 ， 会 由 FBD 绘 图 区 中 的 灰 色 线 标 出 要 插 入 或 删 除 空 白 区 域 的 位 置。

### 显 示 选 项

“选 项” 菜 单 中 的 命 令 用 来 定 制 F B D 图 表 在 屏 幕 上 的 表 示 方 法 。

定 制 布 局

“选 项 / 布 局”命 令 将 打 开 一 个 对 话 框 ， 其 中 包 括 了 成 组 的 有 关 编 辑 器 工 作 区 和 图 形 程 序 的 画 法 的 参 数 和 选 项 。 使 用 “ 工 作 区 ” 分 组 框 中 的 选 择 项 可 显 示 或 隐 藏 编 辑 器 的 工 具 栏 和 状 态 栏 。 “ 文 档 ” 分 组 框 中 的 选 项 允 许 用 户 显 示 或 隐 藏 编 辑 网 格 点。

“ 缩 放 ”

分 组 框 中 的 选 项 允 许 选 用 一 个 主 要 的 缩 放 比 率 。 您 也 可 以 使 用 编 辑 器 工 具 栏 上 的 “ 缩 放 ” 按 钮 在 缺 省 的 比 率 间 切 换 。

“ 选 项 / 字 体 ”命 令 用 来 选 择 在 所 有ISaGRAF 图 形 文 档 中 使 用 的 字 体 。 选 择 字 体 时， 字 体 的 样 式 和 大 小 不 须 指 定 ，ISaGRAF 图 形 编 辑 器 总 是 根 据 所 选 的 缩 放 比 率 计 算 字 体 的 大 小 。

### 样 式 和 修 订 跟 踪

ISaGRAF LD/FBD 编 辑 器 允 许 您 给 LD/FBD 程 序 的 每 个 元 素 分 配 一 个 图 形 样 式 。 样 式 主 要 被 定 义 为 特 别 的 图 形 着 色 ， 但 ISaGRAF 也 允 许 用 样 式 为 控 制 程 序 版 本 的 目 的 而 进 行 修 订 跟 踪 。

注 意 样 式 在 仿 真 或 在 线 调 试 时 是 不 可 见 的 ， 因 为 在 这 些 模 式 下 颜 色 （ 红 和 蓝 ） 被 用 来 突 出 显 示 所 监 视 的 变 量 的 真 / 假 状 态 。

预 定 义 样 式

下 列 样 式 已 预 定 义 :

常 用 	 缺 省 画 法 （ 黑 色 ） 。   使 用 修 订 跟 踪 时 ， 具 有 “ 常 用 ” 样 式 的 元 素 是 原 始 图 形 程 序 的 一 部 分 。 “ 常 用 ” 样 式 的 元 素 将 在 程 序 执 行 时 正 常 扫 描 。

已 修 改 	 标 记 为 “ 已 修 改 ” 的 元 素 显 示 为 粉 红 色 。 修 订 跟 踪 使 用 “ 已 修 改 ” 样 式 突 出 表 示 自 程 序 的 原 始 版 本 以 来 所 添 加 或 改 变 的 元 素 。 具 有 “ 已 修 改 ” 样 式 的 元 素 将 在 程 序 执 行 时 正 常 扫 描 。

已 删 除 	 标 记 为 “ 已 删 除 ” 的 元 素 显 示 为 灰 色 和 虚 线 。 程 序 执 行 时 不 考 虑 这 些 样 式 的 元 素 。 当 使 用 版 本 控 制 时 ， 此 样 式 用 来 追 踪 记 录 自 原 始 版 本 以 来 所 删 除 的 元 素 。

定 制 	 作 为 预 定 义 样 式 的 附 加 ，ISaGRAF LD/FBD 编 辑 器 允 许 您 选 择 任 意 一 种 颜 色 用 于 图 表 的 一 部 分 。 这 些 元 素 被 认 为 具 有 “ 定 制 ” 的 样 式 。 “ 定 制 ” 样 式 的 使 用 对 程 序 的 执 行 没 有 影 响 。

使 用 “编 辑” 菜 单 中 的 “样 式” 子 菜 单 中 的 命 令 ， 可 将 样 式 手 工 加 在 所 选 定 的 元 素。

修 订 跟 踪

样 式 的 使 用， 特 别 是 “已 删 除” 样 式 的 使 用 ， 允 许 在 已 存 在 的 程 序 中 进 行 修 订 跟 踪 。 使 用 “编 辑 / 样 式” 菜 单 中 的 “ 标 记 修 订 ” 命 令 来 使 用 或 禁 止 修 订 跟 踪 。

设 置 “标 记 修 订” 选 项 后 ， 程 序 中 所 有 改 变 或 添 加 的 元 素 将 自 动 使 用 “ 已 修 改 ” 样 式 。 当 使 用 “ 删 除 ” 或 “ 剪 切 ” 命 令 删 除 的 元 素 ， 从 视 觉 上 并 不 从 程 序 中 消 失 ， 而 只 是 被 标 为 “ 已 删 除 ” 样 式 。 这 就 允 许 用 户 自 动 获 得 程 序 修 订 的 记 录 。

使 用 “编 辑 / 样 式 / 清 除 所 有 已 删 除 项 目” 才 真 正 从 LD/FBD 程 序 中 删 除 标 记 为 “ 已 删 除 ” 样 式 的 元 素 。 此 命 令 与 当 前 的 选 择 集 无 关 ， 而 总 是 运 用 于 整 个 程 序 。

选 定 元 素 并 对 其 应 用 “ 常 用 ” 、 “ 已 修 改 ” 、 或 任 何 “ 定 制 ” 样 式 可 以 “ 恢 复 ” 标 记 为 “ 已 删 除 ” 样 式 的 元 素 。 这 种 操 作 可 能 引 起 无 效 的 连 接 （ 同 一 输 入 点 上 有 多 于 一 个 的 连 接 ） ， 并 将 在 下 次 程 序 校 验 时 得 以 检 测。

## 使 用 文 本 编 辑 器

本 章 仅 描 述 ISaGRAF 文 本 编 辑 器 的 性 能 和 命 令， 特 别 是 描 述 使 用 文 本 编 辑 器 输 入 ST 和 IL 程 序 的 源 代 码 。

### (编 辑 命 令

“编 辑” 菜 单 的 命 令 被 用 于 操 作 所 编 辑 的 文 本 。 其 中 大 多 数 命 令 对 图 中 当 前 所 选 择 的 字 符 起 作 用 ， 或 者 是 在 插 入 符 的 当 前 位 置 上 完 成 一 个 操 作。

剪 切 和 粘 贴

DEL 键 可 用 于 删 除 所 选 择 的 文 本。 在 执 行 一 个 DEL 命 令 之 后 ， 用 “编 辑 / 复 原” 命 令 使 元 素 复 原。 “编 辑” 菜 单 中 的 “剪 切”, “拷 贝”, “粘 贴” 命 令 被 用 于 移 动 和 拷 贝 程 序 中 的 文 本， 或 把 在 其 它 应 用 中 拷 贝 在 剪 贴 板 上 的 文 本 段 落 插 入 其 中。

查 找 和 替 换

“编 辑 / 查 找” 和 “编 辑 / 替 换” 菜 单 命 令 用 于 查 找 和 替 换 程 序 中 的 文 本 。 任 何 字 符 串 都 可 以 找 到 。 查 找 时， 从 插 入 符 的 当 前 位 置 开 始 ， 可 以 向 前 或 向 后 搜 索 。 当 搜 索 到 程 序 的 最 后 时， 不 进 行 “循 环” 搜 索。

进 入 到 某 一 行

“编 辑 / 进 入 到 某 一 行” 命 令 用 于 把 插 入 符 移 到 一 个 特 定 的 行 号。 这 对 于 快 捷 进 入 （ 由 ISaGRAF 编 辑 器 在 一 个 ST 或 IL 程 序 中 检 测 到 的） 含 有 错 误 的 一 行 是 非 常 有 用 的， 并 且 用 一 个 行 号 作 参 考 标 记。

插 入 字 典 中 的 符 号

用 “编 辑 / 插 入 变 量” 命 令 在 插 入 符 所 在 位 置 插 入 项 目 字 典 中 所 声 明 的 一 个 变 量 或 对 象。 通 过 公 共 变 量 选 择 框 选 择 符 号。 在 本 文 档 中 “有 关 程 序 编 辑 器 的 更 多 信 息” 一 节 对 公 共 变 量 选 择 框 进 行 了 描 述 。

插 入 文 件

“编 辑 / 插 入 文 件” 命 令 是 在 插 入 符 的 当 前 位 置 插 入 一 个 文 件 的 全 部 内 容 。 请 注 意 ： 只 有 纯  ASCII 文 本 文 件 可 以 用 本 命 令 操 作。

### 选 项

“选 项” 菜 单 中 的 命 令 用 于 显 示 或 隐 藏 编 辑 器 工 具 栏， 并 选 择 字 符 的 字 体 。 所 选 择 的 字 符 字 体 用 在 整 个 ISaGRAF 工 作 台 上 的 任 何 文 本 编 辑。

当 输 入 一 个 ST / IL 程 序 的 源 代 码 时， “选 项 / 显 示 关 键 词” 命 令 用 于 显 示 或 隐 藏 一 个 工 具 栏 ， 该 工 具 栏 集 中 了 ST 或 IL 语 言 中 最 常 用 的 关 键 词 。  在 工 具 栏 的 某 个 按 钮 上 单 击， 即 可 把 相 应 的 关 键 词 或 操 作 符 插 入 到 插 入 符 的 当 前 位 置。

## 程 序 编 辑 器

本 章 中 包 括 了 有 关 编 辑 特 性  的有 用 信 息 ， 这 些 特 性 对 于 所 有 ISaGRAF 程 序 编 辑 器 来 说 是 共 同 的。 本 章 内 容 主 要 涉 及 其 他 ISaGRAF 工 具 和 公 共 对 话 框。

### 调 用 其 它 ISaGRAF 工 具

校 验 （ 编 译 ）程 序

“ 文 件 / 校 验 ”命 令 将 运 行 ISaGRAF 代 码 生 成 器 来 校 验 当 前 编 辑 的 程 序 的 语 法。在 SFC 语 言 中 ， 层 次 1 和 层 次 2 都 要 被 检 查 。 语 法 检 查 结 束 后 ， 必 须 关 闭 代 码 生 成 器 窗 口 才 能 继 续 处 理 程 序 工 作 。 如 果 应 用 程 序 中 只 有 一 个 程 序 （ 被 编 辑 的 这 个 ） ， 而 且 未 检 测 到 语 法 错 误， 则 会 生 成 此 程 序 的 执 行 代 码。“选 项 / 编 译 选 项 ” 命 令 用 来 设 置 编 译 和 优 化 参 数 。 进 一 步 的 参 考 信 息 请 见 本 帮 助 文 档 的 “ 使 用 代 码 生 成 器 ” 一 节 。

仿 真 或 调 试 应 用 程 序

使 用 “ 文 件 / 仿 真 ” 和 “ 文 件 / 调 试 ” 命 令 在 仿 真 和 实 时 连 接 （ 在 线 ） 模 式 下 都 可 运 行 ISaGRAF 图 形 调 试 器 ， 并 在 调 试 模 式 下 重 新 打 开 所 编 辑 的 SFC 程 序 。在 调 试 模 式 下 ， 不 能 对 程 序 进 行 任 何 修 改 。

编 辑 变 量 字 典

“ 文 件 / 变 量 字 典 ” 命 令 用 来 编 辑 当 前 应 用 程 序 的 变 量 词 典 。 它 也 能 编 辑 用 户 定 义 字 。 变 量 的 局 部 声 明 或 用 户 定 义 字 与 当 前 编 辑 的 程 序 有 关 (与3.2相同)

### 程序参数

当 正 在 编 辑 的 程 序 是 一 个 功 能 ， 功 能 块 或 子 程 序 ， 可 以 用 “ 文 件   /   参 数 ” 命 令 来 定 义 它 的 调 用 和 返 回 参 数 。 对 于 正 在 编 辑 的 SFC 程 序 或 来 自 开 始 或 结 束 区 的 最 高 层 程 序 ， 此 命 令 没 有 作 用 。

子 程 序 ， 功 能 或 功 能 块 可 以 由 多 至 32 个 参 数 （ 输 入 或 输 出 ） 。 功 能 或 子 程 序 总 有  一 个 （ 并 且 只 有 一 个 ） 与 其 同 名 的 返 回 参 数 ， 与 编 写 ST 语 言 程 序 的 约 定 相 一 致 。

参 数 列 表 按 照 它 们 在 调 用 模 型 中 的 顺 序 排 列 在 窗 口 的 左 上 角 ： 调 用 参 数 在 最 前 ， 返 回 参 数 在 最 后 。 窗 口 的 下 面 显 示 关 于 在 列 表 中 选 定 的 参 数 的 详 细 描 述 。 参 数 可 以 使 用 I SaGRAF 中 的 任 何 数 据 类 型 。 返 回 参 数 必 须 在 调 用 参 数 之 后 。 参 数 命 名 必 须 遵 照 以 下 的 规 则 ：

- 名 称 的 长 度 不 能 超 过 1 6 个 字 符

- 第 一 个 字 符 必 须 为 字 母

- 随 后 的 字 符 必 须 是 字 母 ， 数 字 或 下 划 线 符 号

- 命 名 与 字 符 大 小 写 无 关

“ 插 入 ” 命 令 用 来 在 选 定 的 参 数 之 前 插 入 一 个 新 参 数 。 “ 删 除 ” 命 令 用 来 删 除 选 定 的 参 数 。 “ 排 列 ” 命 令 对 参 数 进 行 重 新 排 列 （ 排 序 ） ， 返 回 参 数 将 被 置 于 最 后 。

### "文件"菜单中的其它命令

在所有程序编辑器的"文件"菜单中，可以得到下列命令：

打开另一个程序

"文件/打开"命令可使用户关闭当前正在编辑的程序，开始编辑用同一种语言编写的当前项目的其它 程序。但这个功能不能用来编辑用不同语言编写的程序。新选中的程序将取代编辑窗口中的当前程序。

打印程序

"文件/打印"命令可将经过编辑的程序输出到打印机。这个命令将自动运行ISaGRAF文件生成器，进行输出编辑程序和相应的局部变量的打印。

对于一些图形程序(如SFC，FBD和快捷LD程序)，用户还可以使用"编辑/拷贝绘图"命令，将剪贴板上的图形拷贝成位文件格式，使之可以粘贴到其它应用程序如字处理程序中去。但对于SFC程序，仅有第一层信息(一层图，编号和第一层注释)可以出现在被拷贝的位文件中。

### 更新程序日志

当 前 编 辑 的 程 序 相 联 系 的 日 志 文 件 ， 可 以 通 过 使 用 “ 文 件 / 日 志 ” 命 令 手 动 生 成 。 每 次 编 译 程 序 时 ， 都 会 用 语 法 检 查 输 出 信 息 更 新 日 志 文 件 ， 并 且 都 有 日 期 / 时 间 标 记 。

如 果 程 序 编 辑 器 “ 选 项 ” 菜 单 中 的 “ 更 新 日 志 ” 模 式 被 选 中 ， 则 在 每 次 保 存 文 件 到 磁 盘 时 会 打 开 “ 日 志 ” 对 话 框 。

如 果 按 下 “ 确 定 ” 按 钮 ， 输 入 的 文 本 注 释 就 会 被 加 上 当 前 的 日 期 / 时 间 标 记 ， 存 储 在 日 志 文 件 的 尾 部 。 这 一 特 性 对 于 维 护 整 个 的 程 序 非 常 有 用 ， 它 为 掌 握 程 序 的 生 命 周 期 提 供 了 帮 助 。

### 从 字典中选择变量

当 编 辑 文 本 程 序 （ ST 或 IL ） 时 ， “ 编 辑 / 插 入 变 量 ”命 令 允 许 选 择 一 个 已 声 明 的 变 量 名 插 入 到 当 前 插 入 符 的 位 置 。 在 编 辑 LD 或 FBD 程 序 时 ， 需 要 选 择 变 量 来 描 述 触 点 、 线 圈 、 块 I/O 参 数 或 FBD 变 量 框 。 这 两 种 情 况 下 ， 都 将  打 开 “ 选 择 ” 对 话 框 供 选 择 已 声 明 的 变 量 。

“ 范 围 ” 选 择 框 用 来 选 择 全 局 或 局 部 变 量 。 右 侧 的 选 择 框 用 来 选 择 数 据 类 型 。 选 择 框 边 沿 的 小 图 标 按 钮 可 用 作 选 择 当 前 数 据 类 型 的 快 捷 方 法：

布 尔

整 型 / 实 型

定 时 器

信 息

用 鼠 标 单 击 列 表 中 的 变 量 名 ， 它 的 名 称 和 注 释 将 显 示 在 列 表 的 顶 部 ， 然 后 按 “ 确 定 ” 按 钮 确 认 。 也 可 以 不 用 选 择 列 表 而 在 编 辑 控 制 台 直 接 输 入 变 量 名 )

### 输 出 窗 口

下 列 命 令 可 以 用 于 所 有 语 言 的  编 辑 器“工 具” 菜 单，  在 编 辑 窗 口 的 下 方 的 小 文 本 表， 显 示 信 息， 以 及  用 于 浏 览 程 序。

" 显 示 编 译 器 输 出":  所 编 辑 程 序 的 最 后 一 次 编 译 时 的 出 错 信 息 显 示 在 输 出 窗 口。

" 找 到…":  在 整 个 所 编 程 序 中 找 到 文 本 出 现， 在 输 出 窗 口 列 表。 对 于 SFC  和 FC  语 言,  在 两 层 程 序 中 查 找。

" 隐 含 输 出 窗 口":  关 闭 输 出 列 表窗 口

当 出 错 信 息 和 事 件 显 示 在 输 出 窗 口 时，  用 鼠 标 双 击 一 行， 可 以 直 接 将 选 择  移 到 出 错 或 事 件 发 生 的 位 置。 对 于 SFC  和 FC  语 言 程 序,

此 命 令 可 以 打 开 相 应 的 第 二 层 程 序窗 口。

## 字 典 编 辑 器 的 使 用

ISaGRAF 字 典 是 对 应 用 程 序 的 内 部 变 量、 输 入 / 输 出 变 量、 功 能 块 实 例 和 “定 义 字” 进 行 声 明 的 编 辑 工 具。 字 典 将 应 用 程 序 中 所 声 明 的 变 量 、 功 能 块 实 例 及 定 义 字 分 别 以 常 量 字 符 串 的 形 式 进 行 分 组。

在 源 代 码 中 使 用 变 量 、 功 能 块 和 定 义 字 之 前 ， 必 须 在 字 典 中 对 它 们 进 行 声 明 。 变 量 和 定 义 字 可 以 用 在 一 些 自 动 化 编 程 语 言 中 ， 如：SFC、FBD、LD、ST和 IL。 由 于 ISaGRAF FBD 和 快 捷LD 编 辑 器 都 可 以 自 动 对 所 使 用 的 功 能 块 实 例 进 行 声 明 ， 所 以 对 于 在 FBD 语 言 中 所 使 用 的 功 能 块，不 需 要 加 以 声 明。

变 量

变 量 是 根 据 它 们 的 取 值 范 围 和 类 型 来 排 序 的 。 只 有 同 样 类 型 和 同 样 取 值 范 围 的 变 量 才 可 以 在 同 一 个 输 入 框 中 输 入 。 变 量 的 基 本 取 值 范 围 如 下 ：

全 局 变 量	可 在 当 前 项 目 中 的 任 何 程 序 使 用 的 变 量

局 部 变 量	只 可 由 一 个 程 序 使 用 的 变 量

变 量 的 基 本 类 型 如 下:

布 尔 变 量	真 / 假 两 个 值

模 拟 变 量	实 型 值 或 整 型 值

计 时器 变 量	时 间 值

信 息 变 量	字 符 串

变 量 可 由 名 称、 注 释、 属 性、网 络 地 址 和 其 它 指 定 的 域 来 标 识。 变 量 的 基 本 属 性 如 下：

内 部 变 量	内 存 变 量

输 入 变 量	连 接 到 一 台 输 入 设 备 上 的 变 量

输 出 变 量	连 接 到 一 台 输 出 设 备 上 的 变 量

常 量	仅 可 由 内 部 变 量 ( 带 有 初 始 值 ) 读 的 变 量

注 意：	计 时 器 变 量 永 远 是 内 部 变 量， 输 入 变 量 和 输 出 变 量 永 远 具 有 全 局 取 值 范 围。

定 义 字

定 义 字 是 一 个 可 以 在 编 程 语 言 中 取 代 文 本 字 符 串 的 别 名 。 被 取 代 的 文 本 字 符 串 可 以 是 变 量 名 、 常 量 表 达 式 或     复 杂 表 达 式 。 定 义 字 根 据 它 们 自 己 的 取 值 范 围 进 行 排 序 。 只 有 相 同 类 型 和 同 样 取 值 范 围 的 定 义 字 才 可 以 在 同 一 个 输 入 框 中 输 入。定 义 字 的 基 本 范 围 如 下：

公 共 变 量	可 由 任 何 项 目 中 的 任 何 程 序 使 用 的 变 量

全 局 变 量	可 在 当 前 项 目 中 的 任 何 程 序 使 用 的 变 量

局 部 变 量	只 可 由 一 个 程 序 可 用 的 变 量

定 义 字 可 由 一 个 名 称 、 一 个 恰 好 与 经 过 定 义 的 功 能 块 等 价 的 ST 字 符 串 和 一个 空 白 注 释 来 标 识。

功 能 块 实 例

在 ST 和 IL 语 言 中 使 用 的 功 能 块 实 例 必 须 在 字 典 中 进 行 声 明。 由 于 功 能 块 中 有 内 部 “隐 含” 数 据 ， 因 此 必 须 对 每 个 功 能 块 拷 贝 进 行 标 识 。 下 面 的 例 子 中 说 明 了 在 用 于 边 沿 检 测 的 各 种 不 同 变 量 的 库 文 件 中 定 义 的 功 能 块 “R_TRIG” ( 即 按 上 升 边 沿 检 测 ) 的 情 况 。 功 能 块 的 每 份 拷 贝 必 须 用 唯 一 的 名 称 来 识 别 。 使 用 库 文 件 管 理 器 进 行 功 能 块 类 型 的 命 名 以 及 功 能 块 参 数 的 定 义。

功 能 块 名 称:	R_TRIG

参 数 表:	输 入 变 量 = CLK

输 出 变 量 = Q

使 用 字 典 编 辑 器 进 行 功 能 块 实 例 命 名：

实 例 名 称:	TRIG_B1	功 能 块 名 称: 	R_TRIG

实 例 名 称:	TRIG_B2	功 能 块 名 称:	R_TRIG

经 过 声 明 的 实 例 可 以 应 用 在 ST 程 序 中：

TRIG_B1 (b1);

edge_b1 := TRIG_B1.Q;	(* b1 变 量 边 沿 检 测 *)

TRIG_B2 (b2);

edge_b2 := TRIG_B2.Q;	(* b2 变 量 边 沿 检 测 *)

经 过 声 明 的 功 能 块 实 例 可 以 是 全 局 型 ( 可 在 本 项 目 的 任 何 程 序 内 使 用 ) 的 或 局 部 型 ( 可 在 一 个 程 序 中 内 使 用 ) 的 。 由 于 ISaGRAF FBD 和LD 编 辑 器 可 以 自 动 地 对 所 使 用 的 功 能 块 实 例 进 行 声 明 ， 所 以 应 用 在 FBD 的 功 能 块 不 需 进 行声 明。

(*功 能 块 总 是 有 其 在 库 文 件 中 定 义 的 块 名 。 每 次 将 功 能 块 插 入 图 形 时 ，ISaGRAF FBD 和 快 捷 LD 编 辑 器 都 可 以 对 实 例 进 行 自 动 声 明*)

由 FBD 和 快 捷  LD 编 辑 器 自 动 进 行 声 明 的 功 能 块 实 例 ， 对 于 被 编 辑 的 程 序 来 说 永 远 是 局 部 型 的。

网 络 地 址

网 络 地 址 是 可 选 的 。 一 个 具 有 非 零 网 络 地 址 的 变 量 ， 可 以 被 一 个 处 于 运 行 状 态 的 外 部 系 统   ( 例 如 一 个 过 程 可 视 化 系 统 ) 监 测 到 。 更 明 白 地 讲 ， 网 络 地 址 为 每 一 个 不 能 处 理 符 号 名 的 通 讯 系 统 提 供 一 个 标 识 机 制 。 当 变 量 正 在 建 立 或 修 改 时 ， 可 以 在 每 个 变 量 的 完 整 描 述 中 输 入 网 络 地 址。

### 字 典 主 窗 口

字 典 编 辑 窗 口 中 可 以 显 示 具 有 相 同 类 型 和 相 同 取 值 范 围 的 变 量 一 览 表 。 通 常 ， 被 编 辑 变 量 的 类 型 和 取 值 范 围 显 示 在 标 题 栏 上。

编 辑 窗 口 中 只 显 示 变 量 描 述 中 的 主 要 域 ： 如 变 量 名 称 、 属 性 、 网 络 地 址 和 文 本 注 释 。 选 定 变 量 的 全 部 描 述 总 是 显 示 于 状 态 栏 上。

使 用 工 具 条 上 的 下 列 按 钮 ， 可 以 选 择 被 编 辑 的 变 量 取 值 范 围 ：

公 共 变 量	可 由 任 何 项 目 中 的 任 何 程 序 使 用 的 变 量

全 局 变 量	可 在 当 前 项 目 中 的 任 何 程 序 使 用 的 变 量

局 部 变 量	只 可 由 一 个 程 序 可 用 的 变 量

使 用 “Tab” 键， 可 以 控 制 显 示 在 标 题 栏 上 的 被 编 辑 变 量 的 类 型 ：

使 用 工 具 条 左 边 的 文 本 输 入 域 ， 可 以 检 索 变 量 的 前 缀 名 。 在 这 种 情 况 下 ， 根 据 当 前 选 择 ， 可 以 从 整 个 一 览 表 的 开 头 开 始 进 行 重 新 检 索 。 也 可 以 使 用 “编 辑 / 查 找” ， 来 检 索 变 量 名 和 注 释 中 的 文 本 串 ， 并 将 选 中 的 字 符 串 移 入 这 个 变 量 。 检 索 通 常 与 大 小 写 无 关 的。

### 管 理 变 量

“文 件” 菜 单 中 的 各 个 命 令 ， 可 用 于 全 部 选 定 的 变 量 、 功 能 块 实 例 或 定 义 字 上 。 而 “其 它” 命 令 则 可  用 于 选 择 被 编 辑 对 象 的 类 型 和 取 值 范 围 。

打 印 变 量

使 用 “文 件 / 打 印” 命 令，可 以 在 标 准 Windows 打 印 设 备 上 打 印 当 前 被 编 辑 量 或 定 义 字 的 一 览 表 。 打 印 作 业 可 以 使 用 ISaGRAF 文 件 生 成 器 进 行 。 打 印 输 出 包 括 每 一 个 当 前 被 编 辑 的 变 量 或 定 义 字 的 全 部 描 述。

建 立 新 变 量

“编 辑 / 新 建” 命 令 允 许 用 户 建 立 具 有 选 定 取 值 范 围 和 类 型 的 新 的 变 量 、 功 能 块 实 例 或 定 义 字 。 新 变 量 插 入 在 选 择 栏 当 前 指 向 的 变 量 之 前 。 当 运 行 “ 编 辑 / 新 建” 命 令 时 ， 先 打 开 一 个 输 入 框 ， 输 入 变 量 描 述 。 当 变 量 描 述 输 入 完 毕 后 ， 按 下 “存 储” 按 钮 将 该 变 量 插 入 到 一 览 表 中 。 然 后 输 入 框 自 动 重 新 打 开 ， 用 户 能 够 使 用 相 同 的 “编 辑” 命 令 输 入 其 它 变 量 。 按 下 对 话 框 的 “取 消” 按 钮 ， 中 断 变 量 的 建 立 过 程 。

修 改 存 在 的 变 量

“编 辑” 菜 单 中 的 “编 辑” 命 令 允 许 用 户 修 改 由 选 择 栏 指 定 的 变 量 描 述 。 当 运 行 “编 辑” 命 令 时 ， 先 打 开 一 个 输 入 框 ， 修 改 变 量 描 述 。 当 变 量 描 述 修 改 完 毕 后 ， 按 下 “存 储” 按 钮 ， 使 修 改 有 效 。 用 户 还 可 以 分 别 按 下 “下 一 个” 和 “前 一 个” 这 两 个 按 钮 ， 将 修 改 命 令 扩 展 到 相 邻 的 变 量 。 但 按 下 “取 消” 按 钮 则 关 闭 对 话 框 ， 不 对 任 何 修 改 进 行 存 储。

剪 贴 和 粘 贴

ISaGRAF 字 典 编 辑 工 具 可 以 进 行 多 行 选 择 。 许 多 命 令 都 可 以 在 正 在 编 辑 的 变 量 一 览 表 上 工 作 。 下 面 是 可 用 的 “编 辑” 菜 单 中 的 命 令：

拷 贝	将 选 定 的 变 量 组 复 制 到 字 典 剪 贴 板 上

剪 切	复 制 选 定 的 变 量 组， 并 从 编 辑 一 览 表 中 删 除 这 个 变 量 组

清 除	从 编 辑 一 览 表 中 删 除 选 定 的 变 量 组

粘 贴	在 选 定 的 变 量 之 前， 插 入 字 典 剪 贴 板 的 内 容

拷 贝 / 剪 切 /粘 贴 功 能，可 以 在 一 个 变 量 一 览 表 到 另 一 个 一 览 表 之 间 使 用 。 但 这 个 命 令 不 能 在 不 同 对 象 类 型 的 一 览 表 之 间 使 用 。

变 量 排 序

“工 具 / 排 序” 命 令 可 以 对 正 在 编 辑 的 一 览 表 中 的 变 量 或 定 义 字 进 行 排 序 。 排 序 的 顺 序 由 变 量 属 性 决 定：

- 首 先 是 内 存 变 量

- 然 后 是 输 入 变 量

- 最 后 是 输 出 变 量

具 有 相 同 属 性 的 变 量 按 字 母 表 的 顺 序 进 行 排 序 。 定 义 字 也 按 字 母 表 的 顺 序 进 行 排 序 。

设 置 网 络 地 址

网 络 地 址 是 可 选 的 。 一 个 具 有 非 零 网 络 地 址 的 变 量 ， 可 以 被 一 个 处 于 运 行 状 态 的 外 部 系 统 ( 例 如 一 个 过 程 可 视 化 系 统 ) 监 测 到 。 当 变 量 正 在 建 立 或 修 改 时 ， 可 以 在 每 个 变 量 的 完 整 描 述 中 输 入 网 络 地 址 。 “工 具 / 地 址 重 编 号” 命 令 允 许 用 户 为 全 局 变 量 组 建 立 网 络 地 址 。 当 运 行 “工 具 / 地 址 重 编 号” 命 令 时 ， 这 个 命 令 对 变 量 一 览 表 上 当 前 选 定 的 变 量 组 起 作 用 。 输 入 的 十 六 进 制 基 本 地 址 ( 即 该 变 量 组 的 第 一 个 变 量 的 地 址 ) 使 该 组 变 量 的 网 络 地 址 设 置 为 连 续 地 址 。 当 输 入 的 基 本 地 址 为 零 时 ， 将 所 有 选 定 的 变 量 的 网 络 地 址 重 新 设 置 为 零。

输 入 布 尔 型 “真 / 假” 字 符 串

当 编 辑 定 义 字 时， “工 具 / 输 入 真 / 假 定 义” 命 令 允 许 用 户 自 动 定 义 作 为 字 典 关 键 字 ， 添 加 到 表 示 真 和 假 状 态 的 布 尔 变 量 上 的 字 符 串 。 这 样 的 字 符 串 通 常 是 为 调 试 格 式 化 而 定 义 的 。 如 果 在 程 序 中 使 用 这 些 的 字 符 串 ， 就 必 须 把 它 们 指 定 为 定 义 字 。 在 当 前 选 定 的 定 义 字 的 检 索 中 ， 这 个 命 令 可 以 在 相 同 的 范 围 内 进 行 布 尔 变 量 真 / 假 字 符 串 的 检 索。

### 对 象 的 描 述

对 于 每 一 个 变 量 、 功 能 块 实 例 或 定 义 字 必 须 输 入 完 整 的 描 述 。描 述 域 对 于 每 种 类 型 的 对 象 是 不 同 的 。 下 列 域 对 于 任 何 变 量 来 说 是 相 同 的：

变 量 名	变 量 名： 第 一 个 字 符 必 须 是 字 母， 以 后 的 字 符 必 须 是 字 母 、 数 字 或 下 划 线 ‘_’。

网 络 地 址	十 六 进 制 网 络 地 址 ( 可 选 ) 。 当 本 域 为 非 零 值 时 ， 变 量 可 被 运 行 中 的 外 部 系 统 监 测 到。

注 释	用 于 变 量 描 述 的 注 释 说 明。

保 持	该 选 项 表 明 该 变 量 必 须 保 存 在 备 份 内 存 中。

以 下 是 布 尔 型 变 量 的 其 他 描 述 域：

特 征	用 来 指 定 内 存 变 量、 常 量、 输 入 变 量 或 输 出 变 量。

“假” 字 符 串	在 调 试 时， 作 为 假 值 使 用 的 字 符 串。

“真” 字 符 串	在 调 试 时， 作 为 真 值 使 用 的 字 符 串。

设 初 始 值 为 真	当 选 中 本 选 项 时， 初 始 值 为 真， 否 则 初 始 值 为 假。

以 下 是 整 型 或 实 型 变 量 的 其 他 描 述 域：

特 征	用 来 指 定 内 存 变 量 、 常 量 、 输 入 变 量 或 输 出 变 量。

格 式	用 来 指 定 整 型 变 量 或 实 型 ( 浮 点 ) 变 量 。 在 变 量 调 试 时 所 使 用 的 显 示 格 式。

单 位 字 符 串	在 调 试 时 ， 用 来 表 示 物 理 单 位 的 字 符 串。

转 换	与 变 量 ( 仅 用 于 输 入 变 量 或 输 出 变 量 ) 有 关 的 转 换 表 或 变 换 函 数 的 名 称。

初 始 值	变 量 的 初 始 值 ( 必 须 与 变 量 格 式 相 同 ) 。 如 果 没 有 指 定， 则 初 始 值 为 0。

以 下 是 计 时 器 变 量 的 其 他 描 述 域：

特 征	用 来 指 定 内 存 变 量 、 常 量。

初 始 值	变 量 的 初 始 值 ( 时 间 值 )   。 如 果 没 有 指 定 ， 则 初 始 值 为 时 间 #0s.

以 下 是 信 息 型 变 量 的 其 他 描 述 域：

特 征	用 来 指 定 内 存 变 量 、 常 量 、 输 入 变 量 或 输 出 变 量。

最 大 长 度	用 来 指 定 可 以 存 放 在 该 信 息 变 量 中 的 最 大 字 符 数。

初 始 值	变 量 的 初 始 值 ( 长 度 不 能 超 过 该 变 量 的 长 度 )。 如 果 没 有 指 定 ， 则 初 始 值 为 空 字 符 串。

以 下 是 定 义 字 的 其 他 描 述 域:

名 称	在ST 源 文 件 中 使 用 的 名 称 ： 第 一 个 字 符 必 须 是 字 母 ， 以 后 的 字 符 必 须 是 字 母 、 数 字 或 下 划 线 ‘_’。

定 义	符 合ST 语 法 规 则 的 字 符 串 ，   它 在 编 译 时 取 代 定 义 字 。如：Name = PI - Equivalence = 3.14159

注 释	用 于 所 定 义 的 等 式 的 注 释 说 明。

以 下 是 功 能 块 实 例 的 其 他 描 述 域：

名 称	在 ST源 文 件 中 使 用 的 实 例 名 称 ： 第 一 个 字 符 必 须 是 字 母 ， 以 后 的 字 符 必 须 是 字 母 、 数 字 或 下 划 线 ‘_’。

类 型	在 库 文 件 相 应 的 功 能 块 名 称。

注 释	功 能 块 实 例 的 注 释 说 明。

### 快 捷 声 明

“工 具 / 快 捷 声 明” 命 令 可 使 用 户 同 时 声 明 若 干 个 变 量 。 使 用 快 捷 声 明 命 令 进 行 声 明 的 变 量 应 使 用 编 号 转 换 进 行 命 名 。 为 了 进 行 变 量 编 号 转 换 ， 用 户 应 定 义 以 下 内 容 ：

- 第 一 个 变 量 和 最 后 一 个 变 量 的 索 引 (号)，

- 在 变 量 字 符 中，所 增 加 文 本 的 前 后 编 号

- 在 变 量 字 符 中，用 来 表 示 编 号 的 数 字 位 数。

另 外 ， 用 户 还 应 建 立 所 建 立 的 变 量 的 基 本 属 性 ( 如 内 部 变 量 、 输 入 变 量 、 输 出 变 量 等 ) 。 另 根 据 变 量 的 类 型 ， 增 加 一 些 其 它 特 性   ( 如 “保 持”   属 性 、 整 型 变 量 或 实 型 变 量 格 式 、 信 息 变 量 字 符 串 最 大 长 度 等 ) 。

由 于 一 个 变 量 不 能 以 数 字 开 头 ， 用 户 经 常 需 要 定 义 一 个 字 符 串 在 变 量 编 号 之 前 。 当 “编 号 位 数” 设 置 为 “自 动” 时 ， ISaGRAF 将 按 照 所 需 的 最 小 编 号 位 数 格 式 化 变 量 编 号 。 当 指 定 编 号 位 数 时 ， ISaGRAF 按 照 指 定 长 度 格 式 化 变 量 编 号 ， 变 量 编 号 的 长 度 比 指 定 的 长 度 短 时 ， 以 ' 0 ' 字 符 补 齐 。 为 变 量 编 号 设 置 固 定 的 编 号 位 数 ， 对 于 避 免 发 生 对 变 量 的 不 恰 当 的 词 典 式 分 类 是 非 常 有 用 的。 下 面 是 一 些 例 子。

例1: 为 快 捷 声 明 进 行 设 置：

这 样，就 建 立 下 列 三 种 变 量:

Var9xx      Var10xx      Var11xx

例 2: 为 快 捷 声 明 进 行 设 置:

这 样 ， 将 建 立 名 称 从 MyVar001 到 MyVar100 这 样 100 个 变 量。

### Modbus SCADA 寻 址 图

ISaGRAF中 的 “网 络 地 址” 经 常 用 于 完 成 ISaGRAF 系 统 与 基 于 Modbus 总 线 通 讯 模 式 的 SCADA 系 统 之 间 的 连 接 。 在 这 种 情 况 下 ，SCADA是 Mod 总 线 的 主 机 ， ISaGRAF 目 标 作 为 Mod 总 线 的 从 机 。 网 络 地 址 用 来 为 了 由 SCAD A 控 制 的 所 有 各 个 ISaGRAF 变 量 建 立 虚 拟 Modbus 总 线 图 。 “工 具 / Modbus SCADA 寻 址 图” 命 令 对 于 快 捷 产 生 一 个 带 有 应 用 程 序 变 量 的 虚 拟 Mod 总 线 图 是 非 常 有 用 的 。

制 图 工 具 中 显 示 两 个 一 览 表 。 上 面 的 一 览 表 是 显 示 已 经 编 入 图 内 的 变 量 情 况 ( 变 量 都 具 有 网 络 地 址 ) 的 Mod 总 线 图 中 的 一 个 段 ( 共 4096 个 位 置 ) 。 下 面 的 一 览 表 用 来 显 示 没 有 编 入 图 内 的 变 量 ( 即 没 有 定 义 网 络 地 址 的 变 量 ) 的 情 况 。 “0” 地 址 不 能 用 于 变 量 制 图 。

使 用 “编 辑” 菜 单 中 的 “制 图” 命 令 和 “移 动” 命 令 ， 可 将 变 量 从 一 个 一 览 表 移 动 到 另 一 个 一 览 表 之 中 。 同 样 的 动 作 也 可 由 双 击 一 个 一 览 表 中 的 变 量 符 号 ， 并 将 这 个 变 量 符 号 送 到 另 一 个 一 览 表 的 操 作 来 完 成 。 用 户 可 以 随 时 使 用 “段” 按 钮 ， 下 拉 一 览 表 来 观 察 寻 址 图 中 其 它 段 的 情 况 。

“选 项” 菜 单 中 的 命 令 可 用 于 随 时 显 示 十 进 制 或 十 六 进 制 的 网 络 地 址。

“编 辑 / 查 找” 命 令 用 来 检 索 已 声 明 的 变 量 ， 不 管 这 个 变 量 是 否 已 经 制 图 ．

### 与 其 他 应 用 程 序 交 换 信 息

为 了 同 其 它 应 用 程 序 ， 比 如 字 处 理 、 电 子 表 格 、 数 据 库 管 理 等 软 件 交 换 信 息 ， ISaGRAF 系 统 的 字 典 编 辑 工 具 提 供 了 输 入 ／ 输 出 功 能 。 这 些 输 入 / 输 出 命 令 均 放 置 在 “工 具” 菜 单 中 。 “输 出 文 本” 命 令 将 建 立 一 个 纯 ASCII 文 本 的 格 式 描 述 域 ， 用 以 描 述 一 系 列 的 编 辑 对 象 ， 并 将 文 本 存 贮 在 Windows 剪 贴 板 或 存 在 一 个 文 件 中 。   这 些 数 据 信 息 可 以 由 其 它 应 用 程 序 使 用 。 “输 入 文 本” 命 令 则 以 纯 ASCII 文 本 格 式 输 入 变 量 的 说 明 描 述 域 ， 并 将 其 存 贮 在 Windows 剪 贴 板 或 存 在 一 个 文 件 中 ， 并 且 用 刚 输 入 的 说 明 描 述 域 对 正 在 编 辑 的 一 览 表 进 行 更 新 。 其 它 应 用 程 序 也 生 成 类 似 的 数 据 信 息。

输 出 数 据

执 行 “输 出 文 本” 命 令 时 ， 会 出 现 “输 出” 对 话 框 ， 这 个 对 话 框 使 用 户 可 以 控 制 输 出 结 构 。

如 果 “完 整 列 表” 选 项 被 选 中 ， 表 明 完 整 的 编 辑 一 览 表 已 经 输 出 。 在 这 种 情 况 下 ， 系 统 将 忽 略 当 前 的 选 择 。 如 果 “选 择 变 量” 选 项 被 选 中 ， 表 明 只 输 出 高 亮 的 变 量 。

如 果 “剪 贴 板” 选 项 被 选 中 ， 输 出 信 息 将 以 纯ASCII 文 本 的 格 式 存 储 到Windows 的 剪 贴 板 中 。 这 个 文 本 随 后 可 用 “ 粘 贴 ” 命 令 粘 到 其 他 应 用 程 序 中 去 。 如 果 “文 件” 选 项 被 选 中 ， 输 出 的 文 本 将 被 存 到 一 个 ASCII 码 文 件 中。 应 输 入 这 个 ASCII 码 文 件 的 完 整 的 路 径 名 。 “浏 览” 命 令 可 用 于 寻 找 已 存 在 的 路 径 名 。

然 后 用 户 可 以 选 择 输 出 文 本 的 格 式 。 可 使 用 的 文 本 格 式 在 以 后 的 章 节 中 说 明 。 按 下 “确 认” 按 钮 开 始 执 行 输 出 功 能 。 按 下 “取 消” 按 钮 关 闭 对 话 框 ， 从 输 出 命 令 中 退 出 。

所 有 被 选 中 的 描 述 域 ， 都 按 照 标 准 的 声 明 顺 序 ， 存 储 在 输 出 文 本 之 中 。 输 出 文 本 的 第 一 行 中 包 含 所 选 中 的 描 述 域 的 名 称 。 每 个 对 象 都 用 输 出 文 本 中 的 一 行 来 描 述 。 “行 结 束” 分 隔 符 是 标 准 MS-DOS 顺 序 “0d-0a” 。 按 下 “关 键 字” 按 钮 ， 可 以 对 输 出 文 本 的 第 一 行 中 用 于 标 识 描 述 域 的 名 称 进 行 修 改 。 这 个 命 令 将 在 以 后 的 章 节 中 进 行 说 明 。

输 入 数 据

执 行 “输 入 文 本” 命 令 时 ， 会 出 现 “输 入” 对 话 框 ， 这 个 对 话 框 使 得 用 户 可 以 控 制 输 入 结 构 。

如 果 “剪 贴 板” 选 项 被 选 中 ， 系 统 可 以 从 Windows 剪 贴 板 上 读 到 纯 ASCII 文 本 格 式 的 输 入 信 息 。 如 果 “文 件” 选 项 被 选 中 ， 系 统 将 从 一 个 ASCII 码 文 件 中 读 出 输 出 的 文 本 。 应 输 入 这 个 ASCII 码 文 件 的 完 整 的 路 径 名 。 “浏 览” 命 令用 来 寻 找 已 存 在 的 路 径 名。

输 入 函 数 可 以 自 动 识 别 输 入 文 本 所 用 的 格 式 ( 即 分 隔 符 ) 。 这 些 可 使 用 的 格 式 将 在 以 后 的 章 节 中 描 述 。 按 下 “确 认” 按 钮 ， 执 行 输 入 数 据 。 按 下 “取 消” 按 钮 ， 将 关 闭 对 话 框 ， 从 输 入 命 令 中 退 出 。 按 下 “关 键 字” 按 钮 ， 可 以 对 输 入 文 本 的 第 一 行 中 用 于 标 识 描 述 域 的 描 述 域 名 称 进 行 修 改 。 这 个 命 令 将 在 以 后 的 章 节 中 进 行 说 明。

输 入 文 本 的 第 一 行 必 须 包 含 描 述 域 的 名 称 ， 这 些 描 述 域 按 照 下 列 行 的 顺 序 排 列 。 每 个 项 目 都 用 输 入 文 本 中 的 一 行 来 描 述 。 “行 结 束” 分 隔 符 是 标 准 MS-DOS 顺 序 “0d-0a” 。 描 述 域 可 按 任 何 顺 序 出 现 。 如 果 有 些 描 述 域 丢 失 了 ， 系 统 将 自 动 地 以 缺 省 值 填 补 到 输 入 对 象 描 述 域 中 去 。 如 果 输 入 对 象 已 在 编 辑 一 览 表 中 存 在 ， 用 户 应 须 确 认 对 输 入 对 象 的 覆 写 。 随 后 用 项 目 的 说 明 来 更 新 输 入 描 述 域 。 如 果 有 些 描 述 域 丢 失 ， 在 项 目 说 明 中 不 能 更 新 这 些 描 述 域。

可 用 的 文 本 格 式

下 面 是 输 出 命 令 可 使 用 的 格 式 一 览 表 。 输 入 命 令 会 自 动 识 别 这 些 格 式 。

- 制 表 分 隔 符

描 述:	描 述 域 由 制 表 符 分 隔。

例 如:	名 称	特 征	注 释

级 别	内 存 变 量	内 部 计 算 的 水 位

报 警1	输 出 变 量	主 报 警 输 出 变 量

- 逗 号 分 隔 符

描 述:	描 述 域 由 逗 号 分 隔。

例 如:	名 称， 特 征， 注 释

级 别， 内 存 变 量， 内 部 计 算 的 水 位

报 警 1， 输 出 变 量， 主 报 警 输 出 变 量

- 分 号 分 隔 符

描 述:	描 述 域 由 分 号 分 隔。

例 如:	名 称 ； 特 征； 注 释

级 别 ； 内 存 变 量 ； 内 部 计 算 的 水 位

报 警 1； 输 出 变 量 ； 主 报 警 输 出 变 量

- 逗 号 和 引 号

描 述:	描 述 域 由 逗 号 分 隔。

每 个 描 述 域 写 在 引 号 内。

例 如:	“名 称” , “ 特 征 ” , “ 注 释 ”

“级 别”, “内 存 变 量”, “内 部 计 算 水 位”

“报 警 1”, “输 出 变 量”, “主 报 警 输 出 变 量”

关 键 字

按 下 “关 键 字” 按 钮 ， 就 可 以 对 位 于 输 入 文 件 或 输 出 文 件 第 一 行 用 来 标 识 描 述 域 的 描 述 域 名 称 进 行 修 改 。 屏 幕 窗 口 中 显 示 出 与 对 象 域 一 览 表 以 及 与 之 相 关 的 关 键 字 。 用 户 可 在 关 键 字 一 览 表 中 选 择 一 个 描 述 域 后 ， 按 下 “ 修 改” 按 钮 ，以 修 改 一 个 关 键 字。按 下 “缺 省” 按 钮 ， 系 统 将 恢 复 关 键 字 的 初 始 一 览 表 。 关 键 字 的 命 名 必 须 符 合 下 列 规 则 ：

- 名 称 不 得 超 过 16 个 字 符

- 第 一 个 字 符 必 须 是 字 母

- 以 后 的 字 符 必 须 是 字 母、数 字 或 下 划 线 ‘_’ 字 符

- 不 同 的 关 键 字 不 能 采 用 相 同 的 名 称

以 下 是 ISaGRAF 使 用 的 标 准 关 键 字：

对 象 名	关 键 字 名 称

文 本 注 释	注释

网 络 地 址	地址

属 性 (内 部、 输 入、 输 出)	特 征

布 尔 '假' 字 符 串	假

布 尔 '真' 字 符 串	真

模 拟 格 式 ( 实 型 或 整 型 )	格 式

模 拟 量 单 位 字 符 串	单 位

模 拟 转 换 名	转 换

信 息 型 变 量 最 大 长 度	最 大 长 度

功 能 块 库 类 型	库

定 义 字 等 价 运 算 符	等 价

内 部 属 性	内 部

输 入 属 性	输 入

输 出 属 性	输 出

常 量 属 性	常 量

实 型 模 拟 格 式	实 型

整 型 模 拟 格 式	整 型 (同 3.2)

## 输 入 / 输 出 连 接 编 辑 器 的 使 用

输 入 / 输 出 连 接 操 作 的 目 的 是：在 应 用 程 序 的 输 入 / 输 出 变 量 与 安 装 在 目 标 设 备 上 的 输 入 / 输 出 板 上 的 物 理 通 道 之 间 建 立 逻 辑 连 接 。 为 了 建 立 这 样 的 连 接 ， 用 户 必 须 检 查 并 且 设 置 目 标 设 备 上 所 有 的 输 入 / 输 出 插 板 ， 将 输 入 / 输 出 变 量 连 接 在 在 相 应 的 输 入 / 输 出 通 道 上。

编 辑 窗 口 左 边 表 格 中 显 示 出 带 有 插 板 槽 的 目 标 设 备 的 机 柜 。 插 板 槽 可 以 是 空 的 ， 也 可 以 插 入 一 块 输 入 / 输 出 插 板 或 一 个 综 合 设 备 。 每 个 插 板 槽 用 一 个 序 号 来 标 识 。 一 个 机 柜 内 最 多 可 插255 块 插 板。 编 辑 窗 口 右 边 表 格 中 显 示 输 入/输 出 插 板 的 参 数 和 与 选 定 的 输 入 / 输 出 插 板 相 关 的 变 量 。 一 块 输 入/输 出 插 板 最 多 可 有128 个 输 入 / 输 出 通 道 。 但 单 个 输 入 / 输 出 插 板 的 总 数 ( 包 括 单 个 设 备 和 综 合 设 备 板 ) 不 能 超 过 255 个 。

图 标

在 前 面 板 上 显 示 的 各 个 图 标 ，是 可 以 连 接 到 插 板 通 道 上 变 量 的 类 型 和 特 征 。ISaGRAF 系 统 不 允 许 同 一 块 插 板 上 的 连 接 不 同 类 型 的 变 量 。 下 面 是 所 用 图 标 的 含 义：

布 尔 型 变 量

整 型 / 实 型 (两 种 可 以 连 接 的 变 量) 变 量

信 息 变 量

输 入 变 量 － 没 有 接 通 的 通 道

输 出 变 量 － 没 有 接 通 的 通 道

输 入 变 量 － 至 少 连 接 一 个 通 道

输 出 变 量 － 至 少 连 接 一 个 通 道

下 面 的 图 标 用 来 表 示 插 在 插 板 槽 中 的 I / O 设 备 的 类 型 ：

综 合 输 入 / 输 出 设 备

实 际 输 入 / 输 出 插 板

虚 拟 输 入 / 输 出 插 板

下 面 的 图 标 用 来 表 示 参 数 或 通 道 的 情 况 ：

插 板 参 数

空 闲 通 道

被 接 通 的 通 道

在 列 表 中 移 动 插 板 位 置

使 用 工 具 条 中 的 按 钮 或 “编 辑 / 上 移 板 / 下 移” 菜 单 中 的 命 令 ， 可 以 将 选 定 的 I/O 插 板 在 主 表 格 中 向 上 移 动 或 向 下 移 动 一 行。 “编 辑 / 插 入 槽” 命 令 可 以 在 当 前 位 置 上 再 插 入 一 个 空 插 槽。

### 定 义 输 入 / 输 出 插 板

“编 辑” 菜 单 中 包 含 了 定 义 所 选 定 的 插 板 ( 即 建 立 插 板 参 数 ) 以 及 将 输 入 / 输 出 变 量 与 其 各 自 通 道 相 连 接 的 基 本 命 令 。

选 择 输 入 / 输 出 插 板 的 类 型

在 把 输 入 / 输 出 变 量 连 接 到 插 板 之 前 ， 必 须 输 入 这 块 插 板 的 特 征 。 这 时 可 以 使 用 ISaGRAF 工 作 台 中 的 预 定 义 插 板 库 。 这 个 库 文 件 被 一 台 或 多 台 输 入/输 出 设 备 供 货 商 编 译 过。 “编 辑 / 设 置 板 / 设 备” 命 令 可 以 用 于 设 立 插 板 标 识 特 征 。 这 个 命 令 也 可 用 于 从 ISaGRAF 库 中 选 择 一 个 单 一 的 插 板 或 者 综 合 设 备 。 采 用 双 击 某 一 个 插 槽 ， 来 设 置 相 应 的 插 板 或 设 备 ， 也 是 可 行 的 。

所 有 单 一 插 板 上 的 各 个 通 道 都 具 有 相 同 的 类 型 ( 如 布 尔 变 量 、整 型/实 型 变 量或 信 息 变 量 等) 和 方 向 (如 输 入 或 输 出) 。 在 输 入/输 出 连 接 时 ， 不 对 实 型 变 量 和 整 型 变 量 进 行 区 分 。 综 合 输 入 / 输 出 设 备 表 示 它 是 一 台 具 有 不 同 类 型 和 方 向 通 道 的 输 入 / 输 出 设 备 。 一 台 综 合 输 入/输 出 设 备 表示为 若 干 块 单 一 输 入/输 出 插 板 的 一 览 表 。 但 它 仍 仅 占 机 架 列 表 中 的 一 个 插 槽 。

删 除 插 板

“编 辑 / 删 除 插 槽” 命 令 用 来 删 除 当 前 已 选 定 的 插 板 或 输 入/输 出 设 备 。 如 果 变 量 已 经 连 到 相 应 的 通 道 上，当 清 除 板 槽 时 ， 将 自 动 切 断 这 种 连 接。

实 际 插 板 和 虚 拟 插 板

“编 辑/实 际 插 板 和 虚 拟 插 板” 命 令 用 来 设 定 所 选 定 的 插 板 或 综 合 输 入/输 出 设 备 的 有 效 性。 下 列 图 标 用 来 显 示 插 板 的 有 效 性 ：

实 际 输 入 / 输 出 插 板

虚 拟 输 入 / 输 出 插 板

在 “实 际 模 式” 中 ， 输 入/输 出 变 量 直 接 连 到 相 应 的 输 入/输 出 设 备 上 。 应 用 程 序 中 对 输 入 或 输 出 装 置 的 操 作 也 直 接 作 用 于 相 应 实 际 输 入/输 出 设 备 的 输 入 或 输 出 环 境 中 。 但 准 确 地 说 ， 在 “虚 拟 模 式” 中 ， 输 入/输 出 变 量 只 是 作 为 内 部 变 量 来 处 理 的 。 诊 断 器 可 以 对 这 些 输 入/输 出 变 量 进 行 读 操 作 或 更 新 操 作 ， 使 用 户 可 以 对 这 些 I/O 变 量 进 行 仿 真 处 理 ， 但 并 非 建 立 起 实 际 的 连 接。

技 术 说 明

“工 具 / 技 术 说 明” 命 令 显 示 所 选 定 的 插 板 或 综 合 设 备 上 的 在 线 用 户 指 南 。 插 板 技 术 说 明 是 由 输 入/输 出 插 板 的 供 应 商 编 写 的 。 技 术 说 明 中 包 括 了 有 关 输 入/输 出 插 板 管 理 的 全 部 信 息 ， 并 且 说 明 了 输 入/输 出 插 板 参 数 的 含 义。

删 除 被 连 接 的 变 量

“工 具 / 删 除 被 连 接 的 变 量” 命 令 用 于 删 除 全 部 已 经 连 接 到 选 定 插 板 上 的 输 入 / 输 出 变 量。

为 空 通 道 定 义 注 释

已 经 声 明 的 输 入/输 出 变 量 的 注 释 文 本 与 变 量 名 一 起 被 显 示 在 输 入/输 出 板 的 一 览 表 中 。 由 于 I S a G R A F 系 统 允 许 使 用 直 接 显 示 变 量   (显 示 变 量 以 % 为 标 记) ， 所 以 注 释 也 可 用 于 空 通 道 。 可 以 使 用 “工 具 / 设 置 通 道 注 释” 命 令 为 在 当 前 插 板 一 览 表 选 定 的 空 通 道 输 入 注 释 。 但 这 个 命 令 不 能 用 来 改 变 在 项 目 字 典 中 声 明 的 输 入 / 输 出 变 量 的 注 释。

### 设 置 插 板 参 数

用 户 可 以 采 用 双 击 屏 幕 右 边 表 格 中 该 参 数 名 的 方 法 ，来 设 置 插 板 参 数 值 。 也 可 以 选 择 “编 辑” 菜 单 的 “设 置 通 道 / 参 数” 命 令 来 选 择 参 数 (使 选 中 的 参 数 变 为 高 亮) 。 参 数 在 右 边 一 览 表 的 开 始 处 列 出。 下 列 图 标 用 于 在 列 表 中 表 示 插 板 参 数：

插 板 参 数

插 板 参 数 的 含 义 和 参 数 的 输 入 格 式 是 由 相 应 的 输 入 / 输 出 板 或 设 备 供 应 商 设 计 的 。 用 户 为 了 获 得 更 多 有 关 插 板 参 数 的 信 息 ， 可 以 使 用 “工 具/技 术 说 明” 命 令 或 参 考 硬 件 手 册。

### 连 接 变 量

用 户 可 以 采 用 双 击 屏 幕 右 边 表 格 中 参 数 名 的 方 法 来 设 置 通 道 连 接 参 数 。 也 可 以 选 择 “编 辑/设 置 通 道 / 参 数” 命 令 来 选 择 参 数 (使 选 中 的 参 数 变 为 高 亮) 。 下 列 图 标 用 于 表 示 通 道 特 征：

空 通 道

被 连 接 的 通 道

这 个 一 览 表 中 了 包 含 全 部 与 所 选 定 插 板 的 类 型 和 方 向 相 匹 配 的 变 量 。 只 有 那 些 还 没 有 被 连 接 的 变 量 在 此 列 出 。 “连 接” 按 钮 用 于 将 在 一 览 表 中 选 定 的 变 量 连 接 到 选 定 通 道 上 。 “断 开” 按 钮 则 用 于 从 选 定 的 通 道 删 除 (切 断) 变 量 。 “下 一 个” 和 “上 一 个” 按 钮 用 于 选 择 输 入 / 输 出 插 板 上 的 其 它 通 道 。 所 选 定 的 通 道 的 位 置 总 是 显 示 在 对 话 框 标 题 内。

### 可 直 接 显 示 的 变 量

空 通 道 是 那 些 没 有 与 已 经 声 明 的 输 入/输 出 变 量 相 连 接 的 通 道。ISaGRAF 允 许 用 户 在 源 程 序 中 使 用 可 直 接 显 示 的 变 量 来 描 述 一 个 空 通 道 。 可 直 接 显 示 的 变 量 的 变 量 名 总 是 以 字 符 "%" 开 始 。

以 下 是 用 于 单 个 插 板 通 道 的 可 直 接 显 示 的 变 量 的 命 名 规 定 。 "s" 是 插 板 上 的 板 槽 号。"c" 是 通 道 号。

%IXs.c	布 尔 型 变 量 输 入 插 板 的 空 通 道

%IDs.c	整 型 变 量 输 入 插 板 的 空 通 道

%ISs.c	信 息 型 变 量 输 入 插 板 的 空 通 道

%QXs.c	布 尔 型 变 量 输 出 插 板 的 空 通 道

%QDs.c	整 型 变 量 输 出 插 板 的 空 通 道

%QSs.c	信 息 型 变 量 输 出 插 板 的 空 通 道

以 下 是 用 于 综 合 设 备 通 道 的 可 直 接 显 示 的 变 量 的 命 名 规 定 。 "s" 是 设 备 的 板 槽 号。"b" 是 在 综 合 设 备 内 独 立 插 板 号。"c" 是 通 道 号。

%IXs.b.c	布 尔 型 变 量 输 入 插 板 的 空 通 道

%IDs.b.c	整 型 变 量 输 入 插 板 的 空 通 道

%ISs.b.c	信 息 型 变 量 输 入 插 板 的 空 通 道

%QXs.b.c	布 尔 型 变 量 输 出 插 板 的 空 通 道

%QDs.b.c	整 型 变 量 输 出 插 板 的 空 通 道

%QSs.b.c	信 息 型 变 量 输 出 插 板 的 空 通 道

例 子 如 下：

%QX1.6	插 板 #1 (布 尔 型 变 量 输 出) 的 第 六 通 道

%ID2.1.7	设 备 #2 上 插 板 #1 (整 型 变 量 输 入) 的 第 七 通 道

可 直 接 显 示 的 变 量 不 能 是 实 型 变 量。

### 编 号

使 用 “选 项 / 编 号” 命 令 可 以 设 置 编 号 协 议 。 用 户 可 以 在 下 面 的 对 话 框 中 ， 指 定 第 一 个 板 槽 的 编 号 以 及 每 一 块 插 板 的 第 一 个 通 道 所 使 用 的 编 号 ：

板 槽 的 编 号 从0 开 始 ，通 道 的 编 号 从1 开 始 。 这 是 系 统 的 缺 省 值。

警 告：在 编 号 协 议 已 经 对 可 直 接 显 示 的 变 量 所 使 用 的 符 号 起 作 用 时 ， 改 变 这 个 协 议 必 须 非 常 小 心 。 假 如 在 已 存 在 的 程 序 中 使 用 可 直 接 显 示 的 输 入/输 出 变 量 ， 可 能 会 产 生 编 译 错 误 。

### 设 置 单 独 保 护

ISaGRAF 工 作 台 提 供 了 一 个 完 整 的 以 层 次 口 令 为 基 础 的 数 据 保 护 系 统 。 输 入/输 出 连 接 设 置 等 都 可 以 受 到 口 令 的 全 面 保 护 。 另 外 ， ISaGRAF 还 允 许 用 户 为 变 量 和 通 道 设 置 单 独 保 护 。 假 设：

各 个 口 令 已 经 在 口 令 定 义 系 统 (即 使 用 项 目 管 理 器 窗 口 中 的 “项 目/设 口 令” 命 令) 中 定 义 完 毕 ， 这 样 所 对 应 的 各 个 保 护 级 别 就 可 以 用 于 单 独 保 护 。

- 用 户 可 以 使 用 比 全 局 I/O 具 有 更 高 优 先 级 的 保 护 级 别，进 行 变 量 的 单 独 保 护。

当 变 量 和 通 道 设 置 受 到 单 独 保 护 时 ， 在 输 入 / 输 出 连 接 窗 口 中 ， 受 保 护 对 象 的 名 字 边 会 有   一 个 小 图 标 。

使 用 代 码 窗 口 或 输 入 / 输 出 连 接 窗 口 中 “编 辑” 菜 单 中 的 “加 保 护” 和 “删 除 保 护” 命 令 ， 可 以 对 选 定 的 变 量 或 通 道 进 行 单 独 保 护 的 设 置 或 删 除 。 “加 保 护” 和 “删 除 保 护” 这 两 条 命 令 要 求 用 户 输 入 一 个 有 效 的 口 令 ， 使 保 护 级 别 与 变 量 或 通 道 联 系 起 来 。 因 此 ， 在 每 次 用 户 想 要 改 变 带 有 单 独 保 护 的 变 量 或 连 接 通 道 设 置 时 ，必 须 先 输 入 具 有 足 够 优 先 级 别 的 口 令。

警 告：如 果 一 个 变 量 或 通 道 设 置 受 到 保 护 ， 而 相 应 的 口 令 从 保 护 系 统 中 被 删 除 ， 并 且 没 有 定 义 更 高 级 的 口 令 ， 则 这 个 变 量 或 通 道 设 置 不 能 进 行 任 何 改 动 ， 除 非 定 义 了 具 有 一 定 级 别 的 新 口 令。

## 转 换 表 的 生 成

IsaGRAF 工 作 平 台 允 许 用 户 生 成 转 换 表。 转 换 表 是 用 来 定 义 模 拟 转 换 点 的 集 合 。 它 用 于 模 拟 输 入 或 输 出 变 量 ， 它 的 作 用 是 在 电 量 值 ( 即 从 输 入 传 感 器 读 入 的 数 值 或 送 到 输 出 设 备 的 数 值 ) 与 物 理 值 ( 应 用 程 序 编 程 所 用 的 数 值 ) 之 间 建 立 起 比 例 关 系 。

转 换 表 可 以 由 ISaGRAF 字 典 窗 口 中 的 "工 具 / 转 换" 命 令 启 动 的 对 话 框，进 行 编 辑。

一 个 已 定 义 的 转 换 表 可 以 用 来 过 滤 有 关 选 定 项 目 的 任 何 输 入 模 拟 变 量 或 输 出 模 拟 变 量 的 数 值 。 使 用 ISaGRAF 字 典 ，变 量 声 明 编 辑 器 中 的 命 令 ， 可 以 将 转 换 表 和 变 量 连 接 在 一 起 。 然 后 应 选 定 输 入 或 输 出 模 拟 变 量 ， 编 辑 变 量 的 参 数 。 但 一 个 变 量 不 能 连 接 到 还 没 有 定 义 的 转 换 表 上 。

### 主 命 令

“转 换 表” 对 话 框 可 以 显 示 已 定 义 的 转 换 表 的 一 览 表， 也 包 括 了 一 些 主 命 令 按 钮 ， 用 以 进 行 编 辑 已 存 在 的 转 换 表 ( 定 义 表 中 的 输 入 / 输 出 点 )、 建 立 新 转 换 表 ， 转 换 表 重 新 命 名 或 删 除 转 换 表 等 项 操 作。

按 下 “转 换 表” 对 话 框 中 的 “确 认” 键 可 以 退 出 对 话 框 ，并 将 进 行 过 的 操 作 存 在 盘 上。

建 立 新 表

“新 建” 命 令 可 使 用 户 建 立 新 的 转 换 表 。 每 个 项 目 最 多 可 以 建 立 127 张 转 换 表 。 只 有 使 用 过 的 转 换 表 ( 这 个 转 换 表 与 模 拟 变 量 相 连 ) 才 可 插 入 到 应 用 程 序 的 可 执 行 代 码 之 中 。 命 名 一 个 转 换 表 必 须 按 照 下 列 规 则：

- 变 量 名 不 能 超 过 16 个 字 符

- 第 一 个 字 符 必 须 是 字 母

- 后 面 的 字 符 可 以 是 字 母、数 字 或 下 划 线' _ '

- 转 换 表 名 是 大 小 写 无 关 的

修 改 转 换 表 内 容

“编 辑” 命 令 用 于 对 一 览 表 中 选 定 的 转 换 点 进 行 输 入 。 也 可 采 用 双 击 转 换 表 名 的 方 法 对 转 换 点 进 行 输 入 。 生 成 一 个 新 转 换 表 时 将 自 动 调 用 “编 辑” 命 令 。 一 张 转 换 表 必 须 至 少 输 入 两 个 转 换 点。

### 转 换 表 中 的 入 点

“编 辑” 对 话 框 允 许 用 户 定 义 转 换 表 中 的 转 换 点 。 在 这 个 对 话 框 的 左 侧 显 示 已 经 定 义 过 的 转 换 点 的 一 览 表 。 对 话 框 的 右 下 角 以 图 形 曲 线 的 方 式 显 示 已 定 义 的 转 换 表 。 可 以 使 用 对 话 框 中 的 命 令 输 入 各 个 点 。 用 户 必 须 遵 守 本 节 末 所 讲 述 的 几 条 点 定 义 编 号 规 则 。 左 侧 框 中 总 是 包 含 当 前 编 辑 的 转 换 表 中 已 存 在 点 的 一 览 表 。 左 边 列 显 示 这 些 点 的 电 量 值 ( 外 部 值 ) 。 右 边 列 显 示 这 些 点 的 物 理 值 ( 内 部 值 ) 。 为 了 修 改 这 些 点 的 数 值 或 为 了 清 除 ( 删 除 ) 这 些 点 ， 用 户 必 须 在 一 览 表 中 选 择 该 点 。 一 览 表 的 最 后 选 择 (“...   ...“) 可 用 于 定 义 一 个 新 点 。 右 下 角 的 框 以 图 形 曲 线 的 方 式 显 示 当 前 正 在 编 辑 的 转 换 表 。 由 于 显 示 的 是 曲 线 的 比 例 关 系 ， 所 以 图 形 没 有 显 示 坐 标 轴 和 坐 标 。 在 快 捷 检 查 曲 线 定 义 是 否 合 适 时 ， 这 种 表 示 方 式 是 很 有 用 的。

定 义 新 点

在 定 义 一 个 新 点 时 ， 可 在 转 换 点 的 一 览 表 上 选 择 最 后 输 入(“...   ...“) 。 开 始 定 义 新 转 换 表 时 ， 使 用 缺 省 模 式 。 用 户 必 须 为 每 个 点 输 入 电 量 值 ( 外 部 值 ) 和 物 理 值 ( 内 部 值 ) 两 个 数 值 。 这 些 数 值 将 以 单 精 度 浮 点 数 的 形 式 存 储 起 来 。 请 记 住 ：定 义 一 条 曲 线 必 须 至 少 输 入 两 个 点 。 当 这 些 点 的 电 量 值 ( 外 部 值 ) 和 物 理 值 ( 内 部 值 ) 都 输 入 之 后 ， 按 下 “存 储” 按 钮 ， 就 可 以 把 这 些 点 添 加 到 转 换 表 中 。 每 一 个 转 换 表 最 多 可 定 义 32 个 点。

修 改 转 换 点

如 要 修 改 已 存 在 的 转 换 点 ， 首 先 要 在 转 换 一 览 表 中 选 择 这 个 点 ， 然 后 输 入 点 上 新 的 电 量 值 ( 外 部 值 ) 和 物 理 值 ( 内 部 值 ) 。 这 些 数 值 将 以 单 精 度 浮 点 数 的 形 式 存 储 起 来 。 当 两 个 值 都 输 入 完 毕 后 ， 按 下 “存 储” 按 钮 ， 转 换 表 中 的 该 点 的 数 据 就 被 更 新 了。

清 除 转 换 点

按 下“清 除” 按 钮，可 以 从 转 换 一 览 表 中 清 除 已 被 选 中 的 现 存 点 。 请 记 住： 定 义 一 条 曲 线 必 须 至 少 输 入 两 个 点 。

### 规 则 和 限 制

在 定 义 一 个 转 换 表 时 ， 必 须 遵 守 下 面 的 规 则 。 转 换 表 可 用 来 转 换 输 入 和 输出 模 拟 变 量：

- 两 个 点 不 能 被 定 义 为 同 一 个 电 量 值

- 曲 线 必 须 连 续 上 升 或 连 续 下 降

- 两 个 点 不 能 被 定 义 为 同 一 个 物 理 值

在 为 一 个 项 目 定 义 转 换 表 时 ， 也 应 遵 守 下 面 的 限 制 ：

- 在 同 一 项 目 中 ， 定 义 的 转 换 表 不 能 多 于 127 个 。

- 在 同 一 转 换 表 中 ， 定 义 的 点 不 能 多 于 32 个。

## 使 用 代 码 生 成 器

代 码 生 成 窗 口 由 其 它 ISaGRAF 工 作 台 窗 口 的 “校 验” 和 “制 作” 命 令 自 动 打 开 。 当 所 需 要 的 代 码 生 成 操 作 结 束 时 ， 代 码 生 成 窗 口 不 会 自 动 关 闭 ， 这 样 用 户 仍 能 从 窗 口 菜 单 使 用 所 有 的 代 码 生 成 命 令 和 选 项 。

### 主 命 令

“文 件” 菜 单 包 括 检 查 程 序 语 法 和 代 码 生 成 的 命 令。

制 作 应 用 程 序 代 码

“制 作” 命 令 建 立 该 项 目 的 所 有 代 码。 在 产 生 任 何 代 码 之 前， 该 命 令 检 查 声 明 语 句 和 程 序 的 语 法 。 在 编 译 单 个 程 序 时 无 法 检 测 到 的 任 何 错 误 在 代 码 生 成 时 被 检 测 到 。 这 种 情 况 适 用 于 变 换 表 ， 输 入 / 输 出 变 量 连 接 以 及 与 库 之 间 的 链 接 。 当 检 测 到 错 误 时 ， 代 码 生 成 程 序 暂 停 对 一 个 程 序 的 编 译 。 在 继 续 执 行 代 码 生 成 程 序 之 前 必 须 修 正 该 程 序 。 自 上 一 次 “校 验” 操 作 以 来 被 检 查 的 程 序 ( 未 检 测 到 错 误 ) 和 尚 未 修 改 的 程 序 不 能 被 重 新 编 译。 变 量 声 明 语 句 的 校 验 和 应 用 程 序 的 相 关 检 查 总 是 被 处 理。 在 检 查 程 序 时， 敲 击 ESCAPE 键 可 以 停 止 “制 作” 操 作。

注 意:	 如 果 程 序 的 一 个 局 部 变 量 声 明 已 被 修 改 ， 则 该 程 序 被 校 验 。 如 果 一 个 全 局 变 量 已 被 修 改 ， 则 校 验 所 有 的 程 序。

检 查 程 序 语 法

“校 验 程 序” 命 令 允 许 用 户 只 能 校 验 一 个 程 序。 即 使 从 上 一 次 校 验 以 来 所 选 程 序 未 被 修 改， 该 程 序 仍 被 编 译。

“校 验 字 典” 命 令 允 许 用 户 校 验 项 目 的 所 有 变 量 的 声 明 。

“校 验 所 有 程 序” 命 令 检 查 项 目 的 所 有 程 序 的 语 法， 即 使 它 们 中 的 一 些 程 序 未 被 修 改 。 当 某 个 程 序 被 检 测 出 一 个 错 误 时， 该 命 令 不 中 止 （执 行）。 该 功 能 可 用 于 给 项 目 程 序 中 的 所 有 错 误 生 成 一 个 完 整 的 表 。 敲 击 ESCAPE 键 可 停 止 该 命 令 的 执 行。

仿 真 一 个 修 改

“尝 试” 命 令 仿 真 所 有 项 目 程 序 的 一 个 修 改， 这 样 ， 在 下 一 次 “制 作” 操 作 时 所 有 程 序 均 被 校 验 。 “打 开” 命 令 用 于 打 开 最 后 被 校 验 的 程 序 。 该 命 令 对 于 直 接 进 入 已 被 检 测 到 语 法 错 误 的 一 个 程 序 是 非 常 有 用 的 。

### 编 译 程 序 的 选 项

“编 译 程 序 选 项” 命 令 用 于 建 立 由 ISaGRAF 代 码 生 成 器 使 用 的 主 要 参 数 ， 以 便 产 生 和 优 化 目 标 代 码。 该 命 令 的 目 的 是 根 据 相 应 的 ISaGRAF 目 标 选 择 必 须 生 成 的 代 码 类 型 ， 并 根 据 所 期 望 的 编 译 时 间 和 应 用 程 序 运 行 时 间 所 提 出 的 要 求 建 立 优 化 参 数 。

“上 载” 按 钮 打 开 第 二 个 对 话 框 ， 该 对 话 框 带 有 能 够 把 压 缩 后 的 源 代 码 嵌 入 下 载 代 码 的 其 它 选 项 ， 以 便 实 现 “上 载” 功 能 。 有 关 这 方 面 的 进 一 步 解 释 请 查 阅 “上 载” 资 料。

选 择 目 标

上 面 的 表 是 显 示 能 生 成 的 、 可 供 选 用 的 目 标 代 码 表 ， 符 号 “> >” 用 于 指 出 所 选 择 的 目 标 。 ISaGRAF 代 码 生 成 器 在 同 一 个 编 译 操 作 中 可 以 产 生 3 种 不 同 的 代 码。 根 据 你 的 目 标 硬 件 使 用 “选 择” 和 “不 选” 按 钮 设 置 所 需 要 的 目 标 代 码 表。 以 下 是 标 准 的 ISaGRAF 目 标：

SIMULATE:	此 代 码 供 工 作 台 上 的 ISaGRAF 仿 真 器 使 用。 如 果 该 目 标 没 有 被 选 择 用 于 产 生 应 用 程 序 代 码 ， 则 仿 真 器 不 能 运 行。

ISA86M:	它 是 一 个 供 安 装 在 Intel 处 理 器 上 ISaGRAF 内 核 使 用 的 TIC 代 码 ( 独 立 于 目 标 的 代 码 )。 处 理 器 类 型 仅 与 已 生 成 的 代 码 的 位 顺 序 有 关。

ISA68M:	它 是 一 个 供 安 装 在 Motorola 处 理 器 上 ISaGRAF 内 核 使 用 的 TIC 代 码 (独 立 于 目 标 的 代 码)。 处 理 器 的 类 型 仅 与 已 生 成 的 代 码 的 位（byte）顺 序 有 关。

SCC:	选 择 该 目 标 使 ISaGRAF 编 译 程 序 产 生 结 构 化 的 “C” 语 言 源 代 码， 该 代 码 将 被 编 译 并 与 ISaGRAF 目 标 内 核 库 链 接， 以 便 产 生 一 个 被 嵌 入 的 可 执 行 代 码 。

CC86M:	选 择 该 目 标 使 ISaGRAF 编 译 程 序 产 生 非 结 构 化 的 “C” 语 言 源 代 码 ， 该 代 码 将 被 编 译 并 与 ISaGRAF 目 标 内 核 库 链 接， 以 便 产 生 一 个 被 嵌 入 的 可 执 行 代 码 。 当 不 支 持 结 构 化 “C” 代 码 生 成 和 集 成 时 ， 该 选 项 被 用 于 与 V3.23 以 前 的 ISaGRAF 版 本 相 兼 容。

如 果 想 知 道 安 装 在 您 的 PLC 上 的 ISaGRAF 目 标 内 核 的 型 号 ， 请 查 阅 硬 件 手 册 。 其 它 目 标 型 号 ( 机 器 代 码 ， C 源 代 码...) 在 以 后 出 版 的 ISaGRAF 工 作 台 上 将 被 支 持。

SFC 处 理

检 查 “使 用 被 嵌 入 的 SFC 生 成 器” 框， 以 便 能 够 使 用 ISaGRAF SFC 生 成 器。 由 于 该 模 式 能 产 生 较 高 的 运 行 时 间 性 能， 因 此 被 优 先 选 用。 然 而 ， 在 ISaGRAF 目 标 实 现 某 些 特 殊 功 能 时 ， 该 目 标 生 成 器 有 可 能 并 不 存 在。 这 里 所 说 的 特 殊 功 能 ， 通 常 是 指 基 于 ISaGRAF 代 码 后 - 处 理 的 用 户 特 定 目 标 。 在 这 种 情 况 下 ， 你 也 许 不 得 不 取 消 这 一 选 项 ， 并 让 ISaGRAF 编 译 程 序 把 SFC 流 程 图 转 换 成 低 级 指 令 。 有 关 使 用 该 选 项 的 更 多 信 息 请 查 阅 你 的 硬 件 资 料 。

优 化 选 项

以 下 是 ISaGRAF 代 码 生 成 器 用 于 优 化 目 标 代 码 所 使 用 的 参 数 ， 这 些 参 数 可 以 从 “编 译 程 序 选 项” 对 话 框 中 设 置。 “缺 省” 按 钮 被 用 于 删 除 所 有 的 优 化 选 项 ， 以 便 减 少 编 译 时 间 。

当 “ 运 行 两 个 优 化 程 序 周 期” 选 项 被 设 置 时 ， ISaGRAF 代 码 优 化 程 序 被 运 行 两 次 。 通 常 在 第 二 个 周 期 所 作 的 优 化 操 作 的 有 效 性 比 第 一 个 周 期 所 作 的 优 化 操 作 要 小 一 些。

当 “判 定 常 量 表 达 式” 选 项 被 设 置 时 ， 常 量 表 达 式 由 编 译 程 序 来 判 定 。 例 如 ， 数 字 表 达 式 “2 + 3” 在 目 标 代 码 中 用 “5” 代 替 。 当 该 选 项 未 被 设 置 时 ， 常 量 表 达 式 在 运 行 时 间 内 计 算 。

当 “取 消 未 使 用 的 标 号” 选 项 被 设 置 时， 优 化 程 序 简 化 程 序 的 跳 转 和 标 号 系 统， 以 便 取 消 未 使 用 的 目 标 标 号 或 空 跳 转。

当 “优 化 变 量 拷 贝” 选 项 被 设 置 时， 暂 时 使 用 的 变 量 ( 用 于 保 存 中 间 结 果 ) 被 优 化 。 该 选 项 通 常 与 “优 化 表 达 式” 选 项 一 起 使 用 。 当 该 选 项 被 设 置 时 ， 优 化 程 序 再 次 使 用 表 达 式 和 子 表 达 式 ， 这 些 表 达 式 在 程 序 中 使 用 一 次 以 上 。

当 “取 消 未 使 用 的 代 码” 选 项 被 设 置 时 ， 优 化 程 序 取 消 无 效 的 代 码 。 例 如 ， 如 果 下 列 语 句 被 编 程： “var := 1; var := X;”， 所 生 成 的 相 应 代 码 只 有： “var := X;”.

当 “ 优 化 算 术 运 算 ” 选 项 被 设 置 时 ， 优 化 程 序 根 据 特 殊 的 操 作 符 简 化 算 术 运 算 。 例 如 ， 表 达 式 “A + 0” 将 被 “A” 代 替 。 当 “ 优 化 布 尔 运 算” 选 项 被 设 置 时 ， 优 化 程 序 根 据 特 殊 的 操 作 符 简 化 布 尔 运 算 。 例 如 ， 布 尔 表 达 式 “A & A” 将 被 “A” 代 替 。

当 “建 立 两 个 判 断 图” 选 项 被 设 置 时， 优 化 程 序 用 一 个 有 条 件 的 跳 转 操 作 简 化 表 来 替 代 布 尔 方 程 式 (把AND, 或 , XOR 和 NOT 操 作 符 混 合 在 一 起)。 只 有 当 跳 转 程 序 所 期 望 的 执 行 时 间 小 于 原 表 达 式 所 期 望 的 执 行 时 间 时，才 进 行 转 化。

下 列 表 格 概 括 了 所 期 望 的 优 化 及 每 个 参 数 所 需 要 的 编 译 时 间 ：

增 益 (性 能)	编 译 时 间

运 行 两 个 周 期	xxxx	(*)

优 化 常 量 表 达 式	xxxxxxxxxx	xxxx

取 消 未 使 用 的 标 号	xxxx	xxxxxxxxxx

优 化 变 量 拷 贝	xxxx	xxxxxxxxxx

优 化 表 达 式	xxxx	xxxxxxxxxx

取 消 未 使 用 的 代 码	xxxx	xxxxxxxxxx

优 化 算 术 运 算	xxxxxxxxxx	xxxx

优 化 布 尔 运 算	xxxxxxxxxx	xxxx

建 立 两 个 判 断 图	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx

(*) 编 译 时 间 也 是 2 的 倍 数。

### 产 生 C 源 代 码

ISaGRAF 工 作 台 能 够 用 “C” 语 言 产 生 源 代 码。 在 这 种 情 况 下， 应 用 程 序 的 整 个 内 容 （ 包 括 SFC 流 程 图 描 述 、 数 据 库 定 义 和 代 码 的 顺 序） 用 “C” 源 代 码 的 格 式 产 生 。 在 此 推 荐 被 生 成 代 码 的 两 种 风 格 ：

CC86M (C 源 代 码 - V3.04)	产 生 非 结 构 化 的 “C” 源 代 码 。 如 果 你 的 目 标 软 件 是 以 ISaGRAF 3.23 以 前 的 版 本 为 基 础，则 应 该 选 择 这 种 风 格。

SCC (结 构 化 的 C 源 代 码)	产 生 结 构 化 的 “C” 源 代 码 。 如 果 你 的 目 标 软 件 是 以 ISaGRAF 3.23 或 以 后 的 版 本 为 基 础 ， 则 应 该 选 择 这 种 风 格 。

以 下 是 在 项 目 目 录 中 产 生 的 两 个 文 件：

APPLI.C	应 用 程 序 的 通 用 源 代 码

APPLI.H	通 用 的 “C” 语 言 定 义

在 生 成 结 构 化 “C” 源 代 码 的 情 况 下 ， 除 了 通 用 的 “APPLI.C” 和 “APPLI.H” 文 件 以 外 ， 还 为 应 用 程 序 的 每 一 个 程 序 产 生 一 个 “.C” 源 文 件 和 一 个 “. H” 定 义 文 件 。

为 了 产 生 最 终 的 可 执 行 代 码 ， 这 些 文 件 必 须 被 编 译 并 与 ISaGRAF 目 标 库 链 接 。 有 关 实 现 上 述 操 作 的 进 一 步 信 息 请 查 阅 “ISaGRAF 输 入 / 输 出 开 发 工 具 箱 用 户 指 南”。

请 注 意：	 当 ISaGRAF 应 用 程 序 用 “C” 语 言 编 译 时 ， 有 些 诊 断 功 能 （比 如 下 载 应 用 程 序、 在 线 修 改 和 断 点 等） 已 不 存 在 。

### 浏 览 信 息

“编 辑” 菜 单 包 括 用 于 浏 览 不 同 文 本 文 件 的 命 令 ，这 些 文 件 是 在 代 码 生 成 或 检 查 语 法 操 作 时 在 代 码 生 成 器 窗 口 里 建 立 的 。 代 码 生 成 窗 口 是 一 个 文 本 区 ， 它 包 含 在 代 码 生 成 或 检 查 语 法 操 作 时 所 产 生 的 信 息 。 所 有 信 息 都 被 存 入 磁 盘， 因 此 可 以 用 “编 辑” 菜 单 命 令 来 检 查 这 些 信 息 。

编 辑 命 令

“清 屏” 命 令 用 于 清 除 窗 口 的 文 本 区 。 在 每 次 代 码 生 成 或 检 查 语 法 操 作 之 前 窗 口 被 自 动 清 屏。 “拷 贝” 命 令 用 于 拷 贝 窗 口 剪 切 板 中 所 显 示 的 文 本 ， 因 此 它 可 供 其 它 应 用 程 序 （比 如 ISaGRAF 文 本 编 辑 器） 使 用。

浏 览 编 译 程 序 的 输 出 信 息

“执 行 信 息” 命 令 把 上 一 次 “制 作” 或 “校 验” 操 作 时 产 生 的 所 有 信 息 显 示 在 窗 口 文 本 区 里。 该 命 令 适 用 于 所 有 的 错 误 信 息 。

“编 辑” 菜 单 的 其 它 选 项 允 许 用 户 监 视 在 语 法 校 验 和 代 码 生 成 时 产 生 的 附 加 文 本 文 件。 通 常 情 况 下， 这 些 文 件 不 能 用 于 一 个 常 用 的 ISaGRAF 项 目。

### 定 义 资 源

“选 项” 菜 单 的 “资 源” 命 令 允 许 用 户 定 义 资 源 。 一 个 资 源 是 任 一 用 户 定 义 的 任 何 格 式 （ 文 件 、 数 值 表 ） 的 数 据 ( 网 络 配 置 、 硬 件 的 设 置...) ， 该 数 据 必 须 与 生 成 的 代 码 合 并， 以 便 和 生 成 的 代 码 一 起 下 载 到 目 标 PLC 中 。 这 样 的 数 据 不 能 由 ISaGRAF 内 核 直 接 操 作 ， 并 且 通 常 供 安 装 在 目 标 PLC 上 的 其 它 软 件 使 用 。 关 于 可 获 得 的 资 源 的 进 一 步 信 息 ， 请 查 阅 你 的 硬 件 手 册 。

资 源 在 一 个 “资 源 定 义 文 件” 中 被 定 义 ， 该 文 件 与 ISaGRAF 项 目 的 其 它 文 件 一 起 被 保 存 。 这 是 一 个 单 纯 的 ASCII 文 本 文 件 , 由 ISaGRAF 的 资 源 编 译 程 序 来 处 理 。 当 建 立 应 用 程 序 代 码 时 ， 该 编 译 程 序 被 自 动 地 运 行 。 本 段 落 解 释 资 源 定 义 文 件 的 语 法 。 资 源 定 义 文 件 使 用 S T 语 言 的 词 法 规 则 。 以 “ ( * ” 符 号 开 始 ， 以 “* )” 符 号 结 束 的 注 释 可 被 插 入 文 本 的 任 何 地 方 。 用 单 撇 号 限 定 字 符 串 。 关 于 输 入 数 值 时 使 用 的 词 法 格 式 的 进 一 步 解 释 请 查 阅 本 手 册 的 第 二 部 分。

语 言 参 考

以 下 是 资 源 定 义 文 件 中 使 用 的 关 键 词 和 语 句 表 。

意 义：	给 定 一 种 资 源 ， 该 资 源 是 一 个 整 型 数 值 表 。 用 无 符 号 的 32 位 整 数 目 标 代 码 存 储 数 值。 按 照 资 源 定 义 文 件 中 规 定 的 顺 序 存 储 数 值 。 数 值 必 须 用 逗 号 分 开 。 资 源 的 名 称 不 能 超 过 15 个 字 符。

语 法:	ULONGDATA '<resource_name>'

BEGIN

...target_selection...

...list of values...

END

举 例:	ULongData 'MYDATA'

Begin

...

0, -1, 100_000,	(* 十 进 制 *)

16#A0B1, 2#1011_0101	(* 十 六 进 制， 二 进 制  *)

End

VARLIST

意 义:	表 示 变 量 地 址 表 的 资 源。 在 资 源 文 件 中， 变 量 用 名 字 标 识。 在 目 标 代 码 中， 以 1 6 位 整 数 表 示 变 量 地 址， 并 且 按 照 资 源 文 件 中 规 定 的 顺 序 存 储 地 址。 变 量 必 须 用 逗 号 分 开， 名 字 不 能 超 过 15 个 字 符。

语 法:	VARLIST '<resource_name>'

BEGIN

...target_selection...

...list of variable names...

END

举 例:	VarList 'LIST'

Begin

...

Var100, MyParameter, Command, Alarm

End

BINARYFILE

意 义:	给 定 一 种 二 进 制 文 件 资 源。 源 数 据 被 存 储 在 一 个 MS-DOS 文 件 中 。 使 用 一 个 目 标 路 径 名 完 成 对 目 标 资 源 的 定 义 。 行 末 端 的 字 符 不 能 被 ISaGRAF 资 源 编 译 程 序 转 换 。 资 源 的 名 称 不 能 超 过 15 个 字 符 。

语 法:	BINARYFILE '<resource_name>'

BEGIN

...target selection...

FROM '<source_pathname>'

TO '<destination_pathname>'

END

举 例:	BinaryFile 'MYFILE'

Begin

...

From 'c:\user\config.bin'

To '/dd/user/appl/config.dat'

End

TEXTFILE

意 义:	给 定 一 种 文 本 文 件 资 源 。 源 数 据 被 存 储 在 一 个 ASCII 文 件 中 。 使 用 一 个 目 标 路 径 名 完 成 对 目 标 资 源 的 定 义 。 根 据 目 标 主 系 统 的 习 惯 ， 行 字 符 的 末 端 由 ISaGRAF 资 源 编 译 程 序 来 转 换 。 资 源 的 名 称 不 能 超 过 15 个 字 符 。

语 法:	TEXTFILE '<resource_name>'

BEGIN

...target selection...

FROM '<source_pathname>'

TO '<destination_pathname>'

END

举 例:	TextFile 'MYFILE'

Begin

...

From 'c:\user\config.bin'

To '/dd/user/appl/config.dat'

End

TARGET

意 义:	给 定 一 个 目 标 代 码 名 称 ， 该 目 标 代 码 必 须 包 含 资 源 。 关 于 所 操 作 目 标 的 进 一 步 信 息 请 查 阅 前 面 的 章 节 ( 编 译 程 序 选 项 ) 。 在 同 一 个 资 源 块 中 “目 标 ” 语 句 可 以 出 现 多 次 ， 以 便 选 择 几 个 目 标 。 如 果 给 定 了 “AnyTarget” 语 句 ， 则 不 能 使 用 该 语 句 。

语 法:	TARGET '<target_name>'

举 例:	BinaryFile 'MYFILE'

Begin

Target 'ISA86M'

Target 'ISA68M'

...

End

ANYTARGET

意 义:	请 确 定 ： 资 源 必 须 与 所 有 的 由 代 码 生 成 器 产 生 的 目 标 代 码 合 并 在 一 起 。 ISaGRAF 代 码 生 成 器 在 执 行 同 一 个 “ 制 作 ” 命 令 时 ， 可 以 产 生 几 个 目 标 代 码 。 如 果 给 定 了 一 个 或 几 个“ 目 标 ” 语 句， 则 不 能 使 用 该 语 句。

语 法:	ANYTARGET

举 例:	ULongData 'MYDATA'

Begin

AnyTarget

...

End

FROM

意 义:	给 定 一 个 BinaryFile 或 TextFile 资 源 的 源 路 径 名 ( 在 装 有 ISaGRAF 工 作 平 台 的 PC 上 )。用 于 分 隔 路 径 名 部 件 ( 驱 动 器 ， 目 录 ， 字 头 ， 字 尾 ) 而 使 用 的 字 符 必 须 遵 守 MS-DOS 系 统 的 习 惯 。

语 法:	FROM '<target pathname>'

举 例:	BinaryFile 'MYFILE'

Begin

...

From 'c:\user\config.dat'

To '/dd/user/appl/config.dat'

End

TO

意 义:	给 定 一 个 BinaryFile 或 TextFile 资 源 的 目 标 路 径 名 ( 在 目 标 系 统 上 ) 。 用 于 分 隔 路 径 名 部 件 ( 驱 动 器 ， 目 录 ， 字 头 ， 字 尾 ) 而 使 用 的 字 符 必 须 遵 守 目 标 主 系 统 的 习 惯。

语 法:	TO '<target pathname>'

举 例:	TextFile 'MYFILE'

Begin

...

From 'c:\user\config.dat'

To '/dd/user/appl/config.dat'

End

举 例

以 下 是 一 个 资 源 定 义 文 件 的 完 整 例 子：

(* 资源定义文件 *)

ULongData 'DATA1'	(* 数 值 表 *)

Begin

Target 'ISA86M'	(* 仅 用 于 该 目 标  *)

1, 0, 16#1A2B3C4D, +1, -1	(* 数 值  *)

End

VarList 'VLIST1'	(* 变 量 表 *)

Begin

Target 'ISA86M'	(* 仅 用 于 该 目 标 *)

Valve1, StateX, Command, Alrm1	(* 变 量 名 *)

End

BinaryFile 'FILE1'	(* 二 进 制 文 件 资 源 *)

Begin

AnyTarget	(* 供 所 有 目 标 使 用 *)

From 'c:\user\updatef.bin'	(* 在 PC 上 的 源 文 件 *)

To 'updatef.cfg'	(* 在 PLC 上 的 目 标 文 件 *)

End

TextFile 'FILE2'	(* 文 本 文 件 资 源 *)

Begin

Target 'ISA68M'

From 'c:\nw\nwbd.txt'	(* 在 PC 上 的 源 文 件 *)

To '/nw/dat/nwbd'	(* 在 PLC 上 的 目 标 文 件 *)

End

编 译 资  源

如 果 资 源 已 被 输 入 到 资 源 定 义 文 件 中， 则 在 ISaGRAF 代 码 生 成 的 末 尾 将 出 现 一 个 对 话 框 。 按 下 “启 动 编 译” 按 钮 ， 以 便 运 行 资 源 编 译 程 序 。 输 出 的 信 息 和 错 误 将 被 显 示 在 主 控 制 中 。 要 想 取 消 资 源 编 译 操 作 ， 请 按 下 “ 退 出 ” 按 钮 。 在 这 种 情 况 下 ， 资 源 将 不 被 添 加 到 ISaGRAF 代 码 中。

实 施

资 源 的 数 量 、 数 据 行 和 文 件 的 大 小 不 受 ISaGRAF 的 限 制 。 带 有 一 个 资 源 目 录 的 资 源 被 保 存 在 已 生 成 代 码 的 末 尾 。 以 下 是 资 源 目 录 的 格 式 ( 使 用 C 符 号 表 示 法 )：

__RESOURCE:

{

long nbres;	/* 被定义的资源数量 */

{

char name[16];	/* 资源的名称 */

long type;	/* 资源的数据类型 */

long size;	/* 数据块的准确大小 */

void *data;

char *path_offset;	/* 指向一个字符串 */

} /*nb of records */

}

以 下 是 “类 型” 域 中 可 能 出 现 的 数 值：

- 1 = 二 进 制 文 件

- 2 = 文 本 文 件

- 3 = ulong 数 据 (在 此 情 况 下，不 使 用 path_offset 域)

- 4 = 变 量 表 (在 此 情 况 下，不 使 用 path_offset 域)

对 于 文 本 文 件 来 说 ， 按 照 目 标 系 统 的 习 惯 ， 行 字 符 的 末 尾 是 由 资 源 编 译 程 序 来 转 换 的 。 所 有 指 针 （ 标 明 数 据 项 位 置 的 一 种 标 识 符 ） 与 相 关 结 构 地 址 之 间 的 偏 移 距 离 为 32 位 。 所 有 的 资 源 名 称 和 路 径 名 是 以 空 字 符 结 尾 的 字 符 串 。 路 径 名 和 数 据 按 资 源 目 录 来 编 排 Same as 3.2

## 交 叉 引 用

ISaGRAF  工 作 台 提 供 交 叉 引 用 编 辑 器 ，以 使 用 户 从 整 体 上 查 看 在 项目 程 序 中 声 明 的 变 量； 以 及 它 们 在 何 处 被 使 用。 交 叉 引 用 的 目 的 是 列 出 在 项 目 中 声 明 的 所 有 变 量， 并 且 在 程 序 源 代 码 定 位 每 个 使 用 到 它 们 的 地 方。 交 叉 引 用 对 于 全 面 观 察 一 个 变 量 的 生 命 期 非 常 有 用。 它 们 有 助 于 确 定 副 作 用， 并 能 在 维 护 项 目 时 减 少 理 解 时 间。 交 叉 引 用 还 被 用 于 全 面 查 看 整 个项 目 中 的 字典 变 量 库， 找 出 未 使 用 的 变 量， 从 而 项目 的 复 杂 性 得 以 衡 量。`

左 侧 的 列 表 内 显 示 了 在 项目 中 引 用 的 已 声 明 对 象 （如 程 序 变 量 和 定 义 字）， 以 及 库 元 件 （函 数 和 功 能 块）。 右 侧 显 示 了 有 关 左 侧 列 表 中 当 前 选 择 的 对 象 的 出 现 情 况。

出 现 情 况 描 述 包 括 程 序 名， FC 和 SFC 的 步， 转 换 和 测 试 的 序 号， 加 上 文 本 语 言 的 行 号 或 LD 和 FBD  程 序 索 引 等。 对 于 快 捷 LD 程 序， 描 述 海 包 括 支 路 的 编 号。 如 果 变 量 作 为 输 出 （在 线 圈 的 上 方）， 则 支 路 编 号 后 跟 随 有 （"*"） 字 符。

在 “选 项” 菜 单 中 设 置 “显 示 未 用 变 量” 选 项 能 在 主 列 表 中 列 出 应 用 程 序 中 所 有 未 用 的 变 量。

对 象 类 型 选 择

由 于 一 个 项目 可 能 包 括 数 目 巨 大 的 已 声 明 对 象， 编 辑 器 工 具 栏 提 供 了 一 个 组 合 选 择 框 以 选 择 在 查 看 中 显 示 的 对 象 的 类 型， 这 使 用 户 能 有 选 择 地 访 问 信 息。

每 次 重 新 计 算 交 叉 引 用 后， 此 选 择 都 会 恢 复 为“ 所 有 对 象” 以 提 供 完 整 的 列 表。

重 新 计 算 交 叉 引 用

“文 件 / 重 新 计 算” 命 令 任 何 时 候 都 可 用 来 在 使 用 其 它 ISaGRAF  编 辑 窗 口 修 改 程 序 后 更 新 交 叉 引 用。

输 出 交 叉 引 用

“工 具 / 输 出” 命 令 将 交 叉 引 用 的 完 整 列 表 写 入 到 ASCII 文 本 文 件 中。 此 文 可 用 其 它 应 用 程 序 ，例如： Windows 笔 记 本 或 字 处 理 程 序 打 开。

字 典 错 误

“文 件 / 字 典 错 误” 命 令 在 对 话 框 中 ，显 示 加 载 项 目 字 典 时 检 测 到 的 错 误 列 表。

统 计

执 行 “工 具 / 统 计” 命 令 将 在 一 个 对 话 框 中 根 据 变 量 的 类 型 和 属 性 显 示 项 目 中 已 声 明 对 象 和 变 量 的 数 目。 此 命 令 的 一 个 特 殊 的 用 途 是 在 使 用 ISaGRAF  工 作 台 的 受 限 制 的 版 本 时， 得 知 在 项目 中 声 明 的 I/O 变 量 数， 以 确 保 其 能 被 编 译。

查 找 对 象 列 表

“编 辑 / 查 找” 命 令 允 许 用 户 在 编 辑 器 列 表 中 直 接 选 择 对 象。 如 果 对 象 没 有 在 列 表 中 真 正 列 出 （如 使 用 有 选 择 的 显 示 时）， 则 可 能 找 不 到 要 查 找 的 对 象。 建 议 在 查 找 对 象 前， 在 工 具 栏 上 选 择 显 示 “全 部” 对 象。

打 开 程 序

右 侧 的 列 表 显 示 了 所 选 择 的 对 象 在 打 开 的 项目 的 源 代 码 文 件 和 I/O  连 接  出 现 的 情 况。 “编 辑 / 打 开 程 序” 命 令 允 许 用 户 直 接 打 开 其 中 出 现 所 选 对 象 的 程 序， 也 可 以 用 在 右 侧 列 表 中 出 现 对 象 的 项 上 双 击 鼠 标 的 方 法 打 开 引 用 了 对 象 的 相 应 程 序。

## 图 形 诊 断 器 的 使 用

ISaGRAF有 一 套 完 整 的 图 形 和 符 号 诊 断 器。 运 行 程 序 管 理 窗 口 中 的 “诊 断” 命 令 可 以 起 动 诊 断 器， 并 将 应 用 程 序 下 载 到 目 标 PLC 中 去。 在 这 种 模 式 下 ， 诊 断 器 通 过 硬 件 连 接 器 件 与 目 标 系 统 进 行 通 讯 。 程 序 管 理 窗 口 的 “ 仿 真 ” 命 令 同 时 起 动 诊 断 器 和 完 整 的 目 标 仿 真 器 。 这 样 就 使 得 用 户 可 以 在 目 标 输 入 / 输 出 系 统 尚 未 运 行 完 成 时 ， 测 试 自 己 的 应 用 程 序 。 诊 断 器 窗 口 中 有 各 种 用 来 控 制 应 用 程 序 的 命 令 。

在 诊 断 器 起 动 时 ， 如 果 目 标 PLC 中 的 应 用 程 序 与 工 作 台 中 的 应 用 程 序 相 同 ， 诊 断 器 就 自 动 打 开 调 试 模 式 下 的 程 序 管 理 窗 口 。 这 个 窗 口 的 中 的 各 项 命 令 可 以 用 来 打 开 其 它 ISaGRAF 窗 口 ( 如 图 形 和 文 本 编 辑 器 、 字 典 、 变 量 表 、 输 入 / 输 出 连 接 等 窗 口 ) 。 在 调 试 期 间 打 开 的 所 有 窗 口 都 以 调 试 模 式 工 作 ， 这 意 味 着 不 能 在 此 使 用 编 辑 命 令 。 显 示 出 来 的 程 序 部 件 ( 如 程 序 步 、 转 换 、 变 量 等 ) 都 是 当 前 运 行 时 的 状 态 或 数 值 。 在 目 标 应 用 程 序 中 ， 双 击 一 个 对 象 ， 可 以 改 变 对 象 的 状 态 或 数 值。

当 诊 断 器 以 仿 真 模 式 运 行 时 ， 诊 断 器 将 停 止 其 与ISaGRAF 目 标 系 统 的 通 讯 。 此 时 ， 诊 断 器 仅 与 仿 真 窗 口 进 行 通 讯 。 由 于 在 这 种 模 式 下 目 标 系 统 不 存 在 ， 因 此 不 能 使 用 诊 断 器 菜 单 上 的 “下 载” 、 “停 止” 或 “激 活” 命 令。

### 诊 断 器 窗 口

诊 断 器 窗 口 中 只 包 括 有 关 完 整 应 用 程 序 状 态 的 信 息。 此 时， 诊 断 器 窗 口 被 链 接 到 另 外 的 能 生 成 一 个 完 全 的 交 互 式 调 试 系 统 的 ISaGRAF 窗 口 上 。 在 诊 断 器 窗 口 的 底 部 显 示 检 测 到 的 运 行 时 的 错 误 。 “选 项” 菜 单 中 的 各 个 命 令 可 用 来 隐 藏 、 显 示 或 清 除 错 误 表 。

控 制 面 板 ( 诊 断 器 菜 单 下 的 区 域 ) 可 显 示 目 标 应 用 程 序 的 全 部 状 态 及 有 关 运 行 周 期 内 的 信 息 。 可 能 的 目 标 状 态 列 表 如 下 ：

登 录:	诊 断 器 建 立 与目 标 系 统 之 间 的 通 讯。

断 开:	诊 断 器 不 能 进 行 与 目 标 系 统 之 间 的 通 讯，但 保 证 电 缆 连 接 和 通讯 参 数 都 是 有 效 的。

没 有 应 用 程 序:	连 接 正 确，但 在 目 标 系 统 中 不 存 在 的 ISaGRAF 应 用 程 序。

应 下 载 一 个 应 用 程 序。

激 活 应 用 程 序:	连 接 正 确，并 且 在 目 标 系 统 中 有 可 用 的 应 用 程 序。如 果这 个 应 用 程 序 与 工 作 台 中 的 应 用 程 序 相 同，诊 断 器 将 立 即 建 立 与 目 标 系  统 的 通 讯。

运 行:	目 标 应 用 程 序 处 于 "实 时" 模 式。

停 止:	目 标 应 用 程 序 处 于 " 循 环 到 循 环 " 模 式。

断 点:	由 于 遇 到 断 点，目 标 应 用 程 序 处 于" 循 环 到 循 环"模 式。

致 命 错 误:	由 于 出 现 严 重 错 误，目 标 应 用 程 序 停 止。

运 行 周 期 中 有 关 计 时 的 信 息 如 下:

允 许 的:	程 序 运 行 周 期。

当 前:	程 序 完 整 运 行 周 期 最 后 完 成 的 确 切 计 时。

最 大 值:	自 从 应 用 程 序 起 动 后，检 测 到 的 最 大 计 时。

溢 出:	检 测 到 的 计 时 大 于 允 许 计 时 的 循 环 次 数。

所 有 时 间 值 的 单 位 均 是 毫 秒。当 诊 断 器 以 仿 真 模 式 工 作 时，不 显 示 时 间 值。

### 应 用 程 序 的 控 制

在 “文 件” 和 “控 制” 菜 单 中，包 含 了 在ISaGRAF 目 标 系 统 上 安 装 和 控 制 当 前 编 辑 ISaGRAF 应 用 程 序 的 有 关 命 令。

注 意：由 于 由 仿 真 器 处 理 的 应 用 程 序 是 由ISaGRAF 工 作 台 自 动 安 装 的， 所 以  这 些 命 令 中 的 一 些 命 令 在 仿 真 过 程 中 是 不 能 使 用 的。

停 止 目 标 应 用 程 序

“文 件 / 停 止 应 用 程 序” 命 令 将 停 止 在 当 前 ISaGRAF 目 标 系 统 中 启 动 的 应 用 程 序 的 运 行。

启 动 目 标 应 用 程 序

“文 件 / 启 动 应 用 程 序” 命 令 将 启 动 已 存 在 于 目 标 系 统 中 的 应 用 程 序 。 在 下 载 一 个 应 用 程 序 后， 这 个 应 用 程 序 就 会 自 动 启 动 ， 因 此 不 需 要 使 用 “启 动” 命 令。 “启 动” 命 令 专 门 用 在 “停 止” 命 令 之 后 。

注 意: 在 可 能 要 下 载 新 的 应 用 程 序 之 前 ， 必 须 停 止 ( 即 不 启 动 ) 目 标 应 用 程 序 的 运 行 。

下 载 应 用 程 序

“文 件/下 载” 命令 用 于 向 目 标 系 统 下 载 应 用 程 序 代 码 。 应 根 据 目 标 系 统 处 理 器和 应 用 程 序 选 择 项，来 选 择 要 下 载 的 代 码 的 类 型。

显 示 版 本 号

“文 件/获 取 版 本 号” 命 令 用 来 显 示 工 作 台 应 用 程 序 和 目 标 应 用 程 序 的 全 部 标 识 。 工 作 台 应 用 程 序 是 指 当 前 在 ISaGRAF 工 作 台 中 打 开 的 程 序 ； 目 标 应 用 程 序 是 指 在 目 标 ISaGRAF  PLC 中 运 行 的 程 序。这 个 命 令 显 示 下 列 内 容：

版 本：	应 用 程 序 代 码 的 版 本 号。这 个 版 本 号 是 由 代 码 生 成 器 计 算 而 得 的。

日 期：	显 示 代 码 生 成 时 的 日 期 和 时 间。

CRC:	由 符 号 表 的 内 容 计 算 而 得 的 校 验 和。这 个 数 值 由 代 码 生 成 器 计 算 而 得。数 值 取 决 于 变 量 代 码 的 数 量。

注 意：在 仿 真 过 程 中 也 可 使 用 “获 取 版 本” 号 命 令。实 际 调 试 模 式 中，如 果 没 有 连 接 目 标 PLC， 则 不 可 使 用 这 个 命 令。

在 线 修 改

“文 件/更 新 应 用 程 序” 命 令 可 以 使 得 用 户 可 以 对 正 在 运 行 的 目 标 应 用 程 序 进 行 “在 线 修 改”。 这 个 命 令 将 在 以 后 有 关 章 中 详 细 介 绍 。 但 当 诊 断 器 以 仿 真 模 式 工 作 时 不 可 使 用 这 个 命 令。

实 时 模 式

在 没 有 应 用 程 序 运 行 时， 不 能 使 用 “控 制/实 时” 命 令 。 这 个 命 令 可 将 目 标 应 用 程 序 设 为 通 常 的 实 时 模 式 ： 即 正 常 模 式 。 程 序 的 运 行 循 环 是 由 编 入 程 序 的 循 环 计 时 来 触 发 的 。

循 环 到 循 环 模 式

在 没 有 应 用 程 序 运 行 时 ， 不 能 使 用 “控 制 / 循 环 到 循 环” 命 令 。 这 个 命 令 可 将 目 标 应 用 程 序 设 为 通 常 的 循 环 到 循 环 模 式 。 在 这 个 模 式 中 ， 循 环 将 根 据 由 用 户 从 诊 断 器 菜 单 中 调 用 的 “运 行 一 个 循 环” 命 令， 逐 一 顺 序 运 行。

运 行 一 个 循 环

当 目 标 应 用 程 序 处 在 循 环 到 循 环 模 式 中 时， “控 制 / 运 行 一 个 循 环” 命 令 将 启 动 一 个 循 环 的 运 行 。

循 环 计 时

“控 制 / 修 改 循 环 计 时” 命 令 可 以 让 用 户 修 改 编 入 程 序 的 循 环 计 时。 这 个 时 间 在 诊 断 器 控 制 条 窗 口 中 标 为 “允 许” 的 。 在 修 改 程 序 循 环 计 时 之 前 ， 必 须 将 系 统 置 为 “循 环 到 循 环” 模 式 。 循 环 计 时 应 以 毫 秒 为 单 位 的 整 数 值 进 行 输 入。

删 除 所 有 断 点

“控 制 / 删 除 所 有 断 点” 命 令 可 以 删 除 应 用 程 序 中 现 有 的 所 有 断 点 ( 包 括 遇 到 的 或 仍 在 活 动 的 ) 。 但 在 诊 断 器 窗 口 关 闭 时，已 有 的 断 点 不 能 自 动 删 除。

解 锁 输 入 / 输 出 变 量

“控 制 / 解 锁 输 入 输 出 变 量” 命 令 可 以 释 放 所 有 当 前 应 用 程 序 中 被 锁 定 的 输 入 / 输 出 变 量 。 当 一 个 输 入 / 输 出 变 量 被 锁 定 时 ， 与 之 相 应 的 输 入 / 输 出 设 备 的 输 入 或 输 出 状 态 不 会 发 生 改 变 。 与 输 入 / 输 出 相 连 的 各 个 变 量 可 以 由 应 用 程 序 或 诊 断 器 进 行 写 操 作 。 但 在 诊 断 器 窗 口 关 闭 时 ， 当 前 被 锁 的 输 入 / 输 出 变 量 不 能 自 动 释 放 。

### 选 项

“选 项” 菜 单 上 有 控 制 显 示 在 诊 断 器 窗 口 的 信 息 的 选 项。

通 讯 参 数

当 诊 断 器 运 行 时 ， 可 以 调 整 通 讯 计 时 参 数 。 但 此 处 只 能 进 行 “ 超 时 ” 参 数 的 设 置 。 其 他 各 个 通 讯 参 数 ( 如 波 特 率 、 奇 偶 校 验 等 等 )   必 须 在 程 序 管 理 器 窗 口 的 “诊 断” 菜 单 中 设 置 。

参 数 “通 讯 超 时” 的 数 值 是 指 留 给 目 标 系 统 开 始 应 答 工 作 台 请 求 的 时 间 ， 参 数 “循 环 刷 新” 的 数 值 是 指 : 为 了 在 已 打 开 的 窗 口 中 刷 新 数 据 ， 从 诊 断 器 送 出 的 读 请 求 到 完 成 数 据 刷 新 所 需 要 的 时 间 。

所 有 的 时 间 值 都 是 以 毫 秒 为 单 位 的 整 数 值 进 行 显 示 和 输 入 的 。 在 诊 断 器 处 在 仿 真 模 式 时 ， 不 能 设 置 通 讯 计 时 参 数。

显 示 选 项

“显 示 循 环 时 间” 选 项 使 得 用 户 可 以 在 诊 断 器 控 制 条 上 隐 藏 或 显 示 循 环 时 间 值 。 当 设 置 这 个 选 项 时 ， 所 有 的 循 环 计 时 参 数 ( 如 许 可 值 、 当 前 值 、 最 大 值 、 溢 出 值 等 ) 都 可 以 显 示 出 来 并 且 不 断 被 刷 新 。 不 选 择 这 个 选 项 可 以 减 少 诊 断 器 的 通 讯 负 担。

当 设 置 “显 示 错 误” 选 项 时 ， 被 系 统 检 测 到 的 运 行 时 的 错 误 均 被 排 列 在 诊 断 器 窗 口 的 底 部 。 不 选 择 这 个 此 选 项 时 ， 系 统 将 关 闭 错 误 表 。 删 除 这 个 选 项 ， 可 以 减 少 诊 断 器 的 显 示 和 通 讯 上 的 负 担 。 “选 项 / 删 除 错 误” 命 令 用 来 清 除 当 前 显 示 在 诊 断 器 窗 口 的 运 行 时 间 错 误 表。

“选 项 / 缩 小 窗 口” 命 令 可 以 减 小 诊 断 器 窗 口 的 尺 寸 。 因 此 诊 断 器 窗 口 变 成 了 一 个 较 小 的 、 位 于 屏 幕 顶 部 的 画 面 ， 这 个 画 面 仅 可 显 示 应 用 程 序 的 状 态 和 表 示 大 多 数 经 常 使 用 的 命 令 的 图 形 按 钮。

### “写” 命 令

ISaGRAF 中 的 符 号 诊 断 器 提 供 了 许 多 命 令 ， 这 些 命 令 可 以 改 变 各 种 应 用 程 序 组 件 中 的 数 值 或 状 态 。 当 诊 断 器 窗 口 打 开 时 ， 通 过 双 击 在 编 辑 窗 口 中 应 用 程 序 组 件 的 名 字 或 者 图 标 ， 就 可 以 改 变 对 组 件 的 选 择。

变 量

双 击 下 列 窗 口 中 的 变 量 名 ， 可 以 改 变 变 量 的 状 态 ：

- 代 码 窗 口

- 变 量 表 或 时 间 图 表 窗 口

- LD  或 FBD 程 序 窗 口

- 输 入 / 输 出 连 接 窗 口

调 试 对 话 框 可 提 供 下 列 命 令：

- 将 新 值 写 入 变 量 中

- 锁 定 变 量 (仅 用 于 输 入/ 输 出 变 量)

- 解 锁 变 量 (仅 用 于 被 锁 定 的 输 入 /输 出 变 量)

- 启 动 或 停 止 计 时 器 变 量 (设 置 自 动 刷 新 模 式)

用 于 表 示 布 尔 变 量 “真” 和 “假” 的 各 个 符 号 是 在 代 码 中 被 定 义 为 专 用 布 尔 变 量 的 字 符 串 。 由 “写” 命 令 指 定 的 模 拟 量 必 须 根 据 该 变 量 在 代 码 中 的 定 义 ， 按 整 型 或 实 型 格 式 输 入 。 由 “写” 命 令 指 定 的 信 息 字 符 串 的 长 度 不 能 长 于 在 编 程 代 码 中 附 加 的 变 量 长 度。

SFC 对 象

在 调 试 应 用 程 序 时 ， 可 以 使 用 程 序 管 理 器 窗 口 中 “文 件” 菜 单 中 的 各 个 命 令 ， 来 观 察 SFC 程 序 的 控 制 运 行 情 况 。 被 观 察 的 SFC 程 序 应 从 程 序 列 表 中 选 出 。 可 用 下 列 命 令 进 行：

启 动SFC 程 序:	采 用 将SFC 标 记 置 于 程 序 的 每 个 初 始 程 序 步 的 方 法，启 动 选 定 的 程 序。

停 止SFC 程 序:	采 用 清 除 全 部 已 存 在 的 标 记 的 方 法，停 止 选 定 的 程 序，

冻 结SFC 程 序:	清 除 选 定 程 序 中 全 部 已 存 在 的 标 记，并 存 储 标 记 的 位 置。

重 新 启 动SFC 程 序	采 用 更 换 已 由 “冻 结” 命 令 删 除 的 标 记 的 方 法，重 新 启 动 一个 已 经 冻 结 的 程 序。

对 于 子 程 序，这 些 命 令 与 代 码 中 的" GSTART "、" GKILL "、" GFREEZE " 和 " GRST " 功 能 相 对 应。

在 调 试 应 用 程 序 时 ， 双 击 SFC 编 辑 窗 口 中 应 用 程 序 的 图 标 ，就 可 以 在 一 个 S F C 程 序 步 中 看 到 控 制 操 作 的 情 况 。 下 列 命 令 可 以 在 调 试 对 话 框 中 使 用 ：

- 在 激 活 步 中 设 置 一 个 断 点

- 在 非 激 活 步 中 设 置 一 个 断 点

- 清 除 加 到 程 序 步 中 的 断 点

注 意: 	 激 活 和 非 激 活 断 点 不 能 加 到 同 一 程 序 步 中 。

在 调 试 应 用 程 序 时 ， 双 击 SFC 编 辑 窗 口 中 应 用 程 序 的 图 标 ， 就 可 以 在 一 个 S F C 转 换 ， 看 到 控 制 操 作 的 情 况 。 在 调 试 对 话 框 中 ， 推 荐 使 用 下 列 命 令 ：

- 在 转 换 清 除 程 序 步 内 增 加 一 个 断 点

- 清 除 加 到 转 换 清 除 程 序 步 内 的 断 点

- 手 动 清 除 转 换 程 序 步 ( 如 移 动 或 增 加 标 记 )

条 件 的 清 除 ： 在 转 换 程 序 步 之 后 的 各 个 程 序 步 上 建 立 一 个 标 记 ， 删 除 以 前 程 序 步 中 存 在 的 标 记 。 无 条 件 清 除 ： 在 转 换 程 序 步 之 后 的 各 个 程 序 步 上 建 立 一 个 标 记 ， 不 删 除 以 前 程 序 步 中 存 在 的 标 记。

### 在 线 修 改

"在 线 修 改 " 特 性 可 以 使 得 用 户 在 进 程 运 行 期 间 修 改 应 用 程 序 。 " 在 线 修 改 " 特 性 对 于 中 断 进 程 运 行 ,可 能 会 危 及 产 品 或 安 全 的 化 学 处 理 过 程 ， 有 时 是 很 必 要 的 。 但 使 用 这 项 功 能 时 需 要 非 常 小 心 。 因 为 ISaGRAF 可 能 检 测 不 到 全 部 可 能 发 生 的 冲 突 ， 而 这 些 冲 突 正 是 由 用 户 自 己 定 义 的 运 算 过 程 , 而 产 生 的 在线 修 改 的 结 果。

代 码 序 列

由 于 ISaGRAF 系 统 为 诊 断 器 存 取 各 个 变 量 、 程 序 或 输 入 / 输 出 板 中 的 数 据 提 供 了 许 多 种 可 能 ， 所 以 这 里 所 描 述 的 “在 线 修 改” 功 能 仅 适 用 于 代 码 序 列 的 修 改 。 代 码 序 列 是 一 连 串ST 代 码、 IL 代 码、 LD 代 码 或 FBD 代 码 指 令 的 全 集 。 在 “循 环 开 始” 或 “循 环 结 束” 程 序 之 间 ，代 码 序 列 是 指 写 入 程 序 中 的 全 部 指 令 。 在 SFC 程 序 中 ， 代 码 序 列 是 指 一 个 程 序 步 或 转 换 的 二 级 编 程 代 码 。 “在 线 修 改” 就 是 在 不 停 止 PLC 运 行 的 情 况 下 ， 置 换 一 个 或 多 个 代 码 序 列 。 由 于 控 制 SFC 标 记 是 非 常 关 键 的 ， 所 以 修 改 S F C 程 序 的 结 构 ， 对 程 序 步 、 转 换 或 SFC 程 序 进 行 添 加 、 改 编 号 或 删 除 等 操 作 ， 都 是 不 可 能 的。

变 量

由 于 变 量 数 据 库 是 应 用 程 序 的 一 个 非 常 关 键 的 部 分 ， 所 以 其 他 进 程 (在 多 任 务 PLC 中 ) 可 以 随 时 对 变 量 数 据 库 进 行 存 取 操 作。用 诊 断 器 修 改 变 量 值 也 是 可 能 的。 因 此， ISaGRAF 不 允 许 用 户 以 在 线 的 方 式 对 变 量 进 行 添 加 、 重 命 名 或 删 除 操 作 。 然 而 ， 在 应 用 程 序 中 ， 总 有 一 种 可 以 修 改 变 量 的 方 法 。 因 此 应 保 留 应 用 程 序 的 第 一 版 本 中 “ 未 使 用 ” 过 的 内 部 变 量 或 输 入 / 输 出 变 量 ， 以 便 在 将 来 的 修 改 中 可 以 使 用 它 们 。

在ISaGRAF 目 标 数 据 库 中 有 不 同 种 类 的 变 量 ， 对 各 个 变 量 的 限 制 说 明 如 下：

- 已 声 明 的 变 量

已 声 明 的 变 量 是 采 用 ISaGRAF 字 典 声 明 了 的 变 量 。 不 能 使 用 在 线 修 改 的 方 式 对 这 些 变 量 进 行 改 动 或 重 命 名 操 作 。 建 议 在 应 用 程 序 中 ， 对 一 些 附 加 变 量 进 行 声 明 和 初 始 化 ， 即 使 现 在 并 没 有 使 用 这 些 变 量 。 这 些 附 加 变 量 可 以 在 不 改 变 应 用 程 序 的 数 据 和 校 验 情 况 下 ， 进 行 远 期 的 修 改。

- 功 能 块 的 实 例

每 一 个 由 C 语 言 或 IEC 代 码 编 写 的 功 能 块 的 实 例 都 与 存 储 在 ISaGRAF 目 标 实 时 数 据 库 中 的 数 据 相 对 应 。 当 增 加 或 删 除 功 能 块 的 实 例 时 ， 使 用 在 线 修 改 是 不 可 能 的 。 因 此 在 快 捷 LD 或FBD 图 中 ， 较 好 的 ST 运 行 方 法 是 使 用 在 字 典 中 声 明 了 的 FB 实 例，而 不 是 添 加 功 能 块 ( 添 加 就 与 新 的 自 动 声 明 的 实 例 相 一 致 了 ) 。 另 外 ， 在 ISaGRAF 库 中 的 可 用 功 能 块 定 义 的 修 改 ，将 导 致 不 能 进 行 在 线 修 改。

- 程 序 步

每 一 个 S F C 程 序 步 都 与 一 条 存 储 SFC 程 序 步 的 动 态 特 性 ( 活 动 时 间 和 标 志 ) 数 据 对 应 。 增 加 或 删 除 SFC 程 序 步 会 改 变 应 用 程 序 的 数 据 库 ， 不 得 进 行 在 线 修 改 。

- 由 编 译 器 分 配 的 隐 含 变 量

ISaGRAF 编 译 器 可 以 生 成 " 隐 含 " 的 临 时 变 量 ， 以 便 对 复 杂 表 达 式 进 行 求 解 。 在 有 些 情 况 下 ， 表 达 式 的 改 变 会 产 生 一 个 不 可 见 的 临 时 变 量 的 异 集 ， 并 导 致 不 能 进 行 在 线 修 改 。 为 了 避 免 这 种 情 况 的 发 生 ， 可 在 ISA .INI 文 件 中 增 加 下 列 内 容 ， 强 迫 分 配 给 每 个 程 序 的 临 时 变 量 的 数 量 达 到 最 小 ， 即 使 没 有 使 用应 用 程 序 的 第 一 个 编 辑 版 本 。 这 里 给 出 的 值 是 例 子 ：

[DEBUG]

MNTVboo=8	; 用 于 布 尔 型 变 量

MNTVana=4	; 用 于 整 型 和 实 型 变 量

MNTVtmr=4	; 用 于 计 时 器 变 量

MNTVmsg=2	; 用 于 信 息 型 变量

在 ISA.INI 文 件 中 设 置 这 些 内 容 后 ， 当 对 应 用 程 序 进 行 重 新 编 译 ， 导 致 编 译 器 分 配 的 临 时 变 量 的 数 量 较 大 时 ， 编 辑 器 会 输 出 一 条 警 告 信 息。

输 入 和 输 出

由 于 ISaGRAF 输 入 / 输 出 系 统 是 一 个 非 常 开 放 的 系 统 ， 所 以 它 可 以 使 用 相 关 硬 件 的 专 用 特 性 ， 由 OEM 完 成 所 需 要 的 修 改 。 ISaGRAF 系 统 不 允 许 用 户 对 输 入 / 输 出 变 量 进 行 在 线 增 加 、 连 接 或 删 除 ； 也 不 允 许 用 户 对 输 入 / 输 出 插 板 的 描 述 进 行 在 线 修 改 。 可 以 用 标 准 OEM 特 性 和 OPERATE 功 能 完 成 诸 如 修 改 输 入 / 输 出 插 板 参 数 和 锁 定 输 入 / 输 出 通 道 这 样 的 操 作。

执 行 时 操 作

修 改 正 在 运 行 的 应 用 程 序 应 包 括 以 下 操 作 ：

- 在 工 作 台 上 修 改 应 用 程 序 的 源 代 码

- 生 成 新 的 应 用 程 序 代 码

- 使 用 上 载 命 令 而 不 是 下 载 命 令 下 载 新 的 应 用 程 序 代 码

- 使 用 实 际 更 新 命 令 在 PLC 执 行 周 期 内 ， 完 成 从 旧 的 应 用 程 序 到 新 的 应 用 程 序 的 转 换。

这 个 过 程 可 以 保 证 目 标 PLC 上 总 有 一 个 完 整 而 可 靠 的 正 在 运 行 的 应 用 程 序 ， 并 且 使 得 用 户 可 以 以 一 种 非 常 安 全 和 有 效 的 方 式 控 制 采 样 计 时 的 操 作 。 另 外 ， 还 可 以 使 用 户 在 每 当 可 能 的 时 候 ， 修 改 项 目 程 序 。 无 论 怎 样 ， " 在 线 修 改 " 与 普 通 的 停 止 ,   启 动 和 下 载 命 令 集 从 本 质 上 说 是 一 致 的 。 不 同 点 在 于 " 在 线 修 改 " 没 有 变 量 状 态 的 丢 失 ， 并 且 切 换 时 间 非 常 短 ( 通 常 只 有 1 或 2 个 周 期 ) 。 在 切 换 期 间 ， 不 修 改 变 量 ， 在 应 用 程 序 修 改 前 后 ， 所 有 内 部 变 量 、 输 入 或 输 出 变 量 保 持 原 来 的 数 值 。 在 切 换 期 间 ， 系 统 不 发 生 动 作 ， 也 不 移 动 SFC 的 标 记。

内 存 要 求

为 了 支 持 “在 线 修 改” 特 性 ， 目 标 PLC 中 必 须 有 空 闲 内 存 ，以 存 储 应 用 程 序 代 码 修 改 以 后 的 版 本 。 在 切 换 操 作 过 程 中 ， 应 用 程 序 代 码 的 新 旧 两 个 版 本 都 存 储 在 PLC 内 存 内。

限 制 因 素

如 前 边 所 描 述 的 那 样 ， 只 允 许 修 改 代 码 序 列 。 变 量 定 义 、 应 用 程 序 参 数 和 输 入 / 输 出 的 连 接 不 能 进 行 修 改 。   在 下 载 应 用 程 序 的 修 改 版 本 时 ， 为 了 对 一 些 不 安 全 的 修 改 处 进 行 检 测 ， ISaGRAF 会 在 修 改 过 的 应 用 程 序 和 正 在 运 行 的 应 用 程 序 之 间 进 行 比 较 。 假 如 某 处 修 改 看 起 来 可 能 是 危 险 的 或 不 可 能 实 现 的 ， 就 会 产 生 一 个 下 载 错 误 。 由 ISaGRAF 完 成 的 安 全 措 施 之 一 比 较 符 号 表 的 校 验 和 ， 为 的 是 检 测 变 量 、 程 序 或 SFC 元 素 名 的 变 化 。 如 果 在 切 换 时 ， 有 一 个 程 序 步 处 于 激 活 状 态 ， 步 中 没 有 存 贮 的 作 用 将 丢 失 。 也 不 执 行 新 程 序 步 中 的 动 作 。 当 切 换 时 ， 如 果 转 换 有 效 ， 可 以 进 行 程 序 修 改 。 新 下 载 的 应 用 程 序 代 码 不 会 备 份 到 PLC 上 。备 份 的 是 以 前 用 标 准 下 载 命 令 下 载 的 程 序 版 本。

操 作

为 了 更 新 正 在 运 行 的 应 用 程 序 代 码 ， 必 须 完 成 下 列 操 作 ：

- 郑 重 建 议：在 对 正 在 运 行 的 应 用 程 序 进 行 修 改 之 前 ， 应 对 当 前 项 目 程 序 ，用 其 他 名 字 作 一 份 备 份，在 备 份 上 进 行 修 改。

- 在 编 辑 一 个 程 序 之 前 ， 用 户 应 该 检 查 编 辑 工 具 中 的 “更 新 日 志” 选 项 已 经 设 置 ， 以 使 得 以 后 的 程 序 维 护 比 较 容 易 。

- 当 修 改 一 个 或 多 个 代 码 序 列 ( 没 有 修 改 SFC 的 结 构 和 程 序 层 次 ) 时 ， 在 下 载 之 前 ， 必 须 在 工 作 台 上 生 成 这 个 新 应 用 程 序 的 代 码。

- 使 用 旧 项 目 中 的 诊 断 器 时 ， 用 户 必 须 连 接 到 目 标 PLC 上 ， 并 完 成 任 何 使 应 用 程 序 的 修 改 更 快 或 更 安 全 的 操 作 。

- 使 用 新 项 目 中 的 诊 断 器 时 ， 用 户 必 须 连 接 到 目 标 PLC 上 。 如 果 应 用 程 序 名 被 修 改 ， 则 该 应 用 程 序 不 能 对 目 标 数 据 库 进 行 存 取 。 用 户 必 须 运 行 “文 件   / 更 新” 命 令 。

- 选 择 日 后 更 新 选 项，可 以 下 载 修 改 过 的 应 用 程 序 。 但 这 样 向 PLC 传 输 时 ， 速 度 稍 慢。

- 当 下 载 完 成 时 ， 用 户 可 以 运 行 “文 件 / 实 现 更 新” 命 令， 在 最 适 当 的 时 刻 进 行 切 换 。 切 换 将 持 续 1 或 2 个 周 期 。

- 当 切 换 正 常 完 成 时 ， 会 显 示 被 修 改 过 的 的 应 用 程 序 。 如 果 没 有 正 常 完 成 ， 则 现 存 的 的 应 用 程 序 按 原 样 保 留 。

### 动 态 数 据 交 换 ( DDE )

ISaGRAF 诊 断 器 中 包 含 一 个 DDE ( 动 态 数 据 交 换 ) 服 务 器 。 为 了 能 够 动 态 地 显 示 非 ISaGRAF 应 用 程 序 中 变 量 的 当 前 值 ， 可 以 在 ISaGRAF 诊 断 器 和 其 他 应 用 程 序 之 间 设 置 advise循环。

ISaGRAF 诊 断 器 DDE 服 务 器 仅 支 持 " 报 告 " 和 " 发 送 " 业 务 。 只 有 在advise循环 中 监 视 到 的 变 量 ， 才 可 以 使 用 " 请 求 " 业 务 。 其 它DDE 的 服 务 如 " 执 行 " 是 不 能 用 的 。 当 对 一 个 变 量 建 立 advise循环 时 ， 在 每 次 客 户 修 改 应 用 程 序 时 ， 这 个 变 量 值 都 是 可 以 修 改 的 。 advise循环 可 以 监 视 不 同 类 型 的 变 量 。 动 态 连 接 的 标 识 包 括 下 列 名 字 ：

Service name:	"ISaGRAF"

Topic name:		ISaGRAF 项 目 名

Item name:		变 量 名

如 果 变 量 对 一 个 程 序 来 说 是 局 部 变 量 ， 则 它 的 名 字 必 须 在 其 父 程 序 名 后 ， 其 父 程 序 名 写 在 括 号 内 。 语 法 如 下 ：

variable_name(program_name)

ISaGRAF 诊 断 器 DDE 服 务 器 由 诊 断 器 目 前 监 视 到 的 ISaGRAF 应 用 程 序 专 用 。 这 个 DDE 服 务 器 最 多 可 以 监 视 256 个 变 量 。 当 ISaGRAF 诊 断 器 以 连 接 模 式 或 仿 真 模 式 工 作 时 ， 可 以 使 用 DDE 服 务 器 。 刷 新 周 期 就 是 建 立 诊 断 器 和 ISaGRAF 目 标 系 统 或 仿 真 器 之 间 通 讯 所 用 的 时 间 。

## 监 视 变 量 表

调 试 器 窗 口 中 “监 视” 菜 单 的 “监 视 列 表” 命 令， 允 许 用 户 建 立 一 个 不 连 续的 变 量 的 列 表， 并 且 不 断 用 变 量 的 当 前 值 刷 新 显 示。 列 表 在 调 试 应 用 程 序 时 建 立， 可 以 被 保 存 到 磁 盘 ，并 在 其 它 调 试 会 话 中 重 新 打 开。 一 个 列 表 最 多 可 有 32 个 变 量， 不 同 类 型 的 变 量 可 以 在 同 一 列 表 中 混 合 显 示， 全 局 和 局 部 变 量 都 可 以 插 入 到 列 表 中。 一 个 变 量 列 表 值 用 于 一 个 特 定 的 项 目。 变 量 列 表 对 于 应 用 程 序 功 能 测 试 非 常 有 用。 它 允 许 用 户 独 立 于 应 用 程 序 源 代 码 ，监 视 控 制 过 程 中 局 部  的 变 化。 变 量 列 表 对 调 试 ST 和 IL 文 本 程 序 也 很 有 用， 用 户 可 以 轻 易 地 在 列 表 中 组 织 用 于 一 个 程 序 的 变 量， 以 控 制 和 监 视 程 序 指 令 的 执 行。

ISaGRAF  显 示 每 个 变 量 的 名 称， 当 前 值 和 注 释 文 本。 可 以 用 鼠 标 拖 动 列 表 标 题 栏 中 的 分 隔 线 来 改 变 列 表 的 列 宽。

保 存 列 表 到 硬 盘

“文 件” 菜 单 中 的 命 令 用 来 建 立， 打 开 和 保 存 变 量 列 表。 ISaGRAF 不 限 制 一 个 项目 内 的 列 表 数 目。 当 为 保 存 到 磁 盘 而 命 名 变 量 列 表 时， 必 须 遵 守 下 列 规 则：

- 名 称 不 能 超 过 8  个 字 符 长

- 第 一 个 字 符 必 须 是 字 母

- 随 后 的 字 符 必 须 是 字 母

- 列 表 名 称 与 大 小 写 无 关

列 表 编 辑 器 不 能 在 同 一 窗 口 中 显 示 一 个 以 上 的 变 量 列 表， 但 它 可 以 被 运 行 多 次 （ 同 时 打 开 几 个 ）以 同 时 监 视 不 同 的 列 表。

插 入 变 量 到 列 表

“编 辑 / 插 入” 命 令 将 插 入 另 一 个 变 量 到 列 表。 变 量 名 可 以 从 项 目 变 量 库 中 的 对 象 列 表 中 选 择， 这 样 就 不 必 由 用 户 手 工 输 入 变 量 的 标 识 符。 变 量 将 在 当 前 选 择 的 变 量 之 前 插 入。 列 表 内 不 能 有 超 过 32 个 变 量， 每 个 变 量 不 能  出 现 多 于 一 次。

改 变 所 选 变 量

“编 辑 / 修 改” 命 令 用 来 将 一 个 变 量 替 换 为 另 一 个。 您 也 能 使 用 “剪 切” 命 令 从 列 表 中 清 除 所 选 择 的 变 量。

映 射 显 示

任 何 时 刻， 您 都 可 以 在 列 表 和 “映 射” 两 种 查 看 模 式 下 切 换。 也 可 使 用 工 具 栏 上 的 “缩 放” 按 钮 或 使 用 “选 项 / 映 射” 命 令 切 换 查 看 模 式。

“映 射” 模 式  下 只 能 显 示 一 个 变 量。 它 的 值 将 以 数 字 或 符 号 格 式 在 查 看 上 部 显 示， 同 时 二 进 制 “映 射” 格 式 显 示。 此 模 式 允 许 您 监 视 变 量 值 的 每 个 字 节 的 十 六 进 制 值。

“映 射” 模 式 对 于 监 视 和 理 解 包 含 不 可 打 印 字 符 的 信 息 串 非 常 有 用。

## 调 试 ST 和 IL 程 序

在 仿 真 或 在 线 调 试 ST 和 IL 程 序 时 ， 不 可 能 对 程 序 的 文 本 进 行 修 改。

IL	对 于 IL 程 序 ， 指 令 在 一 个 表 的 视 图 中 被 格 式 化 。 指 令 所 使 用 的 变 量 的 当 前 值 显 示 在 同 一 行 上 。 你 可 以 双 击 一 个 指 令 ， 以 便 改 变 对 应 变 量 的 数 值 。

ST	对 于 ST 程 序 ， 一 个 监 视 列 表 窗 口 被 嵌 入 到 编 辑 窗 口 中 。 用 鼠 标 拖 动 窗 口 之 间 的 分 隔 线 可 改 变 视 图 的 大 小。

对 于 表 中 的 每 个 变 量 ， ISaGRAF 显 示 变 量 的 名 称 ， 变 量 的 当 前 值 和 变 量 的 注 释 文 本 。 用 鼠 标 在 表 的 标 题 栏 中 拖 动 分 隔 线 可 改 变 列 的 大 小。

把 表 保 存 到 硬 盘 上

用 “文 件 / 保 存 表” 命 令 把 变 量 表 保 存 到 硬 盘 上， 所 用 的 文 件 名 与 已 编 辑 的 程 序 名 相 同 。 在 调 试 模 式 下 每 次 打 开 ST 或 IL 程 序 时， 该 表 都 自 动 地 重 新 加 载 。 也 可 以 用 监 视 表 工 具 自 由 地 打 开 和 修 改 这 个 表 ， 这 里 所 说 的 监 视 表 工 具 是 用 调 试 器 窗 口 中 的 “监 视 / 监 视 表” 命 令 来 运 行 的 。

把 变 量 插 入 到 表 中

用 “编 辑 / 插 入 变 量” 命 令 把 另 一 个 变 量 插 入 到 表 中 。 从 在 项 目 字 典 里 定 义 的 对 象 表 中 选 择 变 量 名 。 这 一 方 法 使 用 户 不 必 用 手 动 的 方 法 输 入 标 识 符 。 该 变 量 被 插 入 到 表 中 当 前 所 选 变 量 的 前 面 。 变 量 表 中 所 含 有 的 变 量 不 能 多 于 32 个 。 在 同 一 个 表 中 ， 同 一 个 变 量 只 能 出 现 一 次 。

在 ST 文 本 中 ， 当 一 个 变 量 名 被 高 亮 显 示 时 ， 按 工 具 栏 中 的 这 个 按 钮 或 运 行 “编 辑 / 监 视 选 择” 命 令， 以 便 把 变 量 直 接 发 送 到 已 被 嵌 入 的 监 视 表 中 。

改 变 被 选 择 的 变 量

“编 辑 / 改 变 变 量” 命 令 是 用 另 一 个 变 量 替 换 被 选 择 的 变 量 。 你 也 可 以 使 用 “剪 切 变 量” 命 令 从 表 中 删 除 被 选 择 的 变 量 。

## 注 视 点

ISaGRAF 注 视 点 工 具 允 许 用 户 定 义 监 视 列 表，在 调 试 时 以 示 意 图  或 列 表 形 式 显 示 。 图 形 项 必 须 与 ISaGRAF项 目 的 变 量 相 链 接。 图 形 总 是 “在 线” 定 义 和 演 示。

要 强 制 变 量 的 值， 用 鼠 标 在 图 形 或 列 表 中 双 击 相 应 项， 或 选 择 它 后 按 ENTER 键。

您 也 可 以 使 用 “文 件 / 锁 定” 命 令 锁 住 文 档 （不 能 进 行 修 改）。 锁 定 文 档 后， 仍 然 可 以 用 鼠 标 双 击 变 量 符 号 来 强 制 变 量。

### 构 造 图 形 布 局

图 表 由 背 景 图 片（ 位 图 或 图 元 文 件）， 以 及 在 调 试 时 活 动 显 示 的 图 形 项 构 成。 要 输 入 图 表， 必 须 进 行 下 列 操 作： 插 入 背 景 图， 插 入 图 形 项， 链 接 对 象 到 项 目 变 量。

背 景 图 片

背 景 图 片 可 以 是 “位 图” （.BMP） 或 图 元 （.WMF ） 文 件。 在 图 形 布 局 中 的 图 片 数 目 不 限， 并 可 以 移 动 或 改 变 大 小。 它 们 不 能 在 列 表 中 显 示。 图 片 由 其 它 工 具 生 成，注 视 点 中 不 包 括 绘 图 工 具。 “选 项 / 背 景 颜 色” 命 令 可 用 来 选 择 图 形 空 区 的 填 充 颜 色。

注 意:	位 图 要 消 耗 大 量 的 内 存。 请 正 确 设 定 图 形 的 大 小， 限 制 图 形 框 内 未 使 用 区 域 的 大 小。

纯 文 本 显 示

“纯 文 本” 项 就 是 在 矩 形 框 中 显 示 的 文 本。 文 本 显 示 相 链 接 的 变 量 的 值， 这 样 的 项 可 与 信 息 字 符 串 变 量 相 链 接。

显 示 文 本 的 矩 形 框 可 以 为 颜 色 所 填 充 或 透 明。 显 示 文 本 使 用 的 字 体 会 在  改 变 矩 形 大 小 时 根 据 高 度 调 整。

单 向 和 双 极 条 形 图

条 形 图 就 是 一 个 矩 形， 其 中 的 着 色 部 分 表 示 相 关 变 量 的 数 值， 矩 形 的 其 余 部 分 可 随 意 着 色。 条 形 图 可 以 是 水 平 的， 也 可 以 是 垂 直 的。

单 向 条 形 图 可 以 向 任 何 方 向 增 长： 向 上， 向 下， 向 左 或 向 右。

双 极 条 形 图 可 以 根 据 联 系 的 变 量 值 向 正 或 负 方 向 增 长。 对 于 双 极 条 形 图，正 向 和 负 向 具 有 相 同 的 最 大 允 许 值 刻 度。

曲 线

可 在 文 档 中 插 入 曲 线 。 曲 线 显 示 相 关 连 变 量 的 变 化 历 史。 虽 然 曲 线 显 示 不 是 很 精 确 的 度 量 工 具， 但 它 在 调 试 时 ，可 以 提 供 不 同 变 量 的 变 化 信 息。

曲 线 可 以 存 储 变 量 的 最 后 200 个 值。 改 变 曲 线 在 图 形 布 局 中 的 显 示 大 小 时 不 改 变 其 采 样 数 目。

布 尔 图 标

布 尔 图 标 用 于 显 示 二 进 制 状 态。 一 个 图 标 （.ICO ） 文 件 被 定 义 为 “假” 或 0 值； 另 一 个 图 标 定 义 为 其 它 非 零 的 值。  由 于 注 视 点 不 包 括 图 标 编 辑 器， 图 标 文 件 必 须 由 其 它 工 具 预 先 准 备 好。

位 字 段

“位 字 段” 以 一 个 32 位 整 型 值 的 图 形 面 板 的 形 式 显 示。 最 低 有 效 位 总 是 显 示 在 右 边。 因 为 可 能 引 起 显 示 信 息 的 混 乱， 所 以 不 推 荐 对 其 它 类 型 数 据 使 用 位 字 段 形 式， 例 如 实 型 模 拟 量。

选 择， 移 动 或 改 变 项 的 大 小

大 多 数 布 局 命 令 都 需 要 选 择 图 形 对 象。 注 视 点 允 许 在 图 表 区 域 内 选 定 一 个 或 多 个 已 存 在 的 对 象。 选 择 时 ，必 须 先 在 编 辑 器 工 具 栏 上 选 用 “选 择” （有 箭 头 的 按 钮）。 选 择 一 个 对 象 时， 用 户 只 须 用 鼠 标 单 击 它 的 符 号； 选 择 多 个 对 象 时， 要 用 鼠 标 在 绘 图 区 上 拖 动 出 一 个 矩 形， 所 有 与 矩 形 相 交 的 图 形 对 象 都 被 标 记 为 “已 选 择”。 选 定 的 对 象 外 围 绕 有 黑 色 小 方 块。

进 行 新 选 择 时， 对 上 次 选 择 对 象 的 选 择 也 就 取 消 了。 也 可 以 用 鼠 标 单 击 选 择 区 域 外 的 空 白 区 取 消 选 定。

为 移 动 对 象， 必 须 先 选 定 它 们。 然 后 用 鼠 标 箭 头 在 选 择 区 边 沿， 拖 动 它 们 到 其 它 位 置。

为 改 变 对 象 的 大 小， 必 须 先 选 定 它 们， 然 后 将 鼠 标 箭 头 放 在 选 择 区 边 沿 的 小 矩 形 块 上， 沿 适 当 的 方 向 拖 动 以 改 变 其 大 小。 图 片 也 可 以 改 变 其 大 小， 这 种 情 况 下 相 应 的 位 图 或 图 元 图 形 将 按 指 定 的 矩 形 拉 伸。

项 目 组 合 / 分 解 组 合

您 可 以 把 多 个 项 组 合 在 一 起， 从 而 把 它 们 当 作 一 个 项 处 理。 为 此 可 在 图 中 选 定 图 形 项 ， 并 使 用 “编 辑 / 组 合” 命 令。 “编 辑 / 分 解” 命 令 可 以 将 它 们 恢 复 到 未 组 合 前 的 状 态。

一 个 组 合 内 可 以 有 图 片， 组 合 内 也 可 以 包 括 另 一 个 组 合。

项 被 组 合 后， 它 们 的 样 式 就 不 能 改 变 了。 组 合 后 的 项 仍 然 显 示， 但 不 能 被 用 来 （双 击 鼠 标） 修 改 相 关 连 变 量 的 值。

一 个 组 合 项 在 列 表 布 局 中 以 一 行 显 示。

### 列 表 布 局

任 何 时 刻 都 可 用 用 此 按 钮 在 图 形 和 列 表 布 局 之 间 切 换。 也 可 使 用 “选 项 / 列 表 - 图 形 布 局” 命 令。

在 列 表 布 局 下， 项 显 示 在 一 个 典 型 的 列 表 框 中， 每 个 项 的 高 度 根 据 其 绘 制 样 式 而 定。 图 片（ 位 图 和 图 元 文 件） 在 列 表 布 局 中 不 可 见。 可 用 在 列 表 中 选 择 以 设 置 项 目 样 式 或 改 变 变 量 的 值。 此 模 式 下 不 提 供 多 重 选 择 和 命 令。

您 可 用 “编 辑 / 在 列 表 中 移 动” 命 令， 在 列 表 中 对 项 重 新 排 序， 移 动 前 必 须 先 选 择 项 。

### 定 义 项 样 式

可 以 在 图 形 区 内 用 鼠 标 双 击 项 的 符 号， 或 在 图 中 选 定 它 ，然 后 使 用 “编 辑 / 设 置 样 式” 命 令 以 设 置 其 样 式。 在 文 档 中 添 加 新 项 目 时， 会 打 开 “样 式” 对 话 框， 其 中 提 供 了 可 供 用 户 选 择 的 样 式：

图 形 样 式 与 设 置:

可 以 动 态 地 改 变 项 的 显 示 样 式 （纯 文 本， 条 形 图， 曲 线 …）。 如 果 使 用 了 前 景 和 背 景 颜 色， 您 也 可 以 通 过 相 应 的 框 加 以 定 制。 选 用 “布 尔 图 标” 样 式 时， 必 须 指 定 相 关 的  .ICO  文 件 的 路 径。 使 用“  ”按 钮 可 以 浏 览 磁 盘 上 已 存 在 的 图 标 文 件。

刻 度:

这 是 在 条 形 图 和 曲 线 中 显 示 的 最 大 值。 对 于 双 极 条 形 图， 正 向 轴 和 负 向 轴 都 使 用 相 同 的 刻 度 绝 对 值。

变 量 名:

当 “名 称” 域 激 活 时， 按“   ”按 钮 可 以 在 项 目 变 量 库 中 选 定 一 个 已 声 明 的 变 量。

标 题：

标 题 可 以 显 示 在 图 形 项 的 旁 边。 您 可 以 定 制 标 题 的 显 示 位 置（ 上， 下， 左 或 右）  及 其 内 容。 标 题 可 以 由 变 量 名 和 它 的 格 式 化 为 文 本 的 值 任 意 组 合 而 成。 标 题 的 定 制 对 列 表 布 局 无 影 响。

命 令 变 量:

如 果 选 择 了 “命 令 变 量” 选 项， 用 户 就 可 以 在 调 试 时， 双 击 图 形 符 号 以 修 改 相 链 接 变 量 的 值。

### “文 件” 菜 单 命 令

“文 件” 菜 单 中 的 命 令 使 用 户 可 以 管 理 整 个 文 档。

“文 件” 菜 单 的 “新 建” 命 令 能 开 始 编 辑 一 个 新 文 档。 ISaGRAF  不 限 制 为 项 目 定 义 的 文 档 数 目。 在 编 辑 新 图 表 之 前， 必 须 关 闭 先 前 打 开 的 图 表，注 视 点 不 能 一 次 编 辑 几 个 图 表， 但 可 以 同 时 打 开 多 个 注 视 点 窗 口 以 分 别 编 辑 不 同 的 文 档。

“文 件” 菜 单 的 “打 开” 命 令 使 用 户 可 以 关 闭 当 前 编 辑 的 文 档 并 开 始 编 辑 当 前 项 目 的 另 一 个 文 档， 新 选 择 的 文 档 将 在 编 辑 窗 口 中 取 代 当 前 的 文 档。 “删 除” 命 令 可 用 来 删 除 已 存 在 的 文 件 以 清 理 项 目 目 录。 删 除 图 表 时 并 不 在 磁 盘 上 删 除 图 表 中 引 用 的 图 标 和 图 元 文 件。

“文 件” 菜 单 的 “保 存” 命 令，将 当 前 编 辑 的 文 档 保 存 到 磁 盘。 如 果 它 是 一 个 未 命 名 的 新 文 档， 在 保 存 前 必 须 为 其 命 名。 命 名 文 档 必 须 遵 照 下 列 规 则：

- 名 称 的 长 度 不 能 超 过 8 个 字 符

- 第 一 个 字 符 必 须 为 字 母

- 随 后 的 字 符 必 须 是 字 母， 数 字 或 下 划 线 符 号

- 名 称 与 大 小 写 无 关

“文 件” 菜 单 的 “另 存 为” 目 录 允 许 用 户 以 另 一 个 名 称 保 存 当 前 编 辑 的 文 档。

### ISaGRAF V3.2 用 户 注 意 事 项

注 视 点 能 读 取 ISaGRAF V3.0 和 V3.2 建 立 的 图 形 和 列 表 时 序 图。 这 些 文 件 将 在 “打 开” 对 话 框 内 与 其 描 述 一 同 出 现， 并 可 由 注 视 点 读 取 和 修 改。

当 打 开 ISaGRAF V3.2 图 形 时， 文 档 被 自 动 标 记 为 “锁 定”。 如 果 您 想 修 改 它， 请 从 “文 件” 菜 单 中 去 掉 “锁 定” 选 项。

打 开 ISaGRAF 3.2  图 形 或 列 表 时 序 图 时， 注 视 点 总 是 试 图 以 本 地 的 注 视 点 格 式 保 存 它， 在 关 闭 这 些 文 档 时， 将 系 统 地 出 现 “另 存 为” 对 话 框。

## 上 载

ISaGRAF 支 持 存 储 于 目 标 中 的 上 载 应 用 程 序。 上 载 过 程 就 是 与 目 标 通 信， 装 载 内 嵌 压 缩 源 代 码 （EZS） 并 将 其 在 工 作 台 环 境 中 恢 复。

如 果 目 标 程 序 版 本 为 V3.22 或 更 新 ， 而 且 压 缩 源 代 码 已 嵌 入 到 应 用 程 序 中 ， 连 接 的 PLC 系 统 中 运 行 的 项 目 就 可 以 上 载 。 上 载 压 缩 源 代 码 是 可 选 特 性 。

### 上 载 一 个 项 目

运 行 ISaGRAF 项 目 管 理 器 的 “ 文 件 ” 菜 单 中 的 命 令 ， 打 开 “ 上 载 ” 对 话 框 。 上 载 不 是 指 已 存 在 于 工 作 台 上 的 项 目 。 当 前 在 项 目 管 理 器 列 表 中 选 择 的 项 目 与 上 载 机 制 无 关 。 为 上 载 在 目 标 PLC 中 运 行 的 应 用 程 序 ， 您 必 须 ：

1-  确 保 与 目 标 P L C 已 正 确 地 连 接

2-  根 据 连 接 设 置 通 讯 参 数

3-  按 “ 运 行 ” 按 钮

上 载 内 嵌 压 缩 源 代 码 （ EZS） 和 对 它 们 解 压 缩 需 要 一 些 时 间 。 对 话 框 中 的 消 息 将 告 诉 您 上 载 何 时 结 束 ， 以 及 是 否 出 现 错 误 。

通 讯 时 在 目 标 PLC 中 读 取 的 名 称 就 是 建 立 ISaGRAF 项 目 时 用 的 名 称 。 如 果 使 用 此 名 称 的 项 目 已 在 工 作 台 存 在 ， 将 提 示 您 是 否 覆 盖 这 一 项 目 或 选 择 一 个 未 用 的 名 称 。 您 不 能 在 上 载 结 束 后 ， 取 消 为 已 上 载 项 目 的 源 代 码 的 注 册 。 现 在 已 上 载 的 项 目 已 经 就 绪， 可 以 打 开 了。

可 能 的 错 误

下 列 错 误 可 能 在 上 载 项 目 时 发 生 。 错 误 发 生 时 ， 在 “ 上 载 ” 对 话 框 中 将 显 示 消 息 通 知 您 。

-  不 能 与 目 标 PLC 建 立 通 讯

-  连 接 目 标 PLC 是 3 22 版 本 以 前 的 ISaGRAF 系 统

-  在 目 标 PLC 中 无 应 用 程 序 运 行

-  在 目 标 P L C 中 无 E Z S 嵌 入 。

### 通 讯 设 置

按 “ 设 置 ” 按 钮 允 许 用 户 定 义， 连 接 ISaGRAF 工 作 台 和 ISaGRAF 目 标 PLC 系 统 的 上 载 通 讯 参 数 。 在 进 行 上 载 之 前 ， 必 须 确 认 配 置 的 参 数 与 连 接 目 标 PLC 相 匹 配 。

### 准 备 上 载 项 目

如 果 您 想 能 在 晚 些 时 候 进 行 上 载 操 作 ， 就 必 须 告 诉 ISaGRAF 代 码 生 成 器 ， 将 压 缩 源 代 码 嵌 入 到 应 用 程 序 代 码 中 。 为 此 ， 可 在 “ 编 译 器 选 项 ” 对 话 框 中 按 “ 上 载 ” 按 钮 ， 另 一 个 对 话 框 允 许 您 选 择 压 缩 源 代 码 的 嵌 入 。 在 这 种 情 况 下 ， 只 嵌 入 最 低 需 求 的 源 文 件。 使 用 其 它 选 择 框 以 嵌 入 可 选 文 件 重 要 注 意 事 项 ： 库 不 与 嵌 入 源 代 码 一 起 下 载 。 这 包 括 了 功 能 ， 功 能 块 ， 以 及 I/O 板 和 设 备 。

为 更 好 地 理 解 上 载 机 制 ， 请 参 考 以 下 主 题 ：

可 选 文 件

作 为 最 低 需 求 的 源 代 码 的 补 充 ， 下 列 文 件 也 可 以 嵌 入 。 这 将 导 致 对 目 标 PLC 的 额 外 的 内 存 需 求 。

项 目 描 述

如 果 未 被 嵌 入 ， 上 载 后 的 项 目 描 述 只 指 出 上 载 的 日 期 。

口 令 保 护

上 载 功 能 并 不 被 口 令 保 护 。 如 果 您 想 上 载 项 目 保 护 ， 就 需 要 嵌 入 源 代 码 的 口 令 保 护 系 统 。

未 连 接 I / O 通 道 注 释

ISaGRAF 允 许 为 未 连 接 的 I/O 通 道 添 加 注 释 文 本 。 如 果 您 总 是 用 已 连 接 的 I/O 通 道 工 作 ， 请 不 要 选 择 此 选 项 。

修 改 历 史

这 是 一 个 项 目 修 改 的 全 面 历 史 记 录 。

日 志 文 件

每 个 注 释 文 件 包 含 有 关 程 序 的 用 户 书 写 的 注 释 和 编 译 器 输 出 的 消 息 。 嵌 入 日 志 文 件 可 能 消 耗 目 标 PLC 的 大 量 内 存 。

变 量 列 表 和 时 间 图

这 些 是 调 试 中 建 立 的 文 件 ， 包 括 用 于 列 表 和 时 间 图 监 视 的 变 量 名 列 表 。

图 形 ， 图 标 和 位 图

这 包 括 ISaGRAF 图 形 , 加 上 所 有 的 图 标 和 位 图 文 件 ， 如 果 它 们 在 项 目 目 录 中 存 在 的 话 。 警 告 ： 这 将 大 量 消 耗 目 标 PLC 的 内 存 。

### 在 目 标 PLC 中 存 储 压 缩 源 代 码

内 嵌 压 缩 源 代 码 (EZS) 就 是 将 资 源 与 生 成 代 码 在 一 起 ， 生 成 的 资 源 被 称 为 “ EZS ” 。 如 果 选 择 了 源 代 码 内 嵌 ， 就 不 能 为 其 它 资 源 选 择 同 一 名 称 。 内 嵌 源 代 码 并 不 意 味 着 在 资 源 定 义 方 面 有 任 何 限 制 ， 源 代 码 内 嵌 不 影 响 用 户 编 写 的 资 源 定 义 文 件 。

请 参 考 ISaGRAF 说 明 文 档 中 代 码 生 成 器 的 有 关 资 源 的 详 细 资 料 。

### 目 标 PLC 的 内 存 需 求

内 嵌 压 缩 源 代 码 （ EZS ） 需 要 额 外 的 内 存 以 在 目 标 PLC 中 与 应 用 程 序 代 码 一 起 存 储 。 一 个 通 常 的 粗 略 估 计 是 ， 最 小 的 EZS （ 未 选 择 代 码 内 嵌 的 其 它 选 项 ） 的 大 小 是 可 执 行 代 码 的 一 点 五 倍 。 这 意 味 着 嵌 入 EZS 需 要 把 下 载 代 码 的 大 小 乘 以 2 .5 倍 。

对 于 一 些 内 存 分 段 的 目 标 系 统 可 能 有 特 殊 的 限 制 。 由 于 EZS 将 资 源 与 生 成 代 码 一 同 存 储 ， 它 们 必 须 在 同 一 个 数 据 段 内 作 为 应 用 程 序 代 码 存 储 。

### 关 于 已 上 载 的 项 目

上 载 的 项 目 包 括 了 重 新 编 译 所 须 的 所 有 文 件 和 数 据 。 根 据 先 前 编 译 的 选 项 不 同 ， 它 也 可 以 包 括 一 些 附 加 文 件 如 项 目 描 述 和 程 序 日 志 文 件 。

您 必 须 在 调 试 或 监 视 它 之 前 编 译 （ 生 成 ） 项 目 。 警 告 ： 由 于 ISaGRAF 使 用 编 译 时 间 标 签 来 比 较 程 序 的 版 本 ， 当 工 作 台 和 目 标 应 用 程 序 有 不 同 版 本 号 时 ， 您 将 在 打 开 调 试 器 时 得 到 通 知 。

重 要 注 意 事 项 ：   嵌 入 源 代 码 时 并 不 下 载 库 。 您 必 须 确 保 在 重 新 编 译 上 载 的 应 用 程 序 之 前 ， 在 ISaGRAF 工 作 台 中 已 安 装 了 适 当 的 库 功 能 和 功 能 块 。

### 兼 容 性 问 题

上 载 为 ISaGRAF 目 标 PLC 和 工 作 台 版 本 3 22 或 以 上 所 支 持 。 为 此 通 讯 协 议 已 进 行 了 扩 展 。

由 于 EZS 以 标 准 的 资 源 形 式 存 储 应 用 程 序 中 ， 在 将 压 缩 源 代 码 （EZS） 嵌 入 到 基 于 ISaGRAF 系 统 版 本 3 .03 到 3 .21 的 目 标 时 ， 没 有 特 别 限 制 。 但 是 在 这 种 情 况 下 ， 因 为 目 标 PLC 不 支 持 所 必 须 的 通 讯 服 务 ， 嵌 入 的 信 息 不 能 上 载 。

## 使 用 调 试 工 具

"诊断工具"是ISaGRAF诊断器工具下的一个子集，为了进行检查和控制处理过程，这个子集使最终用户在预先定义过的变量集上工作。ISaGRAF诊断器是一个包含多种高级功能的强有力的工具。诊断工具提供了一种安全的方法，来控制目标应用程序的最终运行或维护。ISaGRAF诊断工具可以直接从程序管理器的ISaGRAF 组中双击下列图标来调用：

在一个对话框中显示出已存在项目的一览表。这个对话框可允许用户在已存在，并已下载的ISaGRAF 应用程序上运行有限的ISaGRAF诊断器。按下"确认"按钮即可在选定的项目上运行有限的诊断器。按下"取消"按钮关闭对话框。"安装"命令用来安装ISaGRAF工作台和目标PLC之间的通讯连接。请参考本手册的"管理程序"一节，就可以了解到有关本命令更多情况。

注意	ISaGRAF诊断工具(有限的诊断器)不能用于对在目标PLC上运行的应用程序进行下载，停止或修改。如果在诊断工具对话框中选定的项目与安装在PLC上运行的项目不同时，系统不会进行任何操作。

有限的ISaGRAF诊断器运行且正确地连接到目标应用程序时，可以使用下列命令：

- 监视变量一览表

- 用聚光灯监视图形文件

## 使 用 ISaGRAF 仿 真 器

ISaGRAF 内 核 调 试 器 是 在 程 序 管 理 器 窗 口 中 使 用“ 调 试” 菜 单 的 “仿 真” 命 令 而 与 调 试 器 一 同 启 动 的。 此 内 核 仿 真 器 是 完 全 的ISaGRAF 目 标 系 统 ，支 持 ISaGRAF 标 准 特 性 和 所 有 由 CJ International 发 布 的 标 准 库 中 的 “C” 函 数 以 及 功 能 块。 I/O 板 也 在 窗 口 中 以 图 形 方 式 仿 真， 支 持 任 何 类 型 的 I/O 板 仿 真。 在 I/O连 接 中 定 义 的“ 虚 拟 板” 也 能 在 仿 真 窗 口 中 显 示。

### 与 调 试 器 连 接

内 核 仿 真 器 支 持 与 ISaGRAF  调 试 器 进 行 全 面 的 通 讯， 仿 真 中 可 以 使 用 所 有 调 试 手 段。 内 核 仿 真 器 总 运 行 在 当 前 的 ISaGRAF 应 用 程 序 上。 在 仿 真 过 程 中， 调 试 器 的“ 开 始”，“ 停 止”， “下 载” 或“ 更 新” 命 令 不 再 有 效。 如 果 生 成 目 标 代 码 时 未 在 编 译 器 选 项 中 选 定“ 仿 真”， 则 仿 真 器 不 能 使 用。 关 闭 仿 真 器 窗 口 意 味 着 调 试 器 窗 口（ 以 及 在 调 试 会 话 中 打 开 的 任 何 窗 口） 都 将 同 时 关 闭。

### I/O 仿 真

I/O 板 将 在 窗 口 中 显 示， 窗 口 的 标 题 栏 内 显 示 它 们 的 名 称 和 插 槽 号， 并 支 持 处 理 任 何ISaGRAF  标 准 I/O 类 型（ 布 尔， 模 拟 或 信 息）。 输 入 板 的 通 道 与 特 殊 的 按 钮 和 数 据 区 一 同 显 示。 输 出 板 的 旁 边 显 示 图 形 表 示 的 状 态 灯 和 数 据 区。

布 尔 输 入：  布 尔 输 入 表 示 为 方 形 的 绿 色 按 钮，I/O 按 钮 的 旁 边 显 示 通 道 号。 当 按 下 按 钮 时 输 入 值 为“ 真”， 用 鼠 标 在 单 击 按 钮 可 以 改 变 相 应 的 输 入 值。 当 按 钮 按 下 时 可 以 用 鼠 标 右 键 设 置 输 入。

布 尔 输 出：  布 尔 输 出 表 示 为 一 个 小 圆 圈， 同 时 显 示 其  通 道 号。 图 形 符 号 高 亮 显 示 时， 代 表 输 出 值 为“ 真”。

模 拟 输 入：  模 拟 输 入 通 道 是 单 一 的 数 字 区， 可 以 在 其 中 输 入 相 应 的 值。 用 鼠 标 单 击 显 示 插 入 符 号 的 文 本 框 就 可 以 输 入 通 道 的 新 值 了。 输 入 之 后 不 必 按 回 车 键。 模 拟 值 可 以 十 进 制 或 十 六 进 制 输 入。 用 上 / 下 按 钮 可 以 增 加 和 减 少 当 前 值。

模 拟 输 出： 模 拟 输 出 通 道 为 是 一 个 数 字 输 出 区。 输 出 值 可 以 十 进 制 或 十 六 进 制 显 示。 用 户 不 能 在 输 出 区 内 进 行 任 何 操 作。

信 息 输 入：  信 息 输 入 通 道 是 一 个 单 一 的 文 本 区， 用 于 输 入 相 应 的 信 息 值。 用 鼠 标 单 击 显 示 插 入 标 记 的  文 本 框 就 可 以 输 入 通 道 的 新 值 了。 输 入 之 后 不 必 按 回 车 键。

信 息 输 出：  信 息 输 出 通 道 是 文 本 输 出 区， 用 户 不 能 对 输 出 通 道 进 行 任 何 操 作。

### 库 组 件

ISaGRAF  仿 真 器 全 面 支 持 由 CJ International  发 布 的 标 准 变 换， 函 数 和 功 能 块。 下 列 为 支 持 的 对 象 列 表：

变 换 函 数:

bcd, scale

函 数:

abs, acos, ArCreate, ArRead, ArWrite, ascii, asin, atan, char, cos, delete, expt, find, insert, left, limit, log, max, mid, min, mlen, mod, mux4, mux8, odd, rand, replace, right, rol, ror, sel, shl, shr, sin, sqrt, tan, trunc

功 能 块:

average, blink, cmp, ctd, ctu, ctud, derivate, f_trig, hyster, integral, lim_alrm, r_trig, rs, sema, sr, stackint, tof, ton, tp

用 户 定 义 的 变 换，“C” 函 数 和 功 能 块 通 常 不 集 成 于ISaGRAF  仿 真 器 内。 一 般 地 这 些 对 象 被 设 计 为 使 用 目 标 系 统 的 软 件 和 硬 件 资 源， 此 类 资 源 通 常 不 为 Windows 系 统 所 提 供。ISaGRAF  仿 真 器 为 用 户 定 义 的 变 换， 功 能 和 功 能 块 提 供 了 以 下 标 准 行 为：

- 当 一 个 新 的 变 换 由 仿 真 器 处 理 时， 它 将 被 一 个 “空” 变 换 所 取 代。 这 意 味 着 模 拟 变 量 的 物 理 值 等 于 其 电 气 值（ 正 如 在 仿 真 器 面 板 上 输 入 和 显 示 的）。

- 当 仿 真 器 运 行 新 的 “C” 函 数 和 功 能 块 时， 它 不 进 行 任 何 操 作， 也 不 设 置 结 果 值。

### 选 项

“ 选 项” 菜 单 中 的 命 令 允 许 用 户 控 制 I/O 信 号 在 仿 真 器 面 板 上 的 显 示。 用 户 可 在 调 试 过 程 中 任 意 设 置 或 取 消 这 些 选 项。

当 选 中 “彩 色 显 示” 选 项 时，I/O 通 道 可 以 彩 色 位 图 的 形 式 显 示。 如 果 在 一 些 LCD 显 示 屏 上 不 能 辨 明 色 彩， 用 户 须 取 消 这 一 选 项 以 得 到 I/O 通 道 的 纯 黑 白 输 入 输 出 图 形 显 示。

当 选 中 了 “变 量 名” 选 项 后， 将 在 I/O 通 道 的 旁 边 显 示  所 连 接 的 I/O 变 量 名 的 标 记。 取 消 这 一 选 项 可 使 用 户 减 小 仿 真 器 面 板 的 尺 寸。

当 选 择 了 “十 六 进 制 值” 时， 任 何 输 入 输 出 模 拟 通 道 将 以 十 六 进 制 格 式 显 示 或 输 入。

当 选 中 “总 是 在 前” 选 项 时， 仿 真 器 窗 口 将 总 是 可 见， 即 便 当 前 的 输 入 在 另 一 个 窗 口 进 行。

### 保 存 和 恢 复 输 入 状 态

使 用 ISaGRAF 仿 真 器， 可 以 用 仿 真 器 面 板 上 的 切 换 按 钮 和 编 辑 控 制 工 具 手 工 强 制 输 入 通 道。 您 可 以 在 任 何 时 刻 使 用 “工 具” 菜 单 中 的 命 令 保 存 和 恢 复 所 有 的 输 入 状 态：

装 载 输 入 方 案	按 照 使 用 “保 存 输 入 方 案” 在 磁 盘 上 保 存 的 文 件 中 的 输 入 通 道 值 设 置 输 入 值。

保 存 输 入 方 案	保 存 输 入 通 道 的 状 态 以 便 以 后 通 过 使 用 “ 装 载 输 入 方 案 ” 命 令 重 新 恢 复。文 件 存 储 于 工 程 目 录 中， 从 而 可 以 与 其 它 项 目 文 件 一 同 用 ISaGRAF 档 案 工 具 保 存。

注 意： 只 有 命 名 后 的 输 入 通 道 （连 接 了 变 量 的） 才 被 保 存 到 磁 盘。

### 循 环 周 期 配 置 器

ISaGRAF 循 环 周 期 配 置 器 是 显 示 分 配 在 不 同 的 程 序、函 数 和 功 能 块 中 的 循 环 时 间 的 诊 断 工 具。 该 工 具 对 快 捷 诊 断 应 用 程 序 的 执 行 性 能 非 常 有 用， 它 可 将 程 序 员 引 向 需 要 优 化 的 代 码 部 分。

循 环 周 期 配 置 器 可 从ISaGRAF  仿 真 器 窗 口 的 “工 具 / 循 环 配 置 器” 命 令 启 动。 它 显 示 每 个 程 序， 函 数 或 功 能 块 占 用 的 执 行 时 间 百 分 比：

当 选 中 了 “ 视 图 / 平 均” 选 项 时， 显 示 的 信 息 就 是 自 应 用 程 序 开 始 以 来， 或 自 上 次 使 用 “ 视 图 / 复 位” 命 令 以 来 的 平 均 百 分 比 值。

如 果 未 选 中 “ 视 图 / 平 均” 选 项， 则 显 示 测 量 的 上 一 周 期 的 值。 您 也 可 以 在 应 用 程 序 处 于“ 循环－ 循环” 模 式 下 运 行 时， 运 用 此 特 性 测 量 根 据 应 用 程 序 运 行 环 境 的 不 同 而 不 同 的 度 量 值。

使 用 “ 视 图 / 拷 贝” 命 令 可 以 将 程 序 名 和 其 百 分 值 以 ASCII 格 式 复 制 到 Windows 剪 贴 板 中， 以 便 再 粘 贴 到 文 本 文 档 或 电 子 数 据 表 中。

重 要 注 意：

这 些 不 是 精 确 的 测 量。 百 分 比 计 算 是 基 于 TIC 指 令 以 计 算 不 同 指 令 的 执 行 时 间 的。 计 算 并 不 包 括 用 于 执 行“C” 函 数 和 功 能 块 的 时 间。

显 示 的 值 是 在 一 个 应 用 程 序 循 环 周 期 内 对 这 一 某 函 数 或 功 能 块 的 所 有 的“ 调 用 时 间”。

时 间 计 算 基 于 TIC 代 码， 如 果 实 际 的 应 用 程 序 代 码 由 C 语 言 生 成 并 使 用 了  “C” 编 译 器， 它 就 不 能 提 供 准 确 的 值。

### 仿 真 脚 本

ISaGRAF 仿 真 器 包 括 了 建 立 和 运 行 仿 真 脚 本 的 工 具。 脚 本 以 一 种 类 似 ST 的 语 言 描 述， 用 于ISaGRAF  仿 真 器 的 自 动 测 试。

仿 真 脚 本 编 辑 器 以 仿 真 器 窗 口 中“ 工 具 / 仿 真 脚 本” 命 令 启 动。 以 下 是 脚 本 编 辑 器 的 画 面：

编 辑 器 的 上 半 窗 口 用 于 输 入 脚 本 指 令。 它 可 以 象ISaGRAF 文 本 编 辑 器 一 样 使 用， 并 且 支 持 一 些 高 层 次 的 编 辑 特 性 例 如 用 鼠 标 选 择 变 量 符 号。 可 以 使 用“ 选 项” 菜 单 来 设 置 表 格 宽 度 并 选 择 字 体。

下 半 窗 口 显 示 脚 本 运 行 时 的 输 出 信 息。 窗 口 件 的 分 界 线 可 以 随 意 拖 动 以 改 变 窗 口 大 小。 输 出 窗 口 可 以 在 编 辑 脚 本 时 关 闭， 但 会 在 运 行 脚 本 时 自 动 打 开。

编 辑 脚 本

使 用 “文 件” 菜 单 中 的 命 令 管 理 脚 本 文 件：

新 建	建 立 新 的 未 命 名 脚 本

打 开	装 入 已 存 在 的 脚 本 文 件

保 存	在 项 目 目 录 中 保 存 脚 本 文 本 和 输 出 窗 口 的 内 容

另 存 为	以 另 一 个 名 称 保 存 脚 本

在 ISaGRAF项 目 目 录 中 将 为 每 个 脚 本 建 立 两 个 文 件：

<脚 本 名 称>.SCC	脚 本 文 本（ 指 令）

<脚 本 名 称>.SCO	输 出 窗 口 内 容

<脚 本 名 称> 即 为 脚 本 的 名 称， 两 个 文 件 可 以 用 其 它 文 本 编 辑 器 打 开 的 标 准 文 本 文 件。

在 编 辑 脚 本 时， 可 以 使 用“ 编 辑 / 插 入符 号”  命 令 选 择 一 个 已 声 明 的 变 量 名 插 入 到 插 入 标 记 处。

运 行 脚 本

脚 本 在 运 行 前 必 须 经 过 检 验 和 编 译。 如 果 必 要， 将 在 运 行 脚 本 时 自 动 进 行 语 法 检 查。 可 以 使 用 下 列 命 令：

检 验	检 验 语 法 和 编 译 脚 本

运 行 脚 本	开 始 执 行 当 前 编 辑 的 脚 本

如 果 脚 本 未 命 名， 则 在 检 验 前 须 先 保 存（ 并 为 此 输 入 名 称）； 如 果 脚 本 已 命 名， 则 在 进 行 语 法 检 查 前 自 动 保 存 到 磁 盘。

脚 本 运 行 时 ，不 能 改 变 其 内 容。 到 达 脚 本 的 尾 部 时 将 显 示 信 息。 也 可 以 在 脚 本 运 行 当 中 使 用“ 脚 本” 菜 单 中 的 命 令 中 止 脚 本 的 执 行：

中 止 脚 本	中 断 脚 本 的 运 行

脚 本 在 目 标 代 码 循 环 周 期 之 间 执 行。 如 果 在 脚 本 中 编 写 了 无 限 循 环， ISaGRAF  仿 真 器 会 确 保 总 能 中 断 这 个 循 环， 以 使 循 环 继 续 执 行 并 且  其 它 的  ISaGRAF  应 用 程 序 不 致 阻 塞。 如 果 在 同 一 个 循 环 周 期 内 遇 到 同 一 个“ 标 号” 多 于 一 次， 则 ISaGRAF  脚 本 解 释 器 会 决 定 中 断 脚 本 的 执 行。 脚 本 的 执 行 也 可 由“ CYCLE” 或“ WAIT” 指 令 正 常 终 止。

脚 本 描 述 语 言

脚 本 描 述 语 言 是 一 种 类 似 ST 的 简 单 的 文 本 语 言， 每 个 指 令 都 在 单 独 的 一 行 内 输 入， 并 且 不 需 要 以 分 号 结 束。 使 用 工 具 栏 上 的 按 钮 可 以 了 解 可 用 指 令 的 列 表 并 在 插 入 标 记 处 插 入 关 键 词：

插 入 指 令（ 关 键 词 及 帮 助 注 释）

有 许 多 类 型 的 指 令。 首 先 是 赋 值 （强 制） 变 量：

:=	赋 值

其 它 指 令 允 许 信 息 输 出 到 输 出 窗 口：

Print	输 出 文 本 字 符 串 或 变 量 值

PrintTime	输 出 当 前 时 间 标 签

还 有 指 令 用 来 与 ISaGRAF  循 环 周 期 同 步：

Cycle	使 ISaGRAF 仿 真 器 执 行 一 周 期

Wait	等 待 一 定 的 时 间

其 它 指 令 用 于 控 制 脚 本 中 的 指 令 流 向：

Labels	可 以 置 于 脚 本 中 的 任 意 位 置

Goto	无 条 件 跳 转 到 标 号

If goto	有 条 件 跳 转 到 标 号

End	终 止 脚 本

脚 本 语 言 是 大 小 写 无 关 的。 可 以 在 任 意 文 本 的 行 末 插 入 注 释。 注 释 可 以 象 ST 语 言 的 约 定 那 样（ 置 于 符 号“(*” 和“*)” 之 间）， 也 可 以 一 字 符“;” 开 始。

":=" 赋 值t

意 义：	强 制 ISaGRAF 变 量 值。 变 量 可 以 是 内 部 变 量， 输 入 通 道 或 输 出 通 道 。

语 法：	<varname> := <constant_expression>

<varname> = <constant_expression>

参 数：	<varname> 是 应 用 程 序 中 声 明 的 变 量 的 有 效 符 号， 或 是 以 “％” 开 始  的 直 接 表 示 的 I/O 变 量。

<constant_expression>  是 与 指 定 变 量 相 匹 配 的 有 效 常 量 表 达 式。 对 于 布 尔 变 量， 可 以 用“0” 和“1” 代 替“ FALSE” 和“ TURE”； 定 时 器 变 量 的 前 缀“T#”  或“TIME#” 可 以 省 略。

注 意：	由 脚 本 强 制 的 输 入 变 量 不 必 锁 定。 当 变 量 由 脚 本 强 制 是， 相 应 输 入 通 道 的 程 序 会 自 动 更 新。

警 告：  因 为 脚 本 执 行 不 支 持 变 换 功 能 或 表 格， 所 以 不 要 强 制 与 变 换 相 联 系 的 输 入 或 输 出 模 拟 变 量。

实 例：	MyBooVar := 1         (* same as TRUE *)

MyIntVar := 1234

MyRealVar := 1.2345

MyMsgVar := 'Hello'

MyTmrVar := t#12s

Print 打 印

意 义：	在 输 出 窗 口 中 写 字 符 串 或 变 量 值。 文 本 输 出 显 示 为 在 输 出 窗 口 底 部 已 有 文 本 之 后 的 新 行。

语 法：	Print '<text>'

Print <varname>

参 数：	<text> 为 任 意 的 在 单 引 号 内 表 示 的 文 本 字 符 串。

<varname> 是 应 用 程 序 中 声 明 的 变 量 的 有 效 符 号， 或 是 以 “％” 开 始  的 直 接 表 示 的 I/O 变 量。

注 意：	输 出 变 量 总 按 IEC 约 定 格 式 化。

实 例：	Print 'Hello'

Print MyBooVar

输 出：	Hello

MyBoovar = TRUE

PrintTime 打 印 时 间

意 义：	在 输 出 窗 口 中 写 入 当 前 时 间 标 签。文 本 输 出 显 示 为 在 输 出 窗 口 底 部 已 有 文 本 之 后 的 新 行。

语 法：	PrintTime

注 意：	时 间 标 签 的 格 式 依 据 当 前 Windows 系 统 而 定。

实 例：	Print 'Time now is:'

PrintTime

输 出：	Time now is:

15:45:22

Cycle 循 环

意 义：	在 执 行 下 一 个 ISaGRAF 循 环 周 期 前 暂 停。

语 法：	Cycle

注 意：	此 脚 本 指 令 在 ISaGRAF 循 环  开 始 处 执 行。 如 果 仿 真 器 运 行 在“ 循环－ 循环” 模 式 下，“ cycle” 指 令 后 将 紧 接 着 一 个 循 环 周 期。  下 列 脚 本 指 令 将 在 自 调 试 器 执 行 下 一 条“ 执 行 单 周 期” 命 令 后 执 行。

实 例：	(* ISaGRAF 程 序 将 A 复 制 到 B *)

A := 0

Cycle

Print B

A := 1

Print B (* 未 执 行 循 环 / B 未 被 置 为 1 *)

Cycle

Print B

输 出：	B = 0

B = 0

B = 1

Wait 等 待

意 义：	在 延 时 时 间 内 暂 停 执 行 脚 本。

语 法：	Wait <delay>

参 数：	<delay> 符 合 IEC 定 时 器 常 量 表 达 式 的 延 时 时 间。 可 以 省 略“T#” 和“TIME#” 前 缀。 延 时 时 间 必 须 在 10 毫 秒 和 1 小 时 之 间。

注 意：	“ Wait” 指 令 不 很 精 确， 因 为 它 依 赖 于 Windows 宿 主 系 统， 同 样 地，ISaGRAF  循 环 周 期 也 会 造 成 延 时 精 度 的 增 减。

当 遇 到“ Wait” 指 令 时， 在 继 续 执 行 脚 本 之 前 会 中 止 直 到 延 时 时 间 过 去， 然 后 ISaGRAF  循 环 也 才 能 继 续 执 行。

实 例：	PrintTime

Wait 2s

PrintTime

输 出：	15:45:27

15:45:29

Labels 标 号

意 义：	标 号 可 以 置 于 脚 本 内 的 任 何 位 置。 它 们 作 为“Goto” 指 令 的 目 标， 从 而 允 许 进 行 脚 本 指 令 的 流 程 控 制。

语 法：	<labelname>:

参 数：	<labelname> 遵守 ISaGRAF 变 量 命 名 约 定 的唯一 的 名 称： 限 制 在 16 个 字 符 内， 以 字 母 开 头， 后 随 字 母 或 数 字 或 下 划 线 字 符。 定 义 时， 标 号 名 后 必 须 跟 随 字 符“:”。

注 意：	定 义 标 号 的 行 中 不 能 放 置 指 令。

标 号 名 不 能 与 ISaGRAF  变 量 符 号 相 同。

实 例：	(* 一 个 无 限 循 环 的 脚 本 例 子 *)

loop:

PrintTime

Wait 1s

Goto loop

Goto 无 条 件 跳 转 到 标 号

意 义：	无 条 件 跳 转 到 标 号

语 法：	Goto <labelname>

参 数：:	<labelname> 为 在 脚 本 中 定 义 的 标 号 名

注 意：	允 许 向 后 跳 转。 在 无 限 循 环 的 情 况 下， 每 次 循 环 时 将 自 动 中 断， 以 保 持 执 行 ISaGRAF  循 环。

实 例：	Print 'Before Jump'

Goto MyLabel

Print 'Within Jump' (* 从 未 执 行 的 指 令 *)

MyLabel:

Print 'After Jump'

输 出：	Before Jump

After Jump

If Goto 有 条 件 跳 转 到 标 号

意 义：	有 条 件 跳 转 到 标 号。 条 件 可 以 是 两 个 ISaGRAF 变 量 间 的 比 较， 或 一 个 变 量 和 一 个 常 量 间 的 比 较。

语 法：	If <var1> test <var2> Goto <labelname>

If <var1> test <constant_expression> Goto <labelname>

可 用 的 比 较 测 试（tests）

=	如 果 两 个 值 相 等 为“ 真”

<>	如 果 两 个 值 不 等 为“ 真”

<	第 一 个 值 小 于 第 二 个 时 为“ 真”

<=	第 一 个 值 小 于 等 于 第 二 个 时 为“ 真

>	第 一 个 值 大 于 第 二 个 时 为“ 真

>=	第 一 个 值 大 于 等 于 第 二 个 时 为“ 真

参 数：	<var1> <var2> 是 应 用 程 序 中 声 明 的 变 量 的 有 效 符 号， 或 是 以 “％” 开 始  的 直 接 表 示 的 I/O 变 量 。

<constant_expression>是 与 指 定 变 量 相 匹 配 的 有 效 常 量 表 达 式。 对 于 布 尔 变 量， 可 以 用“0” 和“1” 代 替“ FALSE” 和“TRUE”； 定 时 器 变 量 的 前 缀“T#”  或“TIME#” 可 以 省 略。

<labelname> 是 在 脚 本 中 定 义 的 标 号。

注 意：	允 许 向 后 跳 转。 在 无 限 循 环 的 情 况 下， 每 次 循 环 时 将 自 动 中 断， 以 保 持 执 行 ISaGRAF  循 环。

实 例：	(*此 脚 本 在 MyVar 为“ 真” 之 前 一 直 循 环  *)

Loop:

If MyVar = TRUE Goto TheEnd

Print MyVar

Goto Loop

TheEnd:

End 结 束

意 义：	终 止 脚 本

语 法：	End

注 意：	并 不 需 要 在 脚 本 尾 部 特 意 放 置 “End” 指 令。

实 例：	(*此 脚 本 循 环 直 至 MyVar  为“ 真” *)

Loop:

If MyVar = FALSE Goto Continue

End

Continue:

Print MyVar

## 使 用 库 管 理 器

ISaGRAF 库 为 自 动 开 发 和ISaGRAF 目 标 系 统 的 软 件 或 硬 件 能 力 间 提 供 了 标 准 接 口。 对 于 每 个 类 型 的 接 口 都 有 一 个 库。ISaGRAF 工 作 台 库 管 理 器 专 为 硬 件 提 供 者 或 软 件 工 程 师 提 供， 他 可 使 用 库 管 理 器 来 描 述 他 所 建 立 的 对 象 的ISaGRAF  编 程 接 口。

ISaGRAF  工 作 台 库 管 理 器 可 用 显 示 某 一 ISaGRAF 库 内 的 元 件。 在 窗 口 的 左 侧 区 域 内 是 所 选 择 的 库 的 元 件 列 表 ； 右 侧 是 在 元 件 列 表 中 当 前 选 择 的 元 件 的 技 术 注 释 （ 用 户 指 南）。 库 管 理 器 的 菜 单 包 括 了 一 些 可 用 来 在 当 前 库 内 建 立， 定 义 或 修 改 元 件 的 命 令。“ 文 件 / 其 它 库” 命 令 允 许 在ISaGRAF  库 中 选 择， 窗 口 工 具 栏 左 侧 的 组 合 框 也 可 用 来 选 择 库：

### 管 理 库 元 件

使 用“ 文 件” 菜 单 中 的 命 令 在 打 开 的 库 中 建 立 或 处 理 已 存 在 的 元 件。

新 建 一 个 元 件

使 用“文 件” 菜 单 中 的“新 建” 命 令 在 所 选 择 的 库 中 建 立 一 个 新 元 件， 其 名 称 要 按 下 列 命 名 规 则 输 入：

- 名 称 的 最 大 长 度 是 8 个 字 符

- 第 一 个 字 符 必 须 是 字 母

- 随 后 的 字 符 必 须 是 字 母， 数 字 或 ‘_’ 字 符

- 库 元 件 的 命 名 与 大 小 写 无 关

文 本 注 释 和 每 一 个 库 元 件 相 联 系。 注 释 在 建 立 元 件 时 输 入。 当 新 建 一 个 元 件 时， 下 列 必 须 输 入：

- 其 I/O 配 置 定 义

- 其 I/O 板 参 数

- 其 函 数 或 功 能 块 的 用 户 接 口

当 建 立“C” 转 换，“C” 函 数 或“C” 函 数 块 时， 将 自 动 为 其 源 代 码 生 成 完 整 的 框 架。

处 理 已 存 在 的 元 件

“文 件 / 重 命 名” 命 令 允 许 用 户 改 变 从 元 件 列 表 中 选 择 的 元 件 的 名 称 或 注 释。“ 文 件 / 拷 贝” 命 令 允 许 用 户 复 制 高 亮 显 示 的 元 件 到 同 一 库 内 的 另 一 个 元 件， 如 果 目 标 元 件 已 存 在， 其 内 容 将 被 覆 盖， 如 果 目 标 元 件 不 存 在， 它 将 自 动 建 立。 “文 件 / 删 除” 命 令 删 除 在 当 前 库 中 选 择 的 元 件。 元 件 的 以 下 组 成 部 分 可 用 “重 命 名”，“ 拷 贝” 和“删 除” 命 令 处 理：

- 技 术 注 释

- I/O 配 置 的 完 整 定 义

- I/O 板 或 综 合 设 备 参 数

- 函 数 或 功 能 块 接 口 定 义

- IEC 语 言 编 写 的 函 数 或 功 能 块 源 代 码

- 变 换， 函 数 或 功 能 块 源 代 码

如 果 元 件 是“C” 转 换， “C” 函 数 或 “C” 函 数 块， 则 它 在 相 关 源 代 码 内 的 名 称 不 会 为“ 重 命 名” 或“ 拷 贝” 命 令 所 自 动 更 新。

如 果 元 件 是 用 IEC 语 言 编 写 的， 则 它 的 返 回 参 数 名 不 能 被 “重 命 名” 或“ 拷 贝” 命 令 改 变。

设 置 口 令 保 护

“文 件 / 设 置 口 令” 命 令 允 许 用 户 在 打 开 的 库 中 为 选 择 的 元 件 定 义 口 令 保 护。 参 见 本 指 南 第 一 部 分 最 后 的 “口 令 保 护” 一 节 以 了 解 口 令 的 层 次 和 数 据 保 护 的 详 情。 口 令 只 与 所 选 择 的 元 件 有 关， 对 ISaGRAF  库 中 的 其 它 元 件 无 影 响。

编 译 函 数 和 功 能 块

如 果 选 择 了 用 IEC 语 言 编 写 的 函 数 或 功 能 块 的 库， 可 以 使 用 “文 件” 菜 单 中 的 “校 验 （编 译） ” 命 令 对 选 择 的 元 件 进 行 语 法 检 查 并 生 成 其 目 标 代 码。 在 能 够 在 ISaGRAF  项 目 中 使 用 之 前， 用 IEC 语 言 编 写 的 函 数 或 功 能 块 必 须 编 译 无 误。 如 果 选 择 了 其 它 库 ，此 命 令 对 其 无 影 响。

技 术 注 释

“文 件 / 技 术 注 释” 命 令 允 许 用 户 为 在 当 前 库 中 选 择 的 元 件 输 入 技 术 注 释。 输 入 技 术 注 释 时 将 使 用 ISaGRAF  文 本 编 辑 器。 技 术 注 释 就 是 元 件 的 用 户 指 南， 为 将 其 集 成 到 ISaGRAF  项 目 中 的 使 用 者 提 供 参 考。 说 明 如 何 使 用 元 件 的 技 术 注 释 必 须 包 括 其 主 要 功 能 的 描 述， 编 程 接 口 和 参 数 的 详 情， 以 及 上 下 文 关 系 和 限 制。

“工 具 / 标 准 注 释 格 式” 命 令 允 许 用 户 为 当 前 选 择 的 库 中 的 每 个 元 件 定 义有 关 标 准 文 本 格 式。 当 编 辑 新 元 件 的 技 术 注 释 时， 此 格 式 可 以 作 为 主 框 架。 这 使 用 户 能 够 优 化 技 术 注 释 编 辑。

参 数

参 数 描 述 了 元 件 提 供 的 计 算 机 操 作 与 在 ISaGRAF  应 用 程 序 中 的 元 件 使 用 之 间 的 接 口。 对 不 同 类 型 的 库 元 件， 参 数 具 有 不 同 的 意 义。

I/O 配 置 参 数 定 义 了 配 置 的 I/O 板 设 置， 以 及 I/O 通 道 使 用 的 缺 省 变 量 名。 I/O  板 和 综 合 设 备 参 数 定 义 板 的 物 理 和 逻 辑 配 置。 函 数 或 功 能 块 参 数 定 义 根 据 ST 语 言 调 用 约 定 协 议 而 定 的 接 口。 变 换 函 数 使 用 标 准 的 预 定 义 接 口 因 而 不 需 要 参 数。

源 代 码

ISaGRAF  工 作 台 允 许 程 序 员 管 理 库 内 的 变 换， 函 数 或 功 能 块 的 源 代 码。 用 IEC 语 言 编 写 的 函 数 或 块 的 源 代 码 是 与 其 联 系 的 文 本 或 图 形 语 言 程 序。 使 用“C” 组 件 “C” 函 数， “C” 功 能 块 和 转 换 函 数） 的 源 代 码 被 存 于 两 个 分 开 的 文 件 中：  头 文 件  包 含 依 照 元 件 参 数 定 义 的 接 口 的 准 确 定 义； 源 代 码 文 件 包 含 元 件 的 具 体 操 作。

ISaGRAF  工 作 台 在 新 的 库 元 件 建 立 时 生 成 源 代 码， 它 也 根 据 参 数 定 义 建 立 和 更 新  头 文 件。 程 序 员 可 以 使 用 ISaGRAF  文 本 编 辑 器 完 成 源 代 码 文 件。

存 档 库 元 件

“工 具 / 存 档” 菜 单 命 令 用 于 运 行 ISaGRAF  档 案 管 理 器 保 存 或 恢 复 库 元 件。 在 运 行 “存 档 命 令” 之 前 必 须 先 选 择 库。 档 案 管 理 器 每 次 只 能 显 示 一 个 库 内 的 元 件 列 表。

### I/O 配 置

ISaGRAF  I/O  配 置 库 为 使 用 预 定 义 的 I/O 配 置， 初 始 化 新 的 ISaGRAF  项 目 提 供 了 一 种 简 便 方 法。 I/O  配 置 要 定 义：

- I/O 板 设 置

- I/O 板 缺 省 参 数

- I/O 通 道 缺 省 名 称

当 为 新 ISaGRAF  项 目 建 立 库 I/O 配 置 时， 相 应 的 I/O  连 接 是 自 动 设 置 的， 同 时 与 通 道 名 联 系 的 I/O 变 量 也 在 项 目 字 典 内 自 动 声 明。

I/O  配 置 定 义 是 用 ISaGRAF I/O 连 接 工 具 （与 项 目 内 使 用 的 相 同） 完 成 的， 请 参 照 本 指 南 “ I/O 连 接” 一 节 有 关 如 何 使 用 此 工 具 的 详 细 介 绍。 当 在 配 置 中 插 入 一 个 新 I/O  板 时， 新 板 的 所 有 通 道 都 以 其 标 准 缺 省 名 声 明。 I/O  通 道 的 标 准 缺 省 名 具 有 如 下 格 式：

<direction><type><slot_number>_<channel_number>

第 一 个 字 符 指 出 I/O  通 道 的 方 向：

"I"	输 入 通 道

"O"	输 出 通 道

第 二 个 字 符 指 出 I/O  通 道 的 类 型：

"X"	布 尔

"D"	模 拟

"M"	信 息

下 面 是 标 准 I/O  通 道 名 的 例 子：

IX0_7	布 尔 输 入- 板 #0- 通 道 #7

QD2_4	整 型 输 出 - 板 #2- 通 道 #4

I/O 连 接 编 辑 器 的 “连 接 I/O  通 道” 命 令 用 来 修 改 I/O 通 道 的 缺 省 变 量 名。

### I/O 综 合 设 备

在 单 一 板 上 的 所 有 通 道 都 具 有 相 同 的 类 型 （ 布 尔， 模 拟 或 信 息） 和 方 向 （ 输 入 或 输 出）。 综 合 I/O 设 备 是 具 有 不 同 类 型 和 方 向 的 通 道 的 I/O 设 备。 综 合 I/O 设 备 表 示 为 单 一 I/O 板 的 列 表， 它 在 I/O  连 接 列 表 上 占 用 一 个 机 架 插 槽。

为 定 义 综 合 I/O  设 备， 用 户 必 须 定 义 一 系 列 I/O 单 一 板， 也 必 须 为 每 个 单 一 板 输 入 详 细 的 参 数。 单 一 I/O 板 列 表 要 在 一 个 对 话 框 中 输 入。

按“ 添 加” 按 钮 使 用 户 能 在 当 前 列 表 末 尾 增 加 一 个 单一 板。 “ 插 入” 按 钮 用 来 在 当 前 列 表 内 的 选 择 之 前 插 入 一 个 单 一 板。 按 “ 删 除” 按 钮 能 从 列 表 中 清 除 当 前 选 择 的 单 一 板。 “重 命 名” 和 “参 数” 按 钮 用 来 改 变 所 选 择 的 单一 板 的 名 称 和 参 数。 参 照 下 列 有 关 单一 板 参 数 的 完 整 说 明。 综 合 I/O 设 备 可 以 由 最 多16 个 单 一 板 组 成。 （ 在 一 个 I/O 设 备 内） 单 一 板 的 名 称 不 能 超 过 8 个 字 符。

### I/O 板

ISaGRAF I/O 板 库 定 义 了 应 用 程 序 变 量 和 目 标 硬 件 之 间 的 标 准 接 口。 在 应 用 程 序 描 述 中 所 有 的 I/O 变 量 都 与 目 标 I/O 板 的 通 道 相 连 接。 一 个 ISaGRAF I/O  板 由 名 称 和 识 别 其 供 应 者 的“OEM 键 码” 所 定 义， 其 它 的 I/O  板 参 数 描 述 I/O  板 的 拓 扑 特 性 （通 道 数， 方 向 和 类 型）， 以 及 硬 件 或 软 件 配 置。

I/O 板 参 数

I/O  板 有 两 种 不 同 类 型 的 参 数： 定 义 ISaGRAF  库 板 的 公 共 参 数， 以 及 由 硬 件 供 应 商 提 供 的 板 设 备 的 OEM 参 数。 公 共 参 数 在 I/O  板 参 数 定 义 对 话 框 的 上 部 输 入。 这 些 参 数（ 以 及 I/O  板 名 称） 用 来 识 别 ISaGRAF  标 准 I/O  板 接 口。

“OEM 键 码” 是 定 义 硬 件 供 应 者 的 简 单 数 字。 由 同 一 个 供 应 者 定 义 的 所 有 板 都 具 有 相 同 的 OEM 键 码。 OEM 键 码 是 以 十 六 进 制 格 式 输 入 的 16 位 无 符 号 字。 为 CJ International  保 留 的 OEM 键 码 是“1”。

主 要 参 数 定 义 了 I/O  板 的 拓 扑 性 质。 通 道 数 目 定 义 了 板 上 可 用 的 通 道 数； 板 的 类 型 就 是 能 被 连 接 到 板 的 通 道 的 变 量 的 类 型； 方 向 定 义 了 连 接 到 板 的 变 量 是 输 入 还 是 输 出 变 量。

注 意：	 具 有 不 同 类 型 和 方 向 的 I/O 变 量 不 能 在 同 一 个 ISaGRAF I/O 板 上 编 组。 这 种 情 况 要 求 使 用 综 合 I/O  设 备。

OEM 参 数

OEM 参 数 将 在 I/O  板 定 义 窗 口 的 下 面 部 分 输 入。 这 些 参 数 由 I/O 板 硬 件 供 应 商 定 义， 并 且 随 板 设 备 而 不 同。 一 个 板 可 以 拥 有 16 个 OEM 参 数， 也 可 以 没 有 OEM 参 数。 ISaGRAF 库 管 理 器 允 许 硬 件 供 应 商 定 义 标 识 符 和 每 个 参 数 的 格 式， 以 及 自 控 程 序 员 输 入 它 的 方 式。

左 侧 的 框 内 是 OEM 参 数 列 表。 每 个 参 数 由 一 个 名 称 和 一 个 逻 辑 号 码 识 别， 号 码 的 值 从 0 到 15。 右 侧 的 区 域 显 示 在 列 表 内 选 择 的 参 数 的 详 细 描 述。 在 列 表 中 选 择 参 数 以 访 问 其 全 部 描 述。 按 “清 除” 按 钮 可 以 重 新 设 置 参 数 描 述， 并 将 其 从 参 数 列 表 中 删 除。 警 告：  此 命 令 执 行 后 不 能“ 恢 复”。

如 果 自 控 操 作 员 必 须 在 连 接 I/O  板 时 定 义 相 应 的 输 入 区， 可 以 使 用 参 数 名 来 加 以 识 别。 参 数 名 必 须 遵 从 下 列 规 则：

- 名 称 的 最 大 长 度 不 超 过 16 个 字 符

- 名 称 的 第 一 个 字 符 必 须 为 字 母

- 随 后 的 字 符 必 须 是 字 母， 数 字 或‘_’ 字 符

参 数 的 类 型 定 义 了 参 数 的 内 部 格 式 和 它 在 应 用 程 序 I/O  连 接 时 的 输 入 格 式。 下 面 是 可 用 的 内 部 格 式：

word	无 符 号 16 位 字

long	无 符 号 32 位 字

word hexa	无 符 号 16 位 字

long hexa	无 符 号 32 位 字

boolean	符 号 16 位 字（ 只 用 最 低 位）

character	无 符 号 16 位 字（ 只 用 最 低 字 节）

string	以 “null” 终 止 的 16 字 节 数 组

float	单 精 度 32 位 浮 点 数 值

下 面 是 可 用 的 输 入 格 式：

word	无 符 号 十 进 制 字

long	十 进 制 长 字

word hexa	无 符 号 十 六 进 制 字

long hexa	无 符 号 十 六 进 制 长 字

boolean	“ 真” 或“ 假”

character	单 字 符

string	ASCII 码 字 符 串（ 最 长 15 字 符）

float	单 精 度 浮 点 数 值

“访 问” 框 规 定 了 最 终 用 户 如 何 访 问 参 数。 如 果 设 置 了 “用 户 定 义” 选 项， 则 参 数 将 在 连 接 I/O  板 时 显 示 在 输 入 区 内， 并 使 用 OEM 参 数 的 缺 省 值 以 备 编 辑； 如 果 选 择 了 “隐 藏” 选 项， 则 参 数 为 常 量 并 不 在 I/O  板 连 接 框 内 出 现， 且 用 OEM 参 数 缺 省 值 作 为 常 量 参 数。 “只 读” 选 项 将 指 出 参 数 对 用 户 是 可 见 的， 但 不 能 修 改， 将 使 用 常 量 值 作 为 其 缺 省 值。

### IEC 语 言 函 数 和 块

ISaGRAF  可 以 处 理 用 IEC 语 言 编 写 的 函 数 和 功 能 块 的 库。 可 用 于 描 述 这 样 的 函 数 或 功 能 块 的 语 言 包 括 FBD （功 能 块 图）， LD （梯 形 图）， ST （结 构 文 本）， 或 IL （指 令 列 表）。 注 意 LD 和 FBD 语 言 可 以 在 同 一 程 序 中 混 合 使 用。 SFC （ 顺 序 功 能 图） 不 能 用 来 在 库 中 描 述 函 数 或 功 能 块。 库 元 件 使 用 的 语 言 在 函 数 建 立 时 就 已 选 定， 之 后 不 能 改 变。

编 译

在 库 中 定 义 的 函 数 和 功 能 块 ，在 能 够 在 ISaGRAF  项 目 中 使 用 前 ，必 须 经 过 编 译（ 校 验）。 此 外 不 必 在 库 内 对 函 数 或 功 能 块 进 行 任 何 改 变。 库 元 件 会 自 动 在 项 目 的 LD/FBD 图 形 编 辑 器 选 择 框 内 出 现。

在 库 中 定 义 的 函 数 可 以 调 用 另 一 个 库 内 的 函 数。 ISaGRAF  系 统 在 函 数 调 用 中 不 支 持 递 归。 用 IEC 语 言 编 写 的 函 数 不 能 调 用 其 它 函 数（ 无 论 是 用 IEC 语 言 或“C” 语 言 编 写 的）。

输 入 源 代 码

库 函 数 或 功 能 块 的 源 代 码 可 以 用 标 准 的 ISaGRAF  工 具 输 入： LD 或 FBD 程 序 的 图 形 编 辑 器， ST 或 IL 程 序 的 文 本 编 辑 器 等。 参 见 本 指 南 的 有 关 这 些 工 具 的 章 节 ，以 了 解 详 情。 可 以 从 图 形 或 文 本 编 辑 窗 口 内 直 接 调 用 ISaGRAF  代 码 生 成 器 ，以 编 译 库 函 数 或 功 能 块 的 源 代 码。

局 部 变 量 字 典

库 函 数 或 功 能 块 可 以 拥 有 局 部 变 量， 以 及 局 部 定 义 字。 编 辑 源 代 码 时， 用 户 可 以 用 编 辑 窗 口 中 “文 件” 菜 单 的 “字 典” 命 令 访 问 变 量 声 明。

库 函 数 或 功 能 块 不 能 访 问 全 局 变 量 或 功 能 块 实 例。 函 数 的 局 部 变 量 必 须 在 函 数 的 内 部 初 始 化。

每 次 在 项 目 中 调 用 IEC 语 言 功 能 块 时， 局 部 变 量 都 被 拷 贝 （实 例）。  同一 个 实 例 的 局 部 变 量 在 每 次 调 用 时 保 持 其 值 不 变。

定 义 接 口

函 数 或 功 能 块 可 以 拥 有 最 多 32 个 参 数 （输 入 或 输 出）。 一 个 函 数 总 有 一 个 （并 只 有 一 个） 返 回 参 数， 返 回 参 数 必 须 与 函 数 同 名， 以 符 合 ST 语 言 编 写 约 定。

在 窗 口 的 左 上 侧， 参 数 列 表 以 调 用 模 式 的 顺 序 显 示： 首 先 是 调 用 参 数， 最 后 是 返 回 参 数。 窗 口 的 下 部 分 显 示 当 前 选 择 的 参 数 的 详 细 描 述。 参 数 可 能 使 用 任 何 ISaGRAF 数 据 类 型。 返 回 参 数 在 列 表 中 必 须 置 于 调 用 参 数 之 后。 参 数 的 命 名 必 须 遵 照 下 列 规 则：

- 参 数 名 称 的 长 度 不 能 超 过 16 个 字 符

- 第 一 个 字 符 必 须 是 字 母

- 随 后 的 字 符 必 须 是 字 母， 数 字 或 下 划 线 符 号

- 命 名 与 大 小 写 无 关

“插 入” 命 令 用 来 在 选 定 的 参 数 前 插 入 参 数。 “删 除” 命 令 用 来 清 除 选 择 的 参 数。“排 列” 命 令 用 于 自 动 重 新 排 列 （排 序） 参 数， 以 使 返 回 参 数 置 于 列 表 的 最 后。

### C” 函 数 和 功 能 块

“C” 函 数 和 功 能 块 是 自 控 应 用 程 序， 依 照 ST 语 言 函 数 调 用 接 口， 调 用 的 计 算 机 功 能。

函 数 是 同 步 过 程， 在 它 执 行 过 程 中 ISaGRAF  目 标 应 用 程 序 被 挂 起 。 功 能 块 把 应 用 程 序 操 作 和 静 态 隐 藏 数 据 联 系 起 来。 例 如， “计 数 器” 功 能 块 代 表 了 一 种 计 数 操 作， 同 时 也 表 示 了 操 作 计 数 的 结 果。 函 数 和 功 能 块 可 以 用 来 完 善 标 准 自 控 语 言 能 力， 或 用 来 访 问 系 统 资 源。

参 数 定 义 框 用 来 定 义 函 数 或 功 能 块 的 调 用 或 返 回 参 数。 使 用 “编 辑” 菜 单 定 义 选 定 的 函 数 或 功 能 块 的 参 数。 有 关 函 数 可 以 有 最 多 31 个 调 用 参 数  并 总 有 一 个 返 回 参 数。 功 能 块 可 以 有 32 个 混 合 的 调 用 和 返 回 参 数 参 数。 下 面 是 ISaGRAF  参 数 类 型 和 “C” 函 数 和 功 能 块 参 数 类 型 的 对 应 关 系：

BOOLEAN	无 符 号 长 型	无 符 号 32 位 字：1＝ “真” / 0＝ “假”

ANALOG	长 型	有 符 号 整 型 32 位 值

REAL	float 浮 点	单 精 度 浮 点 值

TIMER	无 符 号 长 型	无 符 号 整 型 32 位 字（ 单 位 为 1 ms）

MESSAGE	字 符	字 符 串.

传 递 到“C” 函 数 或 功 能 块 的 信 息 中 不 能 包 括 “null” 字 符， 字 符 串 以 “null” 结 束。

参 考 ISaGRAF  目 标 用 户 指 南 有 关 如 何 管 理“C” 函 数 或 功 能 块 源 代 码， 以 及 如 何 在 ISaGRAF  目 标 系 统 中 集 成 新 元 件 的 进 一 步 说 明。

### 变换 函 数

变 换 函 数 是 ISaGRAF I/O  管 理 器 调 用 的“C” 函 数， 每 次 调 用 时， 使 用 此 转 换 函 数 的 模 拟 变 量 将 输 入 到 或 输 出 自 ISaGRAF  项 目。

此 函 数 在 变 量 的 （读 自 输 入 传 感 器 或 发 送 到 输 出 设 备 的）  电 气 值 和 （ 使 用 应 用 程 序 表 达 式 的） 物 理 值 之 间 建 立 联 系。 所 以 函 数 被 分 为 两 部 分： 输 入 变 换 或 输 出 变 换。 ISaGRAF  库 管 理 器 允 许 用 户 控 制 变 换 函 数 的“C” 源 代 码。

变 换 可 以 用 于 整 型 和 实 型 模 拟 变 量。 这 意 味 着 与 其 它  变 换 函 数 一 样， 转 换 函 数 的 接 口 总 定 义 为 浮 点 值。 接 口 的“C” 定 义 由“TACN0DEF.H” 文 件 定 义。

参 考 ISaGRAF  目 标 用 户 指 南 有 关 如 何 管 理  变 换 函 数 的“C” 源 代 码， 以 及 如 何 在 ISaGRAF  目 标 系 统 中 集 成 新 元 件 的 进 一 步 说 明。

## 档 案 管 理 实 用 程 序 的 使 用

ISaGRAF 的 档 案 管 理 实 用 程 序 可 以 帮 助 用 户 将 ISaGRAF 项 目 文 件 和 库 文 件 存 储 到 软 盘 或 备 份 目 录 上。 ISaGRAF 档 案 管 理 器 是 一 个 能 从 ISaGRAF 的 项 目 管 理 器 窗 口 或 库 管 理 器 窗 口 调 出 的 对 话 框。

我 们 建 议 遵 照 下 列 规 则 建 立 和 保 存 可 靠 的 档 案

- 在 磁 盘 的 不 干 胶 标 签 上 写 出 被 保 存 的 目 标 的 名 称 和 说 明

- 不 在 同 一 软 盘 上 存 储 项 目 文 件 和 库 文 件

- 不 在 同 一 软 盘 上 存 储 不同的项目文件

### 调 用 档 案 管 理 器

可 以 从 项 目 管 理 器 窗 口 的 “工 具 / 档 案” 菜 单 中 调 出 档 案 对 话 框 ， 进 行 项 目 文 件 或 公 共 数 据 的 存 储 或 恢复。

也 可 从 ISaGRAF 中 的 库 管 理 器 窗 口 的 “工 具 / 档 案” 命 令 运 行 档 案 对 话 框 ， 对 在 库 管 理 器 窗 口 中 当 前 选 定 的 库 元 素 进 行 存 储 和 恢 复。

项 目

项 目 总 是 以 完 整 的 形 式 存 储 的 。 项 目 的 所 有 组 成 部 分 ( 程 序 源 文 件 、 目 标 代 码 和 应 用 程 序 执 行 代 码 ) 均 存 在 同 一 档 案 文 件 中 。 选 择 “压 缩” 选 项 可 减 小 项 目 档 案 的 大 小 。

库 元 素

ISaGRAF 的 库 元 素 可 以 单 独 存 储 。 库 元 素 的 所 有 组 成 部 分 ( 技 术 说 明 、 定 义 、 接 口 、 源 代 码 等 等 ) 均 存 在 同 一 档 案 文 件 中 。

公 共 数 据

项 目 管 理 器 窗 口 的 “工 具 / 档 案 / 公 共 数 据” 命 令 可 以 使 用 户 备 份 或 恢 复 已 存 在 ISaGRAF 工 作 台 中 的 “公 共” 数 据。 但 这 条 命 令 对 ISaGRAF 库 本 身 不 起 作 用 。 下 表 是 用 本 命 令 可 拷 贝 的 文 件 一 览 表：

common.eqv	公 共 定 义 字

oem.bat	用 户 已 定 义 的 MS-DOS 命 令 文 件

这 些 文 件 按 它 们 的 原 始 形 式 一 个 接 一 个 地 存 在 档 案 盘 上。 相 应 的 档 案 文 件 永 远 不 会 被 压 缩。

### 选 项

ISaGRAF 的 档 案 可 以 显 示 在 对 话 框 的 底 部 。 按 浏 览 键 就 可 浏 览 磁 盘 ， 选 择 其 它 档 案 盘 和 目 录 。

当 选 定 “压 缩” 选 项 时， 在 “备 份” 过 程 中 建 立 的 全 部 档 案 文 件 将 全 部 被 压 缩 。 这 个 选 项 对 缩 小 大 项 目 档 案 文 件 的 大 小 是 非 常 有 用 的 ， 并 可 将 大 文 件 存 在 一 张 盘 上 。 对 于 库 文 件 的 组 成 部 分 通 常 是 不 需 要 进 行 档 案 压 缩 的 。 在 恢 复 档 案 文 件 时 ， ISaGRAF 档 案 管 理 器 可 以 自 动 识 别 该 文 件 的 状 态 ( 被 压 缩 或 没 有 被 压 缩 ) 。 这 表 明 “压 缩” 选 项 对 于 “恢 复” 过 程 是 不 起 作 用 的 。

### 备 份 与 恢 复

安 装 在 硬 盘 上 的 “工 作 台” 表 ( 在 屏 幕 的 左 边 ) 显 示 出 ISaGRAF 工 作 台 中 的 存 放 的 对 象 文 件。 “档 案” 表 ( 在 屏 幕 的 右 边 ) 显 示 出 存 放 在 指 定 档 案 盘 或 目 录 上 的 对 象 文 件。

备 份

选 择 出 现 在 屏 幕 左 边 列 表 中 的 对 象 文 件 ( 即ISaGRAF 工 作 台 表 中 的 对 象 文 件 ) ， 然 后 按 下 “备 份” 按 钮 ， 就 可 完 成 将 一 个 目 标 文 件 存 到 档 案 文 件 中 这 一 归 档 过 程 。 在 对 象 表 中 可 以 选 择 多 于 一 个 目 标 文 件 。 当 元 素 是 从 屏 幕 右 边 的 表 ( 恢 复 模 式 表 ) 中 选 定 的 时 ， 则 不 能 按 下 “备 份” 按 钮。

恢 复

选 择 在 屏 幕 右 边 列 表 中 的 对 象 文 件 ( 即 归 档 对 象 ) ， 然 后 按 下 “恢 复” 按 钮 ， 就 可 以 完 成 从 档 案 文 件 拷 贝 对 象 这 一 过 程 。 在 对 象 表 中 可 以 选 择 多 于 一 个 目 标 文 件 。 当 元 素 是 从 屏 幕 左 边 的 表 ( 备 份 模 式 表 ) 中 选 定 的 时 ， 不 能 按 下 “恢 复” 按 钮。

### 档 案 文 件

ISaGRAF 档 案 管 理 器 对 每 类 存 贮 对 象 都 会 建 立 一 个 独 立 的 档 案 文 件 。 档 案 文 件 具 有 与 对 象 文 件 相 同 的 名 称 。 名 称 后 缀 表 明 文 件 类 型。下 面 是 所 使 用 的 名 称 后 缀：

.pia	项 目

.bia	I/O 板

.iia	IEC 语 言 函 数

.aia	IEC 语 言 功 能 块

.uia	C 语 言 函 数

.fia	C 语 言 的 功 能 块

.cia	C 语 言 变 换 函 数

.ria	I/O 配 置

.xia	I/O 设 备

## 打 印 文 件

ISaGRAF文 件 生 成 器 可 以 使 用 户 为 选 定 的 项 目 建 立 并 打 印 一 个 完 整 的 文 件 。 打 印 文 件 可 由 调 用 项 目 管 理 窗 口 或 程 序 管 理 窗 口 中 的 “项 目 / 打 印” 命 令 来 完 成 。 也 可 以 由 所 有 其 它 ISaGRAF 编 辑 器 中 的 “打 印” 命 令 调 用 的 文 件 生 成 器 来 打 印 单 独 的 ISaGRAF文 件 的 内 容。 不 过， 文 件 生 成 器 可 以 为 以 上 两 种 情 况 下 提 供 相 同 的 打 印 功 能。

“编 辑” 菜 单 的 命 令 用 来 定 义 必 须 插 入 文 件 的 项 目 元 素 。 用 户 只 需 为 所 需 的 文 件 建 立 “内 容 表”。 与 项 目 有 关 的 任 何 信 息 (如 程 序 、 变 量 、 选 项 、 输 入 / 输 出 连 接 等) 都 可 以 插 入 到 项 目 文 件 中 去 。 但 其 它 项 目 的 信 息 或 其 它 ISaGRAF 库 的 信 息 不 能 出 现 在 这 个 项 目 文 件 中。

“文 件 / 打 印” 命 令 可 以 生 成 一 个 文 件 ， 并 根 据 指 定 的 内 容 表 ， 将 该 文 件 送 到 打 印 机 。 “打 印” 作 业 需 要 占 用 几 分 钟 来 建 立 文 件 并 对 该 文 件 进 行 格 式 化 。 郑 重 建 议 ： 用 户 应 一 直 要 等 到 “打 印 任 务” 出 现 在 ISaGRAF 的 文 件 生 成 器 窗 口 结 束 之 后 ， 再 运 行 ISaGRAF 工 作 平 台 的 其 它 命 令 。 建 立 整 个 文 件 需 要 很 大 的 硬 盘 空 间 。 如 果 硬 盘 已 满 ， 将 会 显 示 一 个 出 错 信 息 。 在 这 种 情 况 下 ， 用 户 必 须 删 除 文 件 以 释 放 硬 盘 空 间 ， 或 者 减 小 打 印 作 业 的 尺 寸 。 在 执 行 “打 印” 命 令 的 时 候 ， 会 出 现 一 个 对 话 框 。 用 户 可 以 使 用 这 个 对 话 框 ， 输 入 对 实 际 打 印 命 令 的 说 明 。 这 些 说 明 存 在 一 个 记 载 文 件 中 ， 并 打 印 在 将 来 要 打 印 的 任 何 文 件 (包 括 现 在 要 打 印 的 文 件) 的 第 一 页 上。

### 自 定 义 文 件 表 内 容

“编 辑” 菜 单 中 包 含 了 定 义 文 件 “内 容 表” 的 各 个 命 令 。 对 这 些 命 令 的 不 同 选 择 ， 可 以 使 用 户 使 用 缺 省 表 (带 有 项 目 的 所 有 组 件) 、 建 立 指 定 表 ( 仅 有 部 分 组 件 ) 或 者 移 动 内 容 表 中 的 条 目 并 且 修 改 这 些 条 目。

缺 省 一 览 表

“编 辑” 菜 单 中 的 “缺 省 一 览 表” 命 令 可 用 于 为 包 括 项 目 全 部 组 件 的 文 件 定 义 一 张 标 准 内 容 表 。 这 个 标 准 表 中 包 括 ：

- 项 目 描 述

- 层 次 树(程 序 之 间 的 连 接)

- 程 序 的 源 代 码 文 件

- 程 序 的 日 志 文 件

- 公 共 定 义

- 全 局 定 义

- 程 序 的 局 部 定 义

- 全 局 变 量

- 程 序 的 局 部 变 量

- 应 用 程 序 选 项

- 输 入/输 出 连 接

- 变 量 一 览 表

- 转 换 表

- 精 减 的 交 叉 引 用

- 详 细 的 交 叉 引 用

- 声 明 汇 总

- 网 址 图

- 修 改 的 记 载

使 用 “文 件 / 存 储” 命 令 可 以 将 上 表 的 内 容 存 到 硬 盘 上 。 当 ISaGRAF 编 辑 器 运 行 文 件 生 成 器 ， 以 打 印 单 个 文 件 时 ， 这 个 命 令 变 成 灰 色。

剪 切 和 粘 贴

为 了 改 变 自 定 义 文 件 表 的 顺 序 ， 可 以 使 用 “编 辑 / 剪 切” 和 “编 辑 / 粘 贴” 命 令 ， 在 一 览 表 中 移 动 各 个 条 目 。 文 件 生 成 器 允 许 用 户 进 行 多 重 选 择 ， 对 条 目 组 进 行 剪 切 和 粘 贴。

清 空 表

使 用 “编 辑 / 清 除” 命 令 可 以 对 文 件 表 进 行 重 新 设 置 ， 这 样 就 可 以 使 用 插 入 单 个 条 目 来 进 行 文 件 表 的 重 建 。

在 文 件 表 中 插 入 条 目

当 执 行 “编 辑 / 插 入” 命 令 时 ， 会 出 现 “添 加 条 目” 对 话 框 。 用 户 可 以 使 用 这 个 对 话 框 把 各 个 条 目 ( 即 项 目 的 组 件 ) 插 入 到 文 件 表 中 。

使 用 “程 序” 复 合 框 可 以 为 与 程 序 有 关 的 条 目 , 选 择 程 序 名 。 按 下 “添 加” 按 钮 ， 就 可 以 将 选 中 的 条 目 插 入 到 文 件 表 中 。 但 相 同 的 条 目 在 一 张 表 仅 能 出 现 一 次 。

### 选 项

“选 项” 菜 单 中 的 各 个 命 令 可 以 用 来 定 义 和 自 定 义 生 成 文 件 的 格 式 。

其 它 选 项 可 从 文 件 生 成 器 窗 口 中 的 按 钮 直 接 调 用 ：

当 “前 页” 选 项 被 设 置 时 ， 在 文 件 开 始 处 打 印 首 页 ， 这 个 首 页 包 含 项 目 标 题 和 打 印 输 出 的 历 程 。 当 这 个 选 项 没 有 被 设 置 时 ， 在 第 一 页 的 开 头 打 印 第 一 个 条 目 的 内 容 。

当 “内 容 表” 选 项 被 设 置 时 ， 文 件 表 的 内 容 被 打 印 在 所 生 成 文 件 的 末 尾。

使 用 ISaGRAF 编 辑 器 ( 如 程 序 、 字 典 等 编 辑 器 ) 启 动 “打 印” 命 令 时 ， 不 对 以 上 这 两 个 选 项 进 行 初 始 检 查 。

SFC 图

“独 立 的 SFC 级 别” 选 项 用 于 对 每 个 SFC 程 序 的 打 印 进 行 系 统 管 理 。 先 打 印 SFC 程 序 的 第 一 级 ( 图 和 注 释 ) ， 再 打 印 随 后 的 第 二 级 编 程 内 容 。 在 系 统 没 有 检 测 到 这 个 选 项 时 ， 程 序 的 第 一 级 和 第 二 级 一 起 同 时 出 现 在 打 印 输 出 上。

页 面 格 式

“选 项” 菜 单 中 的 “页 面 格 式” 命 令 可 在 格 式 化 打 印 页 面 时 ， 用 来 定 义 由 文 件 生 成 器 使 用 的 主 要 参 数 。 下 列 参 数 应 该 指 定 ：

- 左 边 距: (页 边 距 为 1 厘 米，2 厘 米 或 没 有)

- 页 边 框: 当 选 定 这 个 选 项 时，在 打 印 页 旁 画 出 边 框。

页 标 题 模 板

“选 项” 菜 单 中 的 “页 面 标 题” 命 令 可 以 用 来 定 义 在 页 面 底 部 打 印 的 标 题 框 的 内 容 。 这 个 标 题 框 的 标 准 版 式 如 下 ：

主 标 题 的 第 一 行 (即 带 有 ISaGRAF 项 目 名 的 一 行)、 当 前 日 期 和 页 号 使 由 文 件 生 成 器 自 动 生 成，不 能 修 改。

标 题 框 左 边 的 三 行 文 本 (文 本 1 、 文 本 2 、 文 本 3) 和 主 标 题 的 第 二 行 是 由 用 户 定 义 的 。 用 户 还 可 以 改 变 打 印 在 框 左 边 的 图 标 。 用 户 可 以 采 用 指 定 位 图 的 映 像 文 件 (. BMP 文 件 )的 路 径 名 的 方 法 来 使 用 其 它 图 标 。 这 个 映 像 图 的 尺 寸 可 以 是 任 意 的 ， 可 以 根 据 打 印 纸 的 尺 寸 放 大 或 缩 小 。 单 击 对 话 框 中 的 图 标 区 域 ， 就 显 示 新 的 指 定 映 像 图 。 在 执 行 " 打 印 " 命 令 时 ， 映 像 文 件 必 须 在 盘 上 ( 在 指 定 目 录 中 并 有 指 定 的 文 件 名 )。

字 体 的 选 择

“选 项” 菜 单 中 的 “文 本 字 型” 和 “标 题 字 型” 命 令 可 用 来 在 打 印 文 本 和 文 件 的 条 目 时， 定 义 所 使 用 的 字 体 。 也 可 用 于 为 文 本 和 标 题 选 定 字 体 大 小 和 样 式 。 字 体 的 选 择 在 由 Windows 定 义 的 标 准 对 话 框 中 进 行 。 所 有 文 本 ( 如 程 序 文 本 , 图 表 中 的 名 称 等 ) 都 将 按 照 所 选 定 的 文 本 字 符 的 大 小 、 样 式 和 字 体 进 行 打 印 。 但 只 有 标 题 按 选 定 的 标 题 字 体 打 印 。

如 果 没 有 定 义 字 体 ， 系 统 将 使 用 打 印 机 的 标 准 字 体 ( 即 使 用 下 列 样 式 ) 打 印 文 本 。

- 用 于 正 文 和 图 表 内 的 名 字 的 “标 准” 样 式

- 用 于 标 题 的 “黑 体” 样 式

## 口 令 保 护

ISaGRAF工 作 台 软 件 系 统 有 一 个 完 整 的 数 据 保 护 系 统 ， 这 个 系 统 可 以 使 用 户 用 口 令 来 保 护 项 目  文 件 和 库 元 素。 一 个 库 元 素 可 以 是 一 个 输 入 / 输 出 的 配 置 、 一 块 输 入 / 输 出 插 板 或 一 个 综 合 设 备 ，用IEC 代 码 编 写 的 函 数 或 功 能 块 、 Ｃ 语 言 的 函数 、 功 能 块 和 变 换 函 数 等 等 。 一 个 口 令 保 护 数 据库 对 一 个 项 目 文 件 或 一 个 库 元 素 来 说 是 专 用 的，不 能 与 其 他 项 目 文 件 和 库 元 素 共 享 。

保 护 级 别

对 于 一 个 项 目 文 件 或 库 元 素 来 说 ，用 户 可 以 定 义多 达16 个 存 取 级 别 ， 每 个 级 别 都 有 不 同 的 口 令 与之 相 对 应 。 存 取 级 别 存 贮 在 一 个 层 次 系 统 中 ，它们 的 编 号 可 为0 到15 ，最 高 的 存 取 级 别 为0 级 。当 用户 知 道 某 一 级 口 令 时 ，就 可 以 存 取 由 相 应 存 取 级别 保 护 及 更 低 的 存 取 级 别 保 护 的 数 据 项 。项 目 文件 的 基 本 命 令 和 基 本 数 据 或 库 元 素 都 可 由 一 个存 取 级 别 分 别 进 行 保 护 。例 如，ISaGRAF菜 单 中 的 生成 应 用 程 序 代 码 命 令 可 以 受 到 分 别 保 护 。基 本 数据 可 以 是 程 序 、 选 项 列 表 、 库 元 素 的 技 术 说 明 等等。

定 义 口 令 保 护

ISaGRAF 菜 单 中 的 “设 口 令” 命 令 可 以 定 义 一 个 项 目文 件 或 一 个 库 元 素 的 口 令 和 存 取 级 别 。这 个 命 令可 以 从 ISaGRAF 项 目 管 理 器 菜 单 或 ISaGRAF 库 管 理器 菜 单 中 调 用 。 当 第 一 次 运 行 本 命 令 时 不 需 要 口 令。 如 果 口 令 已 经 定 义 ， 用 户 在 存 取 本 命 令 之 前 ，必 须 输 入 他 所 知 道 的 最 高 级 的 口 令 ，以 后 较 高 级 的 口 令 及 受 保 护 的 项 不 能 修 改。“设 口 令” 命 令 使用 户 可 以 定 义 与 不 同 存 取 级 别 相 对 应 的 口 令 ，并用 所 定 义 的 级 别 来 保 护 基 本 命 令 和 数 据 。

分 别 对 应 不 同 的 保 护 级 别 的 各 个 口 令 ，可 以 通 过双 击 屏 幕 上 方 表 格 中 的 一 行 的 方 法 来 输 入。可 在 下 列 框 中 输 入 口 令 。

屏 幕 下 方 区 域 中 的 表 格 中 显 示 了 受 到 保 护 的 不同 的 数 据 项 ( 数 据 或 函 数 ) 以 及 与 当 前 许 可 进 行的 " 读 " 方 式 或 " 全 部 存 取 " 方 式 的 保 护 级 别 。指 定 许 可 的 " 读 " 方 式 的 保 护 级 别 , 可 以 防 止 其 他 用 户 在 没 有 得 到 允 许 的 情 况 下 打 开 或 打 印 你 的 文 件 。

双 击 屏 幕 下 方 表 格 中 的 一 行 ，可 以 对 选 择 项 或 数据 进 行 许 可 设 置 。 此 时 ， 打 开下 列 框 ：

“读” 方 式 或 “全 部 存 取” 方 式 都 可 设 置 为 任 意 存 取 方 式 或 由 口 令 定 义 的 保  护 级 方 式 两 种 情 况。“全 部 存 取” 方 式 的 许 可 不 能 加 到 优 先 级 低 于 “读”方 式 的 保 护 级 别 上 。

注 意 ： 在 使 用 ISaGRAF 工 作 台 时 ， 有 一 些 文 件 ( 比如 项 目 描 述 文 件 ) 的 读 存 取 方 式 是 不 能 用 口 令 来 保 护 的 。 只 读 存 取 不 能 由 口 令 保 护。

保 护 数 据 的 存 取

当 启 动 时 ， 系 统 不 要 求 输 入 口 令 或 用 户 名 。但 用户 每 次 存 取 被 保 护 的 数 据 和 函 数 时 ，则 必 须 在 对话 框 中 输 入 所 需 要 的 口 令 。

在 用 户 输 入 了 所 需 要 的 口 令 ( 或 者 更 高 存 取 级 别 的 口 令 ) 后 ，就 可 以 继 续 正 常 工 作 了 。用 户 每 次输 入 口 令 后 ， 这 个 口 令 就 存 放 在 存 储 器 中，所 以用 户 在 以 后 不 必 重 复 输 入 口 令 。在 每 次 ISaGRAF工 具 运 行 其 他 ISaGRAF工 具 (例 如 项 目 管 理 器 运 行 程 序 管 理 器 ) 时，系 统 都 会 保 留 所 存 储 的 口 令。当 关闭 最 后 保 留 的 ISaGRAF窗 口 时，存 储 的 口 令 就 会 自 动 消 失 。 在 进 行 项 目 文 件 编 辑 、使 用 库 管 理 器或档 案 管 理 器  时，输 入 的 口 令 不 能 进 行 共 享。如 果 用户 输 入 了 错 误 的 口 令， 不 能 运 行 所 选 定 的 功 能。

链 接 档 案 管 理 器

在 把 一 个 对 象 文 件 ( 项 目 文 件 或 库 元 素 ) 存 储 到档 案 盘 时 ，应 调 用 被 称 为 “备 份” 的 数 据 保 护 项。这 个 数 据保 护 项 与 在 工 作 台 (硬 盘) 上 连 接 到 对 象 文件上 的 数 据 保 护 系 统 是 一 致 的 。假 如 “备 份” 的 数 据 保护 项 已 经 存 在 于 档 案 盘 上 ， 系 统 就 不 会 进 行 对 象 文 件 的 数 据 保 护 系 统 测 试 。ISaGRAF 档 案 管 理 器 的 命 令 将 对 象 文 件 的 数 据 保 护 信 息 存 储 到 档案 盘 上 。

当 恢 复 已 存 在 于 工 作 台  (硬 盘) 上 的 对 象 文 件 时，应 调 用 称 为 “覆 盖” 的 数 据 保 护 项 。 这 个 数 据 保 护 项 与 在 工 作 台 (硬 盘 ) 上 连 接 到 对 象 文 件 上 的 数 据 保 护 系 统 是 一 致 的 。假 如 覆 盖 的 数 据 保 护 项 已经 存 在 于 档 案 盘 上 ， 系 统 就 不 进 行 对 象 文 件 的 数 据 保 护 系 统 测 试 。 一 旦 这 个 命 令 生 效，恢 复 存储 数 据 的 保 护 信 息 将 会 取 代 已 存 到 硬 盘 上 数 据 的 保 护 信 息 。

设 置 变 量 和 输 入 / 输 出 通 道 的 单 独 保 护

ISaGRAF 工 作 台 提 供 了 一 个 完 整 的 以 层 次 口 令 为基 础 的 数 据 保 护 系 统 。变 量 说 明 和 输 入 /输 出 连 接设 置 等 都 可 以 受 到 口 令 的 全 面 保 护 。另 外，ISaGRAF还 允 许 用 户 为 变 量 和 通 道 设 置 单 独 保 护。 可 以 设 想 ：

- 各 个 口 令 已 经 在 口 令 定 义 系 统 ( 使 用 项 目 管 理器 窗 口 中 的 “项 目 / 设 口 令” 命 令 ) 定 义 完 毕 ，这 样 所对 应 的 各 个 保 护 级 别 就 可 以 用 于 单 独 保 护 。

为 了 对 变 量 和 进 行 单 独 保 护， 用 户 可 以 使 用 比 全 局 变 量 或I/O优 先 级 更 高 的 保 护 级 别 。

当 变 量 或 I/O 通 道 设 置 受 到 单 独 保 护 时 ，在 字 典 或 输 入/ 输 出 连 接 窗 口 中 ， 受 保 护 对 象 的 名 字 旁 出 现 一 个 小 图 标 。

使 用 字典 窗 口 或 I/O输 入 / 输 出 连 接 窗 口 中 “编 辑” 菜 单 中 的 “设 保 护” 和 “删 除 保 护” 命 令，可 以 对 选 定 的 变 量 或 通 道 进 行 单 独 保 护 的 设 置 或 删 除 。 “设 保 护” 和 “删 除 保 护” 命 令 要 求 用 户 输 入 一 个 有 效 的 口 令， 使 保 护 级 别 与 变 量 或 通 道 联 系 起 来 。 因 此，在 每次 用 户 想 要 改 变 带 有 单 独 保 护 的 变 量 或 连 接 通道 设 置 时 ，必 须 先 输 入 具 有 足 够 优 先 级 别 的 口 令。

注 意 ： 如 果 一 个 变 量 或 通 道 设 置 受 到 保 护 ，而 相应 的 口 令 从 保 护 系 统 中 被 删 除 ，并 且 没 有 定 义 更高 级 的 口 令 ，则 该 变 量 或 通 道 设 置 不 能 进 行 任何 改 动 ，除 非 定 义 了 具 有 一 定 级 别 的 新 口 令 。

## 高级编程技术

本 章 介 绍 了 更 多 的 有 关ISaGRAF工作台 及 目 标 系 统 内 容。建 议 用 户 在 阅 读 本 节 之 前， 先 熟 悉ISaGRAF 的 工 具 及 其 使 用 方 法。

### 关 于ISaGRAF 系 统 工 具 更 多 的内 容

在 使 用ISaGRAF 系 统 的 编 辑 工 具 时 ， 用 户 可 按 下 鼠 标 的 右 键， 打 开 一 个 弹 出 菜 单 ， 它 包 括 了 主 要 的 编 辑 命 令 。 这 个 菜 单 在 光 标 的 当 前 位 置 打 开 。 在 使 用 剪 切 命 令 和 粘 贴 命 令 时 ， 对 于 减 少 鼠 标 操 作 次 数 是 非 常 有 用 的。

ISaGRAF 系 统 工 具 支 持 多 重 操 作 。 虽 然 不 能 为 编 辑 同 一 文 件 而 两 次 打 开 同 一 个 工 具， 但 可 以 采 用 并 行 的 操 作 方 式， 在 不 同 的 窗 口 编 辑 不 同 的 对 象。

在 工 具 栏 中 可 以 找 到 图 标 信 息 。 双 击 工 具 栏 的 空 白 区 域 ， 就 可 以 以 弹 出 菜 单 的 形 式 ， 显 示 出 工 具 栏 的 内 容 。 鼠 标 的 光 标 停 留 在 一 个 图 标 上， 可 以 显 示 与 图 标 相 应 的 文 字 命 令。

### I/O 板 和 虚 拟 I/O 板 锁 定

将 一 块 I/O 板 定 义 为 虚 拟 型， 可 以 切 断 对 物 理 I/O 通 道 的 处 理。 当 一 块 I/O 板 被 定 义 为 虚 拟 型 时， ISaGRAF 系 统 的 内 核 操 作 并 没 有 改 变， 所 不 同 的 只 是 不 读 输 入 传 感 器 的 信 号， 不 更 新 输 出 装 置 。 在 这 种 模 式 下 ， 可 以 用 ISaGRAF 系 统 的 诊 断 器 修 改 输 入 值 。 虚 拟 特 性 适 用 于 整 块 I/O 板 。 在 应 用 代 码 生 成 之 前 ， 可 以 编 程 进 行 I/O 板 的 定 义 。 虚 拟 特 性 是 一 种 静 态 特 性 ， 在 停 止 应 用 程 序 或 重 新 启 动 应 用 程 序 时 ， 应 进 行 存 储。

另 一 种 可 能 是 I/O 变 量 的 锁 定。 锁 定 就 是 切 断 一 台 物 理 装 置 与 相 应 的 ISaGRAF   I/O 变 量 之 间 的 联 系 。 变 量 的 锁 定 和 解 锁 可 以 通 过 诊 断 器 进 行 。 变 量 的 锁 定 是 一 种 动 态 操 作 ， 在 应 用 程 序 启 动 时， 系 统 不 存 储 变 量 的 锁 定 情 况 。 在 某 一 时 间，只 能 对 一 个 变 量 ( 即 一 个 I/O 通 道 ) 进 行 锁 定。 下 表 是 主 要 的 输 入 / 输 出 控 制 特 性：

虚拟特性	锁定操作

工具选择	I/O板连接	诊断器

定义	静态	动态

模式选择	板	变量

应用程序	有效和测试	维护

下 表 说 明 了 在 ISaGRAF 的 各 项 任 务 之 间 ， I/O 数 据 流 的 情 况

当 一 个 输 入 变 量 被 锁 定 时， 数 据 库 的 存 取 方 式 不 会 发 生 改 变， 但 输 入 装 置 被 切 断 了。 输 入 值 可 以 由 诊 断 器 进 行 设 置 ， 并 由 ISaGRAF 的 内 核  进 行 处 理：

当 一 个 输 出 变 量 被 锁 定 时 ， 实 时 内 核 与 输 出 装 置 之 间 的 联 系 被 切 断 。 在 这 种 情 况 下 ， 使 用 ISaGRAF 诊 断 器 ， 通 过 输 出 装 置 ， 仍 可 进 行 输 出 装 置 的 存 取 。

在 为 一 个 输 入 信 号 进 行 虚 拟 特 性 设 置 时 ， 输 入 数 据 库 与 相 关 的 输 入 状 之 间 的 联 系 就 被 切 断 了 。 一 个 虚 拟 的 I/O 驱 动 器 取 代 了 实 际 的 驱 动 器 。

对 一 块 输 入 板 或 输 出 板 设 置 虚 拟 特 性 ， 应 遵 从 相 同 的 规 则 。 对 于 输 出 板 ， 虽 然 输 出 数 据 库 与 相 应 的 输 出 装 置 之 间 的 联 系 已 经 被 切 断 了 ， 但 ISaGRAF 内 核 仍 将 更 新 输 出 数 据 库 。 一 个 虚 拟 的 I/O 驱 动 器 取 代 了 实 际 的 驱 动 器 。

综 合 所 有 可 能 的 情 况:

### PC-PLC 连 接 确 认

大 部 分 ISaGRAF 工 作 台 与 PLC 之 间 通 讯 不 好 的 问 题 都 可 以 通 过 “断 开” 状 态 信 息 反 映 在 诊 断 器 窗 口 上。 在 执 行 诊 断 测 试 之 前， 当 PLC 上 有 “没 有 激 活 的 应 用 程 序” 信 息 时 ， 通 讯 应 当 确 认。 使 用 这 种 通 讯 方 式， 串 行 连 结 可 以 自 己 确 认 自 己， 而 与 其 它 相 关 因 素 隔 离。

用 C 语 言 编 程 的 变 换 函 数 和 其 它 函 数 可 以 直 接 近 目 标 系 统。 在 这 样 的 软 件 中， 编 程 错 误 可 能 导 致 系 统 错 误 或 不 正 确 的 ISaGRAF 系 统 动 作 。 在 使 用 ISaGRAF I/O 工 具 箱 进 行 I/O 驱 动 器 开 发 时 ， 就 会 出 现 这 样 的 问 题 。 例 如 ： 如 果 把 一 块 I/O 板 连 结 到 一 个 不 正 常 的 总 线 地 址 上 ， 就 会 造 成 系 统 错 误 。 下 表 中 为 错 误 诊 断 综 合 一 览 表。

| 状 态 | 范 围 | 诊断结果 |
| --- | --- | --- |
| "断开" (在下载之前) |  | - 目标没有运行 - 没有连结电缆或电缆故障 - 连结参数有误 - ISaGRAF目标安装有误 |
| "断开" (在下载之后) | 循环到循环 启动模式 | - I/O配置有误 - 系统崩溃 |
|  | 实时 启动模式 | - I/O配置有误 - 系统崩溃(由于采用C语言编程) |
| "无应用" |  | - 应用程序没有下载 - 应用程序没有启动(由于采用C语言编程) - Intel/Motorola芯片配合不当 - 目标软件版本有误 |

### ISaGRAF 系 统 目 录

ISaGRAF工作台在 一 个 指 定 的 磁 盘 目 录 下 工 作 。 在 ISaGRAF 软 件 安 装 时 ， 用 户 可 以 指 定 这 种 结 构 的 根 目 录 。 ISaGRAF 根 目 录 的 缺 省 名 是 ISAWIN。 以 下 是 由 软 件 安 装 时 产 生 的 标 准 磁 盘 结 构：

以 下 是 标 准 ISaGRAF 软 件 的 子 目 录

| 目 录 | 内 容 |
| --- | --- |
| A P L | ISaGRAF项目的根目录 每个项目都对应一个包含项目所有数据的子目录。 |
|  | 其他的项目组也可以有其他的目录。ISaGRAF软件安装时，会产生 一个一个名为"SMP"的目录，将应用的例子存放在这个目录中。 |
| COM | "公共"范围内的数据 这些数据可以供任意项目使用 |
| EXE | ISaGRAF软件的程序文件和帮助文件。 |
| LIB | ISaGRAF软件的 库文件： - 元素一览表 - 每个元素的参数或接口 - 技术说明 |
| LIB\IOC | 用于I/O配置的源代码 |
| LIB\FNC | 用IEC语言编写的函数源代码 |
| LIB\FBL | 用IEC语言编写的功能块源代码 |
| LIB\SRC | 供变换和C语言函数用的源代码 |
| LIB\DEFS | 供变换和C语言函数用的头函数源代码 |
| LIB\RELS | 变换和C语言函数的目标文件代码 |
| LIB\DEV | 开发"C"语言库文件所使用的命令文件 如make文件、链表等 |
| TMP | 临时文件：TMP中的子目录为ISaGRAF代码生成器而保留，不被删去 |

子 目 录 可 以 移 动 到 其 他 磁 盘 上 。 当 用 户 使 用 非 标 准 的 磁 盘 结 构 时 ， 子 程 序 的 路 径 名 应 存 放 在 ISaGRAF 软 件 的 EXE 子 目 录 内 的 初 始 化 文 件 ISA.ini 的 WS001 节 之 中 。 以 下 是 WS001 节 中 记 录 项 的 内 容：

| Isa | ISaGRAF软件结构的根目录 |
| --- | --- |
| IsaExe | ISaGRAF程序文件和帮助文件的根目录 |
| IsaApl | ISaGRAF项目文件的根目录 |
| IsaTmp | 临时文件目录 |
| IsaSrc | 库文件源代码目录 |
| IsaDefs | 库源代码文件头目录 |

注 ： 如 果 用 户 将 IsaTmp 改 变 为 另 外 的 目 录 ， 应 在 新 目 录 中 生 成 OBJS 、 RELS 和 DATA 等 三 个 子 目 录 。 在 下 面 的 例 子 中 使 用 WS001 节 ， 以 重 新 定 义 一 个 标 准 的 ISaGRAF 磁 盘 结 构。

;file c:\ISAWIN\EXE\ISA.ini

[WS001]

Isa=c:\isawin

IsaExe=c:\isawin\exe

IsaApl=c:\isawin\apl

IsaTmp=c:\isawin\tmp

IsaSrc=c:\isawin\lib\src

IsaDefs=c:\isawin\lib\defs

当 用 户 试 图 向 ISaGRAF 系 统 增 加 C 语 言 的 函 数 或 功 能 块 时 ， 必 须 在 \ISAWIN\LIB\DEV 目 录 中 存 放 各 种 供 开 发 用 的 文 件 ： 如 命 令 文 件 、 make 文 件 、 图 形 文 件 等 等 。\ISAWIN\LIB\RELS 目 录 还 用 于 存 放 C 语 言 编 译 时 生 成 的 目 标 文 件 和 I SaGRAF 进 行 链 接 操 作 所 需 的 "C" 语 言 库 文 件。

### 应 用 符 号

一 项 ISaGRAF 应 用 程 序 中 的 每 个 目 标 都 可 由 一 个 文 件 名 （ 在 变 量 声 明 时 输 入 ） 和 一 个 由 代 码 生 成 器 计 算 而 得 的 内 部 虚 拟 地 址 进 行 访 问 。 变 量 的 虚 拟 地 址 与 说 明 变 量 时 输 入 的 网 络 地 址 是 不 同 的 。 虚 拟 地 址 用 于 通 讯 ， 也 可 用 于 利 用 OEM 选 项 时 的 特 殊 " C " 语 言 开 发 的 应 用 程 序 。 在 ISaGRAF 代 码 生 成 器 工 作 时，   生 成 器 将 产 生 一 个 为 项 目 的 所 有 目 标 （变 量、 程 序 阶 跃 等 ） 所 用 的 各 个 文 件 名 和 虚 拟 地 址 之 间 逻 辑 响 应 的 ASCII 码 文 件 。 这 个 文 件 很 容 易 查 询 ， 可 根 据 用 户 的 需 要 达 到 ISaGRAF 静 态 数 据 库 中 有 关 的 信 息 。 这 个 文 件 的 文 件 名 是 APPLI.TST ， 存 放 在 \ISAWIN\APL\proname (proname 是 项 目 名 ) 目 录 下 。 本 章 节 将 介 绍 APPLI.TST 文 件 的 详 细 格 式 。 下 面 说明中使用的主要符号：

VA	虚拟地址

ATTR	变量的特征值

USP	C语言的函数

一 个 变 量 可 能 的 特 征 值 如 下 所 示。这 些 值 都 出 现 在attributes 字 段 中。

+X	内部变量

+C	只读内部变量

+I	输入变量

+O	输出变量

除 了 虚 拟 地 址 以 外 的 所 有 数 字 ， 都 可 以 用 十 进 制 的 整 数 来 表 示 。 虚 拟 地 址 (VA) 则 用 四 位 十 六 进 制 数 来 表 示，并 在 其 前 边 加 上‘！’符 号。例 如：

123	这是一个十进制数

!A003	这是一个十六进制的虚拟地址

"APPLI.TST"文 件 的 主 结 构 如 下 所 示 。 文 件 结 构 为 功 能 块 表 。 一 个 块 就 是 一 个 纪 录 表 。 每 个 纪 录 都 由 一 个 字 符 行 来 描 述 。 每 个 功 能 块 都 由 一 个 标 题 开 始， 标 题 占 一 行。

Start block

description blocks

end block

一 个 功 能 块 的 一 般 结 构 如 下 所 示:

@ <block_name> <arguments>

#record...

#record...

...

包 含 应 用 所 需 的 主 要 信 息 的 第 一 个 功 能 块 的 结 构 如 下 所 示：

@ISA_SYMBOLS,<appli_crc>

#NAME,<appli_name>,<version>

#DATE,<creation_date>

#SIZE,G=<nbprg>,S=<nbstep>,T=<nbtra>,L=0,P=<nbpro>,V=<nbvar>

#COMMENT,cj international

appli_crc	应用程序符号的和校验

appli_name	应用程序的名称

version	ISaGRAF workbench版本号

creation_date	应用程序的日期

nbprg	程序号

nbstep	SFC代码的程序步号

nbtra	SFC代码的转换号

nbpro	所使用的"C"语言的函数号

nbvar	变量的总数

表 示 文 件 结 束 的 最 后 一 个 功 能 块 的 结 构 如 下 所 示：

@END_SYMBOLS

用 于 说 明 应 用 程 序 的 功 能 块 的 结 构 如 下 所 示

@PROGRAMS,<nbprg>

#<va>,<name>

#...

nbprg	本块中定义的程序号

va	程序的虚拟地址

name	程序名

下 面 给 出 了 用 于 说 明 应 用 S F C 代 码 程 序 步 的 功 能 块 的 结 构 。 注 意 对 于 每 个 非 S F C 程 序 都 定 义 一 个 虚 拟 的 步 号。

@STEPS,<nbsteps>

#<va>,<name>,<father>

#...

nbsteps	本功能块中定义的程序步号

va	程序步的虚拟地址

name	程序步名

father	父程序的虚拟地址

下 面 给 出 了 用 于 说 明 应 用SFC 转换 的 功 能 块 的 结 构：

@TRANSITIONS,<nbtrans>

#<va>,<name>,<father>

#...

nbtrans	本功能块中定义的转换块号

va	转换块的虚拟地址

name	转换块名

father	父程序的虚拟地址

下 面 给 出 了 用 于 说 明 应 用 布 尔 变 量 功 能 块 的 结 构：

@BOOLEANS,<nb_boo>

#<va>,<name>,<attr>,<program>,<eq_false>,<eq_true>

#...

如 果 变 量 值 超 过 4095：

X#(1.<varno>),<name>,<attr>,<program>,<eq_false>,<eq_true>

nb_boo	本块中的变量个数

va	变量的虚拟地址

varno	地址的范围(应在布尔数据类型的范围内)

name	变量名

attr	变量的特征

program	主程序的虚拟地址

对于全局变量为"!0000"

eq_false	假值所使用的字符串

eq_true	真值所使用的字符串

下 面 给 出 了 用 于 说 明 应 用 模 拟 变 量 的 功 能 块 的 结 构：

@ANALOGS,<nb_ana>

#<va>,<name>,<attr>,<program>,<format>,<unit>

#...

and if variable number exceeds 4095:

X#(2.<varno>),<name>,<attr>,<program>,<eq_false>,<eq_true>

nb_ana	块中的变量个数

va	变量的虚拟地址

varno	地址的范围(应在模拟数据类型范围内)

name	变量名

attr	变量的特征

program	主程序的虚拟地址

对于全局变量为"!0000"

format	= 整型变量为"I"

= 实型变量为"F"

unit	单元字符串

下 面 给 出 了 用 于 说 明 应 用 计 时 器 变 量 的 功 能 块 的 结 构：

@TIMERS,<nb_tmr>

#<va>,<name>,<attr>,<program>

#...

如 果 变 量 值 超 过4095：

X#(3.<varno>),<name>,<attr>,<program>,<eq_false>,<eq_true>

nb_tmr	本块中变量的个数

va	变量的虚拟地址

varno	地址的范围(应在计时器数据类型范围内)

name	变量名

attr	变量的特征(通常为+X，内部变量)

program	主程序的虚拟地址

对于全局变量为"!0000"

下 面 给 出 了 用 于 说 明 应 用 通 讯 变 量 的 功 能 块 的 结 构：

@MESSAGES,<nb_msg>

#<va>,<name>,<attr>,<program>,< max_len>

#...

如 果 变 量 值 超 过4095：

X#(4.<varno>),<name>,<attr>,<program>,<eq_false>,<eq_true>

nb_msg	本块中变量的个数

va	变量的虚拟地址

varno	地址的范围(应在通讯数据类型范围内)

name	变量名

attr	变量的特征(通常为+X)

program	主程序的虚拟地址

对于全局变量为"!0000"

lemax_len	最大长度(理论容量)

下 面 给 出 了 用 于 说 明 应 用 中 所 使 用 的 C 语 言 函 数 的 功 能 块 的 结 构：

@USP,<nb_usp>

#<va>,<name>

#...

nb_usp	本块中C语言函数的个数

va	C语言函数的虚拟地址

name	C语言函数名

下 面 给 出 了 用 于 说 明 应 用 中 调 用 C 语 言 函 数 的 功 能 块 的 结 构：

@FBINSTANCES,<nb_fb>

#<va>,<inst_name>,<fb_name>

#...

nb_fb	本块中C语言功能块的实例数

va	C语言功能块实例的虚拟地址

inst_name	C语言功能块实例名

fb_name	C语言功能块实例参数名

WSHP0ADV -TOPIC5

### ISaGRAF "LARGE" (WDL) workbench 的极限值

各 种 对 象 所 使 用 的 ISaGRAF工 作 台 有 以 下 极 限 值 。 当 然 ， 由 于 所 使 用 的 计 算 机 的 配 置 ( 如 可 使 用 的 内 存 和 硬 盘 空 间 的 大 小 ) 和 ISaGRAF 系 统 ( 如 可 使 用 的 存 储 器 、 其 他 硬 件 和 软 件 资 源 ) 的 原 因 ， 还 有 许 多 其 他 实 用 的 极 限 值 。 以 下 是 一 些 不 能 超 过 的 极 限 值。

对 于 一 个 项 目：

对 象	最 大 值	说 明

程 序 个 数	255	包 括 主 程 序、 子 程 序 和 链 接 程 序

层 级 数	20

安 装 于 工作台中 的 项 目 个 数 仅 受 硬 盘 内 可 用 空 间 的 限 制 。

对 于 名 称：

对 象	最 大 值	说 明

项 目	8 个 字 符

程 序	8 个 字 符

变 量	16 个 字 符	注 释 行 可 达60 个 字 符

已 定 义 的 字 标	16 个 字 符

已 定 义 的 等 式	255 个 字 符	注 释 行 可 达60 个 字 符

转 换 表	16 个 字 符

变 量 表	16 个 字 符

函 数/功 能 块 (库)	8 个 字 符	适 用 与C 语 言 函 数、C 语 言 功 能 块 或 由IEC 语 言

编 写 的 函 数

功 能 参 数 (库)	16个字符	适 用 与C 语 言 函 数、C 语 言 功 能 块 或 由IEC 语 言 编

写 的 函 数

输 入/输 出 板	8 个 字 符

输 入/输 出 板 的 配 置	8 个 字 符

输 入/输 出 板 的OEM 参 数	16 个 字 符

变 换 函 数	8 个 字 符

编 辑 ( 对 于 一 个 程 序 ):

对象	最 大 值	说 明

SFC 代 码 行	600

SFC 代 码 列	20

SFC 程 序 步 数	4095	指对于整个项目，包括程序步、初始化步、开始步和

结束步。

SFC转换	4095	指对于整个应用

LD/FBD代码编辑	200列

2000行	指在地址单元上的编辑区域的大小t

快速LD代码编辑	无限制	由PC的容量确定

IL标记	251	在同一个IL程序内

文本编辑	40KBytes

对 于 代 码 (对 于 一 个 项 目):

对象	最大值	说明

布尔变量	65535

模拟变量	65535	包括整型变量和实型变量

计时器	65535

信息变量	65535

以 上 给 出 的 布 尔 变 量 、 模 拟 变 量 和 通 讯 变 量 的 最 大 极 限 数 包 括 了 全 部 的 内 部 变 量 、 输 入 和 输 出 变 量 。 也 包 括 了 所 有 由 编 辑 器 配 置 产 生 的 隐 含 的 临 时 变 量 。 在 代 码 编 辑 器 中 同 时 编 辑 的 变 量 个 数 ( 同 一 类 型 、 同 一 范 围 中 的 变 量 ) 不 能 超 过 16000 个 。 根 据 P C 机 配 置 的 不 同 ， 这 个 限 制 可 能 小 于 16000 个 。 如 果 一 种 类 型 的 变 量 总 数 超 过 4095 个 ， 应 用 程 序 就 不 能 在 ISaGRAF V1.21 或 更 早 的 版 本 下 运 行 。 如 果 一 种 类 型 的 变 量 数 超 过 4095个，适 用 网 络 地 址 的 标 准  "Modbus" 总 线 也 不 能 使 用。

已定义的字节	4095	同一个表中(相同的范围)

已定义的字节	255	同一个程序中

转换表	127	在应用程序中使用

一个转换表中的点数	32	在同一个转换表中定义

对 于 输 入/输 出 连 结:

对象	最大值	说明

I/O板数目	256	在同一个应用程序中定义

(输入/输出板或综合装置)

包 括 输 入 / 输 出 板 或 综 合 装 置 在 内 的 I/O板 的 总 数 不 能 超 过256 块

IO通道数	128	在同一块输入/输出板上

对 于 库 文 件:

对象	最大值	说明

函数(IEC代码.)	255	安装在同一个库文件中

功能块

(IEC代码.)	255	安装在同一个库文件中

C语言函数	255	安装在同一个库文件中

C语言功能块	255	安装在同一个库文件中

功能块

实例	4095	同一个应用程序中的相同类型的功能块

函数输入参数	31	用于C语言函数和用IEC语言编写的函数

功能块参数	32	在输入参数和输出参数之间随意分布

但至少需要一个输出参数

变换函数	128	安装在同一个库文件中

IO配置函数	255	安装在同一个库文件中

IO板数                   255	安装在同一个库文件中

综合IO装置数.	255	安装在同一个库文件中

IO板oem参数	16

# 语 言 参 考

## 项 目 结 构

ISaGRAF 的 项 目 包 括 数 个 称 作 程 序 的 编 程 单 元。 项 目 中 的 的 各 个 程 序 按 树 状 结 构 连 接 在 一 起 。 各 个 程 序 可 以 用 SFC , FC ( 流 程 图 )、 FDB、 LD、 ST、 LT、 图 形 语 言 或 符 号 语 言 中 的 任 何 一 种 来 描 述 。

### 程 序

程 序 是 一 个 逻 辑 编 程 单 元 ， 这 个 单 元 可 描 述 数 据 处 理 过 程 中 变 量 之 间 的 执 行 情 况 。 程 序 或 者 描 述 顺 序 执 行 情 况 ， 或 者 描 述 循 环 执 行 情 况 。 循 环 程 序 在 每 个 目 标 系 统 循 环 中 执 行 。 顺 序 程 序 的 执 行 过 程 或 者 遵 从 SFC 语 言 的 动 态 规 则 ， 或 者 遵 从 FC 语 言 的 动 态 规 则。

各 种 程 序 以 层 次 树 的 形 式 连 接 在 一 起 。 控 制 系 统 激 活 位 于 层 次 树 顶 端 的 程 序 。 子 程 序 ( 位 于 层 次 树 较 下 层 的 程 序 ） 由 其 上 层 程 序 激 活 。 下 列 的 图 形 语 言 或 文 字 语 言 可 用 于 描 述 程 序 ：

用 于 高 层 编 程 的 顺 序 功 能 图 (SFC)

用 于 高 层 编 程 的 流 程 图 (FC)

用 于 循 环 的 复 杂 操 作 的 功 能 块 图 (FBD)

仅 用 于 布 尔 操 作 的 梯 形 图 (LD)

用 于 一 些 循 环 操 作 的 结 构 化 文 本 (ST)

用 于 低 层 操 作 的 指 令 表 (IL)

在 一 个 程 序 中 ， 除 了 LD 语 言 和 FBD 语 言 可 以 在 一 张 图 中 混 用 外 ， 不 能 几 种 语 言 混 用 。

### 循 环 执 行、 顺 序 执 行

程 序 按 层 次 可 分 为 四 个 主 要 的 程 序 段 或 程 序 组：

Begin	在 每 个 循 环 开 始 时 执 行 的 程 序

Sequential	遵 从 SFC 或 FC 动 态 规 则 的 程 序

End	在 每 个 循 环 结 束 时 执 行 的 程 序

Functions	非 专 用 子 程 序集

Begin 或 End 程 序 用 以 描 述 程 序 的 循 环 执 行 情 况 ， 并 与 时 间 无 关 。Sequential 程 序 描 述 顺 序 执 行 情 况 ， 在 程 序 的 顺 序 执 行 中 ， 时 间 变 量 明 显 与 基 本 操 作 同 步 。 每 次 循 环 开 始 时 ， 控 制 系 统 执 行 Begin 主 程 序 。 每 次 循 环 结 束 时 ， 控 制 系 统 则 执 行 End 主 程 序 。 Sequential 程 序 则 根 据 SFC 或 FC 语 言 的 动 态 规 则 执 行。

Function 程 序 是 一 些 可 由 同 一 项 目 的 其 他 程 序 调 用 的 子 程 序 。 Functions 程 序 也 可 以 调 用 本 段 中 的 其 他 程 序。

Sequential 主 程 序 和 子 程 序 应 采 用 SFC 或 FC 语 言 编 写 。 循 环 ( Begin 和 End ）程 序 不 能 用 SFC 或 FC 语 言 编 写 。 各 段 程 序 都 可 以 有 一 个 或 多 个 子 程 序 。 Sequential 程 序 可 以 有 一 个 或 多 个 SFC 或 FC 子 程 序 ( 按 照 各 自 的 编 程 语 言 ) 。 功 能 段 的 子 程 序 不 能 用 SFC 或 FC 语 言 编 写 。

Begin 程 序 一 般 用 于 描 述 输 入 设 备 的 初 始 操 作， 以 建 立 高 层 过 滤 变 量 ， 这 些 变 量 经 常 被 Sequential 段 的 程 序 使 用 。End 段 程 序 一 般 用 于 描 述 在 向 输 出 设 备 发 送 变 量 值 之 前 的 安 全 操 作 ， 这 些 变 量 也 在 Sequential 段 中 使 用 。

### SFC 子 程 序 和 FC 子 程 序

Sequential 段 SFC 程 序 可 以 控 制 其 他 SFC 程 序 。 后 面 的 这 些 低 层 程 序 称 为 SFC 子 程 序 。 SFC 子 程 序 是 一 个 可 以 由 其 主 程 序 启 动 、 停 止 ， 冻 结 或 重 新 启 动 的 并 行 程 序 。 主 程 序 和 子 程 序 必 须 使 用 SFC 语 言 编 写 。 SFC 子 程 序 可 以 有 其 局 部 变 量 和 定 义 字 。

当 SFC 主 程 序 启 动 SFC 子 程 序 时 ， 主 程 序 将 SFC 标 记 （ 激 活 ） 置 于 子 程 序 的 各 个 初 始 步 中 。 该 条 命 令 为 GSTART 语 句 。 当 SFC 主 程 序 停 止 SFC 子 程 序 时 ， 主 程 序 将 清 除 全 部 存 在 于 子 程 序 各 步 中 的 SFC 标 记 。 该 条 命 令 为 GK LL 语 句。

当 SFC 主 程 序 冻 结 SFC 子 程 序 时 ， 主 程 序 清 除 子 程 序 中 的 全 部 SFC 标 记 ， 并 将 标 记 保 留 在 内 存 中 。 该 条 命 令 为 GFREEZE 语 句 。 当 SFC 主 程 序 重 新 启 动 被 冻 结 的 SFC 子 程 序 时 ， 主 程 序 则 恢 复 全 部 的 子 程 序 被 冻 结 时 所 清 除 的 全 部 SFC 标 记 。 该 条 命 令 为 GRST 语 句 。

Sequential 段 FC 程 序 可 以 控 制 其 他 FC 子 程 序 。 FC 主 程 序 在 FC 子 程 序 运 行 期 间 被 封 锁 ( 等 待 ) 。 因 此 FC 主 程 序 和 FC 子 程 序 不 能 同 时 运 行。

### 函 数 和 子 程 序

子 程 序 或 函 数 由 其 主 程 序 起 动 。 子 程 序 或 函 数 运 算 结 束 前 ， 主 程 序 暂 时 停 止 执 行 。

主程序	子程序

各 段 程 序 都 可 以 有 一 个 或 更 多 个 子 程 序。一 个 子 程 序 只 能 属 于 一 个 主 程 序 。 子 程 序 可 以 具 有 局 部 变 量 和 局 部 定 义 。 除 SFC 和 FC 语 言 之 外 的 其 他 语 言 都 可 以 用 来 描 述 子 程 序 。 Functions 段 程 序 是 一 些 可 由 本 项 目 的 其 他 程 序 调 用 的 子 程 序 ， 与 其 他 子 程 序 不 一 样 的 是 ： 它 们 不 为 一 个 主 程 序 所 专 有 。 Functions 段 程 序 可 由 本 段 的 其 他 程 序 调 用 ， 函 数 可 存 于 库 文 件 中 。

警 告： ISaGRAF 系 统 在 函 数 调 用 时 不 支 持 递 归。 当 Functions 段 程 序 被 自 身 调 用 或 被 Functions 段 程 序 调 用 的 子 程 序 再 次 调 用 时， 将 会 出 现 运 行 时 间 错 误 提 示。

警 告： 一 个 函 数 或 子 程 序 不 能 “存 储” 其 局 部 变 量 的 变 量 值， 函 数 或 子 程 序 也 不 能 被 引 用 ， 因 此 它 们 也 不 能 调 用 功 能 块。

每 次 子 程 序 调 用 和 返 回 参 数 ， 必 须 采 用 同 一 符 号 和 唯 一 名 字 ， 以 明 确 定 义 子 程 序 的 接 口 。 为 了 支 持 ST 语 言 约 定 ， 返 回 参 数 必 须 与 子 程 序 具 有 相 同 名 字。

下 表 中 表 示 各 种 不 同 语 言 在 子 程 序 中 如 何 确 定 返 回 参 数 的 值：

ST:	由 名 字 确 定 返 回 参 数

(与 子 程 序 相 同 的 名 字):

子 程 序 名 := <表 达 式>;

IL:	在 序 列 结 尾 的 当 前 结 果 的 值 (IL 寄 存 器) 存 返 回 参 数

LD      10

ADD   20   (* 返 回 参 数 的 值 = 30 *)

FBD:	使 用 名 字 作 为 返 回 参 数：

子程序名

LD:	用 线 圈 符 号 作 为 返 回 参 数 的 名 字：

子程序名

### 功 能 块

功 能 块 可 用 LD 、 FBD 、 ST 或 IL 语 言 。 功 能 块 可 以 被 引 用 。 这 意 味 ， 每 个 实 例 都 可 以 复 制 功 能 块 的 局 部 变 量 。 当 程 序 调 用 功 能 块 时 ， 是 在 调 用 功 能 块 的 实 例 ： 即 调 用 同 一 个 语 句 ， 但 所 用 的 数 据 是 实 例 的 的 数 据 。 实 例 的 变 量 值 从 一 个 循 环 存 到 另 一 个 循 环 。

警 告：

- 用 IEC 语 言 编 写 的 功 能 块 不 能 调 用 其 他 功 能 块 ： 即 instanciation 结 构 仅 可 管 理 自 己 块 内 的 局 部 变 量 。 以 下 标 准 功 能 块 不 能 在 IEC 功 能 块 中 使 用：

SR, RS, R_Trig, F_Trig, SEMA, CTU, CTD, CTUD, TON, TOF, TP, CMP, StackInt, AVERAGE, HYSTER, LIM_ALRM, INTEGRAL, DERIVATE, BLINK, SIG_GEN

- 由 于 相 同 的 原 因 ， 不 能 使 用 正 负 触 点 和 线 圈 、 置 位 或 复 位 线 圈 等 功 能。

- 启 动、停 止 计 时 器 的 TSTART 和 TSTOP 函 数 不 能 用 于 3.0x 版 本 的 功 能 块 中，可 用 于 3.20 版 本 之 后。

- 当 需 要 在 功 能 块 内 进 行 循 环 时 ， 在 做 循 环 之 前 ， 必 须 使 用 局 部 变 量。请 看 如 下 例 子：

这 样 不 会 工 作:

这 是 正 确 的:

### 程 序 描 述 语 言

程 序 可 由 下 列 图 形 语 言 或 文 字 语 言 进 行 描 述：

用 于 高 层 编 程 的 顺 序 功 能 图 (SFC)

用 于 高 层 编 程 的 流 程 图(FC)

用 于 循 环 的 复 杂 操 作 的 功 能 块 图(FBD)

仅 用 于 布 尔 操 作 的 梯 形 图 (LD)

用 于 一 些 循 环 操 作 的 结 构 化 文 本 (ST)

用 于 低 层 操 作 的 指 令 表(IL)

在 同 一 个 程 序 不 能 混 用 几 种 语 言 。 当 建 立 程 序 时 ， 首 先 要 选 定 描 述 该 程 序 的 语 言 ， 以 后 不 能 再 改 变 。 唯 一 的 例 外 是 在 一 个 独 立 的 程 序 中 混 合 使 用 FBD 和 LD 语 言 。

### 执 行 规 则

ISaGRAF 是 一 个 同 步 系 统。所 有 操 作 均 由 时 钟 触 发。时 钟 的 基 本 持 续 时 间 称 为 循 环 时 间。

在 目 标 周 期 中 的 基 本 运 行 如 下 图：

该 系 统 还 可 以:

- 保 证 输 入 变 量 在 一 个 周 期 内 保 持 同 样 的 值。

- 保 证 输 出 设 备 在 一 个 周 期 内 修 改 不 超 过 一 次。

- 对 于 不 同 程 序 使 用 的 相 同 全 局 变 量 能 够 安 全 地 工 作。估 计 并 控 制 整 个 应 用 程 序 的 响 应 时 间。

## 公 共 对 象

ISaGRAF 编 程 数 据 库 中 有 一 些 主 要 特 性 和 公 共 对 象。 这 些 对 象 可 以 用 于由 SFC、 FC、 FBD、 LD、 ST 或 IL语 言 中 的 任 何 一 种 语 言 编 写 的 程 序 。

基 本 类 型

常 数 表 达 式

变 量

注 释

定 义 字

### 基 本 类 型

用 于 一 个 程 序 ( 该 程 序 可 由 任 何 一 种 语 言 编 写 ) 的 常 数 、 表 达 式 、 变 量 应 该 在 类 型. 上 有 明 显 区 别 。 跟 在 图 形 操 作 和 文 字 语 句 之 后 的 应 是 类 型 说 明 。 下 面 是 编 程 对 象 可 以 使 用 的 基 本 类 型：

布 尔 型:	逻 辑 值(真 或 假)

模 拟 型:	整 型 或 实 型 (浮 点)连 续 值

计 时 器 型:	时 间 值

信 息 型:	字 符 串

注 意 ： 计 时 器 型 的 值 应 小 于 一 天 ， 并 且 不 能 用 于 存 储 日 期 值。

### 常 数 表 达 式

常 数 表 达 式 与 类 型 有 关。同 一 种 符 号 表 示 法 不 能 用 于 表 示不 同 类 型 的 常 数 表 达 式。

#### 布 尔 常 数 表 达 式

只 有 两 种 布 尔 常 数 表 达 式 :

真	等 同 于 整 型 值 1

假	等 同 于 整 型 值 0

"真" 和 "假" 这 两 个 关 键 字 是 大 小 写 无 关 的。

#### 整 型 模 拟 常 数 表 达 式

整 型 常 数 表 达 式  是 带 符 号 长 整 型 值 (32 位)：

从 -2147483647到 +2147483647

整 型 模 拟 常 量 可 以 表 示 为 以 下 基 本 类 型 中 的 一 种 。 整 型 常 量 应 以 一 个 标 明 其 类 型 的 前 缀 开 头：

基 本 类 型	前 缀	举 例

十 进 制 数	(none)	-908

十 六 进 制 数	"16#"	16#1A2B3C4D

八 进 制 数	"8#"	8#1756402

二 进 制 数	"2#"	2#1101_0001_0101_1101

在 二 进 制 整 型 常 量 中，下 划 线 ('_') 用 来 分 开 数 字 组 ， 下 划 线 没 有 特 别 的 意 义 ， 只 是 用 于 提 高 常 数 表 达 式 的 可 读 性。

#### 实 型 模 拟 常 数 表 达 式

实 型 模 拟 常 数 表 达 式 既 可 用 十 进 制 来 写，也 可 用科 学计 数 法 来 写。十 进 制 小 数 点 ('.') 将 整 数 和 小 数 部 分 分 隔 开。 十 进 制 小 数 点 用 来 区 分 实 型 常 数 表 达 式 和 整 型 常 数 表 达 式 。 科 学 计 数 表 示 法 用 字 母 'E' 或 字 母 'F' 将 对 数 的 尾 数 部 分 和 指 数 部 分 分 开 。 采 用 科 学 计 数 法 的 实 数 的 指 数 部 分 必 须 是 带 符 号 的 整 型 值 ， 数 值 在 -37 到 +37。 下 面 是 实 型 模 拟 常 数 表 达 式 的 例 子：

3.14159	-1.0E+12

+1.0	1.0F-15

-789.56	+1.0E-37

表 达 式 "123" 不 是实 型 常 数 表 达 式 。 正 确 的 实 型 常 数 表 达 式 应 为 " 123.0"。

#### 计 时 器 常 数 表 达 式

计 时 器 常 数 表 达 式 表 示 从 0 秒 到23 小 时 59 分59 秒 999 毫 秒 的 时 间 值。 系 统 许 可 的 最 小 时 间 单 位 是 毫 秒 。 用 常 数 表 达 式 的 标 准 时 间 单 位 有：

小 时	字 母 “h” 跟 在 小 时 数 后 边

分 钟	字 母 “m” 跟 在 分 钟 数 后 边

秒	字 母 “s” 跟 在 秒 数 后 边

毫 秒	字 母 “ms” 跟 在 毫 秒 数 后 边

计 时 器 常 数 表 达 式 必 须 以 "T#" 或 "TIME#" 的 前 缀 开 头 。 前 缀 和 单 位 字 母 都 是 大 小 。 可 以 有 一 些 单 位 是 不 显 示 的 。 下 面 是 计 时 器 常 数 表 达 式 的 例 子：

T#1H450MS	1 小时, 450 毫秒

time#1H3M	1 小时, 3 分钟

表 达 式 “0” 不 是 时 间 值, 而 是 模 拟 常 数。

#### 信 息 字 符 串 常 数 表 达 式

字 符 串  或 信 息 常 数 表 达 式 表 示 一 个 字 符 串 。 字 符 串 应 括 在 一 对 单 引 号 中， 例 如：

'THIS IS A 信息'

警 告： 单 引 号 不 能 用 在 字 符 串 常 数 表 达 式 之 内 。 一 个 字 符 串 常 数 表 达 式 必 须 写 在 程 序 源 代 码 的 一 行 之 中 。 表 达 式 的 长 度 ， 包 括 空 格 ， 不 能 超 过 255 个 字 符 。

空 字 符 串 常 数 表 达 式 可 以 用 中 间 无 空 格 或 制 表 符 的 一 对 单 引 号 来 表 示。

''   (* 这 是 一 个 空 字 符 串 *)

在 一 个 字 符 串 常 数 表 达 式 中， 以 ('$') 开 头 后 随 其 它 专 用 字 符 用 来 表 示 一 个 不 可 打 印 的 字 符。

字 符	含 义	ASCII 码	举 例

$$	'$' 字 符	16#24	'I paid $$5 for this'

$'	上 撇 号	16#27	'Enter $'Y$' for YES'

$L	进 给 一 行	16#0a	'next $L line'

$R	回 车	16#0d	'   llo $R He'

$N	新 一 行	16#0d0a	'This is a line$N'

$P	新 一 页	16#0c	'lastline $P first line'

$T	制 表 符	16#09	'name$Tsize$Tdate'

$hh   (*)	任 意 字 符	16#hh	'ABCD = $41$42$43$44'

(*) “hh” 是 用 于 表 示 的 字 符 的 十 六 进 制ASCII 码 值。

### 变 量

变 量 可 以 是 一 个 局 部 变 量 或 全 局 变 量. 。局 部 变 量 只 能 供 一 个 程 序 使 用 。 全 局 变 量 可 供 本 项 目 的 任 何 程 序 使 用。

变 量 名 必 须 符 合 下 列 规 则：:

- 变 量 名 不 能 超 过 16 个 字 符

- 第 一 个 字 符 必 须 是 字 母

- 后 面 的 字 符 可 以 是 字 母、数 字 或 下 划 线

#### 保 留 关 键 字

下 面 是 保 留 关 键 字 一 览 表。这 些 关 键 字 不 能 用 来 命 名 程 序、 变 量 或 “ C” 函 数 或 函 数 块：

A	ANA, ABS, ACOS, ADD, ANA, AND, AND_MASK, ANDN, ARRAY, ASIN, AT, ATAN,

B	BCD_TO_BOOL, BCD_TO_INT, BCD_TO_REAL, BCD_TO_STRING, BCD_TO_TIME, BOO, BOOL, BOOL_TO_BCD, BOOL_TO_INT, BOOL_TO_REAL, BOOL_TO_STRING, BOOL_TO_TIME, BY, BYTE,

C	CAL, CALC, CALCN, CALN, CALNC, CASE, CONCAT, CONSTANT, COS,

D	DATE, DATE_AND_TIME, DELETE, DINT, DIV, DO, DT, DWORD,

E	ELSE, ELSIF, EN, END_CASE, END_FOR, END_FUNCTION, END_IF, END_PROGRAM, END_REPEAT, END_RESSOURCE, END_STRUCT, END_TYPE, END_VAR, END_WHILE, ENO, EQ, EXIT, EXP, EXPT,

F	FALSE, FEDGE, FIND, FOR, FUNCTION,

G	GE, GFREEZE, GKILL, GRST, GSTART, GSTATUS, GT,

I	IF, INSERT, INT, INT_TO_BCD, INT_TO_BOOL, INT_TO_REAL, INT_TO_STRING, INT_TO_TIME,

J	JMP, JMPC, JMPCN, JMPN, JMPNC,

L	LD, LDN, LE, LEFT, LEN, LIMIT, LINT, LN, LOG, LREAL, LT, LWORD,

M	MAX, MID, MIN, MOD, MOVE, MSG, MUL, MUX,

N	NE, NOT,

O	OF, ON, OPERATE, OR, OR_MASK, ORN,

P	PROGRAM

R	R, REDGE, READ_ONLY, READ_WRITE, REAL, REAL_TO_BCD, REAL_TO_BOOL, REAL_TO_INT, REAL_TO_STRING, REAL_TO_TIME, REDGE, REPEAT, REPLACE, RESSOURCE, RET, RETAIN, RETC, RETCN, RETN, RETNC, RETURN, RIGHT, ROL, ROR,

S	S, SEL, SHL, SHR, SIN, SINT, SQRT, ST, STN, STRING, STRING_TO_BCD, STRING_TO_BOOL, STRING_TO_INT, STRING_TO_REAL, STRING_TO_TIME, STRUCT, SUB, SYS_ERR_READ, SYS_ERR_TEST, SYS_INITALL, SYS_INITANA, SYS_INITBOO, SYS_INITTMR, SYS_RESTALL, SYS_RESTANA, SYS_RESTBOO, SYS_RESTTMR, SYS_SAVALL, SYS_SAVANA, SYS_SAVBOO, SYS_SAVTMR, SYS_TALLOWED, SYS_TCURRENT, SYS_TMAXIMUM, SYS_TOVERFLOW, SYS_TRESET, SYS_TWRITE, SYSTEM,

T	TAN, TASK, THEN, TIME, TIME_OF_DAY, TIME_TO_BCD, TIME_TO_BOOL, TIME_TO_INT, TIME_TO_REAL, TIME_TO_STRING, TMR, TO, TOD, TRUE, TSTART, TSTOP, TYPE,

U	UDINT, UINT, ULINT, UNTIL, USINT,

V	VAR, VAR_ACCESS, VAR_EXTERNAL, VAR_GLOBAL, VAR_IN_OUT, VAR_INPUT, ,VAR_OUTPUT,

W	WHILE, WITH, WORD,

X 	XOR, XOR_MASK, XORN

所 有 以 下 划 线 ('_') 开 始 的关 键 字 是 内 部 关 键 字 ， 它 们 不 能 被 用 于 文 本 语 句 中。

#### 可 直 接 显 示 的 变 量

ISaGRAF 允 许 用 户 在 源 程 序 中 使 用 可 直 接 显 示 的 变 量 来 描 述 一 个 空 通 道 。 空 通 道 是 那 些 没 有 与 已 经 声 明 的 输 入 / 输 出 变 量 相 连 接 的 通 道 。 可 直 接 显 示 的 变 量 的 变 量 名 总 是 以 字 符 “%” 开 始。

以 下 是 用 于 单 一 插 板 通 道 的 可 直 接 显 示 的 变 量 的 命 名 规 定。 “s” 是 插 板 上 的 板 槽 号。 “c” 是 通 道 号。

%IXs.c	布 尔 型 输 入 插 板 空 通 道

%IDs.c	整 型 输 入 插 板 空 通 道

%ISs.c	信 息 型 输 入 插 板 空 通 道

%QXs.c	布 尔 型 输 出 插 板 空 通 道

%QDs.c	整 型 输 出 插 板 空 通 道

%QSs.c	信 息 型 输 出 插 板 空 通 道

以 下 是 用 于 综 合 设 备 通 道 的 可 直 接 显 示 的 变 量 的 命 名 规 定 。 “s” 是 设 备 的 板 槽 号 。 “b” 是 在 综 合 设 备 内 单 一 插 板 索 引 号 。“c” 是 通 道 号。

%IXs.b.c	布 尔 型 输 入 插 板 空 通 道

%IDs.b.c	整 型 输 入 插 板 空 通 道

%ISs.b.c	信 息 型 输 入 插 板 空 通 道

%QXs.b.c	布 尔 型 输 出 插 板 空 通 道

%QDs.b.c	整 型 输 出 插 板 空 通 道

%QSs.b.c	信 息 型 输 出 插 板 空 通 道

例 子 如 下:

%QX1.6		1 号 插 板 (布 尔 型 变 量 输 出) 的 第 六 通 道

%ID2.1.7	2 号 设 备 上 1 号 插 板(整 型 变 量 输 入)的 第 七 通 道

可 直 接 显 示 的 变 量 不 能 是 实 型 变 量 。

#### 布 尔 型 变 量

布 尔 变 量 是 逻 辑 型 变 量 ， 布 尔 变 量 的 取 值 可 以 是 布 尔 值 ( 真 或 假 ) 中 的 一 种。布 尔 变 量 通 常 用 于 布 尔 表 达 式 。 布 尔 变 可 以 有 以 下 属 性 ：

内 部:	可 由 程 序 修 改 的 内 存 变 量

输 入:	连 接 到 输 入 设 备 的 变 量(由 系 统 刷 新)

输 出:	连 接 到 输 出 设 备 的 变 量

警 告： 当 声 明 布 尔 变 量 后 ， 在 调 试 过 程 中 可 以 定 义 字 符 串 取 代 '真' 和 '假' 值 。 这 些 字 符 串 不 能 用 于 程 序 中 ， 除 非 它 们 作 为 '定 义 字' 输 入。

#### 模 拟 型 变 量

模 拟 型 变 量 是 连 续 变 量。 模 拟 型 变 量 可 以 是 带 符 号 的 整 型 或 实 型 ( 浮 点 ) 值 。 模 拟 型 变 量 的 格 式 为：

整 型	32 位 带 符 号 整 型： 从 -2147483647 到 +2147483647

实 型    	标 准 IEEE 32 位 浮 点 值 (单 精 度)

1 位 符 号 位 + 23 位 底 数+ 8 位 指 数

实 型 模 拟 指 数 值 不 能 小 于 -37 或 大 于 +37。 模 拟 变 量 可 以 有 以 下 属 性：

内 部	可 由 程 序 修 改 的 内 存 变 量

输 入	连 接 到 输 入 设 备 的 变 量(由 系 统 刷 新)

输 出	连 接 到 输 出 设 备 的 变 量

注 意： 当 实 型 变 量 与I / O设 备 相 连 接 时 ， 相 应 的I / O 驱 动 器 处 理 等 价 的 整 型 值 。

警 告：整 型 和 实 型 模 拟 变 量 或 常 数 表 达 式 不 能 在 同 一 个 模 拟 表 达 式 中 混 用。

#### 计 时 器 型 变 量

计 时 器 型 变 量 意 味 着 时 钟 或 者 计 数 器。 该 变 量 有 时 间 值， 并 通 常 被 用 于 时 间 表 达 式Z中。 计 时 器 变 量 的 值 不 能 为 负 数， 并 且 不 能 超 过 23 小 时 59 分 钟 59 秒 999 毫 秒。 计 时 器 变 量 按 32 位 字 存 储，并 为 正 的 毫 秒 数。

警 告： 计 时 器 变 量 不 能 有 输 入 或 输 出 属 性。

计 时 器 变 量 可 由 ISaGRAF 系 统 自 动 刷 新 。当 计 时 器 处 于 启 动 状 态 时 ， 其 数 值 根 据 目 标 系 统 的 实 际 时 钟 自 动 增 加。ST 语 言 的 下 列 语 句 可 用 来 控 制 计 时 器：

TSTART	开 始 自 动 刷 新 计 时 器

TSTOP	停 止 自 动 刷 新 计 时 器

#### 信 息 字 符 串 型 变 量

信 息 或 字 符 串 型 变 量 中 包 含 字 符 串， 字 符 串 的 长 度 在 数 据 处 理 过 程 中 可 以 被 改 变。 信 息 变 量 的 长 度 不 能 超 过 该 变 量 声 明 时 指 定 的 容 量 ( 最 大 长 度 ) 。 信 息 容 量 最 大 为 255 个 字 符。信 息 型 变 量 可 以 有 以 下 属性：

内 部	可 由 程 序 修 改 的 内 存 变 量

输 入	连 接 到 输 入 设 备 的 变 量 (由 有 系 统 刷 新)

输 出	连 接 到 输 出 设 备 的 变 量

字 符 串 型 变 量 可 以 有 标 准 ASCII 表(即 从 0 到 255 的 ASCII 码)中 的 任 何 字 符 。 字 符 串 可 以 有 零 字 符 (0)。标准 ISaGRAF 库 中 的 一 些 "C" 函 数 不 能 正 确 地 处 理 含 有 零 字 符 (0) 的 信 息 型 变 量。

### 注 释

程 序 注 释 可 以 自 由 地 插 入ST、IL 等 语 言 中 。注 释 必 须 以 特 殊 字 符 “(* ”开 始， 以 特 殊 字 符 “*)” 结 束。 注 释 可 以 插 在 ST 程 序 任 何 位 置 上， 并 且 可 以 为 一 行 或 多 行。

下 列 是 注 释 的 例 子:

counter := ivalue;   (* 指 定 主 计 时 器 *)

(*这 是 一 个 用 两 行

表 示 的 注 释 *)

c := counter (*用 户 可 以 将 注 释 放 在 任 何 位 置 上 *) + base_value + 1;

不 能 使 用 嵌 套 注 释 。 这 表 明 字 符 “(*” 不 能 用 于 程 序 注 释 中。

警 告：IL 语 言 中，只 能 在 指 令 行 的 最 后 加 注 程 序 的 注 释。

### 定 义 字

ISaGRAF 系 统 允 许 用 户 重 新 定 义 常 数 表 达 式 、 具 有 真 和 假 值 的 布 尔 表 达 式 、 关 键 字 或 复 杂 ST 表 达 式 。 为 了 做 到 这 点 ， 必 须 给 予 相 应 表 达 式 一 个 标 识 符  名。例 如：

YES	是	真

PI	是	3.14159

OK	是	(自 动 模 式 AND NOT (闹 钟))

当 定 义 这 样 的 等 式 时， 该 标 识 符 可 用 于 ST 程 序 的 任 何 位 置 上 以 取 代 相 关 的 表 达 式 。 以 下 是 一 个 使 用 “定 义 字” ST 编 程 的 例 子：

If OK Then

angle := PI / 2;

isdone := YES;

End_if;

定 义 字 可 以 是 局 部 定 义 字 、 全 局 定 义 字 或 公 共 定 义 字 。

局 部 定 义 字 仅 可 用 于 一 个 程 序 。

全 局 定 义 字 可 用 于 一 个 项 目 的 任 何 程 序 中 。

公 共 定 义 字 可 用 于 任 何 项 目 的 任 何 程 序 中 。

注 意 公 共 定 义 字 可 用 档 案 管 理 器 分 别 存 贮 。

警 告：当 相 同 标 识 符 被 两 个 不 同 的 ST 等 式 定 义 两 次 时， 使 用 最 后 定 义 的 表 达 式。例 如：

定 义:	打 开	is	真

打 开	is	假

意 义:	打 开	is	假

定 义 字 必 须 符 合 下 列 规 则：

- 标 识 符 名 不 能 超 过 16 个 字符

- 第 一 个 字 符 必 须 是 字 母

- 后 面 的 字 符 可 以 是 字 母、数 字 或 下 划 线

警 告：定 义 字 在 定 义 时 不 能 使 用 定 义 字 ， 例 如 ， 用 户 不 能 定 义 如 下 ：

PI	is	3.14159

PI2 	is	PI*2

使 用 常 量 或 变 量 和 运 算 符 写 下 完 整 的 等 式 ：

PI2 	is	6.28318

## SFC 语 言

顺 序 功 能 流 程 图 (SFC是 用 于 描 述 顺 序操 作 的 一 种 图 形 语 言 。 顺 序 用 一 组 定 义 明 确 的 步 表 示， 这 些 步 通 过 转 换 链 接 起 来。 每 个 转 换 有 布 尔 条 件 。 这 些 步 内 的 动 作 可 以 用 其 它 语 言 ( ST, IL， LD 和 FDB ) 来 进 行 详 细 的 描 述。

### SFC 图 的 主 要 格 式

一 个 SFC 程 序 是 由 步 和 转 换 组 成 的 图 形 组。 通 过 定 向 链 接 把 步 和 转 换 链 接 在 一 起 。 多 个 连 接 的 链 接 用 于 表 示 分 支 和 会 合 。 完 整 程 序 的 某 些 部 分 可 以 被 分 离 并 在 主 流 程 图 中 用 一 个 单 符 号 表 示， 称 为 宏 步。 SFC 的 基 本 图 形 规 则 如 下 :

- 步 的 后 面 不 能 紧 随 另 一 个 步

- 转 换 的 后 面 不 能 紧 随 另 一 个 转 换

WSHP1SFC-SFC1

### SFC 的 基 本 元 件

SFC 的 基 本 元 件 （ 图 形 符 号 ） 是 ： 步 和 初 始 步 ， 转 换 ， 定 向 链 接 ， 以 及 跳 转 到 一 个 步 。

步 和 初 始 步

一 个 步用 一 个 单 独 的 正 方 形 表 示。 每 一 个 步 用 写 在 步 的 正 方 形 符 号 内 的 编 号 标 定， 与 步 符 号 相 链 接 的 矩 形 内 写 入 步 的 主 要 描 述 。该 描 述 是 随 意 的 注 释 (不 属 于 编 程 语 言 的 一 个 部 分)。 上 述 信 息 被 称 之 为 步 的 第 一 层 ：

运 行 时 ， 用 一 个 标 记显 示 这 个 步 是 激 活 的:

激 活 的 步:	未 激 活 的 步:

SFC 程 序 初 始 情 况 用 初 始 步 来 表 示。 一 个 初 始 步 有 双 边 框 的 图 形 符 号。 当 启 动 程 序 时， 标 记 被 自 动 地 放 在 每 个 初 始 步 内。

初 始 步 :

一 个 SFC 程 序 必 须 至 少 含 有 一 个 初 始 步 。 以 下 是 步 的 标 志。 这 些 域 可 被 用 于 任 何 其 它 的 语 言 中 。 :

GSnnn.x	步 的 动 作 ( 布 尔 值 )

GSnnn.t	步 的 激 活 时 间 ( 时 间 值 )

(在 这 里 nnn 是 步 的 参 考 编 号

转 换

转 换用 一 条 与 链 接 线 交 叉 的 短 的 水 平 线 段 来 表 示。 每 一 个 转 换 被 一 个 写 在 其 旁 边 的 编 号 设 定 。 在 转 换 符 号 的 右 侧 写 上 有 关 这 个 转 换 的 主 要 描 述 。 该 描 述 是 随 意 的 注 释  (不 属 于 编 程 语 言 的 部 分). 以 上 信 息 被 称 之 为 转 换 的 第 一 层 ：

定 向 链 接

用 单 线 链 接 步 和 转 换。 它 们 是 定 向 链 接 。 在 没 有 给 出 明 确 的 方 向 时 ， 链 接 的 方 向 是 从 顶 部 到 底 部。

跳 转 到 一 个 步

跳 转符 号 可 用 于 表 明 从 转 换 至 步 的 连 接， 此 时 不 必 画 出 连 接 线 。 跳 转 符 号 用 目 标 步 的 的 编 号 来 标 记

跳 转 符 号 不 能 用 于 表 示 从 一 个 步 到 一 个 转 换 的 链 接。 跳 转 举 例 - 下 面 的 流 程 图 是 等 效 的 :

### 分 支 与 会 合

分 支是 从 一 个 SFC 符 号 ( 步 或 转 换 ) 到 许 多 其 它 的 SFC 符 号 的 多 路 连 接 的 链 接 。会 合是 从 一 个 以 上 的 SFC 符 号 到 一 个 其 它 符 号 的 多 路 连 接 的 链 接 。 分 支 与 会 合 可 以 是 单 线 或 双 线

单 线 分 支

单 线 分 支 是 从 一 步 到 许 多 转 换 的 一 个 多 路 链 接 。 它 允 许 激 活 标 记 进 入 许 多 支 路 中 的 一 个 支 路 。 一 个 单 线 会 合 是 从 许 多 转 换 到 同 一 个 步 的 一 个 多 路 链 接 。 一 个 单 线 会 合 通 常 用 于 把 SFC 支 路 组 合 起 来 ， 它 们 起 始 在 一 个 单 线 分 支 上。 单 线 支 路 和 会 合 以 单 根 水 平 线 为 表 示 。

警 告： 在 一 个 单 线 分 支 的 开 始 ， 不 同 的 转 换 所 附 带 的 条 件 并 不 正 好 是 唯 一 的 。 其 唯 一 性 必 须 在 转 换 条 件 中 得 到 详 尽 的 描 述 , 以 保 证 在 运 行 时 ， 在 分 支 的 一 个 支 路 中 只 有 一 个 标 记 前 进 。 下 面 是 单 线 分 支 和 会 合 的 一 个 例 子 :

(*含 有 单 线 分 支 和 会 合 的 SFC 程 序*)

双 线 分 支

一 个 双 分 支 是 从 一 个 转 换 到 许 多 步 的 一 个 多 路 链 接 。 它 适 合 于 过 程 的 并 行 操 作 。 一 个 双 线 会 合 是 从 许 多 步 到 同 一 个 转 换 的 一 个 多 路 链 接 。 一 个 双 线 会 合 通 常 用 于 把 SFC 支 路 组 合 起 来， 曾 在 一 个 双 线 分 支 上 起 始 这 些 支 路 。 双 线 分 支 和 会 合 用 双 水 平 线 表 示 。

双 线 分 支 和 会 合 的 例 子 :

(*含 有 双 线 分 支 和 会 合 的 SFC 程 序 *)

### 宏 步

一 个 宏 步是 对 多 个 步 和 转 换 组 合 的 表 示 法。 宏 步 的 主 要 部 分 在 同 一 个 SFC 程 序 的 另 一 个 地 方 被 单 独 描 述 。 在 SFC 的 主 流 程 图 中， 宏 步 以 一 个 单 独 的 符 号 出 现。 以 下 是 用 于 一 个 宏 步 的 符 号：

宏 步 符 号 的 参 考 编 号 是 该 宏 步 体 中 第 一 步 的 参 考 编 号。 宏 步 的 主 要 部 分 必 须 从 一 个 起 始 步 开 始 ， 并 以 一 个 终 止 步束， 流 程 图 必 须 是 独 立 的。 一 个 起 始 步 没 有 上 面 的 链 接 ( 没 有 反 向 转 换 ) 。 一 个 终 止 步 没 有 下 面 的 链 接 ( 没 有 正 向 转 换 )。 一 个 宏 步 符 号 可 被 放 在 另 一 个 宏 步 的 主 要 部 分 中 。

警 告： 因 为 宏 步 是 由 多 个 步 和 转 换 特 别 组 合， 所 以 在 一 个 SFC 程 序 中 不 能 多 次 使 用 相 同 的 宏 步。

宏 步 举 例:

(* 主 流 程 图  *)	(* 宏 步 的 主 要 部 分 *)

### 步 内 动 作

一 个 SFC 步 的 第 二 层是 对 步 在 激 活 期 间 所 执 行 的 动 作的 详 细 描 述。 该 描 述 利 用 SFC 的 文 字 特 性 和 其 它 语 言 如 结 构 化 文 本 (ST) 来 完 成。 动 作 的 基 本 类 型 是：

布 尔 动 作

脉 冲 动 作

非 存 储 动 作

SFC 动 作

几 个 动 作 ( 有 相 同 的 或 不 同 的 类 型 ) 可 在 一 个 相 同 的 步 内 描 述。 能 使 用 任 何 其 它 语 言 的 特 性 是 :

从 一 个 动 作 调 用 功 能 和 功 能 块

IL 语 言 的 规 则

布 尔 动 作

布 尔 动 作 是 用 步 的 激 活 赋 值 给 一 个 布 尔 变 量 。 布 尔 变 量 可 以 是 一 个 输 出 或 一 个 内 部 量。 每 当 步 的 激 活 启 动 或 停 止 时 ， 它 就 被 赋 值 。 以 下 是 基 本 布 尔 动 作 的 语 法：

<布 尔 _ 变 量> (N) ;	把 步 的 激 活 信 号 赋 值 给 变 量

<布 尔 _ 变 量> ;	相 同 的 结 果 ( N 标 记 是 可 选 项 )

/ <布 尔 _ 变 量> ;	把 步 激 活 的 求 反 信 号 赋 值 给 变 量

当 步 被 激 活 时， 其 它 一 些 特 性 可 供 用 于 置 位 或 复 位 一 个 布 尔 变 量。 以 下 是 置 位 或 复 位 布 尔 动 作 的 语 法：

<布 尔 _ 变 量> (S) ;	当 步 的 激 活 信 号 变 为 TRUE 时， 把 变 量 置 位 为 TRUE

<布 尔 _ 变 量> (R) ;	当 步 的 激 活 信 号 变 为 TRUE 时 ， 把 变 量 复 位 为 FALSE

布 尔 变 量 必 须 是 一 个 输 出 或 一 个 内 部 的 量 。 下 面 的 SFC 编 程 导 致 以 下 动 作：

布 尔 动 作 举 例：

(* 使 用 布 尔 动 作 的 SFC 程 序 *)

脉 冲 动 作

一 个 脉 冲 动 作 是 一 个 ST 或 IL 指 令 表， 这 些 指 令 在 步 激 活 状 态 仅 被 执 行 一 次。 写 指 令 时， 应 遵 照 SFC 语 法：

ACTION (P) :

(* ST 语 句 *)

END_ACTION ;

以 下 显 示 一 个 脉 冲 动 作 的 结 果:

脉 冲 动 作 举 例:

非 存 储 动 作

一 个 非 存 储 ( 正 常 的 ) 动 作是 一 个 ST 或 IL 指 令， 这 些 指 令 在 步 的 整 个 激 活 期 间 每 次 循 环 时 被 执 行。 写 指 令 应 遵 照 下 面 的 SFC 语 法：

ACTION (N) :

(* ST 语 句 *)

END_ACTION ;

以 下 是 一 个 非 存 储 动 作 的 结 果 :

非 存 储 动 作 举 例:

SFC 动 作

一 个 SFC 动 作 是 一 个 SFC 的 子 程 序 ， 它 根 据 步 的 激 活 信 号 的 变 化 启 动 或 停 止 。 一 个 SFC 动 作 可 以 有 N ( 非 存 储 )， S (设 置)， 或 R (复 位) 三 种 判 定 。 以 下 是 SFC 基 本 动 作 的 语 法：

<child_prog> (N);	当 步 变 为 激 活 时， 启 动 子 程 序； 当 步 变 为 非 激 活 时， 停 止 子 程 序 。

<child_prog> ;	相 同 的 结 果 ( N 标 记 是 可 选 项 )

<child_prog> (S);	当 步 变 为 激 活 时， 启 动 子 程 序； 当 步 变 为 非 激 活 时， 不 动 作 。

<child_prog> (R);	当 步 变 为 激 活 时， 停 止 子 程 序； 当 步 变 为 非 激 活 时， 不 动 作 。

规 定 为 一 个 动 作 的 SFC 程 序 必 须 是 当 前 正 在 编 辑 的 程 序 的 一 个 SFC 子 程 序 。 值 得 注 意 的 是 ， 用 于 一 个 SFC 动 作 的 S (设 置) 或 R (复 位) 判 定 确 实 与 GSTART 和 GKILL 语 句 的 效 果 相 同， 该 语 句 被 编 写 在 一 个 ST 脉 冲 动 作 中。

下 面 是 一 个 SFC 动 作 的 例 子。 父 SFC 程 序 命 名 为 Father， 它 有 两 个 SFC 子 程 序， 被 命 名 为 SeqMlx 和SeqPump 父 SFC 程 序 的 编 程 如 下：

(* 使 用 SFC 动 作 的 SFC 程 序*)

从 一 个 动 作 中 调 用 功 能 和 功 能 块

子 程 序、 功 能 或 功 能 块 (用ST、 IL、 LD 或 FBD 语 言) 或 “C” 函 数 和 “C” 功 能 块 可 以 直 接 从 一 个 SFC 动 作 块 中 调 用， 它 们 根 据 下 面 的 语 法 编 写：

用 于 子 程 序， 功 能 和 “C” 函 数：

ACTION (P) :

result := sub_program ( ) ;

END_ACTION;

或

ACTION (N) :

result := sub_program ( ) ;

END_ACTION;

对 于 用 “C” 或 者ST、IL、LD、 FBD 语 言 编 写 的 功 能 块:

ACTION (P) :

Fbinst(in1, in2);

result1 := Fbinst.out1;

result2 := Fbinst.out2;

END_ACTION;

或

ACTION (N) :

Fbinst(in1, in2);

result1 := Fbinst.out1;

result2 := Fbinst.out2;

END_ACTION;

详 细 的 语 法 可 以 在 ST 语 言 一 节 中 找 到 。

在 动 作 块 中 调 用 一 个 子 程 序 的 例 子：

(*在 一 个 动 作 块 中 调 用 一 个 子 程 序 的 SFC 程 序 *)

IL 语 言 规 则

指 令 表 (IL) 的 编 程 可 根 据 下 面 的 语 法 直 接 输 入 到 一 个 SFC 动 作 块 中 :

ACTION (P) :	(* or N *)

#info=IL

<instruction>

<instruction>

....

#endinfo

END_ACTION;

特 殊 关 键 词 “# info = IL” 和 “# endinfo” 必 须 完 全 用 上 面 的 方 法 输 入， 这 两 个 关 键 词 与 大 小 写 相 关。 在 关 键 词 的 后 面 或 前 面 不 能 插 入 空 格 或 制 表 符。 下 面 是 一 个 动 作 块 内 的 一 个 IL 程 序 的 例 子 :

(* 含 有 一 个 IL 程 序 的 SFC 程 序， IL 程 序 在 动 作 块 内 *)

### 与 转 换 相 连 的 条 件

每 一 个 转 换 都 有 一 个 布 尔 表 达 式 相 连， 布 尔 表 达 式 给 出 了 该 转 换 的 条 件 通 常 是 用 ST 语 言 或 LD 语 言 ( 快 捷 LD 编 辑 器 ) 来 表 示。 这 是 转 换 的 第 二 层。 不 过 也 可 使 用 其 它 结 构：

ST 语 言 规 则

LD 语 言 规 则

IL 语 言 规 则

从 一 个 转 换 调 用 功 能

警 告： 当 没 有 表 达 式 附 加 给 转 换 时， 隐 含 条 件 为 TRUE。

#### ST 语 言 规 则

结 构 化 文 本 ( ST ) 语 言 可 用 于 描 述 一 个 转 换 条 件。 整 个 表 达 式 必 须 为 布 尔 类 型 ， 并 且 以 一 个 分 号 结 尾， 其 语 法 为：

< boolean_expression > ;

表 达 式 可 以 是 一 个 TRUE 或 FALSE 的 常 量 表 达 式 ， 信 号 输 入 或 内 部 的 布 尔 变 量 ，   或 是 产 生 布 尔 值 的 变 量 组 合 。 下 面 是 以 ST 编 程 的 转 换 例 子 :

( * 用 ST 编 写 转 换 的 SFC 程 序 *)

LD 语 言 规 则

梯 形 图 (LD) 语 言 可 用 于 描 述 转 换 的 条 件。 梯 形 图 由 带 有 一 个 线 圈 的 一 个 梯 级 组 成。 线 圈 值 代 表 转 换 值。

下 面 是 用 LD 编 写 转 换的 例 子 :

IL 语 言 规 则

指 令 表 (IL) 语 言 可 直 接 用 于 描 述 一 个 SFC 转 换， 其 语 法 规 则 为：

#info=IL

<instruction>

<instruction>

....

#endinfo

位 于 IL 程 序 末 端 的 当 前 结 果 ( IL 寄 存 器 ) 所 包 含 的 值， 使 附 加 给 转 换 的 条 件 产 生 结 果 :

current result = 0 	 	条 件 是 FALSE

current result <> 0		条 件 是 TRUE

特 殊 关 键 词 “# info = IL” 和 “# endinfo” 必 须 完 全 用 上 面 的 方 法 输 入， 这 两 个 关 键 词 与 大 小 写 相 关 。 在 关 键 词 的 后 面   或 前 面 不 能 插 入 空 格 或 制 表 符 。 下 面 是 为 转 换 用 IL 编 程 的 例 子：

(* 用 IL 编 写 转 换 的 SFC 程 序 *)

从 一 个 转 换 中 调 用 函 数

为 了 判 断 一 个 转 换 的 条 件 ， 可 以 调 用 任 何 子 程 序 或 功 能 ( 用FBD、LD、 ST 或 IL 语 言 编 写 )， 或 “C” 函 数， 其 语 法 为：

< sub_program > ( ) ;

子 程 序 或 函 数 返 回 的 值 必 须 是 布 尔 量， 并 使 条 件 产 生 结 果 :

return value = 0		条 件 是 FALSE

return value <> 0		条 件 是 TRUE

下 面 是 在 转 换 中 调 用 子 程 序 的 例 子 :

(* 转 换 中 调 用 子 程 序 的 SFC 程 序*)

### SFC 的 动 态 规 则

SFC 语 言 的 五 个 动 态 规 是:

初 始 状 态

初 始 状 态的 特 征 在 初 始 步中 体 现 ， 初 始 步 被 定 义 为 在 操 作 起 始 时 处 于 激 活 状 态 。 每 个 SFC 程 序 中 必 须 至 少 有 一 个 初 始 步 。

清 除 一 个 转 换

一 个 转 换 或 为 有 效或 为 无 效.。 当 所 有 与 相 应 的 转 换 符 链 接 的 先 前 的 步 处 于 激 活 状 态 时， 被 称 为 有 效， 否 则 就 是 无 效。 除 下 列 情 况 以 外， 一 个 转 换 不 能 被 清 除:

- 该 转 换 处 于 有 效 状 态 ， 和

- 有 关 的 转 换 条 件 为 真(“true”) .

激 活 步 状 态 的 改 变

一 个 转 换 的 清 除 同 时 导 致 紧 跟 下 面 的 步 为 激 活状 态 ， 并 导 致 前 面 紧 接 的 步 为 非 激 活 状 态 。

转 换 的 同 步 清 除

双 线 用 于 表 示 必 须 同 时 被 清 除 的 转 换。 如 果 这 样 一 些 转 换 被 单 独 显 示 ， 那 么 前 面 一 些 步 (GSnnn.x)  的 激 活 状 态 可 被 用 于 表 示 它 们 的 条 件 。

一 个 步 同 时 被 激 活 和 被 解 除 激 活

如 果 在 操 作 期 间， 一 个 步 同 时 被 激 活 和 被 解 除 激 活 ， 那 么 激 活 将 获 得 优 先 。

### SFC 程 序 的 层 次 结 构

ISaGRAF 系 统 能 够 描 述 SFC 程 序 垂 直 结 构 。 SFC 程 序 被 按 有 层 次 的 层 状 结 构组 织。 每 个 SFC 程 序可 以 控 制 ( 起 动 ， 停 止 . . . ) 其 它 的 SFC 程 序。 这 样 的 程 序 被 称 为 SFC 程 序 的 子 程 序， 它 受 SFC 程 序 控 制 。 采 用 一 种 " 父 子 " 关 系 把 各 个 SFC 程 序 链 接 到 主 层 状 结 构 中。

层 次 结 构 所 包 含 的 基 本 规 则 是 :

- 没 有 父 程 序 的 SFC 程 序 被 称 为 “父” SFC 程 序

- 应 用 程 序 启 动 时 ， 由 系 统 激 活 父 SFC 程 序

- 程 序 可 以 有 几 个 子 程 序

- 子 程 序 不 能 有 一 个 以 上 的 父 程 序

- 子 程 序 仅 由 其 父 程 序 控 制

- 程 序 不 能 控 制 它 自 己 的 子 程 序 的 子 程 序

父 SFC 程 序 为 了 控 制 其 子 程 序 而 能 够 采 取 的 基 本 操 作 为 :

启 动	(GSTART) 启 动 子 程 序： 激 活 它 的 每 一 个 初 始 步。 该 子 程 序 的 子 程 序 不 能 自 动 地 启 动 。

停 止	(GKILL) 通 过 解 除 每 个 激 活 步 的 激 活 状 态 使 子 程 序 停 止 。 该 子 程 序 的 所 有 子 程 序 也 停 止 。

冻 结	(GFREEZE) 暂 停 执 行 程 序 ( 解 除 每 个 激 活 步 的 激 活 状 态 并 暂 停 转 换 的 计 算 ) ， 存 储 程 序 步 的 状 态 ， 以 便 能 重 新 启 动 程 序 。 子 程 序 的 所 有 下 级 程 序 也 被 冻 结 。

重 新 启 动	(GRST) 通 过 重 新 启 动 所 有 的 暂 停 步 ， 重 新 启 动 一 个 被 冻 结 的 S F C 程 序 。 该 程 序 的 子 程 序 不 能 自 动 地 重 新 启 动 。

获 得 状 态	(GSTATUS) 获 得 一 个 子 程 序 的 当 前 状 态 ( 激 活 、 非 激 活 或 冻 结 ) .

## 流 程 图

流 程 图 (FC) 是 用 于 描 述 顺 序 操 作 的 一 种 图 形 语 言。 流 程 图 由 动 作 和 测 试 组 成。  在 动 作 和 测 试 之 间 是 代 表 数 据 流 的 定 向 链 接。 动 作 和  测 试 可 用ST, LD, IL 语 言 描 述。 可 以 从 动 作 和 测 试 中 调 用 任 何 语 言（SFC 除 外） 的 函 数 和 功 能 块。一 个 流 程 图 程 序 可 以 调 用 另 一 个 流 程 图 程 序。 被 调 用 的 FC 程 序 是 正 在 进 行 调 用 的 FC  程 序 的 子 程 序。

### FC 基 本 部 件

下 面 是 流 程 图 语 言 的 图 形 部 件：

FC 图 的 开 始FC11

FC 图 的 结 束FC12

FC 流 程 的 链 接FC13

FC 动 作 FC14

FC 条 件  FC15

FC 子- 程 序 FC16

FC 输 入 输 出 特 有 的 动 作 FC17

FC 连 接 符 FC18

FC 注 释 FC110

### FC 图 的 开 始

一 个 " 开 始" 符 必 须 出 现 在 一 个 流 程 图 程 序 的 开 头。 它 是 唯 一 的  并 且 不 能 省 略。 当 它 被 激 活 时， 它 表 示 流 程 图 的 初 始 状 态。 下 面 是 一 个 " 开 始"  符 的 图 形:

“开 始” 符 总 是 与 流 程 图 的 其 它 对 象 处 于 连 接 状 态 (在 底 部)。 如 果 从 “开 始” 到 其 它 目 标 没 有 画 连 接 线， 则 该 流 程 图 无 效。

### FC 图 的 结 束

一 个 “结 束” 符 必 须 出 现 在 一 个 流 程 图 程 序 的 结 尾。 它 是 唯 一 的， 并 且 不 能 省 略。 有 时 可 能 没 有 给 “结 束” 符 画 连 线 ( 永 远 循 环 的 流 程 图)， 但 不 管 怎 样， 在 流 程 图 的 底 部 仍 要 画 出 “结 束” 符。 当 程 序 的 执 行 被 完 成 时， 它 表 示流 程 图 的 最 后 状 态。 下 面 是 一 个 “结 束” 符 的 图 形:

一 般 来 说，" 结 束" 符 与 流 程 图 的 其 它 目 标 处 于 连 接 状 态 (在 顶 部)。 一 张 流 程 图 与 " 结 束" 对 象 没 有 连 接 ( 永 远 循 环 的 流 程 图)。 在 这 种 情 况 下， 在 流 程 图 的 底 部 仍 可 看 到 " 结 束" 目 标。

### FC 流 程 的 链 接

一 个 流 程 的 链 接 是 表 示 图 形 两 点 之 间 信 息 流 的 一 条 线。 一 个 链 接 总 是  以 一 个 箭 头 结 束。 下 面 是 一 个 流 程 的 链 接 :

两 个 链 接 不 能 与 同 一 个 源 连 接 点 相 连。

### FC 动 作

一 个 动 作 符 号 代 表 将 被 完 成 的 动 作。 一 个 动 作 用 一 个 号 码 和 一 个 名 称 来 识 别。 下 面 是 一 个 " 动 作" 符 号 的 图 形:

同 一 个 流 程 图 的 两 个 不 同 对 象 不 能 使 用 同 一 名 称 或 逻 辑 号。 一 个 动 作   的 编 程 语 言 可 以 是 ST, LD  或IL.  一 个 动 作 总 是 与 链 接 相 连， 其 中 一 个 链 接 表 示 到 达 动 作， 另 一 个 链 接 表 示 从 动 作 开 始。

### FC 条 件

一 个 条 件 表 示 一 个 布 尔 量 的 测 试。 一 个 条 件 用 一 个 号 码 和 一 个 名 称 来 识 别。 根 据 对 所 附 带 的 ST, LD  或 IL 表 达 式 所 作 的 判 定， 程 序 的 流 程 被 指 向 "YES"  或 "NO"  路 经。  下 面 是 一 个 条 件 符 号 可 能 具 有 的 图 形:

同 一 个 流 程 图 的 两 个 不 同 对 象 不 能 使 用 同 一 名 称 或 逻 辑 号。 一 个 测 试 的 编 程 或 是

- 一 个 ST 语 言 的 表 达 式， 或 者 是

- LD 语 言 的 一 个 单 独 梯 级， 在 唯 一 的 一 个 线 圈 上 不 附 带 符 号。 或 者 是

- 几 条 IL 指 令。IL 寄 存 器 （ 或 当 前 结 果） 被 用 于 评 判 条 件。

当 用 ST 文 本 编 程 时，  可 供 选 择 的 一 种 方 式 是， 在 表 达 式 后 跟 一 个 分 号。 用 LD 编 程 时， 那 个 唯 一 的 线 圈 表 示 条 件 值。 一 个 条 件 等 于:

- 0 或 FALSE 把 流 程 引 向 NO

- 1 或 TRUE  把 流 程 引 向 YES

一 个 测 试 总 是 与 一 个 到 达 的 链 接 相 连， 并 且 必 须 对 两 个 向 前 的 连 接 进 行 定 义。

### FC 子 程 序

本 系 统 能 够 对 FC 程 序 的 垂 直 结 构 进 行 描 述。FC 程 序 是 一 个 有 层 次 的 树 形 结 构。 每 一 个 FC 程 序  可 以 调 用 另 一 个 FC 程 序。 这 样 的 一 个 程 序 被 称 为 FC 程 序 的 子 程 序，  子 程 序 由 FC 程 序 来 调 用。 调 用 FC 子 程 序 的 FC  程 序 被 称 为 父 程 序。  用 一  种 " 父 - 子" 关 系 把 FC 程 序 链 接 在 一 起， 形 成 一 个 有 层 次 的 树 状 主 干 结 构:

流 程 图 中 的 一 个 子 程 序 符 号 表 示 对 一 个 流 程 图 子 程 序 的 调 用。 正 在 调 用 子 程 序 的 FC 程 序 被 暂 停 执 行， 直 到 子 程 序 执 行 完 毕。 一 个 流 程 图 的 子 程 序 用 一 个 号 码 和  一 个 名 称 来 识 别， 作 为 另 外 的 程 序、 功 能 或 功 能 块。  下 面  是 一 个 " 子 程 序 调 用" 符 号 的 图 形:

同 一 个 流 程 图 的 两 个 不 同 的 目 标 不 能 使 用 相 同 的 逻 辑 编 号。 FC 层 次 结 构 所 包 含 的 基 本 规 则 是:

- 没 有 上 级 程 序 的 FC 主程 序

- 当 应 用 程 序 启 动 时， 由 系 统 激 活 FC  主 程 序

- 一 个 程 序 可 以 有 几 个 子 程 序

- 一 个 程 序 的 子 程 序 不 能 有 一 个 以 上 的 主 程 序

- 一 个 子 程 序 仅 由 其 主 程 序 调 用

- 一 个 程 序 不 能 调 用 它 自 己 的 子 程 序 的 子 程 序

同 一 个 子 程 序 可 以 在 主 流 程 图 中 出 现 数 次。 一 个 流 程 图 调 用 子 程 序 表 示  该 子 流 程 图 被 完 全 执 行。 在 子 流 程 图 运 行 期 间， 暂 停 执 行 主 流 程 图。 子 程 序 正 在 调 用 的 功 能 块 所 必 须 遵 循 的 连 接 规 则 与 为 FC 动 作 所 制 定 的 规 则 相 同。

### FC 输 入 / 输 出 特 定 动 作

一 个 输 入/ 输 出 特 定 动 作 符 号 表 示 所 要 完 成 的 动 作。 与 其 它 动 作 一 样，  一 个 输 入/ 输 出 特 定 动 作 也 是 用 一 个 号 码 和 一 个 名 称 来 识 别。 在 标 准 动 作 和 输 入/输 出 特 定 的 动 作 上 使 用 相 同 的 语 义。 输 入/输 出 特 定 动 作 的 目 的 仅  仅 是 使 流 程 图 更 加 易 读 ，并 集 中 在 流 程 图 的 不 可 移 动 部 分。 使 用 输 入/输 出 特 定 动 作 是 一 个 供 用 户 选 择 的 功 能。 下 面 是 一 个 “ 输 入/输 出 特 定 动 作” 符  的 图 形:

输 入/输 出 特 殊 块 与 标 准 动 作 具 有 完 全 相 同 的 特 点， 包 括 相 同 的 属 性，  相 同 的 ST, LD  或 IL 编 程 及 相 同 的 连 接 规 则。

### FC 连 接 符

连 接 符 用 于 表 示 未 画 出 的 图 形 两 点 之 间 的 一 个 链 接。 一 个 连 接 符 用 一 个 圆 来 表 示 并 被 连 接 到 流 程 的 源 点。 连 接 符 图 形 是 在 适 当 的 边 上 （取 决 于 数 据 流 的 方 向） 通 过 对 目 标 点 （一 般 是 目 标 符 的 名 称） 的 识 别 来 完 成 的。 下 面 是 一 个 连 接 符 的 标 准 图 形:

一 个 连 接 符 总 是 把 一 个 定 义 的 流 程 图 符 号 作 为 目 标。 目 标 符 用 它 的 逻 辑 编 号 来 识 别。

### FC 注 释

一 个 注 释 框 包 含 有 文 本， 该 文 本 没 有 流 程 图 语 义 上 的 意 义。 在 流 程 图 文 件 窗 口 上 可 以 把 文 本 插 入 到 未 使 用 空 间 的 任 何 地 方， 并 用 于 给 程 序 提 供 资 料。 下 面 是 一 个“ 注 释” 符 的 图 形：

### FC 复 杂 结 构 举 例

这 部 分 给 出 了 复 杂  结 构 的 例 子， 可 以 把 它 们 定 义 在 流 程 图 中。 这 种 结 构 是 链 接 在 一 起 的 基 本 对 象 的 组 合。

|  | IF / THEN / ELSE (1) 用 于 插 入 "THEN" 动 作 的 地 方 (2) 用 于 插 入 "ELSE" 动 作 的 地 方 |
| --- | --- |
|  | REPEAT / UNTIL (3) 用 于 插 入 循 环 动 作 的 地 方 |
|  | WHILE / DO (3) 用 于 插 入 循 环 动 作 的 地 方 |

### FC 动 态 行 为

对 流 程 图 的 执 行 可 作 如 下 解 释：

- 开 始 符 号 获 得 一 个 目 标 周 期

- 结 束 符 号 获 得 一 个 目 标 周 期 并 结 束 流 程 图 的 执 行。 在 程 序 到 达 该 符 号  后 不 再 执 行 流 程 图 的 动 作。

- 在 同 一 目 标 周 期 中， 如 果 流 程 遇 到 一 个 已 经 被 执 行 的 动 作 或 判 定， 流 程 将 被 中 断。 在 上 述 情 况 下， 流 程 将 继 续 下 一 个 周 期。

注 意： 与 SFC 相 反， 一 个 动 作 不 是 一 个 稳 定 的 状 态。 在 动 作 符 号 高 亮 显 示 期 间 不 重 复 执 行 指 令。

### FC 校 验

除 了 附 加 的 ST, LD  或 IL 编 程 外,  其 它 一 些 语 法 规 则 也 适 用 于 流 程 图 本 身。 下 面 是 主 要 规 则 表：

- 所 有 符 号 的 所 有 “连 接” 点 必 须 用 线 连 接。（ 可 以 省 略 与 “结 束” 符 号 的 连 接）

- 所 有 符 号 必 须 链 接 在 一 起 （ 不 应  出 现 分 隔 部 分）

- 所 有 连 接 符 应 该 有 有 效 的 目 标

其 它 小 的 语 法 错 误 告 知 如 下：

- 空 动 作 （ 没 有 编 程） 被 认 为 是 运 行 时 间 表 内 的 步

- 空 测 试 （ 没 有 编 程） 被 认 为 “ 总 是 真 ”

## FBD 语 言

功 能 块 图 (FBD是 一 种 图 形 语 言。 它 允 许 程 序 员 用 ISaGRAF 库 中 现 有 的 功 能 编 制 复 杂 的 程 序， 并 在 框 图 区 域 中 用 线 把 它 们 连 接 在 一 起。

### FBD 图 的 主 要 格 式

FBD 图 描 述 一 个 在 输 入 变 量和 输 出 变 量 之 间 的 功 能。 一 个 功 能 被 视 为 基 本 功 能 块 的 一 个 集 合。 连 线 把 输 入 和 输 出 变 量 与 块 相 连， 功 能 块 的 输 出 又 可 以 与 另 一 功 能 块 的 输 入 相 连。

FBD 程 序 所 运 行 的 一 个 完 整 的 功 能 是 由 ISaGRAF 库 中 标 准 的 基 本 功 能 块 组 成 的。 功 能 块 有 确 定 的 输 入 和 输 出 连 接 点 数 量 。 功 能 块 用 矩 形 表 示 。 输 入 端 与 矩 形 的 左 边 框 连 接 ， 输 出 端 与 矩 形 的 右 边 框 连 接 。 基 本 功 能 块 在 它 的 输 入 与 输 出 之 间 完 成 一 个 功 能 。 其 名 称 写 在 矩 形 符 号 内 。 方 框 的 每 个 输 入 或 输 出 都 有 明 确 的 类 型 。

FBD 程 序 的 输 入 变 量 必 须 与 功 能 块 的 输 入 相 连 。 变 量 的 类 型 与 相 关 输 入 所 要 求 的 类 型 相 同 。 FBD 程 序 的 输 入 可 以 是 常 数 表 达 式 、 任 意 内 部 的 或 输 入 或 输 出 的 变 量 。

FBD 程 序 的 输 出 变 量 必 须 与 功 能 块 的 输 出 相 连 。 变 量 类 型 与 相 关 输 出 要 求 的 同 类。 FBD 程 序 的 输 出 可 以 是 任 意 内 部 的 或 输 出 的 变 量 ， 或 者 是 程 序 名 （ 只 就 子 程 序 而 言 ） 。 当 输 出 是 当 前 所 编 辑 的 子 程 序 名 时 ， 它 代 表 子 程 序 的 返 回 值 （ 返 回 到 调 用 程 序 ）。

用 连 接 线 把 输 入 和 输 出 变 量 及 功 能 块 的 输 入 和 输 出 连 接 在 一 起 。 单 独 的 线 可 用 于 连 接 框 图 的 两 个 逻 辑 点 :

- 输 入 变 量 和 功 能 块 的 输 入

- 功 能 块 的 输 出 和 另 个 功 能 块 的 输 入

- 功 能 块 的 输 出 和 输 出 变 量

连 接 具 有 方 向 性 ， 这 就 是 说 ， 连 接 线 是 从 左 端 向 右 端 传 输 数 据 。 ， 连 线 的 左 右 端 具 有 相 同 的 数 据 类 型 。

多 路 右 连 接 可 用 于 把 信 息 从 左 端 向 右 端 的 每 一 端 口 进 行 传 输 。 所 有 的 连 接 端 口 必 须 具 有 相 同 的 类 型 。

### RETURN 语 句

关 键 词 " <RETURN > " 可 以 出 现 在 框 图 输 出 位 置， 它 必 须 与 一 个 功 能 块 的 布 尔 输 出 连 接 点 相 连 。 RETURN 语 句 代 表 程 序 的 一 个 有 条 件 的 结 束 ： 如 果 与 返 回 语 句 相 连 的 方 框 的 输 出 ， 其 布 尔 值 为 TRUE ,   那 么 程 序 的 结 尾 （ 剩 余 部 分 ） 不 被 执 行 。

( * 使 用 RETURN 返 回 语 句 编 写 的 FBD 程 序 举 例 * )

(* ST equivalence: *)

If auto_mode OR alarm Then

Return;

End_if;

bo67 := (bi10 AND bi23) OR x_cmd;

### 跳 转 和 标 号

跳 转和 标 号用 于 控 制 程 序 的 执 行 。 在 一 个 跳 转 或 标 号 符 的 右 边 不 能 连 接 其 它 。 使 用 的 标 志 如 下:

>>LAB	跳 转 到 某 个 标 号   ( 标 号 名 为 " LAB" )

LAB:	某 个 标 号 的 定 义   ( 标 号 名 为"LAB" )

如 果 跳 转 标 号 左 边 连 接 线 的 布 尔 状 态 值 是 “真”, 那 么 程 序 的 执 行 直 接 跳 转 到 相 应 的 标 号 符 后 面 。

( * 使 用 标 号 和 跳 转 的 FBD 程 序 举 例 * )

(* IL Equivalence: *)

ld	manual

and	b1

jmpc	NOMODIF

ld	input1

or	input2

st	result

NOMODIF:	ld	result

and	valid

st	cmd10

### 布 尔 求 反 运 算

一 根 右 端 与 某 个 功 能 块 的 输 入 相 接 的 连 接 线 可 用 布 尔 求 反 运 算结 束 。 求 反 运 算 用 小 圆 圈 来 表 示 。 使 用 布 尔 求 反 运 算 时， 连 线 左 、 右 端 的 数 据 必 须 具 有 布 尔 类 型 。

( * 使 用 标 号 和 跳 转 的 FBD 程 序 举 例   * )

(* ST equivalence: *)

output1 := input1 AND NOT (input2);

### 调 用 FBD 中 的 功 能 或 功 能 块

FBD 语 言 能 够 调 用 子 程 序、 功 能 或 功 能 块 。 一 个 子 程 序 ， 功 能 或 功 能 块 用 一 个 功 能 方 块 图 表 示 。 方 块 内 名 称 就 是 子 程 序 或 功 能 或 功 能 块 的 名 称 。

对 一 个 子 程 序 或 一 个 功 能 来 说 ， 其 返 回 值 是 功 能 方 块 图 的 唯 一 输 出 。

功 能 块 可 以 有 多 个 输 出 。

( *   使 用 子 程 序 块 的 FBD 程 序 举 例   * )

(* ST Equivalence *)

net_weight := Weighing (mode, delta); (* call sub-program *)

If (net_weight = 0) Then Return; End_if;

weight := net_weight + tare_weight;

## LD 语 言

梯 形 图  (LD) 是 布 尔 方 程 式 的 一 种 图 形 表 示 法。 它 把 触 点 （ 输 入 自 变 量 ） 与 线 圈 （ 输 出 结 果 ） 组 合 在 一 起。 LD 语 言 通 过 把 图 形 符 号 放 入 程 序 图 表 内 的 方 法 ， 使 得 对 测 试 的 描 述 和 对 布 尔 数 据 的 修 改 成 为 可 能 。   LD 图 表 符 号 在 程 序 图 表 内 恰 好 组 成 了 一 个 电 气 接 点 图 。 梯 形 图 的 左 ， 右 侧 被 连 接 到 垂 直 的 电 源 线。

这 些 是 一 个 梯 形 图 的 一 些 基 本 图 形 元 件 :

左 侧 垂 直 电 源 线

右 侧 垂 直 电 源 线

水 平 连 接 线

垂 直 连 接 线

多 路 连 接 线 ( 所 有 的 线 连 接 在 一 起 )

与 一 个 变 量 相 关 的 触 点

与 一 个 输 出 变 量 或 一 个 内 部 变 量 相 关 的 线 圈

### 电 源 线 连 接 线

一 个 梯 形 图 的 左 右 两 端 被 两 条 垂 直 线 所 限 定 ， 这 两 条 垂 直 线 被 分 别 命 名 为 左 侧 电 源 线和 右 侧 电 源 线 。

用 连 接 线 把 梯 形 图 的 图 形 符 号 与 电 源 线 或 其 它 符 号 连 接 起 来 。 连 接 线 是 水 平 的 或 垂 直 的 。

每 条 线 段 有 一 个 布 尔 状 态   F A L S E 或 T R U E .   所 有 直 接 连 接 在 一 起 的 线 段 都 有 相 同 的 布 尔 状 态 。 与 左 侧 垂 直 电 源 线 相 连 的 任 一 水 平 线 都 为 T R U E 状 态 。

### 多 路 连 接

单 根 水 平 连 接 线 的 布 尔 状 态 在 线 的 左 右 两 端 是 相 同 的 。 把 水 平 和 垂 直 连 接 线 组 合 在 一 起 ， 就 能 建 立 多 路 连 接 。 在 一 个 多 路 连 接 中 ， 各 端 口 的 布 尔 状 态 遵 循 逻 辑 规 则 。

一 个 左 侧 多 路 连 接 可 把 与 一 根 垂 直 线 的 左 侧 相 连 的 多 根 水 平 线 和 一 根 与 垂 直 线 右 侧 相 连 的 线 连 接 在 一 起 。 右 端 的 布 尔 状 态 是 所 有 左 端 口 之 间 的 逻 辑 或 （ OR ）

( * 左 侧 多 路 连 接 举 例* )

( *   右 端 状 态 是   ( v 1   O R   v 2   O R   v 3 )* )

一 个 右 侧 多 路 连 接 可 把 一 根 与 垂 直 线 的 左 侧 相 连 的 水 平 线 和 多 根 与 垂 直 线 右 侧 相 连 的 线 连 接 在 一 起 。 左 端 的 布 尔 状 态 被 传 送 到 右 侧 的 每 一 个 端 口 。

( * 右 侧 多 路 连 接 举 例 * )

(* ST equivalence: *)

output1 := input1;

output2 := input1;

一 个 左 侧 和 右 侧 的 多 路 连 接 可 把 与 一 根 垂 直 线 的 左 侧 相 连 的 多 根 水 平 线 和 多 根 与 垂 直 线 右 侧 相 连 的 线 连 接 在 一 起 。 右 侧 每 一 个 端 口 的 布 尔 状 态 是 所 有 左 端 口 之 间 的 逻 辑 或 （ O R ）

( * 左 右 侧 多 路 连 接 举 例 * )

(* ST Equivalence: *)

output1 := input1 OR input2;

output2 := input1 OR input2;

output3 := input1 OR input2;

### 基 本 的 LD 触 点 和 线 圈

::有 以 下 几 个 符 号 可 供 用 于 输 入 触 点

触 点

反 向 触 点

带 上 升 沿 检 测 的 触 点

带 下 降 沿 检 测 的 触 点

有 以 下 几 个 符 号 可 供 用 于 输 出 触 点

线 圈

反 向 线 圈

置 位 线 圈

复 位 线 圈

带 上 升 沿 检 测 的 线 圈

带 下 降 沿 检 测 的 线 圈

变 量 名 称 写 在 所 有 这 些 图 形 符 号 的 上 面:

触 点

一 个 触 点  能 在 一 个 连 接 线 状 态 和 一 个 布 尔 变 量 之 间 实 现 布 尔 操 作 。

触 点 右 侧 连 接 线 的 状 态 是 左 连 接 线 的 状 态 和 与 触 点 有 关 的 变 量 之 间 的 逻 辑 与 。

(* 使 用 触 点 举 例*)

(* ST Equivalence: *)

output1 := input1 AND input2;

反 向 触 点

一 个 反 向 触 点  能 在 一 个 连 接 线 状 态 和 一 个 布 尔 变 量 求 反 之 间 实 现 布 尔 操 作 。

触 点 右 侧 连 接 线 的 状 态 是 左 连 接 线 的 状 态 和 与 触 点 有 关 的 变 量 值 布 尔 求 反 之 间 的 逻 辑 与 。

(* 使 用 反 向 触 点 举 例 *)

(* ST Equivalence: *)

output1 := NOT (input1) AND NOT (input2);

带 上 升 沿 检 测 的 触 点

这 个 触 点 ( 正 向 能 在 一 个 连 接 线 状 态 和 一 个 布 尔 变 量 的 上 升 沿 之 间 实 现 布 尔 操 作。

当 左 侧 连 接 线 的 状 态 为 “真” 时 ， 并 且 有 关 变 量 的 状 态 从 “假” 上 升 到 “真” ， 触 点 右 侧 连 接 线 的 状 态 被 设 定 为 “真”。 。 在 所 有 其 它 情 况 下 ， 变 量 被 复 位 为 “假”

(* 使 用 上 升 沿 触 点 举 例 *)

(* ST Equivalence: *)

output1 := input1 AND (input2 AND NOT (input2prev));

(* input2prev is the value of input2 at the previous cycle *)

带 下 降 沿 检 测 的 触 点

这 个 触 点 ( 反 向 ) 能 在 一 个 连 接 线 状 态 和 一 个 布 尔 变 量 的 下 降 沿 之 间 实 现 布 尔 操 作 。

当 左 侧 连 接 线 的 状 态 为 “真” 时 ， 并 且 有 关 变 量 的 状 态 从 “真” 下 降 到 “假”， 触 点 右 侧 连 接 线 的 状 态 被 设 定 为 “真”。 。 在 所 有 其 它 情 况 下 ， 变 量 被 复 位 为 “假” 。

(* 使 用 下 降 沿 触 点 举 例 *)

(* ST Equivalence: *)

output1 := input1 AND (NOT (input2) AND input2prev);

(* input2prev is the value of input2 at the previous cycle *)

线 圈

线 圈 能 实 现 一 个 连 接 线 布 尔 状 态 的 一 个 布 尔 输 出。

用 左 侧 连 接 的 布 尔 状 态 给 有 关 的 变 量 赋 值 。 左 侧 连 接 的 状 态 被 传 送 到 右 侧 连 接 。 右 侧 连 接 可 以 与 右 侧 的 垂 直 电 源 线 相 连 。

有 关 的 布 尔 变 量 必 须 是 输 出 或 内 部 变 量 。

有 关 的 名 称 可 以 是 程 序 名 ( 仅 用 于 子 程 序 ) 。 该 名 称 与 子 程 序 返 回 值 所 规 定 的 名 称 一 致 。

(* 使 用 线 圈 举 例 *)

(* ST Equivalence: *)

output1 := input1;

output2 := input1;

反 向 线 圈

反 向 线 圈  能 根 据 一 个 连 接 线 状 态 的 布 尔 求 反 实 现 一 个 布 尔 输 出 。

用 左 侧 连 接 状 态 的 布 尔 求 反 给 有 关 的 变 量 赋 值 。 左 侧 连 接 的 状 态 被 传 送 到 右 侧 连 接 。 右 侧 连 接 可 以 与 右 侧 的 垂 直 电 源 线 相 连 。

有 关 的 布 尔 变 量 必 须 是 输 出 或 内 部 变 量 。

有 关 的 名 称 可 以 是 程 序 名 ( 仅 用 于 子 程 序 )。 该 名 称 与 子 程 序 返 回 值 所 规 定 的 名 称 一 致 。

(* 使 用 反 向 线 圈 举 例 *)

(* ST Equivalence: *)

output1 := NOT (input1);

output2 := input1;

置 位 线 圈

" 置 位 " 线 圈可 实 现 一 个 连 接 线 布 尔 状 态 的 一 个 布 尔 输 出 。

当 左 侧 连 接 的 布 尔 状 态 变 成 TRUE 时 ， 有 关 的 变 量 被 设 置 为 TRUE 。 输 出 变 量 一 直 保 持 该 数 值 ， 直 到 由 一 个 ” 复 位 ” 线 圈 产 生 一 个 相 反 的 命 令 。 左 侧 连 接 的 状 态 被 传 送 到 右 侧 连 接 。 右 侧 连 接 可 以 与 右 侧 的 垂 直 电 源 线 相 连 。 有 关 的 布 尔 变 量 必 须 是 输 出 或 内 部 变 量 。

(*使 用 “置 位” 和 “复 位” 线 圈 举 例*)

(* ST Equivalence: *)

IF input1 THEN

output1 := TRUE;

END_IF;

IF input2 THEN

output1 := FALSE;

END_IF;

复 位 线 圈

" 复 位 " 线 圈 可 实 现 一 个 连 接 线 布 尔 状 态 的 一 个 布 尔 输 出 。

当 左 侧 连 接 的 布 尔 状 态 变 成 T R U E 时 ， 有 关 的 变 量 被 复 位 为 F A L S E 。 输 出 变 量 一 直 保 持 该 数 值 ， 直 到 由 一 个 ” 置 位 ” 线 圈 产 生 一 个 相 反 的 命 令 。 左 侧 连 接 的 状 态 被 传 送 到 右 侧 连 接 。 右 侧 连 接 可 以 与 右 侧 的 垂 直 电 源 线 相 连 。

有 关 的 布 尔 变 量 必 须 是 输 出 或 内 部 变 量 。

(*使 用 “置 位” 和 “复 位” 线 圈 举 例 *)

(* ST Equivalence: *)

IF input1 THEN

output1 := TRUE;

END_IF;

IF input2 THEN

output1 := FALSE;

END_IF;

带 上 升 边 缘 检 测 的 线 圈

" 正 向" 线 圈  可 实 现 一 个 连 接 线 布 尔 状 态 的 一 个 布 尔 输 出 。 这 种 类 型 的 线 圈 只 在 快 捷 梯 形 图 编 辑 器 使 用。

当 左 侧 连 接 的 布 尔 状 态 从 FALSE 上 升 到 TRUE 时 ， 有 关 的 变 量 被 置 为 TRUE 。 在 所 有 其 他 情 况 下 ， 输 出 变 量 复 位 为 FALSE 。 左 侧 连 接 的 状 态 被 传 送 到 右 侧 连 接 。 右 侧 连 接 可 以 与 右 侧 的 垂 直 电 源 线 相 连 。

有 关 的 布 尔 变 量 必 须 是 输 出 或 内 部 变 量 。

(*使 用 一 个 "正 向 " 线 圈 举 例 *)

(* ST Equivalence: *)

IF (input1 and NOT(input1prev)) THEN

output1 := TRUE;

ELSE

output1 := FALSE;

END_IF;

(* input1prev is the value of input1 at the previous cycle *)

带 下 降 边 缘 检 测 的 线 圈

" 反 向 "   线 圈  可 实 现 一 个 连 接 线 布 尔 状 态 的 一 个 布 尔 输 出 。 这 种 类 型 的 线 圈 只 在 快 捷 梯 形 图 编 辑 器 使 用 。

当 左 侧 连 接 的 布 尔 状 态 从 “真” 下 降 到 “假” 时 ， 有 关 的 变 量 被 置 为 “真” 。 在 所 有 其 他 情 况 下 ， 输 出 变 量 复 位 为 “假”。 左 侧 连 接 的 状 态 被 传 送 到 右 侧 连 接 。 右 侧 连 接 可 以 与 右 侧 的 垂 直 主 线 相 接 。

有 关 的 布 尔 变 量 必 须 是 输 出 或 内 部 变 量 。

(* 使 用 一 个 "反 向" 线 圈 举 例*)

(* ST Equivalence: *)

IF (NOT(input1) and input1prev) THEN

output1 := TRUE;

ELSE

output1 := FALSE;

END_IF;

(* input1prev is the value of input1 at the previous cycle *)

### 返 回 语 句

返 回  标 号 可 被 用 作 一 个 输 出 ， 它 表 示 该 程 序 的 一 个 有 条 件 的 结 束 。 在 一 个 返 回 符 号 的 右 侧 不 能 进 行 连 接 。

如 果 左 侧 连 接 线 的 布 尔 状 态 为 “真” ， 那 么 程 序 结 束 ， 不 执 行 之 后 的 程 序 行 。

注 意 : 当 L D 程 序 是 一 个 子 程 序 时， 为 了 设 置 返 回 值 （ 返 回 到 调 用 程 序 ） ， 它 的 名 称 必 须 与 输 出 线 圈 有 关 。

(* 使 用 返 回 符 号 举 例   *)

(* ST Equivalence: *)

If Not (manual_mode) Then RETURN; End_if;

result := (input1 OR input3) AND input2;

### 跳 转 和 标 号

标 号， 有 条 件 的 和 无 条 件 的 跳 转 符 号 ， 可 被 用 于 控 制 梯 形 图 的 执 行 。 在 标 号 和 跳 转 符 号 的 右 侧 不 能 进 行 连 接 。 此 时 将 使 用 下 列 符 号 :

>>LAB	跳 转 到 标 号 被 称 为 "LAB"

LAB:	标 号 被 称 为 "LAB"

如 果 跳 转 符 号 的 左 侧 连 接 的 布 尔 状 态 为 “真”， 那 么 在 标 号 符 之 后 的 程 序 被 执 行。

(*使 用 跳 转 和 标 号 符 举 例 *)

(* IL Equivalence: *)

ldn	manual_mode

jmpc	other

ld	input1

st	result

jmp	END

OTHER:	ld	input2

st	result

END:	(* end of program *)

### LD 中 的 块

使 用 快 捷 LD 编 译 器 可 把 功 能 框 与 布 尔 线 相 连 。 一 个 功 能 实 际 上 可 以 是 一 个 操 作 符 ， 一 个 功 能 块 或 一 个 功 能 。 由 于 所 有 的 方 块 不 总 是 有 一 个 布 尔 输 入 和 / 或 一 个 布 尔 输 出 ， 所 以 把 方 块 插 入 梯 形 图 时 ， 会 给 方 块 接 口 附 加 新 的 参 数 EN ,   ENO 。 如 果 你 使 用FBD / LD 编 辑 器 ， 则 不 会 加 入 EN ， ENO 参 数 ， 因 为 你 可 以 连 接 具 有 所 需 类 型 的 变 量 。

EN” 输 入

在 某 些 操 作 符、 功 能 或 功 能 块 上， 第 一 个 输 入 不 是 布 尔 数 据 类 型 。 因 为 第 一 个 输 入 必 须 总 是 与 梯 级 相 连 ， 所 以 被 称 为 “EN” 的 另 一 个 输 入 被 自 动 插 入 到 第 一 个 位 置 。 只 有 EN 输 入 为 “真” 时 ， 块 才 被 执 行。 下 面 是 一 个 比 较 操 作 符 的 例 子 以 及 用 ST 语 言 表 示 的 等 效 代 码：

|  | IF rung_state THEN q := (value1 > value 2); ELSE q := FALSE; END_IF; (* continue rung with q state *) |
| --- | --- |

ENO” 输 出

在 某 些 操 作 符、 功 能 或 功 能 块 上， 第 一 个 输 出 不 是 布 尔 数 据 类 型 。 因 为 第 一 个 输 出 必 须 总 是 与 梯 级 相 连 ， 所 以 被 称 为 “ENO” 的 另 一 个 输 出 被 自 动 插 入 到 第 一 个 位 置 。 ENO 输 出 总 是 与 方 块 的 第 一 个 输 入 处 于 同 样 的 状 态。 下 面 是 一 个 带 有 平 均 功 能 块 的 例 子 以 及 用 ST 语 言 表 示 的 等 效 代 码：

|  | AVERAGE(rung_state, Signal, 100); OutSignal := AVERAGE.XOUT; eno := rung_state; (* continue rung with eno state *) |
| --- | --- |

同 时 使 用 “EN” 和 “ENO”

在 某 些 情 况 下 需 要 同 时 使 用 EN 和 ENO。 下 面 是 一 个 带 有 运 算 操 作 符 的 例 子 以 及 用 ST 语 言 表 示 的 等 效 代 码：

|  | IF rung_state THEN result := (value1 + value2); END_IF; eno := rung_state; (* continue rung with eno state *) |
| --- | --- |

## ST 语 言

ST (结 构 化 文 本) 是 为 自 动 化 过 程 设 计 的 一 种 高 级 结 构 化 语 言。 这 种 语 言 主 要 用 于 完 成 那 些 不 能 简 单 地 用 图 形 语 言 来 表 示 的 复 杂 程 序。 在 对 步 内 动 作 和SFC 语 言 中 的 转 换 条 件 进 行 描 述 时，ST 是 默 认 的 语言。

### ST 主 要 语 法

ST 程 序 是 ST 的 语 句 表。 每 条 语 句 用 一 个 分 号 (“；”) 分 隔 符 结 束。 在 源 代 码 中 (变 量 标 识 符、常 量、语 言 的 关 键 词...) 中 所 使 用 的 名 称 文 字 用 非 激 活 分 隔 符 (空 格 符、 行 末 标 记 或 制 表 符) 分 开 或 用 激 活 分 隔 符 分 开， 激 活 分 隔 符 有 一 个 意 义 明 确 的 含 义 (例 如， “>” 分 隔 符 表 示 一 个 “大 于” 比 较)。 注 释 可 被 自 由 地 插 入 文 本 中。 一 个 注 释 必 须 用 符 号 "(*" 开 始 和 用 符 号 "*)" 结 束。 每 条 语 句 用 一 个 分 号 (“；”) 分 隔 符 结 束。 ST 语 句 的 基 本 类 型 是:

- 赋 值 语 句 (变 量 := 表 达 式;)

- 子 程 序 或 函 数 调 用

- 功 能 块 调 用

- 选 择 语 句 (IF, THEN, ELSE, CASE...)

- 循 环 语 句 (FOR, WHILE, REPEAT...)

- 控 制 语 句 (返 回, EXIT...)

- 用 于 与 其 它 语 言 如 SFC 进 行 链 接 的 特 殊 语 句

非 激 活 分 隔 符 可 自 由 地 被 插 入 激 活 分 隔 符、 常 量 表 达 式 和 标 识 符 之 间。 ST 的 非 激 活 分 隔 符 是： 空 格 符、 制 表 符 和 行 结 束 符。 与 讲 究 行 格 式 的 语 言 (如 IL) 不 同， ST 语 言 可 在 程 序 中 的 任 何 地 方 插 入 行 的 结 束 符。 当 使 用 非 激 活 分 隔 符 以 提 高 ST 程 序 的 易 读 性 时， 应 遵 循 以 下 规 则:

- 在 一 行 上 不 要 写 一 条 以 上 的 语 句

- 使 用 制 表 符 对 复 杂 的 语 句 进 行 缩 进 处 理

- 插 入 注 释 以 提 高 行 或 段 落 的 易 读 性

源 程 序 可 读 性 的 举 例:

| 可 读 性 差 | 可 读 性 好 |
| --- | --- |
| imax := max_ite; cond := X12; if not(cond (* alarm *) then return; end_if; for i (* index *) := 1 to max_它e do if i <> 2 then Spcall(); end_if; end_for; (* no effect if alarm *) | (* imax : number of iterations *) (* i: FOR statement index *) (* cond: process validity *) imax := max_ite; cond := X12; if not (cond) then return; end_if; (* process loop *) for i := 1 to max_ite do if i <> 2 then Spcall (); end_if; end_for; |

### 表 达 式 和 括 号

ST 表 达 式 是 ST 操 作 符 和 变 量 或 常 量 操 作 数 的 组 合。 对 每 个 单 独 的 表 达 式 (操 作 数 与 一 个 ST 操 作 符 组 合 ) 来 说， 操 作 数 的 类 型 必 须 是 相 同 的。 这 个 单 独 的 表 达 式 同 它 的 操 作 数 的 类 型 是 一 样 的， 可 被 用 在 较 复 杂 的 表 达 式 。 例 如：

(boo_var1 和 boo_var2)  为BOO 布 尔 型

not (boo_var1)	为BOO 布 尔 型

(sin (3.14) + 0.72)	为 实 数 模 拟 型

(t#1s23 + 1.78)	是 一 个 无 效 的 表 达 式

括 号 用 于 分 隔 表 达 式 的 各 个 分 项， 并 清 楚 地 安 排 操 作 的 优 先 级。 对 一 个 复 杂 的 表 达 式 来 说， 当 没 有 给 出 括 号 时， 操 作 顺 序 由 ST 操 作 符 之 间 的 缺 省 优 先 级 给 出。例 如:

2 + 3 * 6 	等 于 2+18=20	因 为 乘 法 操 作 数 有 较 高 的 优 先 级

(2+3) * 6	等 于 5*6=30	由 括 号 给 出 优 先 级

警 告: 在 一 个 表 达 式 中， 可 被 嵌 套 的 括 号 层 数 最 多 为8 层。

### 功 能 或 功 能 块 的 调 用

标 准 的ST 调 用 功 能 可 用 于 以 下 每 个 对 象 ：

- 子 程 序

- 用IEC 语 言 编 写 的 库 功 能 和 功 能 块

- “C” 功 能 和 功 能 块

- 类 型 转 换 功 能

调 用 子 程 序 或 函 数

调 用 功 能 块

调 用 子 程 序 或 函 数

名 称:	用 IEC 语 言 或 “C” 语 言 编 写 的 被 调 用 的 子 程 序 或 库 函 数 的 名 称

含 义:	调 用 一 个ST、IL、 LD 或 FBD 子 程 序 或 函 数 或 一 个 “C” 函 数

并 得 到 它 的 返 回 值。

语 法:	<变 量> := <subprog> (<par1>, ... <parN> );

操 作 数:	返 回 值 的 类 型 和 调 用 的 参 数 必 须 遵 循 为 子 程 序 所 定 义 的 接 口。

返 回 值:	由 子 程 序 返 回 的 数 值

子 程 序 可 以 在 任 何 表 达 式 中 被 调 用， 也 可 以 在 一 个SFC 的 转 换 中 被 调 用。

例1: 子 程 序 的 调 用

(* 主 ST 程 序 *)

(* 得 到 一 个 模 拟 值 并 把 它 转 换 成 一 个 被 限 定 的 时 间 值 *)

ana_timeprog := SPlimit ( tprog_cmd );

appl_timer := tmr (ana_timeprog * 100);

(* 调 用 被 称 为 ‘Splimit’ 的 FBD 程 序 *)

例2: 功 能 调 用

(* 在 一 个 复 杂 表 达 式 中 调 用 的 min, max, right, mlen和left 标 准 “C” 函 数 *)

limited_value := min (16, max (0, input_value) );

rol_msg := right (message, mlen (message) - 1) + left (message, 1);

调 用 功 能 块

名 称:	功 能 块  实 例 的 名 称

含 义:	从 ISaGRAF 库 中 或 从 用 户 的 库 中 调 用 一 个 功 能 块 并 访 问 它 的 返 回  参 数

语 法:	(* 功 能 块 的 调 用 *)

<功 能 块 名 称> ( <p1>, <p2> ... );

(得 到 它 的 返 回 参 数*)

<结 果> := <功 能 块 名 称>. <ret_param1>;

...

<结 果> := <功 能 块 名 称>. <ret_paramN>;

操 作 数:	参 数 是 与 该 功 能 块 的 参 数 类 型 相 对 应 的 表 达 式

返 回 值:	参 见 语 法 中 的 得 到 返 回 参 数 部 分

为 了 找 到 每 个 功 能 块 参 数 的 含 义 和 类 型， 请 查 阅 ISaGRAF 库。 功 能 块 实 例 ( 拷 贝 的 名 称) 必 须 在 字 典 中 声 明。

举 例:

(* ST 程 序 调 用 一 个 功 能 块 *)

(* 在 字 典 中 声 明 功 能 块 的 实 例: *)

(* trigb1 : 块 R_TRIG -上 升 沿 检 测 *)

(*从 ST 语 言 激 活 功 能 块 *)

trigb1 (b1);

(* 存 取 返 回 参 数 *)

if (trigb1.Q) Then nb_edge := nb_edge + 1; End_if;

### ST 特 殊 的 布 尔 操 作 符

下 列 布 尔 操 作 符 是 专 门 用 于 ST 语 言 的:

REDGE	上 升 沿 检 测

FEDGE	下 降 沿 检 测

其 它 的 标 准 布 尔 操 作 符， 例 如 可 以 使 用 下 列 操 作 符:

NOT	布 尔 求 反

AND (&)	逻 辑 与

OR	逻 辑 或

XOR	逻 辑 异-或

有 关 对 它 们 的 描 述 可 在 '标 准 操 作 符、 功 能 块 和 功 能' 一 节 中 找 到。

“” REDGE” 操 作 符

名 称:	REDGE

含 义:	判 断 一 个 完 整 的 布 尔 表 达 式 的 上 升 沿

语 法:	<edge> := REDGE ( <boo_expression>,<memo_variable> );

操 作 数:	第 一 个 操 作 数 是 任 何 布 尔 变 量 或 综 合 表 达 式

第 二 个 操 作 数 是 一 个 内 部 的 布 尔 变 量， 用 于 保 存 表 达 式 的 最 后 状 态

返 回 值:	当 表 达 式 从 假 (FALSE) 变 为 真 (TRUE) 时， 返 回 值 为 真 (TRUE)

在 所 有 其 它 情 况 下， 返 回 值 为 假 (FALSE)

使 用 REDGE 操 作 符 时， 在 同 一 个 执 行 周 期 中， 一 个 表 达 式 的 上 升 沿 不 能 检 测 一 次 以 上。 这 个 操 作 数 可 用 于 描 述 附 加 给 SFC 转 换 的 条 件。

警 告: 用 于 保 存 表 达 式 最 后 状 态 的 “记 忆 式” 布 尔 变 量 不 能 被 当 作 一 个 不 同 表 达 式 沿 的 触 发 脉 冲 来 使 用。

当 表 达 式 是 一 个 被 命 名 为 “xxx” 的 布 尔 变 量 时， 应 声 明 一 个 名 为 “EDGE_xxx” 的 唯 一 的 内 部 变 量， 并 在 这 个 布 尔 变 量 的REDGE 表 达 式 中 使 用 它。 用 这 种 方 法 可 保 证 在 执 行 其 它 REDGE 时， 记 忆 变 量 不 被 改 写。

举 例:

(* 使 用 REDGE 操 作 符 的 ST 程 序*)

(* 该 程 序 是 对 一 个 布 尔 输 入 的 上 升 沿 进 行 计 数 *)

(* Bi120 是 一 个 输 入 布 尔 变 量 *)

(* Edge_Bi120 变 量 是 Bi120 变 量 状 态 的 记 忆 *)

if REDGE (Bi120, Edge_Bi120) Then

Counter := Counter + 1;

End_if;

注 意: 这 个 操 作 符 不 在 IEC1131-3 标 准 内。 您 最 好 使 用 R_TRIG 标 准 块。 由 于 兼 容 性 方 面 的 原 因， 它 已 被 保 留。

"FEDGE" 操 作 符

名 称:	FEDGE

含 义:	判 断 一 个 布 尔 表 达 式 的 下 降 沿

语 法:	<edge> := FEDGE ( <boo_expression>, <memo_variable> );

操 作 数:	第 一 个 操 作 数 是 任 何 布 尔 变 量 或 综 合 表 达 式

第 二 个 操 作 数 是 一 个 内 部 的 布 尔 变 量， 用 于 保 存 表 达 式 的 最 后 状 态

返回值:	当 表 达 式 从 假 (FALSE) 变 为 真 (TRUE) 时， 返 回 值 为 真 (TRUE)

在 所 有 其 它 情 况 下， 返 回 值 为 假 (FALSE)

使 用FEDGE 操 作 符 时， 在 同 一 个 执 行 周 期 中， 一 个 表 达 式 的 下 降 沿 不 能 检 测 一 次 以 上。 这 个 操 作 数 可 用 于 描 述 附 加 给 一 个 SFC 转 换 的 条 件。

警 告: 用 于 保 存 表 达 式 最 后 状 态 的 “记 忆 式” 布 尔 变 量 不 能 被 当 作 一 个 不 同 表 达 式 沿 的 触 发 脉 冲 来 使 用。

当 表 达 式 是 一 个 被 命 名 为 “xxx” 的 布 尔 变 量 时 ， 应 声 明 一 个 名 为 “EDGE_xxx” 的 唯 一 的 内 部 变 量 ， 并 在 这 个 布 尔 变 量 的FEDGE 表 达 式 中 使 用 它 。 用 这 种 方 法 可 保 证 在 执 行 其 它 FEDGE 时， 记 忆 变 量 不 被 改 写。

举 例：

(* 使 用 FEDGE 操 作 符 的 ST 程 序 *)

(* 该 程 序 是 对 一 个 布 尔 输 入 的 的 下 降 沿 进 行 计 数*)

(* Bi120 是 一 个 输 入 布 尔 变 量 *)

(*Edge_Bi120 变 量 是 Bi120 变 量 状 态 的 记 忆*)

if FEDGE (Bi120, Edge_Bi120) Then

Counter := Counter + 1;

End_if;

注 意： 这 个 操 作 符 不 在 IEC1131-3 标 准 内。 你 最 好 使 用 F_TRIG 标 准 块。 由 于 兼 容 性 方 面 的 原 因， 它 已 被 保 留。

### ST 基 本 语 句

ST 语 言 的 基 本 语 句 是：

赋 值 语 句

返 回 语 句

IF-THEN-ELSIF-ELSE 结 构

CASE 情 况 语 句

WHILE 循 环 语 句

REPEAT 循 环 语 句

FOR 循 环 语 句

EXIT 退 出 语 句

赋 值 语 句

名 称:	:=

含 义:	把 一 个 变 量 赋 值 给 一 个 表 达 式

语 法:	<variable> := <any_expression> ;

操 作 数:	变 量 必 须 是 内 部 的 或 输 出 变 量

变 量 和 表 达 式 须 有 相 同 的 类 型

表 达 式 可 以 是 对 一 个 子 程 序 或 者 ISaGRAF 库 中 函 数 的 调 用

举 例:

(* 有 赋 值 语 句 的 ST 程 序 *)

(* 变 量 <<= 变 量 *)

bo23 := bo10;

(* 变 量 <<= 表 达 式 *)

bo56 := bx34 OR alrm100 & (level >= over_value);

result := (100 * input_value) / scale;

(* 有 子 程 序 返 回 值 的 赋 值 语 句 *)

rc := PSelect ( );

(* 有 函 数 调 用 的 赋 值 语 句 *)

limited_value := min (16, max (0, input_value) );

返 回 语 句

名 称:	RETURN

含 义:	终 止 当 前 程 序 的 执 行

语 法:	RETURN ;

操 作 数:	(无)

在 一 个 SFC 动 作 块 中 , 返 回 语 句 仅 表 示 该 动 作 块 的 执 行 结 束 。

举 例:

(* 程 序 的 FBD 规 范： 可 编 程 计 数 器 *)

(* ST 程 序 中， 使 用 返 回 语 句 *)

if not (CU) then

Q := false;

CV := 0;

返回;   (* 终 止 该 程 序 *)

end_if;

if R then

CV := 0;

else

if (CV < PV) then

CV := CV + 1;

end_if;

end_if;

Q := (CV >= PV);

IF-THEN-ELSIF-ELSE 语 句

名 称:	IF ... THEN ... ELSIF ... THEN ... ELSE ... END_IF

含 义:	根 据 一 个 布 尔 表 达 式 的 值 选 择

执 行 两 个 ST 语 句 表 中 的 其 中 一 个

语法:	IF <boolean_expression> THEN

<语 句> ;

<语 句> ;

...

ELSIF <boolean_expression> THEN

<语 句> ;

<语 句> ;

...

ELSE

<语 句> ;

<语 句> ;

...

END_IF;

ELSE 和 ELSIF 语 句 是 可 选 择 的。IF 没 有 编 写 ELSE 语 句，那 么 当 条 件 为 假 (FALSE) 时， 没 有 指 令 被 执行。

举 例:

(* 使 用IF 语 句 的 ST 程序 *)

IF manual 和 not (alarm) THEN

level := manual_level;

bx126 := bi12 OR bi45;

ELSIF over_mode THEN

level := max_level;

ELSE

level := (lv16 * 100) / scale;

END_IF;

(* 没 有ELSE 的IF 结 构 *)

IF overflow THEN alarm_level := true;

END_IF;

CASE 语 句

名 称:	CASE ... OF ... ELSE ... END_CASE

含 义:	根 据 一 个 整 型 表 达 式 选 择 执 行 几 个 ST 语 句 表 中 的 其 中 一 个

语 法:	CASE <integer_expression> OF

<value> : <语 句> ;

<value> , <value> : <语 句> ;

...

ELSE

<语 句> ;

END_CASE;

CASE 值 必 须 是 一 个 整 型 的 常 量 表 达 式。 用 逗 号 隔 开 的 几 个 值 可 以 产 生 相 同 的语 句 表 。ELSE 语 句 是 可 选 择 的。

举 例:

(*使 用 CASE 语 句 的 ST 程 序 *)

CASE error_code OF

255:	err_msg := 'Division by zero';

fatal_error := TRUE;

1:	err_msg := 'Overflow';

2, 3:	err_msg := 'Bad sign';

ELSE

err_msg := 'Unknown error';

END_CASE;

WHILE 语 句

名 称:	WHILE ... DO ... END_WHILE

含 义:	用 于 一 组 ST 语 句 的 循 环 结 构

在 任 一 循 环 之 前 判 断 “继 续“ 的 条 件

语 法:	WHILE <boolean_expression> DO

<语 句> ;

<语 句> ;

...

END_WHILE ;

警 告: 因 为 ISaGRaF 是 一 个 同 步 系 统 ，所 以 在WHILE 的 循 环 期 间 ，不 刷 新 输 入 变 量。一 个 输 入 变 量 状 态 的 变 化 不 能 用 于 描 述 一 个 WHILE 语 句 的 条 件。

举 例:

(*使 用 WHILE 语 句 的 ST 程 序 *)

(* 这 个 程 序 使 用 特 殊 的 “C“ 函 数 读 字 符 *)

(* 在 一 个 串 行 口 上 *)

string := ''; (* 空 字 符 串 *)

nbchar := 0;

WHILE ((nbchar < 16) & ComIsReady ( )) DO

string := string + ComGetChar ( );

nbchar := nbchar + 1;

END_WHILE;

REPEAT 重 复 语 句

名 称:	REPEAT ... UNTIL ... END_REPEAT

含 义:	用 于 一 组 ST 语 句 的 循 环 结 构

在 任 一 循 环 之 后 判 断 “继 续” 的 条 件

语 法:	REPEAT

<语 句> ;

<语 句> ;

...

UNTIL <boolean_condition>

END_REPEAT ;

警告: 因 为 ISaGRAF 是 一 个 同 步 系 统 ，所 以 在WHILE 的循 环 期 间 ，不 刷 新 输 入 变 量 。一 个 输 入 变 量 状 态 的 变 化 不 能 用 于 描 述 一 个 REPEAT 语 句 的 条 件。

举 例:

(* 使 用 REPEAT 语 句 的 ST 程 序 *)

(* 这 个 程 序 使 用 特 殊 的 “C” 函 数 读 字 符 *)

(* 在 一 个 串 行 口 上 *)

string := ''; (* 空 字 符 串 *)

nbchar := 0;

IF ComIsReady ( ) THEN

REPEAT

string := string + ComGetChar ( );

nbchar := nbchar + 1;

UNTIL ( (nbchar >= 16) OR NOT (ComIsReady ( )) )

END_REPEAT;

END_IF;

FOR 语 句

名 称:	FOR ... TO ... BY ... DO ... END_FOR

含 义:	使 用 一 个 整 形 的 模 拟 索 引 变 量 执 行 一 个 受 限 制 的 循 环 数

语 法:	FOR <index> := <mini> TO <maxi> BY <step> DO

<语 句> ;

<语 句> ;

END_FOR;

操 作 数:	index:	在 任 一 循 环 中 增 加 的 内 部 模 拟 变 量

mini:	索 引 的 初 始 值 (在 第 一 个 循 环 之 前)

maxi:	索 引 的 最 大 允 许 值

步:	每 次 循 环 时 的 索 引 增 量

[ BY step ] 语 句 是 可 选 择 的。 如 果 没 有 具 体 规 定， 则 增 量 step 为 1

警 告: ISaGRAF 是 一 个 同 步 系 统， 所 以 在 FOR 循 环 期 间 不 刷 新 输 入 变 量。

这 是 一 个 与 FOR 语 句 等 效 的 “while” 语 句:

index := mini;

while (step <= maxi) do

<语 句> ;

<语 句> ;

index := index + step;

end_while;

举 例:

(*使 用 FOR 语 句 的 ST 程 序*)

(* 该 程 序 提 取 字 符 串 中 的 数 字 符 *)

length := mlen (message);

target := ''; (* 空 字 符 串 *)

FOR index := 1 TO length BY 1 DO

code := ascii (message, index);

IF (code >= 48) & (code <= 57) THEN

target := target + char (code);

END_IF;

END_FOR;

EXIT 退 出 语 句

名 称:	EXIT

含 义:	从 一 个 FOR, WHILE 或REPEAT 循 环 语 句 中 退 出

语 法:	EXIT;

操 作 数:	(无)

EXIT 通 常 用 在 一 个 IF 语 句 内，并 在 一 个 FOR, WHILE 或 REPEAT 块 内。

举 例:

(* 使 用 EXIT 语 句 的 ST 程 序 *)

(* 该 程 序 在 一 个 字 符 串 中 搜 索 一 个 字 符 *)

length := mlen (message);

found := NO;

FOR index := 1 TO length BY 1 DO

code := ascii (message, index);

IF (code  = searched_char) THEN

found := YES;

EXIT;

END_IF;

END_FOR;

### ST 扩 展

以 下 功 能 是 对 ST 语 言 的 扩 展：

TSTART- TSTOP： 计 时 器 控 制

下 列 语 句 和 功 能 可 用 于 控 制SFC 子 程 序 的 执 行。 它 们 可 在 ACTION()，. END_ACTION 内 部 使 用;  也 可 用 于 SFC 步 内 的 块。

GSTART	 启 动 一 个 SFC 程 序

GKILL	 终 止 一 个 SFC 程 序

GFREEZE	 冻 结 一 个 SFC 程 序

GRST	 重 新 启 动 一 个  冻 结 的 SFC 程 序

GSTATUS	 获 取 一 个 SFC 程 序 的 当 前 状 态

警告:  这 些 功 能 不 在 IEC 1131-3 标 准 内。

在 SFC 步 内 使 用 下 面 的 语 法 可 以 为 GSTART 和 GKILL  找 到 等 效 结 果:

child_name(S); (* 与 GSTaRT(child_name) 等 效; *)

child_name(R); (* 与 GKILL(child_name) 等 效; *)

下 列 符 号 组 可 用 于 访问 一 个 SFC 步 的 状 态:

GSnnn.x	 代 表 步 被 激 活 的 布 尔 值

GSnnn.t	 从 步 的 最 后 一 次 激 活 起 所 化 的 时 间

(“nnn” 是 SFC 步 的 参 考 号)

对 于 在 另 一个 SFC 程 序 中 声 明 的 一 个 步 的 激 活 状 态 也 可 以 进 行 测 试， 此 时 应 使 用 下 列 语 法:

GSnnn(progname).x

警 告:  在 参 考 另 一 个 程 序 的 一 个 步 时， 该 语 法 不 在 IEC 1131-3 标 准 中。  实 现 同 一 操 作 而 又 遵 守 IEC 规 则，有 一 个 简 易 的 方 法 是， 在 字 典 中 声 明 一 个 全 局 布 尔 变 量， 它 表 示 需 要 测 试 的 那 个 步 的 激 活 状 态 (例 如 ref_step_X)。 然 后 你 把 带 N 判 定 的 变 量 (ref_步_X(N);) 插 入 其 中。  接 着 在 准 备 对 步 的 激 活 状 态 进 行 测 试 的 程 序 中 使 用 该 变 量。

Prog 程序	 需 要 Prog 程 序 的 步 激 活 状 态 的 另 一 个 程 序

TSTART 语 句

名 称:	TSTART

含 义:	一 个 计 时 器 变 量 开 始 计 数

TSTART 命 令 不 会 改 变 计 时 器 的 值， 也 就 是 说， 计 数 是 从 计 时 器 的 当 前 值 开 始。

语 法:	TSTART ( <timer_variable> );

操 作 数:	 任 一 非 激 活 的 计 时 器 变 量

返 回 值:	(无)

举 例:

(*使 用 TSTART 和 TSTOP 语 句 的 SFC 程序 *)

如 果 bi100 总 是 FALSE， 则 时 间 图 如 下:

在 一 个 循 环 里 计 时 器 保 持 相 同 值。

TSTOP 语 句

名 称:	TSTOP

含 义:	 停 止 更 新 一 个 计 时 器 变 量

TSTOP  命 令 不 能 修 改 计 时 器 的 值

语 法:	TSTOP ( <timer_variable> );

操 作 数:	 任 一 激 活 的 计 时 器 变 量

返 回 值:	(无)

举 例: 参 见 (上 面 所 描 述 的) TSTART 功 能

GSTART 语 句

名 称:	GSTART

含 义:	 通 过 把 一 个 标 记 放 入 程 序 的 每 个 初 始 步 中 来 启 动 一 个 子 程 序。

语 法:	GSTART ( <child_program> );

操 作 数:	 给 定 的 SFC 程 序 必 须 是 一 个 子 程 序，  且 在 它 的 主 程 序 中 写 有 上  
 述 语 句。

返回值:	(无)

子 程 序 的 子 程 序 不 能 自 动 地 被 GSTART 语 句 启 动。

注 意： 因 为 GSTART 语 句 不 在 IEC 1131-3  标 准 中， 最 好 使 用 S 判 定， 并 且 使 用 下 面 的 语 法 来 启 动 一 个 SFC子 程 序:

Child_name(S);

举 例： GSTART 和 GKILL 的 使 用

(* ‘Sfather’ 序 列*)	(* ‘Schild’ 序 列*)

GKILL 语 句

名 称:	GKILL

含 义:	通 过 去 除 程 序 步 内 当 前 存 在 的 标 记 终 止 一 个SFC 子 程 序

语 法:	GKILL ( <child_程 序> );

操 作 数:	给 定 的 SFC 程 序 必 须 是 一 个 子 程 序， 且 在 它 的 主 程 序 中 写 有 上 述 语 句

返回值:	(无)

子 程 序 的 子 程 序 被 给 定 的 程 序 自 动 地 停 止。

注 意： 因 为 GKILL 语 句 不 在 IEC 1131-3 标 准 中， 最 好 使 用 R 判 定， 并 且 使 用 下 面 的 语 法 来 终 止 一 个 SFC子 程 序:

Child_name(R);

举 例： 参 见 (上 面 所 描 述 的) GSTART 功 能

GFREEZE 语 句

名 称:	GFREEZE

含 义:	 暂 停 一 个 SFC 程 序 的 执 行

冻 结 的 程 序 可 由 GRST 语 句 重 新 启 动。

语 法:	GFREEZE ( <child_program> );

操 作 数:	给 定 的 SFC 程 序 必 须 是 一 个 子 程 序， 且 在 它 的 主 程 序 中 写 有 上 述 语 句

返回值:	(无)

子 程 序 的 子 程 序 和 给 定 的 程 序 一 起 被 自 动 冻 结。

注 意： GFREEZE 语 句 不 在 IEC 1131-3 标 准 中。

举 例：

GRST 语 句

名 称:	GRST

含 义:	重 新 启 动 一个 由 GFREEZE 语 句 冻 结 的 SFC 子 程 序

语 法:	GRST ( <child_program> );

操 作 数:	给 定 的 SFC 程 序 必 须 是 一 个 子 程 序， 且 在 它 的 主 程 序 中 写 有 上 述 语 句

返回值:	(无)

- 程 序 的 子 程 序 被 GRST 语 句 自 动 地 重 新 启 动。

注 意： GRST 语 句 不 在 IEC 1131-3 标 准 中。

举 例: 参 见 (上 面 所 描 述 的) GFREEZE 功 能

GSTATUS 语 句

名 称:	GSTATUS

含 义:	 返 回 一 个 SFC 程 序 的 当 前 状 态

语 法:	<ana_var> := GSTATUS ( <child_program> );

操 作 数:	给 定 的 SFC 程 序 必 须 是 一 个 子 程 序， 且 在 它 的 主 程 序 中 写 有 上 述 语 句

返 回 值:	0 = 程 序 非 激 活 状 态 (被 终 止)

1 = 程 序 为 激 活 状 态 (被 启 动)

2 = 程 序 被 冻 结

注 意： GFREEZE 语 句 不 在 IEC 1131-3 标 准 中。

举 例:

## IL 指 令 表 语 言

) 指 令 表 语 言 （Instruction List 或 称 IL）  是 一 种 低 级 语 言， 它 对 于 较 小 的 应 用 程 序 或 某 个 应 用 程 序 的 部 分 优 化 是 非 常 有 效 的 。 指 令 总 是 与 当 前 结 果 ( 或 IL 寄 存 器 ) 有 关 。 操 作 符 表 示 当 前 值 和 操 作 数 间 的 操 作 。 操 作 结 果 再 被 存 入 当 前 结 果 中 。

### IL 的 主 要 语 法

IL 程 序 是 一 个 指 令 表 。 每 条 指 令 从 新 的 一 行 开 始 ， 且 含 有 一 个 操 作 符 ， 与 可 选 的 修 改 符 形 成 一 个 整 体 。 对 于 特 殊 操 作 ， 必 要 时 增 加 一 个 或 多 个 操 作 数 ， 并 用 逗 号 ( ‘，’ ) 将 操 作 数 分 开 。 标 号 后 面 跟 随 冒 号 ( ‘：’ ) ， 放 在 指 令 的 前 面 。 如 果 指 令 中 附 有 注 释 ， 它 必 须 是 在 一 行 的 最 后 。 注 释 以 ‘( * ’ 开 始， 用 ‘* )’ 结 束 。 指 令 之 间 可 以 输 入 空 行 。 注 释 可 放 在 空 行 上。

以 下 是 指 令 行 的 例子 :

标 号	操 作 符	操 作 数	注 释

Start:	LD	IX1	(* push button *)

ANDN	MX5	(* command is not forbidden *)

ST	QX2	(* start motor *)

标 号

标 号 后 随 冒 号 (‘:’) ， 可 以 放 在 指 令 的 前 面 。 标 号 可 放 在 空 行 上 。 对 某 些 操 作 （比 如 跳 转 ） 来 说 ， 标 号 被 用 作 操 作 符 。 命 名 标 号 须 符 合 下 列 规 则 :

-    名 称 不 能 超 过 16 个 字 符

-   第 一 个 字 符 必 须 是 一 个 字 母

-   随 后 的 字 符 必 须 是 字 母、 数 字 或 ‘_’ 字 符

在 同 一 IL 中 ， 标 号 不 可 重 名，但 可 以 和 变 量 的 名 称 相 同。

操 作 修 改 符

可 使 用 的 操 作 修 改 符 如 下 所 示 。 修 改 符 的 字 符 使 操 作 符 的 名 称 完 整 ， 字 符 间 不 能 有 空 格 :

N	操 作 数 的 布 尔 求 反

(	延 时 操 作

C	有 条 件 的 操 作

‘N’ 修 改 符 表 示 操 作 数 布 尔 求 反， 指 令 ORN IX12 表 示 为： result : = result := result OR NOT (IX12).

括 号 ‘(’ 修 改 符 表 示 指 令 的 求 值 必 须 被 延 时 至 出 现 表 示 结 束 的 括 号 ‘)’ 操 作 符。

' C ' 修 改 符 表 示 只 有 在 当 前 结 果 为 布 尔 值 “真” ( 不 同 于 非 布 尔 值 0  ) 时 ， 才 执 行 相 关 指 令 。 为 了 表 示 只 有 在 当 前 结 果 为 布 尔 值 “假” ( 或 为 非 布 尔 值 0 ) 时 才 执 行 指 令， 可 把  ' C ' 修 改 符 与 ' N ' 修 改 符 结 合 在 一 起。

延 时 操 作

因 为 只 有 一 个 I L 寄 存 器 （当 前 值， 一 些 操 作 不 得 不 被 延 时, 这 样 就 可 以 改 变 执 行 的 顺 序 或 指 令 。 括 号 被 用 于 表 示 延 时 操 作 :

'('	是 一 个 修 改 符	表 示 操 作 被 延 时

')'	是 一 个 操 作 符	执 行 被 延 时 的 操 作

括 号 ' '( ' 修 改 符 表 示 指 令 的 求 值 必 须 被 延 时， 直 至 出 现 表 示 结 束 的 括 号 ' ) ' 操 作 符 。 例 如 下 面 的 程 序 :

AND(	IX12

OR	IX35

)

被 理 解 为 :

result := result AND ( IX12 OR IX35 )

### IL 操 作 符

下 面 的 列 表 概 括 了 IL 语 言 的 标 准 操 作 符

操作符	修改符	操作数	描 述

LD	N	变 量, 常 量	装 入 操 作 数

ST	N	变 量	保 存 当 前 结 果

S		BOO 变 量	置 位 为 TRUE

R		BOO 变 量	复 位 为 FALSE

CAL	C   N	FB 状 态 名 称	调 用 一 个 功 能 块

JMP	C   N	标 号	跳 转 到 标 号 处

RET	C   N		从 子 程 序 返 回

)			执 行 被 延 时 的 操 作

Function			调 用 函 数 或 子 程 序

AND	N   (	BOO	布 尔 与 运 算

&	N   (	BOO	布 尔 与 运 算

OR	N   (	BOO	布 尔 或 运 算

XOR	N   (	BOO	异 - 或 运 算

ADD	(	变 量, 常 量	加

SUB	(	变 量, 常 量	减

MUL	(	变 量, 常 量	乘

DIV	(	变 量, 常 量	除

GT	(	变 量, 常 量	检 测: >

GE	(	变 量, 常 量	检 测: >=

EQ	(	变 量, 常 量	检 测: =

LE	(	变 量, 常 量	检 测: <=

LT	(	变 量, 常 量	检 测: <

NE	(	变 量, 常 量	检 测: <>

在 以 下 段 落 中 ， 只 描 述 与 IL 语 言 中 的 操 作 符 ， 其 它 标 准 操 作 符 可 在 “ 标 准 操 作 符、 功 能 块 和 功 能 ” 段 落 中 找 到。

LD 操 作 符

操 作	将 一 个 数 值 载 入 到 当 前 结 果 中

允 许 的 修 改 符	N

操 作 数	常 量 表 达 式

内 部 的 、 输 入 或 输 出 变 量

举 例 :

(* LD 操 作 示 例 *)

LDex:	LD	false	(* result := FALSE boolean constant *)

LD	true	(* result := TRUE boolean constant *)

LD	123	(* result := integer constant *)

LD	123.1	(* result := real constant *)

LD	t#3ms	(* result := time constant *)

LD	boo_var1	(* result := boolean variable *)

LD	ana_var1	(* result := analog variable *)

LD	tmr_var1	(* result := timer variable *)

LDN	boo_var2	(* result := NOT (boolean variable) *)

ST 操 作 符

操 作 	把 当 前 结 果 存 到 一 个 变 量 中

当 前 结 果 没 有 被 该 操 作 所 修 改

允 许 的 修 改 符	N

操 作 数	内 部 的 或 输 出 变 量

举 例:

( * ST 操 作 示 例* )

STboo:	LD	false

ST	boo_var1	(* boo_var1 := FALSE *)

STN	boo_var2	(* boo_var2 := TRUE *)

STana:	LD	123

ST	ana_var1	(* ana_var1 := 123 *)

STtmr:	LD	t#12s

ST	tmr_var1	(* tmr_var1 := t#12s *)

S 操 作 符

操 作	如 果 当 前 结 果 为 布 尔 值 TRUE， 则 把 布 尔 值 TRUE 存 到 一 个 布 尔 变 量 中 。 如 果 当 前 结 果 是 FALSE， 则 不 操 作 处 理。 当 前 结 果 没 有 被 该 操 作 所 修 改 。

允 许 的 修 改 符:	( 无 )

操 作 数:	输 出 或 内 部 的 布 尔 变 量

举 例:

( * S 操 作 示 例 * )

SETex:	LD	true	(* current result := TRUE *)

S	boo_var1	(* boo_var1 := TRUE *)

(* current result is not modified *)

LD	false	(* current result := FALSE *)

S	boo_var1	(* nothing done, boo_var1 unchanged *)

R 操 作 符

操 作	如 果 当 前 结 果 为 布 尔 值 TRUE， 则 把 布 尔 值 FALSE 存 到 一 个 布 尔 变 量 中。 如 果 当 前 结 果 是 FALSE， 则 不 操 作 处 理。 当 前 的 结 果 没 有 被 该 操 作 所 修 改 。

允 许 的 修 改 符 	 ( 无 )

操 作 数 	 输 出 或 内 部 的 布 尔 变 量

举 例:

(* R 操 作 示 例*)

RESETex:	LD	true	(* current result := TRUE *)

R	boo_var1	(* boo_var1 := FALSE *)

(* current result is not modified *)

ST	boo_var2	(* boo_var2 := TRUE *)

LD	false	(* current result := FALSE *)

R	boo_var1	(* nothing done, boo_var1 unchanged *)

JMP 操 作 符

操 作	跳 转 到 给 定 的 标 号

允 许 的 修 改 符	C   N

操 作 数	在 相 同 的 I L 程 序 中 定 义 的 标 号

举 例 :

(* 下 例 通 过 测 试 模 拟 选 择 器 的 值 为 0 或 者 为 1 或 者 为 2) 	*)

(* 来 设 置 3 个 布 尔 输 出 值。 值 是 否 为 0 决 定 是 否 进 行 JMPC 操 作	*)

JMPex:	LD	selector

BOO

JMPC	test1

LD	true

ST	bo0

JMP	JMPend

test1:	LD 	selector

SUB	1

BOO

JMPC	test2

LD	true

ST	bo1

JMP	JMPend

test2:	LD	true

ST	bo2

JMPend:

RET 操 作 符

操 作 	结 束 当 前 的 指 令 表 。 如 果 I L 是 一 个 子 程 序 ， 则 当 前 结 果 返 回 到 调 用 程 序 。

允 许 的 修 改 符	C   N

操 作 数	(none)

举 例 :

JMPex:	LD	selector

BOO

JMPC	test1

LD	true

ST	bo0

RET

test1:	LD 	selector

SUB	1

BOO

JMPC	test2

LD	true

ST	bo1

LD	1

RET

test2:	RETNC

LD	true

ST	bo2

LD	2

")" operator

操 作 符执 行 一 个 延 时 操 作 。 用 ' ( ' 符 号 通 知 延 时 操 作

允 许 的 修 改 符	(none)

操 作 数	(none)

举 例 :

(* res = a1 + (a2 * (a3 - a4) * a5) + a6; *)

Delayed:	LD	a1

ADD(	a2

MUL(	a3

SUB	a4

)

MUL	a5

)

ADD	a6

ST	res

调 用 子 程 序 或 函 数

从 IL 程 序 中 调 用 一 个 子 程 序  或 一 个 函 数 ( 用IL、 ST LD、 FBD 或 “C” 语 言 中 的 任 何 一 种 语 言 编 写 )， 此 时 把 它 的 名 称 用 作 一 个 操 作 符 。

操 作	执 行 一 个 子 程 序 或 一 个 函 数 - 由 子 程 序 或 函 数 返 回 的 数 值 被 存 入 IL 的 当 前 结 果 中 。

允 许 的 修 改 符	( 无 )

操 作 数	第 一 个 调 用 的 数 据 必 须 在 调 用 之 前 存 到 当 前 的 结 果 中 。 随 后 的 参 数 在 操 作 数 区 域 中 表 示 ， 并 用 逗 号 分 开 。

举 例 :

(* 调 用 程 序： 将 一 个 模 拟 量 转 换 为 一 个 时 间 量*)

Main:	LD	bi0

SUBPRO	bi1,bi2

ST	result

GT	vmax

RETC

LD	result

MUL	1000

TMR

ST	tmval

LD	in2

ANA

MUL	2

ST	temporary

LD	in1

ANA

ADD 	temporary

MUL	2

ST	temporary

LD	in0

ANA

ADD	temporary

ST	SUBPRO

调 用 功 能 块：CAL 操 作 符

操作调 用 一 个 功 能 块

允 许 的 修 改 符	C   N

操 作 数	功 能 块 实 例 名

在 使 用LD / ST 操 作 顺 序 调 用 功 能 块 之 前 ， 必 须 给 功 能 块 的 输 入 参 数 赋 值。

这 样， 在 使 用 时， 输 出 参 数 是 已 知 的。

例1:

(* 调 用 功 能 块 SR： SR1 是 SR的 一 个 实 例*)

LD	auto_mode

AND	start_cmd

ST	SR1.set1

LD	stop_cmd

ST	SR1.reset

CAL	SR1

LD	SR1.Q1

ST	command

(* FBD 等价 *)

例2

(* 假 设 R_TRIG1 是 R_TRIG块 的 一 个 实 例， CTU1 是CTU 块 的 一 个 实 例 *)

LD	command

ST	R_TRIG1.clk

CAL	R_TRIG1

LD	R_TRIG1.Q

ST	CTU1.cu

LDN	auto_mode

ST	CTU1.reset

LD	100

ST	CTU1.pv

CAL	CTU1

LD	CTU1.Q

ST	overflow

LD	CTU1.cv

ST	result

(* FBD 等价: *)

## 标 准 运 算 符， 功 能 块 与 函 数

### 标 准 运 算 符

下 列 是 符 合 IEC 标 准 语 言 的 标 准 运 算 符。

数 据 处 理:	赋 值, 模 拟 量 求 反

布 尔 运 算:	布 尔 逻 辑 与

布 尔 逻 辑 或

布 尔 逻 辑 异 或

算 术 运 算:	 加

减

乘

除

逻 辑 运 算:	模 拟 量 逐 位 与 屏 蔽

模 拟 量 逐 位 或 屏 蔽

模 拟 量 逐 位 异 或 屏 蔽

逐 位 求 反

比 较 测 试 运 算:	小 于

小 于 或 等 于

大 于

大 于 或 等 于

等 于

不 等 于

数 据 变 换:	变 换 为 布 尔 型

变 换 为 整 型 模 拟 量

变 换 为 实 型 模 拟 量

变 换 为 定 时 器 型

变 换 为 信 息

其 它:	信 息 串 联

系 统 访 问

操 作 I/O 通 道

1 gain 赋 值

参 数:

IN	任 何 类 型

Q	任 何 类 型

说 明 :

将 一 个 变 量 赋 值 给 另 一 个 变 量

此 模 块 对 于 将 图 表 的 输 入 直 接 连 接 到 图 表 的 输 出 非 常 有 用 。 它 也 可 用 于 转 化 图 表 输 出 的 状 态（需 要 一 个 布 尔 求 反 的 连 接） 。

(* 赋 值 块 的FBD 例 子 *)

(* 等 价 的 ST 语 言 程 序 : *)

ao23 := ai10;

bo100 := NOT (bi1 AND bi2);

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序: *)

LD	ai10

ST 	ao23

LD	bi1

AND	bi2

STN	bo100

- NEG 模 拟 量 求 反

参 数:

IN	整 型-实 型 	输 入 和 输 出 的 类 型 必 须 相 同

Q	整 型-实 型

说 明:

对 变 量 求 反

(*求 反 模 块 的FBD 例 子 *)

(*等 价 的 ST 语 言 程 序: *)

ao23 := - (ai10);

ro100 := - (ri1 + ri2);

(*等 价 的 IL 语 言 程 序: *)

LD	ai10

MUL	-1

ST 	ao23

LD	ri1

ADD	ri2

MUL	-1.0

ST	ro100

& AND 布 尔 逻 辑 与

注 意 ： 这 个 运 算 符 的 输 入 可 以 扩 展 到 两 个 以 上 。

参 数 :

(输入)	布 尔

输出	布 尔	输 入 项 的 布 尔 逻 辑 与

说 明 :

对 两 个 或 更 多 的 输 入 进 行 布 尔 逻 辑 与 运 算 。

(*“AND” 块 的FBD 例 子 *)

(*等 价 的 ST 语 言 程 序: *)

bo10 := bi101 AND NOT (bi102);

bo5 := (bi51 AND bi52) AND bi53;

(*等 价 的 IL 语 言 程 序 *)

LD	bi101	(* 当 前 结 果 := bi101 *)

ANDN	bi102	(* 当 前 结 果 := bi101 AND not(bi102) *)

ST	bo10	(* bo10 := 当 前 结 果 *)

LD	bi51	(* 当 前 结 果 := bi51;

&	bi52	(* 当 前 结 果 := bi51 AND bi52 *)

&	bi53	(* 当 前 结 果 := (bi51 AND bi52) AND bi53 *)

ST	bo5	(* bo5 := 当 前 结 果 *)

& OR 布 尔 逻 辑 或

>=1 OR布 尔 逻 辑 或

注 意 ： 此 运 算 的 输 入 可 以 扩 展 到 两 个 以 上 。

参 数 :

( 输 入 )	布 尔

输 出	布 尔	输 入 的 布 尔 逻 辑 或

说 明:

Boolean OR of two or more terms.

(*“OR” 块 的FBD 例 子 *)

(* 等 价 的 ST 语 言 程 序 : *)

bo10 := bi101 OR NOT (bi102);

bo5 := (bi51 OR bi52) OR bi53;

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序 : *)

LD	bi101

ORN	bi102

ST	bo10

LD	bi51

OR	bi52

OR	bi53

ST	bo5

=1 XOR布 尔 逻 辑 异 或

参 数:

IN1	布 尔

IN2	布 尔

Q	布 尔	两 个 输 入 项 的 布 尔 逻 辑 异 或

说 明 :

对 两 个 输 入 求 布 尔 逻 辑 异 或 。

(*“XOR” 块 的FBD 例 子：*)

(*等 价 的 ST 语 言 程 序: *)

bo10 := bi101 XOR NOT (bi102);

bo5 := (bi51 XOR bi52) XOR bi53;

(*等 价 的 IL 语 言 程 序: *)

LD	bi101

XORN	bi102

ST	bo10

LD	bi51

XOR	bi52

XOR	bi53

ST	bo5

+加

注 意 ： 此 运 算 的 输 入 可 以 扩 展 到 两 个 以 上 。

参 数:

( 输 入 )	实 型 -整 型	可 以 是 整 型 或 实 型 数 据

( 所 有 输 入 必 须 类 型 相 同 )

输 出	实 型 -整 型	输 入 的 带 符 号 加

说 明:

对 两 个 或 以 上 的 模 拟 变 量 做 加 法 。

(* 加 法 模 块 的FBD 例 子: *)

(* 等 价 的 ST 语 言 程 序 : *)

ao10 := ai101 + ai102;

ao5 := (ai51 + ai52) + ai53;

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序 : *)

LD	ai101

ADD	ai102

ST	ao10

LD	ai51

ADD	ai52

ADD	ai53

ST	ao5

-减

参 数:

IN1	整 型-实 型	  可 以 是 整 型 或 实 型 数 据

IN2	整 型-实 型	  （ IN1 和 IN2 必 须 同 类 型 )

Q	整 型-实 型	  减 法 结 果 （ 第 一 个 - 第 二 个 ）

说 明:

对 两 个 模 拟 变 量 做 减 法 （第一个 - 第二个）。

(* 减 法 模 块 的FBD 例 子: *)

(* 等 价 的 ST 语 言 程 序 : *)

ao10 := ai101 - ai102;

ao5 := (ai51 - 1) - ai53;

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序: *)

LD	ai101

SUB	ai102

ST	ao10

LD	ai51

SUB	1

SUB	ai53

ST	ao5

*乘

注意：此 运 算 的 输 入 可 以 扩 展 到 两 个 以 上。

参 数:

( 输 入 )	整 型 实 型	可 以 是 整 型 或 实 型 数 据

( 所 有 输 入 必 须 类 型 相 同 )

输 出	整 型 -实 型	输 入 的 带 符 号 乘 法

说 明:

两 个 或 以 上 模 拟 变 量 的 乘 积

(* 乘 法 模 块 的FBD 例 子：*)

(*等 价 的 ST 语 言 程 序: *)

ao10 := ai101 * ai102;

ao5 := (ai51 * ai52) * ai53;

(*等 价 的 IL 语 言 程 序： *)

LD	ai101

MUL	ai102

ST	ao10

LD	ai51

MUL	ai52

MUL	ai53

ST	ao5

/除

参 数:

IN1	整 型-实 型	可 以 是 整 型 或 实 型 （ 被 除 数 ）

IN2	整 型-实 型	非 零 的 模 拟 值 （ 除 数 ）

( IN1 和 IN2 必 须 同 类 型 )

Q	整 型-实 型	IN1 被 IN2 带 符 号 除

说 明:

对 两 个 变 量 做 除 法 （ 第 一 个 被 第 二 个 除 ） 。

(* 除法块的FBD例子：*)

(* 等 价 的 ST 语 言 程 序: *)

ao10 := ai101 / ai102;

ao5 := (ai5 / 2) / ai53;

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序：*)

LD	ai101

DIV	ai102

ST	ao10

LD	ai51

DIV	2

DIV	ai53

ST	ao5

- AND_MASK模 拟 量 逐 位 与 屏 蔽

参 数:

IN	整 型	必 须 是 整 型 格 式

MSK	整 型	必 须 是 整 型 格 式

Q	整 型	IN 和MSK 之 间 逐 位 逻 辑 与 运 算

说 明:

整 型 模 拟 值 进 行 逐 位 的 与 运 算 。

(*AND_MASK块的FBD例子：*)

(* 等 价 的 ST 语 言 程 序 ：*)

parity := AND_MASK (xvalue, 1); (*如 果xvalue 为 奇 数 则 为 1  *)

result := AND_MASK (16#abc, 16#f0f); (*等 于 16#a0c *)

(*等 价 的 IL 语 言 程 序: *)

LD	xvalue

AND_MASK	1

ST	parity

LD	16#abc

AND_MASK	16#f0f

ST	result

- OR_MASK模 拟 量 逐 位 或 屏 蔽

参 数:

IN	整 型	必 须 是 整 型 格 式

MSK	整 型	必 须 是 整 型 格 式

Q	整 型	IN 和MSK 之 间 的 逐 位 逻 辑 或

说 明:

对 整 型 模 拟 值 进 行 逐 位 或 运 算 。

(*OR_MASK 块 的FBD 例 子：*)

(*等 价 的 ST 语 言 程 序: *)

is_odd := OR_MASK (xvalue, 1); (* makes value always odd *)

result := OR_MASK (16#abc, 16#f0f); (* equals 16#fbf *)

(*等 价 的 IL 语 言 程 序 *)

LD	xvalue

OR_MASK	1

ST	is_odd

LD	16#abc

OR_MASK	16#f0f

ST	result

- XOR_MASK模 拟 量 逐 位 异 或 屏 蔽

参 数:

IN	整 型	必 须 是 整 型 格 式

MSK	整 型	必 须 是 整 型 格 式

Q	整 型	IN 和MSK 之 间 逐 位 逻 辑 异 或

说 明 ：

对 整 型 模 拟 值 逐 位 进 行 异 或 的 位 屏 蔽 运 算 。

(* XOR_MASK 块 的FBD 例 子： *)

(*等 价 的 ST 语 言 程 序: *)

crc32 := XOR_MASK (prevcrc, nextc);

result := XOR_MASK (16#012, 16#011); (* equals 16#003 *)

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序: *)

LD	prevcrc

XOR_MASK	nextc

ST	crc32

LD	16#012

XOR_MASK	16#011

ST	result

- NOT_MASK逐 位 求 反

参 数  :

IN	整 型	必 须 是 整 型 格 式

Q	整 型	IN 的 32 位 数 据 逐 位 求 反

说 明:

整 型 模 拟 值 的 逐 位 求 反 。

(*NOT_MASK 块 的FBD 例 子：*)

(*等 价 的 ST 语 言 程 序 *)

result := NOT_MASK (16#1234);

(* result is 16#FFFF_EDCB *)

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序：*)

LD	16#1234

NOT_MASK

ST	result

<小 于

参 数:

IN1	整 型- 实 型-

定 时 器  信 息

IN2	整 型- 实 型

定 时 器 -信 息	两 个 输 入 的 类 型 必 须 相 同

Q	如 果 IN1 < IN2 ， 布 尔 状 态 为 真

说 明:

测 试 一 个 值 是 否 小 于 另 一 个 （ 模 拟 ， 定 时 器 或 信 息 ）

(*“小于” 块 的FBD 例 子： *)

(*等 价 的 ST 语 言 程 序: *)

aresult := (10 < 25); (* aresult is “ 真 ”*)

mresult := ('z' < 'B'); (* mresult is “ 假 ”*)

(*等 价 的 IL 语 言 程 序： *)

LD	10

LT	25

ST	aresult

LD	'z'

LT	'B'

ST	mresult

<=小 于 等 于

参 数:

IN1	整 型-实 型-信 息

IN2	整 型-实 型-信 息	两 个 输 入 的 类 型 必 须 相 同

Q	如 果 IN1 <= IN2 ， 布 尔 状 态 为 真

说 明 ：

测 试 一 个 值 是 否 小 于 或 等 于 另 一 个 （ 模 拟 ， 或 信 息 ）

(*“小于或等于”块的FBD例子：*)

(*等 价 的 ST 语 言 程 序  *)

aresult := (10 <= 25); (* aresult is “ 真 ”*)

mresult := ('ab' <= 'ab'); (* mresult is “ 真 ” *)

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序：*)

LD	10

LE	25

ST	aresult

LD	'ab'

LE	'ab'

ST	mresult

>大 于

参 数:

IN1	整 型 -实型

定 时 器-信 息

IN2	整 型-实 型-

定 时 器- 信 息	两 个 输 入 的 类 型 必 须 相 同

Q	如 果 IN1 > IN2 ， 布 尔 状 态 为 真

说 明:

测 试 一 个 值 是 否 大 于 或 等 于 另 一 个 （ 模 拟 量 ， 定 时 器 或 信 息 ）

(*“大 于” 块 的FBD 例 子： *)

(*等 价 的 ST 语 言 程 序 ：*)

aresult := (10 > 25); (* aresult is “ 假 ” *)

mresult := ('ab' > 'a'); (* mresult is “ 真 ” *)

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序： *)

LD	10

GT	25

ST	aresult

LD	'ab'

GT	'a'

ST	mresult

>=大 于 或 等 于

参 数:

IN1	整 型-实 型-信 息

IN2	整 型-实 型-信 息 	两 个 输 入 的 类 型 必 须 相 同

Q	如 果 IN1 >= IN2， 布 尔 状 态 为 真

说 明:

测 试 一 个 值 是 否 大 于 或 等 于 另 一 个 （ 模 拟 量 ， 或 信 息 ）

(*“大 于 或 等 于” 块 的FBD 例 子： *)

(*等 价 的 ST 语 言 程 序 ： *)

aresult := (10 >= 25); (* aresult is FALSE *)

mresult := ('ab' >= 'ab'); (* mresult is TRUE *)

(*等 价 的 IL 语 言 程 序：*)

LD	10

GE	25

ST	aresult

LD	'ab'

GE	'ab'

ST	mresult

=等 于

参 数:

IN1	整 型-实 型-信 息

IN2	整 型-实 型-信 息 	两 个 输 入 的 类 型 必 须 相 同

Q	如 果 IN1 >= IN2 ， 布 尔 状 态 为 真

说 明:

测 试 一 个 值 是 否 大 于 或 等 于 另 一 个 （ 模 拟 量 ， 或 信 息 ）

(*“等 于” 块 的FBD 例 子：*)

(*等 价 的 ST 语 言 程 序 *)

aresult := (10 = 25); (* aresult is 假 *)

mresult := ('ab' = 'ab'); (* mresult is 真  *)

(*等 价 的 IL 语 言 程 序： *)

LD	10

EQ	25

ST	aresult

LD	'ab'

EQ	'ab'

ST	mresult

<>不 等 于

参 数

IN1	整型-实 型-信 息

IN2	整型-实 型-信 息 	两 个 输 入 的 类 型 必 须 相 同

Q	如 果 第 一 个 <> 第 二 个 ， 布 尔 状 态 为 真

说 明

测 试 一 个 值 是 否 不 等 于 另 一 个 （ 模 拟 量 ， 或 信 息 ）

(*“不 等 于” 块 的FBD 例 子：*)

(*等 价 的 ST 语 言 程 序 ：*)

aresult := (10 <> 25); (* aresult is “ 真 ” *)

mresult := ('ab' <> 'ab'); (* mresult is “ 假 ” *)

(*等 价 的 IL 语 言 程 序： *)

LD	10

NE	25

ST	aresult

LD	'ab'

NE	'ab'

ST	mresult

- BOO变 换 为 布 尔 型

参 数:

IN	任 意	任 意 非 布 尔 型 的 值

Q	布 尔	对 非 零 数 值 为 真

对 零 值 为 假

对 “ 真 ” 信 息 为 真

对 “ 假 ” 信 息 为 假

说 明:

把 任 意 类 型 的 变 量 变 换 为 布 尔 型

(*“变 换 到 布 尔 型” 块 的FBD 例 子： *)

(*等 价 的 ST 语 言 程 序 ：*)

ares := BOO (10);	(* ares 为 “ 真 ” *)

tres := BOO (t#0s);	(* tres  为 “ 假 ” *)

mres := BOO ('false');	(* mres  为 “ 假 ” *)

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序： *)

LD	10

BOO

ST	ares

LD	t#0s

BOO

ST	tres

LD	'false'

BOO

ST	mres

- ANA变 换 为 整 型 模 拟 量

参 数:

IN	任 意	任 意 非 整 型 的 模 拟 值

Q	整 型	IN 为 假 则 为 零 / IN 为 真 则 为 1

以 毫 秒 表 示 的 定 时 器 值

实 型 模 拟 值 的 整 数 部 分

以 字 符 串 表 示 的 十 进 制 数

说 明:

将 任 意 类 型 的 变 量 变 换 为 整 型 模 拟 量

(*“变 换 为 模 拟 量” 块 的FBD 例 子： *)

(*等 价 的 ST 语 言 程 序: *)

bres := ANA (true);	(* bres is 1 *)

tres := ANA (t#1s46ms);	(* tres is 1046 *)

mres := ANA ('0198');	(* mres is 198 *)

(*等 价 的 IL 语 言 程 序: *)

LD	true

ANA

ST	bres

LD	t#1s46ms

ANA

ST	tres

LD	'0198'

ANA

ST	mres

- REAL变 换 为 实 型

参 数 :

IN	布 尔 -整型-

定 时 器	任 意 非 实 型 的 模 拟 值 （ 非 信 息 ）

Q	实 型	IN 为 假 则 为 0.0 / IN 为 真 则 为 1.0

以 毫 秒 计 的 定 时 器 数 值

相 等 的 整 型 数 模 拟 值

说 明:

将 任 意 类 型 的 变 量 变 换 为 实 型

(*“变 换 为 实 型” 块 的FBD 例 子：*)

(*等 价 的 ST 语 言 程 序: *)

bres := 实 型 (true);	(* bres 为 1.0 *)

tres := 实 型 (t#1s46ms);	(* tres 为 1046.0 *)

ares := 实 型 (198);	(* ares 为 198.0 *)

(*等 价 的 IL 语 言 程 序: *)

LD	true

REAL

ST	bres

LD	t#1s46ms

REAL

ST	tres

LD	198

实 型

ST	ares

- TMR变 换 为 定 时 器 型

参 数:

IN	整型-实 型	任 意 非 定 时 器 值

IN ( 若IN 为 实 型 ， 则 取IN 的 整 数 部 分 )

为 毫 秒 数

Q	定 时 器	IN 代 表 的 延 时 值

说 明:

将 任 意 的 模 拟 变 量 变 换 为 定 时 器 型

(*“变换 为 定 时 器 型” 块 的FBD 例 子：*)

(*等 价 的 ST 语 言 程 序 ： *)

ares := TMR (1256);	(* ares := t#1s256ms *)

rres := TMR (1256.3);	(*rres := t#1s256ms *)

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序：*)

LD	1256

TMR

ST	ares

LD	1256.3

TMR

ST	rres

- MSG变 换 为 信 息

参 数:

IN	布 尔-

整型-实 型	任 意 非 信 息 的 值

Q	信 息	布 尔 逻 辑 的 “ 假 ” 或 “ 真 ” 状 态

如 果I N 为 模 拟 量 ， 则 为 十 进 制 表 示 的 数 字

说 明:

将 任 意 变 量 变 换 为 信 息

(*“变 换 为 信 息” 块 的FBD 例 子：*)

(*等 价 的 ST 语 言 程 序: *)

bres := 信 息 (true); (* bres 为 ‘ 真 ’*)

ares := 信 息 (125); (* ares 为 ‘125 ’*)

(*等 价 的 IL 语 言 程 序： *)

LD	true

MSG

ST	bres

LD	125

MSG

ST	ares

- CAT信 息 串 联

注 意 ： 此 运 算 的 输 入 可 以 扩 展 到 两 个 以 上 。

参 数:

(输 入)	信 息	(所 有 输 入 信 息 相 加 后 的 长 度 不 得 超 过 输 出 信 息 的 最 大 长 度)

输 出	信 息	输 入 信 息 的 串 联

说 明:

将 几 个 信 息 串 成 一 个

(*“信 息 串 联” 块 的FBD 例 子：*)

(*等 价 的 ST 语 言 程 序 ： 使 用 + 运 算 符 **)

myname := ('Mr' + ' ') + 'Jones';

(* means: myname := 'Mr Jones' *)

(*等 价 的 IL 语 言 程 序： *)

LD	'Mr'

ADD	' '

ADD	'Jones'

ST	myname

- SYSTEM系 统 访 问

参 数:

Mode	整型	确 定 系 统 参 数 和 访 问 模 式

Arg	整型-定 时 器	“ 写 ” 访 问 的 新 值

Param	整型	所 访 问 参 数 的 值

说 明:

存 取 系 统 参 数

下 列 是SYSTEM 函数 的 变 量 命 令 （ 预 定 义 的 关 键 词 ） 列 表 ：

命 令	意 义

SYS_TALLOWED	读 允 许 的 循 环 周 期

SYS_TCURRENT	读 当 前 循 环 周 期

SYS_TMAXIMUM	读 最 大 循 环 周 期

SYS_TOVERFLOW	读 循 环 周 期 溢 出

SYS_TRESET	复 位 周 期 计 数 器

SYS_TWRITE	改 变 循 环 周 期

SYS_ERR_TEST	检 查 运 行 周 期 错 误

SYS_ERR_READ	读 最 早 的 运 行 周 期 错 误

下 列 是 执 行SYSTEM 函数 的 预 定 义 函数 所 须 的 参 数 ：

命 令	参 数	返 回 值

SYS_TALLOWED	0	允 许 的 循 环 周 期

SYS_TCURRENT	0	当 前 循 环 周 期

SYS_TMAXIMUM	0	检 测 到 的 最 大 循 环 周 期

SYS_TOVERFLOW	0	循 环 周 期 超 出 次 数

SYS_TRESET	0	0

SYS_TWRITE	新 的 允 许	写 入 的 时 间 值

循 环 周 期

SYS_ERR_TEST	0	如 果 未 检 测 到 错 误 则 为 0

SYS_ERR_READ	0	最 早 错 误 代 码

(*“系 统 访 问” 块 的FBD 例 子：*)

(*等 价 的 ST 语 言 程 序 ： *)

alarm := (SYSTEM (SYS_TOVERFLOW, 0) <> 0);

If (alarm) Then

nb_err := nb_err + 1;

rc := SYSTEM (SYS_TRESET, 0);

End_If;

- OPERATE操 作

参 数:

IO	任 意	输 入 或 输 出 变 量

Funct	整 型	执 行 的 操 作

Arg	整 型	I/O 操 作 的 参 数

Q	整 型	返 回 校 验

说 明:

访 问 I/O 通 道

OERATE 参 数 的 意 义 取 决 于 I/O 界 面 设 备 。 请 参 看 您 的 硬 件 手 册 或 相 应 的 I/O 板 技 术 注 释 以 了 解 有 关 OPERATE 函数 的 进 一 步 情 况 。

### 标 准 功 能 块

ISaGRAF 统 支 持 预 定 义 的， 不 用 在 库 中 声 明 的 标 准 功 能 块。

布 尔	SR	 置 位 优 先 双 稳 态 触 发 器

RS	 复 位 优 先 双 稳 态 触 发 器

R_Trig	 上 升 沿 检 测

F_Trig	 下 降沿 检 测

SEMA	 信 号 传 送 器

计 数 器	CTU	上 升 计 数 器

CTD	 下 降计 数 器

CTUD	 计 数 器

计 时 器	TON	 接 通 延 时

TOF	 断 开 延 时

TP	 脉 冲 延 时

整 型 模 拟	CMP	 完 全 比 较 器

StackInt	整 型 模 拟 堆 栈

实 型 模 拟	AVERAGE	连 续 均 值

HYSTER	滞 后

LIM_ALRM	超 限 报 警

INTEGRAL	积 分

DERIVATE	 微 分

信 号 发 生 器	BLINK	 闪 烁 信 号

SIG_GEN	信 号 发 生 器

注 意:  当 "C"  函 数 创 建 后， 可 以 从 FBD  语 言 程 序 调 用。.

- SR置 位 双 稳 态 触 发 器

参 数:

SET1	布 尔	如 果 为 “ 真 ” ， 将 Q1 置 位 为 “ 真 ” （ 优先 ）

RESET	布 尔	如 果 为 “ 真 ” ， 将 Q1 复 位 为 “ 假 ”

Q1	布 尔	布 尔 存 储 状 态

说 明:

置 位 双 稳 态 触 发 器 ； 参 看 下 列 真 值 表 ：

Set1 	Reset	Q1	输 出 结 果 Q1

0 	0	0	0

0	0	1	0

0	1	0	0

0	1	1	0

1	0	0	1

1	0	1	1

1	1	0	1

1	1	1	1

(* 使 用 “SR” 块 的FBD 例 子： *)

(*等 价 的 ST 语 言 程 序 ： 我 们 假 定 SR1 为 SR 块 的 一 个 实 例 *)

SR1((auto_mode & start_cmd), stop_cmd);

command := SR1.Q1;

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序: *)

LD	auto_mode

AND	start_cmd

ST	SR1.set1

LD	stop_cmd

ST	SR1.reset

CAL	SR1

LD	SR1.Q1

ST	command

- RS复 位 双 稳 态 触 发 器

参 数:

SET	布 尔	如 果 为 “ 真 ” ， 将 Q1 置 位 为 “ 真 ”

RESET1	布 尔	如 果 为 “ 真 ” ， 将 Q1 复 位 为 “ 假 ” （ 优 先 ）

Q1	布 尔	布 尔 存 储 状 态

说 明:

复 位 双 稳 态 触 发 器 ； 参 看 下 列 真 值 表 ：

Set 	Reset1	Q1	输 出 结 果Q1

0 	0	0	0

0	0	1	0

0	1	0	0

0	1	1	0

1	0	0	1

1	0	1	1

1	1	0	0

1	1	1	0

(*使 用 “RS” 块 的FBD 例 子 *)

(*等 价 的 ST 语 言 程 序 ： 我 们 假 定 RS1 为 RS 块 的 一 个 实 例*)

RS1(start_cmd, (stop_cmd OR alarm));

command := RS1.Q1;

(*等 价 的 IL 语 言 程 序: *)

LD	start_cmd

ST	RS1.set

LD	stop_cmd

OR	alarm

ST	RS1.reset1

CAL	RS1

LD	RS1.Q1

ST	command

- R_TRIG上 升 沿 检 测

参 数:

CLK	布 尔	任 何 布 尔 变 量

Q	布 尔	当 CLK 从 “ 假 ” 变 为 “ 真 ” 时 ， 输 出 为 “ 真 ”

其 它 情 况 下 为 “ 假 ”

说 明:

检 测 布 尔 变 量 的 上 升 沿 跳 变

(*“R_TRIG”块 的FBD 例 子：*)

(*等 价 的 ST 语 言 程 序 ： 我 们 假 定 R_TRIG1 是 R_TRIG 块 的 一 个 实 例 *)

R_TRIG1(cmd);

nb_edge := ANA(R_TRIG1.Q) + nb_edge;

(*等 价 的 IL 语 言 程 序: *)

LD	cmd

ST	R_TRIG1.clk

CAL	R_TRIG1

LD	R_TRIG1.Q

ANA

ADD	nb_edge

ST	nb_edge

- F_TRIG下 降 沿 检 测

参 数:

CLK	布 尔	任 何 布 尔 变 量

Q	布 尔	当 CLK 从 “ 真 ” 变 为 “ 假 ” 时 ， 输 出 为 “ 真 ”

其 它 情 况 下 为 “ 假 ”

说 明:

检 测 布 尔 变 量 的 下 降 沿

(*“F_TRIG” 块 的FBD 例 子：*)

(*等 价 的 ST 语 言 程 序 ： 我 们 假 定 F_TRIG1 是 F_TRIG 块 的 一 个 实 例 *)

F_TRIG1(cmd);

nb_edge := ANA(F_TRIG1.Q) + nb_edge;

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序: *)

LD	cmd

ST	F_TRIG1.clk

CAL	F_TRIG1

LD	F_TRIG1.Q

ANA

ADD	nb_edge

ST	nb_edge

- SEMA信 号 发 送 器

参 数:

CLAIM	布 尔	“测 试 和 置 位” 命 令

RELEASE	布 尔	释 放 信 号

BUSY	布 尔	信 号 状 态

说 明:

(* "x" 是 一 个 初 始 化 为 “ 假 ” 的 布 尔 变 量*)

busy := x;

If claim Then

x := True;

Else

If release Then

busy := False;

x := False;

End_if;

End_if;

- CTU上 升 计 数 器

参 数:

CU	布 尔	计 数 输 入 （ 当 CU 为 ‘ 真 ’ 时 计 数 ）

RESET	布 尔	复 位 命 令 （ 优 先 ）

PV	整 型	可 编 程 的 最 大 值

Q	布 尔	溢 出 ： 当 CV = PV 时 为 “ 真 ”

CV	整 型	计 数 器 当 前 结 果

警 告 ： CTU 块 不 能 检 测 计 数 输 入 （CU） 的 上 升 或 下 降 沿， 它 必 须 与 “ R_TRIG ” 或 “ R_TRIG ” 块 组 合 起 来 才 能 成 为 一 个 脉 冲 计 数 器 。

说 明:

从 0 开 始 以 1 为 步 长 计 （ 整 型 ） 数

(*“CTU” 块 的FBD 例 子：*)

(*等 价 的 ST 语 言 程 序 ： 我 们 假 定 R_TRIG1 是 R_TRIG 块 的 一 个 实 例 ； CTU1 是 CTU 块 的 一 个 实 例*)

CTU1(R_TRIG1(command),NOT(auto_mode),100);

overflow := CTU1.Q;

result := CTU1.CV;

(*等 价 的 IL 语 言 程 序: *)

LD	command

ST	R_TRIG1.clk

CAL	R_TRIG1

LD	R_TRIG1.Q

ST	CTU1.cu

LDN	auto_mode

ST	CTU1.reset

LD	100

ST	CTU1.pv

CAL	CTU1

LD	CTU1.Q

ST	overflow

LD	CTU1.cv

ST	result

- CTD下 降 计 数 器

参 数:

CD	布 尔	计 数 输 入

(当 CD 为 ‘ 真 ’ 时 下 降 计 数)

LOAD	布 尔	装 入 命 令 （ 优 先 ）

(当 LOAD 为 ‘ 真 ’ 时 ， 使 CV = PV)

PV	整 型	可 编 程 的 初 始 值

Q	布 尔	下 溢 ： 当 CV = 0 时 为 “ 真 ”

CV	整 型	计 数 结 果

警 告 ： CTD 块 不 能 检 测 计 数 输 入 （ CD ） 的 上 升 或 下 降 沿 ， 它 必 须 与 “ R_TRIG ” 或 “ R_TRIG ” 块 组 合 起 来 才 能 成 为 一 个 脉 冲 计 数 器 。

说 明:

从 给 定 值 开 始 向 下 以 1 为 步 长 计 （ 整 型 ） 数

(*“CTD” 块 的FBD 例 子： *)

(*等 价 的 ST 语 言 程 序 ： 我 们 假 定 F_TRIG1 是 F_TRIG 块 的 一 个 实 例 ； CTD1 是 CTD 块 的 一 个 实 例*)

CTD1(F_TRIG1(command),load_cmd,100);

underflow := CTD1.Q;

result := CTD1.CV;

(*等 价 的 IL 语 言 程 序: *)

LD	command

ST	F_TRIG1.clk

CAL	F_TRIG1

LD	F_TRIG1.Q

ST	CTD1.cd

LD	load_cmd

ST	CTD1.load

LD	100

ST	CTD1.pv

CAL	CTD1

LD	CTD1.Q

ST	underflow

LD	CTD1.cv

ST	result

- CTUD上 升 - 下 降 计 数 器

参 数:

CU	布 尔	上 升 计 数 （ 当 CU 为 ‘ 真 ’ 时 ）

CD	布 尔	下 降 计 数 （ 当 CD 为 ‘ 真 ’ 时 ）

RESET	布 尔	复 位 命 令 （ 优 先 ）

(当 RESET 为 ‘ 真 ’ 时 ， CV = 0)

LOAD	布 尔	装 入 命 令 （ 当 LOAD 为 ‘ 真 ’ 时 ， 使 CV = PV)

PV	整 型	可 编 程 最 大 值

QU	布 尔	溢 出 ： 当 CV = PV 时 为 “ 真 ”

QD	布 尔	下 溢 ： 当 CV = 0 时 为 “ 真 ”

CV	整型	计 数 结 果

警 告： CTUD 块 不 能 检 测 计 数 输 入  （CU 和CD） 的 上 升 或 下 降 沿 ， 它 必 须 与 “R_TRIG” 或 “ R_TRIG ” 块 组 合 起 来 才 能 成 为 一 个 脉 冲 计 数 器 。

说 明:

从 0 开 始 以 1 为 步 长 向 上 计 （ 整 型 ） 数

或 从 一 个 给 定 值 开 始 向 下，以 1 为 步 长 计 数

(*“CTUD” 块 的FBD 例 子： *)

(* 等 价 的 ST 语 言 程 序 ： 我 们 假 定 R_TRIG1 和 R_TRIG2 是 R_TRIG 块 的 两 个 实 例 ； CTUD1 是 CTUD 块 的 实 例*)

CTUD1(R_TRIG1(add_elt), R_TRIG2(sub_elt), reset_cmd, load_cmd,100);

full := CTUD1.QU;

empty := CTUD1.QD;

nb_elt := CTUD1.CV;

(*等 价 的 IL 语 言 程 序: *)

LD	add_elt

ST	R_TRIG1.clk

CAL	R_TRIG1

LD	R_TRIG1.Q

ST	CTUD1.cu

LD	sub_elt

ST	R_TRIG2.clk

CAL	R_TRIG2

LD	R_TRIG2.Q

ST	CTUD1.cd

LD	reset_cmd

ST	CTUD1.reset

LD	load_cmd

ST	CTUD1.load

LD	100

ST	CTUD1.pv

CAL	CTUD1

LD	CTUD1.QU

ST	full

LD	CTUD1.QD

ST	empty

LD	CTUD1.CV

ST	nb_elt

- TON开 延 时 定 时

参 数:

IN	布 尔	如 果 为 上 升 沿 ，打 开 内 部 增 定 时 器

如 果 为 下 降 沿 ，停 止 并 复 位 内 部 定 时 器

PT	定 时 器	最 大 可 编 程 时 间

Q	布 尔	如 果 延 时 到 达， 则 为 “ 真”

ET	定 时 器	当 前 经 过 的 延 时 时 间

说 明:

对 内 部 定 时 器 进 行 增 计 时， 直 到 到 达 设 定 的 延 时 时 间。

时 序 图:

- TOF关 延 时 定 时

参 数:

IN	布 尔	如 果 是 下 降 沿， 则 启 动 内 部 定 时 器

如 果 是 上 升 沿， 则 停 止 并 复 位 定 时 器

PT	定 时 器	最 大 可 变 程 时 间

Q	布 尔	延 时 未 结 束 时 为“ 真”

ET	定 时 器	当 前 经 过 的 延 时 时 间

说 明:

内 部 定 时 器 进 行 升 计 时 直 到 设 定 值。

时 序 图:

- TP脉 冲 定 时

参 数:

IN	布 尔	如 果 为 上 升 沿， 启 动 内 部 上 升 定 时 器（ 如 果 并 非 正 在 上 升）

如 果 为“ 假”， 并 且 定 时 时 间 已 到 达， 复 位 内 部 定 时 器

计 时 的 过 程 中 IN 的 任 何 变 化 都 无 影 响

PT	定 时 器	最 大 可 编 程 时 间

Q	布 尔	定 时 器 正 在 计 时 时 为“ 真”

ET	定 时 器	当 前 经 过 的 延 时 时 间

说 明:

内 部 定 时 器 增 计 时 直 到 设 定 值。

时 序 图:

- CMP比 较 器

参 数:

VAL1	整 型	任 意 有 符 号 整 型 模 拟 值

VAL2	整 型	任 意 有 符 号 整 型 模 拟 值

LT	布 尔	如 果 val1 小 于 val2， 则 为“ 真”

EQ	布 尔	等 于 val2， 则 为“ 真”

GT	布 尔	如 果 val1 大 于 val2 则 为“ 真”

说 明:

比 较 第 一 个 值 是 否 等 于， 小 于 或 大 于 第 二 个 值。

(*“CMP” 块 的 FBD 程 序 例 子： *)

(*等 价 的 ST 语 言 程 序 ： 假 定 CMP1 为 CMP 块 的 一 个 实 例  *)

CMP1(level, max_level);

pump_cmd := CMP1.LT OR CMP1.EQ;

alarm := CMP1.GT AND NOT(manual_mode);

(*等 价 的 IL 语 言 程 序：*)

LD	level

ST	CMP1.val1

LD	max_level

ST	CMP1.val2

CAL	CMP1

LD	CMP1.LT

OR	CMP1.EQ

ST	pump_cmd

LD	CMP1.GT

ANDN	manual_mode

ST	alarm

- STACKINT整 型 堆 栈

参 数:

PUSH	布 尔	 压 入 命 令（ 只 在 上 升 沿 时）

将 IN 的 值 加 入 到 堆 栈 顶 部

POP	布 尔	 弹 出 命 令（ 只 在 上 升 沿 时）

删 除 堆 栈 的 最 后 一 次 压 入 的 （ 顶 部） 一 个 值

R1	布 尔	 将 堆 栈 复 位 为 空 状 态

IN	整 型	 所 压 入 堆 栈 的 值

N	整 型	 应 用 程 序 定 义 的 堆 栈 大 小

EMPTY	布 尔	 如 果 堆 栈 为 空 则 为“ 真”

OFLO	布 尔	 溢 出： 如 堆 栈 溢 出 则 为“ 真”

OUT	整 型	 堆 栈 顶 部 的  数值

说 明:

管 理 整 型 数 值 堆 栈。

“ STACKINT ” 块 在 执 行 PUSH 和 POP 命 令 时 包 含 了 上 升 沿 检 测。 堆 栈 的 最 大 容 量 为128， 所 以 由 应 用 程 序 定 义 的 堆 栈 大 小 必 须 在 1 和 128 之 间。

注 意 OFLO 值 只 在 复 位 后 有 效（R1 至 少 为“真”一 次 并 返 回 “ 假” ）

(*使 用 “ STACKINT ” 块 的 FBD 程 序 例 子： 错 误 管 理  *)

(*等 价 的 ST 语 言 程 序 ： 假 定 STACKINT1 是 STACKINT 块 的 一 个 实 例 *)

STACKNT1(err_detect, acknoledge, manual_mode, err_code, max_err);

appli_alarm := auto_mode AND NOT(STACKNT1.EMPTY);

err_alarm := STACKNT1.OFLO;

last_error := STACKNT1.OUT;

(*等 价 的 IL 语 言 程 序：*)

LD	err_detect

ST	STACKINT1.push

LD	acknoledge

ST	STACKINT1.pop

LD	manual_mode

ST	STACKINT1.r1

LD	err_code

ST	STACKINT1.IN

LD	max_err

ST	STACKINT1.N

CAL	STACKINT1

LD	auto_mode

ANDN	STACKINT1.empty

ST	appli_alarm

LD	STACKINT1.OFLO

ST	err_alarm

LD	STACKINT1.OUT

ST	last_error

- AVERAGE连 续 均 值

参 数:

RUN	布 尔	运 行＝“ 真”/ 复 位＝“ 假”

XIN	实 型	任 意 实 型 模 拟 变 量

N	整 型	应 用 程 序 定 义 的 采 样 数 目

XOUT	实 型	求 出 XIN 的 平 均 值

说 明:

每 周 期 存 储 一 个 值， 并 计 算 所 有 存 储 值 的 平 均 值。 只 存 储 N 个 值。

采 样 数 目 N 不 能 超 过 128.

如 果 “  运 行 ” 命 令 为 “ 假 ” （ 复 位 状 态 ）

存 储 的 值 达 到 N 值 时 ， 第 一 个 存 储 的 值 会 被 最 后 一 个 值 所 取 代 。

(*使 用 “ AVERAGE  ” 的 FBD 程 序 例 子： *)

(*等 价 的 ST 语 言 程 序: AVERAGE1 是 AVERAGE 块 的 一 个 实 例 *)

AVERAGE1((auto_mode & store_cmd), sensor_value, 100);

ave_value := AVERAGE1.XOUT;

(*等 价 的 IL 语 言 程 序：*)

LD	auto_mode

AND	store_cmd

ST	AVERAGE1.run

LD	sensor_value

ST	AVERAGE1.xin

LD	100

ST	AVERAGE1.N

CAL	AVERAGE1

LD	AVERAGE1.XOUT

ST	ave_value

- HYSTER滞 后

参 数:

XIN1	实 型	任 意 实 型 模 拟 量 值

XIN2	实 型	测 试 XIN1 是 否 超 过 XIN2+EPS

EPS	实 型	滞 后 值 （必 须 大 于 零）

Q	布 尔	当 XIN1 超 出 XIN2+EPS 并 且 不 小 于 XIN2-EPS 时 为“ 真”

说 明:

实 型 值 高 限 幅 的 滞 后 操 作

时 序 图 例 子：

- LIM_ALRM超 限 报 警

参 数:

H	实 型	高 限 幅 值

X	实 型	输 入： 任 意 实 型 模 拟 值

L	实 型	低 限 幅 值

EPS	实 型	滞 后 值（ 必 须 大 于 零）

QH	布 尔	“ 高” 报 警： 当 X 超 出 高 限 幅 H 时 为“ 真”

Q	布 尔	报 警 输 出： 当 X 超 出 限 幅 时 为“ 真”

QL	布 尔	“ 低” 报 警： 当 X 低 于 低 限 幅 L 时 为“ 真”

说 明 :

实 型 值 高 低 限 幅 的 滞 后 操 作

无 论 高 低 限 幅 的 滞 后 差 值 都 为 EPS 参 数 的 一 半。 以 下 是 一 个 示 例 的 时 序 图：

- INTEGRAL积 分

参 数:

RUN	布 尔	模 式： 为“ 真” 时 积 分 /  为“ 假” 时 保 持

R1	布 尔	主 导 复 位

XIN	实 型	输 入： 任 意 实 型 模 拟 值

X0	实 型	初 始 值

CYCLE	TMR	采 样 周 期

Q	布 尔	R1 的 非

XOUT	实 型	积 分 输 出

说 明：

对 实 型 值 的 积 分

如 果“CYCLE ” 参 数 值 小 于 ISaGRAF  应 用 程 序 的 循 环 周 期， 则 采 用 程 序 的 循 环  周 期。

(*使 用“INTEGRA ” 块 的 FBD 程 序 例 子： *)

(*等 价 的 ST 语 言 程 序 ： INTEGRAL1  是 INTEGRAL 块 的 一 个 实 例*)

INTEGRAL1(manual_mode, NOT(manual_mode), sensor_value, init_value, t#100ms);

controlled_value := INTEGRAL1.XOUT;

(* IL Equivalence: *)

LD	manual_mode

ST	INTEGRAL1.run

STN	INTEGRAL1.R1

LD	sensor_value

ST	INTEGRAL1.XIN

LD	init_value

ST	INTEGRAL1.X0

LD	t#100ms

ST	INTEGRAL1.CYCLE

CAL	INTEGRAL1

LD	INTEGRAL1.XOUT

ST	controlled_value

- DERIVATE 微 分

参 数:

RUN	布 尔	模 式：“ 真” 为 正 常 / “ 假” 为 复 位

XIN	实 型	输 入： 任 意 实 型 模 拟 值

CYCLE	定 时 器	采 样 周 期

XOUT	实 型	微 分 输 出

说 明:

对 实 型 值  求 微 分.

如 果“ CYCLE ” 参 数 小 于ISaGRAF  应 用 程 序 的 循 环 周 期， 则 采 用 程 序 的 循 环 周 期。

(*使 用“DERIVATE ” 块 的 FBD 程 序 例 子： *)

(*等 价 的 ST 语 言 程 序 ： DERIVATE1  是 DERIVATE 块 的 一 个 实 例*)

DERIVATE1(manual_mode, sensor_value, t#100ms);

derivated_value := DERIVATE1.XOUT;

(*等 价 的 IL 语 言 程 序: *)

LD	manual_mode

ST	DERIVATE1.run

LD	sensor_value

ST	DERIVATE1.XIN

LD	t#100ms

ST	DERIVATE1.CYCLE

CAL	DERIVATE1

LD	DERIVATE1.XOUT

ST	derivated_value

- BLINK闪 烁 信 号

参 数:

RUN	布 尔	模 式：“ 真” 为 闪 烁 / “ 假” 为 复 位

CYCLE	定 时 器	闪 烁 周 期

Q	布 尔	输 出 闪 烁 信 号

说 明 :

发 生 闪 烁 的 信 号。

时 序 图:

- SIG_GEN 信 号 发 生 器

参 数:

RUN	布 尔	模 式：“真” 为 运 行 / “ 假” 为 复 位

PERIOD	定 时 器	采 样 持 续 时 间

MAXIMUM	整 型	最 大 计 数 值

PULSE	布 尔	每 次 采 样 后 翻 转

UP	整 型	上 升 计 数 器， 每 次 采 样 后 增 加

END	布 尔	上 升 计 数 终 止 后 为“ 真”

SINE	实 型	正 弦 信 号（ 周 期 等 于 计 数 周 期）

说 明 ：

发 生 多 种 信 号： 闪 烁 的 布 尔 信 号， 整 型 上 升 计 数， 实 型 正 弦 波。

当 计 数 到 达 最 大 值 时 将 从 0 开 始， 所 以 END 只 在 一 个 周 期 内 为“ 真”。

时 序 图:

### 标 准 函 数

以 下 是ISaGRAF  系 统 支 持 的 标 准 函数。 这 些 函 数 已 经 预 定 义， 并 不 需 要 在 库 中 声 明。

数 学	ABS	绝 对 值

EXPT, POW	指 数

LOG	对 数

SQRT	平 方 根

TRUNC	实 数 舍 位

三 角 函 数:	ACOS, ASIN,	反 余 弦, 反 正 弦。

ATAN	反 正 切

COS, SIN,	余 弦, 正 弦。

TAN	正 切

寄 存 器 控 制:		ROL, ROR	向 左 循 环 移 位, 向 右 循 环 移 位

SHL, SHR	向 左 移 位, 向 右 移 位

数 据 处 理:	MIN, MAX, 	最 小 值, 最 大 值。

LIMIT	限 幅

MOD	余数

MUX4, MUX8	多 路 选 择 器 （4 输 入 或8 输 入〕

SEL	二 进 制 选 择 器

ODD	奇 校 验

RAND	随 机 值

数 据 变 换:	ASCII	字 符  ASCII 码

CHAR	ASCII 码 字 符

字 符 串 管 理：	MLEN	取 得 串 长 度

DELETE	删 除 子 串

INSERT	插 入 串

FIND,	查 找 子 串。

REPLACE	替 换 子 串

LEFT, MID	提 取 字 符 串 左 边 字 符，中 间 字 符

RIGHT	提 取 字 符 串 右 边 字 符

DAY_TIME	日 期 时 间

数 组 处 理:	ARCREATE	建 立 整 型 值 数 组

ARREAD	读 数 组 元 素

ARWRITE	写 数 组 元 素

二 进 制 文 件 管 理	F_ROPEN	在 读 模 式 下 打 开 二 进 制 文 件

F_WOPEN	在 写 模 式 下 打 开 二 进 制 文 件

F_CLOSE	关 闭 二 进 制 文 件

F_EOF	测 试 二 进 制 文 件 尾

FA_READ	从 二 进 制 文 件 中 读 取 模 拟 值

FA_WRITE	向 二 进 制 文 件 中 写 入 模 拟 值

FM_READ	从 二 进 制 文 件 中 读 取 信 息

FM_WRITE	向 二 进 制 文 件 中 写 入 信 息

- ABS 绝 对 值

参 数:

IN	实 型	任 意 带 符 号 的 实 型 模 拟 值

Q	实 型	绝 对 值 （ 总 为 正 ）

说 明:

给 出 实 型 值 的 绝 对 值。

(*使 用 “ABS” 块 的 FBD 程 序 例 子：*)

(*等 价 的 ST 语 言 程 序 ： *)

over := (ABS (delta) > range);

(*等 价 的 IL 语 言 程 序： *)

LD	delta

ABS

GT 	range

ST	over

- EXPT 指 数

参 数:

IN	实 型	任 意 带 符 号 的 实 型 模 拟 值

EXP	整 型	整 型 模 拟 指 数

Q	实 型	(IN EXP)

说 明:

给 出  [base（底）exponent（指数）]  运 算 的 实 型 结 果； 以 底 为 第 一 个 参 数 ， 指 数 为 第 二 个 参 数 。

(*使 用 “EXPT” 块 的 FBD 程 序 例 子：*)

(*等 价 的 ST 语 言 程 序: *)

tb_size := ANA (EXPT (2.0, range) );

(*等 价 的 IL 语 言 程 序：*)

LD	2.0

EXPT	range

ANA

ST	tb_size

- 对 数

参 数:

IN	实 型	必 须 大 于 零

Q	实 型	输 入 值 的 以 10 为 底 的 对 数

说 明:

计 算 实 型 值 的 以 10 为 底 的 对 数。

(*使 用 “LOG” 块 的 FBD 程 序 例 子： *)

(*等 价 的 ST 语 言 程 序 : *)

xpos := ABS (xval);

xlog := LOG (xpos);

(*等 价 的 IL 语 言 程 序: *)

LD	xval

ABS

ST	xpos

LOG

ST	xlog

- POW 乘 方

参 数:

IN	实 型	将 自 乘 的 模 拟 值

EXP	实 型	幂 （ 指 数 ）

Q	实 型	(IN EXP)

1.0 如 果 IN 非 0.0 并 且 EXP 为 0.0

0.0 如 果 IN 为 0.0 并 且 EXP 为负 数

0.0 如 果 IN 和 EXP 都 为 0.0

0.0 如 果 IN 为 负 数 并 且Y不 对 应 一 个 整 数

说 明:

给 出 [ base（底） exponent（指数） ]  运 算 的 实 型 结 果； 以 ‘ 底 ’ 为 第 一 个 参 数 ， ‘ 指 数 ’ 为 第 二 个 参 数 。 指 数 为 实 型 值 。

(*使 用“POW”块 的 FBD 程 序 例 子： *)

(*等 价 的 ST 语 言 程 序 ： *)

result := POW (xval, power);

(*等 价 的 IL 语 言 程 序： *)

LD	xval

POW	power

ST	result

- SQRT 平 方 根

参 数:

IN	实 型	必 须 大 于 或 等 于 零

Q	实 型	输 入 值 的 平 方 根

说 明:

计算实型值的平方根

(*使 用 “SQRT” 块 的 FBD 程 序 例 子： *)

(*等 价 的 ST 语 言 程 序 ： *)

xpos := ABS (xval);

xroot := SQRT (xpos);

(*等 价 的 IL 语 言 程 序： *)

LD	xval

ABS

ST	xpos

SQRT

ST	xrout

- TRUNC 实 数 舍 位

参 数:

IN	实 型	任 意   实 型 模 拟 值

Q	实 型	如 果 IN>0 ，则 为 小 于 或 等 于 输 入 的 最 大 整 数

如 果 IN<0 ，则 为 大 于 或 等 于 输 入 的 最 小 整 数

说 明:

截 取 实 型 数 值 的 整 数 部 分。

(*使 用“TRUNG” 块 的 FBD 程 序 例 子：*)

(*等 价 的 ST 语 言 程 序 ： *)

result := TRUNC (+2.67) + TRUNC (-2.0891);

(* means: result := 2.0 + (-2.0) := 0.0; *)

(*等 价 的 IL 语 言 程 序：: *)

LD	2.67

TRUNC

ST	temporary	(*第 一 个 TRUNC 的 中 间 结 果 *)

LD	-2.0891

TRUNC

ADD	temporary

ST	result

- ACOS 反 余 弦

参 数:

IN	实 型	必 须 属 于 集 合[-1.0 .. +1.0]

Q	实 型	输 入 值 的 反 余 弦 （ 在 集 合  [0.0 .. PI] 中 )

= 0.0 ，当 非 法 输 入 时

说 明:

计 算 实 型 数 值 的 反 余 弦。

(*使 用 “COS” 和 “ACOS” 块 的 FBD 程 序 例 子： *)

(*等 价 的 ST 语 言 程 序 : *)

cosine := COS (angle);

result := ACOS (cosine); (*结 果 等 于 角 度 *)

(*等 价 的 IL 语 言 程 序: *)

LD	angle

COS

ST	cosine

ACOS

- ST	result

- ASIN 反 正 弦XE "ASIN" XE "Arc sine"

参 数:

IN	实 型	必 须 属 于 集 合  [-1.0 .. +1.0]

Q	实 型	输 入 值 的 反 正 弦 （ 在 集 合  [-PI/2 .. +PI/2] 中 )

= 0.0 如 果 输 入 非 法

说 明:

计 算 实 型 数 值 的 反 正 弦。

(*使 用 “SIN” 和 “ASIN” 块 的 FBD 程 序 例 子： *)

(*等 价 的 ST 语 言 程 序: *)

sine := SIN (angle)；

result := ASIN (sine)； (* 结 果 等 于 角 度 *)

(*等 价 的 IL 语 言 程 序: *)

LD	angle

SIN

ST	sine

ASIN

- ST	result

- ATAN 反 正 切

参 数 :

IN	实 型	任 意 实 型 模 拟 值

Q	实 型	输 入 值 的 反 正 切  ( 在 集 合  [-PI/2 .. +PI/2] 中 )

= 0.0， 如 果 输 入 非 法

说 明 :

计 算 实 型 值 的 反 正 切。

(* 使 用 “TAN” 和 “ATAN” 块 的 FBD 程 序 例 子：*)

(* 等 价 的 ST 语 言 程 序: *)

tangent := TAN (angle);

result := ATAN (tangent); (* 结 果 等 于 angle*)

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序: *)

LD	angle

TAN

ST	tangent

ATAN

- ST	result

- COS 余 弦

参 数 :

IN	实 型	任 意 实 型 模 拟 值

Q	实 型	输 入 值 的 余 弦 （ 在 集 合 [-1.0 .. +1.0] 之 间 )

说 明 :

计 算 实 型 值 的 余 弦。

(* 使 用 “COS” 和 “ACOS” 块 的 FBD 程 序 例 子： *)

(* 等 价 的 ST 语 言 程 序 : *)

cosine := COS (angle);

result := ACOS (cosine); (* 结 果 等 于  angle *)

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序： *)

LD	angle

COS

ST	cosine

ACOS

- ST	result

- SIN 正 弦

参 数 :

IN	实 型	任 意  实 型 模 拟 值

Q	实 型	输 入 值 的 正 弦  ( 在 集 合  [-1.0 .. +1.0] 之间 )

说 明 :

计 算 实 型 值 的 正 弦。

(* 使 用 “ SIN ” 和 “ ASIN ” 块 的 FBD 程 序 例 子： *)

(* 等 价 的 ST 语 言 程 序 : *)

sine := SIN (angle);

result := ASIN (sine); (* 结 果 等 于 angle *)

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序: *)

LD	angle

SIN

ST	sine

ASIN

ST	result

- TAN 正 切

参 数：

IN	实 型	不 能 等 于 PI/2 至 PI

Q	实 型	输 入 值 的 正 切

= 1E+38， 如 果 输 入 无 效

说 明 :

计 算 实 型 值 的 正 切

(* 使 用 “TAN” 和 “ATAN”  块 的 FBD 程 序 例 子： *)

(*  等 价 的 ST 语 言 程 序: *)

tangent := TAN (angle);

result := ATAN (tangent); (* result is equal to angle*)

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序: *)

LD	angle

TAN

ST	tangent

ATAN

- ST	result

- ROL 向 左 循 环 移 位

参 数 :

IN	整 型	任 意 整 型 模 拟 值

NbR	整 型	循 环 移 位 的 位 数 （ 在 区 间 [1..31] 之 中 ）

Q	整 型	向 左 移 位 后 的 值

NbR <= 0 时 无 操 作

说 明 :

使 整 型 数 值 向 左 循 环 移 位。 循 环 有 32 位 同 时 进 行：

(* 使用“ROL” 块 的 FBD 程 序 例 子： *)

(* 等 价 的 ST 语 言 程 序 ： *)

result := ROL (register, 1);

(* register = 2#0100_1101_0011_0101*)

(* result    = 2#1001_1010_0110_1010*)

(*等 价 的 IL 语 言 程 序： *)

LD	register

ROL	1

- ST	result

- ROR 向 右 循 环 移 位

参 数 :

IN	整 型	任 意 整 型 数 值

NbR	整 型	循 环 移 位 的 位 数  ( 在 [1..31] 之间 )

Q	整 型	向 右 移 位 的 值

如 果 NbR <= 0 ，则 无 操 作

说 明 :

使 整 型 数 值 向 右 循 环 移 位， 移 位 由 32 位 同 时 进 行。

(* 使 用 “ ROR ” 块 的 FBD 程 序 例 子： *)

(* 等 价 的 ST 语 言 程 序 ： *)

result := ROR (register, 1);

(* register = 2#0100_1101_0011_0101 *)

(* result    = 2#1010_0110_1001_1010 *)

(*等 价 的 IL 语 言 程 序： *)

LD	register

ROR	1

- ST	result

- SHL 向 左 移 位

参 数 :

IN	整 型	任 意 整 型 模 拟 值

NbS	整 型	移 位 的 位 数 （ 在 [1..31] 之 间 ）

Q	整 型	向 左 移 位 后 的 值

如 果 NbS <= 0 则 无 操 作

最 低 位 由 0 替 换

说 明 :

使 整 型 数 值 向 左 移 位， 32 位 同 时 进 行：

(* 使 用 “ SHL ”  块 的 FBD 程 序 例 子：*)

(* 等 价 的 ST 语 言 程 序 : *)

result := SHL (register,1);

(* register = 2#0100_1101_0011_0101 *)

(* result    = 2#1001_1010_0110_1010 *)

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序: *)

LD	register

SHL	1

- ST	result

- SHR 向 右 移 位

参 数 :

IN	整 型	任 意 整 型 模 拟 值

NbS	整 型	移 位 的 位 数 （ 在 [1..31] 之 间 ）

Q	整 型	向 右 移 位 后 的 值

如 果  NbS <= 0  则 无 操 作

最 高 位 在 每 次 移 位 时 向 低 位 复 制

说 明 :

使 整 型 数 值 向 右 移 位， 32 位 同 时 进 行：

(* 使 用 “ SHR ” 块 的 FBD 程 序 例 子：*)

(*  等 价 的 ST 语 言 程 序 ： *)

result := SHR (register,1);

(* register = 2#1100_1101_0011_0101 *)

(* result    = 2#1110_0110_1001_1010 *)

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序： *)

LD	register

SHR	1

- ST	result

- MIN 最 小 值

参 数 :

IN1	整 型	任 意 带 符 号 的 整 型 模 拟 值

IN2	整 型	( 不 能 是 实 型 数 )

Q	整 型	两 个 输 入 值 中 的 最 小 值

说 明 :

给 出 两 个 整 型 值 间 的 最 小 值。

(* 使 用 “ MIN ”和 “MAX” 块 的 FBD 程 序 例 子：*)

(* 等 价 的 ST 语 言 程 序 ： *)

new_value := MAX (MIN (max_value, value), min_value);

(* bounds the value to the [min_value..max_value] set *)

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序：*)

LD	max_value

MIN	value

MAX	min_value

- ST	new_value

- MAX 最 大 值

参 数 :

IN1	整 型	任 意 带 符 号 的 整 型 模 拟 值

IN2	整 型	( 不 能 是 实 型)

Q	整 型	两 个 输 入 值 中 的 最 大 值

说 明 :

给 出 两 个 整 型 数 值 间 的 最 大 值。

(* 使 用 “ MIN ”和 “ MAX ” 块 的 FBD 程 序 例 子： *)

(* 等 价 的 ST 语 言 程 序 ： *)

new_value := MAX (MIN (max_value, value), min_value);

(* bounds the value to the [min_value..max_value] set *)

(*等 价 的 IL 语 言 程 序： *)

LD	max_value

MIN	value

MAX	min_value

- ST	new_value

- LIMIT 限 幅

参 数 :

MIN	整 型	最 小 允 许 值

IN	整 型	任 意 带 符 号 的 模 拟 值

MAX	整 型	最 大 允 许 值

Q	整 型	被 允 许 范 围 限 制 的 输 入 值

说 明 :

将 输 入 整 型 值 限 制 在 一 定 范 围 之 内。 输 入 值 在 限 制 范 围 之 内 时 保 持 原 值； 超 出 最 大 值 时 即 变 为 最 大 值； 低 于 最 小 值 时 即 变 为 最 小 值。

(* 使 用 “LIMIT” 块 的 FBD 程 序 例 子： *)

(* 等 价 的 ST 语 言 程 序 ： *)

new_value := LIMIT (min_value, value, max_value);

(* bounds the value to the [min_value..max_value] set *)

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序： *)

LD	min_value

LIMIT	value, max_value

- ST	new_value

- MOD 余 数

参 数 :

IN	整 型	任 意 带 符 号 的 整 型 模 拟 值

Base	整 型	必 须 大 于 零

Q	整 型	求 余 数 计 算 （ 以 输 入 的 base 为 底 ）

如 果 Base <= 0 则 返 回 -1

说 明 ：

计 算 整 型 值 的 余 数。

(* 使 用“MOD” 块 的 FBD 程 序 例 子： *)

(* 等 价 的 ST 语 言 程 序 ：*)

division_result := (value / divider); (* 整 数 除 法*)

rest_of_division := MOD (value, divider); (* 除 法 的 余 数  *)

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序： *)

LD	value

DIV	divider

ST	division_result

LD	value

MOD	divider

- ST	rest_of_division

- MUX4 4 路 输 入 选 择 器

参 数 :

SEL	整 型	选 择 器 整 型 值 （ 必 须 在 [0..3] 之 间 )

IN1..IN4	整 型	任 意 的 整 型 模 拟 值

Q	整 型	= 值 IN1 当 SEL = 0 时

= 值 IN2 当 SEL = 1 时

= 值 IN3 当 SEL = 2 时

= 值 IN4 当 SEL = 3 时

= 0 当 SEL 为 所 有 其 它 值 时

说 明 :

4 输 入 多 路 选 择 器： 在 4 个 整 型 值 中 选 择 一 个。

(* 使 用 “MUX4” 块 的 FBD 程 序 例 子： *)

(* 等 价 的 ST 语 言 程 序 ： *)

range := MUX4 (choice, 1, 10, 100, 1000);

(* 从 4 个 预 定 的 范 围 （range） 中 选 定 一 个，例 如， 当 choice 为 1 时， range 将 为 10 *)

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序： *)

LD	choice

MUX4	1,10,100,1000

- ST	range

- MUX8 8 路 输 入 选 择 器

参 数 :

SEL	整 型	选 择 器 整 型 值 （ 必 须 在 [0..7] 之 间 )

IN1..IN8	整 型	任 意 整 型 模 拟 值

Q	整 型	= 值 IN1 当 SEL = 0 时

= 值 IN2 当 SEL = 1 时

...

= 值 IN8 当 SEL = 7 时

= 0 当 SEL 为 其 它 任 何 值 时

说 明 :

8 输 入 多 路 选 择 器： 从 8 个 整 型 值 中 选 择 一 个。

(*使 用 “MUX8” 块 的 FBD 程 序 例 子： *)

(* 等 价 的 ST 语 言 程 序 : *)

range := MUX8 (choice, 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000);

(* 从 8 个 预 定 义 的 范 围 （range） 中 选 择 一 个， 例 如 choice 为 3 时， range 将 为 50 *)

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序 : *)

LD	choice

MUX8	1,5,10,50,100,500,1000,5000

- ST	range

- ODD 奇 校 验

参 数 :

IN	整 型	任 意 带 符 号 的 整 型 模 拟 值

Q	布 尔	输 入 值 为 奇 时， 为 “真”

输 入 值 为 偶 时 为 “假”

说 明 :

测 试 整 型 值 的 奇 偶， 结 果 为 奇 或 偶。

(* 使 用 “ODD” 块 的 FBD 程 序 例 子： *)

(* 等 价 的 ST 语 言 程 序: *)

If Not (ODD (value)) Then Return; End_if;

value := value + 1;

(* 使 值 总 为 偶 *)

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序: *)

LD	value

ODD

RETNC

LD	value

ADD	1

- ST	value

- RAND 随 机 值

参 数 :

base	整 型	定 义 数 值 的 允 许 区 间

Q	整 型	在 区 间 [0..base-1] 之 间 的 随 机 值

说 明 :

给 出 一 个 在 给 定 范 围 内 的 随 机 整 型 数 值。

(* 使 用 “RAND” 块 的 FBD 程 序 例 子： *)

(* 等 价 的 ST 语 言 程 序 ： *)

selected := MUX4 ( RAND (4), 1, 4, 8, 16 );

(*

自 4 个 预 定 义 数 值 中 随 机 选 择 一 个

RAND 调 用 的 结 果 是 在 区 间 [0..3] 中 的 数 值，

所 以 MUX4 的 选 择 结 果 ‘selected’ 将 为 ‘随机地’ 取 得 的 值

1 ， 当 RAND 的 结 果 为 0 时

4 ， 当 RAND 的 结 果 为 1 时

8 ， 当 RAND 的 结 果 为 2 时

16 ， 当 RAND 的 结 果 为 3 时

*)

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序： *)

LD	4

RAND

MUX4	1,4,8,16

- ST	selected

- SEL 二 进 制 选 择 器

参 数 :

SEL	布 尔	指 出 所 选 择 的 值

IN1, IN2	整 型	任 意 整 型 模 拟 值

Q	整 型	= IN1 ，当 SEL 为 “假” 时

= IN2 ，当 SEL 为 “真” 时

说 明 :

二 进 制 选 择 器： 从 两 个 整 型 输 入 值 中 选 择 一 个。

(* 使 用 “SEL” 块 的 FBD 程 序 例 子：*)

(* 等 价 的 ST 语 言 程 序: *)

ProCmd := SEL (AutoMode, ManuCmd, InpCmd);

(* 加 工 命 令 选 择 *)

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序： *)

LD	AutoMode

SEL	ManuCmd,InpCmd

- ST	ProCmd

- ASCII 字 符 ASCII 码

参 数 :

IN	信 息	任 意 非 空 的 串

Pos	整 型	所 选 择 字 符 的 位 置

在 区 间 [1.. len] 中 ( len 为 IN 信 息 的 长 度 )

Code	整 型	所 选 择 字 符 的 编 码

（在 区 间 [0 .. 255] 内 ）

如 果 Pos 的 值 处 于 串 外， 则 返 回 0

说 明 ：

给 出 在 信 息 串 中 的 字 符 的 ASCII 码

(* 使 用 “ASCII” 块 的 FBD 程 序 例 子：*)

(* 等 价 的 ST 语 言 程 序 ：*)

FirstChr := ASCII (message, 1);

(* FirstChr 是 message 串 的 第 一 个 字 符 的 Ascii 码  *)

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序： *)

LD	message

ASCII	1

- ST	FirstChr

- CHAR ASCII 码 字 符

参 数 :

Code	整 型	在 区 间 [0 .. 255] 内 的 码 值

Q	信 息	单 字 符 的 串

具 有 Code 给 出 的 ASCII 码 的 字 符

(ASCII 码 在 256 之 内)

说 明 ：

从 给 定 的 ASCII 码 求 出 单 字 符 信 息 串。

(* 使 用 “CHAR” 块 的 FBD 程 序 例 子： *)

(* 等 价 的 ST 语 言 程 序 ： *)

Display := CHAR ( value + 48 );

(* value 在 区 间 [0..9] 内 *)

(* 48 是 ‘0’ 的 ASCII 码 值 *)

(* 结 果 是 范 围 在 ‘0’ 至 ‘9’ 的 一 个 单 字 符 串*)

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序： *)

LD	value

ADD	48

CHAR

- ST	Display

- DELETE 删 除 子 串

参 数 :

IN	信 息	任 意 非 空 的 信 息 串

NbC	整 型	将 删 除 的 字 符 数

Pos	整 型	将 删 除 的 第 一 个 字 符 的 位 置

（ 串 内 的 第 一 个 字 符 的 位 置 为 1 ）

Q	信 息	修 改 后 的 串

Pos < 1 如 果 Pos < 1， 返 回 空 串

如 果 Pos > IN 串 长 度， 返 回 初 始 串

如 果 NbC <= 0， 返 回 初 始 串

说 明 :

删 除 部 分 信 息 串。

(*使 用 “DELETE” 块 的 FBD 程 序 例 子： *)

(* 等 价 的 ST 语 言 程 序: *)

complete_string := 'ABCD' + 'EFGH'; (* complete_string is 'ABCDEFGH' *)

sub_string := DELETE (complete_string, 4, 3); (* sub_string is 'ABGH' *)

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序: *)

LD	'ABCD'

ADD	'EFGH'

ST	complete_string

DELETE	4,3

- ST 	sub_string

- FIND 查 找 子 串

参 数 :

In	信 息	任 意 信 息 串

Pat	信 息	任 意 非 空 的 串 （ 样 板 ）

Pos	整 型	= 0 ， 如 果 未 找 到 子 串 Pat

= 子 串 Pat 第 一 次 出 现 时 其 第 一 个 字 符 的 位 置

(可 能 的 第 一 个 位 置 是 1)

此 函数 的 结 果 与 大 小 写 有 关

说 明 :

在 信 息 串 中 查 找 子 串， 给 出 子 串 在 串 中 的 位 置。

(* 使 用 “FIND” 块 的 FBD 程 序 例 子：*)

(* 等 价 的 ST 语 言 程 序: *)

complete_string := 'ABCD' + 'EFGH'; (* complete_string is 'ABCDEFGH' *)

found := FIND (complete_string, 'CDEF'); (* found is 3 *)

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序: *)

LD	'ABCD'

ADD	'EFGH'

ST	complete_string

FIND	'CDEF'

- ST 	found

- INSERT 插 入 串

参 数 :

IN	信 息	初 始 字 符 串

Str	信 息	将 插 入 的 串

Pos	整 型	插 入 的 位 置

插 入 到 插 入 位 置 之 前

( 第 一 个 有 效 的 位 置 是 1)

Q	信 息	修 改 后 的 串

如 果 Pos <= 0 则 返 回 空 串

如 果 Pos 大 于 IN 串 的 长 度， 则 返 回 两 个 串 的 串 联 体

说 明 :

在 信 息 串 的 指 定 位 置 插 入 一 个 子 串。

(* 使 用 “INSERT” 块 的 FBD 程 序 例 子：*)

(* 等 价 的 ST 语 言 程 序: *)

MyName := INSERT ('Mr JONES', 'Frank ', 4);

(* MyName is 'Mr Frank JONES' *)

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序: *)

LD	'Mr JONES'

INSERT	'Frank ',4

- ST 	MyName

- LEFT 提 取 字 符 串 左 边 字 符

参 数 :

IN	信 息	任 意 非 空 的 串

NbC	整 型	要 提 取 的 字 符 数

不 能 大 于 IN 串 长 度

Q	信 息	IN 串 的 左 边 部 分 （ 长 度 = NbC ）

如 果 NbC <= 0 则 返 回 空 串

如 果 NbC >= IN 串 长 度 则 返 回 完 整 的 IN 串

说 明 :

提 取 信 息 串 的 左 边 部 分， 提 取 的 字 符 数 是 指 定 的。

(* 使 用 “LEFT” 和 “RIGHT” 块 的 FBD 程 序 例 子：*)

(* 等 价 的 ST 语 言 程 序 : *)

complete_string := RIGHT ('12345678', 4) + LEFT ('12345678', 4);

(* complete_string is '56781234'

RIGHT 调 用 的 结 果 为 '5678'

LEFT 调 用 的 结 果 为 '1234'

*)

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序： 首 先 完 成 LEFT 调 用*)

LD	'12345678'

LEFT	4

ST	sub_string 	(* 中 间 结 果 *)

LD	'12345678'

RIGHT	4

ADD	sub_string

- ST 	complete_string

- MID 提 取 字 符 串 中 间 字 符

参 数 :

IN	信 息	任 意 非 空 串

NbC	整 型	要 提 取 的 字 符 数

不 能 大 于 IN 串 的 长 度

Pos	整 型	子 串 的 位 置

Pos 指 向 子 串 的 第 一 个 字 符

( 第 一 个 有 效 的 位 置 为 1 )

Q	信 息	串 的 中 间 部 分 （ 其 长 度 = NbC ）

如 果 参 数 无 效 则 返 回 空 串

说 明 ：

提 取 信 息 串 的 一 部 分， 给 定 提 取 的 字 符 数 和 起 始 位 置  。

(* 使 用 “MID” 块 的 FBD 程 序 例 子： *)

(* 等 价 的 ST 语 言 程 序 ： *)

sub_string := MID ('abcdefgh', 2, 4);

(* sub_string is 'de' *)

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序： *)

LD	'abcdefgh'

MID	2,4

- ST	sub_string

- MLEN 取 得 串 长 度

参 数 :

IN	信 息	任 意 信 息 串

NbC	整 型	IN 串 的 字 符 数

说 明 :

计 算 信 息 串 的 长 度。

(* 使 用 “MLEN” 块 的 FBD 程 序 例 子： *)

(* 等 价 的 ST 语 言 程 序 ：*)

nbchar := MLEN (complete_string);

If (nbchar < 3) Then Return; End_if;

prefix := LEFT (complete_string, 3);

(* 此 程 序 提 取 字 符 串 左 侧 的 3 个 字 符 并 将 结 果 赋 值 给 信 息 变 量 prefix

如 果 串 长 度 小 于 3 则 不 进 行 操 作 （返回） *)

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序： *)

LD	complete_string

MLEN

ST	nbchar

LT	3

RETC

LD	complete_string

LEFT	3

- ST	prefix

- REPLACE 替 换 子 串

参 数 :

IN	信 息	任 意 字 符 串

Str	信 息	将 插 入 的 字 符 串 （ 替 换 NbC 指 定 的 字 符 ）

NbC	整 型	将 删 除 的 字 符 数

Pos	整 型	要 修 改 的 第 一 个 字 符 的 位 置

（ 第 一 个 有 效 位 置 为 1 ）

Q	信 息	修 改 后 的 字 符 串：

- 从 由 Pos 指 定 的 位 置 起 删 除 NbC 个 字 符

- 再 插 入 子 串 Str 到 此 位 置

如 果 Pos <= 0 则 返 回 空 串

如 果 Pos 大 于 IN 串 的 长 度 则 返 回 串 联 的 字 符 串 （ IN+Str ）

如 果 NbC <= 0 则 返 回 初 始 串 IN

说 明 :

以 一 组 新 字 符 替 换 信 息 串 的 一 部 分。

(* 使 用 “REPLACE” 块 的 FBD 程 序 例 子：*)

(* 等 价 的 ST 语 言 程 序 : *)

MyName := REPLACE ('Mr X JONES, 'Frank', 1, 4);

(* MyName is 'Mr Frank JONES' *)

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序: *)

LD	'Mr X JONES'

REPLACE	'Frank',1,4

- ST	MyName

- RIGHT 提 取 字 符 串 右 边 字 符

参 数 :

IN	信 息	任 意 非 空 的 串

NbC	整 型	不 能 大 于 IN 串 的 长 度

Q	信 息	串 的 右 边 部 分 （ 长 度 = NbC ）

如 果 NbC <= 0 则 返 回 空 串

如 果 NbC >= 串 长 度， 则 返 回 整 个 串

说 明 :

提 取 信 息 串 的 右 边 部 分。 提 取 的 字 符 数 目 已 给 定。

(* 使 用 “LEFT” 和 “RIGHT” 块 的 FBD 程 序 例 子：*)

(* 等 价 的 ST 语 言 程 序 : *)

complete_string := RIGHT ('12345678', 4) + LEFT ('12345678', 4);

(* complete_string is '56781234'

RIGHT 调 用 的 结 果 为 '5678'

LEFT 调 用 的 结 果 为 '1234'

*)

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序： 首 先 完 成 LEFT 调 用*)

LD	'12345678'

LEFT	4

ST	sub_string 	(* 中 间 结 果 *)

LD	'12345678'

RIGHT	4

ADD	sub_string

- ST 	complete_string

- DAY_TIME 日 期 时 间

参 数 :

SEL	整 型	选 择 输 出 结 果

0= 取 当 前 日 期

1= 取 当 前 时 间

2= 取 星 期 值

Q	信 息	以 字 符 串 表 示 的 时 间 / 日 期

如 果 SEL = 0 则 为 ‘YYYY/MM/DD’

如 果 SEL = 1 则 为 ‘HH:MM:SS’

如 果 SEL = 2 则 为 星 期 名 ( 例 如： ‘Monday’ )

说 明 ：

以字符串的形式给出日期和时间。

(* 使 用 “DAY_TIME” 块 的 FBD 程 序 例 子： *)

(* 等 价 的 ST 语 言 程 序 ： *)

Display := Day_Time (0) + ' ; ' + Day_Time (1);

(* Display 的 文 本 格 式 为： 'YYYY/MM/DD ; HH:MM:SS'  *)

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序： 首 先 完 成 day_time(1) 调 用*)

LD	1

DAY_TIME

ST	hour_str 	(* 中 间 结 果 *)

LD	0

DAY_TIME

ADD	' ; '

ADD	hour_str

- ST 	Display

- ARCREATE 建 立 整 型 值 数 组

参 数 :

ID	整 型	数 组 的 标 识 符 ( 必 须 在 区 间 [0..15] 内 )

Size	整 型	数 组 元 素 的 个 数

ok	整 型	执 行 状 态：

1 = 数 组 已 成 功 建 立

2 = 无 效 的 数 组 标 识 符 或 数 组 已 存 在

3 = 无 效 数 组 大 小

4 = 无 足 够 内 存

说 明 ：

建 立 整 型 数 组。

警告： 应 用 程 序 中 最 多 可 有 16 个 数 组， 数 组 内 总 包 含 整 型 模 拟 值。 在 执 行 动 态 内 存 分 配 时， 当 数 组 大 小 接 近 于 可 用 内 存 的 数 量 时， 此 函数 有 可 能 引 起 系 统 出 错。

(* 使 用 FBD 程 序 建 立 一 个 整 型 数 组 *)

(* 等 价 的 ST 语 言 程 序 ： *)

array_error := (ARCREATE (ident, 16) <> 1));

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序：*)

LD	ident

ARCREATE	16

NE 	1

- ST	array_error

- ARREAD 读 数 组 元 素

参 数 :

ID	整 型	数 组 的 标 识 符 （ 必 须 在 区 间 [0..15] 内 ）

Pos	整 型	数 组 内 元 素 的 位 置

必 须 在 区 间 [0 .. size-1]

value	整 型	所 读 元 素 的 值

如 果 参 数 无 效 则 返 回 0

说 明 :

读 整 型 数 组 的 元 素 值。

(* 使 用 数 组 管 理 块 的 FBD 程 序 例 子： *)

(* 等 价 的 ST 语 言 程 序 : *)

If (array_error) Then Return; End_if;

read_value := ARREAD (ident, index);

(* array_error 来 自 ARCREATE 调 用*)

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序: *)

LD	array_error

RETC

LD	ident

ARREAD	index

- ST	read_value

- ARWRITE 写 数 组 元 素

参 数 :

ID	整 型	数 组 标 识 符 （ 必 须 在 区 间 [0..15] 内 ）

Pos	整 型	数 组 内 元 素 的 位 置

必 须 在 区 间 [0 .. size-1] 内

IN	整 型	元 素 的 新 值

ok	整 型	执 行 状 态：

1 = 已 成 功 写 入

2 = 无 效 数 组 标 识 符

3 = 无 效 索 引

说 明:

存 储 （ 写 入 ） 数 值 到 整 型 数 组。

(* 使 用 数 组 管 理 块 的 FBD 程 序 例 子：*)

(* 等 价 的 ST 语 言 程 序 : *)

If (array_error) Then Return; End_if;

write_status := ARWRITE (Ident, Index, value);

(* array_error 来 自 ARCREATE 调 用 *)

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序: *)

LD	array_error

RETC

LD	ident

ARWRITE	index,value

- ST	write_status

- F_ROPEN 在 读 模 式 下 打 开 二 进 制 文 件

参 数 :

Path	信 息	文 件 名

可 以 使 用 / 或 \ 符 号 指 定 访 问 路 径 以 增 加 应 用 程 序 的 可 移 植 性。 / 和 \ 符 号等 效。

ID	整 型	文 件 号

如 果 出 错则 为 0： 文 件 不 存 在。

说 明 :

以 读 模 式 打 开 二 进 制 文 件。 与 FX_READ 和 F_CLOSE 一 起 使 用。

此 函数 不 包 括 在 ISaGRAF 仿 真 器 中。

(* 使 用 文 件 管 理 块 的 FBD 程 序 例 子： *)

(* 等 价 的 ST 语 言 程 序 ： *)

file_id := F_ROPEN('c:\data \data.bin');

error := (file_id=0);

(*等 价 的 IL 语 言 程 序： *)

LD	'c:\data\data.bin'

F_ROPEN

ST	file_id

EQ	0

- ST	error

- F_WOPEN 在 写 模 式 下 打 开 二 进 制 文 件

参 数 :

Path	信 息	文 件 名

可 以 使 用 / 或 \ 符 号 指 定 访 问 路 径 以 增 加 应 用 程 序 的 可 移 植 性。 / 和 \ 符 号等 效。

ID	整 型	文 件 号

出 错 时 为 0 ， 如 果 文 件 已 存 在， 它 将 被 覆 盖

说 明 :

以 写 模 式 打 开 二 进 制 文 件。 与 FX_WRITE 和 F_CLOSE 一 起 使 用。

此 函数 不 包 括 在 ISaGRAF 仿 真 器 中。

(* 使 用 文 件 管 理 块 的 FBD 程 序 例 子： *)

(* 等 价 的 ST 语 言 程 序: *)

file_id := F_WOPEN('c:\data \data.bin');

error := (file_id=0);

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序: *)

LD	'c:\data\data.bin'

F_WOPEN

ST	file_id

EQ	0

- ST	error

- F_CLOSE 关 闭 二 进 制 文 件

参 数:

ID	整 型	文 件 号：由 F_ROPEN 或 F_WOPEN 返 回

ok	布 尔	返 回 状 态：

“真”， 如 果 文 件 成 功 关 闭

“假”， 如 果 发 生 错 误

说 明 :

关 闭 由 F_ROPEN 或 F_WOPEN 函数打开的文件。

此 函 数 不 包 括 在 ISaGRAF 仿 真 器 中。

(* 使 用 文 件 管 理 块 的 FBD 程 序 例 子： *)

(* 等 价 的 ST 语 言 程 序 : *)

file_id := F_ROPEN('data.bin');

ok := F_CLOSE(file_id);

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序: *)

LD	'data.bin'

F_ROPEN

ST	file_id

F_CLOSE		(* file_id 已 存 在 于 当 前 的 IL 结 果 中 *)

ST 	ok

F_EOF

参 数 :

ID	整 型	文 件 号： 由 F_ROPEN 或 F_WOPEN 返 回

ok	布 尔	文 件 尾 指 示 器

当 最 后 一 次 写 或 读 调 用 过 程 中 遇 到 文 件 尾 时 为 “真”

与 FM_READ 一 同 使 用 时， 如 果 最 后 一 个 字 符 不 是 字 符 串 结 束 符， 最 后 读 出 的 信 息 可 能 不 正 确

说 明 :

测 试 是 否 到 达 文 件 尾。

此 函数 不 包 括 在 ISaGRAF 仿 真 器 中。

(* 使 用 文 件 管 理 块 的 FBD 程 序 例 子： *)

(* 等 价 的 ST 语 言 程 序 ： *)

file_id := F_ROPEN('data.bin');

WHILE not(F_EOF(file_id))

VAL := FA_READ(file_id);

END_WHILE;

MESSAGE := 'last val = ' + msg(VAL);

ok := F_CLOSE(file_id);

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序 ：*)

LD	'data.bin'

F_ROPEN

ST	file_id

LD 	file_id

F_EOF

JMPC	END_OF_FILE

NOT_EOF:	LD 	file_id

FA_READ

ST	VAL

LD 	file_id

F_EOF

JMPNC	NOT_EOF 	(* 如 果 不 是 文 件 尾， 继 续 读  *)

END_OF_FILE:	LD	VAL

信 息

ST	val_msg	(* 将 VAL 变 换 为 信 息 *)

LD	'last val = '

ADD	val_msg

ST	MESSAGE

LD 	file_id

F_CLOSE

- ST	ok

- FA_READ 从 二 进 制 文 件 中 读 取 模 拟 值

参 数 :

ID	整 型	文 件 号， 由 F_ROPEN 返 回

Q	整 型	自 文 件 读 出 的 整 型 模 拟 值

说 明 :

从 二 进 制 文 件 中 读 模 拟 变 量。 与 F_ROPEN 和 F_CLOSE 一 起 使 用。

此 过 程 从 先 前 的 位 置 开 始 对 文 件 进 行 顺 序 访 问。

第 一 次 调 用 F_ROPEN 读 取 文 件 的 起 始 4 字 节。

每 次 调 用 都 将 读 指 针 压 入 堆 栈。

要 检 测 是 否 到 达 文 件 尾，使 用 F_EOF.

此 函 数 不 包 括 在 ISaGRAF 仿 真 器 中。

(* 使 用 文 件 管 理 块 的 FBD 程 序 例 子： *)

(* 等 价 的 ST 语 言 程 序: *)

file_id := F_ROPEN('voltramp.bin');

vstart := FA_READ(file_id);

vend := FA_READ(file_id);

vinc := FA_READ(file_id);

delta_tim := tmr(FA_READ(file_id));

ok := F_CLOSE(file_id);

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序: *)

LD	'voltramp.bin'

F_ROPEN

ST	file_id

FA_READ		(* 读 vstart *)

ST	vstart

LD 	file_id

FA_READ		(* 读 vend *)

ST	vend

LD 	file_id

FA_READ		(* 读 vinc *)

ST	vinc

LD 	file_id

FA_READ		(* 读 delta_tim *)

TMR		(* 变 换 为 定 时 器*)

ST	delta_tim

LD 	file_id

F_CLOSE

- ST	ok

- FA_WRITE 向 二 进 制 文 件 中 写 入 模 拟 值

参 数 :

ID	整 型	文 件 号： 由 F_WOPEN 返 回

IN	整 型	将 被 写 入 文 件 的 整 型 模 拟 值

OK	布 尔	执 行 状 态： 如 果 成 功 为 “真”

说 明 :

向 二 进 制 文 件 内 写 入 模 拟 变 量。

此 过 程 从 先 前 的 位 置 开 始 对 文 件 进 行 顺 序 访 问。

第 一 次 调 用 F_WOPEN 后 写 入 文 件 的 起 始 4 字 节。

每 次 写 入 都 将 写 指 针 压 入 堆 栈。

此 函数 不 包 括 在 ISaGRAF 仿 真 器 中。

(* FBD 程 序 *)

(* 等 价 的 ST 语 言 程 序 : *)

file_id := F_WOPEN('voltramp.bin');

nb_written  := 0;

nb_written := nb_written + ana(FA_WRITE(file_id,vstart));

nb_written := nb_written + ana(FA_WRITE(file_id,vend));

nb_written := nb_written + ana(FA_WRITE(file_id,vinc));

nb_written := nb_written + ana(FA_WRITE(file_id,ana(delta_tim)));

ok := F_CLOSE(file_id);

IF ( nb_written <> 4) THEN

ERROR := ERR_FILE;

END_IF;

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序: *)

LD	'voltramp.bin'

F_ROPEN

ST	file_id

LD	0

ST	nb_written

LD 	file_id	(* 写 vstart *)

FA_WRITE	vstart

ANA

ADD	nb_written

ST	nb_written

LD 	file_id	(* 写 vend *)

FA_WRITE	vend

ANA

ADD	nb_written

ST	nb_written

LD 	file_id	(* 写 vinc *)

FA_WRITE	vinc

ANA

ADD	nb_written

LD		(* 写 delta_tim *)

ANA		(* 变 换 为 整 型*)

ST	ana_delta_tim

LD 	file_id

FA_WRITE	ana_delta_tim

ANA

ADD	nb_written

ST	nb_written

F_CLOSE

ST	ok

LD	nb_written

EQ	4

RETC		(* 等 于 4 时 返 回 *)

LD	ERR_FILE	(* else 错 误 *)

- ST	ERROR

- FM_READ 从 二 进 制 文 件 中 读 取 信 息

参 数 :

ID	整 型	文 件 号： 由 F_ROPEN 返 回

Q	信 息	从 文 件 读 取 的 信 息 值

说 明 :

自 二 进 制 文 件 中 读 取 信 息 变 量。

与 F_ROPEN 和 F_CLOSE 一 起 使 用。

此 过 程 从 先 前 的 位 置 开 始 对 文 件 进 行 顺 序 访 问。

第 一 次 F_ROPEN 调 用 读 取 文 件 的 第 一 个 字 符 串。

每 次 调 用 将 读 指 针 压 入 堆 栈。

一 个 字 符 串 以 零 符 号 （0）， 行 尾 ('\n') 或 回 车 ('\r') 结 束。

使 用 F_EOF 检 测 是 否 到 达 文 件 尾。

此 函数 不 包 括 在 ISaGRAF 仿 真 器 中。

(* 使 用 文 件 管 理 块 的 FBD 程 序 例 子： *)

(* 等 价 的 ST 语 言 程 序 ：*)

file_id := F_ROPEN('voltramp.bin');

status1 := FM_READ(file_id);

status2 := FM_READ(file_id);

IF (F_EOF(file_id)) THEN

ERROR := ERR_FILE;

unused_eof_mes := FM_READ(file_id);

END_IF;

ok := F_CLOSE(file_id);

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序： *)

LD	'voltramp.bin'

F_ROPEN

ST	file_id

FM_READ		(* 读  status1 *)

ST	status1

LD 	file_id

FM_READ		(* 读  status2 *)

ST	status2

LD 	file_id

F_EOF

JMPNC	CLOSE_FILE (* 如 果 到 达 文 件 尾 则 不 跳 转 *)

LD	ERR_FILE

ST	ERROR

LD 	file_id

FM_READ		(* 读 unused_eof_mes *)

ST	unused_eof_mes

CLOSE_FILE	LD 	file_id

F_CLOSE

- ST	ok

- FM_WRITE 向 二 进 制 文 件 中 写 入 信 息

参 数 :

ID	整 型	文 件 号： 由 F_WOPEN 返 回

IN	信 息	message value to be written in the file

ok	布 尔	执 行 状 态：

如 果 成 功 则 为 “真”

说 明 ：

向 二 进 制 文 件 中 写 入 信 息 变 量。.

与 F_WOPEN 和 F_CLOSE 一 起 使 用。

写 入 到 文 件 的 信 息 以 null 字 符 结 束。

此 过 程 从 先 前 的 位 置 开 始 对 文 件 进 行 顺 序 访 问。

第 一 次 调 用 F_WOPEN 时 向 文 件 中 写 入 第 一 个 字 符 串。

每 次 调 用 都 将 写 指 针 压 入 堆 栈

此 函数 不 包 括 在 ISaGRAF 仿 真 器 中。

(*  使 用 文 件 管 理 块 的 FBD 程 序 例 子：*)

(* 等 价 的 ST 语 言 程 序 ：: *)

file_id := F_WOPEN('trace.txt');

ok := FM_WRITE(file_id,'First message');

ok := FM_WRITE(file_id,'Last message');

ok := F_CLOSE(file_id);

(* 等 价 的 IL 语 言 程 序: *)

LD	'trace.txt'

F_WOPEN

ST	file_id

FM_WRITE	'First message'	(* write first 信 息 *)

ST	ok

LD 	file_id

FM_WRITE	'Last message'	(* write second 信 息 *)

ST	ok

LD 	file_id

F_CLOSE

ST	ok

# 目标用户指南

## 入门

ISaGRAF目标是在你的工业计算机或模板上运行的实时软件,ISaGRAF应用程序按照下图所示方式循环：

目标循环由几个步骤组成：首先扫描过程的物理输入，然后按 ISaGRAF工作台的应用程序处理应用数据，最后进行输出的更新。

－本章的第一部分讲述了如何在特殊目标系统中启动。这些操作系统分别是DOS,  OS-9 , VxWorks 和 NT。对每一个不同操作系统，

首先了解： ISaGRAF目标如何运行，然后获得其特殊属性信息。

例如：上电时的目标启动，“出错”管理，一般工作状况。...

－第二部分讲解了用户自定义的“C”函数，功能块，以及变换 函数。这些方法将增强 ISaGRAF目标的实现能力。

－第三部分提供了Modbus总线与 ISaGRAF 实现的信息，描述了不同功能代码的框架格式。

－第四部分介绍了处理“断电管理”和目标再启动的实用工具。

1 此指南假定用户已经熟悉 ISaGRAF工作台。

## 安装

需要大约一兆的磁盘剩余空间用于安装。Install.bat批处理文件提供了在你的PC机特有平台上安装所需的文件。

示例: a:\install a: c:\path

将从磁盘驱动器	a: 上安装到 c: 盘的指定路径的目录，使用下列目录结构:

根目录包括一些工具和README自述文件

CMDS目录放置可执行文件

DEFS目录放置头定义文件

LIB目录放置库文件

RELS目录放置可重定位（对象）文件

USER目录放置用户自定义的“C”过程，用于“C”函数，功能块和变换函数文件（源和头文件〕

你可以在所安装的平台上启动了。

## ISaGRAF DOS目标的启动

### 运行 ISaGRAF：ISA.EXE

在MS-DOS环境下，目标启动仅需运行单个程序：ISA.EXE

可以在CMDS目录下运行帮助命令 isa - ?

在此系统平台上操作是有限度的，例如：为了保持系统性能，不能使通讯连接过载。目标程序不妨碍运行的中断驱动子程序。

通讯连接和配置 ：-t 选项

ISaGRAF 目标与调试器间采用串行通讯连接。用-t 选项确定端口名。通讯接口设计为与任何机器都兼容，可使用COM1，COM2或COM3端口，这取决于BIOS版本。

没有默认值：如不选此项，不能与目标通讯。此时显示7 号“出错”。

DOS平台下 ISaGRAF 目标不能使用以太网通讯。为了特别实现，可询问供货者。

启动 ISaGRAF之前，先设定通讯参数，用户可以任意使用他所需要的参数。使用工作台调试器时，应当保证工作台通讯参数与目标的参数匹配。（参见用户指南：“程序管理器”）

示例  ：

MODE  COM1 ：9600 ，N ， 8 ， 1

设置通讯参数为如下值：

波特率  9600

无奇偶校验

8位数据

1位停止位

注意：在一些BIOS版本，不能使用工作台的默认值19200波特。

CJ提供了ISAMOD.EXE  实用工具，用于设置工作台的参数。

ISAMOD COM1

等同于 MODE  COM1 ：19200，N，8，1

从站号 ：-s选项

此选项确定目标从站号。，可采用除13（$0D）外的1至255，从站号用于通讯链接协议。主要用于连接多个目标从站时，从站之间的相互区分。当使用工作台调试器时，确保工作台的从站参数与从站号相匹配（见用户指南：程序管理器）。

默认值： 默认从站号为1  （等同于工作台的那个）

示例：

isamod COM1 配置COM1 端口，19200波特，无奇偶校验，8位数据位，1停止位。

isa –t =COM1 在默认从站号1，启动 ISaGRAF目标。以COM1为通讯端口。

isa -s=3 -t=COM1在3号从站启动 ISaGRAF目标，以COM1为通讯端口。

### 特性

ISaGRAF启动

当目标启动时，执行下列算法。

- 定义

生成基于二进制数据的应用程序代码，从工作台下载，然后在目标执行。还可以添加符号表。

在工作台产生和下载ASCII数码的应用程序符号表。此表链接符号对象和内部目标对象。除非用户使用特殊的符号管理，在目标不需要此表。关于符号表的进一步信息，请参阅用户指南中“先进编程技术”一章。

- 应用程序备份

- 当新的应用程序从工作台调试器下载到目标，应用代码保存在目标当前目录，使用文件名：

- ISAx1	ISaGRAF 应用代码备份文件 ( x 是从站号〕

如果事先下载了应用符号表,它用下列文件名保存在目标的当前目录:

ISAx6 	ISaGRAF 应用符号备份文件 ( x 是从站号)

当ISaGRAF启动后，在当前目录中找寻应用程序代码和符号文件，并将其装入内存。

如果没有合法的符号表文件，符号就不装入内存，目标开始运行应用程序代码

如果没有合法的应用程序代码，目标就等待下载应用程序。

为了在上电时，不使用调试器链接，在目标启动特殊应用程序。将这些文件从工作台所在的同一台PC的同一磁盘拷贝到目标当前目录。或者使用软盘，如果目标机器没有磁盘，就用虚拟盘。

如果 ISaGRAF 工作台安装在标准的 \ISAWIN 目录:

MYPROJ项目的应用程序代码文件是:

- \ISAWIN\APL\MYPROJ\appli.x8m

MYPROJ项目的应用程序符号表文件是:

\ISAWIN\APL\MYPROJ\appli.tst

- 示例:

从 isa.exe 所在目录，输入下列命令:

copy \ISAWIN\APL\MYPROJ\appli.x8misa11

找到 isa.exe，执行 ‘myproj’ 应用程序。

所有命令可以组成批处理文件，从工作台“工具”菜单启动 (见用户指南

“程序管理”)。

“出错”管理和输出信息

ISaGRAF 目标软件集成了故障监测管理。在附录可以找到“警告出错”列表以及解释。

“出错”监测过程如下:

- 将错误名和参数送到 ISaGRAF“出错”程序

- 如果在工作台的“制作”选项中将“出错监测”标志置位，“出错”将被处理。否则，信息将丢失，出错管理结束。

当处理时：

- 在默认的stdout输出显示出错号（十进制）和参数（十六进制）。

- 为了今后能够检索处理，将出错号和参数一起推入环型FIFO寄存器。在工作台的“制作”选项设置此寄存器的尺寸大小。当一个新的出错到达时，最先出现的那个将丢失。

- 当程序运行时，使用系统调用；或者从调试器可以获得“出错”信息。（见用户指南）

当调试器监测到一个“出错”时，出错信息的描述出现在“出错”窗口。取决于应用状况（运行/停止），调试器可以显示对象的名称（变量或程序），在何处出现的错误，或者将“出错参数”（十进制）放入[X]内，表示同一出错号下的不同意义。

当目标启动时，如果出现错误，欢迎信息和出错号将显示在默认的stdout窗口。如果不希望显示在标准输出通道，转向命令为

isa -t=COM1 -s=1 >NUL

- 系统时钟

ISaGRAF 目标被设计可以运行在任何系统，用于循环同步和计时器变量刷新

的时基标准节拍为55 毫秒。

这样一来，不可能有比55ms更精确的计时变量了。同样，特定循环周期 小于55MS或与零的差值将产生循环周期溢出错误 (出错 62) ，没有脉冲触发，循环将停止。

不修改系统节拍的好处是：任何现存的应用程序，或者“C”函数，功能块集成到应用程序中时，不会发生干扰ISaGRAF 的执行。

如果需要更高的精度，对此询问你的供货者。

离开键

当使用台式 PC,在非工业 条件下测试应用程序时，用户可能 想 停 止

ISaGRAF: 按组合键可以防止意外的停止，键的顺序是:

Shift +ctrl+alt

当然，当按下一个键后，不想让工业应用停止，应当使此组合键失能。这种快速离开的危险的副效应是, IO 板的接口还没有关闭。停止 ISaGRAF目标的方法是:

- 从调试器停止运行应用程序，（将关闭I/O板）

-  从键盘停止ISaGRAF目标。

应用程序字节量

ISaGRAF MS－DOS目标被设计成英特尔实时模式，最大数据量为64K。这样，从工作台下载的应用代码不能超过此数。在很少的情况下，内部的结构分派可以超出此极限，当下载后可引起冲突。整个可能的内存限定在不久的将来是640K常规内存。

如果你的应用需要更多的内存，询问你的供货者。

## ISaGRAF OS9 目标启动

首先使用任意传送工具，将文件（至少将执行文件从CMDS 目录）传送到 OS-9 目标。

然后，为了启动，在 OS-9 系统 CMDS 目录下运行帮助命令:

isa -?

isaker -?

isatst -?

Isanet -?

### 运行 ISaGRAF 单任务: isa

ISaGRAF目标能作为单任务运行。但是如此配置,操作可能有限度。为了保证系统的良好特性,不要使通讯过载。在OS9多任务系统,只要从站号和端口号不同，不同的单任务目标可以运行在同一CPU上。单任务实现主要被设计用在低性能硬件平台,例如：低价模板或者MS-DOS PC’s或者与新平台连接时的试验。因此,应当优先采用多任务目标实现。 ISaGRAF 单任务不妨碍后台处理或中断驱动程序。

通讯链接和配置: -t 选项

ISaGRAF 单任务与调试器间采用串行通讯连接。用-t 选项设定描述名。

没有默认值：	如不选此项，不能与目标通讯。此时显示7 号“出错”。

单任务实现的ISaGRAF ，目标不能使用以太网通讯。

串接设备采用二进制数据传输模式（没有控制字，没有XON/XOFF）。

启动 ISaGRAF之前，先设定其它通讯参数 ，这样一来，用户可以任意使用他所需要的参数。使用工作台调试器时，应当保证工作台通讯参数与目标的参数匹配（参见用户指南：“程序管理器”）

- 示例:

xmode /t0 波特=19200

设置通讯波特率 19200 ， on /t0 设备

从站号: -s 选项

此选项确定目标从站号，可采用除13（$0D）外的1至255，从站号用于通讯链接协议。用于连接多个目标从站时，从站之间的相互区分。当使用工作台调试器时，确保工作台的从站参数与存在的目标从站相匹配（见用户指南：程序管理）

默认值：  默认从站号为1  （与工作台的相同）

示例:

isa -t=/t0	启动ISaGRAF单任务目标，默认从站号(1) ，使用 /t0 作为通讯端口。

isa -s=3 -t=/t1	启动ISaGRAF 单任务目标从站号 3 ，使用 /t1作为通讯端口。

isa -t=/t0 &

isa -s=3 -t=/t1	启动两个 ISaGRAF 单任务目标：一个默认从站号(1) ，使用 /t0 作为通讯端口。另一个从站号 3 ，使用 /t1作为通讯端口。

### 运行 ISaGRAF 多任务: isaker, isatst, isanet

运行多任务为了改善目标内核和通讯连接的响应时间,目标从执行应用（isaker内核任务）分出两个单独的通讯任务（isatst,或isanet通讯）。这样的结构更加灵活,可以使用户与同一个内核任务建立多个通讯任务连接,或者多至4个内核使用一任务个通讯任务。

可以容易的实现过程可视化系统和工作台调试器连接于同一个应用程序,或者通过同一物理端口与4个不同应用单链接。

内核与通讯任务是互相独立和分别不同的分支。仅要求内核任务首先启动,初始化系统环境。然后,通讯任务可以与它连接。

ISaGRAF多任务目标不妨碍后台运行处理或中断驱动程序

#### 运行内核任务: isaker

从站号: -s 选项

此选项确定目标内核从站号，可采用除13（$0D)外的1至255，从站号用于通讯链接协议。通讯任务与内核链接，用于连接多个目标从站时，从站之间的相互区分。

默认值：  默认从站号为1  （与工作台的相同）

#### 运行串行通讯任务: isatst

通讯链接和配置: -t Option

目标通讯任务isatst与调试器间采用串行通讯连接。用-t 选项设定描述名。

没有默认值：如不选此项，不能与目标通讯。此时显示7号 “出错”。

isatst任务实现，不能使用以太网通讯。

串接设备采用二进制数据传输模式（没有控制字，没有XON/XOFF）。启动 ISaGRAF之前，先设定其他通讯参数，这样，用户可以任意使用他所需要的参数。使用工作台调试器时，应当保证工作台通讯参数与目标的相匹配（参见用户指南：“程序管理”）

示例

xmode /t0 baud=19200

设置通讯波特率 19200 baud on /t0 设备

从站号: -s 选项

此选项确定通讯任务链接的目标内核从站号。 可采用除13（$0D)外的从1至255。从站号用于通讯链接协议。用于连接多个目标从站时，从站之间的相互区分。当使用工作台调试器时，确保工作台的从站参数与存在的目标相匹配（内核和通讯任务）（见用户指南：程序管理）

默认值：  默认从站号为1  （与工作台的相同）

通讯任务逻辑号: -c 选项

此选项确定通讯任务逻辑号。 用于同时管理多个通讯任务。可采用从1 至 255 ，每个通讯任务的逻辑号必须不同。

默认值:	使用 -s 选项。默认值可以兼容过去的ISaGRAF (3.0)版本

#### 运行以太网通讯任务: isanet

通讯链接和配置: -t 选项

目标通讯任务isanet 用于标准以太网与调试器的通讯。 用 -t 选项确定通讯端口号。

没有默认值：如不选此项，不能与目标通讯。此时显示7号“出错”。当使用工作台调试器时，确保工作台的通讯参数与目标相匹配。（见用户指南：程序管理）

对于 ISaGRAF,  OS-9 目标是服务器，调试器是连接到特定端口号的客户。当开始以太网第一次调试前，你应当保证 OS-9 以太网设备正确地配置。可以发送 一个ping 到 OS-9 系统。

从站号: -s 选项

此选项确定通讯任务链接的目标内核从站号，可采用除13（$0D )以外的1至255，从站号用于通讯链接协议。用于连接多个目标从站时，从站之间的相互区分。当使用工作台调试器时，确保工作台的从站参数与存在的目标从站相匹配(内核和通讯任务)（见用户指南：程序管理器）

默认值：  默认从站号为1  （与工作台的相同）

通讯任务逻辑号: -c 选项

此选项确定通讯任务逻辑号。 用于同时管理多个通讯任务。可采用从1 至 255 ，每个通讯任务的逻辑号必须不同。

默认值:	使用 -s 选项。默认值可以兼容过去的ISaGRAF (3.0)版本

#### 示例:

isaker &

isatst -t=/t0

启动:

一个ISaGRAF 内核任务，其默认从站号为 (1)。

一个 ISaGRAF 串行通讯任务, 在 /t0 com 端口, 与默认从站号(1)链接,使用默认逻辑号(最后确定的从站号 = 默认 = 1)。

isaker &

isanet -t=1100

启动:

一个ISaGRAF 内核任务，其默认从站号为 (1)。

一个 ISaGRAF 以太网通讯任务, 在 端口号1100, 与默认从站号(1)链接,使用默认逻辑号(最后确定的从站号 = 默认 = 1)。

isaker -s=2 &

isatst -t=/t0 -s=2 (分别isanet -t=1100 -s=2)

启动:

一个ISaGRAF 内核任务，其从站号为 (2)。

一个 ISaGRAF 串行（以太网）通讯任务, 在/t0 com端口（端口号1100）, 与从站号(2)链接,使用默认逻辑号(最后确定的从站号 = 2)。

- Isaker -s=1 &

isaker -s=2 &

isatst -t=/t0 -s=1 -s=2 (分别 isanet -t=1100 -s=1 -s=2)

启动:

一个ISaGRAF 内核任务，其从站号为 (1)。

一个ISaGRAF 内核任务，其从站号为 (2)

一个 ISaGRAF 串行（以太网）通讯任务, 在/t0 com端口（端口号1100）, 与从站号(2)和（1)链接,使用默认逻辑号(最后确定的从站号 = 2)。

- Isaker -s=1 &

isatst -t=/t0 -s=1 -c=1 & (分别 isanet -t=1100 -s=1 -c=1 &)

isatst -t=/t1 -s=1 -c=2 (分别 isanet -t=1101 -s=1 -c=2)

启动:

一个ISaGRAF 内核任务，其从站号为 (1)。

一个 ISaGRAF 串行（以太网）通讯任务, 在/t0 com端口（端口号1100）, 与从站号(1)链接,使用逻辑号（1)。

一个 ISaGRAF 串行（以太网）通讯任务, 在/t0 com端口（端口号1101）, 与从站号(1)链接,使用逻辑号(2)。

- 注意:

可以混合使用串接和以太网通讯任务。

### 特性

通讯链接

由于 OS-9 串行字符管理器非常灵活, 几乎任何支持 Microware 的双向物理设备都可以使用:

- 示例:

串行链接可以通过网络路径至另一个CPU的物理端口。使用 -t 选项的示例如下: -t=/nr/MASTER/t0

通讯链接到在ramnet网络上称为MASTER的CPU，使用的物理端口是 /t0。

ISaGRAF 启动

当目标启动时，执行下列算法。

- 定义

生成基于二进制数据的应用程序代码，从工作台下载，然后在目标执行。还可以添加符号表。

在工作台产生和下载ASCII数码的应用程序符号表。此表链接符号对象和内部目标对象。除非用户使用特殊的符号管理，目标不需要此表。关于符号表的进一步信息，请参阅用户指南中“先进编程技术”一章。

- ISaGRAF OS-9 对象和多应用程序

每个 ISaGRAF公共对象名以ISAxn开始，x 是内核从站号，n有是特殊意义的号，除了 ISAy3，y是多任务实现的通讯任务逻辑号。只要具有不同的通讯任务逻辑号和分别不同的从站号，不同的应用(内核和通讯任务)可以同时运行于一个CPU。尽管如此，当运行不同的应用时，用户必须注意：一些应用对象共享存取这些I/O板。例如：不同的应用(内核)分别使用物理板，而不是通过I/O驱动实现的同类I/O服务器或信号发生器。

OS-9 对象名:

磁盘文件:

ISAx1	ISaGRAF 应用程序代码备份文件

ISAx6	ISaGRAF 应用程序符号备份文件

内存模块:

ISAx0	ISaGRAF 内核系统数据

ISAx1	ISaGRAF 应用程序代码

ISAx2	ISaGRAF 内核实时数据库

ISAy3	ISaGRAF 通讯数据交换寄存器

ISAx4	ISaGRAF 在线修改1应用程序代码

ISAx5	ISaGRAF 在线修改2应用程序代码

ISAx6	ISaGRAF 应用程序符号

对此，用户必须小心不要使用同一对象名称。

- 应用程序备份

- 当新应用程序从工作台调试器下载到目标，应用程序代码被存在目标当前目录下，使用文件名：

ISAx1	ISaGRAF 应用程序代码备份文件 ( x 是从站号〕

如果事先下载了应用符号表,它用下列文件名保存在目标的当前目录:

ISAx6	ISaGRAF 应用程序符号备份文件 ( x 是从站号)

当ISaGRAF启动后，在当前目录中找寻应用程序代码和符号文件，并将其装入内存，作为有同一名称的数据模块。

如果在内存中没有合法的符号文件，符号就不装入内存，目标开始运行应用程序代码。

如果在内存中没有合法的应用程序代码，目标就等待下载应用程序。

为了在上电时，不使用调试器链接，启动带有特殊应用程序的目标。

- 第一种方法是：使用任何一种文件传送工具，从工作台所在的主PC机 ，直接将这些文件拷贝到目标当前目录磁盘。可以使用工作台的“工具”菜单去方便此操作(见用户指南“管理程序”)。

- 第二种方法是：从工作台所在的主PC机，使用工具将这些文件的应用程序代码（必要时，还有应用符号表）存储到非易失的内存中，（PROM 或 EPROM), 。

当系统上电时，如有需要（例如：快速存取，或断点管理），你可以使用工具，从 PROM 内装载应用程序代码(必要时：还有应用符号表)到 RAM。作为ISAx1（必要时，ISAx6）内存数据模块。

- 警告:

如果应用程序代码模块不能被“写”访问，ISaGRAF调试器的断点管理就不能正确的运行 。当你事先进行了全面测试，将不会发生此问题。

在PC主站, 如果ISaGRAF 工作台安装在标准的 \ISAWIN 目录下:

MYPROJ 项目的应用程序代码是:

\ISAWIN\APL\MYPROJ\appli.x6m ( 对应目标中的isax1 )。

MYPROJ项目的应用程序符号表是 :

\ISAWIN\APL\MYPROJ\appli.tst (对应目标中的isax6 )。

“出错”管理和输出信息

ISaGRAF 目标软件集成了故障监测管理。在附录可以找到“警告出错”列表以及解释。

出错监测过程如下:

- 将错误名和参数送到 ISaGRAF “出错”程序

- 如果在工作台的“制作”选项中将“出错监测”标志置位，“出错”将被处理。否则，信息将丢失，“出错”管理结束。

当处理时：

- 在默认的stdout输出显示出错号（十进制）和参数（十六进制）

- 为了今后能够检索处理，将出错号和参数一起推入环型FIFO寄存器。在工作台的“制作”选项设置此寄存器的尺寸大小。当一个新的“出错”到达时，最先出现的那个将丢失。

- 当程序运行时，使用系统调用；或者从调试器可以获取“出错”信息。（见用户指南）

当调试器监测到一个出错时，“出错”信息的描述出现在出错窗口。取决于应用场合（运行/停止），调试器可以显示对象的名称（变量或程序），在何处出现的错误，或者将出错参数（十进制）放入[X]内表示每个同一出错号的不同意义。

当目标启动时，如果出现错误，欢迎信息和出错号将显示在默认的stdout窗口。如果不希望显示在标准输出通道，转向命令为

isa -t=COM1 -s=1 >NUL

循环周期, 任务工况，任务优先级

- ISaGRAF 循环结束时, 启动下一个之前, 执行下列算法:

如果循环时间特别设定，(从工作台: 见用户指南：程序管理)CPU 将放弃一段保留的时间段 (特定循环时间 –当前使用的)。如果此保留时间为负值，将出现溢出。CPU 将放弃一个节拍，以便强制同步准时。

如果没有特设循环时间，或者保留时间小于或等于1个节拍，或等于0,

CPU 将放弃一个节拍，强制同步准时。

- 目标计时精度对应于OS-9系统节拍。

特定循环时间一般用于触发循环，或者使CPU 顾及运行在 OS-9 系统的 其它任务。

- 当没有数据到达通过通讯链接，通讯任务处于休眠状态。当需要时，此任务与内核任务一起通过问/答通讯协议获取运行的应用程序信息。通讯任务向内核任务提出问题。循环结束时，（为了同步应用映像） 内核应答通讯任务。

ISaGRAF任务不修改它们的优先权，用户可以按照上述ISAGRAF任务工况和整个应用的要求，调整这些优先权。

例如：为了保证ISaGRAF不被低级任务强占优先权，OS9的任务管理器的MIN_AGE 和 MAX_AGE, 参数可被修改。

- 终端模式

目标串行通讯协议承认连续的3个回车字苻($0D)，然后启动OS9 shell任务,如果许可的话，在串接设备上，可以使用ISaGRAF目标串接，在任一终端得到OS-9shell提示符号。

- 示例:

从主 PC:

- 关闭ISaGRAF 调试器。

- 启动 Windows 终端仿真器(访问组) ，使用正确的参数。

- 击三下return回车键

- 你现在已经在 OS-9 Shell登录

- 输入 logout ，退出终端模式

- 警告:

总是使用 logout 退出终端模式, 否则，下一次与工作台连接将不成功。

## 启动ISaGRAF VxWorks目标

为了启动ISaGRAF目标,在VxWorks系统需要执行一些命令。以便于设置配置环境和最终作用于ISaGRAF目标。从脚本文件开始这些命令。以下章节描述它们。

### 系统资源管理: isassr.o

在任何ISaGRAF目标配置中,都需要此模块。而且必须是首先下载到目标的模块。它可以实现多目标运行的系统资源管理。

### isa.o, isakerse.o 和 isakeret.o的公共属性

为了运行ISaGRAF,可以下载 这些模块之一。

isa.o:	允许启动单任务目标(仅串行通讯连接)

Isakerse.o:	。 允许启动多任务目标（仅串行通讯连接)

Isakeret.o:	允许启动多任务目标(串行或者/和以太网连接)

下一章描述其细节。

串行通讯连接配置

ISaGRAF目标基本使用串行与调试器通讯连接，对于ISaGRAF目标的串行连接设备,一般不需要进行配置。用户可以任意使用他所需要的参数。尽管如此,还需要一个二进制数据传输模块(RAW模块)。对此提供了一个ISAMOD ()子程序

uchar ISAMOD

(

char *desc,	/* 串行设备名称 */

uint32 baudrate	/* 波特率               */

)

描述

- 特殊波特率,二进制数据的串行连接设备的配置

返回值

如果成功=0,如果出错= BAD_RET

使用工作台调试器时,应当保证工作台通讯参数与目标一致。

(参见用户指南: 程序管理)

系统时钟频率

全局变量CLKRATE (uint32)用于初始化VxWorks系统时钟频率,此时可以使用:

CLKRATE = sysClkRateGet ()

默认值CLKRATE 是 60Hz。

### 运行ISaGRAF 单任务: isa.o

ISaGRAF目标允许作为单任务运行。 如此配置,操作可能是处于临界态。推荐：为了保证系统的良好特性,不要使通讯过载。在 VxWorks多任务系统,只要从站号和端口号不同，不同的 ISaGRAF 单任务目标可以运行在同一CPU上。

单任务实现主要被设计用在低性能硬件平台,例如：低价模板或者MS-DOS PC’s或者与新平台连接时的样机。因此,应当优先采用多任务目标实现。单任务不妨碍后台处理或中断程序驱动

从站登录

ISaGRAF目标以其从站号为标识特征,可以是除了13（$0D)之外的从1至255号码。从站号适用于全部通讯协议。当多个从站目标运行时,需要从中互相区别。因此,启动ISaGRAF目标之前,先要登录。对此提供了isa_register_slave()程序

uchar isa_register_slave

(

uchar slave	/* 从站号 */

)

描述

新加一个从站登录到多任务目标管理系统。

返回值

如果成功=0,如果出错= BAD_RET

应用备份文件存储单元

全局变量TSK_FUNIT (char *) 可被初始化为,包含应用文件备份路径的字符串。ISaGRAF目标使用fopen, fread, fwrite, fclose ，用于应用文件备份的程序。其默认值是一个空串("")，表示没有存储单元。

示例:

- TSK_FUNIT = "host name:/C:/ISaGRAF/target/apl/"

设定  在host name PC 的C盘根目录下ISaGRAF\target\apl\, ,作为应用文件的备份目录。注意:不要忘记最后的斜杠,否则,备份到ISAGRAF\目标\目录下,以APL为前缀的文件名下。

如果需要, 对每个目标,每次作用前，变量可以被设到不同的路径单元。在应用程序备份一章,可以找到更多的关于备份应用程序文件,和相关特性的详细信息。

系统控制结束

变量TSK_NBTCKSCHED(uint 32)能被设定:当ISaGRAF目标循环结束时,延时几个节拍。默认值为0(与任务安排同优先级)。每次作用前,每个目标启动,如果需要,此变量可被设为不同的值。在任务特性和任务优先权一章,可以找到关于特殊属性和循环周期的更详细信息。

ISaGRAF 目标作用

只要配置环境设定完成,最后一步是：作用ISaGRAF目标: isa_main

uchar isa_main

(

uchar slave,	/* 从站编号*/

char *com	/* 串行设备名称 */

)

描述

启动ISaGRAF 目标任务

返回值

如果出错,返回一个非0值

从站号与在从站登录一章所讨论的相同。只要具有不同的从站号和端口号，可以启动多于一个目标。使用工作台调试器时,应当保证工作台通讯参数与存在的目标一致。(参见用户指南:管理程序)

示例

此例显示了：用/tyCo/1设备串接的从站1号ISaGRAF单任务目标如何启动。目标安装的目录是当前的主目录。

装入 isassr.o 模块

ld < RELS/isassr.o

装入 isa.o 模块

ld < CMDS/isa.o

串口通讯配置

- ISAMOD ("/tyCo/1", 19200)

- 系统时钟频率

- CLKRATE = sysClkRateGet ()

从站登录

isa_register_slave (1)

文件存储单元 (采用默认值，可以跳过)

- TSK_FUNIT = ""

循环结束控制 (采用默认值，可以跳过)

- TSK_NBTCKSCHED = 0

- ISaGRAF 目标作用

sp (isa_main, 1, "/tyCo/1")

### 运行ISaGRAF 多任务: isakerse.o 和 isakeret.o

运行多任务是为了改善目标内核和通讯连接的响应时间,目标从应用程序执行(内核任务)中分出单独的通讯任务。这样的结构更加灵活,可以使用户与同一个内核任务建立多个通讯任务连接,或者多至4个内核使用一个通讯任务。可以容易的实现“过程可视化”系统和工作台“调试器”连接于同一个应用程序；或者通过同一个物理端口,与多至4个不同的应用程序单链接。

内核与通讯任务是互相独立和分别不同的作用。仅要求内核任务首先启动,初始化系统环境。然后,通讯任务可以与它连接。

多任务目标不妨碍后台运行处理或中断驱动程序。

取决于通讯硬件的能力,可以提供两种模式

- 内核与串行连接：isakerse.o

此模式可以启动内核任务和串行通讯任务。

- 内核与串行或/和以太网连接：isakeret.o

此模式允许启动内核任务和串行任务或/与以太网连接。

当启动 ISaGRAF通讯任务：tst_main_ex(见下式)

对于isakerse.o和isakeret.o模块启动ISaGRAF的方法相同,启动isakeret.o通讯任务时，可以定义，不是一个串行设备名称,就是一个以太网端口号,作为通讯设备名参数。

对于ISaGRAF系统，VxWorks目标是服务器,连接到特定端口号的调试器为客户。

内核登录

ISaGRAF内核以其从站号为特征识别,可以是除了13（$0D)之外的从1至255号码。从站号适用于全部通讯协议，由通讯任务与内核链接。当多个从站目标运行时,需要从中互相区别。因此,启动ISaGRAF目标之前,先要登录。对此提供了isa_register_slave()程序

uchar isa_register_slave

(

uchar slave	/* 从站号 */

)

描述

加一个新内核从站登录到多目标管理系统。

返回值

如果成功=0,如果出错 =BAD_RET

通讯任务登录

ISaGRAF通讯任务由它的逻辑号识别,同时可以管理多于一个通讯任务。可以取从1到255，但是每个通讯任务的编号应当不同。启动ISaGRAF 通讯任务之前，应当先登录它们。对此，提供isa_register_com()程序

uchar isa_register_com

(

uchar com_id	/* com. 任务标识 */

)

描述

加一个新通讯任务登录到多目标管理系统。

返回值

如果成功=0,如果出错=BAD_RET

应用文件备份存储单元

全局变量TSK_FUNIT(char *)  可被初始化为,包含应用文件备份路径的字符串。 ISaGRAF 目标使用标准文件管理程序： fopen, fread, fwrite, fclose ，用于应用文件备份。其默认值是一个空串("")，确定没有存储单元。

示例:

- TSK_FUNIT = "host name:/C:/ISaGRAF/target/apl/"

设定 host name PC ，在C盘根目录下,ISaGRAF\target\apl,作为应用文件的备份目录。注意:不要忘记最后的斜杠,否则,备份到ISAGRAF\目标\目录下,以APL为前缀的文件名下。

如果需要,对每个目标,每次作用前，变量可以被设到不同的路径单元。在应用程序备份一章,可以找到更多的关于备份应用程序文件,和相关特性的详细信息

循环控制结束

变量TSK_NBTCKSCHED (uint32)能被设定:当目标循环结束时,延时几个节拍。默认值为0(与任务安排同优先级)。

每次内核作用前,对于每个目标,如果需要,此变量可被设为不同的值，在任务特性和任务优先权一章,可以找到关于特殊属性和循环周期的更详细信息。

ISaGRAF 内核作用

只要配置环境设定完成,最后一步由ISaGRAF 内核作用 isa_main组成

: uchar isa_main

(

uchar slave,	/* 从站编号 */

char *com	/* 未用的空串 OK */

)

描述

启动ISaGRAF 内核任务。

返回值

如果出错,返回一个非0值。

从站号与在从站登录一章所讨论的相同。

只要具有不同的从站号，可以启动多于一个内核。

ISaGRAF 通讯任务作用

只要配置环境设定完成,最后一步由ISaGRAF 通讯作用任务: tst_main_ex. 组成。

uchar tst_main_ex

(

char *com,	/* 通讯设备名 */

uchar *slave,	/* 4 Bytes 字节域位置，内核从站与之链接

*/

uchar com_id	/* 通讯任务标识符 */

)

描述

启动ISaGRAF 通讯任务。

返回值

如果出错,返回一个非0值。

4 Bytes 字节域确定通讯任务与之链接的内核从站,。如果所需内核少于4个, 此域用0补齐。当任务启动后，将不再需要此域。

通讯设备名称与用于通讯的串行设备名对应。

只要具有不同的任务识别号，可以启动多于一个通讯任务。使用工作台调试器时,应当保证工作台通讯参数与存在的目标匹配。（内核和通讯任务）(参见用户指南: 程序管理)

示例:

此例显示如何启动:  带有从站1号的 ISaGRAF 内核任务。

ISaGRAF 通讯任务标识号1, 与内核从站l号链接，使用 /tyCo/1

设备串接。

ISaGRAF 通讯任务标识号2, 与内核从站1号链接，并且使用端口号1100

以太网链接。

目标所安装的目录是当前主目录。

装载 isassr.o 模块

ld < RELS/isassr.o

装载 isakeret.o模块 (当不需要以太网时，可以装载isakerse.o 模块)

ld < CMDS/isakeret.o

串行通讯配置

- ISAMOD ("/tyCo/1", 19200)

- 系统时钟频率

- CLKRATE = sysClkRateGet ()

从站登录

isa_register_slave (1)

通讯登录

isa_register_com (1)

isa_register_com (2)

文件存储单元 (使用默认值，可以跳过)

- TSK_FUNIT = ""

循环结束控制 (使用默认值，可以跳过)

- TSK_NBTCKSCHED = 0

- ISaGRAF 内核作用

sp (isa_main, 1, "")

- 通讯任务，链接从站

- SlavesLink = 0x01000000

- ISaGRAF 通讯任务作用

sp (tst_main_ex, "/tyCo/1", &SlavesLink, 1)

sp (tst_main_ex, "1100", &SlavesLink, 2)

- 启动对应下图。

也可以选择下列基本配置。

常见的基本配置，串接（以太网），一个内核任务与通讯任务相连。

一个另外的配置是： 2个内核与一个通讯任务相连 采用串口（以太网）。

此时：从链接 = 0x01020000。

### 特殊属性

ISaGRAF 启动

当目标启动时，执行下列算法。

- 定义

在工作台产生和下载二进制数据的应用程序代码，然后在目标中执行。可以补加上符号表。

在工作台产生和下载ASCII数码的应用程序符号表。此表链接符号对象和内部目标对象。除非用户使用特殊的符号管理，在目标不需要此表。关于符号表的进一步信息，请参阅用户指南中“先进编程技术”一章。

使用全局变量TSK_FUNIT (默认值 = "" 确定没有磁盘文件单元)，在目标启动时，设定的磁盘文件单元目录。

- ISaGRAF的多应用程序

只要不同的应用 （内核和通讯任务）具有不同的从站号和通讯任务逻辑号，就能同时运行在同一CPU。尽管如此，当运行不同应用程序时，用户必须注意：一些应用程序对象共享访问I/O板。例如：除了同类I/O服务器或信号器，通过I/O驱动实现外，不同应用程序使用不同的“物理”板。

- 备份应用程序

当一个新的应用程序从工作台的调试器下载到目标，应用程序代码存在目标(目标使用标准文件管理程序：fopen,…)，使用下列文件名。

pathISAx1	ISaGRAF 应用程序代码备份文件(X是从站号）

如果此前下载了应用程序符号表，它也存在目标的当前目录下使用下列文件名

pathISAx6	ISaGRAF 应用程序符号备份文件(X是从站号）

使用全局变量TSK_FUNIT，在目标启动时，确定路径。空串("")表示没有磁盘文件单元(默认值)。

当ISaGRAF启动后，在当前目录中找寻应用程序代码和符号文件，并将其装入内存。

如果内存中，没有合法的符号文件。符号就不装入内存，目标开始运行应用程序代码。

如果在内存中，没有合法的应用程序代码，目标就等待下载应用程序。

为了在上电时，不使用调试器链接。启动带有特殊应用程序的目标。

- 第一种方法是：使用任何一种文件传送工具，从工作台所在的主PC站 ，直接将这些文件拷贝到应用程序备份存储单元。可以使用工作台的

“工具”菜单方便此操作(见用户指南：管理程序)。

- 第二种方法是：从工作台所在的主PC站，使用工具将这些文件的应用程序代码（必要时，还有应用符号表）存储到非易失的内存中，（PROM 或 EPROM), 。

当系统上电时，如需要（例如：快速存取，或断点管理）你可以使用工具，从 PROM 内，装载应用程序代码到 RAM。

然后，ISaGRAF 启动 (在任务作用之前) ，你必须设定内存中的应用程序放置地址(必要时也有符号表) 对此你需要初始化 SSR 全局变量如下:

- SSR[x][1].space =应用程序代码位置地址

必要时:

SSR[x][6].space =应用程序符号表位置地址

对此你可以写一个小过程， SSR 全局变量声明为 str_ssr 结构类型，被定义在 tasy0ssr.h 文件。

- 警告:

如果应用程序代码不能被“写”访问，ISaGRAF调试器的断点管理就不能正确的运行 。当你事先进行了全面测试，将不会发生此问题。

在PC主站, 如果ISaGRAF 工作台安装在标准的 \ISAWIN 目录下:

MYPROJ 项目的应用程序代码文件是:

\ISAWIN\APL\MYPROJ\appli.x6m ( 对应目标中的isax1 )。

MYPROJ项目的应用程序符号文件是 :

\ISAWIN\APL\MYPROJ\appli.tst (对应目标中的isax6 )。

“出错”管理和输出信息

ISaGRAF 目标软件集成了故障监测管理。在附录可以找到“警告出错”列表及其解释。

出错监测过程如下:

- 将错误名和参数送到 ISaGRAF “出错”程序

- 如果在工作台的“制作”选项中将“出错监测”标志置位，“出错”将被处理。否则，信息将丢失，“出错”管理结束。

当处理时：

- 在默认的stdout输出显示出错号（十进制）和参数（十六进制）

- 为了今后能够检索处理，将出错号和参数一起推入环型FIFO寄存器。在工作台的“制作”选项设置此寄存器的尺寸大小。当一个新的出错到达时，最先出现的那个将丢失。

- 当程序运行时，使用系统调用；或者从调试器可以获得“出错”。（见用户指南）

当调试器监测到一个“出错”时，出错信息的描述出现在“出错”窗口。取决于应用状态（运行/停止），调试器可以显示对象的名称（变量或程序），在何处出现的错误，或者将出错参数（十进制）放入[X]内，表示对于同一出错号的代表不同意义。

在目标，当监测到出错,出错值被显示在默认的 stdout 输出。这样一来显示可以直接用于 VxWorks 程序，例如：

ioGlobalStdSet()

或	ioTaskStdSet()

后一种情况，不能完成内核与通讯任务生成“出错”的重定向。

循环周期, 任务工况，任务优先级

- ISaGRAF 循环结束时, 启动下一个之前, 执行下列算法:

如果循环时间特别设定，(从工作台:见用户指南：程序管理)CPU 将放弃一段保留的时间段 (特定循环时间 –当前使用的)。 如果此保留时间为负值，将出现溢出。CPU将放弃 TSK_NBTCKSCHED(在ISaGRAF启动时设的变量)个节拍，以便强制同步准时。

如果没有特设循环时间，或者保留时间小于1个节拍，或等于0,  CPU 将放弃 TSK_NBTCKSCHED 个节拍，强制同步准时。

- 目标计时精度对应于 VxWorks系统节拍。

特定时间一般用于触发循环，或者使 CPU 顾及到运行在 VxWorks 系统的其它任务。

- 当没有数据到达通过通讯链接，通讯任务处于休眠状态。当需要时，此任务与内核任务一起，通过问/答通讯协议获取运行的应用程序信息。通讯任务向内核任务提出问题。循环结束时，（为了同步应用映像）内核给以通讯任务回答。

ISaGRAF任务不修改它们的优先权，用户可以按照上述ISAGRAF任务工况和整体应用的要求，调整这些优先权。

## ISaGRAF NT 目标的启动

### 运行 ISaGRAF

在 NT系统的实现,目标运行单一程序: WISAKER.EXE, 启动需要一段时间。 允许有你所期望数量的ISaGRAF NT目标，以及每个实例有不同的从站号。

- 目标程序不妨碍运行的中断驱动程序。

- WISAKER 软件被设计运行在 Windows NT 3.51 或更高的版本。

### 选项的概论

按下列图表保存和检索选项:

注意： ISAGRAF.INI 被保存在当前工作目录。

从站号: -s 选项

此选项确定目标的从站号。可以是除了13 ($0D)。之外的从1到255。此从站号被用在全部通讯协议。当在同一 PC 中有多于一个目标时，或者有多于一个目标与同一主站工作台相连接时，用来区分不同的从站。当使用工作台调试器时，应当保证工作台的从站设置与目标相匹配 。 (参见用户指南“程序管理”)

- 默认值:	默认的从站号是 1 ，或是 定义在ISaGRAF.INI 文件中的那个。

- 示例:

- WISAKER.EXE -s=2

用户接口：   执行ISaGRAF NT目标主窗口的“选项/从站”命令后的对话 框。

使用鼠标或者上下箭头键可以改变此选项数值。 为了使其生效，必须重新启动 ISaGRAF NT 目标。

通讯链接和设置 : -t 选项

可以使用串行链接或者以太网链接ISaGRAF目标与调试器的通讯。用 -t 选项来确定端口的名称。设计的通讯接口与任何机器相兼容,端口 COM1, COM2, COM3 或 COM4 能被用于串口通讯, 从 1100 始的端口号可用于以太网的通讯。

默认值:	以太网的默认端口号是 1100 ， 串口是COM1 ；或是定义在 ISaGRAF.INI 文件中的那个

- 提示: 默认的通讯链接是以太网。

- 示例:

- WISAKER -t=COM2

WISAKER -t=1101

- 串口设定:

- 只有当 -t=COMx 选项设定之后。才可以使用其它选项。

这是串口连接配置的选项:

| 选项 | 值 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 波特率 | 600 1200 2400 4800 9600 19200 | 波特率 |
| 校验 | n e o | 无 偶 奇 |
| 数据 | 7 or 8 | 位数 |
| 停止位 | 1 or 2 | 停止位长 |
| 流 | h n | 硬件控制 不控制 |

默认值是 19200, 无奇偶校验, 1 停止位，不控制流

- 示例:

- WISAKER -t=COM1 波特率=1200 数据=8 奇偶校验=n 停止位=2

用户接口：   运行ISaGRAF NT 目标主窗口的“选项/通讯”命令后的对话 框。

可以选择串行通讯或是以太网通讯，以太网通讯可以修订端口号，网口号应等同于工作台的PC－PLC链接设定。

当选择了串行通讯，出现设置窗口，设置应等同于工作台的PC－PLC链接设定

虚拟板的图形仿真：－X选项

如果选择了此选项，将板声明为虚拟，在I/O连接编辑器(见A部分)，将进行仿真。可选择0或1，0表示无仿真，1表示有仿真。

默认值：为0，或为在ISaGRAF.INI文件中所设定。

示例：

- WISAKER -x=1, 将仿真“虚拟板”，

用户接口 ：  按选项的不同，此菜单项将选定或不选定 。 仿真板将出现在图形面板。

ISaGRAF NT目标的优先级：－P选项

如果目标运行于NT系统，确立任务优先级是有意义的。例如：目标中对时间要求紧迫的任务(应用程序)定为高优先级，其它的低优先级任务运行在后台。

取值范围为0，1，2，3，0是最高优先权，3是最低优先权。

示例：

- WISAKER -p=0

WISAKER -p=1

用户接口：此窗口显示在ISaGRAF NT系统主窗口的“选项/优先权”命令

实时任务为最高级，闲置任务为最低级

0： 实时优先权

1： 高优先权

2： 普通优先权

3： 闲置优先权

示例：

wisaker -t=COM1   启动带以1号默认从站的ISaGRAF目标，以COM1串口为通讯 端口。

wisakers=3t=COM1	启动带有3号从站的ISaGRAF目标，以COM1串口为通讯 端口。

### 特性

ISaGRAF 启动

当目标启动后，执行下列算法。

- 定义

在工作台产生和下载二进制数据的应用程序代码，然后在目标中执行。可以补加上符号表。

在工作台产生和下载ASCII数码的应用符号表。此表链接符号对象和内部目标对象。除非用户使用DDE特性，或是使用带符号名特性的I/O仿真的特殊符号管理，在目标不需要此表。关于符号表的进一步信息，请参阅用户指南中“先进编程技术”一章。

- ISaGRAF的多应用

只要不同的应用具有不同的从站号和通讯任务逻辑号，就能同时运行在同一CPU。尽管如此，当运行不同应用程序时，用户必须注意：一些应用程序对象共享访问同一I/O板。除了同类I/O服务器或信号器通过I/O驱动实现外，不同应用使用不同的“物理”板。

- 备份应用程序

当一个新的应用程序从工作台的调试器下载到目标，应用程序代码存在目标的当前目录，使用下列文件名:

ISAx1 ISaGRAF应用程序代码备份文件(X是从站号）

如果此前下载了应用程序符号表，它也存在目标的当前目录下使用下列文件名:

ISAx6 ISaGRAF应用程序符号备份文件(X是从站号)

当ISaGRAF启动后，在当前目录中找寻应用程序代码和符号文件，并将其装入内存。

如果没有合法的符号文件，符号就不装入内存，目标开始运行应用程序代码

如果没有合法的应用程序代码，目标就等待下载应用程序。

为了在上电时在目标启动特殊应用程序，如果工作台位于同一台PC，或是使用软盘，可以直接从同一磁盘将这些文件拷贝到目标的当前目录。

如果ISaGRAF工作台安装在标准的\ISAWIN目录

MYPROJ项目的应用程序代码文件是：

\ISAWIN\APL\MYPROJ\appli.x8m

MYPROJ项目的应用程序符号文件是：

\ISAWIN\APL\MYPROJ\appli.tst

示例：

如果下列命令已输入在WISAKER.EXE安装的目录：

copy \ISAWIN\APL\MYPROJ\appli.x8m	isa11

这样，将找到WISAKER.EXE文件，且执行‘MYPROJ’应用程序。

所有这些命令可以合并为一批处理文件，从工作台的“工具”菜单下启动(参见用户指南的“程序管理”)

DDE规范

ISaGRAF NT目标是DDE 服务器(动态数据交换)，任何软件都能是客户，可以与目标相连接，以交换变量。例如，使用MSEXCEL可以以图表方式显示，借助DDE从ISaGRAF目标获取的数值。

使用DDE特性需要目标中的应用程序符号表

DDE的要点定义如下

《 ISASRVs 》是DDE服务器名，‘S’是从站名

《 SYSTEM 》 是给予访问《TOPICS》项的标准主题

《 TOPICS 》。当前已定义主题的列表：系统和运行在ISaGRAF   NT目标的应用程序名

《 APPLICATION NAME 》 应用程序名。

《 TOPICITEMLIST 》 当前主题下的变量项列表，可以借助DDE访问的变量列表。。

《 VARIABLE NAME 》 变量名

ISaGRAF NT目标的DDE advise循环率：－D选项

通常：DDE客户在它每次需要时询问变量，如果变量数量大，就耗费大量时间。有另外一种被称为advise方式(advise loop)，采用此方式后，服务器仅发送发生变动了的变量，这样通讯耗时少且高效。此时，服务器周期性的查询被标识为“advise”的变量，以便决定应当发送哪些变量，此周期称为DDE advise循环率。

此选项，可以确定从(MS)为单位的DDE advise 循环率

默认值：为1000MS ， 或为被设置在ISaGRAF.INI文件中的值

示例：

WISAKERd=100

用户接口：此窗口为ISaGRAFNT目标主窗口的“选项/DDE”命令

“出错”管理和输出信息

ISaGRAF 目标软件集成了故障监测管理。在附录可以找到“警告出错”列表

以及解释。

“出错”检测过程如下：

- “出错”由被发送到ISaGRAF“出错”程序的“出错”和原因号组成。

- 如果在工作台“制作”选项中，置位“出错”检测标志，“出错“将被处理；如果未置位，“出错”信息将丢失，“出错”管理将结束。

处理：

- 当调试器检测到一个“出错”，“出错”解释将显示在“出错”窗口取决于应用程序(运行或停止)的场合，调试器可以显示产生“出错”的对象(变量或程序)的名称，或是“参数出错”(10进制值)在括号内，这表示每个“出错”的不同定义。出错”号(10进制值)和“参数”(16进制值)将显示在输出（WISAKER.EXE窗口）

- 为了今后的检索，“出错”号和“参数”将被推入一个环形FIFO(先进先出)“出错”暂存器。在工作台“制作”选项中设置此“出错”暂存器尺寸。如果暂存器已满，当再推入一个新“出错”时，那么最先的那个“出错”信息将丢失。

- 或是从调试器，或是从运行应用程序中，使用了系统调用(见用户指南)“出错”。

- 当目标启动后，在输出显示一条欢迎信息。信息由从站号，通讯配置和DDE服务器名组成

系统时钟

ISaGRAF NT目标设计为运行在任一系统，用于循环同步和时间变量刷新的标准节拍为10微秒。这样，就不可能有精度高于10MS的时间变量。同样，当特定的循环周期小于或等于10MS，以及对零的偏差将产生一个循环周期溢出“出错”(“出错”62)，为得到详情，请参见下述章节。

如果你的应用需要更高的精度，对此特殊要求，请询问供货商。

循环周期和目标特性

一个ISaGRAF循环结束，启动一个新循环之前，执行下列算法：

如果循环周期被设定(从工作台：见用户指南：程序管理)

CPU 将放弃保留的时间周期 (特定的循环时间 – 当前应用的)。 如果这个保留的时间周期为负值，将产生溢出， CPU将放弃一个

周期以便强制同步。

如果没有指定循环周期,或者保留的时间小于或等于系统节拍,或是等于零 ， CPU 让出一个周期来强制与系统同步

- 目标的时间精度对应于Windows NT的节拍 。

特定的循环周期一般用来触发循环，或者使 CPU 与运行在 Windows NT 系统的其它过程协调。

离开键

当使用台式 PC,在非工业条件下测试应用程序时，用户可能想停止ISaGRAF:   按组合键可以防止不期望的停止，键的顺序是:

alt + F4

这种快速离开的危险的副效应是, IO 板的接口还没有关闭。这样，停止 ISaGRAF的方法是:

- 从调试器停止运行应用程序，或者使用停/开按键（将关闭I/O板）

-  从ISaGRAF系统菜单停止 。

### 用户接口

这是ISaGRAF NT目标的用户接口界面 :

主项:

窗口标题

菜单栏

运行状态栏

停开键

出错和信息输出

状态栏

窗口标题 《 ISaGRAF – 应用程序名称 - target 》

其中 name_of_appli 是运行的“应用程序名”， 如果没有运行的应用程序，将仅显示《 ISaGRAF - - Target 》 。

ISaGRAF NT 目标菜单栏:

菜单栏有四个菜单:

选项

信息

查看

帮助

- "选项" 菜单

(参见 NT的第一部分:选项)

"选项" 菜单可以访问运行的选项。 可以有下列选项:

从站可以修改从站号，仅在下次启动目标时，修改了的选项才能生效。如果目标已经带有至少一个在命令行的选项启动，此特性将不再有效。

通讯可以修改通讯配置，仅在下次启动目标时，修改了的选项才能生效。如果目标已经带有至少一个不同于-S选项启动，此特性将不再有效。

DDE可以修改DDEadvise循环率，仅在下次启动目标时，修改了的选项才能有效。如果目标已经带有至少一个不同于-S选项启动，此特性将不再生效。

仿真I/O可以反映此选项的是否选中的状态，仅在下次启动目标时，修改了的选项才能生效

优先权  可以修改优先权 ，修改将立即有效。

默任的选项

仅可对下列项恢复为默认的选项。

通讯

DDE

窗口屏幕的坐标

仅在下次启动目标时，修改了的选项才能有效。

如果目标已经带有至少一个不同于-S选项启动，此特性将不再有效。

- “信息"菜单

- “信息"菜单是输出的管理，包括下列两个指令：

- 应答   停止在发生出错或信息时的频闪 。

全清   全部清除输出。

ISaGRAF NT 目标图标:

此图标反映目标的状态:

- 应用程序运行，图标转动。

- 没有应用程序，（或者应用程序停止），图标停止转动。

- 在输出窗口有出错或者提示信息时，图标的中心将发出红色的频闪，为了停止频闪，可以选择信息菜单的《应答》项；或者同一菜单的《全清》项（此项将全部清除输出窗口）。在“出错”管理和输出信息一章，可以获得更多的信息。

下列图表总结了目标的不同状态:

|  | 没有出错 | 出错或者信息 (中心为红色) |
| --- | --- | --- |
| 应用程序正在运行 |  |  |
| 没有应用程序 |  |  |

ISaGRAF NT 目标停止 / 开始 按键:

停止/开始 按键完全等同于调试器的开/停功能。按键上的文字表明了应用程序的运行状态。如果应用程序运行，其文字为《停止》。如果应用程序

停止（或者是没有应用程序），其文字为《开始》（注意当没有应用程序，又请求启动时，按键先切换到停止模式，然后又返回到启动模式）

- ISaGRAF NT 目标，总信息

通过 “查看/信息”命令, 下列对话框给出了目标配置和运行的应用程序的总信息：:

有三项主题:

- 总设置:

- 从站号

- 通讯配置 (如果采用以太网连接，,除了端口号之外， 还有当前NT系统上有效的IP地址 )

- DDE设置

- Advise 循环率

- DDE 服务器名

- DDE 主题和项名。 这仅是一般信息，并不反应实际值 ，事实上，在括号< >内的域由实际值取代。

- 应用程序

- 当有应用程序运行时，它的名称就是程序的状态。当没有程序运行时，出现字符串“没有应用程序运行”。

- 应用程序运行模式,如果应用程序运行在软件处理器，此时出现《软件处理》字符串。或者应用程序已被编译器所编译完，出现字符串 《 C编译了 》。 如果没有应用程序运行出现字符串: 《 没有应用程序运行 》。

- 以字节为代码的尺寸。如果运行方式是 《 C 编译了 》,这个域为空。

- 以字节为代码的尺寸。这是实时内部变量和变量数据库的汇总。

ISaGRAF NT 目标的虚拟板仿真:

当选定了 《 仿真 I/O 》 选项之后，下一次应用程序启动时，显示下列窗口

取决你的I/O连接配置，将有不同数量和种类的板和变量。每个板上方的号码《S：T》表示槽的标识（S）和板的标识（T）。从零开始计数，不能修改。

“32位板的仿真器”窗口工作与应用程序的停开状态同步。如果带有虚拟板     的  （或使用仿真板）的应用程序运行，并且《仿真I/O》标志置位，

此窗口将出现。反之，当按下停止按键时，它将关闭。此窗口随着I/O调用而工作。

“选项”菜单可以有两项:

如果符号表已经在代码之前下载，变量名将显示变量名称。

十六进制 每个整型量将不以十进制格式，而以十六进制值显示。

变量名如下图所示:

## "C"语言编程

### 概览

本指南的对象是：对ISaGRAF概念和工作台工具已有经验的用户。当使用CJ INTERNATIONAL标准库的变换函数，“C”函数和功能块开发自动化应用程序之后，可以开发用户自定义的变换函数，“C”函数和功能块。建立新库，可使用户增强ISaGRAF目标PLC的能力，发挥出硬件平台和柔性工作站的最大输出能力。

借助“C”语言开发系统，以及过去使用“C”语言编程的经验，本指南用户能使它的ISaGRAF目标PLC达到更加适应于它本身特点的最佳控制。这些开发改善了目标PLC的特性，使用ISaGRAF工作台的自动化技术编程员将能更加方便的完成高质量的开发。

标准ISaGRAF工作台特性

此文档的信息不是专用于某一专门目标系统。但是一些特性(例如：多任务能力)并不适于某些单任务系统。

ISaGRAF工作台提供了很多功能，用于在自动化开发方面，管理“C”组件库。对自动化技术编程而言，“C”变换函数或功能块是一个黑箱，仅需定义它的接口。

ISaGRAF库管理器用于在已有的库里增填新的组件，并且定义“C”实现和在ST/FBD程序使用它的组件之间的接口。ISaGRAF库管理器还提供了自动生成变换函数，函数，功能块的C源码框架，以及编辑此类“C”源码文件的工具。请参见ISaGRAF用户指南，以获取更多关于“库管理器”功能的信息。

“ C”语言开发

ISaGRAF工作台并不包括“C”编译器和交叉编译工具。用户必须有自己的编译器，用于ISaGRAF目标系统，集成他的“C”部件到ISaGRAF内核。

当使用交叉编译器时，ISaGRAF工作台提供用户入口，在WINDOWS的 DOS窗口下，运行用户自定义的MS－DOS批命令文件（BAT）。交叉编译器必须运行在WINDOWS下的DOS窗口，如果不是这样，在运行编译器和链接在纯MS－DOS前，必须关闭WINDOWS。

技术说明

在ISaGRAF库管理器，用户可以写对于每一个库组件的文字说明，此技术说明是“C”组件开发的用户指南。将有益于自动化技术程序员，描述如何在ISaGRAF应用程序中使用变换函数，函数或功能块。

必须在技术说明中精确的定义变换“C”函数或功能块。使自动化技术程序员能真正将它当成集成的ISaGRAF函数使用。对于“C”函数，技术说明应描述

q函数详细的功能

q调用参数的完整描述

q返回值的意义

q调用参数和返回值的具体类型

q应用场合

对于“C”功能块的技术说明包括

q块的具体功能

q调用参数的完整描述

q返回参数的意义

q调用及返回参数的具体类型

q应用场合

变换函数的技术说明应描述

q对输入变量使用时变换的定义

q对输出变量使用时变换的定义

q变换所处理值的极限

技术说明还应包括下述信息

q变换函数，函数和功能块的完整标识

q关于更新和维护的所有信息

q所支持的目标系统

q多任务特性

q所需的系统服务、内存和驱动

### "C" 变换函数

ISaGRAF 工作台包括一个线性变换实用工具, 在 ISaGRAF 目标PLC运行时,进行简单的模拟量I/O的变换。 此实用工具不需要任何的 "C" 开发, 它仅用于连续的增减函数。 参见用户指南关于此工具的详细描述。

变换函数使用户采用"C" 语言的特殊操作,完成复杂变换。一般讲，变换函数用于输入和输出。 既使没有使用其中的之一。 为了保护系统不由于错误的调用而崩溃,在集成到 ISaGRAF内核前,必须进行测试和实现。

用 "C" 语言写的变换函数, 编译并且与ISaGRAF内核链接。在ISaGRAF 项目中使用新的变换函数前,必须将增加后的内核安装在 ISaGRAF目标PLC。 新的变换函数不能集成到ISaGRAF 仿真器。 在插入新的非标准变换函数前,必须先仿真ISaGRAF 应用程序。

由CJInternational编写的标准变换函数"C"源代码,已安装在ISaGRAF工作台 。 它们可以作为编写新的函数的范例。推荐不要改动标准函数,以使它们可以用于任何 ISaGRAF 应用程序。 ISaGRAF 仿真器支持由 ISaGRAF工作台提供的标准变换函数。

警告: 变换函数是同步操作, 在程序循环时的输入和输出阶段,由 ISaGRAF I/O 理器激活。变换函数的执行时间包括在ISaGRAF应用程序循环时间内。 用户必须保证:在变换函数内没有”等待操作”,致使ISaGRAF 循环周期没有不必要的延长。

在ISaGRAF库中增加函数

使用工作台的 ISaGRAF 库管理器,将变换函数加入到 ISaGRAF库,当变换函数库选定后,使用“文件”菜单的“新建”命令。不用在工作台定义参数,因为变换函数使用标准的预定义接口。

当创建了变换函数后,必须写它的技术说明。 ISaGRAF库管理器为新的变换函数，自动生成变换函数的 “C”源代码框架。

在 ISaGRAF 项目中使用变换函数

所选项目的输入输出模拟变量的过滤,能由定义了的变换函数完成。 为了将变换函数用在变量上,运行变量声明编辑器,选定一个输入或输出模拟变量,然后编辑它的参数。模拟变量声明对话框的“变换”域,设置用于I/O 模拟变量的变换函数。

变换函数和表同时出现在列表中。 这表明:函数和表不能同名。一个变量没有定义或集成在ISaGRAF内核之前,不能连接变换函数。

标准 "C" 接口

变换函数的接口总有同一格式。调用和返回参数通过结构传递,在"TACN0DEF.h" 文件中定义结构:

/*  名称: tacn0def.h  目标变换定义文件*/

#define DIR_INPUT 0	/* 方向 = 输入变换  */

#define DIR_OUTPUT 1	/* 方向 = 输出变换 */

typedef int32   T_ANA;	/* integer ANA type              */

typedef float   T_REAL;	/* real ANA type                 */

typedef struct {	/* 变换结构          */

uint16 number;	/* 变换号 (保留)  */

uint16 direction;	/* 变换方向          */

T_REAL *before;	/* 变换前值       */

T_REAL *after;	/* 变换后值        */

} str_cnv;

#define ARG_BEFORE (*(arg->before))

#define ARG_AFTER  (*(arg->after))

#define DIRECTION  (arg->direction)

/* eof */

"str_cnv"结构完整的描述了接口。"C" 变换函数的参数是指向结构的指针 "号码"域是变换函数逻辑号 (在ISaGRAF库) ,在编程中不使用。

"direction"域表示:是对输入还是输出变量变换, DIR_INPUT 值用于输入 变换;DIR_OUTPUT 值用于输出变换。

"before"域指向变换前的值。 对于输入和输出的含义不同。当“direction” 有 DIR_INPUT值。 对于输入变换表示电量 (从输入读入);  direction 有 DIR_OUTPUT值,表示输出变换的物理量值(使用在程序的等式中)

"after" 域指向变换之后的值,它对于输入和输出变换有不同的意义。当 direction  域采用DIR_INPUT 值,它表示输入变换的物理值(用在编程的等式)。当 direction  域采用DIR_OUTPUT 值,。它表示输出变换的电量值(送到输出设备)。

程序员使用 "ARG_BEFORE" 和 "ARG_AFTER" 定义去直接访问传送 “c” 变换函数结构的 before 和 after 域 。处理的量值是单精度浮点数，对于一个整型模拟变量, 其结果转成长整型。这意味着,同一变换可以用于实型或整型模拟I/O变量

源代码

因为变换函数能被用于输入和输出的模拟量,函数源代码被分为两部分:

输入变换和输出变换。结构接口的direction域用来选择变换方向。当创建变换函数时, ISaGRAF库管理器自动生成完整的函数的框架。这包括主选择“IF”结构。

下面是一个变换函数的标准框架

/*变换函数

名称: sample

*/

#include <tasy0def.h>

#include <tacn0def.h>

void CNV_sample (str_cnv *arg)

{

if (DIRECTION == DIR_INPUT) { /*INPUT CONV*/

}

else { /*OUTPUT CONV*/

}

}

/* 下面函数显示使用函数名与ISaGRAF I/O管理器链接,此函数完全由 ISaGRAF 库管理器生成。 */

UFP cnvdef_sample (char *name)

{

sys_strcpy (name, "SAMPLE");	/* 给出变换名称 */

return (CNV_sample); 	/* 返回实现函数 */

}

完成函数的特定部分的最好方法是：分别为输入和输出变换写两个局部函数。主算法将调用它们，如在上例的注释显示的，采用主 IF 结构。

包括来自 ISaGRAF内核的文件 "TASY0DEF.H" ，用于系统相关的定义。它也包括 UFP 类型定义, 它表示指向空函数的指针，用于声明函数。

项目和 "C" 实现间的链接

使用变换的名称，达到变换函数的实现与在 ISaGRAF 项目中使用的变换函数的逻辑链接。将声明函数加到变换函数的源代码。当应用程序启动时，仅调用此函数一次。使 ISaGRAF I/O 管理器获得变换名称，对应于函数的实现。 这是声明函数的标准格式:

UFP cnvdef_xxx (char *name)

{

strcpy (name, "XXX");	/* 变换的名称 */

return (CNV_xxx);	/* 返回实现函数 */

}

/* (xxx 是变换的名称) */

strcpy 语句使用的函数的名称必须大写。

变换实现函数和声明函数的名称必须小写。

对实现函数和定义函数使用 "CNV_" 和 "cnvdef_"前缀，使用户可以用  "C" 语言的保留关键字, 或者已存在的"C"ISaGRAF 库的函数名为变换的

名称。

为了实现与此变换相关的初始化操作，可以加其它的语句到声明函数。当应用程序启动时，ISaGRAF系统许可用户调用此函数一次（仅一次）。

即使声明函数没有用于ISaGRAF应用程序，任何集成的变换函数将调用它。如果在应用程序中使用的变换没有事先集成到内核，ISaGRAF内核将出现致命错误，而崩溃。

新函数与内核链接之前，用户必须写一个名为“GRCN0LIB。C”的另外的源文件。将它（保留的变换函数）插入到用于链接器的文件列表中。“GRCN0LIB.C”仅包括声明函数的数组。此数组在应用程序初始化时读到的，为了与用“C”语言写的变换函数动态链接。下为这类文件的例子：

/* 文件 "GRCN0LIB.c" – 标准库变换的示例 */

#include <tasy0def.h>	/*定义类型 */

extern UFP cnvdef_scale (char *name);/* 声明，SCALE 变换函数 */

extern UFP cnvdef_bcd (char *name);	/* 声明。BCD 变换函数 */

UFP_LIST CNVDEF[ ] = {	/* 声明函数数组 */

/* 集成的变换函数 */

cnvdef_scale,

cnvdef_bcd,

- NULL };

/* 文件结束 */

CNVDEF 数组是NULL空指针结束的。当此条件不满足，将发生冲突。 如果事先没有定义CNVDEF 数组，链接一个新的ISaGRAF内核时，

产生“未定义”出错。

在写此文件时，包括所有已存在变换在内，生成新内核。，当插入一个仅用于一个项目的变换到CNVDEF数组，将建立一个专用内核。当应用程序代码已经生成，ISaGRAF代码生成器自动产生 "GRCN0LIB.C" 文件。此文件放置在ISaGRAF 项目目录，仅包括在本项目中用到的变换。

限制

ISaGRAF 库可以包括至多 128 变换函数。在变换函数中可以处理任何一种类型的操作。提醒：ISaGRAF 循环中调用此函数采用同步方式，所以执行函数将直接影响到系统循环时间。

### "C" 函数

"C" 函数用于提高 ST和 FBD 语言性能，它们可用来实现任何特殊计算，系统调用，通讯，或建立在 ISaGRAF 应用程序和其他任务间的一系列对话服务。用 "C" 语言写的函数，与 ISaGRAF 内核相链接，以及编译。在 ISaGRAF 项目使用新函数之前，必需将增加了的内核下载到ISaGRAF目标PLC中。

新函数不能集成到ISaGRAF仿真器。在使用非标准函数前，必须仿真ISaGRAF应用程序。

注意：函数是同步操作，被ISAGRAF内核在应用程序循环运行时激活。执行函数所耗费的时间也包括在ISaGRAF应用程序循环周期内。用户必须确保没有“等待操作”编程在函数中，这样，ISaGRAF循环周期，就不会有不必要的延长。

在ISaGRAF库中增加一个函数

在工作台，使用ISaGRAF库管理器，将一个新的“C”函数加到ISaGRAF库中，当选中一个新函数库时，使用“文件”菜单的“新建”命令。当创建一个新函数时，必须写它的技术说明。新函数的“C”源代码框架将由ISaGRAF库管理器自动生成。

“编辑”菜单的“参数”命令用来定义新函数的调用和返回参数。

在ISaGRAF项目中使用“C”函数

在ISaGRAF项目的程序中，任何集成的“C”函数当成标准函数使用。可以在ST和FBD语言程序中调用“C”函数，使用SFC语言的特殊语句也可以调用。

从ST语言程序调用“C”函数，应遵照调用函数的语言规则。在函数名称之后，在括号之间，由逗号隔开，写入函数的调用参数。表达式表示函数的返回值。可以将“C”函数调用插入任一目标值语句，或者复杂表达式中。这是一个在赋值语句中调用“C”函数的示例：

result := ProcName (par1, par2, ... parN);

FBD程序可以调用任一“C”函数。函数表示为一个标准功能方框。调用参数连接到功能方框的左侧。返回参数连接的方框的右侧。这是一个标准的功能方框图

可以从SFC语言的任一动作块，或是一个变换的任一布尔表达式中调用“C”函数。

定义“C”函数的接口

“编辑”菜单的“参数”命令，用来定义一个新函数的调用和返回参数。一个函数可以有至多31个调用参数，和仅有一个返回参数。

窗口的上边显示“C”函数的参数列表，遵照函数调用规则样式：先是调用参数，最后是返回参数。窗口下部显示表中当前选中的参数的详细描述。

- 参数名称

- 参数方向(调用/返回)

- (参数类型)

任何ISaGRAF数据类型都可以用于参数：布尔，整型模拟，实型模拟，计时器或信息。必须区分整型和实型模拟量。

下面是“C”类型和ISaGRAF类型对照表

| BOOLEAN | unsignedLong | 无符号的32位字: 1=真 / 0=假 |
| --- | --- | --- |
| ANALOG | long | 有符号的整型32位字 |
| REAL | float | 单精度浮点值 |
| TIMER | unsignedLong | 无符号的整型32位字(单位为微秒) |
| MESSAGE | char * | 字符串。 |

当一个“信息”值被传递到“C”函数，它不能包含空字符。字符串传递到“C”代码是空字符结束的。不要忘记，返回参数必须位于列表最后。在参数命名时，必须遵守下列规则：

- 名称长度不能超出16个符号

- 首字符必须是字母

- 随后字符可以是字母，数字，或下划线

- 名称不区分大小写

一个函数的参数不能重名。调用参数和返回参数不能重名。同一名称可用于不同函数的参数。返回参数的默认名是“Q”。此名称可以任意修改。参数名称用于在“C”源码中识别参数。

“插入”命令用于在当前选中参数之前，插入一个新参数。“删除”命令用来删除当前选中的参数。“重排”命令用来将列表中的参数重新排序，返回参数置于列表的最后。按下“确认”按钮，存储函数接口的定义，并且关闭对话框。按下“取消”按钮，关闭对话框，但不保存函数接口定义的变动。

函数“C”语言接口

函数的接口取决于它所定义的参数。调用和返回参数通过结构传递。结构在“GRUSONNN.H”文件中定义，其中NNN是函数在ISaGRAF库中的逻辑号。这是一个正弦函数(SIN)的“C”语言接口的示例：

/*文件 : GRUS0255.h - 函数 "示例" */

typedef  long	T_BOO;

typedef  long	T_ANA;

typedef  float	T_REAL;

typedef  long	T_TMR;

typedef  char	*T_MSG;

typedef struct {

/* CALL   */	T_REAL   _param1;

/* RETURN */	T_REAL   _param2;

} str_arg;

#define PARAM1	(arg->_param1)

#define PARAM2	(arg->_param2)

/* end of file */

如下显示，ISaGRAF与“C”类型的关系，ISaGRAF类型在函数的定义文件中被定义为“C”类型

| 布尔 | T_BOO | long (32 bits) |
| --- | --- | --- |
| 整型模拟 | T_ANA | long |
| 实型模拟 | T_REAL | float (32 bits – 单精度) |
| 计时器 | T_TMR | long |
| 信息 | T_MSG | char * (32 bits - char pointer) |

“STR_ARG”结构的每一个域对应于函数的一个参数，返回参数位于结构最后。出现在结构中的调用参数的顺序与函数定义中所建的一样。大写的标识符被定义为可直接访问结构中的传递函数C实现的参数。标识符名称是在ISaGRAF库管理器定义函数时输入的。

每次使用ISaGRAF库管理器，对函数的接口做出变动，其“C”定义文件也随之更新。这就保证了“函数实现”和“使用在ISaGRAF应用程序”之间的完全匹配。

源代码

下面是“C”函数实现的标准框架

/* 用户自定义函数示例－号码是“255”－名称是“示例”" */

#include "tasy0def.h"	/*  公共定义ISaGRAF内核*/

#include "grus0255.h"	/* 函数 255的接口定义 */

void USP_sample (str_arg *arg)

{

/* 函数体 */

}

/*  下列函数用于初始化函数和声明它的实现。使用函数的名称，完成了与 ISaGRAF 内核的链接。此函数在ISaGRAF 库管理器已完全生成。 */

UFP uspdef_sample (char *name)

{

strcpy (name, "SAMPLE");	/* 函数命名 */

return (USP_sample);	/* 返回实现函数 */

}

/* 文件结束 */

"TASY0DEF.H" 中包括来自 ISaGRAF 内核的文件，用于系统相关的定义 。它也包括 UFP 类型的定义 , 代表了指向空函数的指针，用于声明函数。

项目与"C"实现间的链接

用函数名来逻辑链接 "C"函数实现和它在 ISaGRAF 项目的程序中的使用。将一个声明函数加到函数的"C"源代码。当应用程序启动时，此函数仅被调用一次,对ISaGRAF内核表明"C"函数名，代表它所实现的函数。这是声明函数的标准格式:

UFP uspdef_xxx (char *name)

{

strcpy (name, "XXX");	/* 函数命名 */

return (USP_xxx);	/* 返回实现函数 */

}

/* (xxx是函数名) */

用于 strcpy 语句的 "C"函数名必须大写。 在声明函数和实现函数的 "C"函数名必须小写。对于声明函数和实现函数使用“USP”和“uspdef”

前缀，可以使用户使用"C”语言的保留关键字作为函数名，或者使

用“ C”ISaGRAF库的已经存在的函数名。

为了实现与此变换相关的初始化操作，可以加其它的语句到声明函数。当应用程序启动时，ISaGRAF系统许可用户调用此函数一次（仅一次）。

即使声明函数没有用于ISaGRAF应用程序，任何集成的变换函数将调用它。如果在应用程序中使用的变换没有事先集成到内核，ISaGRAF内核将出现致命错误，而崩溃。

新函数与内核链接之前，用户必须写一个名为“GRCN0LIB.C”的另外的源文件。将它（保留的变换函数）插入到用于链接器的文件列表中。“GRCN0LIB.C”仅包括声明函数的数组。此数组在应用程序初始化时读到的，为了与用“C”语言写的变换函数动态链接。下为这类文件的例子：

/*文件 "GRUS0LIB.c" – 使用三角函数的例子 */

#include <tasy0def.h>	/* 定义类型 */

extern UFP uspdef_fc1 (char *name);	/* 声明函数 */

extern UFP uspdef_fc2 (char *name);

extern UFP uspdef_fc3 (char *name);

extern UFP uspdef_fc4 (char *name);

UFP_LIST USPDEF[ ] = {	/* 定义函数的数组  */

/* 集成的函数 */

uspdef_fc1,

uspdef_fc2,

uspdef_fc3,

uspdef_fc4,

- NULL };

/* 文件结束 */

USPDEF 数组由空指针结束。当此条件不满足时，将发生冲突。当链接新的 ISaGRAF 内核前，如果还没有定义 USPDEF 。将出现错误。当写此文件时，产生包括所有已有函数的新内核。将仅用于该项目的函数插入到 USPDEF 数组，也可以产生用于一个项目的内核。应用程序的代码生成后， ISaGRAF 代码生成器自动产生"GRUS0LIB.C" 文件。此文件放在 ISaGRAF 项目目录，与仅用于这个项目的函数成一组。

限制

ISaGRAF 库可包括至多 255 个"C" 函数。 在函数里可以进行任何类型的操作。 应当记住，在 ISaGRAF 循环中，函数的调用是同步的，因此函数的执行将直接影响到循环时间。

- 完整的范例

下面是加法函数编程的完整的范例，函数的技术注释：

名称:	SAMPLE

描述:	整型模拟量加法

创建日期:	1st July 1992

作者:	CJ International

调用:	par1, par2: integer operands

返回:	integer sum

样式:    	sum := sample (par1, par2);

函数的接口:

下面是函数的"C" 源代码的头:

/* 文件: GRUS0255.h – 用户 C 函数定义- 名: sample */

/*定义标准 ISaGRAF 数据类型 */

typedef long  T_BOO;

typedef long  T_ANA;

typedef float T_REAL;

typedef long  T_TMR;

typedef char  *T_MSG;

/* 定义调用和返回参数类型 */

typedef struct {

T_ANA _par1;	/* 调用参数 #1 */

T_ANA _par2;	/* 调用参数 #2 */

T_ANA _sum;	/*返回参数 */

} str_arg;

/* 用于访问调用和返回参数的标识*/

#define PAR1	(arg->_par1)

#define PAR2	(arg->_par2)

#define SUM	(arg->_sum)

/* 文件结束 */

下面是函数的"C"源代码 。“C”程序员仅输入黑体字部分。

/* 文件: GRUS0255.c – 用户 C 函数 – 名: SAMPLE */

#include "tasy0def.h"	/* 类型定义 */

#include "grus0255.h"	/* C 函数源文件头 */

/* C 主服务: 计算加法 */

void USP_sample (str_arg *arg)

{

- SUM = PAR1 + PAR2;

}

/* 与 ISaGRAF 内核动态链接的声明服务 */

UFP uspdef_sample (char *name)

{

strcpy (name, "SAMPLE");

return (USP_sample);

}

/* 文件结束 */

### "C" 功能块

"C"功能块关联操作和静态数据。因为它可以处理静态对象，所以完善了 "C" 函数。它们一般用于提高 ST 和 FBD 语言的标准功能。 与处理值的函数不同, 功能块能处理静态数据。 这意味着功能块算法可以管理数据变量 (连续处理)。

用 "C" 语言写的功能块, 编译，与 ISaGRAF内核链接。 在 ISaGRAF 项目中使用新的功能块之前，必须将增加了的内核安装到ISaGRAF目标PLC。新的功能块不能集成到仿真器，在使用非标准的功能块之前，先仿真 ISaGRAF 应用程序。

警告:调用功能块是同步操作, 在应用程序循环期间，由 ISaGRAF 核激活。用于功能块激活和读服务的时间包括在 ISaGRAF 应用循环周期内。用户必须保证不能将“等待”语句编入功能块中,以使ISaGRAF 循环周期超过最大允许。

声明功能块实例

功能块是操作和静态数据的组合对象。下面是一个 "R_TRIG"功能块的示例 ，用于检测布尔表达式的上升沿。这里是块的功能描述:

隐含的静态变量  "previous_state" 用于计算边沿。每次在程序中使用“功能块" TRIG"。 时，此变量必是不同的。在用ST语言中，必须先在字典中声明，再被用于功能块的实例。因为功能块有内部隐含数据，功能块的每一个实例（拷贝)用一个特定名称来识别。使用库管理器进行块类型的命名，使用字典编辑器进行实例的命名。

在 FBD 语言中使用功能块不用声明, 因为 ISaGRAF FBD 编辑器自动声明，所用功能块的实例。由FBD 编辑器自动声明。所用功能块的实例总是所编程序局部的 。

将功能块加到ISaGRAF库

使用ISaGRAF库管理器将新的"C"功能块加到工作台的 ISaGRAF 库, 当选择了“C”功能块库，用“文件”菜单下的“新建”命令完成。创建一个新的功能块后，必须写它的技术说明 。新功能块的 "C" 源代码框架将由ISaGRAF 库管理器自动生成。编辑菜单下的参数命令用于定义新功能块的调用和返回参数。

在 ISaGRAF 项目中使用“C”功能块

任何集成的"C" 功能块都能用于 ISaGRAF 项目的程序中。 "C" 功能块可由 ST 和 FBD 语言的程序调用。

在ST语言程序中调用功能块，应当遵从该语言的规则。块的调用参数写在功能名称的后面，在括号之间 ；由逗号分开。一个接一个的访问返回参数。每一个返回参数由名称表示，它由块实例的名称和参数名称组和而成名称的，组成部分由点号分开。 例如: 名称

- FBINSTNAME.parname

用来表示返回参数名为"parname", 功能块实例名为 "FBINSTNAME"。

用在 ST 语言程序的功能块实例必须在字典声明 。功能块的每个拷贝

（实例。)必须有一个独特的识别名称，下面是实例在 ISaGRAF 字典声明的示例:

instance:	TRIG1	type:	R_TRIG

TRIG2		R_TRIG

下面是在 ST 程序中使用声明了的实例的示例:

TRIG1 (boo_input1);

TRIG2 (boo_input2);

Command := (TRIG1.Q & TRIG2.Q);

FBD 程序能调用任何 "C" 功能块。 功能块使用标准功能框。 它的调用和返回参数分别连接在框的左右侧。下为一个功能框的标准格式：

在 FBD 语言程序的功能块不必声明，因为 ISaGRAF FBD 编辑器自动声明了所用块的实例。由 FBD 编辑器自动声明所用功能块的实例总是所编程序局部的 。

下面是一个过去的示例 用FBD语言编程:

定义"C" 功能块的接口

文件菜单下的参数命令，用于定义新功能块的调用和返回参数。一个功能块可以有32个任意安排的调用或返回参数。不同于 "C"函数, 一个功能块可以有多个返回参数。

窗口上方显示“C”功能块的参数，它基于功能调用原型的顺序: 先是调用参数，然后是返回参数。 窗口下方是：当前在表中选定的参数的详细描述:

- 参数名

- 参数的方向（调用/返回）

- 参数类型

任何 ISaGRAF 数据类型可以用于参数: 布尔,整型模拟,实型模拟，计时器或信息。必须区分整型和实型模拟。。 下为 ISaGRAF 类型和"C" 类型之间的关系:

| BOOLEAN | unsigned long | 无符号的32位字: 1=真 / 0=假 |
| --- | --- | --- |
| ANALOG | long | 带符号的32位整型字: |
| REAL | float | 单精度浮点数 |
| TIMER | Unsigned long | 无符号的32位整型字: (毫秒为单位) |
| MESSAGE | char * | 字符串。 |

当一个信息值传送到 "C" 函数, 它不能包含空字符。字符串传送到 "C" 代码是以空字符结束的。必须记住，返回参数位于表的末尾。给参数命名时，遵守下列规则：

- 名称不能超过16个字符

- 首字符必须是字母

- 随后字符必须是字母，数字或 '_' 符号

- 名称不分大小写

一个功能块的参数不能重名，调用参数名称不能同于返回参数。同一名称可以用于不同的功能块的参数。使用的参数名称应与源代码参数一致。

“插入”命令用于在当前选中参数之前，插入一个新参数。“删除”命令用来删除当前选中的参数。“重排”命令用来将列表中的参数重新排序，返回参数置于列表的最后。按下“确认”按钮，存储功能块接口的定义，并且关闭对话框。按下“取消”按钮，关闭对话框，但不保存功能块接口定义的变动。

功能块"C"接口

函数的接口取决于它所定义的参数。调用和返回参数通过结构传递。结构在“GRFB0nnn.H”文件中定义，其中NNN是功能块在ISaGRAF库中的逻辑号。返回参数由一个定义 GRFB0nnn.H文件的逻辑号表示，这是一个“C”语言接口

的示例，用于 "LIM_ALRM" 功能块（在极限时报警）：

/* 功能块接口 – 名称: sample */

/* 标准 ISaGRAF 数据类型 */

typedef	long	T_BOO;

typedef	long	T_ANA;

typedef	float	T_REAL;

typedef	long	T_TMR;

typedef	char	*T_MSG;

/* 调用的参数结构 */

typedef struct {

/* CALL   */	T_BOO	_par1;

/* CALL   */	T_BOO	_par2;

} str_arg;

/* 访问 str_arg structure 域*/

#define	PAR1	(arg->_par1)

#define	PAR2	(arg->_par2)

/* 返回参数逻辑号 */

#define	FBLPNO_Q1	0

#define	FBLPNO_Q2	1

/* 文件尾 */

下面显示ISaGRAF类型和"C"类型的关系。在函数的定义文件中ISaGRAF 类型

被定义为 "C" 类型。

| 布尔 | T_BOO | long (32 bits) |
| --- | --- | --- |
| 模拟 | T_ANA | long |
| 实型 | T_REAL | float (32 bits - single precision) |
| 计数器 | T_TMR | long |
| 信息 | T_MSG | char * (32 bits - char pointer) |

在 "str_arg" 结构的每一个域对应一个功能块的调用参数。在结构中的参数出现的顺序与功能块定义时一样。定义为大写的标识符，可以直接访问结构参数，此参数 传送到功能块激活服务的 "C" 实现。用 ISaGRAF 库管理器定义功能块时，一次输入标识名称。返回参数的编号顺序与功能块定义时的相同，返回参数的第一个逻辑号总是 0。

定义的标识符不应使用数字值，而采用 "C"源码程序的返回参数表示。 这样可以保证：当修改接口定义之后，可以容易的重编译源文件。

使用 ISaGRAF 库管理器，每次变更了功能块的接口后，“C”定义文件都要更新 。这保证了功能块的实现和它在 ISaGRAF 应用程序中使用的相关一致。

源代码

功能块的"C"语言实现分为三个不同的入口 :

q 初始化服务

q 激活 服务 – 调用参数的处理

q 读返回参数服务

同一功能块的每个实例使用同一代码, 并且不能复制。每个实例关联一个静态数据。此数据不能由 ISaGRAF 程序直接访问,并且包含功能块实例的隐含变量。

每个块的每个实例，在每个目标循环都调用一次激活服务。它处理调用参数 ，更新关联数据，代表了功能块的主算法。

ISaGRAF 内核调用读服务，读取一个实例的返回参数的当前值，在此服务中不进行特别的计算。它仅进行隐含数据和 ISaGRAF 应用程序间的传送。

功能图:

- 功能块的静态数据

功能块关联操作和静态数据。同一功能块的每个实例关联一个数据结构每次ST 或 FBD 程序中的功能块中，对应于一个实例有一个数据结构。下面的一个功能块实例在 FBD 程序中对应于一个“C”数据结构。

示例:

由 ISaGRAF 系统分配每个实例所需的数据结构内存,当应用程序启动时，关联实例数据结构的指针传送到“激活”和“读”服务。

ISaGRAF 库管理器自动生成定义数据结构的"C"源码框架。数据结构类型被称为 "str_data"。 程序员不应改变此名称，以保证与服务头的兼容。隐含数据一般由内部变量和返回参数的映像组成。“读”服务功能块仅用于访问返回参数,不应用于执行其它操作 。

- 初始化服务

当应用程序启动时，由 ISaGRAF 内核调用功能块的初始化服务。 它允许程序员询问系统，为实例分配内存。下为一个初始化服务的标准程序：

uint16 FBINIT_xxx (uint16 hinstance)

/* "xxx" is the name of the f。 block */

{

return (sizeof (str_data));

}

"hinstance" 参数是实例的逻辑号。它被保留为 ISaGRAF 内部操作,不应用于服务的编程。初始化服务返回一个实例的数据所需要的内 存字节数量。所需内存总字节 (返回值) 不能超过 64 Kbytes。 此服务不应用于其它操作。当功能块创建时，由 ISaGRAF 库管理器自动生成此服务的“C”源代码。

- 激活服务

为每一个在应用程序中使用的功能块实例，每次目标循环调用激活服务， 此服务处理调用参数，且运行主功能块算法，更新隐含静态数据和返回参数。 下为激活服务的标准框架:

void FBACT_xxx (

uint16 hinstance, 	/* "xxx"是功能块名 */

/* 实例的逻辑号 */

str_data *data, 	/* 数据: 指向实例数据结构 */

str_arg *arg 	/*指向调用参数结构  */

)

{

}

hinstance" 参数是实例的逻辑号。它被保留为 ISaGRAF 内部操作, 不应用于服务的编程。 "data" 参数是一个 长 指针指向相关实例的数据结构。 "arg"参数是一个长指针指向包括调用参数值的结构。程序员可以使用定义在功能块  "C" 头的标识符，访问 "arg" 结构的域。

激活算法处理调用参数 (存在 "arg" 结构), 并且更新 "data" 结构的域。 下例显示 TRIG (上升沿检测) 功能块的激活服务:

/* 在功能块 "C" 头存储定义 */

typedef struct {	/* 调用参数 */

T_BOO  _clk;	/* 触发输入 */

} str_arg;

#define CLK       (arg->_clk)

/*功能块实例数据结构 */

typedef struct {

T_BOO prev_state;	/* 触发输入的过去状态 */

T_BOO edge_detect;	/* 边沿值: 返回参数映像 */

} str_data;

/*  激活服务*/

void FBACT_trig (uint16 hinstance, str_data *data, str_arg *arg)

{

data->edge_detect = (T_BOO)(CLK && !data->prev_state);

data->prev_state = CLK;  /* 调用参数 */

}

当功能块创建时，此服务的 "C" 源代码框架将由ISaGRAF 库管理器自动生成。

- 读返回参数

在ST或FBD程序中。每次引用功能块实例的返回参数时都调用读服务。它用于获取一个返回参数值。下例显示：在 ST 程序运行时调用读服务:

因为读服务可以在同一循环中多于一次调用, 对于同一返回参数或同一功能块实例,在此服务中，不进行特别计算，仅进行隐含数据和ISaGRAF 应用程序间的传送操作 。下为一个标准读服务的框架:

/* cast操作用于拷贝返回参数的值 */

#define BOO_VALUE	((T_BOO *)value)

#define ANA_VALUE	((T_ANA *)value)

#define REAL_VALUE	((T_REAL *)value)

#define TMR_VALUE	((T_TMR *)value)

#define MSG_VALUE	((T_MSG *)value)

/* 返回参数读服务:  每个返回参数调用*/

void FBREAD_xxx (	/* "xxx" 是功能块名*/

uint16 hinstance,	/* 实例的逻辑号 */

str_data *data,	/*指向实例数据结构指针 */

uint16 parno,	/* 读参数的逻辑号 */

void *value)	/* 拷贝参数值的寄存器 */

{

switch (parno) {

case FBLPNO_XX: /* ... */ break;

case FBLPNO_YY: /* ... */ break;

/* .... */

}

}

hinstance" 参数是实例的逻辑号。它被保留为 ISaGRAF 内部操作,不应用于服务的编程。 "data" 参数是一个长指针指向相关实例的数据结构。

"parno" 参数是返回参数的逻辑号，需要此值。使用在功能块“C”头文件中定义的标识号，来标识返回参数。这类标识号以"FBLPNO_" 为前缀， "value" 参数是一个长指针，指向放置可访问的返回参数当前值的寄存器。  此参数指向的数据类型，取决于ISaGRAF 返回参数的类型。下列表格给出了 ISaGRAF 类型和寄存器 "C" 数据类型:

| 布尔 | long | 32 bit 无符号字 (0=false / 1=true) |
| --- | --- | --- |
| 模拟 | long | 32 bit 有符号字 |
| 实数 | float | 32 bit 单精度浮点数 |
| 计时器 | long | 32 bit 无符号字 (1ms为单位) |
| 信息 | char * | 字符数组 |

下列宏用于访问拷贝寄存器， ，按照访问返回参数的类型:

#define	BOO_VALUE	((T_BOO *)value)

#define	ANA_VALUE	((T_ANA *)value)

#define	REAL_VALUE	((T_REAL *)value)

#define	TMR_VALUE	((T_TMR *)value)

#define	MSG_VALUE	((T_MSG *)value)

这是一般使用的编程操作，用于将参数值拷备到  ISaGRAF寄存器

/* 布尔型参数: */

*BOO_VALUE = parameter_value;

- /* 整型模拟 型参数: */

*ANA_VALUE = parameter_value;

- /* 实整 型参数: */

*REAL_VALUE = parameter_value;

- /* 计时器 型参数: */

*TMR_VALUE = parameter_value;

- /* 字符串 型参数: */

strcpy (*MSG_VALUE, parameter_value);

当功能块创建时， ISaGRAF库管理器自动生成此服务的"C"源代码

- "C" 源文件的例子

下面是 "C"功能块实现的标准框架

/* 功能块 (xxx 是功能块名称) */

#include <tasy0def.h>

#include <grfb0nnn.h>   /* nnn 是功能块在库中的号 */

/* 每个块实例的隐藏数据结构/

typedef struct {

/* 域定义 */

} str_data;

/* 初始化服务: 返回所需要的隐藏数据 */

word FBINIT_xxx (uint16 hinstance)

{

return (sizeof (str_data));

}

/*激活服务: 处理调用的参数 */

void FBACT_xxx (uint16 hinstance, str_data *data, str_arg *arg)

{

/* ... */

}

/* cast 操作，用于拷备返回参数的值 */

#define BOO_VALUE   ((T_BOO *)value)

#define ANA_VALUE   ((T_ANA *)value)

#define REAL_VALUE  ((T_REAL *)value)

#define TMR_VALUE   ((T_TMR *)value)

#define MSG_VALUE   ((T_MSG *)value)

/* 读返回参数服务: 被每个返回参数调用 */

void FBREAD_xxx (uint16 hinstance, str_data *data, uint16 parno, void *value)

{

switch(parno)

{

case FBLPNO_XX: *???_VALUE = ...; break;

case FBLPNO_YY: *???_VALUE = ...; break;

....

}

/*下列函数用于初始化功能块和它的实现声明。使用功能块名，完成了与 ISaGRAF内核的链接,  此服务由ISaGRAF库管理器完全生成 。 */

ABP fbldef_xxx (char *name, IBP *initproc, RBP *readproc)

{

strcpy (name, "XXX");

*initproc = (IBP)FBINIT_xxx;

*readproc = (RBP)FBREAD_xxx;

return ((ABP)FBACT_xxx);

}

/* 文件结束 */

包括来自 ISaGRAF 内核文件的"TASY0DEF.H" ，用于系统相关的定义。它也包括数据类型定义指向实现服务的长指针。

- "C" 实现和项目的链接

使用函数的名称，完成 "C" 功能块的实现和它在 ISaGRAF 项目的程序中使用的逻辑链接。声明服务加到功能块的 "C" 源代码。当应用程序启动时，调用此服务一次，专用于ISaGRAF 内核的 "C"功能块名对应于实现服务。这是声明服务的标准格式：

ABP fbldef_xxx (char *name, IBP *initproc, RBP *readproc)

{

strcpy (name, "XXX");		/*  功能块的名称*/

*initproc = (IBP)FBINIT_xxx;		/* 初始化 服务*/

*readproc = (RBP)FBREAD_xxx;		/* 读服务 */

return ((ABP)FBACT_xxx);		/*激活服务*/

}

/* xxx 是功能块的名称 */

用于 strcpy 语句的功能块名称必须大写。 实现和声明服务的名称必须小写。使用 "FBACT_",  "FBINIT_",  "FBREAD_"  和 "fbldef_" 为前缀，用于实现和定义服务 。可以使用户使用"C" 语言的保留关键字 ,或者使用 "C" ISaGRAF 库中的已经存在的函数名为功能块名。其它的语句不用加到声明服务 。

任何集成的"C" 功能块调用声明服务, 既使它未被 ISaGRAF 应用程序使用。 如果在应用程序使用"C" 功能块还未集成到内核， ISaGRAF 内核将检测到一个致命的错误。

在链接新的功能块和内核之前 ，用户必须写一个另外的 "C"源文件,名为 "GRFB0LIB.C", 将它插入到链接文件列表内(与保留的功能块)。

"GRFB0LIB.C" 仅包括声明服务的数组。在应用程序启动时，

读入此数组，用于与”C“语言写的功能块进行动态链接。下面是文件的例子：

/* File: grfb0lib.c – 实现功能块 */

#include <tasy0def.h>

extern ABP fbldef_fb1(char *name, IBP *init, RBP *read);

extern ABP fbldef_fb2(char *name, IBP *init, RBP *read);

- FBL_LIST FBLDEF[ ] = {

fbldef_fb1,

fbldef_fb2,

- NULL };

/* 文件结束 */

FBLDEF数组用NUII指针结束。如果条件不相符，可能产生一些冲突。如果没有定义FBLDEF数组，当链接ISaGRAF核心时，将产生“未定义”错误。

当写此文件时，可构成一个新的核心，包括所有存在的功能块。当仅将用于此项目的功能块插入FBLDEF数组时，专用于这个项目的核心将能构成。当一个应用程序代码已生成，ISaGRAF代码生成器自动产生“GRFBOLIB.C”文件。此文件放置在ISaGRAF项目目录，仅由用于此项目的功能块组成。

限制

ISaGRAF库可以包含至多255个“C”功能块。在一个函数当中可以处理任何类型操作。同一项目中任何类型的功能块可被复制(实例)至多255次。应当记住，在一个ISaGRAF循环中，调用功能块是同步的，这样，执行处理功能块将直接影响到循环耗时。

- 完整的示例

下面是使用功能块编程的完 整 "sample" 示例,一个上升计数器。

下为功能块的技术说明:

名称:	SAMPLE

描述:	上升计数器

创建日期:	01 February 1994

作者:	CJ international

调用:	CU : 输入

R : 复 位

PV : 编程的最大值

返回:	Q : 检测到最大值

CV : 当前计数结果

示例:   	SAMPLE ( count, reset_command, maximum_value);

max_detect := SAMPLE.Q;

count_result := SAMPLE.CV;

下为功能块的接 口:

下为功能块的 "C" 源代码的头:

/* 功能块的接 口: -名称 : SAMPLE */

/* 定义标准 ISaGRAF 数据类型 */

typedef long  T_BOO;

typedef long  T_ANA;

typedef float T_REAL;

typedef long  T_TMR;

typedef char  *T_MSG;

/* 定义调用参数结构 */

typedef struct {

T_BOO  _cu;

T_BOO  _r;

T_ANA  _pv;

} str_arg;

/* 访问调用参数的标识*/

#define CU	(arg->_cu)

#define R 	(arg->_r)

#define PV	(arg->_pv)

/* 返回参数的逻辑号 */

#define FBLPNO_Q	0

#define FBLPNO_CV	1

/* 文件结束 */

下为功能块的 "C" 源代码。程序员仅需手工输入黑体字行。

/* 功能块 - 名称: SAMPLE */

#include <tasy0def.h>	/* 定义数据类型 */

#include <grfb0255.h>	/* 功能块的 "C" 源代码的头: */

/* 定义包括实例数据的结构 */

typedef struct {

T_BOO overflow;	/* 真: 计数结果 >= 编程的最大值*/

T_ANA value;	/* 当前计数结果 */

} str_data;

/* 初始化:请求实例数据内存 */

word FBINIT_sample (uint16 hinstance)

{

return (sizeof (str_data));

}

/*激活: 上升计数器算法 */

void FBACT_sample (uint16 hinstance, str_data *data, str_arg *arg)

{

if (R) data->value = 0;

else if (CU && data->value < PV) (data->value)++;

data->overflow = (data->value >= PV) ? (T_BOO)1 : (T_BOO)0;

}

/* cast 操作需要拷贝参数 到 ISaGRAF 崭存器 */

#define BOO_VALUE   ((T_BOO *)value)

#define ANA_VALUE   ((T_ANA *)value)

#define REAL_VALUE  ((T_REAL *)value)

#define TMR_VALUE   ((T_TMR *)value)

#define MSG_VALUE   ((T_MSG *)value)

/* 读：  从返回参数中取值 */

void FBREAD_sample (uint16 hinstance, str_data *data, uint16 parno, void *value)

{

switch (parno) {

case FBLPNO_Q   : *BOO_VALUE = data->overflow; break;

case FBLPNO_CV : *ANA_VALUE = data->value; break;

}

}

/* 与 ISaGRAF 内核动态链接，使用声明服务 */

ABP fbldef_sample (char *name, IBP *initproc, RBP *readproc)

{

strcpy (name, "SAMPLE");

*initproc = (IBP)FBINIT_sample;

*readproc = (RBP)FBREAD_sample;

return ((ABP)FBACT_sample);

}

/* 文件结束 */

### 编译和链接技术

ISaGRAF工作台不包括任何"C"编译或链接器。尽管如此,本章介绍了轻松使由ISaGRAF库管理器创建的文件的主要技术,以及传递它到其它编译或链接器工具。

- "C" 源文件

变换函数”，“函数”，或功能块的 "C"  源文件被 ISaGRAF库管理器放在

ISAWIN\LIB\DEFS 和 ISAWIN\LIB\SRC 目录。 源文件的名称中包括在

ISaGRAF 库中变换函数”，“函数”，或功能块的号码。 下面是文件名:

\isawin\lib\defs\TACN0DEF.H	任何变换函数的定义文件

\isawin\lib\src\GRCN0nnn.H	变换函数的源文件

\isawin\lib\defs\GRUS0nnn.H	函数的定义文件

\isawin\lib\src\GRUS0nnn.C	函数的源文件

\isawin\lib\defs\GRFB0nnn.H	功能块的定义文件

\isawin\lib\src\GRFB0nnn.C	功能块的源文件

(nnn 是变换”，“函数”，或功能块的号码)

注意：

当更名或复制库元素时，它的文本和编程行在ISaGRAF库管理器中，按照新元素名和逻辑名，并不更新。必须在“C”源文件中手工更新。

ISAWIN\LIB\USPNUMS 文件对存在于ISaGRAF库的“C”函数，给出了名称和逻辑号之间的联系。下面为一文件示例：

1	funct_A

10	funct_B

16	funct_C

\ISAWIN\LIB\FBLNUMS文件对存在于ISaGRAF库的“C”功能块，给出了名称和逻辑号之间的联系。下面为一文件示例：

0	fbl_A

1	fbl_B

2	fbl_C

\ISAWIN\LIB\CNVNUMS 文件对存在于ISaGRAF库的“C”变换 函数 ，给出了名称和逻辑号之间的联系。此文件的内容是标准库的变换。

0	SCALE

1	BCD

每次“变换函数”，“函数”，或功能块，建立，改名，复制或删除时，这些文件在ISaGRAF库管理器中自动更新。当生成一个应用程序时，ISaGRAF代码生成器自动生成下列文件：

\isawin\apl\ppp\GRCN0LIB.C   被声明为使用在项目中的所有变换                                                                                                   函数功能的数组

\isawin\apl\ppp\GRUS0LIB.C	被声明为使用在项目中的所有	函数功能的数组

\isawin\apl\ppp\GRFB0LIB.C	被声明为使用在项目中的所有功能块功能的数组

.

(ppp 是ISaGRAF项目名称 )

在链接操作时，这些文件用于建立专用项目的新ISaGRAF核心，它仅包括用于此项目的“变换”，“函数”和功能块。

下载源文件至本地系统

如果ISaGRAF目标系统支持本地编译工具，在ISaGRAF库管理器创建的“C”源文件和定义文件可以下载至目标ISaGRAF系统，可以使用带视窗的标准TERMINAL（Windows所提供的终端仿真）工具。

当源文件被管理在目标系统中时，使用ISaGRAF库管理器，每次修订功能接口时，定义文件必须用一个下载操作而更新。

下载文件的命令行可以合并为批处理文件，然后从工作台“工具”菜单启动(见用户指南“程序管理”一章)

使用交叉编译器

可以直接在你的PC上管理源文件，如果目标是一个PC，或是交叉编译器可以运行在PC上，并且产生用于目标系统的代码。

在这种情况下，用户可以运行ISaGRAF库管理器去完善和修改“变换函数”，“函数”和功能块的源码。

运行编译器和链接的命令行可以合并为批处理文件，然后从工作台“工具”菜单启动(见用户指南“程序管理”一章)

当在PC上已编译了“变换”功能，“函数”和功能块，用户在运行应用程序之前，将新产生的ISaGRAF核心(与新的组件相链接)下载至目标系统。如果目标是另一台PC，新产生的ISaGRAF核心可以通过软磁盘或通过网络，装载入目标机器。

与ISaGRAF核心库链接

警告：以下为可能与你的目标系统不是完全对应的一般信息。在此情况下，你可以参阅目标盘上提供的README自述文件和.TXT文本文件

ISaGRAF目标盘上包括很多实用工具文件，用于编译和链接ISaGRAF核心库与“变换”，“函数”和功能块。

存在二种实现：

－单任务ISaGRAF：在同一程序中执行所有功能。

－多任务ISaGRAF：一个分别的任务(或进程)是通讯

在两种情况下，“C”组件都合并在同一库中：对程序员来说单任务或多任务是无区别的，对于单任务版，用户“C”库与单任务链接，(通常被称为ISA)。对多任务版：“库”与“内核任务”相链接(通常被称为ISAKER)

开发系统	目标系统

ISaGRAF软件的内部是与硬件无关的。它执行IEC语言并具有自己的变量数据库。

建立与内核链接的第一步是建立所有“变换函数”，“函数”和功能块的库，它用于专用项目。

| 库 | 内容 |
| --- | --- |
| ISAUSP | - GRUS0LIB 对象文件 (所申明函数的数组) - 每个集成函数的对象文件 |
| ISAFBL | - GRFB0LIB 对象文件 (所申明函数的数组) - 每个集成功能块的对象文件 |
| ISACNV | - GRCN0LIB对象文件 (所申明函数的数组) - 每个集成“变换”函数的对象文件 |

程序员必须链接这些新库与其它对象文件和ISaGRAF内核的库。下列图表显示了，用户“C”开发集成的不同阶段。

这是对象模块的精确列表和在链接时必须链接的库

- 为了生成 isaker:

- 对象模块:	tast0mai

对象模块:	tats0com

内核库:	isaker

内核库:	isaoem

用户库:	isausp	用户自定义函数

用户库:	isafbl	用户自定义功能块

用户库:	isacnv	用户自定义变换函数功能

内核库:	isasys

系统库:	(参见你的“C”编译器手册)

- 为了生成ISA:

- 对象模块:	tast0mai

对象模块:	tast0com

内核库:	isaker

内核库:	isatst

内核库:	isaoem

用户库:	isausp	用户自定义函数

用户库:	isafbl	用户自定义功能块

用户库:	isacnv	用户自定义变换函数功能

内核库:	isasys

系统库:	(参见你的“C”编译器手册)

编程员必须遵守上图所示的库和对象模块的严格规则。按照目标系统，对象模块和库标准的后(缀)(".lib", ".obj", ".l", ".r"...)

- 编译和链接选择项

可以在编译和链接时选择方便选项.他们取决于处理“变换函数”，“函数”和功能块时操作的类型.一些操作在链接时，需要其它的系统库(数学，图形…)ISaGRAF内核的所有“C”源文件是采用大(LARGE)内存模式编译的.编程员也必须使用同种模式，编译“变换函数”，“函数”和功能块

编译“C”库组件时，必须定义一个专用常数.它表示目标系统和处理器的类型。这样“变换函数”，“函数”和功能块的源码可以具有系统无关性。下为这些常数值的名称：

DOS	基于DOS 系统 (INTEL处理器 )

ISAWNT	基于Windows-NT 系统 (INTEL处理器)

OS9	基于OS9 系统 (MOTOROLA 处理器)

VxWorks	基于VxWorks系统  (MOTOROLA 处理器)

编译和链接实用工具指令文件，使用ISaGRAF处理器目标软件提供了怎样在编译器的指令行，定义方便常量值。

支持的编译器

下列编译器支持“变换函数”，“函数”，“功能块“以及与ISaGRAF内核链接的开发：

Microsoft MSC 7.00 compiler	基于MS-DOS的目标

Microsoft MSVC 4.00 compiler	基于 Windows-NT的目标

Microware ULTRA-C compiler	 基于OS-9 的目标

Tornado 1.0; GNU Toolkit 2.6	 基于VxWorks 的目标

使用其它编译器请与CJ－INTEMATIONAL联系

总结：

当开发新的变换，函数或功能块时，必须完成的操作步骤汇总如下：

ð1. 	使用 ISaGRAF库管理器，创建新元素：命名和注释文本         	“   C“源 文件的框架将自动生成.

ð2. 	如果元素是函数或是功能块，使用ISaGRAF库管理器描述其 接口[调用(call)和返回(return)参数]“C”源头文件 将自动生成.

ð3. 	使用ISaGRAF库管理器，输入元素的详细的技术说明文本(用户指南)

ð4.        用ISaGRAF库管理器，输入“变换函数”，“函数”或功能块的算法的C语言程序，完成“C”源文件。元件的源代码现已完备。可以使用其它编辑器。

ð5.        选择库管理器的“显示逻辑号”选项，可得知：哪些逻辑号附属于新元素。这些号码用于相应的“C”和“H”源文件的路径名称。

ð6.        拷贝/下载“C”和“H”文件到你的目标(如果有本地编译器)或是到相应环境(如果是交叉编译器)。在哪里ISaGRAF目标库和任务已经安装完毕。

ð7. 	 对新的源文件运行“C”编译器，修改可能的任何 语法错误。

ð8. 	将新元素的申明服务名称插入“GR？？OLIB.C”源文件， 定义所插入元素的数组。

ð9.	运行“C”编译器，编译“GR？？OLIB.C”文件。

ð10. 	将对象模块的名称插入到对象文件列表，产生相应的库。

ð11.	运行“C”库生成器，运行“C”链接器，生成新的内核。

ð12. 	  安装新创建的内核到你的目标

ð13。	编写一个ISaGRAF应用程序示例，用于检测新元素的接口和激活

## Modbus 总线连接

应用程序开发和测试完成后，你可将它接入“过程可视”系统。

ISaGRAF是一个开放系统，提供了多样的联网能力。MODBUS是采用MODICON公司标准通信协议的简单工业网络；可用于大多数过程可视系统，仅需要采用串行连接(RS232,RS485,电流环)。

ISaGRAF通信调试协议与MODBUS兼容，可由MODBUS主站读写访问变量。

### MODBUS 网络和通信协议

MODBUS网络仅支持单主站(通常为过程可视系统)，和一个或多个从站(多为PLC)

当主站向一个从站(使用从站号)发送一个请求，在发送下一请求之前，等待从站回答，其它无关从站不用回答。

每一个框架包括：一个从站号，请求号，和相关数据，以及一个16位(bit)的“校验和”(csc)。

如果过了“超时”期还未收到“回答”，在主站申明从站为“断开”前，可重复发送一定次数请求。

在主站可以调整“超时”的值，以及“重发”次数，以满足从站的需求(取决于实际应用的情况)

在请求过程中出错了，从站发出“出错”信息，而不发送期待的回答框架包。

MODBUS总线采用MODICON通信协议，不是国际标准。有很多’MODBUS’兼容的通信协议，它们在下列几点有区别，例如：

－实现功能码表

－地址映射

－RTU(二进制码)或ASCLL协议

－其它…

### ISaGRAF 的实现过程

访问应用程序变量

ISaGRAF通信连接识别五种MODBUS功能码

| 1 | 读N位 |
| --- | --- |
| 3 | 读N字 |
| 5 | 写1位 |
| 6 | 写1字 |
| 16 | 写N字 |

如果变量已经在工作台字典中被定义，通过它们的网络地址，可以访问ISaGRAF应用变量。这些变量是：

- 布尔或模拟变量

- 输入，输出成内部变量

- 局部或全局变量

为了写一个布尔变量，可使用功能5，6或16，写一个真值是所有非零值。

为了读一个布尔变量，可用功能1或3。功能1以位形式，功能3以字节形式检索(真值对应于OXFFFF)。

为了写一个模拟变量，可用功能6或16。其值为16位整型，值域为(-32768至+32767)(ISaGRAF目标变量为32位)。

使用功能3，读一个模拟变量。所读值为16位整型，值域为(-32768至+32767)。在目标侧，模拟量为32位，因此目标侧超出16位的(正或负)，将仅被以16位范围最大值(正或负)读出。

MODBUS请求不能访问实型变量

警告：

ISaGRAF执行过程不能管理像“unkown Modbus address”(不详的总线地址)这样的出错代码。

表示符号：

| slv | 从站号 |
| --- | --- |
| nbw | “字”数量 |
| nbb | “字节”数量 |
| nbi | “位”数量 |
| addH | 网址(高字节) |
| addL | 网址(低字节) |
| vH | 值(高字节) |
| vL | 值(低字节) |
| V | 字节值 |
| bfd | (位域)(nbb字节) |
| crcH | 校验和(高字节) |
| crcL | 校验和(低字节) |

功能1：读N位

从网址ADDH/ADDL起读NBI位

| 请求 | slv | 01 | addH | addL | 00 | nbi | crcH | crcL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 回答 | slv | 01 | nbb | bfd | 。。. |  | crcH | crcL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

bfd是下列格式的nbb字节的一个位域

Bit 1是在网址ADDH/ADDL处的变量值

Bit nb1是在网址ADDH/ADDL＋nbi-1处的变量

X水定义的值.

功能3：读N字

从网址ADDH/ADDL起读nbw字

| 请求 | slv | 03 | addH | addL | 00 | nbw | crcH | crcL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 回答 | slv | 03 | nbb | vH | vL | ... | crcH | crcL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

nbb对应于VH，VL字节数量

功能5：写1位

在网址ADDH/ADDL处写一布尔位

| 请求 | slv | 05 | addH | addL | vH | 00 | crcH | crcL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 回答 | slv | 05 | addH | addL | vH | 00 | crcH | crcL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

功能6：写1“字”

在网址ADDH/ADDL处写一个“字”

| 请求 | slv | 06 | addH | addL | vH | vL | crcH | crcL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 回答 | slv | 06 | addH | addL | vH | vL | crcH | crcL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

功能16：写N“字”

从网址ADDH/ADDL起写nbw字（nbb=2nbw）

| Question | slv | 10 | addH | addL | 00 | nbw | nbb | vH | vL | ... | crcH | crcL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Answer | slv | 10 | addH | addL | 00 | nbw | crcH | crcL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

示例：

- 功能1：在从站1，从网址0×1020起读15位

| Question | 01 | 01 | 10 | 20 | 00 | 0F | 79 | 04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Answer | 01 | 01 | 02 | 00 | 12 | 39 | F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

在0×0012处读的值为00000000 00010010

此例中仅变量0×1029和0×102C为真，其余为假。

- 功能16：在从站1，地址0×2100处写2个“字”，值为0×1234和0×5678

| Question | 01 | 10 | 21 | 00 | 00 | 02 | 04 | 12 | 34 | 56 | 78 | 1C | CA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Answer | 01 | 10 | 21 | 00 | 00 | 02 | 4B | F4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

传送文件

与现代现场总线相比，如果不由专用制造商扩展功能码，MODBUS通信协议将提供很差的维护性能。

在我们的情况下，ISaGRAF基于功能强大和零活的计算机，MODBUS协议有两条限制：

-仅能访问ISaGRAF变量。

-执行大容量数据快速传输有困难。

这就是为什么ISaGRAF提供了一组文件传送的类似MODBUS请求，或称为远程文件管理通信协议。它可以执行：

－下载二进制或ASCII文件

－上载二进制或ASCII文件

－通过虚拟或物理共享文件，实现动态数据交换

借助ISaGRAF通信连接，所有与ISaGRAF独立的应用，可以方便的与远程目标相通讯。通信协议基于下列概念在ISaGRAF目标侧的文件称为“远程文件”

在主计算机的文件称为本地文件访问文件的每个字节，由32位的基址加上16位字节地址。有请求用于选择远程文件名，选择基址，使用16位字节地址去读或写远程文件的数据。

功能17：写数据

nbb相当于VH，VL字节的数号

| 请求 | slv | 11 | addH | addL | 00 | nbb | nbb | vH | vL | ... | crcH | crcL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 回答 | slv | 11 | addH | addL | 00 | nbb | crcH | crcL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

按地址范围ADDH/ADDL区别请求的意义。

- 0xF000:初始化远程文件名nbb代表文件名的字符数定义在VH，VL区域(在此高和低无意义)，以及包括\O用于字符串的结束。如果文件不存在，建立时加上可写“＋”可读“＋”“可执行”属性。

- 0xF002:改变特定值的基址，nbb应当等于4，第一个VH/VL字节代表特定值的高“字”，可访问所有32位值。所有今后的读或写请求将使用此基址，。当未使用此请求，默认的基址值是零。

- 0xF004:删除文件nbb应当等于零，如果文件存在和有可能，将删除此文件。

- 大于0×F004：保留

- 小于0×F000：写入字节

特定在ADDH/ADDL的地址处，写入字节。此地址小于F000，特定的字节将被写入(nbb字节确定在VH，VL范围，高和低不再有意义)以由左至右的顺序，相对于以前所选择的远程文件名。写入的起始地址，等于特定地址加上过去所选择的基址。如果访问地址结果超出当前文件大小，文件将扩展，你不能缩小文件的大小。

功能18：读数据

| 请求 | slv | 12 | addH | addL | 00 | nbb | crcH | crcL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 回答 | slv | 12 | nbb | V | V | ... | crcH | crcL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

在ADDH/ADDL定义读入字节的地址。它必须小于F000，从过去所选择的远程文件名，读入nbb个字节，从特定地址开始(任何16位值的ADDH/ADDL)，加上过去所选择的基地址。

以(以V区域从左至右)的顺序在文件中读出的顺序检索这些值。

示例：

选择远程文件名：’target.fil’

| 请求 | 01 | 11 | F0 | 00 | 00 | 0B | 0B | 74 | ... | 00 | 25 | 9F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 回答 | 01 | 11 | F0 | 00 | 00 | 0B | 8F | 0E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

选择基址：0x10000.

| 请求 | 01 | 11 | F0 | 02 | 00 | 04 | 04 | 00 | 01 | 00 | 00 | 76 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 回答 | 01 | 11 | F0 | 02 | 00 | 04 | 6E | CA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

写入4字节：绝对地址0x107D0, 值 01,02,03,04.

| 请求 | 01 | 11 | 07 | D0 | 00 | 04 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 28 | 6F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 回答 | 01 | 11 | 07 | D0 | 00 | 04 | FC | 87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 读出4字节：绝对地址0x107D0.

| 请求 | 01 | 12 | 07 | D0 | 00 | 04 | B8 | 87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 回答 | 01 | 12 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 58 | 7D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## “断电”管理

### 基础

在应用程序当中，有些场合对断电的处理措失是至关重要的，有如下三个原因：

- 取决于特殊过程要求

- 取决于硬件的性能

- 取决于编程方法

当然ISaGRAF对“断电管理”问题并不能提供一个完全通用的方法而只是一系列原则，方法和工具，将其组合在一起，可对每个实际应用场合提供一个专门的处理，至少在硬件方面。

为了使过程控制系统在断电后，能正确的再启动，有三个问题必须解决：

- 进行数据备份

- 当启动时，必须探明在这之前曾经发生“断电”

- 恢复备份了数据

第二个问题不可能有标准的软件方案，但系统供货者可以提供必要的工具，从ISaGRAF应用程序或C语言程序去访问，获得硬件状态。

进一步，重要的是决定：哪些数据必须被保存和检索，我们定义了二类数据

- 应用变量

过程变量：例如，处理的条目号，发生断电的日期，应用参数的值，等…

像计数器，计时器，中间变量值和标志这样的程序变量。

- 程序状态，

例如，当前激活步号，每个C程序状态，等…

下章由二个实例分析，可以了解ISaGRAF如何解决问题的。

### 备份“应用变量”

可保持的变量

工作台变量编辑器提供了对每个内部变量(非I/O变量)选择“保持”属性的能力。

每一次循环周期结束时，保留变量的值被复制到特定内存区，此内存区通常为有后备电池RAM，每次启动时，如果至少有一个变量具有“保持”属性，ISaGRAF将找寻这个保持变量：

- 如果同一应用程序在此之前运行过，ISaGRAF查到“储存”数据，并将其赋给每个保持数据。

- 如果之前运行的是另一应用程序，或在此之前没有运行过程序，ISaGRAF将认为保持变量为无效，将其值复位为零。

在工作台对不同类型变量设定不同的内存区，在“制作”菜单：应用程序选项；保持变量。特定字符串有如下格式：

boo_add , boo_size , ana_add , ana_size , tmr_add , tmr_size , msg_add , msg_size

boo_add:   用于存放布尔变量的16进制地址，不能为零。

boo_size：地址上的以字节为单位的16进制尺寸，每个布尔变量的

存储需要一个字节。

ana_add:    用于存放模拟变量的16进制地址，不能为零。

ana_size:    此地址上的以字节为单位的16进制尺寸。至少四个字节，

然后加上存储每个模拟变量的4个字节

tmr_add:   用于存储计时器变量的16进制地址，不能为零，

tmr_size:   每个计时器变量的存储需要5个字节。

msg_add:   用于存储“信息”变量的16进制地址，不能为零。

msg_size:   每个信息变量的存储需要256字节。

要求：

- 既使你不需要对变量的所有类型进行备份，还是需要设定所有类型的所有的域，在此情况下对于不要求的变量类型你只要将其尺寸定为零[除了模拟量(你需要4个字节)以及每个地址不能为零]。

示例：

假设需要备份

20  布尔变量

0   模拟变量

0   计时器变量

3   信息变量

备份用内存区位于16进制地址0×A2F200

设想：

布尔变量存储在地址0×A2F200，以及20字节的内存区。

模拟量至少需要4字节，将存储于地址0×A2F214。

计时器的名义地址为0×A2F200，尺寸为零

信息变量将存储在地址0×A2F218，将需要内存区256×3字节

在工作台输入的字符串为：

- A2F200,14,A2F214,4,A2F200,0,A2F218,300

系统功能调用

如果大多数应用变量需要存储，将使用系统功能特性来处理完整一系列变量。(关于系统功能的更多信息请参见用户指南) 提示：备份和恢复将在应用程序层由编程员管理。

首先，你要确定备份内存区是对某种类型变量，还是所有类型变量：

<new_address> := SYSTEM(SYS_INITxxx,<address>);

这里

- <地址>是备份内存地址(16#值使用16进制格式)，必须是偶地址，否则操作失败。

- SYS_INITxxx 能是:

- SYS_INITBOO       确定用于布尔变量的备份内存位置

- SYS_INITANA      确定用于模拟变量的备份内存位置

- SYS_INITTMR      确定用于计时器变量的备份内存位置

- SYS_INITALL       所有布尔，模拟，计时器内存位置

- <new_address> 获得下一个自由地址，按照SYS_INITXXX以字

为单位，<地址>＋备份变量尺寸

这可以检查备份所需的内存区尺寸。如果操作失败，<NEW－ADDRESS>变为零

这时你可以进行备份了，可在应用程序的任意时刻调用此过程，在当前循环结束时执行备份。仅进行一次。如果当断电发生时硬件可提供一个输入或一个“C”函数，通知用户或者至少在系统崩溃之前一个周期延时，当断电被探测到，才可以进行备份。

<error> :=SYSTEM(SYS_SAVxxx,0);

这里

- SYS_SAVxxx 可以是:

- SYS_SAVBOO      询问所有布尔变量备份

- SYS_SAVANA      询问所有模拟变量备份

- SYS_SAVTMR      询问所有计时器变量备份

- SYS_SAVALL 。  询问所有布尔，模拟和计时器变量备份

- <error>当操作失败后，获得非零的“出错”状态 )。

最后，你可以恢复变量，可以在应用程序中，在任何时刻调用此过程。在当前循环结束时，完成恢复且仅做一次。为了保证数据备份有效，将模拟变量置为一个常量。

<error> := SYSTEM(SYS_RESTxxx,0);

这里

- SYS_RESTxxx 可以是:

- SYS_RESTBOO 恢复所有布尔量。

- SYS_RESTANA恢复所有模拟量 。

- SYS_RESTTMR恢复所有计时器量 。

- SYS_RESTALL 恢复所有布尔，模拟和计时器变量量。

- <error> >当操作失败后，获得非零的“出错”状态 )。 (SYS_INITxxx has not been done)。

下为用于管理备份变量的系统功能指令汇总:

| 指令 |  | 意义 |
| --- | --- | --- |
| 予定义关键字 | 值 |  |
| SYS_INITBOO | 16#20 | 初始化布尔量备份 |
| SYS_SAVBOO | 16#21 | 保存布尔量 |
| SYS_RESTBOO | 16#22 | 恢复布尔量 |
| SYS_INITANA | 16#24 | 初始化模拟量备份 |
| SYS_SAVANA | 16#25 | 保存模拟量 |
| SYS_RESTANA | 16#26 | 恢复模拟量 |
| SYS_INITTMR | 16#28 | 初始化计时器备份 |
| SYS_SAVTMR | 16#29 | 保存计时器 |
| SYS_RESTTMR | 16#2A | 恢复计时器 |
| SYS_INITALL | 16#2C | 初始化所有类型备份 |
| SYS_SAVALL | 16#2D | 保存所有类型 |
| SYS_RESTALL | 16#2E | 恢复所有类型 |

| 命令(予定义的关键字) | 参数 | 返回值 |
| --- | --- | --- |
| SYS_INITxxx | 内存地址 | 下一个未占用地址 |
| SYS_SAVxxx | 0 | 如果正常为零 |
| SYS_RESTxxx | 0 | 如果正常为零 |

用户自定义的实现

最后，使用“C”函数或功能块，在应用程序的任何时刻，你可以开发特殊的用户过程，，用于访问电池备份内存，存储和恢复变量。

示例：

1）   应用程序的过程申明

backup, restore_temp, restore_date, restore_cpt would be C user’s procedures

backup(temperature, date, cnt); 存储3个关键数据

温度:= restore_temp();   恢复温度

日期:= restore_date();    恢复日期

计数器:= restore_cnt();   恢复计数器

2）通用过程

backup_init, backup, backup_link, restore would be C user’s procedures。

save_id := backup_init(address, size);	分配备份数组内存。

backup(save_id, cpt1, 3);	保存CPT1为第三个元素。

rest_id := backup_link(address, size)	链接备份内存

cpt1 := restore(rest_id, 3);                      	恢复CPT1的备份值

### 程序状态备份

可以存储每个应用程序的每个状态，但是恢复每个程序为最后一次备份的状态，看起来有些危险。有至少三条理由：

- 有些过程在再启动之前，需要特殊的操作

- 处理全部应用程序的每个状态是乏味的

- 有些资源，例如“C”程序，外设，等等，是不能自动重启动的。

最好的解决方法是：由程序员决定，为了描述过程状态备份“模拟量”或“布尔量”，这样在重启动过程中将能使用这些信息。

这样可以从一个不完整的但是理智的过程映像中起动，停止或冻结SFC程序，并且初始化变量，将应用程序置于一个等价状态。

ISaGRAF不能提供自动启动过程。

- 示例

## “错误”信息表和解释

| 号 | 信息 |  | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不能为运行数据库分配内存 |  | 系统 |
| 2 | 不正确的应用程序数据库或CRC错误 |  | 应用 |
| 3 | 不能分配通讯邮箱 |  | 系统 |
| 4 | 不能连接内核数据库 |  | 系统 |
| 5 | 向内核发送询问时超时 |  | 系统 |
| 6 | 等待内核响应时超时 |  | 系统 |
| 7 | 不能初始化通讯 |  | 系统 |
| 8 | 不能为保持变量分配内存 |  | 应用 |
| 9 | 应用程序中止 |  | 应用 |
| 10 | 同时进行的N或P动作太多 |  | 应用 |
| 11 | 同时进行的置位动作太多 |  | 应用 |
| 12 | 同时进行的复位动作太多 |  | 应用 |
| 13 | 未知的TIC指令 |  | 应用 |
| 16 | 不能响应读数据请求 |  | 系统 |
| 17 | 不能响应写数据请求 |  | 系统 |
| 18 | 不能响应调试器会话请求 |  | 系统 |
| 19 | 不能响应MODBUS请求 |  | 系统 |
| 20 | 不能响应调试器应用请求 |  | 系统 |
| 21 | 不能响应调试器 |  | 系统 |
| 23 | 未知的请求代码 |  | 系统 |
| 24 | 以太网通信错误 |  | 系统 |
| 25 | 通讯同步错误 |  | 系统 |
| 28 | 不能为应用程序分配内存 |  | 系统 |
| 29 | 不能为应用程序更新分配内存 |  | 系统 |
| 30 | 未知OEM码 |  | 应用 |
| 31 | 不能初始化布尔输入板 |  | 应用 |
| 32 | 不能初始化模拟输入板 |  | 应用 |
| 33 | 不能初始化信息输入板 |  | 应用 |
| 34 | 不能初始化布尔输出板 |  | 应用 |
| 35 | 不能初始化模拟输出板 |  | 应用 |
| 36 | 不能初始化信息输出板 |  | 应用 |
| 37 | 不能从布尔板输入 |  | 应用 |
| 38 | 不能从模拟板输入 |  | 应用 |
| 39 | 不能从信息板输入 |  | 应用 |
| 40 | 不能输出布尔变量 |  | 应用 |
| 41 |  | 不能输出模拟变量 | 应用 |
| 42 |  | 不能输出信息变量 | 应用 |
| 43 |  | 不能操作布尔变量 | 应用 |
| 44 |  | 不能操作模拟变量 | 应用 |
| 45 |  | 不能操作信息变量 | 应用 |
| 46 |  | 不能打开工作板 | 应用 |
| 47 |  | 不能关闭工作板 | 应用 |
| 50 |  | 不能重写布尔输出变量 | 程序 |
| 51 |  | 不能重写模拟输出变量 | 程序 |
| 52 |  | 不能重写信息输出变量 | 程序 |
| 61 |  | 未知的系统请求码 | 程序 |
| 62 |  | 采样周期超值 | 程序 |
| 63 |  | 用户函数未执行 | 应用 |
| 64 |  | 整型数被零除 | 程序 |
| 65 |  | 变换函数未执行 | 应用 |
| 66 |  | 功能块未执行 | 应用 |
| 67 |  | 标准函数未执行 | 应用 |
| 68 |  | 实型数被零除 | 程序 |
| 69 |  | 无效的操作参数 | 应用 |
| 72 |  | 不能修改应用程序符号 | 应用 |
| 73 |  | 不能更新，不同组的布尔变量 | 应用 |
| 74 |  | 不能更新，不同组的模拟变量 | 应用 |
| 75 |  | 不能更新，不同组的定时器变量 | 应用 |
| 76 |  | 不能更新，不同组的信息变量 | 应用 |
| 77 |  | 不能更新，不能发现新的应用程序 | 应用 |
| > 100 |  | 特殊的OEM出错码，向供货商询问详情 |  |

下面为三类较特别的错误信息:

- 系统出错：

这些问题源由于目标系统软、硬件，与应用设置和程序执行无关。

将目标硬件复位(断电)试着运行其它应用程序技术

将故障信息汇报给ISaGRAF支持。

- 应用出错：

这些问题源于应用参数，尺寸和内容

当装载入已知的和已经证明有效的应用后，这些出错将消失。如果再次出，问题将是上述系统出错

- 程序出错：

由于程序的实际顺序不当而产生

当将应用在循环至循环方式下启动，或是有问题的程序停止时，这类问题将消失。

- 出错解释:

| 1。 不能为运行数据库分配内存 | 系统 |
| --- | --- |

没有有效的内存，检查硬件

| 2。 不正确的应用程序数据库或CRC错误 | 应用 |
| --- | --- |

未能正确的下载或备份应用文件，当文件过时或是为INTEL而生成，下载至 MOTOROLA时产生(和反之)

| 3. 不能分配通讯邮箱 | 系统 |
| --- | --- |

如果不能将位置3分配给内部通信任务，执行通讯任务将出此错

| 4. 不能连接内核数据库 | 系统 |
| --- | --- |

如果不能找到，带有运行时在命令行有特定从站号的内核时，通信任务将出此错

| 5. 向内核发送询问时超时 | 系统 |
| --- | --- |

通信任务不能向内核发送，内核可能未运行或“忙

| 6. 等待内核响应时超时 | 系统 |
| --- | --- |

通信任务不能从内核接收到回答，核心可能未运行或“忙”

| 7. 不能初始化通讯 | 系统 |
| --- | --- |

.

当通信层不能初始化物理链接产生些警告，如果未指定义通讯路径也出此警告

这不能使目标运行不正常，但是不能通讯

| 8. 不能为保持变量分配内存 | 应用 |
| --- | --- |

ISaGRAF不能管理保持变量.产生此问题可能有两种原因：

- 作为参数传递到主目标的字符串语法不正确.

- 分配给每个块的内存量不够。

你必须检查“保持变量”参数的语法。你可以试着减少“保持变量”的数量

| 9. 应用程序中止 | 应用 |
| --- | --- |

- 。

- 每次由于调试器引起应用程序停止，产生此警告

| 10. 同时进行的N或P动作太多 | 应用 |
| --- | --- |

在一个目标循环中，执行了太多“非存储”“脉冲触发动作”或者“循环块”，就产生此“出错”。可以切换到CC模式，以查清“出错”位置。每个SFC程序同时执行动作的最大值为2＋4。

| 11. 同时进行的置位动作太多 | 应用 |
| --- | --- |

在一个目标循环中，执行了太多置位动作”，就产生此“出错”。可以切换到CC模式，以查清“出错”位置。每个SFC程序同时执行动作的最大值为2＋4置位动作(当步变为激活时执行)

| 12. 同时进行的复位动作太多 | 应用 |
| --- | --- |

在一个目标循环中，执行了太多复位动作”，就产生此“出错”。可以切换

到CC模式，以查清“出错”位置。每个SFC程序同时执行动作的最大值为2＋4。执行复位动作(当步变为非激活时执行)

| 13. 未知的TIC指令 | 应用 |
| --- | --- |

内核检测到应用程序代码中有误(调用了与目标无关的代码)可能有两种原因：

- 外部程序可能写入应用程序代码。切换到CC模式，以查清系统崩溃原因。确保所有I/O接口，参数正确。

- 你的目标有一个缩小了的指令集。应用程序中使用了非授权的指令或变量类型

| 16. 不能响应读数据请求 | 系统 |
| --- | --- |

MODBUS请求功能码18(读文件)时通讯出错，检查目标和主站双方的连接和系统配置

| 17. 不能响应写数据请求 | 系统 |
| --- | --- |

MODBUS请求功能码17(读文件)时通讯出错，检查目标和主站双方的连接和系统配置。

| 18. 不能响应调试器会话请求 | 系统 |
| --- | --- |

。

回答调试器请求时通讯出错，检查目标和主站双方的连接和系统配置。

| 19. 不能响应MODBUS请求 | 系统 |
| --- | --- |

回答MODBUS请求时通讯出错，检查目标和主站双方的连接和系统配置。

| 20. 不能响应调试器应用请求 | 系统 |
| --- | --- |

回答调试器请求时通讯出错，检查目标和主站双方的连接和系统配置。

| 21. 不能响应调试器 | 系统 |
| --- | --- |

回答调试器请求时通讯出错，检查目标和主站双方的连接和系统配置。。

| 23. 未知的请求代码 | 系统 |
| --- | --- |

- 。

- 一个调试器请求没有回音

| 24. 以太网通信错误 | 系统 |
| --- | --- |

每次当调试器关闭时，连接也关闭了；系统工作正常，另外这意味着以太网通讯“出错”，检查目标和主站双方的连接和系统配置。

另外有可能：

- 接收或发送时“出错”

- 建立接口时“出错”

- 连接或收听接口时“出错”

- 接受一个新从站时“出错”

| 25. 通讯同步错误 | 系统 |
| --- | --- |

主站和从站(目标)通讯任务同步不好，检查双方的连接和系统配置(通讯参数)

| 28. 不能为应用程序分配内存 | 系统 |
| --- | --- |

- 。 没有适用的内存，按照应用程序尺寸检查硬件

| 29. 不能为应用程序更新分配内存 | 系统 |
| --- | --- |

没有适用的内存，按照应用程序尺寸检查硬件。

| 30. 未知的OEM码 | 应用 |
| --- | --- |

应用程序使用的板的制造商代码不被目标所承认。在工作台检查I/O连接，使用“虚拟”属性查明不正确的板。工作台库文件与目标的版本不对应。

| 31. 不能初始化布尔输入板 | 应用 |
| --- | --- |

初始化布尔输入板失败，在工作台检查I/O连接，以及你的布尔输入板的参数

| 32. 不能初始化模拟输入板 | 应用 |
| --- | --- |

初始化模拟输入板失败，在工作台检查I/O连接，以及你的模拟输入板的参数

| 33. 不能初始化信息输入板 | 应用 |
| --- | --- |

初始化信息输入板失败，在工作台检查I/O连接，以及你的信息输入板的参数

| 34. 不能初始化布尔输出板 | 应用 |
| --- | --- |

初始化布尔输出失败，在工作台检查I/O连接，以及你的布尔输出的参数

| 35. 不能初始化模拟输出板 | 应用 |
| --- | --- |

初始化模拟输出板失败，在工作台检查I/O连接，以及你的模拟输出的参数

| 36. 不能初始化信息输出板 | 应用 |
| --- | --- |

。

初始化信息输出板失败，在工作台检查I/O连接，以及你的信息输出板的参数

| 37. 不能从布尔板输入 | 应用 |
| --- | --- |

当刷新布尔输入板时，检测到出错，检查工作台的I/O连接和板参数

| 38. 不能从模拟板输入 | 应用 |
| --- | --- |

当刷新模拟输入板时，检测到出错，检查工作台的I/O连接和板参数

| 39. 不能从信息板输入 | 应用 |
| --- | --- |

。 当刷新信息输入板时，检测到出错，检查工作台的I/O连接和板参数

| 40. 不能输出布尔变量 | 应用 |
| --- | --- |

当刷新信息输入板时，检测到出错，检查工作台的I/O连接和板参数

| 41. 不能输出模拟变量 | 应用 |
| --- | --- |

当更新模拟输出变量时时，检测到出错，检查工作台的I/O连接和板参数

| 42. 不能输出信息变量 | 应用 |
| --- | --- |

当更新信息输出变量时时，检测到出错，检查工作台的I/O连接和板参数

| 43. 不能操作布尔变量 | 应用 |
| --- | --- |

。

当执行一个布尔变量的操作调用时，检测到“出错”。检查你的操作参数和板的用户说明。

| 44. 不能操作模拟变量 | 应用 |
| --- | --- |

。

当执行一个模拟变量的操作调用时，检测到“出错”。检查你的操作参数和板的用户说明。

| 45. 不能操作信息变量 | 应用 |
| --- | --- |

当执行一个信息变量的操作调用时，检测到“出错”。检查你的操作参数和板的用户说明。

| 46. 不能打开工作板 | 应用 |
| --- | --- |

应用使用了一个对于目标未知的板参照，在工作台检查I/O连接。你的工作台库不对应目标版本

| 47. 不能关闭工作板 | 应用 |
| --- | --- |

应用使用了一个对于目标未知的板参照，在工作台检查I/O连接。

| 50. 不能重写布尔输出变量 | 程序 |
| --- | --- |

同一目标循环中两个SFC顺序写了同一个布尔输出变量。这样将发生冲突的情况下，优先权将给予在层次中最高的程序。如果两个SFC程序处于同一层次，结果将不可予料。

| 51. 不能重写模拟输出变量 | 程序 |
| --- | --- |

在同一目标循环中，两个SFC程序写了同一个模拟输出变量。见一上条解释。

| 52. 不能重写信息输出变量 | 程序 |
| --- | --- |

在同一目标循环中，两个SFC程序写了同一个信息输出变量。见一上条解释。

| 61. 未知的系统请求码 | 程序 |
| --- | --- |

- 程序使用了带非法代码的系统调用

| 62. 采样周期超值 | 程序 |
| --- | --- |

目标循环周期大于在工作台菜单的设定。在多任务系统中，这意味着，没有足够的CPU时间来执行循环。既使“当前循环周期”小于设定的周期在单位任务系统，这表示在一个目标循环周期中有过多的操作。

为了消除此条警告，有很多途径：

- 减少当警告检测到的时刻所处理的操作数量。

- 减少标记(令牌)的数量，有效的转换的数量，优化复杂的处理。

- 使用动态的循环周期修正以适应不同处理阶段的周期变化。

- 设置循环时间接近为零，以使内核尽快运转，取消所有溢出检测。

| 63. 用户函数未执行 | 应用 |
| --- | --- |

程序使用了目标不能辨认的“C”函数，工作台库文件与目标版本不一致，

| 64. 整型数被零除 | 程序 |
| --- | --- |

。

程序中出现整型量除零，在你的应用程序中应防止出现，产生不可予见的事件。当出现此情况时，ISaGRAF将最大的模拟量作为结果。

当操作数为负值时，结果取反。

| 65. 变换函数未执行 | 应用 |
| --- | --- |

程序使用了目标不能辨认的“C”变换函数，工作台库文件与目标版本不一致，当次情况发生，, ISaGRAF不能变换值

| 66. 功能块未执行 | 应用 |
| --- | --- |

程序使用了目标不能辨认的“C”功能块，工作台库文件与目标版本不一致

。

| 67. 标准函数未执行 | 应用 |
| --- | --- |

。程序使用了目标不能辨认的功能块。尽管推测它适用于大多数目标，询问你的从货商

| 68. 实型数被零除 | 程序 |
| --- | --- |

。

程序中出现实型模拟量除零，在你的应用程序中应防止出现，产生不可予见的事件当出现此情况时，ISaGRAF将最大的实型模拟量作为结果。

当操作数为负值时，结果取反。

| 69. 无效的操作参数 | 应用 |
| --- | --- |

应用程序使用错误参数调用操作。它通常被编译器所过滤。它可能是一个计时器参数，或者不是输入输出变量

| 72. 不能修改应用程序符号 | 应用 |
| --- | --- |

当更新应用程序时，因为符号不同，所以修改后的应用程序不能启动。与当前的应用程序相比，一个或多个变量，或者功能块实例可能被增，减或修改了

| 73. 不能更新，不同组的布尔变量 | 应用 |
| --- | --- |

与当前程序相比，修改后的程序因为其布尔变量发生了变化(增或减)，不能启动

| 74. 不能更新，不同组的模拟变量 | 应用 |
| --- | --- |

。

与当前程序相比，修改后的程序因为其模拟变量发生了变化(增或减)，不能启动

| 75. 不能更新，不同组的定时器变量 | 应用 |
| --- | --- |

。

与当前程序相比，修改后的程序因为其计时器变量发生了变化(增或减)，不能启动

| 76. 不能更新，不同组的信息变量 | 应用 |
| --- | --- |

与当前程序相比，修改后的程序因为其信息变量发生了变化(增或减)，不能启动。

| 77. 不能更新，不能发现新的应用程序 | 应用 |
| --- | --- |

内存中找不到修订后的应用程序，下载时“出错”。

# 词汇表

| 动作 (FC) | 流程图表的符号。一个动作代表当动态流遇到动作符号时所完成的一系列指令。 |
| --- | --- |
| 动作 | 当一个SFC程序的程序步处于激活状态时，执行的一系列语句或赋值命令。 |
| 程序步的激活Ô | 由 SFC标记设定的程序步的属性。当激活时，执行程序步的动作。 |
| 模拟 | 变量类型。模拟变量是连续的整型变量或实型变量。 |
| 属性 | 变量分类。可用的变量属性有内部变量、输入变量或输出变量。 |
| 开始段 | 在每个目标循环开始时，执行的循环程序组。 |
| 开始步 | 宏程序步的第一步。开始步不连接到任何以前的转换上。 |
| 布尔动作 | SFC动作：由于步的激活，给一个布尔变量赋值。 |
| 布尔 | 变量类型。布尔变量仅可取真值或假值。 |
| 断点 | 用户在调试时，在SFC程序步或转换上设置的标记。当SFC标记移到断点时，目标系统停止。 |
| C函数 | 用"C"语言编写的函数。 C函数可由ISaGRAF程序(由其它语言编写的)以同步方式调用。C函数可由CJ国际公司提供，或可由用户开发。 |
| C语言 | 用于描述计算机操作(如C函数和变换函数)的高级文字语言。 |
| C 源代码 | 包含有函数和变换函数的 "C"源代码的文本文件。 |
| C 源头文件 | 包含有函数和变换函数编程所需的"C" 定义和类型的文本文件。 |
| 单元 | 用于图形语言(如SFC、FBD 或LD)的图形点阵的基本区域。 |
| SFC子程序 | 由称为主程序的另外SFC程序控制的SFC程序。 |
| 清除转换 | 实时操作：所有存在于前面程序步中的标记都被删除。在每个下一程序步中设立一个标记。 |
| 线圈 | LD程序中的图形部件。用于表示对输出变量的赋值。 |
| 注释 | 包含在程序中的文本。这个文本不影响程序的执行。 |
| 注释(SFC) | 与SFC程序步或转换有关的文本。这个文本不影响程序的执行。 |
| 公共 | 定义字的范围。这样的对象可以用于任何项目中的任何程序。 |
| 条件(用于 转换) | 与SFC转换有关的布尔表达式。当条件为假时，转换不会被清除。 |
| 连接符 (FC) | FC的图形组件，可以代表从流程图的一点到FC的动作或测试的连接。跳转的图形符号是一个小圆圈，为目的元素的编号。 |
| 常量表达式 | 用于描述常量值的文字表达式。 常量表达式有专用类型。 |
| 触点 | LD 程序的图形组件。它代表输入变量的状态。 |
| 变换函数 | "C"语言编写的描述变换函数。这样的变换可以与任何输入或输出模拟变量相连。 |
| 转换表 | 定义线性(由段)转换点的集合。转换可适用于任何输入或输出模拟变量。 |
| 转换 | 连接到一个输入模拟变量或输出模拟变量的过滤器。转换每次自动使用的变量是输入变量或输出变量。 |
| 交叉引用 | ISaGRAF工作台计算得到的变量词典的信息，有关这些变量用在一个项目何处。 |
| 当前结果(IL) | 在IL程序中一条指令的结果。当前结果可由指令修改，或用来设置变量。 |
| 循环计时 | 目标执行周期的持续时间。 |
| 循环到循环模式 | 执行模式：在这个模式中，循环按照诊断器用户给定的顺序依次执行。 |
| 循环 | 一个总在运行的程序的属性。 |
| 判定 (FC) | (判定也称为测试)与一个布尔表达式相连的流程图符号。这个流程根据表达式的状态直接输出“是”或“否”符号。 |
| 定义字 | 用于取代程序中的任何表达式的唯一标识符 |
| 延迟操作 (IL) | IL程序中的一项操作，在程序中出现"("指令时延时执行。 |
| 日志 | 包含在一个程序中所做的所有改变的要点的文本文件。 每个要点 带有编辑日期。 |
| 词典 | 用于一个项目的各个程序内的内部变量、输入变量或输出变量和定义字的集合。 |
| 边沿 | 布尔变量的变化。 上升沿是指从假变到真，下降沿是指从真到假。 |
| 结束段 | 在每个目标周期结束时执行的循环程序组。 |
| 结束步 | SFC宏程序步的最后步。结束步不连接到以后的转换上。 |
| 表达式 | 描述处理值的操作符和标识符的集合。 |
| SFC主程序 | 控制其他SFC程序(称为子程序)的SFC程序。 |
| FBD | 功能块图表语言。 |
| 功能块 | 表示 ISaGRAF 库标准基本功能的FBD语言的图形组件。 |
| 功能块图表 | 图形语言： 由ISaGRAF库标准基本功能连接在一起的图形构成。 |
| 全局 | 变量或定义字的取值范围。这样的对象可以用于任何项目中的任何程序。 |
| 层次 | 一个分为若干个程序的项目体系结构。层次树表示主程序和子程序之间的连接。 |
| 输入/输出插板 | 硬件资源。输入/输出插板具有类型和方向(输入或输出)的特性。输入/输出插板的参数在ISaGRAF库中描述。 |
| 输入/输出通道 | 输入/输出插板上的单独连接点。一个输入/输出通道可以与一个输入/输出变量相连接。 |
| 输入/输出连接 | 对应用程序的变量与已存在于目标系统中的插板上的通道之间的连接的定义。 |
| 输入/输出变量 | 连接到输入或输出设备上的变量。输入/输出变量必须连接到输入/输出插板上的通道上。 |
| 识别符· | 在编程中，用于代表变量或常量表达式的唯一字。 |
| IL | 指令列表语言¡ |
| 初始环境 | 一个SFC程序的初始步的集合。这些初始步描述程序启动时程序的状态内容。 |
| 初始步 ² | SFC程序的特定步，该步在程序启动时被激活。 |
| 输入 | 变量的属性。这种变量可连接到输入设备上。 |
| 指令列表 | 低级文字语言，作为基本操作的序列列表输入。 |
| 指令 | IL程序的基本操作，文本输入在一个基本操作的顺序列表 |
| 整型 | 模拟变量类，按带符号整型32位格式存储。 |
| 内部 | 变量属性，该种变量不能连接到输入或输出设备上。 |
| 跳转到² | SFC的图形组件，表示从转换到步的连接。转移的图形符号是一个箭头，使用目的步的号码。 |
| 关键字× | 语言的保留字。 |
| 标号(IL) | 位于在IL指令行开始的标识符，这个标识符可以识别指令，可用做JMP操作的操作数。 |
| 梯形图 | 由触点和线圈组成的、用于布尔表达式设计的图形语言。 |
| LD | 梯形图语言。 |
| 第一层SFC | SFC程序的主要描述。第一层分为图形(程序步与转换)以及相关的注释。 |
| 第二层SFC | SFC程序的详细描述。描述各步之间的动作和与转换有关的布尔条件。 |
| 库 | 硬件和软件资源的集合，这些资源可以直接插入到任何应用程序中。 |
| 局部 | 变量或定义字的范围。这样的对象仅可用在一个项目的一个程序之中。 |
| 锁定的输入/输出 | 由用户从诊断器发出的"锁"命令，将相应的输入/输出设备与输入或输出变量逻辑断开。 |
| 宏程序步 | SFC图形组件。宏程序步是在主图中的唯一描述的符号的程序步和转换的独立组，分别描述。 |
| 点阵 | 矩形单元编辑区域的逻辑分区，用以编辑一个图形语言程序。 |
| 信息 | 变量类型。这样的变量中包含有变量长度字符串。 |
| Mod总线 | 主从协议。在一个完整的体系结构中，为了同外部系统(如监视系统)连接，ISaGRAF目标系统可以作为Mod总线的从站。 |
| 修改符 (IL) | 位于IL操作关键字后面的单个字符，该字符可以改变操作的方式。 |
| 网络地址 | 为每个变量自由定义的可选的十六进制地址。由Mod总线协议在目标系统与外部系统连接时使用的地址。 |
| 非存储动作 | SFC动作：当相应程序步被激活时，在每个目标周期中执行一次的一组语句。 |
| OEM 关键字代码 (输入/输出插板) | 为ISaGRAF库中每块输入/输出插板定义的16位十六进制代码。OEM代码由插板的供应商提供。 |
| OEM参数(输入/输出插板) | 输入/输出插板的参数，这个参数由插板的设计者定义。它可以是常数或变量，参数由用户在输入/输出连接时输入。 |
| 操作数(IL) | 由初级IL指令处理的变量或常量表达式。 |
| 操作(IL) | IL语言的基本指令。操作通常作用到指令中的相关作数。 |
| 输出 | 变量的属性。这样的变量可连接到目标机器的输出设备上。 |
| 参数(C函数) | 提供给"C"函数作为输入的数值。参数有类型的特征。 |
| 参数(输入/输出插板) | 标准输入/输出插板的由用户定义的参数或常数参数。用户定义的参数由程序员在输入/输出的连接过程中输入。 |
| 主程序 | 用任何语言编写的程序，这个程序可以控制其它称为子程序的非SFC程序。调用子程序。 |
| 电源轨道 | 位于梯形图的末端，左右两条主要的垂直电源线。 |
| 程序 | 一个项目的基本编程单元。程序用一种语言编写，位于项目层次结构的一定位置。 |
| 项目 | 用于一个ISaGRAF应用程序的所有信息（如程序、变量、目标代码等）集合的编程区域。 |
| 脉冲动作 | SFC动作：仅在相应程序步被激活时，执行一次的语句组。 |
| 范围 | 能够用于一个对象的程序的集合。预定义的ISaGRAF的范围为公共、全局和局部三种。 |
| 实型插板 | 实际连接到一台目标机器输入输出设备上的输入输出插板。 |
| 实时模式 | 运行时间正常模式：由可编程循环计时来触发目标循环。 |
| 实型 | 模拟变量类型。按浮点IEEE单精度32位格式存储。 |
| 参考数 (SFC) | 用于识别SFC程序中SFC程序步或转换的十进制数(从1到65535)。 |
| 寄存器 (IL) | 一个IL序列的当前结果。 |
| 子程序的返回值 | 由子程序执行结束时返回的数值。返回值被用于上级主程序的操作。 |
| 运行时间错误 | 由ISaGRAF目标系统在运行时检测到的应用程序错误。 |
| 段 | 按照相同的动态规则执行的一组程序。 |
| 分隔符 | 用来在一种文字语言中分隔标识符的一个特殊字符(或一组字符) 。一个分隔符可以表示一种操作。 |
| 顺序功能图 | 图形语言：即与转换相连的各个程序步的集合。各个动作都与各个程序步相关。转换则与布尔条件相关。 |
| 顺序段 | 一个项目程序的组合。这些程序都是按照SFC 语言的动态规则执行的。 |
| SFC | 顺序功能图语言 |
| 语句 | 基本的ST完整操作。 |
| 程序步 | SFC语言的基本图形组件。一个程序步代表数据处理过程中的一个稳定状态，画成一个矩形。一个程序步由一个数字注明。一个程序步的激活可用来控制相应动作的执行。 |
| 串 | 存储在信息变量中的一系列字符。 |
| 结构文本 | 由赋值语句、高级结构化语言如f/Then/Else和功能调用组成的高级结构化文字语言。 |
| ST | 结构化文本语言。 |
| 子程序 | 用除了SFC之外的语言编写的程序。它可由上级其它程序调用。 |
| 目标周期 | 每次ISaGRAF目标系统被启动时执行的操作序列。循环由可编程循环计时触发执行。 |
| 目标 | 由ISaGRAF核心软件支持的ISaGRAF目标机器。 |
| 技术说明 | ISaGRAF库的每一个元素(如C 函数、功能块、转换功能或输入/输出板等)的用户指南。技术说明由元素的设计者编写。 |
| 测试 (FC) | (也可称为判定) 与布尔表达式相关的流程图符号。根据表达式的状态,流程图直接输出：“是”或“不”。 |
| 计时器 | 变量类型。计时器变量为时间值，可由ISaGRAF 系统在运行时自动刷新。 |
| 标记(SFC) | 用来表示SFC程序的激活程序步的图形符号。 |
| 工具框 | 一个图形编辑窗口中的小窗口。这个小窗口有用于图形部件选择的主要按钮的分组。 |
| 顶级程序 | 位于层次树的顶级的程序。顶级程序由系统启动。 |
| 转换 | 基本的SFC组件。一个转换代表不同的SFC程序步之间的条件。转换由数字定位。每个转换都与一个布尔条件相关。 |
| 类型 | 具有同一格式的变量的归类。基本类型有布尔变量、模拟变量、计时器变量和信息变量。 |
| 转换变量的有效 | 转换变量的属性。在所有以前的程序步都是活动的时,转换才是有效的。 |
| 变量 | 在目标程序中处理的基本元素的唯一代表。 |
| 虚拟插板 | 没有实际连接到一台目标机器输入输出设备上的输入输出插板。 |