- ISaGRAF

- Version 3.4

- 사용자 가이드

- CJ INTERNATIONAL

Information in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of CJ International. The software, which includes information contained in any databases, described in this document is furnished under a license agreement or nondisclosure agreement and may be used or copied only in accordance with the terms of that agreement. It is against the law to copy the software except as specifi호출y allowed in the license or nondisclosure agreement. No part of this manual may be reproduced in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any purpose without the express written permission of CJ International.

© 2000 CJ International. All rights reserved.

Printed in France by CJ International.

3, rue Hector Berlioz

F-38600 FONTAIN

Phone: 33 (0)4 76 26 87 30

Fax    : 33 (0)4 76 26 87 39

ISaGRAF is a registered trademark of CJ International.

MS-DOS is a registered trademark of Microsoft Corporation.

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation.

Windows NT is a registered trademark of Microsoft Corporation.

OS-9 and ULTRA-C are registered trademarks of Microware Corporation.

VxWorks and Tornado are registered trademarks of Wind River Systems, Inc.

All other brand or product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

항목보기

A.	사용자 가이드	1

A.1	시작	1

A.1.1	ISaGRAF 설치	1

A.1.2	온라인 도움말의 사용법	3

A.1.3	샘플 어플리케이션	3

A.2	프로젝트 관리	9

A.2.1	프로젝트 생성 / 작업	9

A.2.2	복수 프로젝트 그룹 관리	11

A.2.3	옵션	12

A.2.4	도구	12

A.3	프로그램 관리	13

A.3.1	프로젝트 구성요소	13

A.3.2	프로그램 관리	15

A.3.3	TIC코드 [만들기]	18

A.3.4	기타  ISaGRAF 도구	19

A.3.5	[도구] 메뉴에 사용자 가이드 추가	20

A.3.6	시뮬레이션 - 디버깅	20

A.4	SFC 편집기 사용법	23

A.4.1	SFC 언어 메인 토픽	23

A.4.2	SFC chart 입력	25

A.4.3	SFC chart의 작업	27

A.4.4	레벨 2 프로그램 입력	28

A.4.5	SFC 갤러리 사용법	31

A.5	Flow Chart 편집기 사용법	32

A.5.1	FC 언어 기본	32

A.5.2	Flow Chart 들어가기	33

A.5.3	chart에서 작업 하기	36

A.5.4	레벨2 프로그램	37

A.5.5	프로그램 & QuickLD	38

A.5.6	보기 옵션	38

A.6	QuickLD 편집기 사용법	40

A.6.1	LD 언어 기본 사항	40

A.6.2	LD diagramd 입력	42

A.6.3	작업	45

A.6.4	옵션	46

A.7	FBD/LD 편집기 사용법	48

A.7.1	FBD/LD 언어 기본사항	48

A.7.2	입력 FBD 	50

A.7.3	FBD 편집	52

A.7.4	보기 옵션	53

A.7.5	스타일과 편집 트레킹	53

A.8	텍스트 편집기 사용법	55

A.8.1	편집 명령어	55

A.8.2	옵션	55

A.9	프로그램 편집기 상세 정보	57

A.9.1	다른 ISaGRAF 도구 호출	57

A.9.2	파라미터	57

A.9.3	기타 공통적인「파일」메뉴	58

A.9.4	일기장갱신	59

A.9.5	변수목록에서 변수선택	59

A.10	변수목록 편집기 사용법	61

A.10.1	변수목록 메인 창	63

A.10.2	변수 관리	63

A.10.3	오브젝트 요약	65

A.10.4	빨리 만들기	66

A.10.5	Modbus SCADA 주소	67

A.10.6	다른 프로그램과 정보 교환	67

A.11	I/O 연결 편집기 사용법	72

A.11.1	I/O 보드 정의	73

A.11.2	보드 파라미터 설정	74

A.11.3	직접 표현 변수	74

A.11.4	숫자 메김	75

A.11.5	채널마다 보호설정	75

A.12	변환 테이블 만들기	77

A.12.1	메인 명령어	77

A.12.2	테이블 포인트 입력	77

A.12.3	규칙과 제한사항	78

A.13	코드 생성기 사용법	79

A.13.1	명령어	79

A.13.2	컴파일러 선택	80

A.13.3	C 소스 코드 생성	82

A.13.4	정보 보기	83

A.13.5	리소스 정의	83

리소스 정의 파일	83

A.14	크로스 래퍼런스	89

A.15	그래픽 디버거 사용법	91

A.15.1	디버거 창	91

A.15.2	어플리케이션 제어	92

A.15.3	옵션	94

A.15.4	"적어넣기(Write)" 명령어	94

A.15.5	On line 수정	96

A.15.6	DDE 통신	99

A.16	변수추적(Spying )	101

A.17	ST / IL 프로그램 디버깅	103

A.18	스포트라이트 사용법	104

A.18.1	그래픽 윤곽구축	104

A.18.2	리스트 윤곽	106

A.18.3	스타일 설정	106

A.18.4	「파일」메뉴 명령어	107

A.18.5	버전3.2  사용자로서의 주의 사항	108

A.19	어플리케이션 갱신	109

A.19.1	프로젝트 갱신	109

A.19.2	통신 설정	109

A.19.3	갱신 준비	110

A.19.4	타겟에서 압축 소스 보관	110

A.19.5	타겟에 필요한 메모리 용량	111

A.19.6	갱신 프로젝트에 관해서	111

A.19.7	버전 호환성	111

A.20	디버그（진단）도구의 사용법	113

A.21	시뮬레이션 사용법	114

A.21.1	디버거와의 링크	114

A.21.2	I/O 시뮬레이션	114

A.21.3	라이브러리 구성요소	115

A.21.4	옵션	117

A.21.5	입력신호 상태의 보존／읽어넣기	117

A.21.6	주기개요	118

A.21.7	시뮬레이션 메모	119

A.22	라이브러리 편집기 사용법	126

A.22.1	라이브러리 편집기 관리：「파일」메뉴 명령어	126

A.22.2	I/O 구성	129

A.22.3	I/O 장치 기기	130

A.22.4	I/O 보드	130

A.22.5	IＥＣ언어로 작성된Function, FunctionBLOCKS	132

A.22.6	"C" Functions / function Blocks	134

A.22.7	변환 함수	134

A.23	보관함 사용법	136

A.23.1	보관함 관리자 호출	136

A.23.2	옵션	137

A.23.3	백업 / 복구	137

A.23.4	보고한함  파일 확장자	138

A.24	인쇄	139

A.24.1	문서 목차 변환	139

A.24.2	옵션	140

A.25	암호 보호	142

A.26	다른 테크닉..	145

A.26.1	다른 ISaGRAF 도구	145

A.26.2	잠금 I/O 와 가상 I/O	145

A.26.3	PC-PLC link validation	148

A.26.4         ISaGRAF 디렉토리 구성	149

A.26.5       어플리케이션 심벌 파일（APPLI.TST）	151

A.26.6       ISaGRAF workbeach I/O무제한판（ＷＤＬ）의 제한	155

B.	언어	1

B.1	프로젝트 구성 (Architecture)	2

B.1.1	프로그램	2

B.1.2	Cyclic 및 sequential 동작	2

B.1.3	Child SFC / FC 프로그램	3

B.1.4	Functions / 서브-프로그램	3

B.1.5	Function blocks	5

B.1.6	6-언어	5

B.1.7	실행 규칙	6

B.2	공통 오브젝트	8

B.2.1	기본 타입	8

B.2.2	상수 표현	8

B.2.3	변수	10

B.2.4	주석	14

B.2.5	예약어	14

B.3	SFC 언어	16

B.3.1	SFC chart 메인	16

B.3.2	SFC 기본 구성	16

B.3.3	분기/ 결합	19

B.3.4	매크로 스텝	21

B.3.5	스텝 내의 액션	22

B.3.6	transitions 조건	27

B.3.7	SFC 다이나믹 규칙	29

B.3.8	SFC 프로그램 계층	29

B.4	Flow Chart 언어	31

B.4.1	FC 기본요소	31

B.4.2	FC 복잡  구조	34

B.4.3	FC 문법검사	35

B.5	FBD 언어	36

B.5.1	FBD 형식	36

B.5.2	RETURN	37

B.5.3	점프 / 라벨	37

B.5.4	이진 반전	38

B.5.5	FBD 에서 function / function block 호출	39

B.6	LD 언어	40

B.6.1	모선 / 접속선	40

B.6.2	다중 접속	41

B.6.3	기본 접점과 코일	42

B.6.4	RETURN 기술법	47

B.6.6	점프 / 라벨	48

B.6.7	LD 내의 Blocks	49

B.7	ST 언어	50

B.7.1	ST 문법	50

B.7.2	표현법과 괄호	50

B.7.3	Function / function block 호출	51

B.7.4	ST 특수 이진 명령어	52

B.7.5	ST 기본	54

B.7.6	ST 확장	59

B.8	IL 언어	65

B.8.1	IL 문법	65

B.8.2	IL 명령	66

B.9	표준명령, FunctionBlock과 Function	74

B.9.1	표준명령	74

B.9.2	표준 function blocks	92

B.9.3	표준 functions	109

C.	Target 사용자  가이드	1

C.1	소개	2

C.2	설치	3

C.3	ISaGRAF DOS target	4

C.3.1	ISaGRAF 실행 :  ISA.EXE	4

C.3.2	DOS-Target 특징	5

C.4	ISaGRAF OS9 Target	9

C.4.1	ISaGRAF Single Task 실행: isa옵션	9

C.4.2	ISaGRAF multitasks: isaker, isatst, isanet	10

C.4.3	OS-9 Target특징	14

C.5	ISaGRAF VxWorks target	19

C.5.1	시스템 리소스 관리: isassr.o	19

C.5.2	모듈 :  isa.o, isakerse.o, isakeret.o	19

C.5.3	ISaGRAF single task 실행 : isa.o	20

C.5.4	ISaGRAF multitasks 실행: isakerse.o and isakeret.o	22

C.5.5	VxWorks Target의 특징	27

C.6	ISaGRAF NT target	30

C.6.1	ISaGRAF 실행	30

C.6.2	일반 정보 옵션	30

C.1.3     NT-Target의 특징	36

C.6.3	사용자 interface	40

C.7	"C" 프로그래밍	48

C.7.1	개요	48

C.7.2	"C" 변환 functions	49

C.7.3	"C" Functions	54

C.7.4	"C" FUNCTION BLOCKS	60

C.7.5	컴파일 / 연결 기술	74

C.8	Modbus 연결	81

C.8.1	MODBUS 네트웍 / protocol	81

C.8.2	ISaGRAF implementation	82

C.9	전원 이상시의 관리	88

C.9.1	기본	88

C.9.2	Application 변수의 백업	89

C.9.3	프로그램 백업	92

C.10	부록: 에러 리스트와 설명	94

D.	용어설명	2

E.	색인	1

# 사용자 가이드

## 시작

ISaGRAF는 각종제어기기의 제어프로그램을 개발할 Workbench를 실행할 타겟이 되는 소프트웨어입니다.

Workbench(개발환경)는 제어 프로그램에IEC1131-3을 채용해서 더욱이  개발에 필요한 여러가지 도구를 구비하고 있기 때문에 효율적으로 제어 프로그램의 개발을 행할 수 있습니다.

타겟(실행환경）은 Workbench로 개발된 제어프로그램이 PC라든지 보드 위에 real time으로 실행되는 소프트웨어로CPU OS에 의존하지않는 멀티플릇폼의 실행이 가능합니다.

### ISaGRAF 설치

본장에서는ISaGRAF Workbench 설치에 관한 설명을 합니다.

또한,ISaGRAF의 간단한 어플리케이션을 집어넣어ISaGRAF를 바로 사용할 수 있도록 해설을 합니다.

하드웨어 / 소프트웨어 요구사항

 PC는 ＤＯＳ／Ｖ또는 ＮＥＣ ９８２１시리즈

 ＣＰＵ는 ８０４８６이상

 메모리는 ８ＭＢ이상

 프로피디스크드라이브는 ３.5인치1.44ＭＢ드라이브

 ＣＤ－ＲＯＭ드라이브

 하드디스크  공간는 ２０ＭＢ 이상

 비디오드라이브는 ＶＧＡ ,ＳＶＧＡ

 마우스

 프린트용 parallel보드　ＬＰＴ１（프로텍션키에 필요）

ISaGRAF Workbench 설치 전에 다음의 소프트가 설치 되어 있을 필요가 있습니다.

 Windows3.1

 Windows95

 WindowsNT version 3.51또는4.00이후

설치레이션 프로그램 사용법

ＣＤ－ＲＯＭ에서 설치 할 수 있습니다. workbench를 설치 할 경우에는 ISaGRAF Workbench [Korean]을 선택해 주세요. 선택 후Install product 폰트를 선택하면 설치가 시작 됩니다. 또한 Make Disks폰트를 선택하면 설치용 디스크작성을 개시합니다. 화면표시에 따라서 설치를 진행합니다.

ISaGRAF설치레이션 디렉토리는 과거의 버전이 하드디스크에 존재하는 경우는 신규의 디렉토리를 지정해 주세요.

타겟을 설치할 경우는 목적 타겟을 선택해 주세요.

 ISaGRAF 실행 프로그램

 온라인도큐멘트 및 도움말파일

 ISaGRAF 표준 라이브러리

 ISaGRAF샘플프로그램

ISaGRAF설치 될 디렉토리는 기본이  [ \ISAWIN ] 으로 되어 있습니다. 모든 파일이 복사된 후는 프로그램 관리자에게는 다음의 그룹이 추가 됩니다. 하드디스크에 복사된 압축 라이브러리 파일은 복사된 후에 풀립니다.

Windows디렉토리에ISA.ini파일이 있을 경우 이것을 삭제해 주세요.（데모프로그램이 이전에 설치 되면 ISA.ini파일이 Windows디렉토리에 복사되어 있을 가능성이 있습니다.）

Windows프로그램관리자에 [ISaGRAF 3.2]그룹（또는 필터）에 등록된 설치전의 \EXE서브디렉토리는 ISA.ini파일이 작성됩니다.

(ISaGRAF설치용 서브디렉토리 이외의 파일은 복사되지 않습니다.）

프로젝트 :	프로젝트관리

진단:	사용자용 진단 도구

라이브러리:	라이브러리 관리

도큐멘트:	ISaGRAF에 사용된 언어의 온라인도큐멘트

Read Me:	ISaGRAF의 새버전에 관한 정보

레포트:	제출용 버그레포트 양식

만약 버그등의 문제에 직면한 경우는 버그레포트보고의 양식에 필요사항을 기입해서 송부 부탁드립니다.

시스템 파일 갱신

ISaGRAF는 DOS의 환경변수는 사용하지 않지만 다음의 내용이 들어 있지 않으면 CONFIG.SYS의 항목에 들어있지 않으면 추가할 필요가 있습니다.

만약 이미 존재해 있는 경우는 숫자가 20이상으로 있는 것을 확인해서 필요하다면 변경시켜 주세요.

ISaGRAF실행디렉토리는path에 포함시킬 필요는 없습니다.

files=20

buffers=20

ISaGRAF Workbench는 ISaGRAF타겟통신에 기본으로 시리얼통신（COM1）을 사용합니다. 만약COM1이 이미 마우스 등으로 사용중인 경우는 만약 가능 하다면 마우스를COM2로 변경 바랍니다.

	 Windows NT사용자에 대한 주의 사항:

만약 ISaGRAF Workbench을 WindowsNT 3.51, 4.00에 설치 할 경우는 지정된 파일에 다음의 라인（NT=1）을 메뉴얼로 추가할 필요가 있습니다. 추가장소는 파일명ISA.ini섹션[WS001]로 기본 디렉토리는 \ISAWIN\EXE 입니다.

[WS001]

NT=1

Isa=C:\ISAWIN

IsaExe=C:\ISAWIN\EXE

IsaApl=C:\ISAWIN\APL1

IsaTmp=C:\ISAWIN\TMP

역시 이 설정은COM1등을 사용한 Serial 통신 직전에 필요하게 됩니다.

프로텍션키

PC의 프린트보드에 접속된 하드웨어프로텍션키는 불법적인 소프트 복사를 방지하기 위하여 사용되어 집니다.

그러나 본키가 접속되어 있지않는 경우에도 대부분의　ISaGRAF Workbench기능을 사용할 수 있습니다.　프로텍션키에 의해ISaGRAF Workbench의 옵션을 지정합니다. 예를 들면 개발어플리케이션의 최대서비스와 접속I/O최대수 등입니다. 프로텍션키가 바르게 접속되어 있는가의 확인은 ISaGRAF어느 창에서도[도움말]메뉴의[버전정보]로서 할 수 있습니다.

여기에는　ISaGRAF Workbench 옵션이 표시됩니다.

	Windows NT 사용자에 대한 주의사항:

만약 ISaGRAF Workbench를 WindowsNT 3.51, 4.00에 설치 할 곳은 워크벤치의 설치와는 별개로 [Sentinel/Rainbow] 의 드라이버를 설치 해야합니다.

### 온라인 도움말의 사용법

온라인도큐멘테이션은 아래의 토픽에 관해서 ISaGRAF워크벤치에 설치 되어 있습니다.

- ISaGRAF언어 레퍼런스 메뉴얼

- 사용자 가이드（ISaGRAF전반의 정보）

- 표준 라이브러리내의 요소에 관한 기술메모

### 샘플 어플리케이션

여기에서는 컴팩트한 어플리케이션을 설계,제작,테스트하기 위해 모든 기본적 조작에 관해 순서에 따라 설명합니다.

아래 도면은 ＬＤ과 ＳＦＣ의 표현으로 적혀진 어플리케이션을 나타냅니다.상세한 설명은 뒷장에 설명이 있기 때문에 여기에서는 프로그램작성에서 시뮬레이션까지의 흐름을 파악 할 수 있습니다.

이진 변수: IX0_1, IX0_2: 연산 명령용 입력 변수 RunCmd: 내부 "실행/정지" 명령어 QX1_1: 출력 변수: 프로세스 상태

프로그램 명령어: 사이클 시작 섹션 - LD 언어 내부 "실행/정지" 명령

프로그램 RunStop: Sequential 섹션 - SFC 언어 연산제어

Start	 ISaGRAF workbench 동작

ISaGRAF Workbench를 작동하기 위해서는 ISaGRAF그룹（폴더）내의 [프로젝트]아이콘을 더블클릭합니다.   그러면 프로젝트관리 창이 열립니다.

프로젝트의 작성

「파일」메뉴의「새파일」명령어로[RunStop]라는 이름으로 프    로잭트를 작성합니다.

다이아로그박스에서는 아래와 같이 입력합니다.

프로젝트명: "RunStop"

I/O구성의 선택: "Sim_Boo"

"확인" 버튼

이것으로 프로젝트가 완성됩니다.

（I/O구성의 선택을 행하는 것으로I/O변수의 변수목록등록은 자동적으로 됩니다.）

프로그램관리창 열기

프로젝트 안에서의 프로그램은 프로젝트관리창으로   「파일」메뉴의「편집」명령어를 선택하든지 프로젝트명을 더블클릭하는 것으로 프로그램관리 창을 열 수 있습니다.（이 시점에서는 프로그램은 아직 작성되어 있지 않습니다.）

프로그램작성

여기에서「파일」메뉴의「새파일」명령어를 선택해서 우선 최초의 프로그램을 작성합니다. 다이아로그박스가 열려있습니다. 아래와 같이 입력, 선택합니다.

프로그램명 입력： "Command".

언어의 선택： "QuickLD"

프로그램섹션의 선택： "Begin" 섹션

"확인" 버턴

같은 형식으로 2번째 프로그램을 작성합니다.

「파일」메뉴의「새파일」명령어를 선택해서 우선 최초의 프로그램을 작성합니다.

다이아로그박스가 열리도록 아래와 같이 입력 선택합니다.

프로그램명의 입력： "RunStop".

언어의 선택： "SFC"

프로그램섹션의 선택： "Sequential" 섹션

"확인" 버튼

이것으로 두개의 프로그램이 작성되었습니다. 이것들은 프로그램관리 창에 표시됩니다.

변수의 선언（변수목록편집기 열기）

프로그램 내용을 작성하기 전에 프로그램으로 사용된 내부변수를 변수목록에 선언해 둘 필요가 있습니다. 때문에 「파일」－「변수목록」메뉴명령어로 변수목록편집기를 엽니다 .역시I/O변수에 관해서  프로젝트를 신규작성했을 때 I/O구성을 선택하기 위해 이미 자동적으로 선언 되고 있습니다.（프로젝트를 작성할 때[sim_boo]을 선택하기 위해 시뮬레이션용의I/O가 자동생성 되어 있습니다.）

전역변수의 등록

변수목록편집기로「파일」－「기타」명령어에서[전역변수][풀형]을 선택합니다. 이 조작으로 전역변수의 풀형변수용 편집기가 열립니다.（같은 형식으로 조작하기 위해 도구바 아이콘의 선택도 가능합니다.）

「편집」－「새파일」명령어에 따라 신규 풀형변수를 작성（등록）할 수가 있습니다.（같은 형식으로 조작하기 위해 도구바 아이콘에서[변수의 삽입]을 선택하는 것도 가능합니다.）

다이아로그박스가 열린다면 아래와 같이 입력을 행합니다.

이름：     RunCmd

명령어     Run/Stop명령어

속성：     속성의 선택

"저장"      버튼의 선택으로 변수가 작성됩니다.

"취소"      버튼으로 다이아로그박스에서의 설정내용을 취소합니다.

마지막으로 수정내용을 보존한 후에 변수목록편집기를        종료합니다.「파일」－「종료」명령어를 선택해서 [수정내용을 보존합니까？]에 대해서[예]를 선택합니다.

QuickLD프로그램의 편집

ＬＤ프로그램을 편집해 봅시다. 프로그램관리 창에서 프로그램명을 더블클릭 합니다（또는「파일」－「편집」명령어를 선택합니다.）

.

QuickLD편집기가 열립니다. 창사이즈를 필요에 따라서 최대화 등을 선택해서 조정합니다.

F2 F3	Function키 F2, F3을 입력（또는 마우스로 도구바 버튼을 클릭）합니다.

ＬＤ표의 심벌에 대응하는 변수를 나눠부칩니다. 키보드의 커서와 마우스로 심벌을 선택해서 ENTER키를 입력합니다. 변수의 선택용 다이어로그북스가가 열립니다.　 （선택할 변수의 스코프가[전역]이 선택되고 변수의 형이[boolen형]이 되어 있는 것을 확인해 주세요.）

최초의 ａ접점에는 IX0_1을 선택해서 [확인]버튼을 입력

그다음 ａ접점에는 IX0_2을 선택해서 [확인]버튼을 입력

코일에는 RunCmd을 선택해서 [확인]버튼을 입력

이것으로 ＬＤ프로그램 입력을 할 수 있었습니다. 결과는 아래와 같이 됩니다.

프로그램의 작성이 완료되었기 때문에 프로그램편집기를 종료합니다. 종료시에는 수정내용을 보존해 주세요.

SFC프로그램의 편집

"RunStop"

SFC프로그램을 편집하기 위해서 프로그램관리 창에서 프로그램명을 더블클릭합니다.

ＳＦＣ프로그램편집기가 열립니다. 필요에 따라서 창싸이즈를 변경 또는 최대화 합니다.

적당히 ＳＦＣ편집기의 옵션을 선택합니다. 예를 들면

「옵션」메뉴에서「새로고치기」레벨편집기를 선택.

「옵션」메뉴로「윤곽」명령어를 선택해서 모든 옵션을 선택 이것으로 커서의 좌표가 ＳＦＣ편집기의 상태바에 표시됩니다.

ＳＦＣ의 초기스텝은 이미 존재하고 있습니다.	최초의 Transition의 입력을 위해 도구바 아이콘에서 대응할 아이콘을 선택합니다.

셀좌표(0,1) 을 선택해서 액션키

F4또는 도구바 버튼을 눌러서 Transition을 배치시킵니다.

이후 나머지 스텝과 Transition을 프로그램 합니다.셀의 선택은 자동적으로 아래 셀에 이동하기 때문에 Ｆ４,Ｆ３키를 교대로 누르는 것으로 스텝과 Transition은 교대로 입력가능합니다.

셀좌표(0,2).을 지정합니다. 스텝을 배치합니다.

셀좌표(0,3).을 지정합니다.Transition을 배치합니다.

셀좌표(0,4).을 지정합니다. 스텝을 배치합니다.

셀좌표(0,5).을 지정합니다. Transition을 배치합니다.

점프심벌을 세트합니다. 셀좌표(0,6).을 지정하고 도구바에서 왼쪽 아이콘을 선택하든지 액션키의 F5을 선택합니다.

점프전에 스텝을 선택합니다.

"GS2]을 선택해서[확인]버튼을 선택합니다.

아래와 같이 ＳＦＣ차트를 완성합니다.

다음은[레벨２]프로그램의 입력을 스텝과 Transition에 대해서 행합니다.「편집」－「레벨２ 편집」명령어를 선택합니다.

Transition[２]의 레벨２프로그램을 입력하기 위해서 Transition심벌의 아래 그림 부분을 더블클릭 하든지 「편집」－「레벨２ 편집」명령어를 선택합니다. :

(0,3)	셀좌표(0,3)의 더블클릭

창이 분할되어 우측에 텍스트편집기가 열립니다. 여기서 ＳＴ프로그램（또는ＬＤ프로그램）을  입력할 수가 있습니다. Transition[２]의 조건으로서 다음의 입력을 행합니다.

RunCmd;

같은 형식의 조작을 스텝[３]에 대해서 행합니다.

(0,4)	셀좌표 (0,4)을 더블클릭

레벨２편집기창에 스텝[３]의 조건으로서 다음의 입력을 행합니다.

QX1_1;

(0,5)	다음으로 트랜지션[３]의 입력을 행합니다. 창을 스크롤해서 표시 시킵니다.

셀좌표 (0,5)을 더블클릭

텍스트편집기가 열립니다. 트랜지션[３]의 조건으로서 다음의 입력을 행합니다.

Not (RunCmd);

이상으로 ＳＦＣ프로그램을 종료했습니다.

수정내용도 보존해서 ＳＦＣ편집기를 종료합니다.

프로젝트에 필요한 두개의 프로그램의 작성이 완료되었기 때문에 다음은 프로그램을 실행할 수 있는 코드를 생성합니다.

어플리케이션의 생성

프로그램관리창의「만들기」-「컴파일러선택」어플리케이션 명령어를 선택해서 중간 코드를 생성합니다.

（만약 입력에러가 있다면 코드생성 중의 컨페일러가 에러를 찾아냅니다. 이 경우에는 에러메세지：적색표시를 더블클릭　해서 대상이 되고 있는 프로그램 수정을 행한 후에 만들기를 행합니다.）

시뮬레이션

프로그램관리 창에서 「디버그」－「시뮬레이션」명령어를 선택해서 ISaGRAF Kernel 시뮬레이터를 작동합니다. 시뮬레이터 창（가상I/O퍼널）위에서부터 어플리케이션을 테스트 할 수 있습니다. 그 예로서는 입력１,２（녹색）를 누르면 출력（적색）이 켜집니다.

프로그램관리 창에서 프로그램을 더블클릭하는 것으로 프로그램이 모니터 모드로 열립니다.

시뮬레이션 디버그를 종료할때는 디버그창의「파일」-「종료」명령어를 선택합니다..

## 프로젝트 관리

ISaGRAF  프로젝트 관리도구의 입장 에서는 ISaGRAF 그룹 [프로젝트] 아이콘을 더블클릭 합니다.

프로젝트 관리 창이 열립니다. 프로젝트창의 윗부분은 현재의 프로젝트 리스트를 보이며, 아랫창은

선택한 프로젝트에 대한 간단한 설명이 보입니다

창 크기 조절

상하 창 사이의 구분선을 클릭해서 창의 사이즈를 상하 변경할 수 있습니다. 다만, 하부의 프로젝트 기술창은 최소한 １줄 의 텍스트가 표시됩니다.

구분선 삽입

프로젝트 사이에 구분선을 삽입 할 수가 있습니다. 이구분선에 의해서 프로젝트의 그룹을 구분을 할 수  있습니다.「편집」-「구분선」명령어에 따라 선택 프로젝트 직전에 구분선이 삽입 또는 소거 됩니다.

목록에서 프로젝트 이동

리스트 중에 프로젝트의 상하 이동을 할 수 있습니다. 프로젝트를 이동시키기 위해서는 프로젝트를 선택 해서 프로젝트를 이동 끝까지 드래그 시킵니다. 이 사이에 왼쪽구석에 화살표 아이콘이 표시되어 이동 끝을 나타냅니다.「편집」-「이동」명령어에 따라 이동도 할 수 있습니다. 구분선이 프로젝트 전에 있을 경우에는 프로젝트와 함께 구분선이 이동합니다.

### 프로젝트 생성 / 작업

- 프로젝트관리 창의 메뉴를 사용해서 프로젝트의 신규작성, 편집, 관리를 할 수 있습니다.

새 프로젝트

파일 - 새파일 명령어에 따라 신규의 프로젝트를 작성 할 수가 있습니다. 공간에 새로운 프로젝트가 열립니다. 라이브러리에 등록 마친 I/O config 의 선택을 할 수 있습니다. 만약 I/O config의 선택을 행하면 모음편집기와 I/O접속편집기로 입출력변수가 자동적으로 설치됩니다. 프로젝트명은 다음의 룰에 따라서 입력합니다.

 프로젝트명은 최대８문자

 최초의 문자는 영문자（ａ-ｚ）

 이후의 문자는  영문자, 숫자, ＿ 중에서

 대/소문자  구분은 없슴（전각기호 입력은 할 수 없습니다.）

- 프로젝트가 작성되면 편집 - 주석문 명령어로 프로젝트 주석을 기입합니다. 이 명령어는 프로젝트의 우측에 표시됩니다.

프로젝트 메모장 편집

「프로젝트」-「메모장」선택하면 해석으로 프로젝트를 설명하기 위해 텍스트편집기가 열립니다. 프로젝트를 관리차원에서도 프로젝트 간의 차이의 표현상에 있어서도  프로젝트의 라이브러리에 걸쳐 활용됩니다

프로젝트 편집

파일 - 편집 명령어에 따라 선택된 프로젝트의 편집이 가능 하게 됩니다. 즉 프로그램관리 창이 열립니다. 프로그램관리 창에서 프로젝트의 모든 내용 (프로그램, 파라미터, I/O접속, 그래픽, 컴파일러 선택....) 을 관리할 수 있습니다.

「편집」명령어 대신으로 프로젝트를 마우스로 더블클릭 하는 것으로 프로그램관리 창을 열 수 있습니다.

수정목록 (Modifications History)

「수정목록」명령어 또는 아이콘에 따라 프로젝트에 관한 수정이력 파일의 내용을 표시 및 인쇄 할수 있습니다. 수정이력 내용의 일부 또는 전체 삭제도 할 수 있습니다. 프로젝트 수정목록파일에는 프로젝트 내의 프로그램의 어떠한 수정내용（코드생성, 어플리케이션 다운로드．．）이 날짜,시간,타이틀을 포함한 형식으로 보존됩니다. 수정목록파일에는 최대 500건의 내용이 보존됩니다.

수정목록DialogBox에서는 아래의 조작이 가능합니다.

확인	DialogBox을 닫다.

인쇄	수정이력 내용의 인쇄

도움말	수정이력에 관한 도움말 화면 삭제

선택	선택된 리스트를 삭제

전부	모든 리스트의 삭제

검색	입력된 문자열의 검색

문자열 검색시 에는 검색 버튼에서 입력 파일에 검색하고 싶은 문자열을 입력합니다. 입력 문자열은 대/소문자의 구별이 있습니다.  검색이 리스트의 마지막에 와도 계속 끌어당겨 리스트의 맨 위에서 검색을 계속합니다.

주의:  프로젝트의 수정이력은 각각의 프로그램에 속해 있는 수정이력을 모아 놓고 있습니다.

인쇄

「프로젝트」-「인쇄」명령어에 따라 선택 가운데 프로젝트에 관한 목차부착의 완전한 문서를 인쇄할 수 있습니다. 이 도큐먼트는 많은 섹션（프로그램 소스코드, 크로스 래퍼런스, 수정이력．）부터 성립되어 있습니다. 　부분적인 문서 작성시는 목차 가운데서 필요한 섹션 읽기를 선택해서 인쇄하는 것이 가능합니다.

암호

「프로젝트」-「암호설정」명령어에 따라 선택중의 프로젝트에 대해서 최대１５종류의 암호를 설정할 수 있습니다. 암호에 따라 개별의 기능마다 보호를 걸 수가 있습니다. 여기에 설정된 암호는 다른 프로젝트와 라이브러리 프로젝트에는 모두 무효가 됩니다.

### 복수 프로젝트 그룹 관리

ISaGRAF  프로젝트는 어떤 하나의 디렉토리에 모든 프로젝트 (각 프로젝트는 하나의 서버디렉토리)가 보존되어 있습니다.  프로젝트그룹은 그 이름에 따라서 식별됩니다. 기본으로 아래 두개의 프로젝트그룹이 만들어집니다.

"Default"	"\ISAWIN\APL"   : 기본 작업용 서브디렉토리

"Samples"	"\ISAWIN\SMP"  : ISaGRAF Workbench에 포함된

샘플 프로젝트용 서브디렉토리

선택 되어 있는 프로젝트 그룹명은 도구 바상에 표시되어 있습니다.

이 버튼의 선택은 다른 프로젝트그룹으로 바꿀 수 있습니다.

역시 파일 - 프로젝트 그룹설정 명령어에 따라 다음의 DialogBox가 열려 기존의 프로젝트그룹의 선택과 신규 프로젝트그룹의 작성을 할 수 있습니다.

프로젝트 관리리스트의 내용을 다른 프로젝트그룹으로 대처하기 위해서는 목적프로젝트그룹리스트를 선택해서 선택 버튼을 선택합니다. 프로젝트그룹을 선택해서 더블클릭을 함으로서도 선택 할 수 있습니다. [새그룹] 버튼에 따라 신규의 프로젝트그룹을 정의 할 수 있습니다. 이때 프로젝트그룹명을 존재하고 있는 서브디렉토리명으로 할당하기도 하고 신규 서브디렉토리의 작성을 할 수 있습니다.

주의： 어떤 프로젝트의 창（예를 들면 프로그램편집기 모음편집기）이 열려 있을 때는 다른 프로젝트그룹으로의 대체와 신규 프로젝트그룹의 작성은 할 수 없습니다..

### 옵션

- 옵션 메뉴의 [프로젝트관리자열어두기] 가 체크되어 있을 경우

프로젝트를 열어도 프로젝트관리 창은 열려 있는 체이지만 체크를

빠뜨린 경우에 프로젝트를 열면 프로젝트관리 창은 자동적으로

닫칩니다.

- 옵션 메뉴에서 [도구바보기]가 체크 되어 있는 경우는 도구바 버튼이 표시됩니다.

옵션 메뉴의 [글꼴] 명령어에 따라 프로젝트기술과 ISaGRAF  텍스트편집기의 글꼴을 선택할 수 있습니다.

### 도구

도구 메뉴 에서 다른 ISaGRAF유틸리티를 작동 시킬 수 있습니다.

도구 - 보관함 - 프로젝트 에 따라 프로젝트를 백업/복구를  할 수 있습니다.

도구 - 보관함 - 일반데이터 에 따라 모든 프로젝트에 공통적인 테이타 (예를 들면 commom정의워드)의 백업 / 복구를 할 수 있습니다.

- 도구 - 라이브러리 에 따라 라이브러리 관리 창이 열립니다.

「 도구」-「IL프로그램 가져오기」명령어에 따라 PLC Open으로 규정된 파일형식의 IL프로그램의 텍스트파일이 하나의 프로젝트로서 가져올 수 있습니다..

## 프로그램 관리

프로그램관리 창은 프로젝트(어플리케이션)으로 사용되는 모든프로그램(modular,프로그램유니트)을 표시합니다. 여기에서는 프로젝트 구성의 디자인, 프로그램의 편집기 작동, 컴파일러와 디버그의 작동 등이 행해집니다. 이 창은 어플리케이션을 개발할 경우에 Workbench의 중심적인 창 입니다.

프로젝트관리 창의 편집명령어（또는 프로젝트명을 더블클릭）로 열 수 있습니다.

### 프로젝트 구성요소

프로젝트를 구성하고 있는 요소는 프로그램입니다. 프로그램은 제어의 내용을 논리적으로 기술한 것입니다.

전역변수（예를들면I/O변수）는 어플리케이션 전체의 어떠한 프로그램에서 사용할 수 있습니다. 지역변수는 현재의 프로그램에서만 억세스 됩니다. 프로그램관리 창은 프로젝트내의 프로그램의 계층적인 구성, 연관성을 나타내고 있습니다. 프로젝트를 구성하는 구성요소 는 프로그램이라 불립니다. 프로그램은 논리적인 처리를 합니다. 프로그램은 계층적으로 구성된 ３종류의 섹션（Begin, Sequence, End）으로 나눠져 있습니다. 어떤 섹션에서도 계층의 좌측에 오는 프로그램은 탑레벨 프로그램이라 불립니다.

Top 레벨 프로그램

3개의 섹션에 있었어도 탑레벨 프로그램은 계층투어의 좌단에 위치합니다. Sequence는 항상 활성상태(액티브)가 됩니다. 다음의 순으로 실행됩니다.

- (입력 집어넣기)

- Begin섹션의 탑레벨 프로그램 실행

- Sequence섹션의 탑레벨 프로그램 실행

- End섹션의 탑레벨 프로그램 실행

- (출력 갱신)

Begin섹션은 항상 사이클의 최초에 실행됩니다. 같은 모양으로 End섹션은 항상 사이클의  마지막에 실행됩니다.

Begin,End섹션의  탑레벨 프로그램은  SFC또는 FC언어로의 기술은 할 수 없습니다. 역으로 Sequence섹션의 탑레벨 프로그램은 반드시 SFC또는 FC언어로 기술 되어야 합니다. 모든 섹션으로 어느 프로그램도 하나 다음의 하위프로그램을 가질 수 있습니다.

Functions / function Blocks

Function섹션과 FunctionBLOCKS섹션은 어떤 색션의 어떤 프로그램

에서도 호출 할 수 있는 서버프로그램이 됩니다. Function-Function BLOCKS색션의 프로그램은 SFC/FC언어에서는 기술할 수 없습니다.

- Function은 복수의 입력과  하나의 출력을 가집니다

Function중에서는 변수의 내용은 매회 없어져 버립니다. 즉 FunctionBLOCKS과는 다릅니다.

FunctionBLOCKS은 입력과 내부（hidden）의 static data로부터 출력합니다. 이 내부의 static data는 FunctionBLOCKS이 부르면 매번 복사 됩니다.（즉 사용할 FunctionBLOCKS에 매번 설치가 됩니다.）

서브-프로그램

하위프로그램은 하나의 Father프로그램 에서 호출될 것인가 Function, Function BLOCKS색션으로 적힌 프로그램으로서 관리되고 있는가 두가지의 경우가 있습니다. Function, Function BLOCKS섹션 내에 하위프로그램은 프로젝트 중의 어떠한 프로그램에서도 호출 할수 있지만 Function섹션에 없는 하위프로그램은 그 Father프로그램（하나로 한정）으로 밖에 호출되지 않습니다. Father프로그램의 실행은 하위프로그램의 처리가 완료할 때까지 정지해 있습니다.

어떤 색션도 하나 이상의 하위프로그램을 가질 수 있습니다. 하위프로그램 오너는 하나의 Father프로그램 이 됩니다. Function섹션의 프로그램은 더구나 하위프로그램을 호출 할 수 있습니다. 하위프로그램은 지역변수,  지역정의 워드를 가질 수 있습니다.

Child SFC / FC 프로그램

child SFC프로그램은 Father프로그램에서  작동, 정지, 동결이 관련된 병렬처리 프로그램입니다.

Father프로그램과 child프로그램도 함께 SFC언어로 기술되어야 합니다.

- Father SFC프로그램이 child프로그램이 ＳFC프로그램을 작동하면 SFC tocken 을 child프로그램의 초기 스텝에 설정합니다. 이 명령어는 GSTART 로 합니다.

- FatherＳFC프로그램이 childＳFC프로그램을 정지 시키면 child프로그램에 존재하고 있던 SFCtocken이 모두 클리어 됩니다. 이 명령어는 GKILL 로 합니다.

- FatherＳFC프로그램이 childＳFC프로그램을 동결시키면 child프로그램에 존재하고 있던 SFC tocen 전부를 제거하지만 이때 tocken의 장소를 모두 기억해 놓습니다. 이 명령어는 GFREEZE로 합니다.

- Father  SFC프로그램이  동결된  child SFC프로그램을 재작동

시키면 child프로그램이 동결 되었을 때  제거된 SFCtocken을

전부 원래의 장소로 되돌립니다. 이 명령어는 GRST 로 합니다.

Sequence 섹션의 FC언어프로그램은 다른 FC하위프로그램을 컨트롤할 수 있습니다. FC 하위프로그램이 실행되고 있을 때는 FatherFC프로그램의 처리는 정지해 있습니다. 따라서  FatherFC프로그램과 거기서 읽어낼 FC하위프로그램은 동시 실행은 되지 않습니다.

프로그램 과 서브-프로그램 연결:

하위프로그램과 child프로그램은 Father프로그램과는 계층 구조로 연결되어 있습니다. Father SFC프로그램과 child SFC프로그램과의 링은 화살표부착 라인으로 접속됩니다. 이 표시는 프로그램이 병렬처리된 것을 의미합니다.

프로그램 언어

각 프로그램은 하나의 언어로 기술됩니다. 프로그램 신규 작성시에는 선택한 언어는 변경할 수 없습니다. 단지,  FBD는 LD를 포함 시킬 수 있습니다. 또한  LD프로그램은 Function BLOCKS 호출을 포함 시킬 수 있습니다. 그래픽언어로서는 SFC(Sequential Function Chart), FC (Flow Chart), FBD (Functional BLOCKS Diagram), LD (Ladder Diagram)가 있습니다. 텍스트언어로서는 ST (Structured Text), IL (Instruction List)가 있습니다. SFC,FC언어는 Sequence 섹션에서의 Father프로그램, child프로그램

- (FC에서는 하위프로그램) 으로서 사용 됩니다. 프로그램언어는

프로그램관리 창에 프로그램명과 더불어 다음의 아이콘에서

표시됩니다. 다음에서는 프로그램언어을 나타낼 아이콘을 표시 합니다.

SFC  Sequential Function Chart

FC    Flow Chart

FBD  Functional BLOCKS Diagram

LD     Ladder Diagram (entered with QuickLD editor)

ST     Structured Text

IL      Instruction List

### 프로그램 관리

파일」「도구」메뉴에는 프로그램을 작성, 갱신, 변경할 다음의 명령어를 포함시키고 있습니다

새 프로그램

「파일」－「새파일」명령어에 따라 프로그램을 지정한 섹션에 신규 작성할 수 있습니다.

우선 프로그램명을 다음의 룰에 따라 입력합니다.

- 프로그램명은 최대8문자

- 최초의 문자는 영문자(a - z)

- 이후의 문자는 영문자, 숫자,중에 아무거나

- 대문자, 소문자의 구별 없슴 (전각입력은 할 수 없습니다)

다음 사용할 프로그램언어를 선택합니다.

- SFC

- FC

- FBD

- LD

- ST

- IL

- 마지막에 프로그램 스타일／섹션을 선택합니다.

- Begin	Begin섹션의 탑레벨

- Sequential	Sequential의 탑레벨

- End	End섹션의 탑레벨

- Fnc	Function섹션

- Fnc Blk	Function BLOCKS섹션

- ...의 하위	기존의 프로그램 하위프로그램, Child-SFC프로그램

이상의  모두 5개의 섹션 중에서 하나를 선택하는 것으로 Begin End Sequential Function Function BLOCKS의 어떠한 섹션의 탑레벨 에도 프로그램 위치를 정할 수 있습니다. 이것 　이외엔 작성할 프로그램이 childＳFC프로그램, FC하위프로그램, 또는 하위프로그램 일때 선택합니다. 이경우는 Father프로그램명을 선택 입력 할 필요가 있습니다. sequence프로그램의 탑레벨은 ＳFC／FC언어일 필요가 있습니다. ＳFC／FC언어 프로그램은 Begin End섹션의 탑레벨, 또는 그 하위프로그램에는 사용할 수 없습니다.

주석삽입

ISaGRAF에서는 프로젝트 중에 각 프로그램에 대해서 명령어를 입력할 수 있습니다.

이명령어는 프로그램 옆의 작은 폰트로 표시됩니다.명령어의 입력에는 파일 - 주석문

명령어를 선택합니다. 여기서 새로운 명령어의 입력, 또는 수정을 합니다.

프로그램 편집

「파일」메뉴의「편집」메뉴에 따라 프로그램의 내용을 수정하기 위해 편집기 창을 열 수가 있습니다. ISaGRAF는 프로그램언어를 받아들여 편집기를 엽니다. 프로그램의 편집은 개별창에  표시됩니다. 복수 편집기창을 동시에 여는 것도 가능합니다. 프로그램이  선택되어져 있는 상태에서 ENTER키 입력, 또는 프로그램명의 마우스에 의한 더블클릭에 따라 프로그램 편집창을  열수 있습니다.

수정 이력 파일 편집

[수정이력] 명령어에 따라 각 프로그램에 부속할 수정이력파일을 편집할 수 있습니다. 편집중의 프로그램을 종료 할 때 수정이력메모를 기입하기 위해, DialogBox가 열리기 때문에 필요한 메모 기입할 수 있습니다. 또한 코드작성, 검증을 행한 결과도 수정이력파일에 자동적으로 기입됩니다.

역시 각 편집기에서의「옵션」－「일기장 갱신」명령어가 set되지 않는 경우는 편집중의 프로그램 종료 시에 DialogBox는 열리지 않습니다.

변수목록

[변수목록] 메뉴에 따라 프로젝트로 사용된 변수와 정의워드의 모음파일 편집을 할 수 있습니다. 변수와 정의워드의 범위에 따라 전역변수, 지역변수가 있고 지역변수는 선택중의 프로그램에서만 억세스 됩니다. 전역변수는 프로젝트 전체에서 억세스할 수 있습니다. 정의워드는 프로그램에서 사용된 문자열（숫자）의 바꿔 놓음을 의미합니다. 예를 들면 정수, 키워드, 논리치 상태를 다른 언어（워드）로 바꿔 놓을 때 사용합니다

파라미터

「파일」－「파라미터」에 따라 선택된 하위프로그램 또는 Function, Function BLOCKS섹션의 프로그램의 입력/출력 파라미터를 정의할 수 있습니다. 선택되어 있는 프로그램이 Begin,End섹션의 탑레벨Father프로그램 또는 ＳFC프로그램의 경우에는「파라미터」명령어는 무효가 됩니다. Function, 하위프로그램, ＦＢ는 최대３２의 입출력파라미터 를 가질 수 있습니다. Function과 하위프로그램은 하나의 출력파라미터 밖에 가질 수 없습니다. 그래서 그파라미터 명은 그 Function과 하위프로그램의 이름과 같아야 합니다. Function BLOCKS 에서는 출력 파라미터를 복수로 가질 수 있습니다. 파라미터  Dialog Box의 상부의 창 에서는 파라미터 입력, 출력파라미터)가 표시되고 있습니다. 하부의 창에서는 현재 선택 되어 있는 파라미터에 관한 상세정보가 표시되어 있습니다. 파라미터의 데아타 타입으로서 ISaGRAF가 지원하는 어떠한 데이터 타입으로도 사용할 수 있습니다.

출력파라미터는 파라미터 리스트의 마지막에 있을 필요가 있습니다. 파라미터명 에서는 다음의 룰이 있습니다.

- 파라미터명 최대길이는 반각16문자

- 최초의 문자는 영문자(a-z)

- 이후의 문자는 영문자, 숫자 중에 아무것이나

- 대문자, 소문자 구별 없슴

하나의 Function과 Function BLOCKS 내에서 동일의 파라미터명은 허용 하지 않습니다. 동일의 파라미터명은 다른 Function에서는 취급 할 수 없습니다. 출력파라미터명과 Function명, Function BLOCKS명과는 동일할 필요가 있습니다.

[삽입]버튼은 새로운 파라미터를 선택중의 파라미터앞에 삽입합니다.[삭제]버튼은 선택중의 파라미터를 삭제합니다.　[정렬]버튼은 자동으로 파라미터의 순번을 바꾸어 나열해서 출력 파라미터가 마지막에 오도록 합니다.

이동

[파일] - [이동/이름 바꾸기] 명령어에 따라 프로그램명의 변경과  프로그램을 다른 섹션에 이동할 수가 있습니다. 다만 프로그램언어는 변경할 수 없습니다. 이 명령어를 실행하면 프로그램의 신규작성시와 같은 DialogBox가 열립니다. 선택된 프로그램의 속성이 선택 표시됩니다. 여기서 프로그램명의 변경, 또는 이동시키고 싶은 섹션, Father프로그램의 선택을 할 수 있습니다.

[파일] - [프로그램정렬] 에 따라 동일레벨의 프로그램 사이에서는 순번 바꿔넣기를 할수 있습니다. 예를 들면 탑레벨의 프로그램 이 선택되어 있을 때는 탑레벨 사이에서 프로그램 의 순번을 바꿔넣기 할 수 있습니다. 하위프로그램의 레벨에서는 동일 Father프로그램을 가진 프로그램 사이에서 순번 바꿔넣기가 가능합니다.

프로그램의 순서바꿔넣기 DialogBox에서 위로이동 또는

[아래로이동]버튼을 선택하는 것으로 프로그램순을 바꿔 넣습니다.

복사

[파일] 메뉴의  [복사] 명령어에 따라 선택되어져 있는 프로그램을 다른 이름의 프로그램으로 복사할 수 있습니다.

복사 명령어를 실행하면 프로그램 신규 작성시 DialogBox가 열립니다. 선택된 프로그램의 속성에서 선택 표시되어 있습니다. 여기서 복사 전에 프로그램명의 입력, 또는 복사 전에 Father프로그램의 선택을 할수 있습니다. 복사 전의 프로그램이 존재 하지 않을 경우는 지정된 장소에서 프로그램이 복사되어, 이미 프로그램이 존재하고 있는 경우는 겉쓰기가 됩니다.프로그램 복사에 따라 프로그램에 첨가된 모음파일 내용도 정리되어 복사됩니다. [확인]버튼에 따라 프로그램이 복사됩니다. [취소] 버튼에 따라 프로그램은 복사 되지 않고 Dialog Box는 닫칩니다.

「파일」메뉴의「다른프로젝트에복사」에 따라 선택 되어 있는 프로그램을 동일명인 채로 다른 프로젝트에 복사할 수 있습니다. child프로그램, 하위프로그램도 정리되어 복사됩니다. 복사 전의 프로젝트에서 동일명의 프로그램 및 하위프로그램 이 존재하고 있지 않는 것을 확인해 둘 필요가 있습니다. 이 명령어에서는 프로그램 은 덮어쓰기 되지 않습니다. 이 명령어에 따라 프로그램 에 첨가시켜 변수목록파일（지역변수, 지역정의워드만）도 포함시켜 복사됩니다.

삭제

「파일」－「삭제」명령어에 따라 선택 되어 있는 프로그램을 삭제할 수 있습니다. Child 또는 하위프로그램을 가진 Father프로그램을  선택해서 삭제할 수 없습니다. 이 경우에는 최초의 하위프로그램을 삭제 한 후 나중에 Father프로그램을 삭제할 필요가 있습니다. 프로그램을 삭제 할 때는 모음파일로 정의 되어 있는 지역한 정의내용도 포함해서 삭제됩니다.

라이브러리 에서 function / function Blocks 가져오기

「도구」－「라이브러리 에서 가져오기」에 따라 ＩＥＣ로 적힌 Function 또는 ＦＢ라이브러리와 현재의 프로젝트사이에서 프로그램정보 교환이 가능합니다. 라이브러리 내에서 선언되어 있는 지역변수, 정의 도 함께 가져오기 됩니다. 라이브러리 내에서 이미 검증, 컴파일러선택의 경우는 Obj-code도 포함해서 copy됩니다. 이 경우에는 열려 있는 프로젝트 내에서의 컴파일러는 생략됩니다. 이 명령어에 따라 ＩＥＣLanguage로 적혀진 라이브러리에서 Function, ＦＢ섹션의 탑레벨에 복사할 수 있습니다. 가져오기된 함수는 프로젝트의 계층구조 가운데 소정의 섹션에「이름변경／이동」명령어에 따라 옮길 수 있습니다. 이미 존재하는 Function과 ＦＢ에서의 겉쓰기를 기피하기 때문에 가져오기된 라이브러리는 이름변경이 필요한 경우가 있습니다. 이런 경우에는 Function의 복귀치의 변수명도 잊지 말고 Function명에 맞춰 둘 필요가 있습니다.

라이브러리로 function / function Blocks 보내기

「도구」－「라이브러리로 보내기」명령어에 따라 오픈 중의 프로젝트의 Function 또는 ＦＢ섹션 내의 Function에 대응했던 라이브러리로 옮길 수 있습니다. Function 내에서 선언된 지역변수, 정의워드는 정리되어 옮겨집니다. 보내기된 Function, ＦＢ는 라이브러리 관리 창에서 Compile할 필요가 있습니다. 보내기된 Function, ＦＢ는 전역변수를 사용할 수 없습니다.

### TIC코드 [만들기]

「만들기」메뉴에는 프로젝트 실행코드를 생성하기위한 명령어와 그 옵션이 포함되어 있습니다.

상세한 것은「코드생성 사용법」의 장을 참조 바랍니다.

만들기

「만들기」－「만들기」에 따라 설정종료의 컴파일러옵션에 의해 프로젝트코드가 생성됩니다. 프로젝트 코드 생성시에는 또한, 문법체크가 되어 있지 않은 코드에 관해서는 검증도 됩니다. Increment 컴파일러를 위해 이미 컴파일러 된 코드에 관해서의 다시컴파일 을 실행하지 않습니다.

검증

「만들기」－「검증」에 따라 프로그램관리 창에서 선택되어 있는 프로그램 문법 검사, 검증을 할 수 있습니다. 만약 에러가 검출 되지 않았던 경우는 코드 생성시에 내용과 모음에 변화가 없는 한 재차 프로그램  검증 되는 일은 없습니다..

시뮬레이션

「만들기」－「Touch」에  따라 각 프로그램에 수정이 첨가된 것을 시뮬레이션 다음회의 코드 생성시에는 모든 프로그램이 검증, 컴파일됩니다

run-time 옵션

「만들기」－「프로그램실행시간선택」에 따라 중간코드 생성옵션 및 run-time  우선순위의 설정을 할 수 있습니다. 다음에서 각각의 Priority의 설명을 합니다. 상세한 것은「만들기사용법」을 참조 바랍니다.

컴파일러 옵션

「만들기」－「컴파일러 선택」명령어에 따라 ISaGRAF의 코드 생성기가 타겟 실행코드의 종류 선택 및 최적화를할 수 있습니다. 상세한 것은「코드 생성 사용법」을 참조 바랍니다

리소스 정의

「만들기」－「리소스」명령어에 따라 Target 실행코드와 함께 사용할수 있는 데이타（혹은 참조할 파일）을 리소스파일로 정의해 다운로드할 수 있게 됩니다. 상세한 것은 리소스 정의파일의 설정 포멧 등「코드생성 사용법」을 참조 바랍니다

### 기타  ISaGRAF 도구

「프로젝트」메뉴에는 ISaGRAF도구를 실행하기 위한 명령어가 포함되어 있습니다. 상세한 것은 각 도구의 사용법을 참조 바랍니다.

I/O 변수 연결

「도구」－「I/O연결」명령어에 따라 I/O연결편집기 를 열 수 있습니다. 여기서는 선언되어 있는 I/O변수를 대응하는 I/O보드와 mapping을 합니다. 논리적인 변수를 물리적으로 할당하게 됩니다.

크로스 래퍼런스 편집기

「프로젝트」－「크로스 래퍼런스」명령어에 따라 프로젝트의 크로스 래퍼런스 편집기가 작동합니다. 크로스Reference로 프로그램의 소스코드 중의 모든 변수가 사용되어지고 있는 장소를 볼 수 있습니다. 특정 변수가 사용되어지고 있는 장소에 유효하게 사용할 수 있습니다.

프로젝트 설명 추가

「프로젝트」－「메모장」에 따라 프로젝트의 기술용 텍스트의 편집을 할 수 있습니다. 또한 이 명령어는 프로젝트관리 창에서도 작동할 수 있습니다.

문서 인쇄

「프로젝트」－「인쇄」에 따라 열려 있는 프로젝트에 관한 도큐먼트를 인쇄할 수 있습니다. 이 도큐먼트에는 프로그램, 변수, 파라미터 등이 포함됩니다. 사용자는 필요한 인쇄항목을 선택해서 도큐먼트을 인쇄할 수 있습니다. 또한「프로젝트관리」에도 같은 명령어가 있습니다.

수정 이력

이 명령어는 DialogBox를 열어 프로젝트의 수정 이력을 보여 줍니다.

자세한 것은 [프로젝트 관리] 를 참고 하시기 바랍니다.

### [도구] 메뉴에 사용자 가이드 추가

도구 메뉴에 사용자 가이드를 추가할 수 있습니다. \ISAWIN\COM\ISA.MNU텍스트파일을 편집하는 것에 따라 사용자 가이드를 추가할 수 있습니다. 최대10개의 명령어를 추가할 수 있습니다. 명령어에 대한 명령어는 ; 으로 시작될 행에 기입할 수 있습니다. 각 명령어는 아래에 표시할 2행의 텍스트라인으로 구성됩니다. 다음의 문법에 따릅니다.

- M=메뉴에 표시될 문자열

C=명령어

명령어라인에는 DOS와 Windows의 실행모듈을 인수를 합쳐서 기술 가능합니다. 다룰 인수로서 "%A" 는  열려 있는 프로젝트명, "%P"는 선택중의 프로그램명 입니다. 다음의 예에서는 메모장에서 선택된 프로그램을 편집할 경우 명령어라인이 됩니다.

- M=메모장에서 편집

C=Notepad.exe \isawin\apl\%A\%P.lsf

### 시뮬레이션 - 디버깅

「디버거」메뉴에는 ISaGRAF어플리케이션 시뮬레이션, 온라인 디버깅에 필요한 명령어가 포함되어 있습니다

시뮬레이션

디버그 - 시뮬레이션 에 따라 디버그 창이 시뮬레이션 모드로 작동됩니다. 이것과 동시에 Kernel 시뮬레이터라고 불리는 창이 작동됩니다. Kernel 시뮬레이터 창과는 어플리케이션으로 입출력 I/O변수가 사용되고 있고, 이것들이 접속되어 있는 경우 가상I/O판넬을 가리킵니다. 시뮬레이션을 행하기 전에는 시뮬레이션용의 프로젝트 코드가 생성되어 있을 필요가 있습니다 (코드 생성컴파일러옵션으로 시뮬레이션용 코드 선택이 필요)

디버그 창이 열려질 때 프로그램관리 창은 일단 닫힙니다. 시뮬레이션 창이 열린 후에 프로그램관리 창은 다시 디버그 창으로 열립니다. 또한 오픈 중의 프로젝트내의 프로그램편집기 코드생성 창I/O접속 창 등이 열려 있을 때는 디버그창은 열리지 않습니다. 디버그 전에는 이것들을 전부 닫을 필요가 있습니다. 이 명령어는 프로그램 관리 창에도 포함되어 있습니다.

온라인 디버그

디버그 - 디버그 명령어에 따라 디버그 메인 창이 작동합니다. 온라인 디버그 전에는 Target용의 어플리케이션 코드가 생성 되어 있을 필요가 있습니다. 디버그 창이 열려질 때에 프로그램관리 창은 일단 닫힙니다. Workbench의 디버그가 Target어플리케이션과 통신이 되었을 때 다시 디버그모드로 열립니다. 또한 오픈 중의 프로젝트 내의 프로그램편집기 코드 생성기창, I/O접속창 등이 열려 있을때는 디버그 창은 열리지 않습니다. 디버그 전에는 이것들을 전부 닫을 필요가 있습니다. 프로그램관리 창도 포함됩니다.

시뮤레이션과의 차이는 Kernel 시뮬레이션창이 열리지 않는 점입니다. 이것 이외에는 같은 시뮤레이션기능을 가집니다.

Link 설정

「디버그」－「타겟연결」에 따라 ISaGRAF Workbench와 Target 사이의 통신파라미터 설정을 합니다. 타겟연결 DialogBox로 다음의 통신파라미터를 설정합니다. 이들 설정내용은 접속될 ISaGRAF Target쪽의 설정내용과 일치할 필요가 있습니다.

Target slaveNO는 동시에 실행중의 ISaGRAFTarget의 ID괹번호가 됩니다. 1 ~ 255의 수치를 입력할 수 있습니다. Target slave No의 설정에 관해서는 Target 매뉴얼을 참조 바랍니다.

통신보드는 Workbench 디버그와 ISaGRAF Target과의 통신 포트를 설정합니다. 표준으로서 COM1~4, Ethernet가 있습니다.

Ethernet는 winsock ver 1.1을 사용한 TCP/IP 통신이 됩니다. Ethernet통신은 SunPC-NFS Ver5.0으로 동작확인 종료입니다.

Time Out은 디버그와 Target 간의 통신타임아웃 조건을 설정합니다. Time Out 시간는 디버그 질문에 대응할 응답까지의 간격을 가리킵니다. 단위는 초입니다.

Retry는 디버그가 Target 간에 통신을 할 때 통신에러를 검출하기 전의 통신트라이 횟수.

Serial link 설정

통신보드에 ＣＯＭ１－４가 선택된 때에[설정]버튼을 선택하면 시리얼링 통신파라미터 설정 Dialog가 열립니다. 여기에서는 다음의  파라미터를 설정할 수가 있습니다.

Baudrate   디버그와 Target 간의 통신속도(bit/sec) 를 나타냅니다. 최대19200Baud가 설정 가능 합니다.

Parity	 통신 페러티로 짝수, 홀수, 없슴 으로 선택 가능합니다.

Format	데이터set수와 스폿트set수를 지정합니다. 데이터set수는  7,8중에서, stopset수는 1,2중에서 선택 가능 합니다.

Flow Control 	제어의 선택을 합니다. ISaGRAF Workbench는 하드웨어 handshake를 가능케 하기위해 CTS, DSR신호룰 제어하는 것도 가능합니다.

Ethernet link 설정

통신포트에 Ethernet가 선택된 때에는[설정]버튼에 따라 ＴＣＰ/ＩＰ 통신을 위해 Ethernet주소 및 Ethernet보드 선택의 DialogBox가 열립니다. 이 필드들은  소켓 인터페이스에 따라 정의종료 표준 형식 입니다. Workbench는 ＴＣＰ/ＩＰ 통신에 winsock.dll(ver1.1)을 사용합니다. Workbench 환경에는 이 소켓이 바르게 설치되어 있을 필요가 있습니다. 기본 포트번호는 １１００입니다.

## SFC 편집기 사용법

SFC언어는 Sequencial한 프로세스 동작을 기술 할 때 사용합니다. 프로세스스텝을 표현할 부분과 스텝사이의 transition을 표현할 부분의 그래픽에서 성립되고 있습니다. SFC언어는 IEC１１３１－３표준이 되는 부분입니다. 기타 언어는 스텝 내에 액션을 기술하기 위해 또는, transition의 논리적인 조건을 기술하기 위해 사용되는 경우가 있습니다. SFC언어편집기는 차트를 작성할 그래픽편집기 부분과 ST언어에 의한 텍스트 프로그래밍할 부분을 모두 처리 할 수 있습니다. 그래서 액션부분 transition조건부분의 프로그램도 연속적으로 할 수 있습니다.

### SFC 언어 메인 토픽

ＳＦＣ는 Sequential한 프로세스를 표현하기에는 최적의 언어입니다. ＳＦＣ언어는 프로세스의 사이클을 연속한 스텝을 transition에 따라 구분되어 구성되어 있습니다. 상세한 것은 ISaGRAF Technical Reference메뉴얼 ＳＦＣ언어를 참조해 주세요

ＳＦＣ Component 사이는 방향을 가진 라인으로 접속됩니다. Default라인의 방향은 위에서 아래로（↓）입니다

시작 스텝

스텝

Transition

점프

매크로스텝

매크로 시작 스텝

매크로 종료 스텝

SFC언어에 따라 프로그램은 2개의 레벨로 나눠져 있습니다.

레벨１ 에서는 그래픽차트를 표시합니다. step과 transition에능 Reference no와 명령어가 attach되어 있습니다.

레벨2	에서는 ＳＴ언어(transition조건기술에는 ＬＤ언어도 가능)또는 ＩＬ언어에 따라 프로그램으로 스텝 내의 액션 또는 transition에 attach되어 있는 조건 기술을 합니다.액션과transition은 기타 언어(LD, FBD, ST, IL)로 적혀진 서브프로그램을 참조할수 있습니다.

레벨1, 레벨２의 프로그램의 예를 아래에서 가리킵니다.

레벨2의 프로그램에서는 스텝 내의 액션프로그램에는 ＳＴ,ＩＬ언어를 사용합니다. Transition 조건기에는 ＳＴ，ＩＬ 이외에 ＬＤ언어（QuickLD편집기를 사용）를 사용할 수 있습니다.

분기와 결합

분기와 결합은 복수스텝과 transition을 연결하는 다중접속 입니다.

선택（ＯＲ）분기에서는 몇 개의 패스 중에서 어떤 하나의 선택이 행해져 실행됩니다.

병렬（ＡＮＤ）분기는 parallel（병렬）처리를 의미합니다.

점프 스텝

SFC편집기에서는 컴퍼넌트 간의 링은 위에서 아래 방향이 됩니다.  단, 스텝으로 점프할 경우는 상향 링이 됩니다.

아래 그림은　같은 의미를 가집니다.

병렬（ＡＮＤ）결합 때를 제외하고 transition으로의 점프는 금지되어 있습니다.

매크로 스텝

매크로스텝은 독립해서 존재하고 있는 스텝과 transition집단을 가리킵니다. 매크로스텝은 개시스텝으로 시작되고, 종료스텝으로 마칩니다.

매크로스텝은 동일 ＳＦＣ차트 내에 적혀 있을 필요가 있습니다. 매크로스텝  개시스텝번호와 매크로스텝 심벌은 같은 참조번호 이어야 할 필요가 있습니다.  호출된 매크로스텝은 더욱이 다른 매크로스텝 심벌을 지닐 수도 있습니다.

### SFC chart 입력

SFC chart를 그릴 때는 key component만을 배치하는 것만으로 잘 접속라인으로서 수평-수직라인은 자동적으로 그어집니다.

SFC component를 차트상에 배치하기 위해서는 커서를 목적장소에 이동해서 편집기 도구 바에서 목적타입의 component를 선택합니다. 심벌이 목적장소에 삽입됩니다. 아래에서 function key 입력을 사용하는 것도 가능합니다

초기스텝 삽입

단일스텝 삽입

transition 삽입

스텝에 점프 삽입

선택(OR)  분기 또는 결합  삽입/ branch추가

병렬(AND) 분기 또는 결합 삽입/ branch추가

매크로스텝 삽입

메크로스텝 내용 시작 또는 종료스텝 삽입

("" 심벌은 + SHIFT키를 의미합니다)

편집용 grid는 배치된 심벌 장소를 가리킵니다. grid표시가 있을 때 최초 SFC차트와 서버퍼즈 레이아우트 구성이 용이합니다. 옵션 - 윤곽 에 따라 grid의 표시/비표시가 가능합니다.

SFC편집기는 항상 현상에 선택되어 있는 장소표시가 좌표형으로 표시됩니다. 선택 되어 있는 Cell 위치는 gray 표시됩니다.  선택되어 있는 Box 오른쪽 코너를 마우스로 드래그하는 것으로 셀 사이즈를 자유로이 변경할 수 있습니다. X/Y비율을 변경하는 것도 가능합니다..

분기 또는 결합

분기와 결합 라인을 그을 경우는 좌에서 우로 라인을 component  배치해 갑니다. 우선 좌의branch 장소를 아래의 어떠한 도구 바 버튼으로 선택한 후에 차트 내에서 장소를 선택합니다

분기에 branch 추가

각brunch의 시작와 마지막에는 다음의 도구 바 버튼을 선택해서 장소를 지정할 필요가 있습니다. 왼쪽코너 스타일 (선택, 병렬)을 맞춘 순번의 우측에 같은 스타일의 component를 배치합니다. 왼쪽코너에서 component가 선택되어 있지 않을 때는 우측에 component를 배치 할 수 없습니다

매크로스텝 삽입

이 도구바 아이콘버튼에 따라 메인 차트에 매크로스텝을 삽입할 수 있습니다. 매크로스텝 은 메인 차트와 같은 ＳＦＣ차트 내에 기술해야 합니다.

매크로스텝 내용

매크로스텝은 Father차트와 동일 ＳＦＣ차트 내에 적힐 필요가 있습니다. 매크로스텝은 개시스텝에서 시작되고 종료스텝에서 끝마칩니다. 매크로 개시스텝과 Father매크로스텝은 같은 참조번호이어야 합니다. 매크로스텝을 적기위한 도구 바 버튼을 아래에서 나타냅니다.

### SFC chart의 작업

마우스 또는 커서키에 따라 차트 내의 셀을 선택합니다. 선택된 장소는 회색이 됩니다. 선택된 장소에 대해서는「편집」메뉴 명령어(자르기, 붙여넣기）를 사용할 수 있습니다

자르기/복사/삭제/붙여넣기

도구 바에서 화살표 버튼이 선택되어 있을 때 다음의 편집명령어가 선택된 심벌에서 사용할 수 있습니다.

 자르기	선택된 장방형 영역 클립보드로의 이동

 인쇄	선택된 장방형 영역 클립보드로의 인쇄

 붙이기	선택된 장방형 영역에서 클립보드 내용을 붙인다.

 삭제	선택된 장방형 영역 삭제

붙이기 명령어는 클립보드 내용을 화면에서 인쇄하지만 이때 스텝transition과 함께 레벨2 프로그램 내용도 인쇄됩니다.

이동

SFC chart에서 선택되어 있는 심벌／Element는 마우스의 드래그 조작으로 다른 장소로 이동시킬 수 있습니다. 드래그 중에 최초의 장소는 사선표시 됩니다.

심벌의 이동 전은 공백이어야 합니다. SFC심벌을 이동 중에 삽입은 할 수 없습니다

스텝과 transition의 번호 메김

각 스텝, transition에는 참조번호가 붙어 있습니다. 이 번호는「편집」－「다시번호적기」에 따라 편집중의 ＳＦＣ차트의 Reference번호를 새로 자동으로 고칠 수 있습니다. 이때 스텝으로의 점프 참조번호와 매크로스텝으로의 점프 등의 번호도 자동으로 갱신됩니다.

스텝 또는 transition에 직접 접근

ＳＦＣ차트 편집중에「F5: Jump To Step」명령어에 따라 편집중의 ＳＦＣ 내에 지정된 스텝과 transition으로 점프할 수 있습니다. 이때 점프 전의 스텝과 transition이 보이도록 창 스크롤이 자동으로 행해집니다.

텍스트 검색과 치환

「편집」－「검색／치환」명령어에 따라 편집중의 ＳＦＣ차트 내의 스텝, transition 내에 기술되어 있는 모든 프로그램을 대상으로 텍스트 검색과 변환을 할 수 있습니다. 검색／치환 DialogBox에서 검색할 텍스트를 입력합니다. 만약 검색텍스트가 발견된 경우는 레벨２ 프로그램도 동시에 열립니다

### 레벨 2 프로그램 입력

레벨2에서 프로그램을 입력할 때에는 SFC스텝, transition을 더블클릭 합니다. 레벨2 프로그래믹 창이 SFC의 오른쪽 에서 열립니다. SFC프로그램과 레벨2 프로그램창 사이에는 세프레이션이 있고 자유롭게 비켜 놓을 수 있습니다.

레벨2 프로그램을 최대 두개까지 동시에 열 수가 있습니다. 다음  키보드 입력명령어와 마우스 조작에 따릅니다.

|  | 키보드 | 마우스 | [편집] 메뉴 명령어 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제1창 | Enter | 더블클릭 | 레벨2의 편집 |
| 제2창 | Ctrl+Enter | Ctrl + 더블클릭 | 분리창에서 레벨2 편집 |

두개의 레벨 창이 열려 있을 때는 이들간의 구분 위치는 조정할 수 있습니다. 레벨２의 타이틀 바 오른쪽 위의 버튼으로 레벨２ 창을 닫을 수 있습니다.

레벨２ 프로그램에는 기본으로 ＳＴ언어가 사용됩니다. 단 transition 레벨２ 프로그램에 관해서는 ＬＤ언어（QuickLD편집기를 사용）사용할 수 있습니다. 레벨２ 창의 타이틀 바에 있는「ST/LD」바꾸기 버튼에 따라 액티브한 언어를 바꿀 수 있습니다. 이 바꾸기는 레벨２ 창이 공백 상태일 때만 유효하게 됩니다.

레벨２ 창의 상부에는 일행의 편집 가능한 텍스트 행이 있습니다. 이 텍스트가 스텝과  transition의 명령어가 됩니다. 이 명령어는「점프」명령어와 SFC문서 인쇄시의 명령어로서 사용됩니다.

「옵션」－「갱신」메뉴 명령어에 따라 레벨２ 창이 열려 있을 시에 레벨２에서 수정내용을 메인 SFC차트에 반영 시킬 수 있습니다..

변수명 입력

텍스트 편집기로 프로그래믹을 행하고 있을 경우에 이 버튼을 선택하면 Project에 선언되어 있는 변수목록이 열려 삽입하고 싶은 변수명을 선택할 수 있습니다. QuickLD에서 프로그램을 행하고 있을 경우는 선택되어 있는 심벌에 대해서 변수명, Function BLOCKS명, 파라미터 를 선택할 수 있습니다.

스텝에 Pulse (P) 액션 삽입

스텝의 레벨２ 프로그램을 행하고 있을 경우에 이 버튼을 선택하는 것으로 pulse액션블록을 삽입할 수 있습니다. 다음에서는 형식을 나타냅니다.

- Action (P) :

ST statement;

...

- End_Action;

pulse액션은 스텝이 활성화상태가 되었을 때만 실행됩니다. 상세한 것은 언어Reference

스텝에 normal(N) 삽입

스텝의 레벨2 프로그램을 행하고 있을 경우에 이 버튼을 선택하는 것으로 normal액션블록을 삽입할 수 있습니다. 다음에서 형식을 나타냅니다.

- Action (N) :

ST statement;

...

- End_Action;

normal액션은  스텝이 활성화 상태일 때 매번 사이클이 실행됩니다. 상세한 것은 언어Reference를 참조 바랍니다

P0 , P1

ISaGRAF는 새로운 P0 , P1 를 지지하고 있습니다. 스텝의 레벨2 프로그램을 행하고 있을 경우에 이 버튼을 선택하는 것으로 P0 , P1액션블록을 삽입할 수 있습니다. 다음에서는 이들 형식을  나타냅니다.

- Action (P0) :		Action (P1) :

ST statement;			ST statement;

...				...

End_Action;		End_Action;

P1액션은 스텝이 활성화상태가 되었던 때만（pulse와 같은 모양）P0액션은 스텝이 비활성화 상태이었을 때만 실행됩니다. 상세한 것은 언어Reference를 참조 바랍니다

Boolean 액션

Boolean 액션이란 현재의 스텝상태을 내부.외부변수에 할당하는 것입니다. 다음에서는 기본적인 Boolean 액션문법을 나타냅니다.(< >는 입력하지 않습니다)

< TRUE 형 변수명> (N) ;	스텝의 Activity상태를 변수에 할당

< TRUE 형 변수명 > ;	(N 속성은 옵션)

< TRUE 형 변수명 > ;	스텝의 Activity상태의 반전을 변수에 할당

이들 이외에도 스텝상태가 액티브 되었을 때 변수치를 set 또는 reset할 경우도 있습니다. 다음에서는 이들 문법을 나타냅니다.

< TRUE 형 변수명 > (S) ;	스텝의 상태가 TRUE가 되었을 때 변수치를 TRUE로 한다.

< TRUE 형 변수명 > (R) ;	스텝의 상태가 TRUE가 되었을 때 변수치를 FALSE로 한다.

SFC 액션

ＳＦＣ액션에서는 child SFC Sequence를 콘트롤 합니다. 즉 스텝의 상태에 대응해서 작동, 정지, Kill을 합니다.　ＳＦＣ액션에는 Ｎ（Non store） Ｓ（Set） Ｒ（Reset）식별자가 붙습니다. 다음에서는 문법을 나타냅니다.:

<child_program> (N);	스텝이 액티브 된 때는child Sequence를 작동해 비액티브된 때에 child Sequence를 정지시킵니다

<child_program>;	상동 (N 식별자는 옵션)

<child_program> (S);	스텝이 액티브된 때에 child sequence를 작동해 Inactive된 때에는 child Sequence에 대해서 아무것도 하지 않습니다.

<child_program> (R);	스텝이 액티브된 때에 child Sequence를 정지（kills）하고  Inactive된 때에는 아무것도 하지 않습니다.

ＳＦＣ액션에서 지정되어 있는 프로그램은 현재 편집중의  childＳＦＣ프로그램일 필요가 있다.

ST로 작성된 Transition

transition의 레벨２ 프로그램은 TRUE 표현을 사용합니다. 이것은 TRUE 변수를 ＳＴ문법에 따라서 입력하는 것입니다. 마지막에 '；' 를 부칩니다..

QuickLD로 작성된 Transition

transition의 레벨２ 프로그램에는 QuickLD를 사용할 수 있습니다. 이 경우는 １행의 rung에서만 표현해야 합니다. transition 상태를 나타내는 코일에는 변수명을 나눠서 부칠 필요는 없습니다. 다음에서 그 예를 나타냅니다.

QuickLD 편집기로 프로그램할 경우 키보드의 입력만으로 할 수 있습니다. 커서키로 커서를 이동시켜 심벌을 삽입할 때는 다음의 Function키를 선택합니다.

F2:	접점을 뒤에 삽입

F3:	접점을 앞에 삽입

F4:	접점을 병렬로 삽입

F6:	Function BLOCKS을 뒤에 삽입

F7:	Function BLOCKS을 앞에 삽입

F8:	Function BLOCKS을 병렬로 삽입

(마우스를 사용해서 화면 위를 클릭하는 것도 가능합니다.)

접점과 Function BLOCKS, I/O파라미터를 커서로 선택해서 ENTER키를 선택하면, 변수를 선택할 DialogBox가 열립니다. 목적 변수명, Function BLOCKS명에 커서를 맞춰서 ENTER키를 선택합니다. 더블클릭에 의해서도 선택할 수 있습니다.

커서키를 접점과 코일에 맞춰서 Ctrl키＋스페이스키를 선택하는 것으로 접점, 코일타입（ａ접점, ｂ접점）을 변경할 수 있습니다. 상세한 것은「QuickLD의 사용법」을 참조 바랍니다

### SFC 갤러리 사용법

SFC편집기에서는SFC갤러리를 취급할 수 있습니다. SFC갤러리라는 것은 각종SFC구조를 모은 것으로 SFC차트 안에 삽입할 수 있습니다. SFC갤러리에는 레벨２ 프로그램 내용을 포함시킬 수 있습니다. 다음에서「도구」메뉴명령어를 나타냅니다.

SFC갤러리에 복사        선택된 element를 SFC갤러리에 복사

SFC갤러리에 붙여넣기 SFC갤러리 내의 element를 SFC차트 위에 붙여넣기

SFC갤러리에 element을 인쇄할 때（즉 SFC갤러리element의 신규작성 때） 레벨２ 프로그램을 포함시킬지 않을지 선택을 할 수 있습니다.

## Flow Chart 편집기 사용법

ISaGRAF  FlowChart편집기는 액션, 테스트블록을 ST IL QuickLD언어로 프로그램 할 수 있습니다. FlowChart는 판단을 기술하는 다이아그램이지만 sequence조작도 기술할 수 있습니다. LD와IL에서는 무한한loop이 될 경우에도 FlowChart편집기에서는 Target으로의 처리를 블록하지 않고 되돌리기 점프기술도 가능하게 됩니다

### FC 언어 기본

Flow Chart（FC）는 Sequence한 처리를 기술하는 그래픽 언어 입니다. Flow Chart 프로그램은 액션과 테스트로 성립되어  있습니다. 액션과 텍스트를 데이타 흐름을 나타내는 링으로 결합합니다. 다음은 Flow Chart언어의 기본요소를 나타냅니다.

FC차트의 개시:

"begin" 심벌은 Flow Chart 프로그램 최초에 반드시 존재합니다. 이 심벌은 차트 내에 하나만 존재하고 삭제할 수 없습니다. 이 심벌은 Flow Chart가 실행될 때 최초의 상태를 유지합니다.

FC차트의 종료:

"end" 심벌은 Flow Chart프로그램의 마지막에 반드시 존재합니다. 이 심벌은 차트 내에 하나만 존재하고 삭제할 수 없습니다.(End)심벌에 아무것도 접속되어 있지 않는 것과 같은 상태(loop상태)가 가능합니다. 이 심벌이 실행된 때는 프로차트  마지막 상태로 됩니다.

FC flow링(링):

flow링은 차트 내에 두개의 포인트를 접속하는 라인입니다. 링에서는 흐름의 방향성을 가리키는 화살표가 붙어 있습니다. 두개의 링은 동일의 소스가 되는 포인트에서 그어지는 일은 없습니다.

FC액션:

액션심벌은 실행될 액션을 기술합니다. 액션심벌은 번호와 이름에 의해 식별됩니다. 차트 내에 두개의 액션심벌은 동일번호, 또는 이름을 가질 수 없습니다. 액션은 ST, LD, IL의 어떤 언어로도 프로그램 됩니다. 액션은 링에 접속되고 하나의 링이 액션에 들어와 하나의 링이 액션에서 나갑니다.

FC테스트:

테스트심벌은 TRUE 형의 조건식을 나타냅니다. 테스트심벌은 번호와 이름에 따라 식별됩니다. ST, LD, IL언어로 기술된 표현의 평가결과에 따라 [YES], [NO] 중에서 buzz로 프로가 이끌립니다. ST언어로 프로그램 되어 있을 때는 표현 마지막에 세미클론(;)찍는 일도 있습니다. LD언어로 프로그램 되어 있을 때는 변수명이 정해져 있지 않는 하나의 코일이 평가결과를 유지합니다.

FC서브프로그램:

Flow Chart 프로그램에서는 계층구조 프로그램을 할 수 있습니다. 하나의 Flow Chart는 다른 Flow Chart를 읽어낼 수 있습니다. 불러낼 프로그램은 FC서브프로그램 [child FC프로그램] 이라 불립니다. FC서브프로그램을 읽어 낼 프로그램은 FatherFC프로그램 이라고도 불립니다. Flow Chart에 있어서는 FC서브프로그램의 처리가 완료될 때까지는 FatherFC프로그램  처리는 서스펜드 되어 있습니다. SFC 프로그램에서는 동시실행이 가능합니다.

FC I/O조작블록:

I/O조작블록심벌은 액션을 실행하기 위한 블록입니다. 기타 액션과 같은 모양으로 I/O 조작블록은 번호와 이름으로 식별됩니다. 다른 액션과 같은 의미를 가지지만, I/O조작블록에서는 Target의 하드창에 의존하고 있는 I/O조작 등을 구별해서 표현하는 것에 따라, 프로그램을 알기 쉽도록 하기위해 만들어진 것입니다. 작동하는 것은 다른 액션과 같습니다.

FC 연결

연결은차트상에서의 두개의 포인트를 직접적으로 선을 긋는 것이 아니고 링 시키기 위해서 사용합니다. 연결은원으로 표현되어 접속소스에서 접속됩니다. 접속 전에 Flow Chart 상의 포인트를 (통상은 접속전의 이름과 번호)지정하는 것에 따라 연결설정이 끝납니다.

FC 명령어:

명령어는 Flow Chart의 실행과는 관계 없지만 Flow Chart 상의 임의의 장소에 삽입할 수 있습니다. 명령어에 따라 프로그램을 읽기 쉽게 토큐멘트 할 수 있습니다.

### Flow Chart 들어가기

Flow Chart를 입력하기 위해서는 다음 구성요소（액션, 테스트, 연결.. 등）를 그래픽 편집기에 배치시켜  링으로 접속 할 수 있게 됩니다..

객체 삽입

차트에 오브젝트를 삽입하기 위해서는 도구 바에서 목적버튼을 선택해서 그래픽 편집기를 마우스클릭 합니다. 공백에 배치하는 것도 flow링을 선택하는 것으로 링 사이에 삽입시키는 것도 가능합니다. 또한, 링 사이의 삽입은 수직 flow링 위에서만 가능합니다.

- 다음의 기본요소를 삽입할 수 있습니다.

액션(ST,IL,QuickLD중의 프로그램)

IO조작블록

테스트(ST,IL,QuickLD 중의 프로그램)

연결

FC서브프로그램 읽어내기

명령어

ISaGRAF  Flow Chart에서는 다음의 전형적인 블록을 준비하고 있습니다. 이들은 이미 있는 flow링에 삽입할 수 있습니다. 공백에서의 배치는 할 수 없습니다.

If / Then / Else

Repeat until

While

객체 선택

그래픽오브젝트의 선택은 프로그램의 편집 작성에서 필요하게 됩니다. 차트 내의 하나 또는 복수 오브젝트를 선택하기 위해서는 도구 바상의 화살표 버튼을 선택해서 차트 내의 오브젝트를 마우스클릭 합니다. 복수 오브젝트선택의 경우는 마우스를 드래그해서 선택하고 싶은 영력을 지정합니다. 선택된 오브젝트는 청색 으로, 작은 사각으로 둘러싸인 것으로 표시됩니다. Shift와 Ctrl키 눌리면서 마우스 클릭하는 것에 따라 특정오브젝트를 포함시키기도 하고, 배제할 수도 있습니다.

새로운 오브젝트를 선택하기 위해서는, 전에 선택되어 있었던 오브젝트는 선택 에서 떼어 냅니다. 모든 선택을 떼어 내고 싶은 경우는 차트 내의 공백 영역을 마우스클릭 합니다.

단일 오브젝트선택의 경우는 키보드에서 화살표키에 따라 선택되어 있는 오브젝트를 바꿀 수 있습니다. flow링을 선택할 수 있습니다.

주석 삽입

차트 내의 공백에리어에 명령어텍스트를 삽입할 수 있습니다. 명령어는 Flow Chart 처리에는 영향을 주지않습니다. 프로그램을 알기 쉽게 하기 위해 사용됩니다. 명령어를 삽입하기 위해서는 도구 바에서 명령어버튼을 선택해서 명령어를 배치하고 싶은 장소에 마우스클릭 합니다. 명령어 텍스트를 적어 넣을 때는 명령어 오브젝트를 더블클릭 합니다. "(*"  와  "*)" 등의 특정한 기호는 삽입할 필요는 없습니다. 선택된 명령어 블록은 코너부분을 드래그하면 자유롭게 사이즈 변경이 가능합니다

flow링크 그리기

오브젝트 사이를 flow에서 접속하기 위해서는 도구 바 위의 flow삽입 버튼을 선택합니다. flow의 방향성에 따라 마우스를 드래그해서 오브젝트 사이를 flow로 접속합니다. 우선 접속되어 있지않는 오브젝트를 선택해서 목적버튼까지 마우스를 드래그합니다. 목적버튼은 미접속상태 오브젝트의 상부, 또는 존재하고 있는 링위의 장소가 됩니다. flow 위에서의 결합부분는 작은 그레이 원으로 표현됩니다. 이 결합버튼은 다이아그램을 정렬하기위해 이동시킬 수 있습니다.

연결

ISaGRAF Flow Chart 편집기에서는연결을 다룰 수 있습니다. 이것은 flow링과 같이 두개의 오브젝트사이의 접속을 표현하는 것입니다. 연결이용하는 것으로 긴flow링을 사용하지 않고 끝내기 위해 차트가 알기 쉽게 되는 강점이 있습니다. 연결로 다른Flow Chart와의 접속은 할 수 없습니다.

연결은Flow Chart 상에 하나의 오브젝트로 존재합니다. 도구 바상에서 연결버튼을 선택해서, 차트 위에 배치할 장소를 마우스클릭 합니다. 이때 접속 전에 리스트Box가 표시되며, 여기서 선택합니다. 연결은원으로 표현되어 접속 전의 오브젝트 번호와 이름을 유지하게 됩니다. flow링에 따라 연결이 다른 오브젝트에서 접속됩니다.

이동

차트내의 오브젝트를 이동하기 위해서는 이동시킬 오브젝트를 선택버튼으로 미리 선택해 놓습니다. 하나 또는 복수오브젝트를 선택해 놓을 수 있습니다. 이들을 마우스로 드래그하면 이동시킬 수 있습니다. 오브젝트는 기타 오브젝트와는  서로 중복할 수 없습니다.

하나의 오브젝트（액션, 테스트 등）가 선택되어, 이동시키면 나머지 차트도 자동적으로 다음에 접속되어 있는 오브젝트도 이동합니다

크기조절

"Begin"과 "End"심벌 이외의 모든 그래픽오브젝트는 자유로이 사이즈변경이 가능합니다. 오브젝트 사이즈를 변경하기 위해서는 오브젝트를 선택해서, 오브젝트 경계선의 작은 사각부분을 마우스로 드래그합니다. 단 이때 오브젝트가 다른 오브젝트와 중복될 수 없기 때문에 (또는 창 경계와의 간섭) 중복될 것 같은 오브젝트를 미리 이동시켜 놓을 필요가 있을지도 모릅니다.

수직인 flow링이 오브젝트와 접속되어 있을 경우는 오브젝트는 수평으로 변경하면 자동적으로 좌우로 나누어져 flow링이 오브젝트의 중심이 됩니다.

### 출력 바꿔 넣기

테스트블록에서 출력된 YES/NO의 위치를 바꿔 넣을 수 있습니다. 바꿔 넣기   위해서는 YES, NO의 라인 주의 하나를 더블클릭 합니다.

### chart에서 작업 하기

Flow Chart의 「편집」메뉴 명령어에 따라 선택되어 있는 오브젝트에 대해서 편집이 가능합니다.

### chart 수정

DEL키는 선택한 오브젝트 삭제에 사용할 수 있습니다. 선택된 오브젝트 에서 접속되어 있는 flow링도 동시에 삭제됩니다. 「편집」－「되돌리기」메뉴 명령어에 따라 삭제된 오브젝트를 복원할 수 있습니다. DEL키는 복수 선택된 오브젝트에 대해서도 조작이 가능합니다.「잘라내기」,「인쇄」,「붙이기」명령어에 따라 선택된 오브젝트를 이동, 인쇄할 수 있습니다.

### 찾기 / 바꾸기

「편집」－「검색」,「치환」메뉴 명령어에 따라 프로그램 전체（액션, 테스트블록이 ST,IL,QuickLD로 기술되어 있다）에 대해서 텍스트의 검색, 치환이 가능합니다. 검색, 치환은 열려 있는 편집기창에서 텍스트가 검색되어 텍스트가 검색되면 레벨２프로그램이 열립니다.

### 요소에 직접 접근

「편집」－「점프」메뉴 명령어에 따라 또는 도구 바상의 버튼 선택에 따라 열려 있는 Flow Chart 내에 지정된 그래픽오브젝트로 직접점프를 할 수 있습니다. 창의 스크롤은 자동적으로 행해지며 오브젝트가 보이는 곳에 표시됩니다

### 번호 메기기

「편집」－「번호 고치기」메뉴 명령어에 따라 Flow Chart 내에서 오브젝트에 할당되어 있는 번호 고치기를 합니다. Flow Chart상에서의 오브젝트는 unique한 참조번호를 취할 수 있습니다. 새로운 오브젝트가 삽입될 때마다 새로운 번호가 할당됩니다.「번호 고치기」에 따라 차트상의 장소에 따라, 오브젝트번호가 고쳐집니다. 번호는 위에서 아래로, 좌에서 우로 번호가 증가합니다.

### 레벨2 프로그램

액션과 테스트블록에 레벨2프로그램을 기술할 때는 액션과 테스트블록을 선택해서 더블클릭 합니다. 레벨2프로그램 창이 Flow Chart 창의 우측에 열립니다. Flow Chart 창과 레벨2 프로그램 창 사이의 경계는 마우스로 자유롭게 이동할 수 있습니다. 최대로 두개까지 레벨2 창을 동시에 열수 있습니다. 다음에서 레벨2 창을 열기 위해 키보드, 마우스, 편집 메뉴조작을 나타냅니다.

|  | 키보드 | 마우스조작 | 편집-메뉴명령어 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제2창 | Enter | 더블클릭 | 레벨2 편집 |
| 제2창 | Ctrl+Enter | Ctrl + 더블클릭 | 세퍼레이트 창에서 레벨2 편집 |

두개의 레벨2 창이 열려 있을 시에는 이들 경계는 마우스로 자유롭게 이동할 수 있습니다. 레벨2 창의 오른 위 버튼으로 창을 닫을 수 있습니다.

레벨２ 프로그램언어의 Default는 ST언어입니다. 또한 프로그램언어는IL, QuickLD언어를 이용하는 것도 가능합니다. 선택되어 있는 프로그램 언어는 창의 타이틀바 우측에 표시됩니다. 프로그램 언어를 변경할 경우에는 이 부분을 마우스클릭해서 변경합니다.「옵션」-「레벨２언어설정」메뉴 명령어에 따라서도 언어를 바꿀 수 있습니다. 단, 프로그램언어 바꾸기는 레벨２ 프로그램이 공백 상태일 때만 유효합니다. 한번 프로그램을 행했던 경우는 이것을 완전하게 삭제하면 다시 선택이 가능하게 됩니다.

레벨２ 창 타이틀바 하부에 １행의 텍스트편집Box가 열립니다. 여기에 입력된 텍스트는 테스트와 액션블록 명령어가 되고,「점프」명령어 등으로 점프 앞을 선택할 경우에 유효하게 사용할 수 있습니다. 또한 Flow Chart의 인쇄 시에도 표시됩니다.

「옵션」－「최신정보」메뉴명령어에 따라 레벨２프로그램 내용을 메인Flow Chart 프로그램에 반영시킬 수 있습니다.

### 프로그램 & QuickLD

레벨2 프로그램에 QuickLD편집기를 사용할 수 있습니다. 테스트블록에서의 LD프로그램에는 괦줄의 rung만 프로그램 됩니다. 코일에 변수할당은 필요 없습니다. 다음에서 그 예를 나타냅니다.

QuickLD에 의한 프로그램으로 Ladder 프로그램용 심벌을 삽입하기 위한 쇼트컷 키를 다음에서 나타냅니다.

F2:	접점을 뒤에 삽입_^rung개시에 사용

F3:	접점을 앞에 삽입

F4:	접점을 병렬에 삽입

F5:	코일을 병렬에 삽입(테스트블록에서는 사용불가)

F6:	블록을 뒤에 삽입

F7:	블록을 앞에 삽입

F8:	블록을 병렬에 삽입

F9:	선택된 코일과 병렬에서 점프삽입 (테스트블록에서는 사용불가)

점프하기 전은 rung명이 됩니다. rung명을 입력할때는 rung의 맨앞(좌단)에 커서를 set해서 ENTER키를 선택합니다.이전에 입력마침 라벨명이 표시되고, 신규 rung명을 입력 할 수 있습니다. 또, 점프 전에 입력할 [라벨점프] DialogBox에서는 점프 전의 라벨명을 선택합니다.  [삭제] 버튼에 따라 점프 전의 라벨명을 삭제할 수 없습니다. 단, 이 조작에 따라 라벨명은 삭제할 수 없습니다.

접점, 코일, 블록의 입출력 파라미터에 커서를 선택한 상태에서 ENTER키를 선택해서 변수를 할당할 수 있습니다. 블록에 커서를 놓으면 Function BLOCKS타입을 선택할 수 있습니다. 다블클릭에 의해서도 같은 형식으로 가능합니다.

Ctrl＋스페이스 키에  따라 선택되어 있는 접점의 타입（A접점, B접점）을 변경할 수 있습니다. 상세한 것은QuickLD편집기의 사용법을 참조 바랍니다.

### 보기 옵션

옵션 - 윤곽 메뉴명령어에 따라 차트의 화면표시에 관계하는

파라미터가 정리된 DialogBox가 열립니다.

[워크스페이스] 그룹Box에서는 도구 바와 상태바의 표시/비표시를 할 수 있습니다.

도큐멘트 그룹Box에서는 편집grid의 표시/비표시 와 칼라모드의 선택을 할 수 있습니다.

도구 바상의 Zoom  버튼에 의해 Zoom 비율을 변경할 수 있습니다. 이 버튼은 텍스트와 액션을 기술 하는 레벨2 프로그램에서도 유효합니다. (선택되어 있는 창이 Zoom의 대상이 됩니다.)

도구 바상의 [grid]버튼에 의해 편집grid의 표시/비표시를 할 수 있습니다. 이 버튼은 테스트와 액션을 기술하는 레벨2 프로그램 에서도 유효합니다.(선택되어 있는 창이 Zoom의 대상이 됩니다)

「옵션」-「글꼴」메뉴명령어에 따라 차트내의 텍스트폰트타입을 선택할 수 있습니다. ST,IL프로그램에서는 폰트사이즈도 유효하며 설정할 수 있습니다. FC, QuickLD에서 폰트사이즈는 화면사이즈에 대응해서 자동적으로 변경되기 때문에 사이즈의 설정은 무효가 됩니다..

## QuickLD 편집기 사용법

이 장에서는 QuickLD편집기 에 관한 명령어특징을 설명합니다. 다른 편집기와의 공통점에 관해서는 [프로그램 편집기 공통항목에 관해서] 를 참조 바랍니다.

ＬＤ언어는TRUE표현의 그래픽 표현입니다. TRUE연산자 AND, OR, NOT이 다이아그램으로 표현됩니다. TRUE입력은 접점에 할당되고, TRUE출력은 코일에 배정됩니다. QuickLD 편집기는 키보드와 마우스를 사용해서 간단하게 ＬＤ다이아그램을 입력할 수 있도록 만들어진 편집기입니다. 이 편집기에서 각 심벌은 자동적으로 정렬되어 접속 됩니다. 사용자에 의한 수동에서의 라인접속은 필요 없습니다. 또한, 심벌간의 불필요한 공백은 없습니다.

### LD 언어 기본 사항

ＬＤ다이아그램은 접점과 코일에서 표현되는 rung리스트입니다. 다음에서는 ＬＤ다이아그램에서의 기본컴퍼넌트를 나타냅니다:

좌모선 (left power rail)

각 rung는 좌모선에서 시작됩니다. 이것은 항상 TRUE상태입니다. QuickLD편집기에서는 최초접점이 배치된 때에 자동으로 좌모선이 그어집니다. 각 rung는 이름을 가질 수 있습니다. 이 이름은 점프인스트럭션 전에도 사용됩니다

접점

접점에 할당된 TRUE형 변수상태(TRUE, FALSE)에 따라 TRUE 데이터의 흐름을 바꿉니다. 즉, 접점의 좌측상태를 우측에 어느 정도로 전달할 것인지 결정됩니다. 변수명은 접점심벌 위에 표시 됩니다. 다음의 접점타입이 QuickLD편집기로 서포트되고 있습니다.

a접점

b접점

오르기 접점

내리기 접점

코일

코일은 rung상태를 받아들여 액션을 표현합니다. 즉 코일 좌측의 TRUE상태가 코일에 배정되어 있는 TRUE형 변수에 설정됩니다. 코일의 변수명은 코일상에 표시됩니다. 아래 타입의 코일이 QuickLD편집기로 스포트되고 있습니다.

코일

반전코일

set코일

reset코일

오르기 검출코일

내리기 검출코일

Function Blocks

LD중의 블록은 Function, Function BLOCKS, 서브프로그램, 또는 operator（연산자）중에 어떤 것이 됩니다. 최초입력과 출력은 항상 rung에 접속되어 있습니다. 이것 이외의 입출력 파라미터는 블록 밖에 표시됩니다.

우모선  (right power rail)

rung은 우모선 으로 끝마칩니다. QuickLD편집기에서는 우모선은 코일이 배치된 때에 자동적으로 그어집니다

점프 심벌

점프심벌은 rung라벨명으로 점프할 수 있습니다. 점프전의 rung라벨은 동일 ＬＤ다이아 그램이어야만 합니다. 점프심벌은 rung의 마지막에 배치됩니다. rung상태가 TRUE시에는 목적rung로 점프가 행해집니다. 역행점프는 처리가 loop할 가능성이 있기 때문에 주의를 요합니다.

리턴 심벌

리턴심벌은 rung의 마지막에 배치됩니다. 만약 이 rung의 상태가 TRUE일 때는 이 프로그램의 실행을 정지되고, 다음 프로그램으로 이동합니다

"EN" 입력

Function, Function BLOCKS, 연산자 중에서는 최초 입력파라미터가 TRUE型이 아닌 것도 있습니다. 이 경우에도 최초의 파라미터는 반드시 랑그에 접속될 필요가 있기 때문에 이 같은 상황에서는 블록에 자동적으로 "EN"이라 불리는 새로운 입력파라미터가 생성됩니다.  "EN"입력이 TRUE 상태에서만 블록이 실행됩니다. 아래에서는 "EN"입력을 포함한 블록의 예와 이것과 등가한 ＳＴ프로그램 코드를 나타냅니다.:

|  | IF rung_state THEN q := (value1 > value 2); ELSE q := FALSE; END_IF; (* continue rung with q state *) |
| --- | --- |

"ENO" 출력

Function, Function BLOCKS, 연산자 중에서는 최초에 출력파라미터형이 아닌 것이 있습니다. 이 겨우에도 최초의 파라미터는 반드시rung에 접속할 필요가 있기 때문에 이 같은 상황에서는 블록에 자동적으로 "ENO"라 불리는 새로운 출력 파라미터가 생성됩니다. "ENO"출력은 항상 블록 최초의 입력 파라미터 상태와 같은 상태가 됩니다. 아래에서 "ENO"출력을 포함한 AVERAGE블록의 예와 이것과 등가한 ＳＴ프로그램코드를 나타냅니다

|  | AVERAGE(rung_state, Signal, 100); OutSignal := AVERAGE.XOUT; eno := rung_state; (* continue rung with eno state *) |
| --- | --- |

어떤 경우에는 EN과  ENO 쌍방이 필요한 블록도 있습니다. 아래에서 산술연산 예를 나타내고, 등가한 ＳＴ표현도 나타냅니다.

|  | IF rung_state THEN result := (value1 + value2); END_IF; eno := rung_state; (* continue rung with eno state *) |
| --- | --- |

# QuickLD 편집기 제한사항

QuickLD편집기에서는 코일 우측에 심벌을 삽입할 수 없습니다. 만약, 복수 코일이 필요할 경우는 코일은 병렬에 배치됩니다.　하나의 rung로 복수코일을 다른 조건으로  배치할 수 없습니다

### LD diagramd 입력

QuickLD 편집기에서의 편집작성은 모든 키 보드에서만 할 수 있습니다.

눈금편집

ＬＤ다이아그램의 각 심벌은 grid에서 나눠진 셀 상에서 배치됩니다. 현재 커서위치를 이동하기 위해서는 커서 키에서 이동할지를 직접 마우스로 지정합니다. 선택중의 셀은 반전상태가 됩니다. 인쇄／붙이기 등의 조작을 위해 복수 셀을 선택할 경우는 마우스로 드래그할지를 SHIFT키를 선택하면서 커서키를 움직입니다.

새로운 rung 시작

새로운 rung 을 작성할 경우에는 마지막 rung 다음 행에 선택 셀을 이동합니다. 거기에서 접점을 삽입하기 위해 Ｆ２키를 선택합니다. 접점 하나에 코일 하나의 새로운 rung 가 작성됩니다.

rung 주석 삽입

각 rung 는 최대 ２행까지 텍스트명령어를 가질 수 있습니다. rung 명령어 입력을 위해서는 선택 셀을 rung 왼쪽 위의(*  *) 로 해서 ENTER키를 선택 합니다. 또는 더블클릭 합니다.

rung 라벨 입력

각 rung 은 이름을 가질 수 있습니다. 이 이름（라벨）은 점프 조작 때 점프 앞에 사용됩니다. rung 라벨을 입력할때는 선택 셀을 rung 의 좌단 으로 이동시켜 ENTER키를 선택합니다. 또는 더블클릭 합니다.:

QuickLD  편집기는 입력종료 rung 라벨을 보존하고 있습니다. 아래의 DialogBox로 점프전에  선택을 할 것일지를 새로운 rung 라벨 입력을 합니다.

새로운 rung 라벨을 입력하면 리스트에 추가됩니다. [잘라내기]버튼이 선택되면  선택 중의 라벨명은 삭제됩니다. 또한 선택중 rung 라벨명을 지우고 싶을 경우에는 간단히 DialogBox 입력필드 안를  비우고 [확인] 버튼을 선택합니다.

rung에 심벌 삽입

기존의 rung에 심벌(접점, 코일, 블록)을 삽입할 경우는 우선 삽입대상 위치를 선택셀 (복수셀의 동시 선택도 가능) 에서 부터 아래의 Function키 중에서 선택 합니다.

F2	좌측에 접점을 삽입

F3	우측에 접점을 삽입

F4	선택심벌과 병렬에 접점을 삽입

F6	좌측에 블록을 삽입

F7	우측에 블록을 삽입

F8	선택심벌과 병렬에 블록을 삽입

다음의 명령어는 선택셀이 코일 장소 에만 유효합니다.

F5	병렬코일의 추가

F9	병렬에 점프심벌 추가

Shift + F9	병렬에 리더심벌 추가

Ｆ４, Ｆ８의 병렬삽입에 관해서는 복수접점이 모여 선택되어 있는 것과 같은 경우의 심벌삽입은 선택되어 있는 심벌에 대해 병렬로 행해집니다. 아래는 그 예를 나타냅니다.:

다이아그램심벌을 삽입할 경우는「삽입」메뉴명령어를 사용할 수 있습니다. 또한 마우스로 LD도구 바위의 버튼을 클릭 할 수 있습니다.

심벌 입력

선택중의 접점코일, 블록에 변수명과 블록명을 할당하기 위해서는 ENTER키를 선택합니다. 또는 더블클릭합니다. 변수선택 DialogBox가 표시됩니다. 이 DialogBox의 사용법에 관한 상세한 것은 [프로그램편집기 공통항목] 을 참조바랍니다. Function, Function BLOCKS, 연산자로의 할당의 경우는 Box 내부를 선택해서 ENTER키를 선택합니다. 블록의 입출력 파라미터의 할당시에는 Box 바깥쪽을 선택해서 ENTER키를 선택합니다.

「옵션」-「키보드입력」메뉴명령어가 선택되어 있을 시는 변수명과 Function BLOCKS명의 입력을 위해 아래와 같은 1행의 텍스트Box가 표시되어 지접 이름을 입력할 수 있습니다. 변수명과 Function명을 입력한 후에 ENTER키로 입력이 완료됩니다. ESC키로 텍스트Box를 닫을 수 없습니다. 이 텍스트Box는 마우스 조작으로는 닫을 수 없습니다.

접점/코일 타입 변환

「편집」－「Coil/Contact변경」에 따라 선택중의 접점과 코일타입을 변경할 수 있습니다. 이 조작은 스페이스 키, 또는 CTL＋스페이스 키를 선택함 으로서 할 수 있습니다.

rung 삽입

「편집」－「rung 삽입」명령어에 따라 편집중의 rung 직전에 rung을 삽입할 수 있습니다. 삽입된 rung은 접점하나, 코일 하나의 기본rung입니다. 이것을 변경하게 됩니다.

### 작업

「편집」메뉴로 다이아그램의 수정을 행하고, ＬＤ다이아그램을 완성시킵니다. 많은 명령어는 선택셀에 대해서 액션이 됩니다.

수정

DEL키가 선택된 심벌의 삭제에 사용됩니다. 단, 코일, 점프, 리턴심벌은 이것이 유일 출력일 경우는 이것을 삭제할 수 없습니다.「편집」－「재생」명령어에 따라 DEL키 명령어 후에 삭제된 심벌을 되돌릴 수 있습니다. DEL키를 rung 좌단에 사용하면 대상rung이 삭제되기 때문에 주의해 주십시오.

심벌 복사

편집 - 자르기,인쇄,붙이기 명령어에 따라 선택중의 심벌을 이동, 인쇄할 수 있습니다. 편집 - 그림복사 명령어에 따라 붙이기 할 때 선택할 수 있습니다.

- 좌측에 붙이기

- 우측에 붙이기

- 병렬에 붙이기

모든rung 관리

선택셀이 rung 좌단의 경우는 모든 편집 명령어는 rung전체에 대해서 행해집니다. 이것을 이용하는 것으로 다이아그램 내에서 rung 정렬이 커서를 좌단 열에 이동하는 것만으로 쉽게 할 수 있습니다. 더욱이 복수rung을 정리해서 선택, 조작할 경우는 좌단의 열에서 수직방향으로 복수rung를 선택합니다.

찾기/치환

편집 - 대체에 따라 다이아그램 중의 텍스트를 검색, 치환할 수 있습니다. 검색은 완전일치의 경우에만 스포트하고 있습니다. 검색은 접점명, 코일명,  블록명, 블록파라미터명, rung라벨명에 대해서 행해집니다. rung명령어 중의 텍스트 검색에서는 사용할 수 없습니다. 치환명령어에 따라 블록치환은 할 수 없습니다. 검색방향은 선택셀의 전후방에서 할 수 있습니다. 변수명 검색을 위해 아래에 short cut 준비되어 있습니다.

ALT + F2 	선택변수명과 같은 변수명을 가까운 순으로 검색합니다. 이 검색은 Function BLOCKS명과 rung라벨명에 대해서도  할 수 있습니다.

ALT + F5 	선택변수명의 코일을 가까운 순으로 검색합니다. 이 기능은 디버그 중에 수상한 접점이 발견된 경우의 코일 검색할 때에 유효합니다

### 옵션

「옵션」메뉴에는 화면상에서의 ＬＤ다이아그램의 표시방법 변경, 각종정보의 표시/비표시의 등의 명령어를 포함하고 있습니다

Rung 주석

「옵션」－「rung 주석」명령어에 따라 rung명령어의 표시/비표시 가 다이아그램 전체에 대해서 설정 가능합니다. rung명령어를 비표시하는 것으로 보다 많은 행수의 rung를 화면에 표시할 수 있습니다. 이 명령어에 따라 rung명령어가 사라지는 일은 없습니다. 항상 표시/비표시의 바꾸기를 할 수 있습니다.

이름/별명

접점 코일, 블록파라미터에 할당된 가 변수는 변수명 이외에 QuickLD편집기에서는 새롭게 별명를 설정했습니다. 각 변수에 있어서 별명과는 변수명령어 텍스트의 '：' 으로 나뉜 부분의 텍스트, 또는 왼쪽에서１６바이트 문자열이 됩니다. 아래에서 그 예를 나타냅니다.

variable comment:	별명:

short text	short text

long text with no 구분선	long text with n

short text: long de시뮬레이션메모ion	short text

한국어 주석도 사용할  수 있습니다.	한국어 명령어 별명은 LD다이아그램에서는 주석과 같은 위치가 됩니다. 다이아그램에 표시할 변수명과 별명은 3가지에 따른 표시방법이 있고, 옵션 - 코일 과 접점 명령어에 따라 바꿀 수 있습니다.

- 이름(변수명)만

- 별명만

- 이름(변수명)과별명

- QuickLD  에서는 변수모음이 갱신된 때에 LD프로그램의 변수별명명을 화면으로 자동갱신을 행하지 않습니다. 단, 옵션 - 코일 과 접점 - 별명갱신 에 따라 LD 프로그램 중의 별명이 갱신됩니다.

또한「옵션」-「코일/접점」-「열때마다갱신」명령어를 설정함에 따라 LD프로그램이 열릴때에 변수별명의 자동갱신을 반드시 합니다. 단, 이 설정에 따라 프로그램이 열릴 때 요하는 시간이 길어질 수 있습니다.

그리기 옵션

「옵션」－「배치도」명령어에 따라 편집기의 워크스페이스와 ＬＤ 표시방법에 관한 옵션파라미터를 선택할 수 있습니다.

워크스페이스　그룹Box 내의 설정에는 도구 바, 상태바, LD도구 바의 표시/비표시 선택이 있습니다. 도큐멘트 그룹Box 내의 설정에는 grid, 칼라의 표시/비표시선택이 있습니다.

더욱이 Zoom　그룹Box 내의 설정에서는 전체 Zoom률의 선택이 있습니다. Zoom버튼은 도구 바 아이콘에도 포함되어 있습니다.

또한 X/Y비율의 카스타마이즈에 따라 효율적으로 다이아그램내용을 창에 표시할 수 있습니다. X/Y비율(셀폭)버튼은 도구 바 아이콘에도 포함되어 있습니다.

[폭 조정]버튼에 따라 자동적으로 상태의 QuickLD편집기 창 사이즈에 맞도록 X/Y비율을 설정할 수 있습니다.

「옵션」-「글꼴」에 따라 폰트타입을 변경할 수 있지만, 폰트사이즈에 관해서는 그래픽 화면의 Zoom설정률에 따라 자동적으로 조정되기 때문에 여기서의 설정은 유효하지 않습니다

## FBD/LD 편집기 사용법

ISaGRAF FBD/LD (그래픽)편집기는 LD를 부분적으로 포함 하여서 사용자 에게 FBD 프로그램을 완벽하게 작성 할 수 있도록 도와 줍니다. 그래픽/텍스트 를 동시에 편집 가능하게 하여서 두 다이어그램과 해당 입/출력을 제어 가능 하게 합니다.이 편집기는 FBD용으로 설계 되었으므로 완전한 LD만을 사용할 경우 QuickLD편집기를 이용 바랍니다.

### FBD/LD 언어 기본사항

ＦＢＤ언어는 각종 타입의 장방형（상자）으로 나타낸 Function BLOCKS이 접속된 그래픽표현 방법의 하나입니다. 상자 좌측에는 Function의 입력이, 우측에는 Function의 출력이 접속됩니다. 변수가 논리적인 링을 가진 상자에 접속됩니다. 출력은 다른 Function의 입력에 접속되는 일도 있습니다.

LD언어는 TURE표현의 그래픽한 표현 방법입니다. TURE연산의 AND,OR,NOT이 그래픽에 표현됩니다. TURE형 입력은 접점에서, TURE형 출력은 코일에 할당됩니다.

LD는 좌우 수직라인에 끼어 있습니다. 이것은 좌 모선, 우 모선 으로 불립니다.

접점과 코일은 좌우 모선에 수평라인으로 접속되어 있습니다. 각각 라인 상의 segment는FALSE또는TRUE치를 가집니다. 좌 모선 에 접속되어 있는 포인트는 모두TRUE가 됩니다.

좌모선

각rung은 좌 모선에 접속되어 있어야만 합니다.이것은 항상 TRUE상태입니다. ＦＢＤ편집기에서는 TURE심벌을 접속할 수 있습니다

우모선

코일 우측은 우모선에 접속되어야만 합니다. 단, ＦＢＤ편집기에서는 반드시 우 모선이 필요하다고 할 수는 없습니다.

LD 수직 "OR" 접점

ＬＤ편집기로 수직접속 라인은 좌측 복수접속을 모아서 우측에 접속합니다. 이것은 좌측에 접속되어 있는 복수 라인의 논리화 （ＯＲ）연산이 됩니다.

접점

접점에 나누어져 붙어있는 TURE형 변수상태(TRUE, FALSE) 에 따라 TURE데이타의 흐름을 바꿉니다. 즉, 접점의 좌측 상태를 우측에 어느 정도 전달할 것 인지가 정해집니다. 변수명은 접점심벌 상에 표시됩니다. 다음의 접점타입이 FBD/LD 편집기로 지원되고 있습니다.

a접점

b접점

올리기 접점

내리기 접점

코일

코일은 rung상태를 받아들여 액션을 표현합니다. 즉, 코일 우측의 TURE상태가 코일에 나누어져 붙어 있는 TURE형 변수에 설정됩니다. 코일 의 변수명은 코일 심벌상에 표시됩니다. 다음의 타입 코일이 FBD/LD편집기로 지원되고 있습니다.

코일

반전 코일

set 코일

reset 코일

Function Blocks

ＦＢＤ 가운데 Function, Function BLOCKS, 서버프로그램, 또는 operator（연산자）중에 어떤 것이 됩니다. 최초의 출력과 입력은 항상rung에 접속되어 있습니다. 이외의 입출력 파라미터는 블록 밖에 표시되어 있습니다.

라벨

라벨은 다이아그램 중의 어디에서도 배치할 수 있습니다. 라벨은 인스트럭션 실행순서를 변경하기 위해 점프명령의 점프 전에 사용됩니다. 라벨은 다른 심벌과는 접속되지 않습니다. 다이아그램을 읽기 쉽게 하기위해 통상 라벨은 좌단에 배치됩니다

점프

점프명령은 다이아그램 중에 배치된 지정라벨에 실행을 옮깁니다.  이 심벌의 좌측은 TURE변수（상태）에 접속될 필요가 있습니다. 왼쪽 접속라인이 TRUE시에 점프가 실행됩니다. 역행점프는 처리가 loop할 가능성이 있으므로 주의를 요합니다. 점프명령은 다이아그램 주에 배치된 지정라벨로 실행을 옮깁니다. 이 심벌의 좌측은 TURE변수（상태）에 접속될 필요가 있습니다. 왼쪽 접속라인이 TRUE시에 점프가 실행됩니다. 역행점프는 처리가 loop할 가능성이 있으므로 주의를 요합니다.

반환 심벌

리더심벌은 rung 마지막에 배치됩니다. 만약 이 rung상태가 TRUE시에 이 프로그램의 실행을 정지하고, 다음 프로그램으로 옮겨집니다

변수

다이아그램 중의 변수는 이 심벌 중에서 사용됩니다. 좌우에서의 접속라인이 다른 심벌과 접속됩니다.

연결 링크

심벌간을 접속할 경우에 사용합니다. 접속라인（링）은 출력 버턴에서 입력버턴으로 접속됩니다.

논리반전  접속

논리접속을 할 때에 논리를 반전해서 논리를 반전해서 접속할 경우가 있습니다. 이 경우에 사용합니다.

사용자 정의 코너

접속라인을 그을때 사용자가 정의한 임의장소에 접속코너 포인트를 배치할 수 있습니다. 배치된 코너는 접속라인이 통하는 포인트가 됩니다. 이 코너를 배치함에 따라, 다이아그램의 접속라인을 정리해서 읽기 쉽도록 할 수 있습니다. 코너가 없는 경우는 ＦＢＤ편집기는 기본루트에서 접속라인이 그어집니다.

### 입력 FBD

다이아그램의 입력은 심벌（블록, 변수, 접점, 코일 등）을 배치해 이들을 접속라인으로 접속하게 됩니다.

심벌 배치

다이아그램에 심벌을 배치할 경우는 도구 바 아이콘에서 이 버턴을 선택해서, 심벌을 배치하고 싶은 장소에 클릭합니다.

심벌 선택

심벌을 선택하는 것은 편집조작에 대개의 경우 필요합니다. FBD/LD편집기 에서는 하나 이상의 심벌 선택이 가능합니다. 심벌을 선택할 경우는 도구 바에서 선택버턴 (화살표 버턴)을 체크해 놓습니다. 하나의 심벌을 선택할 경우는 그 심벌을 클릭합니다. 복수 심벌을 선택할 경우는 마우스로 장방형지역을 드래그하면서 필요로 하는 심벌을 모두 선택합니다.

선택된 지역내（경계와 교차해서도확인）의 심벌은 선택된 것을 표현합니다. 선택된 심벌은 작고 검게■ 둘러싸입니다

주석 삽입

명령어는 다이아그램의 임의의 장소에서 기입할 수 있습니다. 명령어는 다이아그램 실행에는 영향을 받지 않습니다. 프로그램을 읽기 쉽게하는 것입니다. 명령어를 삽입하기 위해서는 이 버턴을 선택합니다. 그 다음에 명령어를 삽입하고 싶은 장소에서 적당한 장방형을 드래그해서 지역을 정합니다. 명령어 입력에는(*  *) 등의 기호는 필요 없습니다. 명령어지역의 사이즈는 경계선을 드래그하는 것으로 변경 가능합니다.

이동

다이아그램 중의 심벌을 이동할 경우는 우선 이동하고 싶은 심벌을 선택 합니다. 다음에 선택되어 심벌의 영역을 마우스로 드래그해서 이동시킵니다.

심벌에 접속되어 있는 라인 등의 오브젝트는 심벌이동에 따라  자동적으로 재삽화 되고, 새 심벌장소에 맞추어서 라인은 접속됩니다.

접속라인 그리기

심벌간의 접속라인을 위해 이들 버턴을 도구 바 아이콘에서 선택합니다. 접속포인트에서 아무것도 없는 지역에 접속라인을 그으면, 자동적으로 사용자정의코너에 접속되어 계속 그어져 다른 심벌에 접속하기 쉽게 되어 있습니다.

접속라인 변경

「도구」－「라인 이동」명령어에 따라 선택된 접속라인을 자동적으로 변경할 수 있습니다. 이 명령어는 ueser정의코너를 경유하고 있는 경우는 사용할 수 없습니다. 접속라인이 세개의 라인（종, 횡, 종）에서 성립되어 있는 경우는 두번째 라인의 이동이 행해집니다. 다음에서 그 예를 나타냅니다.

접속라인 타입 변환

접속라인 끝단을 더블클릭하는 것으로 논리반전（또는 그 역）이 간단하게 변경 가능합니다.

LD rung 그리기

- 새로운 LD rung을 작성할 경우는 아래와 같이 행합니다.

- 좌 모선을 삽입

- 코일의 삽입(이때 자동적으로 우 모선이 그어집니다)

- 기타 접점과 수직OR접속라인의 삽입(직접rung에   삽입  가능합니다.)

- rung 이외에 접점과 코일의 삽입(수평라인이 자동으로 좌/우모선에 그어집니다)

- 단, 좌/우모선 사이에 접점과 코일이 배치되지 않으면 수평라인은 그어지지 않습니다.

- rung상에 삽입된 접점, 코일은 rung위를 이동할 수 있습니다.

- 접점, 코일을 삽입한때 그어진 수평라인은 선택해서 삭제도 가능합니다.

새로운 접점과 코일을 기존 rung상에 삽입할 수 있습니다

다중 연결

멀티접속라인은 있는 출력포인트의 우측에서 만들어집니다. 즉, 다이아그램 가운데서 동일정보가 복수포인트로 전반되는 것을 말합니다.

우모선

다중접속 수직 (OR) 접속 라인

（이들 두개의 우측에서부터의 입력 수는 제한이 없습니다.)

### FBD 편집

「편집」 메뉴명령어에는 다이아그램을 편집해서 완성시키기 위한 명령어를 포함하고 있습니다. 대개는 선택된 심벌에 대해서 조작이 가능합니다

조작.다시 고치기

DEL키가 선택된 심벌의 삭제에 사용됩니다.「편집」－「되돌리기」명령어에 따라 DEL키 명령어 후에 삭제된 심벌을 되돌릴 수 있습니다. 그룹 선택된 복수 심벌에 대해서도 DEL키 사용이 가능합니다.

「편집」－「잘라내기」,「복사」,「붙이기」명령어에 따라 선택중의 심벌을 이동, 복사할 수 있습니다

찾기/대치

「편집」－「검색, 치환」명령어에 따라 다이아그램중의 텍스트를 검색, 치환할수 있습니다. 검색은 완전일치할 경우에만 지원하고 있습니다. 검색은 접점명, 코일명, 블록명, 블록파라미터명, rung라벨명에 대해서 행해집니다. rung명령어중의 텍스트 검색에는 사용할 수 없습니다. 치환명령어에 따라 바꿔 놓기는 불가능합니다. 검색방향은 선택 셀의 전후방 어느쪽으로도 행할 수 있습니다.

실행순서 표시

ＦＢＤ에서는 loop를 그리기도 하려면 바른 각 심벌의 실행순（기본은 좌에서 우로, 위에서 아래로）을 다이아그램에서 판단하기 어려운 경우가 있습니다. 혼란을 피하기 위해「도구」－「실행순 표시」명령어에 따라 심벌의 실행순을 표시 할 수 있습니다. 실행순은 심벌 가까이에（ｎ）으로 표시됩니다.

심벌과 텍스트의 입력

텍스트입력과 변수명을 할당할 경우에는 대상이 되는 심벌을 더블클릭 하는 것으로 변수명 선택용의 다이아로그박스가 열립니다. 심벌이 접점과 코일의 경우는 타입변경(a접점, b접점, 시작 검색 등)도 가능합니다. 옵션 - 입력프로젝트 명령어가 set되어 있을 경우는 심벌이 배치된 직후에 변수명 등이 할당되도록 다이아로그박스가 열립니다.

「옵션」―「매뉴얼 키보드 입력」메뉴명령어가 선택되어 있을 시는 변수명과 Function BLOCKS명 입력을 위해 다음과 같이１행의 텍스트박스가 표시되고, 직접 이름을 입력할 수 있습니다. 변수명과 Function명을 입력한 후에 ENTER키로 입력이 완료됩니다. ESC키로 텍스트박스를 닫을 수 있습니다.이 텍스트박스는 마우스 조작으로는 열수 없습니다.

# function Blocks 타입 설정

블록타입을 변경할 경우는, 블록을 더블클릭해서 새로운 타입을 선택합니다. 이대 입력파라미터수의 변경이 가능합니다.（예를 들면, AND,OR,ADD, MUL연산은 입력파라미터수가 기본에서는 ２이지만 이것을 변경할 수 있습니다.）

공간 삽입

FBD다이아그램으로 마우스의 오른쪽 버턴을 클릭함에 따라, pop up메뉴가 표시됩니다. 이 pop up메뉴에는 커서가 있는 장소에 공간을 삽입／삭제하는 다음의 명령어가 포함되어 있습니다.

행의  삽입:	이 명령어에 따라 커서가 있는 장소에 편집grid로 4행분의 공간이 삽입됩니다.

행의 삭제:	이 명령어에 따라 커서가 있는 장소의 공간 행이 삭제됩니다. 이 명령어로 FBD element삭제되는 일은 없습니다.

오른쪽 마우스를 클릭한때에 pop up메뉴가 열리면  동시에 수평라인이 표시됩니다. 이 장소에서 공백행이 삽입되기도 하고, 삭제되기도 합니다.

### 보기 옵션

- 「옵션」메뉴명령어에 따라 ＦＢＤ다이아그램 표시방법에 관한 옵션 파라미터를 선택할 수 있습니다.

윤곽

옵션 - 윤곽  명령어에 따라, FBD다이아그램 표시방법에 관한 옵션파라미터를 선택할 수 있습니다.

더욱이 zoom 그룹박스내의 설정에는  전체 zoom비율의 선택이 있습니다. 게다가 zoom 버턴은 도구 바 아이콘에도 포함되어 있습니다.

「옵션」-「글꼴」메뉴명령어에 따라 폰트타입을 변경할 수 있지만, 폰트사이즈에 관해서는 그래픽화면의 zoom설정 비율에 따라 자동적으로 조정되기 때문에, 여기에서의 설정은 무효합니다.

### 스타일과 편집 트레킹

FBD/LD편집기에서는 FBD/LD다이아그램 상에서 모든 element에 대해 그래픽 스타일을 할당할 수 있습니다. 스타일명령어에 따라 element칼라 할당이 가능합니다. 더욱이 프로그램 버전관리를 목적 으로 한 편집 트레킹을 행하기 위해 스타일이 준비되어 있습니다.

또한, 시뮬레이션과 디버거 시에는 모두 칼라 표시된 element가 보이지 않는 경우가 있습니다. 예를 들면, 빨강, 파랑은 변수의 TRUE/FALSE를 표시하기 위해 사용 됩니다.

미리 정의된 스타일

- ISaGRAF의FBD/LD편집기에 설정마침 스타일을 다음에 나타냅니다.

준비	기본 스타일은 흑색으로 표시됩니다. 편집 트레킹의 목적에서는, 준비스타일은 오리지날 다이아그램을 나타냅니다. 프로그램 실행시는 이 부분은 스캔 됩니다.

수정종료	수정종료 스타일은 핑크색으로 표시됩니다. 편집 트레킹의 목적에서는, 수정끝남 스타일은 오리지날 다이아그램에서 추가, 수정이 추가된 것을 가리킵니다. 프로그램 실행시는 이 부분은 스캔됩니다.

삭제종료	삭제종료 스타일은 점선의 회색으로 표시됩니다. 편집 트레킹의 목적에서는, 삭제종료 스타일은 오리지날 다이아그램에서 삭제된 것을 가리킵니다.  프로그램 실행시는 이 부분은 스캔되지 않습니다.

Custom	설정종료 스타일에 덧 붙혀서custom스타일을 추가할 수 있습니다. 이 경우, 선택된 element색을 칼라선택 다이아로그를  사용해서 임의로 설정할 수 있습니다. custom스타일의 설정에 따른프로그램 실행시의 영향은 없습니다.

수동으로 element스타일을 변경시킬 경우는, element를 선택한 후에「펀집」－「스타일」서버메뉴, 혹은 오른쪽 마우스클릭에 따라 pop up메뉴의「스타일」서버메뉴를 사용합니다.

### 트레킹 수정

편집 - 스타일 - 편집장소에마크 메뉴명령어에 따라 편집 트레킹의 유효_^무효 바꾸기가 가능합니다. 기본에서 이 설정은 set되어 있기 때문에 자동적으로 편집 트레킹 됩니다.

편집장소에마크 명령어가 set되어 있을 시는 변경된 element는 모두 수정종료 스타일이 됩니다. DEL키와 cut조작에서 삭제 된때는 다이아그램 상에서 완전히 삭제 되는 일없이, 삭제 마크로서 삭제종료 스타일(점선에서 회색표시)이 적용됩니다. 이 기능에 따라 프로그램 편집을 모두 남겨두는 것도 가능하게 됩니다.

편집 - 스타일 - 삭제종료아이템 clear  메뉴명령어에 따라, 삭제종료 스타일로 되어 있는 element가 다이아그램 상에서 완전히 삭제됩니다. 이 명령어는 항상 다이아그램상의 모든 삭제종료 스타일에 적용됩니다.

삭제종료 스타일 element를 표준스타일 등으로 복원하기 위해서는, 삭제종료 스타일 element를 선택해서「편집」－「스타일」－「표준」등을 선택합니다. 이 조작에 따라, 오브젝트 접속상의 문법 에러 등이 생길 가능성（예를 들면, 하나의 접속포인트에 두개 이상의 오브젝트가 접속되는 등）이 있습니다. 이 에러 검출은 다음 프로그램의 검증이 됩니다.

## 텍스트 편집기 사용법

이 장에서는 ISaGRAF의 ST 와IL 언어의 소스코드에서 사용될  텍스트 편집기의 명령어를 설명 합니다. 또한 텍스트 편집기는 프로젝트 스크립터,일기장 파일,메모장(온라인)으로 언제든지 사용자의 편의에 맞게 사용 가능 합니다

### 편집 명령어

"편집" 은 텍스트 편집기에서 자주 사용되는 명령어 입니다. 현재 커서위치에 대한 액션을 지정하는 명령어가 포함되어 있습니다

자르기 / 붙여넣기

DEL키로 삭제된 텍스트는「편집」－「되돌리기」명령어로 복원됩니다.「편집」－「잘라내기」,「복사」,「붙이기」 명령어는 프로그램중의 텍스트를 이동시키기도 하고, 복사, 삽입하기도 합니다. 또한 다른 어플리케이션 사이에서도 클립보드를 통해서 텍스트 복사 등이 가능합니다.

찾기 / 치환

「편집」－「검색」,「치환」 명령어에 따라 편집중의 텍스트창에서 지정텍스트를 검색 치환할 수 있습니다. 검색방향은↑방향과 ↓방향이 있습니다. 에러 발생시 등에 대상 변수명 등이 검색에 유효합니다.

Go to line

「편집」－「점프」 명령어에 따라  편집중 텍스트에 지정된 행수로 점프합니다. 이 기능을 사용하는 것으로, ISaGRAF 코드 생성중 발생한 에러표시가 ＳＴ,ＩＬ프로그램 텍스트 행수를 포함하고 있기 때문에 에러장소 검출에 유효하게 됩니다.

변수목록에서 심벌 삽입

「편집」－「변수삽입」 명령어에 따라 현커서 장소에 프로젝트로 선언되어 있는 변수모음에서 변수（심벌）를 선택해서 삽입 가능합니다. 이 변수 선택에는 전용 다이아로그박스가 표시됩니다. 상세한 것은「프로그램 편집기 공통항목」을 참조 바랍니다..

파일 삽입

「편집」－「파일 삽입」 명령어에 따라 현커서 장소에 텍스트 파일의 삽입이 가능합니다. 단, 이 명령어에서는 텍스트 파일 이외의 파일은 다룰 수 없습니다.

### 옵션

옵션 메뉴명령어에는 도구바의 표시/비표시선택, 키워드의 표시/비표시, 폰트의 지정이 포함되어 있습니다. 각각으로 선택된 폰트는 work bench상의 텍스트 편집기로 유효합니다.

ＳＴ／ＩＬ프로그램 소스 코드 입력 때「 옵션 」－「키워드 표시」 명령어에 따라 ＳＴ,ＩＬ프로그램은 각각 공통의 키워드 도구 바 표시를 사용할 수 있습니다. 도구 바 상의 버턴을 클릭하면 현커서 위치에 키워드 삽입이 가능합니다.

## 프로그램 편집기 상세 정보

### 다른 ISaGRAF 도구 호출

검증

파일 - 검증 명령어에 따라 ISaGRAF코드 생성이 실행되고, 편집중의 프로그램문법을 체크합니다. 굍괻괷프로그램 에서는 레벨1, 2 양쪽이 체크됩니다. 문법 체크가 완료되면 코드생성 창이 종료되고, 다음 조작으로 이동합니다. 만약, 프로젝트가 현재 편집중인 하나의 프로그램만에서 구성되어 있을 경우는 에러가 없으면 어플리케이션 코드도 생성됩니다.

「옵션」－「컴파일러옵션」 명령어에 따라 컴파일러와 최적화  옵션을 설정하기 위해 사용됩니다. 또한, 이들에 관한 상세한 설명은「코드생성의 사용법」을 참조 바랍니다.

# 시뮬레이션 & 디버깅

「파일」－「시뮬레이션」,「디버그」명령어에 따라 ISaGRAF그래픽 디버그가 시뮬레이션 모드 또는 온라인 모드로 작동합니다. 이때, 각 프로그램 편집기는 모두 디버그모드로 다시 오픈 됩니다. 이 디버그모드에서는 프로그램의 직접 변경은 할 수 없습니다.（한번 디버그모드에서 빠져 나와 프로그램 편집기를 통상 모드로 열 필요가 있습니다.）상세한 것은「그래픽디버그의 사용법」을 참조 바랍니다.

변수목록 편집

「파일」-「변수목록」 명령어에 따라 현재 편집 프로젝트 변수모음 편집기를 작동합니다. 또한 이 모음 편집기에서 사용자정의 워드편집도 가능합니다. 상세한 것은「변수목록 편집기 사용법」 을 참조 바랍니다

### 파라미터

편집중 프로그램이 Function, Function BLOCKS, 서버프로그램일때 파일 - 파라미터 명령어에 따라 프로그램 입출력 파라미터를 정의할 수 있습니다. 만약, 편집중의 프로그램이  SFC프로그램과 Begin, End섹션의 top레벨 프로그램일때 이 명령어는 무효가 됩니다.

Function, Function BLOCKS, 서버프로그램은 최대３２개의 입출력 파라미터（합계）를 가질 수 있습니다. Function과 서버프로그램은 항상 한 개의 출력파라미터밖에 가질 수 없습니다. 이 출력파라미터명은 반드시 그 프로그램명과 일치해야 할 필요가 있습니다. 파라미터정의를 위해 다음의 다이아로그박스가 사용됩니다.

파라미터창 상부에는 서버프로그램 파라미터가 위에서부터 입력파라미터, 마지막에 출력파라미터순으로 나타냅니다. 하부에는 선택되어 있는 파라미터가 해설됩니다. 파라미터명을 붙이는 방법에는 아래의 룰이 있습니다.

- 파라미터명은１６반각문자 이내일것.

- 최초문자는 영문자（ａ－ｚ）일것.

- 이후의 문자는 영문자, 숫자일것.

- 파라미터명는 대·소문자 구별은 없음.

「삽입」버턴에 따라 선택되어 있는 파라미터앞에 새로운 파라미터를 삽입합니다.「삽입」 버턴에 따라 선택되어 있는 파라미터를 삭제합니다.「정렬」버턴에 따라 파라미터를 자동적으로 sorting해서 리턴파라미터가 마지막에 오도록 바꿔나열할 수 있습니다.　「확인」버턴에 따라 서버프로그램 인터페이스 정의（즉, 파라미터구성）를 보관해서 창을 닫습니다.「취소」버턴에 따라 수정내용은 보관 되지 않고 창은 닫힙니다.

### 기타 공통적인「파일」메뉴

다음에 프로그램 편집기「파일」메뉴명령어로 기타 공통적인 항목을 ListUp 합니다

다른 프로그램 열기

「파일」－「열기」명령어에 따라 현재 편집중인 프로그램을 닫고, 새로운 같은 언어의 다른 프로그램을 열수 있습니다. 다른 언어로 기술된 프로그램은 열수 없습니다.

Printing the program

파일 - 인쇄 명령어에 따라 편집중인 프로그램은 인쇄가  불가능합니다. 단, 이 인쇄 명령어에서는 프로그램 리스트와 내부변수가 인쇄됩니다.

ＳＦＣ ＦＢＤ QuickLD편집기에서는「편집」－「메타파일로 복사」 명령어에 따라 편집중인 다이아그램을 Ｗｉｎｄｏｗｓ 메타파일로서 클립보드에 복사할 수 있습니다. 이 내용은 다른 어플리케이션에 첨부할 수 있습니다. ＳＦＣ프로그램에 있어서는 레벨１（차트, 레퍼런스번호, 명령어）이 그 대상이 됩니다..

### 일기장갱신

파일 - 일기장  명령어에 따라 수정이력 파일의 편집이 가능합니다. 대개 이 파일에는 코드생성 등이 될 때, 문법체크 내용과 코드 생성된 일시 등이 자동적으로 추가되도록 되어 있습니다.

만약,「옵션」－「일기장 갱신」옵션이 set되어 있으면, 변경내용을 디스크에 보관하기 위해, 다음의 다이아로그박스가 열립니다.

「확인」버턴을 선택하면 입력된 텍스트는 수정이력 파일에 날짜/시간 stemp붙임이 추가되어 보존됩니다. 이 기능은 프로그램의 유지상 유효하게 활용 가능 합니다.

### 변수목록에서 변수선택

ＳＴ/ＩＬ프로그램 편집 중에는「편집」－「변수 삽입」명령어에 따라 편집중인 프로그램으로 현재 커서에 모음으로 등록되어 있는 변수명은 삽입이 가능합니다. 또한, QuickLD에서는「편집」－「텍스트／심벌설정」명령어（혹은 심벌과 지정된 영력을 더블클릭）에 따라 다이아그램중의 접점, 코일, 블록 입출력 파라미터등에 변수명의 할당이 가능합니다. 또한, ＦＢＤ편집기에서는 심벌을 더블클릭함으로서 다이아그램중의 접점, 코일, 블록 입출력 파라미터등에 변수명의 할당이 가능합니다.

[스코프]용의 선택 변수의 범위를 글로벌, local에서 선택 가능합니다. 오른쪽 위의 변수형 선택이 가능합니다. 옆의 4개의 아이콘은 이 변수형을 선택하기 위해 shortcut해서 사용할 수 있습니다.

ture형

정/실수형

시변형

가변 장문자열형

변수선택을 하기 위해, 리스트 가운데서 변수명을  선택해서（클릭） 선택된 변수명과 그 케맨드가 선택bo확인s（리스트의 상부）에 표시된 것을 확인합니다. 다음에[확인]버턴을 선택하면, 선택된 변수명을 뽑을 수 있습니다. 또한, 변수명 더블클릭하든지, 선택버턴에 직접 변수명을 입력하면 같은 조작을 할 수 있습니다.

## 변수목록 편집기 사용법

변수, function Blocks, 예약어 는 소스 코드에서 사용 전에 반듯이 변수목록에 선언 되어야 합니다. 변수 ,예약어 는 다음의 어느 언어 에서도 사용 가능 합니다: SFC, FBD, LD, ST , IL.

FBD에서 사용할 Function Blocks은 미리 선언 되지 않아도 됩니다. 왜냐면 ISaGRAF FBD , QuickLD 가 자동적으로 선언을 하기 때문 입니다..

변수

변수는 영역(range) 또는 타입에 따라 분류 됩니다. 동일한 영역과 타입의 변수만이 동일한 입력란에 설정 가능 합니다. 다음은 기본적인 영역(range)입니다.

전역	현재 프로젝트내의 어떤 프로그램에서도 호출 가능

지역	한 프로그램에서 만 사용가능

기본적인 타입의 소개 입니다

BOOLEAN	   TRUE/false 이진값

ANALOG	   실/정수 값

TIMER	   타임값(시변수)

MESSAGE	   문자열

변수는 이름(변수명), 주석, 속성, 네트워크 주소...등으로 분류 합니다.

다음은 기본적인 변수의 속성 입니다.

INTERNAL	메모리 변수

INPUT	입력디바이스와 연결된 변수

OUTPUT	출력디바이스와 연결된 변수

CONSTANT	읽기전용 내부 변수

Note:	타임값(시변수) 은 항상 내부 변수 입니다. 입력 과 출력은 항상 전역 영역 입니다.

예약어

예약어는 문자열을 대신하는 별명(별명)이다. 예약어는 영역에 따라 분류 되며 동일한 타입,영역에 의해서만 동일한 입력란에 설정 가능 합니다. 다음은 기본 영역 입니다.

공통	모든 프로젝트에서 가능

전역	현제 프로젝트내의 모든 프로그램에서 가능

지역	           하나의 프로그램에서만 가능

Function Blocks

ST 와 IL 언어를 사용하는 function Blocks 의 예는 반듯이 변수목록에 선언 되어 있어야 합니다. 이유는 function Blocks은 내부 "숨김" 데이타로 각각의 function Blocks 을 구분 해야 하기 때문이다. 아래의 예제는 라이브러리에 정의 되어 있는 function Blocks "R_TRIG" (rising edge detection)을 이용하는것을 보여준다.각각의 Blocks 유일한 이름 으로 구분 된다. 라이브러리 관리자를 이용하여 각각의 이름을 구분하여 설정 해 놓는다.:

BLOCKS name:	R_TRIG

파라미터:	Input=CLK

Output=Q

변수목록 편집기를 이용하여 이름 붙이기 예

Instance name:	TRIG_B1	BLOCKS name:	R_TRIG

Instance name:	TRIG_B2	BLOCKS name:	R_TRIG

ST 프로그램에서 사용된 선언 예..:

TRIG_B1 (b1);

edge_b1 := TRIG_B1.Q;	(* b1 variable edge detection *)

TRIG_B2 (b2);

edge_b2 := TRIG_B2.Q;	(* b2 variable edge detection *)

선언된 function Blocks은 전역 또는 지역 이다. FBD 또는 LD에서 사용된 Function Blocks 은 미리 정의 할 필요는 없는데, 이유는 ISaGRAF FBD 가 자동으로 사용된 BLOCKS을 설정 하기 때문 이다.

(*  function Blocks 은 항상 라이브러리에 정의 된 이름을 사용 한다. ISaGRAF FBD / QuickLD 편집기는 자동적으로 선언을 한다. *)

FBD 또는 LD에서 자동적으로 정의된Function Blocks 은 항상 [지역] 으로 선언 된다.

네트웍 주소

네트웍 주소는 옵션의 설정입니다. ０이외의  주소를 설정하면 외부시스템（HMI시스템 등）에서 이 변수를 감시할 수 있습니다. 네트워크 주소는 각각의 변수에 설정되어야만 합니다.「도구」-「주소 재설정 」명령어 에 따라 네트워크 주소의 번호부치기를 자동으로 할수 있습니다. 이 명령어  실행전에 번호를 부치고 싶은 변수를 리스트에서 변수목록에 선택해 둘 필요가 있습니다.  16진수로 pace 주소（그룹의 선두 주소）를 입력 함으로서 선택된 변수가 연속번호로 나눠져 부쳐집니다. pace address에 ０을 입력하면 선택중인 변수의 네트워크 주소는 전부 ０으로set됩니다.

### 변수목록 메인 창

변수목록 편집기 의 메인 창 에서는 동일타입으로 동일범위의 변수리스트가 표시됩니다. 변수의 타입과 범위는 항상 창 타이틀 바에 표시됩니다. 아래에서 창을 나타냅니다.

이 창에서는 변수에 관한 주된 필드를 나타내고 있습니다. 즉 이름, 속성, 네트워크 주소, 텍스트 명령어 입니다. 변수 각각의 완전한 기술은 창 하부의 상태바에 표시됩니다. 또한, 각 필드의 폭은 필드사이를 마우스로 드래그( 마크가 표시 )하면 폭을 변경할 수 있습니다.

다음의 도구 바 아이콘에 따라 변수범위를 선택할 수 있습니다.

공통	어떤 프로젝트에서도 다룰 수 있습니다.

전역	프로젝트내의 프로그램에서도 다룰 수 있습니다.

지역	하나의 프로그램에서만 다룰 수 있습니다.

아래의 더블컨트롤에 따라 변수타입을 선택할 수 있습니다

도구 바 아이콘 좌측의 텍스트 입력필드에 입력하는 것으로, 입력된 텍스트가 선두에 포함되어 있는 변수명 검색을 합니다. 검색대상은 표시중인 변수 전체입니다.「찾기」메뉴인 두개의 방향성을 가진「찾기」명령어 에 따라 검색하고 싶은 문자열을 포함한 변수명 또는 명령어  내용을 검색합니다. 변수가 나타나면 포커스가 리스트 가운데서 검색된 변수명 으로 이동합니다. 검색에는 대소문자의 구별은 없습니다.　검색에는 전방검색（↓）과 후방검색（↑）이 있습니다.

### 변수 관리

「파일」메뉴명령어 은 선택중인 변수그룹에 대한 기능을 합니다.「파일」-「다른것」명령어 에서는 선택중인 변수범위와 타임변경이 가능합니다.

인쇄

「파일」-「인쇄」명령어 에 따라 현재 표시되어 있는 변수（또는 정의워드）의 인쇄가 가능합니다. 인쇄항목에는 변수에 정의한 내용도 모두 포함됩니다.

새로운 변수 등록

「편집」-「새변수」명령어 에 따라 새로운 변수, Function BLOCKS instance, 정의워드를 작성할 수 있습니다. 새 변수는 리스트상에서는 현재 선택중인 변수 앞에 삽입됩니다. 이 명령어 이 선택되면, 변수정의 다이아로그박스가 열립니다. 필요한 사항을 기술, 선택후[저장]버턴을 선택하면 리스트에 삽입됩니다. 이때 다이아로그박스는 다시 열리고, 계속해서 변수를 추가합니다.[취소]버턴으로 변수설정을 취소 해서 되돌립니다.

수정

「편집」－「편집」명령어 에 따라 리스트 가운데 선택중인 변수의 기술수정이 가능합니다.「신규작성」명령어 과 같은 모양으로 변수의 기술입력을 합니다. [저장] [취소]버턴 이외에 [다음으로] 및 [앞으로] 버턴이 있고, 계속적인 변수수정은 불가능합니다.

자르기/붙여넣기

ISaGRAF변수목록 편집기 에서는 복수행의 동시선택이 가능하고, 선택된 내용에 대해서 다음의 명령어 도 다룰 수 있습니다.

복사	선택된 복수변수를 모음클립보드로 복사합니다.

잘라내기	선택된 복수변수를 모음클립보드로  복사해서 편집리스트에서 삭제합니다.

삭제	선택된 복수변수를 편집리스트에서 삭제합니다.

붙이기	모음클립보드의 내용을 리스트에 삽입합니다.

복사／잘라내기／붙이기 명령어 은 동일 타입, 변수사이의 조작에 한합니다.

네트웍 주소 설정

정의 워드의 편집중에 도구 - TREU/FALSE정의 가져오기  명령어 에 따라 TRUE,  FALSE 형 변수에 나눠부쳐진 TRUE, FALSE상태의 키워드를 정의워드로서 바꿔둘 수 있습니다. 이들 변수(TRUE,FALSE라고 정의된)는 주로 디버깅 시에 사용됩니다. 프로그램 중에 변수로 사용되어지는 것이 있으면 정의워드로 준비해 둘 필요가 있습니다.

이 명령어 은 설정종료의 TRUE, FALSE 형 변수 중에 TRUE/FALSE문자열을 검색하는 것으로 TRUE/FALSE정의워드를 작성합니다.

참/거짓 문자열 가져오기

정의 워드의 편집중에 도구 - TREU/FALSE정의 가져오기  명령어 에 따라 TRUE,  FALSE 형 변수에 나눠부쳐진 TRUE, FALSE상태의 키워드를 정의워드로서 바꿔둘 수 있습니다. 이들 변수(TRUE,FALSE라고 정의된)는 주로 디버깅 시에 사용됩니다. 프로그램 중에 변수로 사용되어지는 것이 있으면 정의워드로 준비해 둘 필요가 있습니다.

이 명령어 은 설정종료의 TRUE, FALSE 형 변수 중에 TRUE/FALSE문자열을 검색하는 것으로 TRUE/FALSE정의워드를 작성합니다.

### 오브젝트 요약

변수목록 오브젝트 [변수, Function BLOCKS instance, 정의워드] 빠짐없이 기술할 필요가 있습니다. 기술 필드는 각각의 오브젝트 타입이라도 구별합니다.

다음에서는 변수에 대한 공통적인 필드를 나타냅니다.

이름	변수명으로 최초의 문자는 반각영문자(a - z)로 후반각 영문자, 숫자 중에 하나는 필요합니다.

네트워크  주소	16진수 네트워크  주소는 옵션에서 다룹니다. 제로이외의 숫자가 입력된 변수는 타겟이 실행시에 외부의 SCADA시스템에서 모니터가 가능합니다.

명령어 	변수명령어 의 자유영력

유지	유지지정은 밧데리백업된 메모리에 대해 scan때마다 변수를 보관하는 것을 의미합니다.（입력, 출력변수에 이 보지지정은 할 수 없습니다.）

이진 변수 설정에 필요한 것들..:

속성	내부, 입력, 출력, 정수 중에 설정

"False" 문자열	디버그 시에 FALSE상태 시에 대입되는 문자열

"TRUE"문자열	디버그 시에 TRUE상태 시에 대입되는 문자열

초기화 TRUE	이 옵션을 체크하면 초기화 치를 TRUE로 설정가능 합니다.

정/실수형 변수에 필요한 것들..

속성	내부, 입력, 출력, 정수 중에 설정

형식	정수 또는 실수선택. 이 형식은 디버그 시에도 활용가능 합니다.

유니트	디버그 시에 사용할 단위를 나타내는 문자열

변환	입/출력변수에 설정할 변환함수, 변환테이블의 이름

초기치	변수의 초기치（정수, 실수 형식을 맞출 필요가 있습니다.）

타임변수에 필요한 필드:

속성	내부, 정수의 설정

초기치	변수의 초기치

문자열형 변수에 필요한

속성	내부, 입력, 출력, 정수 중에 설정.

최대장	최대 문자열 길이를 지정합니다.

초기치	변수의 초기치

정의워드에 필요한 필드:

이름	ST스테이트먼트에 사용된 명칭, 최초 문자는 반각 영문자(a-z)로 후반각 영문자, 숫자 중에서 필요합니다.

정의	ST언어 문법에 있던 문자열로 정의워드를 컴파일 앞에 이 문자열로 바꿔둘 수 있습니다.(예: Name = PI - Equivalence = 3.14159)

명령어 	자유로운 명령어

Function BLOCKSinstance에 필요한 필드

이름	instance명, ST스테이트먼트로 사용됩니다. 최초의 문자는 반각영문자(a-z )로 후 반각영문자, 숫자 중에서 필요합니다.

타입	대응할 라이브러리 내의 Function BLOCKS명

명령어 	자유로운 명령어

### 빨리 만들기

[도구] - [빨리 만들기] 로 복수변수를 한번에 정의할 수 있습니다. 빨리만들기로 작성된 변수에는 통과번호가 붙어 있습니다. 다음의 항목을 설정해 주세요.

-변수에 매겨진 처음과 마지막 번호

-변수명의 처음과 마지막에 기입된 문자열

-변수명에 사용된 숫자의 수（문자수）

또한 변수의 기본속성(내부, 입력, 출력0과 변수타입에 따른 고유의 정보(정/실수형의 유지 와 가변문자열의 문자열 최대장) 등 도 설정 가능합니다.

변수명은 숫자로 시작할 수 없기 때문에 반드시  첫머리에 문자열을 설정해야 합니다.「행수」（숫자의 문자수）가 ]auto]으로 되어 있으면 자동적으로 최소의 문자수가 할당됩니다.「행수」가 설정되면 첫머리부터 ]0]을 넣어 행수가 정리됩니다. 이와 같이 변수명의 문자수를 고정시켜 두면, short시에 편리합니다. 다음에 그 편리의 예를 열거합니다.：

예:	문자수가 변하는 예:

이 설정에서는 다음의 3가지 변수가 가능합니다.

Var9xx	Var10xx	var11xx

예:	문자수가 고정되는 예

### Modbus SCADA 주소

### (네트워크  주소)는 ISaGRAF과 SCADA소프트의 사이 등에서 Modbus      protocol을 사용해서 통신할 경우에 사용됩니다. 이 경우 SCADA소프트쪽이 마스터가 되고, ISaGRAF타겟이slave가 됩니다. 네트워크  주소는 SCADA쪽에서 컨트롤 되는 변수의 가상mapping해서 사용됩니다. 도구 - SCADA Modbus 주소」을 사용하면 각 변수를 간단히 매핑 할 수 있습니다.

SCADA Modbus  주소map 다이아로그박스에는 두개의 리스트가 있습니다. 위의 리스트는 (segment) 0~*FFF=4096개 분의 mapping정보로 네트워크  주소가 할당되어 있는 변수가 표시됩니다. 아래의 리스트에는 mapping되어 있지 않는 변수가 표시되어 있습니다. 네트워크  주소 에는 변수를 mapping할 수 없습니다.

편집 - 선택변수 map 과 map에서 삭제 로 변수가 리스트 사이로 이동해서 mapping합니다. 리스트 되어 있는 변수를 더블클릭해도 같은 형식으로 처리 가능 합니다. segment dropdown 리스트박스에서 다른 segment 의 리스트로 바꿀 수 있습니다.

옵션 메뉴로  주소10/16진 표시를 바꿉니다.

「편집」-「찾기」메뉴로 변수가 mapping되어 있는지 어떤지를 검색할 수 있습니다.

### 다른 프로그램과 정보 교환

ISaGRAF변수목록 편집기 에는 다른 어플리케이션과  정보교환을 목적으로 가져오기／보내기 를 갖추고 있습니다.「편집」－「텍스트 보내기」명령어 에 따라 변수리스트를 ASCI텍스트 기술로 변환시켜, 클립보드 또는 파일 형식으로 보관합니다.「편집」－「텍스트  가져오기」명령어 에 따라 구조를 형식으로 클립보드 또는 파일 형식으로 보관된 내용에서 변수 설정내용의 필드를 꺼냅니다.

데이터 보내기

「텍스트 보내기」 명령어 에 따라 보내기 텍스트 다이아로그박스가 열립니다. 여기서 보내기 메커니즘을 설정합니다.

모든 리스트 를  ON하는 것으로 현재 선택되어 있는 변수리스트는 무시되고, 리스트 전부가 보내기됩니다.선택된 변수 를 ON하는 것으로 선택된(하이라이트 부분)변수만이 보내기 됩니다.

클립보드  를 ON하는 것으로 보내기 되는 정보는 ASCII 텍스트 형식으로 창  클립보드에 보관됩니다. 이후 [베스트] 명령어 으로 다른 어플리케이션을 꺼 낼 수 있습니다. 파일  을 ON 하는 것으로 보내기 되는  정보는 ASCII 파일로서 보관됩니다. 이때 pass명부착 파일명을 지정할 필요가 있습니다.일관 버턴에 따라 디렉토리 내용을 체크하는 것도 가능합니다.

또한, 보내기 어스키 텍스트의 형식을 선택합니다. 형식의 종류에 대해서는 나중에 서술합니다. 확인버턴으로 보내기되고,취소 버턴으로 보내기 되지 않게 다이아로그박스는  닫힙니다.

보내기된 테이타에는 필드명이 추가되어 있습니다. 데에타 최초의 행은 필드명을 나타내고 있습니다. 각각의 변수 오브젝트 데이터는 １행의 텍스트로 표현되고 있습니다. 행의 마지막은 ＭＳ－ＤＯＳ표준의[0d-0a]가 됩니다. 최초의 행 필드명 으로 불리는 항목은[키워드]버턴을 선택하면 변경가능 합니다.[키워드]에 관해서는 나중에 서술합니다. 아무것도 하지 않는 경우는 기본파일명이 붙어 있습니다.

데이터 가져오기

「텍스트가져오기」명령어 에 따라 가져오기 텍스트 다이아로그박스가 열립니다. 여기서 가져오기 메커니즘을 설정할 수 있습니다..

클립보드 을 ON하는 것으로 가져오기된 정보는 ASCII텍스트 형식 상태로 창의 클립보드에서 집어냅니다. 파일을 ON하는 것으로 가져오기된 정보는 ASCII 파일에서 읽어 냅니다. 이때 pass명부착 파일명을 지정할 필요가 있습니다. 일관 버턴으로 디렉토리 내용을 체크할 수 있습니다.

또한, 가져오기 ASCII텍스트로 사용되고 있는 세퍼레이터는 자동적으로 인식해서 꺼냅니다. 형식의 종류에 대해선 나중에 서술합니다. 확인 버턴으로 가져오기되고 취소 버턴으로 가져오기 되지 않게 다이아로그박스는  닫힙니다.

가져오기된 데이터에는 필드명이 추가 되어 있어야 합니다. 데이터 최초의 행은 필드명을 나타냅니다. 각각의 변수 오브젝트 데이타는 １행의 텍스트로 표현됩니다. 행의 마지막은 ＭＳ－ＤＯＳ표준 0d-0a 가 됩니다. 필드명 나열순의 특별한 지정은 없습니다. 만약 필드가 빠져 있을 경우, 그 필드 데이터에는 기본치가 들어갑니다. 만약, 가져오기된 테이타가 이미 리스트 중에 있을 경우에는 겉표지에 쓸 것인지 어떻할 것인지는 체크할  필요가 있습니다. 이때 빠져 있는 필드가 있으면 그 필드 데이터는 갱신되지 않습니다. 최초 행의 필드명으로 불리는 항목은[키 워드]버턴을 선택하면 변경 가능 합니다.[키워드]에 관해서는 나중에 서술합니다. 아무것도 하지 않는 경우는 기본 필드명이 붙어 있습니다.

텍스트 형식

다음에서는 보내기 명령어 에 따라 만들어진 텍스트 파일의 예를 나타냅니다. 보내기 명령어 에서 형식은 자동 인식됩니다.

- 터부세퍼레이터

- 설명:	형식사이가 더블로 구분됩니다.

- 예:	Name	Attribute	Comment

- level	internal	internal calculated water level

- alrm1	output	main alarm output

- comma세퍼레이터

- 설명:	형식 사이가 comma로 구분됩니다.

- 예:	Name,Attribute,Comment

- level,internal,internal calculated water level

- alrm1,output,main alarm output

- 세미콘세퍼레이트

- 설명:	형식 사이가 세미콘으로 구분됩니다.

- 예:	Name;Attribute;Comment

- level;internal;internal calculated water level

- alrm1;output;main alarm output

- comma와 쌍따옴표

- 설명:	필드 사이가 comma로 구분되고, 각 필드명은 쌍따옴표로 둘러싸입니다.

- 예:	"Name","Attribute","Comment"

- "level","internal","internal calculated water level"

"alrm1","output","main alarm output"

키워드

보내기/가져오기의 처음 행은 필드명이라 하고, 키워드에 등록되어 있습니다. 또한, [키워드] 버턴으로 키워드 다이아로그박스가 열리고, 여기에서 변경 가능합니다

- 키워드 다이아로그박스는 오브젝트명과 키워드가 어 있습니다. 키워드 를 변경할 경우는 변경하고 싶은 필드를 선택해서 수정 버턴을 누릅니다. 여기에 새로운 키 워드를 입력합니다. 기본 버턴은 원래의 키 워드로 변경합니다.이 키 워드 붙이는 법에는 다음의 룰이 있습니다.

- 16반각문자 이내

- 처음 문자는 반각영문자(a ~ z)

- 연결 문자는 영문자, 숫자 중에

- 동일 키 워드는 다른 형식에는 적용 불가능합니다.

다음에서는 ISaGRAF 기본 키 워드를 나타냅니다.

변수명	Name

텍스트 명령어 	Comment

네트워크  주소	Address

속성 (내부, 입력, 출력)	Attribute

'False' 문자형	False

'TRUE' 문자열	TRUE

정/실수 형식	Format

정/실수 단위	Unit

수치 변환명	Conversion

문자열 최대장	MaxLength

FB 라이브러리 타입	라이브러리

공식 정의	Equivalence

내부속성	Internal

입력속성	Input

출력속성	Output

정수속성	Constant

실수형 형식	Real

정수형 형식	Integer

## I/O 연결 편집기 사용법

I/O연결 편집기로 어플리케이션 내의 I/O변수와 Target 의 I/O보드채널을 매칭 할 수 있습니다. 그러므로 사용자는I/O보드 선택·설정을 해서 채널에 I/O변수를 할당해 갑니다.

I/O연결 편집기 좌측은 타겟 보드 슬롯을 나타냅니다. 슬롯은 빈 슬롯이라도 좋고, 싱글I/O보드 또는 I/O장치 기기를 나타낼 수 있습니다. 각 슬롯에는 번호가 붙어 있습니다.　 최대 ２５５장 의 보드를 나타낼 수 있습니다. 우측에는 보드의 파라미터와 보드 채널에 접속되어 있는 변수를 나타내고 있습니다. 한장의 보드에는 최대128개의  I/O채널을 연결 할 수 있습니다

아이콘

보드 우측에 표시되어 있는 아이콘은 보드채널에 접속되는 변수타입과 속성을 나타냅니다. ISaGRAF에서는 하나의 보드에 다른 타입의 변수를 접속할 수 없습니다. 다음 에서는 아이콘과 그 의미를 나타냅니다:

이진(boolean) 타입

실.정수 타입

메세지(문자열) 타입

입력 - 채널 접속이 않된 상태

출력 - 채널 접속이 않된 상태

입력 - 최소 1채널 이상 연결 상태

출력 - 최소 1채널 이상 연결 상태

다음은 슬롯에 들어 있는I/O 보드 또는 디바이스 타입을 나타내는 아이콘을 가리킵니다.:

I/O 장치기기 (복수I/O보드 모여있슴）

실제 I/O 보드

가상 I/O 보드

다음은 보드 파라미터와 채널을 나타내는 아이콘을 가리킵니다:

보드 파라미터

개방 채널

연결 채널

리스트 내에서 보드 이동

「편집」－「위로 이동」,「아래 이동」에 따라 선택중인 I/O보드를 상하로 이동할 수 있습니다. 도구바 아이콘에서도 조작가능 합니다.「편집」－「슬롯 추가」에 따라 선택중인 I/O보드 바로 앞의 빈I/O슬롯을 삽입할 수 있습니다

### I/O 보드 정의

「편집」메뉴에는 선택된 보드를 정의하기도 하고, 보드 채널에I/O변수를 할당하기도 하는 명령어가 포함되어 있습니다.

I/O 보드 타입 선택

편집 - 보드/장비 설정에 따라 사용할 보드를 선택할 수 있습니다. 여기에서는 ISaGRAF라이브러리에서 단일보드 또는 복수보드가 모여진 장치기기를 선택할 수 있습니다. 해당 슬롯을 더블클릭해도 똑같이 보드선택이 가능합니다.

하나의 보드의 모든 채널은 동일타입（이진형, 정수/실수형, 메시지형）과 동일 방향성을 （입력, 출력）가집니다. 실수 아나로그, 정수 아나로그의 구별은I/O변속시 에는 고려되지 않습니다. I/O장치기기의 경우에는 다른 타입과 방향성을 가진 채널을 포함하게 됩니다. 표현방법으로서 복수의 싱글I/O보드가 편성 됩니다. 단, 점유 슬롯수는 하나가 됩니다.

보드 삭제

「편집」-「슬롯해제」에 따라 선택되어 있는 슬롯에 할당된 보드를 삭제할 수 있습니다. 이미 그 보드의 채널에I/O변수가 접속되어 있는 경우는 그것은 모두 자동적으로 분리됩니다

실제 - 가상 보드

「편집」메뉴의「실제 / 가상보드」에 따라 선택된 보드 모드를 바꿀 수 있습니다.:

실제 I/O 보드

가상 I/O 보드

실제 모드에서 I/O변수는 직접 접속되고 있는I/O디바이스에 연결 됩니다. 즉 어플리케이션 프로그램으로의 입/출력에 따라 real I/O디바이스 상태가 대응하고 있습니다.

가상 모드에서 I/O변수는 바로 내부변수로서 행동합니다. 디버그에 따라 모니터 하기도 하고, 변경하기도 하는 것으로 I/O처리의 시뮬레이션을 합니다.  실제  I/O디바이스의 대응은 없습니다.

메모장

[도구] - [메모장]에 따라 선택된 I/O보드 또는 장치기기의 메모장이  열립니다.

메모장 I/O보드（드라이버）라이브러리에 따라 기술됩니다. 여기에서는　 파라미터의 의미 즉 처음 I/O보드관리에 관해 필요한 정보가 모두 포함되어 있습니다.

연결변수 연결해제

「도구」－「채널 분리」에 따라 선택되어 있는 슬롯I/O보드에 접속되어 있는 모든 I/O변수를 분리 (해제) 합니다.

### 보드 파라미터 설정

보드 파라미터를 설정 하려면 우측 보드파라미터 아이콘（I/O보드에 따라서는 없는 경우도 있습니다.）을 더블클릭 합니다. 또는「편집」－「채널/파라미터 설정」에 의해서도 가능합니다. 보드파라미터의 아이콘은 아래에서 나타냅니다:

보드 파라미터

이 파라미터 아이콘은I/O보드 드라이브 개발시에 필요한 데이터（예를들면 보드I/O주소 등）를 사용자가 설정하기 위한 것으로 모든I/O보드에 대해서 존재하고 있는 것은 아닙니다.（상세한 것은I/O보드 메모장을 참조 바랍니다.）

I/O채널 접속을 하기 위해서는 접속할 채널을 더블클릭 하든지,「편집」－「채널/파라미터 설정」을 실행합니다. 채널 상태에는 아래의 명령어가 사용됩니다.:

개방 채널

연결 채널

I/O채널 접속 다이아로그 박스 에서는 그 채널의 타입과 방향성이 일치된I/O변수로 아직 접속되지 않는 것이 선택지로 리스트 됩니다.[연결]버턴으로 선택되어 있는 변수를 그 채널에 접속할 수 있습니다.[해제] 버턴으로  이미 선택되어 있는 변수를  채널에서 분리 가능합니다.[다음] [이전]버턴은 동일 보드 가운데서 다른 채널을 선택할 경우에 사용합니다. 다이아로그 박스의 타이틀에는 항상 선택되어 있는 채널번호가 표시되어 있습니다.

### 직접 표현 변수

I/O변수가 접속되어 있지 않는I/O채널은 개방채널 이라 합니다. ISaGRAF 직접표현 변수 는 이 개방채널을 프로그램 소스코드 중에서 직접 다룰 수 있습니다. 직접표현변수의 식별자로서 반드시 [% ]문자로 시작되는 변수명이 됩니다.

다음에서 싱글I/O보드에 대한 직접표현변수 이름 할당 하는 방법에 대해서 나타냅니다. 여기서  "s"는 보드 슬롯번호를 나타냅니다. "c"는I/O채널번호를 나타냅니다.

%IXs.c	이진형 입력보드의 개방채널

%IDs.c	정수형 입력보드의 개방채널

%ISs.c	메시지형 입력보드의 개방채널

%QXs.c	이진형 출력보드의 개방채널

%QDs.c	정수형 출력보드의 개방채널

%QSs.c	메시지형 출력보드의 개방채널

다음에 복수I/O보드에서 성립되는I/O 장치 기기에 대해 직접표현변수의 이름 할당 하는 방법에 대해서 나타냅니다. 여기서 "s" 는 보드의 슬롯번호를 나타냅니다. "b"는I/O장치기기 가운데 싱글보드의 index번호를 나타냅니다.  "c"는 I/O채널번호를 나타냅니다

%IXs.b.c	이진형 입력보드의 개방채널

%IDs.b.c	정수형 입력보드의 개방채널

%ISs.b.c	메시지형 입력보드의 개방채널

%QXs.b.c	이진형 출력보드의 개방채널

%QDs.b.c	정수형 출력보드의 개방채널

%QSs.b.c	메시지형 출력보드의 개방채널

다음은 예제 입니다:

%QX1.6	 보드슬롯 번호1, I/O채널번호 6의 이진형 출력카드

%ID2.1.7	 보드슬롯 번호2의I/O 장치 기기로 보드번호가 1, I/O채널번호7의 정수형 입력보드

[*] 직접표현변수는 실수형 데이터 타입을 가질 수 없습니다.

### 숫자 메김

### 메뉴의 [옵션] - [숫자메김]으로 번호 기입법을 설정합니다. 아래의 다이아로그 박스로 슬롯 개시번호와 각 보드마다 채널 개시번호의 설정이 가능합니다:

Default로 슬롯번호에는[０], 채널번호에는[１]이 설정되어 있습니다.

주의: 	직접표현변수에 사용되고 있는 심벌에 영향을 주어, 직접표현변수를 사용하고 있는 기존의 프로그램으로 컴파일러 에러를 일으킬 경우가 있기 때문에 번호변경에는 대단한 주의가 필요합니다.

### 채널마다 보호설정

ISaGRAF workbench에서는 계층화 암호에 의한 보호 기능을 제공하고 있습니다. I/O접속에 관해서는 암호에 따라 전역에 보호를 할 수 있습니다. 더구나 ISaGRAF에서는 I/O보드의 채널 단위에도 보호를 할 수 있습니다.

채널 단위로 보호를 가설할 경우 프로젝트관리  편집기 [프로젝트] - [암호설정] 으로 이미 암호가 설정되어 있는 것을 전제로 합니다. 또 글로벌I/O보호 보다 채널 단위가 높은 레벨의 보호가 됩니다.

I/O채널단위의 보호(protection)를 가설하고 있는 경우는 I/O연결 편집기로 그 채널명 앞에 작은 아이콘이 표시됩니다.

I/O 채널단위의 Protection을 가설하고 있는 경우는 I/O 연결 편집기로 그 채널이름 앞에 작은 아이콘이 표시됩니다

「편집」－「채널설정보호」,「채널보호해제」로 개별 채널에  프로텍션의 설정과 삭제가 가능합니다. 어느쪽 명령어의 경우라도 채널이 있는 레벨의 프로텍션을 만들기 위해 그것에 맞는 적절한 암호를 입력합니다. 따라서 개별 프로텍션이 설정 되어 있는 채널 접속을 변경할 때마다 적절한 보호레벨의 암호를 입력해야 합니다

주의: 	채널에 보호(Protection)가  설정 되어 있고, 대응하는 암호가 삭제된 경우는 그보다  높은 레벨의 암호가 정의되어 있지 않으면 그 채널은 더 높은 레벨의 암호가 새롭게 정의되지 않는 한 변경할 수 없게 됩니다

## 변환 테이블 만들기

사용자는 수치변환 테이블을 작성할 수 있습니다. 변환테이블은 아나로그를 변환할 점의 집합입니다. 이 테이블은 정수렘퓬置69 입력 및 출력에 지정 가능합니다. 수치변환 테이블은 프로그램관리의「도구」메뉴에서 호출 가능합니다. 전기적인 신호（센서에서 정보）와 논리적인 신호（어플리케이션 으로 사용할 값）사이의 변환을 정의합니다. 변환치는 단조증가와 단조감소 중에 있어야 될 필요가 있습니다.

변환테이블은 변수목록 창의 [도구] - [변환테이블] 메뉴로 열리는 다이아로그 박스로 편집 가능합니다.

정의종료 변환테이블은 정/실수형의 입출력 변수에 대한 필터로서 사용 가능합니다. 변수에 변환테이블의 속성을 기입 할 때는 변수모음 편집기의 다이아로그를 사용합니다

### 메인 명령어

변환테이블 dialog box 에서는 변환테이블 리스트와 기존의  변환테이블을 편집하거나 새로운 테이블 작성, 테이블명을 변경하기 위한 버튼이 있습니다. 변환테이블 다이아로그 박스를 종료하고, 편집내용을 저장하기위해서는「확인」버튼을 눌러 주세요

새 테이블 만들기

새파일 에 따라 새로운 테이블을 작성할 수 있습니다. 하나의 프로젝트에 최대127개의 변환테이블 작성이 가능합니다. 작성된 편환 테이블  중에서 실제로 정수.실수형의 입출력 변수에 attach된 테이블만이 어플리케이션 코드 중에 편성됩니다. 변환 테이블 이름 작성법 에는 아래의 규칙이 있습니다.

- 최대 16반각문자

- 최초의 문자는 영문자(a - z)

- 2번째 이후는 영문자, 숫자 중에

- 대문자 소문자 구별없슴

테이블 내용 수정

「편집」명령어에 따라 변환테이블 리스트 중에 선택된 테이블 내용을 수정할 수 있습니다. 테이블명을 더블클릭하면 작동 가능합니다.「편집」명령어는 신규 테이블이 만들어진 때는 자동적으로 작동됩니다. 여기서는 변환테이블에 적어도 ２점(point) 이상의 변환포인트를 입력합니다

### 테이블 포인트 입력

「편집」명령어에 따라 열려진 다이얼로그 박스 변환 테이블 포인트를 입력합니다. 좌측 box 가운데의 포인트리스트는 이미 입력종료 포인트를, 우측 아래 box에는 정의중인 테이블을 절선 그래프로 표시합니다. 포인트는 수치 입력용 박스에 기입하면 정의 됩니다. 수치입력에는 룰이 있는데 이 절 후반에 설명합니다.

좌측 포인트리스트는 이미 입력종료 포인트를 나타내지만, 왼쪽 열은 전기신호(외부)수치를, 오른쪽 열은 어플리케이션(내부) 수치를 나타냅니다. 입력종료 포인트의 수정과 삭제의 경우는 포인트를 선택할 필요가 있습니다.

오른쪽 아래 박스에는 현재 편집 중인 테이블의 절선그래프가 표시되고 있습니다. 축에는 단위도 좌표도 없습니다. 단, 정의한 테이블이 이 그래프에 따라 바르게 입력되어 있는지를 간단히 체크할 수 있습니다.

새 포인트 정의

새로운 포인트를 입력할 경우에는 포인트 리스트의 마지막에 ("...   ...")을 선택합니다. 여기서 외부 데이타와 내부 데이터의 대응을 입력합니다. 숫자는 유동 소수점으로 입력됩니다. 최소한 ２점의 포인트 입력이 필요합니다. 외-내부데이타 입력 후에[저장]버튼을 선택해서 테이블에 포인트를 추가합니다. 최대３２ 포인트가 변환 테이블에 입력 가능합니다.

포인트 수정

입력종료 포인트를 수정할 경우는 우선 변경할 포인트리스트에서 선택합니다. 그래서, 새로운 내부?외부 데이터를 입력해서[저장] 포인트를 선택합니다

포인트 삭제

삭제하고 싶은 포인트리스트에서 선택해서[삭제]버튼을 선택합니다. 단, 삭제한 결과 최소한 ２점의 포인트가 남아 있을 필요가 있습니다.

### 규칙과 제한사항

변환테이블을 설정할 때의 규칙을 다음에서 나타냅니다. 끝까지 변환테이블은 정수-실수형 입력변수 변환에 사용됩니다.

- 하나의 외부(전기신호)데이터에 대해 2점 이상의 내부 데이터의 정의는 불가능합니다.

- 테이블에서 만들어진 그래프는 단조증가 또는 단조감소 중에 있을 필요가 있습니다.

- 하나의 내부 데이터에 대해 2점 이상의 외부(전기신호)데이터를 정의할 수 없습니다.

- 하나의 프로젝트에 대해 변환테이블에는 다음의 제한이 있습니다.

- 최대 변환테이블 수는 하나의 프로젝트에 127개 입니다.

- 하나의 변환테이블 정의에는 최대 32점 포인트 입력이 가능합니다.

## 코드 생성기 사용법

코드 생성기는 각종ISaGRAF  Workbench 창 「만들기 」또는「검증」명령어를 선택하면 어플리케이션 생성 창이 자동으로 열립니다. 코드가 생성된 후 이 창은 자동으로 닫히지 않습니다. 그 사이에 사용자는 코드만들기 메뉴에 억세스할 수 있습니다.

### 명령어

만들기(TIC)

파일 - 만들기 명령어에 따라 어플리케이션 코드(중간코드, TIC 코드 )를 생성합니다. 프로젝트 코드 생성 전에는 프로그램과 모음의 문법을 체크(검증) 합니다. 다음에 수치변환 테이블 처리후,I/O접속의 처리, 또한 라이브러리 와 매칭을 합니다. 도중에 에러가 발생한 경우는, 에러를 수정하지 않는 한 다음 스텝으로 나아가지 않습니다.

이미 검증이 에러 없이 행해지고 있고, 그 후 프로그램 수정과 모음수정이 되지않는 경우에는 검증 스텝은 생략됩니다. 변수설정 및 프로그램 copy lent체크는 매회 됩니다. 만들기 명령어 실행중에 처리를 중단하고 싶은 경우는 ESC키를 사용합니다.

주의：	프로그램 local변수가 변경된 경우는 그 프로그램이 검증 됩니다. 전역 변수가 변경된 경우는 모든 프로그램이 검증 됩니다.

프로그램 문법 검사

파일 - 만들기  명령어로 프로젝트의 모든 모음설정내용 문법이 체크됩니다.

「파일」－「검증」명령어로 프로젝트 내의 모든 프로그램이 검증 됩니다. 예를 들면, 마지막 수정시에 변경을 가하지 않는 경우에도 모든 프로그램이 검증 됩니다.　 이 검증은 에러가 발생해도 도중에 중지 되지 않습니다.　모든 프로그램으로 검증하지 않는 에러리스트를 작성할 수 있습니다. 단, 검증을 중단할 경우에는 ＥＳＣ키를 사용합니다.

시뮬레이션

[파일] - [Touch] 명령어로 다음의 만들기 실행시에 모든 프로그램이 검증 되도록 유사한 모든 프로그램의 수정을 더하게 됩니다. 파일 - 열기 명령어로 마지막에 검증 되어 있던 프로그램을 엽니다.

에러 발생시에는 에러 메시지를 더블클릭하면, 에러 프로그램을 열어, 에러 장소까지 커서를 이동시킵니다

### 컴파일러 선택

「옵션」-「컴파일러 선택」명령어로 어플리케이션 코드생성시에 타겟 코드를 최적화 하기 위한 파라미터설정이 가능합니다. 생성된 타겟 코드 타입의 선택, 최적화 파라미터설정이  있습니다.

타겟 선택

다이아로그 박스 상부 리스트는 타겟코드 종류를 나타냅니다.

"V"마크는 선택된 타겟코드를 표시합니다.(영문 WindowNT 해당, 한글 WindowsNT에선 않 나타남)

ISaGRAF코드generate는 한번 컴파일러로 최대 3종류의 코드생성이 가능합니다. 선택 - 선택해제 버튼으로 생성하고 싶은 타겟코드를 선택합니다. 다음에서 표준으로 선택가능한 타겟코드를 나타냅니다.

SIMULATE:	이 코드는 workbench상에서 ISaGRAF시뮤레이션 전용코드 입니다. 시뮤레이션 전에 선택된 시뮤레이션용 코드를 생성해 둘 필요가 있습니다.

ISA86M:	이 코드는 Intel베이스 CPU프로세스 상에서 실행되는 Target용 TIC(Target Independent Code)코드입니다. 프로세스 타입은 바이트 나열만을 고려하고 있습니다.

ISA68M:	이 코드는 Motorola베이스 CPU프로세스 상에서 실행되는 Target용 TIC(Target Independent Code)코드입니다. 프로세스 타입은 바이트 나열만을 고려하고 있습니다.

SCC:	이 코드를 선택하면 ISaGRAF 컴파일러는 프로젝트의 프로그램마다 구조화(소스코드를 생성하고) appli.c, appli.h과 개별 프로그램의xxx.c, xxx.h파일걂, Target의 라이브러리와 컴파일러/링 하면, 컴파일러모드인 ISaGRAF Target 실행 모듈의 생성이 가능합니다. 구조화C와는 보기 쉬운 형식으로 기술된 C소스입니다. [IL언어에는 사용할 수 없습니다]

CC86M:	이 코드를 선택하면 ISaGRAF 컴파일러는 프로젝트로 한 개의 C소스코드를 생성합니다. (appli.c와appli.h파일). 이 compile파일을 Target라이브러리와 compile/링하면, compile모드인 ISaGRAF Target 실행 모듈의 생성이 가능합니다. 이 기능은 구조화 C소스코드  생성기능이 지원되지 않았던 ISaGRF V3.23보다 전의 버전과의 호환성 때문에 남아 있습니다. CC86M은 SCC와 다르고, 전체면 쓰기의 C소스 코드가 됩니다.

단, compile 하기 위해서 필요한 Target라이브러리는 I/O개발kit : 옵션이 포함되어 있습니다.

주의：	ＩＬ언어 프로그램에 관해서는 ＳＣＣ로 Ｃ소스가 생성되지 않기 때문에 ＣＣ８６Ｍ을 사용해 주세요.

SFC 연산

[embedded ＳＦＣ engine 사용]인 체크 박스를 체크 하면 ISaGRAF Target에 ＳＦＣ엔진을 짜서넣는 것을 전제로 어플리케이션 코드를 생성합니다. 보통때는 이 체크박스를 ＯＮ해 둡니다. Target실행시 퍼포먼스가 높기 때문입니다. 그러나 ISaGRAF Target으로 ＳＦＣ엔진을 내장하지 않는 것이 있습니다. 이 경우에는 이 체크박스를 ＯＦＦ함에 따라 ＳＦＣ프로그램 기술이 모두 low level언어에 번역됩니다. 이러한 코드는 customized  ISaGRAF Target에서 필요로 하는 경우가 있습니다..

최적화

타겟 코드의 최적화를 위해 ISaGRAF코드생성기를 다루는 파라미터는 컴파일러 선택 명령어로 선택 가능합니다. 기본에서는 compile에서는 시간의 단축화을 위해모든 최적화 옵션은 풀어 놓고 있습니다.

[ 2optimizer passes 실행 ] 코드 최적화를 ２회 행합니다. 단,  통상 ２회째 최적화는 １회째만큼 중요한 의미를 가지지 않습니다.

[evaluate constant expressions" 정수표현 평가 은 정수표현이 컴파일러에 따라 처리 됩니다. 예를 들면, ２＋３은 ５로 Target에서는 바꿔 놓습니다. 만약 옵션이 set되어 있지 않는 경우는 런타임 중에 ２＋３을 계산합니다.

[미 사용 라벨 압축]  프로그램 중의 미 사용 점프라벨, 라벨을 무시합니다.

[변수복사 최적화] 중간결과 등을 store할 temporary적인 변수를 최적화합니다.[표현의 최적화]옵션과 함께 set됩니다. 예를 들면, 프로그램중에 ２회 이상 사용된 Expression 결과 등을 재 이용합니다.

[미 사용 코드의 압축] 무의미한 코드를 없앱니다. 예를 들면, ＳＴ프로그램 중에서 "var := 1; var := X;"　가 있어 재생되는 코드는 "var := X;"만 됩니다.

[산술연산의 최적화] 산술연산을 최적화합니다. 예를 들면, 연산식　"A + 0" 는 "A"　로 바꿔놓게 됩니다. 같은 형식으로[논리치 연산의 최적화] 옵션은 논리치연산을 최적화합니다. 예를 들면,  "A & A"　는 "A"　로 바꿔놓게 됩니다.

[Binary Decision Diagram작성] 논리식（AND, OR , XOR , NOT 연산자의 편성)을 조건달기 점프로 바꿔 놓습니다. 단, 점프 전의 sequence 처리가 원래 처리보다 짧을 경우에만 적용됩니다.

다음 테이블에 최적화 옵션, 각각의 옵션에 대한 퍼포먼스 효과와 요구되는compile time을 정리합니다.

속도향상	compile time

2화 최적화를 실행	xxxx	(*)

정수표현 최적화	xxxxxxxx	xxxx

미 사용라벨 압축	xxxx	xxxxxxxx

변수copy최적화	xxxx	xxxxxxxx

표현의 최적화	xxxx	xxxxxxxx

미 사용 코드 압축	xxxx	xxxxxxxx

산술연산 최적화	xxxxxxxx	xxxx

논리치 조작 최적화	xxxxxxxx	xxxx

Binary Decision Diagrams 작성	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx

(*)compile 시간은 ２배가 걸립니다.

### C 소스 코드 생성

ISaGRAF  Workbench는 어플리케이션 코드를 C소스 코드로 해서 생성할 수 있습니다. 이경우 SFC차트, Dataase를 포함한 프로그램 모두가 C소스 코드에 포함됩니다. 생성된 코드타입에는 아래의 2가지가 있습니다.

CC86M : C소스 코드V3.04)	비구조화 C소스 코드를 생성합니다. 이 형식은 Target이 ISaGRAF V3.23이전의 버전이 경우에 사용합니다.

SCC : 구조화 C소스 코드 :	구조화 C소스 코드를 생성합니다. Target시스템이 V3.23이후의 경우, 이 형식을 선택해 주세요.

[*] 프로그램에 IL언어를 사용하고 있는 경우 SCC에서는 C소스 코드생성이 불가능합니다. CC86M으로 코드를 생성해 주세요.

CC86M의 경우, 다음 2가지 파일은 편집중인 프로젝트 서버디렉토리로 만들어 집니다.

APPLI.c	공통 어플리케이션 소스 코드파일

APPLI.h	공통 헤드파일

구조화 C소스의 경우 APPLI.c와APPLI.h파일에 추가해서 각 프로그램에 하나씩 확장자[.c] 소스파일과  ].h] 헤드파일이 만들어 집니다.

이들 파일은 ISaGRAF Target용 실행모듈을 생성하기 위해 ISaGRAF Target라이브러리와 함께 compile/링크 될 필요가 있습니다. 그래서 별도 Target마다I/O개발 도구kit (옵션)이 필요하게 됩니다. 상세한 것은 I/O개발 kit가이드를 참조 바랍니다.

표준 ISaGRAF Target은, 중간 코드를 소프트웨어 처리(interpreter)해서 실행하기 위해 interpreter형으로 하는데  이 C소스 코드에서 컴파일러되는 경우는 compile형이라 합니다.

주의：	어플리케이션의 Ｃ compile 판에서는 몇 개의 디버깅 기능을 사용할 수 없게 됩니다. 예를 들면, 어플리케이션의 다운로드, 온라인 수정, 브레이크포인트 설정 ... 등 입니다.

### 정보 보기

「편집」메뉴명령어로 코드 생성중, 또는 검증 중에 작성된 텍스트파일을 열 수 있습니다. 코드생성 창은 코드생성과 검증 중의 메시지를 표시합니다. 화면표시 메시지는 뒤에 모니터 할수 있도록 하드 창에 보관됩니다.

편집 명령어

편집 - clear 명령어로 코드생성 창에 표시중인 텍스트를 clear합니다. 각 코드생성, 검증 전에는 창은 자동적으로 clear됩니다.

편집 - copy 명령어로 표시되어 있는 텍스트를 클립보드에 copy합니다. 이 내용은 다른 텍스트 편집기 등에서 사용 가능합니다.

컴파일러출력 메시지 모니터

편집 - 메시지 실행  명령어로 마지막의 어플리케이션 코드생성 , 검증 명령어로 표시된 에러 메세지를 포함한 모든 메시지를 재표시합니다.

그 밖의「편집」메뉴 명령어로 코드생성과 검증 중에 생성된 파일을 모니터할 수 있습니다. 통상의 ISaGRAF사용에 있어서는 쓰여지지 않습니다.

### 리소스 정의

「옵션」－「리소스」 명령어로 리소스를 정의할 수 있습니다. 여기서 말하는 리소스라는 것은 파일과 리스트 등의 형식의 사용자정의 데이터（네트워크 구성, 하드웨어 설정등）로 Target코드와merge해서 다운로드 됩니다. 이 데이터는 ISaGRAF 커서를 직접조작 하지 않고, Target측에 설치 된 다른 프로그램을 참조하기 위한 것입니다.

### 리소스 정의 파일

리소스 정의는 ISaGRAF프로젝트 파일과 함께[리소스 정의 파일]로서 정의됩니다. 이 파일은 ASCI 텍스트 파일로 ISaGRAF 리소스 컴파일러로 처리됩니다. 리소스 컴파일러는 어플리케이션 코드 생성시에 자동적으로 작동합니다. 파일 내의 기술은 ＳＴ언어 문법에 따라 적힙니다. 예를 들면 명령어는(*    *)로, 문자열은 '　' 로 둘러싸입니다. 상세한 문법은 해당사항을 참조 바랍니다.

언어 참조

다음에서는 리소스 파일 중에 사용되는 키워드와 그 기술방법을 나타냅니다.

ULONGDATA

의미:	정수치 리스트. Target코드에unsigned 32 bit integers 로 추가 됩니다. 정수는 리소스 정의 파일로 정의된 순번으로 나열됩니다. 정수는 comma로 구분됩니다. 리소스명은 최대１５문자입니다.

문법:	ULONGDATA '<resource_name>'

BEGIN

...target_selection...

...list of values...

END

예:	ULongData 'MYDATA'

Begin

...

0, -1, 100_000,	(* decimal *)

16#A0B1, 2#1011_0101	(* hexadecimal, binary *)

End

- VARLIST

의미:	변수 주소를 나타내는 리스트 입니다. 변수는 리소스 정의 파일 내의 변수명으로 식별됩니다. 변수 주소는 target코드에서는 unsigned 16 bit integers로 표현됩니다. 주소는 리소스 정의 파일 내에서 지정된 정의순이 됩니다. 변수는 comma로 구분되고, 리소스 명칭은 최대15문자입니다.

문법:	VARLIST '<resource_name>'

BEGIN

...target_selection...

...list of variable names...

END

예:	VarList 'LIST'

Begin

...

Var100, My파라미터, Command, Alarm

End

BINARYFILE

의미:	binary파일 리소스 ＭＳ－ＤＯＳ파일형식으로 보관됩니다. 패스명으로 성립되어 있습니다. End of line 캐릭터는 리소스 컴파일러로 변환되지 않습니다. 리소스명은 최대１５문자입니다.

문법:	BINARYFILE '<resource_name>'

BEGIN

...target selection...

FROM '<source_pathname>'

TO '<destination_pathname>'

END

예:	BinaryFile 'MYFILE'

Begin

...

From 'c:\사용자\config.bin'

To '/dd/사용자/appl/config.dat'

End

TEXTFILE

의미:	텍스트 파일 리소스. 어스키파일로서 보관됩니다. 패스명으로 성립되어 있습니다. End of line 캐릭터는 target 시스템 맞춘 방법으로 리소스컴파일러로 변환됩니다. 리소스 명칭은 최대괦괫문자입니다.

문법:	TEXTFILE '<resource_name>'

BEGIN

...target selection...

FROM '<source_pathname>'

TO '<destination_pathname>'

END

예:	TextFile 'MYFILE'

Begin

...

From 'c:\사용자\config.bin'

To '/dd/사용자/appl/config.dat'

End

TARGET

의미:	지정할 리소스를 포함한 Target코드의 명칭. "Target"스테이트먼트는 복수Target을 선택가능 하게 할 동일 리소스블록 내에 몇회라도 사용됩니다. "AnyTarget" 스테이트먼트가 사용되고 있는 곳에서는 다루지 않습니다.

문법:	TARGET '<target_name>'

예:	BinaryFile 'MYFILE'

Begin

Target 'ISA86M'

Target 'ISA68M'

...

End

ANYTARGET

의미:		지정 리소스 코드생성시에 모든 Target 코드에 머지 되는 것을 의미합니다.「어플리케이션 코드생성」명령어로 복수Target zem를 생성할 수 있습니다. 모든Target코드가 대상이 됩니다. "Target" 스테이트먼트가 지정되어 있는 경우는 다루지 않습니다.

Syntax:		ANYTARGET

Example:	ULongData 'MYDATA'

Begin

AnyTarget

...

End

FROM

의미:	소스 파일명을 패스명의 부쳐서 지정합니다. ISaGRAF Workbench가 설치 되어 있는 PC내부의 binary파일 또는 텍스트 파일의 파일명을 가리킵니다. 패스명의 기술시에는 MS-DOS시스템 지정에 따를 필요가 있습니다.

문법:	FROM '<target pathname>'

Example:	BinaryFile 'MYFILE'

Begin

...

From 'c:\사용자\config.dat'

To '/dd/사용자/appl/config.dat'

End

TO

의미:	distination(Target시스템)에 있어 binary파일 또는 텍스트  파일명을 가리킵니다. 파일명의 기술은 Target시스템 지정에 따를 필요가 있습니다.

문법:	TO '<target pathname>'

Example:	TextFile 'MYFILE'

Begin

...

From 'c:\사용자\config.dat'

To '/dd/사용자/appl/config.dat'

End

예제

다음에서는 하나의 리소스 정의 파일의 예를 나타냅니다.

(*리소스 정의 파일  *)

ULongData 'DATA1'	(* 데이터 리스트 *)

Begin

Target 'ISA86M'	(* 지정된Target코드에 한정 *)

1, 0, 16#1A2B3C4D, +1, -1	(* 수치 *)

End

VarList 'VLIST1'	(* 변수 리스트  *)

Begin

Target 'ISA86M'	(* 이 Target코드에 한정  *)

Valve1, StateX, Command, Alrm1	(*변수명 *)

End

BinaryFile 'FILE1'	(*binary파일  리소스 *)

Begin

AnyTarget	(* 모든 Target코드를 대상 *)

From 'c:\사용자\updatef.bin'	(* 소스 파일명 *)

To 'updatef.cfg'	(*Target에서의 파일명  *)

End

TextFile 'FILE2'	(*텍스트 파일 리소스*)

Begin

Target 'ISA68M'

From 'c:\nw\nwbd.txt'	(*소스 파일명 *)

To '/nw/dat/nwbd'	(*Target에서의 파일명*)

End

리소스 compiling

"시작 " 버튼을 선택하면 리소스 compile이 개시됩니다. 출력 메시지와 에러 메시지는 이 창에 표시됩니다. "Exit" 버튼을 선택하면 리소스 compile가 빠집니다. 이 경우는 리소스는 Target코드에 첨가되지 않습니다.

실행

리소스 수, 행수, 파일수는 ISaGRAF에서 제한은 없습니다. 리소스는 Target코드의 마지막에 리소스 디렉토리 부치기가 첨가됩니다. 아래에서는 리소스 디렉토리 형식을 C언어 문법으로 나타냅니다.

__RESOURCE:

{

long nbres;	/* 정의되어 있는 리소스의 수 */

{

char name[16];	/* 리소스명 */

long type;	/* 리소스 데이터 타입 */

long size;	/* 데이터 블록장 */

void *data;

char *path_offset;	/* 문자열로의 포인트 */

} /*nb of records */

}

위의 "type" 파일에는 아래 가운데서 지정됩니다.

- 1 = binary파일

- 2 = 텍스트 파일

- 3 = 데이터 리스트:ulong data (이 경우path_offset필드는 사용되지 않습니다.)

- 4 = 변수 리스트:varlist  (이 경우path_offset 필드는 사용되지 않습니다.)

텍스트 파일에 관해서 end of line 캐릭터는 Target시스템을 합쳐서 리소스 컴파일러가 번역합니다. 모든 포인트는 32비트offset됩니다. 리소스명과 패스명은 NULL로 종료합니다. 패스명과 data는 상기의 리소스 디렉토리 이후에 계속됩니다.

## 크로스 래퍼런스

ISaGRAF Workbench에는 프로젝트 프로그램에 설정되어 있는 변수를 통괄해서 사용자에게 제공할  cross reference data가 있습니다. cross reference로 프로젝트에 설정된 모든 변수를 리스트 out하고, 프로그램 소스코드에서 변수가 사용되어 지는 장소 특정지울 수 있습니다. cross reference를 사용하면 하나의 변수를 전체적으로 보는데 상당히 도움이 됩니다. cross reference 는I/O 변수와 I/O보드의 나눠 부치기와 프로젝트의 보존, 도큐멘트 작성에도 도움을 줍니다. 또한, cross reference는 프로젝트 모음으로서도 사용됩니다. 미 사용 변수에서도 쉽게 발견할 수 있습니다.

리스트 왼쪽에는 프로젝트로 설정된 오브젝트(프로그램, 변수 및 정의된 단어)및 프로젝트로 참조되는 라이브러리 element를 나타냅니다. 오른쪽 리스트는 왼쪽 리스트에서 선택된 오브젝트가 프로그램으로 사용되고 있는 장소(위치)를 나타냅니다.

사용장소의 기술에는, 프로그램명과 프로차트, SFC 스텝번호, Transition 또는 테스트 번호, 텍스트 언어에 대해서는 행번호, LD, FBD언어에 대해서는 좌표등의 정보를 포함되어 있습니다. QuickLD의 경우는 rung 번호가 표시 되어 있습니다. 만약, 변수가 출력(코일)되어 사용되고 있다면 rung번호 앞에 ]*]의 문자가 첨가됩니다.

「옵션」메뉴의「미 사용변수 보기」옵션을 설정하면 어플리케이션 중에 사용되고 있지 않는 변수라도 표시 가능합니다.

타입 선택

ISaGRAF내에서 사용되고 있는 오브젝트가 많기 때문에 도구 바의 콤보박스는 창에 리스트 되어 있는 오브젝트 타입을 선택하기 위해 사용됩니다.　이 오브젝트 선택에 따라 지정된 오브젝트만을 볼 수 있습니다.

크로스 래퍼런스 재계산

「파일」－「다시 계산하기」명령어에 따라 다른 ISaGRAF편집 창에서 수정된 내용의 최신정보가 crossreference에 반영됩니다. 이 명령어를 선택하면 오브젝트 타입선택은［전부］로 되돌아 갑니다.

크로스 래퍼런스 가져오기

「도구」－「보내기」명령어로 크로스래퍼런스의 완전한 텍스트 리스트가 ASCII 텍스트 파일에 쓰여집니다. 이 파일은 Windows메모장과 워드프로세스 등의 다른 어플리케이션으로 이 파일을 열 수 있습니다.

변수목록 에러

「편집」－「변수목록 에러」명령어로 다이아로그 박스 중에 프로젝트 모음이 load된때, 검출되는 에러 리스트를 표시합니다.

변수통계

「도구」－「변수통계」 명령어에 따라 프로젝트로 설정되어 있는 변수에 관해서, 변수 타입과 속성에 따라서 변수의 수를 행렬(매트릭스)로 표시합니다. 이 명령어에 따라 프로젝트로 설정되는 I/O 변수 , 내부 변수의 총수를 파악할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면,  I/O점수가 한정된 ISaGRAF workbench가 사용될 때 compile 가능한지 판단해서 사용할 수 있습니다.

객체목록 에서 찾기

「편집」－「찾기」 명령어로 오브젝트 리스트 가운데서 오브젝트를 검색할 수 있습니다. 리스트에 실제로 기재되지 않은 것에 관해서는,  오브젝트를 발견할 수 없기 때문에 오브젝트를 검색하기 전에 도구 바로「모두」를 선택해 두길 바랍니다.

열기

오른쪽 리스트에는 오픈되어 있는 프로젝트 리소스 파일과 I/O접속으로 포함되는 선택된 오브젝트를 포함하고 있습니다.「편집」－「프로그램 열기」 명령어에 따라 선택되어 있는 오브젝트가 포함되어 있는 프로그램을 직접 열수 있습니다. 또한, 오른쪽 리스트 오브젝트를 더블클릭하면 프로그램을 열수 있습니다.

## 그래픽 디버거 사용법

ISaGRAF에는 그래픽 또는 심벌링 디버거의 기능이 있습니다. 프로그램관리「디버거」명령어를 선택하면 타겟측에 다운로드된 어플리케이션이 제어됩니다. 이 기능에서는 디버거는 Serial(default)을 통해서 타겟과 통신합니다.

「시뮬레이션」명령어는 디버거와 동시에 타겟 시스템을 시뮬레이션 합니다. 이 시뮬레이션으로 사용자는 타겟I/O가 아직 완성되지 않아도 어플리케이션을 테스트할 수 있습니다. 디버거 창에서 어플리케이션 조작이 가능합니다.

디버거가 작동되고, 타겟측의 어플리케이션이 workbench측의 어플리케이션과 동일한 경우는, 자동적으로 프로그램관리 창이 디버거모드로 열립니다.(타겟과 workbench측에서 어플리케이션이 일치할 경우는 프로그램관리 창은 열리지 않습니다) 또한, 프로그램관리 창 메뉴에서 열려진 다른 창 (그래픽 편집기, 텍스트편집기, 모음편집기, 변수리스트,I/O접속 등) 는 모든 디버거모드로 열립니다. 즉, 여기서는 프로그램 변경, 편집 명령어는 무효합니다. 표시된 프로그램 콤퍼넌트 (스텝, Transition, 변수....) 는 상태표시와 함께 표시됩니다. 콤퍼넌트를 더블클릭하면 타겟 상태와 변수치만을 일시적으로 변경할 수 있습니다.

디버거 시뮬레이션 모드로 실행되고 있을 때, workbench와 타겟간의 통신은 되고 있지 않습니다. 디버거는 I/O시뮬레이터 창과 통신하고 있습니다. 타겟 자체가 존재하고 있지 않기 때문에 디버그메뉴「다운로드」,「어플리케이션-시작」,「어플리케이션-정지」명령어 등은 사용할 수 없습니다.

### 디버거 창

런타임 에러는 디버거창에 표시되지만, 옵션 - 에러 표시 명령어에 따라 에러 메시지 표시를 표시/비표시 가능합니다.

비버거창 메뉴（도구바）의 아래 상태 표시란 에는 타겟 어플리케이션 상태와 사이클 타임정보가 표시됩니다.　다음에서는 타겟의 상태를 표시합니다.:

Logging:	디버거가 타겟 시스템과의 통신을 설정 합니다.

연결종료:	디버거가 타겟 시스템과 통신 불가능 상태. 연결 케이블 또는 통신 상태를 확인

어플리케이션없슴:	통신은 정상이지만, 타겟에는 실행중의 ISaGRAF 어플리케이션이 없습니다. 어플리케이션을 다운로드, 또는 갱신해 주십시오..

어플리케이션동작:	통신은 정상으로, 타겟에 어플리케이션이 있고, 어플리케이션과 디버거가 타겟 어플리케이션과 통신하려고 합니다. workbench와 타겟측의 어플리케이션이 같으면 프로그램 관리 창이 열립니다..

RUN:	타겟이 realtime모드로 실행중 입니다.

STOP:	타겟이 [Cycle to Cycle]모드로 실행중 입니다.

BreakPoint:	어플리케이션이 Break point에 와 있기 때문에 타겟이  사이클모드로 실행중 입니다.

치명적 에러:	타겟 어플리케이션이 치명적인 의미불명 에러에 의해 실행 불가능합니다

사이클 타임에 관한 정보를 아래에서 나타냅니다:

허용치:	프로그램된 사이클 타임

현재치:	마지막 사이클 타임 측정치.

최대치:	어플리케이션이 RUN에서의 사이클 타임 최대치.

Overflow:	사이클 타임의 현재치가 허용치를 넘은 사이클 수.

모든 단위 ms표시입니다. 사이클 타임 표시는 타겟 시스템에 따라 표시 정도가 바뀝니다. 상세한 것은 타겟사용자가이드를 참조 바랍니다.  디버거 시뮬레이션 모드로 사용되고 있을때 타임은 표시되지 않습니다

### 어플리케이션 제어

「파일」,「컨트롤」메뉴 명령어에 따라 타켓상에서ISaGRAF 어플리케이션을 제어 할 수 있습니다..

Note:	다음의 몇 개의 명령어는 시뮬레이션 모드에서는 사용할 수 없습니다.

시뮬레이션 모드에서 어플리케이션은 workbench내부에서 만들어지기 때문입니다.

타겟-어플리케이션 정지

「파일」－「정지」 명령어에 따라 현재 실행중인 타겟상의 어플리케이션을 정지 할 수 있습니다.

타겟 어플리케이션 동작

「파일」－「시작」 명령어에 따라 타겟상의  어플리케이션을 start시킬 수 있습니다. 어플리케이션이 다운로드 된 때는 자동적으로 어플리케이션은 시작 합니다. 따라서　「시작」명령어는 「정지」명령어 후에 실행됩니다

Note：	새로운 어플리케이션이 타겟으로 다운로드 되기 전에는 타겟상의 어플리케이션은 stop시킬 필요가 있습니다

어플리케이션 다운로드

「파일」－「다운로드」 명령어에 따라 workbench측에서 생성된 어플리케이션 코드를 타겟측으로 다운로드할 필요가 있습니다. 다운로드 해야 할 코드 타입（실행TIC코드, 어플리케이션 심벌 테이블）을 선택해 주십시오

version 보기

「파일」－「Get Version NO」 명령어에 따라 workbench 위에 열려 있는 어플리케이션과 타겟상에 존재하고 있는 어플리케이션 version을 확인할 수 있습니다. 다음의 항목이 표시됩니다.:

VERSION:	이 번호는 코드 생성기가 count하고 있는 과거에서의 코드 생성 횟수입니다..

DATE:	어플리케이션 코드가 생성된 날짜와 시간을 표시합니다.

CRC:	심벌 테이블에서 계산된 CheckSum을 표시합니다. 이 숫자는 코드 생성기로 계산된 값으로 변수모음 내용으로 정해집니다.（모음테이블을 변경하면 ＣＲＣ치는 변해 버립니다.）

Note:	「버전보기」명령어는 시뮬레이션 모드로는 사용할 수 없습니다. 단, real모드에서는 타겟과 접속하고 있지 않는 경우 역시 사용할 수 없습니다.

On-line 수정

「파일」－「갱신 (Update Application)」 명령어에 따라 실행중인 타겟 어플리케이션에 대해서 온라인 편집이 가능하게 됩니다.　뒤에 절로 상세하게 설명합니다.  [*] 시뮬레이션 모드에서는 사용할 수 없습니다.

### Real Time 모드

「컨트롤」-「real time」 명령어에 따라  통상 모드로 사이클 실행은 지정된 사이클 타임 때 마다 trigger가 걸려 작동됩니다.

### Cycle to Cycle 모드

「컨트롤」-「Cycle to Cycle」 명령어에 따라 타겟 어플리케이션을 사이클 실행 모드합니다. 이 모드에서는「 컨트롤 」-「한 Cycle실행」 명령어에 따라, １ 사이클만 실행 하고 정지합니다.

### 한cycle 실행

타겟 어플리케이션 사이클  모드 시「컨트롤」－「Cycle To Cycle」 명령어에 따라 １ 사이클만 실행 하고 정지합니다. 또한, 어플리케이션 시작할 때 실시 모드는「어플리케이션 런타임 옵션」내의 파라미터로서 set되고 있습니다

### Cycle Timing

「콘트롤」－「사이클 타임의  변경」 명령어에 따라 프로그램화된 사이클 타임을 타겟 어플리케이션이 실시 중으로 변경 가능합니다. 이 변경치는 허용치로서 디버거 콘트롤 바에 표시됩니다. 사이클 모드로 새로 바꿀 경우는 사이클 타임 변경 전에 set해 둘 필요가 있습니다. 사이클 타임은 정수로 입력하지만, 단위는 ms입니다.

### 모든 breakpoints 삭제

「컨트롤」-「모든 break point 삭제」 명령어에 따라  어플리케이션 전체에 걸쳐서 설정되어 있는 break point를 모두 삭제 합니다.　 break point는 이 명령어를 사용하지 않으면 디버거 창을 닫아도 자동으로 clear되지 않습니다.

### I/O 변수 잠금 풀기

「컨트롤」-「모든I/O변수를 잠금풀기」 명령어에 따라 디버그중에 어플리케이션 내에서 잠금되어 있는I/O변수의 모든 점을 un잠금합니다. I/O이 잠금되어 있을 때는 디버거명령어와  어플리케이션에 따라 I/O변수 상태는 변경 가능하지만, 실I/O상태는 변화 하지 않습니다.　 잠금된I/O변수는 이 명령어를 사용하지 않으면, 디버거를 닫아도 자동으로 un잠금되지 않습니다.

### 옵션

「옵션」메뉴에 따라 디버거 창에 표시되는 정보를 컨트롤할 수 있습니다.

통신 파라미터

명령어에 따라 통신 파라미터를 설정할 수 있습니다. 단, 통신  timeout 파라미터만 여기서 설정 가능합니다. 통신  timeout란 workbench에서의 요구에 대해, 타겟이 통신을 되돌리기 시작하기까지 타켓 시스템에 주어진 시간을 나타냅니다. 사이클 refresh 간격은 디버거중의 열린 창에서 데이터 읽어 넣기를 위해 디버거 에서 나오는 읽어 넣기 요구시간 간격을 나타냅니다.

표시되어 있는 수치 모두는 ms입니다. 시뮬레이션 모드 시엔 통신 파라미터는 설정할 수 없습니다

옵션 보기

[옵션] - [사이클 타임 표시] 명령어에 따라 디버거창에 표시되는 사이클 타임 표시를 유효/무효로 합니다. ]사이클 타임  표시]가 set되어 있을 때는 사이클 타임 (허용치, 현재치, 최대치, over load)이 표시됩니다. 설정 되어 있지 않을 때는 표시되지 않고, 타겟과의 통신 작업량은 줄어듭니다.

[옵션] - [에러 표시] 옵션이 설정 되어 있을 때는 RunTime 에러가 디버거창에 표시됩니다. set되어 있지 않을 때는 에러 리스트는 닫혀 있고, 타겟과의 통신 작업량은 줄어듭니다. [옵션] - [에러clear] 명령어에 따라 현재 디버거 창에 표시되어 있는 에러 표시가 삭제 됩니다.

「옵션」-「창 최소화」 명령어에 따라  디버거창의 사이즈를 최소화 해서,  필요한 조작이 가능한 panel표시로 바뀝니다.

### "적어넣기(Write)" 명령어

ISaGRAF simbolic 디버거 에 따라 어플리케이션 내의 변수치와 상태를 변경할 수 있습니다. 디버거창이 열려 있는 상태에서 프로그램 편집 창 등으로 명칭과 element부분을 다블클릭하면 변경 가능한 상태가 됩니다

변수조건

다블클릭 으로 변수 상태의 변경이 가능한 창에는 아래의 것이 있습니다.

- 변수목록 편집기

- 변수 리스트

- LD 또는 FBD 프로그램

- I/O 접속 편집기

- 다음의 명령어가 디버그 DialogBox로 사용됩니다.

- 새로운 값 [적어넣기]

- 변수 [잠금]  (I/O변수에 한합니다)

- 변수 [잠금풀기] (I/O변수에 한합니다)

- 타임변수 시작 또는 정지 (자동 Refresh 모드설정)

FALSE,TRUE형 값으로 FALSE TRUE치를 표현하는데 심벌ic 변수가 사용됩니다. 심벌 변수와는 변수모음에서 FALSE,TRUE형 값의 변수를 위해 정의된 문자열입니다.　아나로그 변수에 대해서[적어넣기]  를 할 경우는 변수모음 정의에 합쳐진 정수 또는 실수로 입력할 필요가 있습니다. 메시지 변수에 대해서[적어넣기]할 경우는 메시지에 주어진 최대 문자 수를 넘을 수 없습니다

SFC 오브젝트

디버그시에 SFC프로그램 처리를 모니터 하려면 프로그램 관리 창의 [파일] 메뉴 명령어를 사용합니다. 다음에서는 사용할 수 있는 명령어를 나타냅니다.

시작:	선택된 SFC프로그램 각각의 이니셜 스텝에 t확인en을set하면 선택된 프로그램을 실행모드로 합니다.

정지(Kill)	존재하고 있는 모든 t확인en을 없애는 것으로 선택된 프로그램을 정지 시킵니다.

동결(Freeze)	존재하고 있는 모든 t확인en을 선택된 프로그램에서 없애지만 그 장소를 기억 시켜 둡니다. 재작동 명령어로 조작됩니다.

재작동(Restart)	동결 되어 있는 프로그램에 대해서 한번 없앤 t확인en을 원래 장소로 되돌립니다. 동결 명령어로 조작됩니다.

Child 프로그램으로서는 각각 "GSTART", "GKILL", "GFREEZE" 더욱이 "GRST" 스테이트먼트에 프로그램 중에서는 대응합니다.

SFC스텝에서도 SFC-Child 중의 그래픽 심벌을 더블클릭하면 제어 상태를 컨트롤할 수 있습니다. 다음의 명령어가 다이아로그 박스에서 나타납니다.

- 스텝이 활성시(상태)에 break piont 설정

- 스텝이 비활성상태시에 break piont 설정

- 스텝에 설정되어 있는 break piont 삭제

Note:	활성 상태시 break piont와 비활성시 break piont는 동일 스텝에서는 설정할 수 없습니다.

SFC  transition에서도 SFC child중의 그래픽심벌을 더블클릭하면 제어 상태를 컨트롤할 수 있습니다. 다음의 명령어가 다이아로그 박스에서 나타납니다:

- transition 통과시에 break piont 설정

- 설정된 break piont 소거

- 수동으로 transition 통과 (tocken이동 또는 추가)

- 무조건 통과:

transition 다음 스텝에 t확인en을 이동(추가) 합니다.

이때앞 스텝에 있는 확인은  제거되지 않습니다.

조건부 통과: 	transition 다음 스텝에  확인 이동합니다. 이때 앞 스텝에 있는 확인은 자동적으로 제거 됩니다.

### On line 수정

ISaGRAF에선 어플리케이션 프로그램을 정지하지 않고, 온라인으로 프로그램을 수정하는 기능이 있습니다.이것을 [온라인 수정]이라 부릅니다. 이 기능은 세심한 주의가 필요합니다.

왜냐면,  ISaGRAF는 사용자변경에 따른 모든 문제점을 검출할 수 없을 수도 있기 때문입니다.

온라인 수정할 때 디버그모드에서 열려져 있는 프로그램 관리 창을 일단 닫고 나서 다시 열어, 필요한 프로그램을 수정하고, 다시「어플리케이션 코드 생성」명령어로 코드를 생성합니다.　또한 생성 된 코드를 다운로드해 두고 디버그창 어플리케이션 변경 명령어로 새로 다운로드된 어플리케이션으로 실행을 바꿉니다.　단, 변수 모음이 변경된 경우는 ＣＲＣ코드가 일치하기 않기 때문에 온라인 수정은 무효가 됩니다.　이 경우는 일단 어플리케이션이 정지한 후에 새 어플리케이션을 다운로드start 필요가 있습니다.

코드 시퀀스

온라인 수정에 있어 적용범위는 코드 sequence의 변경 에 한합니다. 이 코드 sequence는[사이클 최초：Begin]또는[사이클 마지막：End]섹션에 적혀 있는 ST, IL, LD, FBD프로그램 또는 ＳＦＣ레벨２에 기술되어 있는 프로그램을 가리킵니다. 온라인 수정에서는 어플리케이션 실행을 정지시키는 일 없이, 복수 코드 sequence의 변경을 의미하지만, SFC에 있어서는 t확인en컨트롤이 대단히 critical하기 때문에 SFC구조의 변경, 즉 스텝과 transition의 추가, 삭제는 불가능합니다.

내부 변수 변경

변수치에 관한 것은 어플리케이션에 대단히 중요한 위치를 차지하지만, 디버그에서 변수치의 변경은 항상 가능합니다. 하지만, 온라인 수정에 있어서는 변수를 새로 추가, 삭제할 수 없습니다. 단, 미 사용변수(내부 또는I/O)로 설정해 두고(모음에 미리 변수를 정의해 두고) 처음의 프로그램에서는 사용하지 않아도 후에 사용할 일이 있으면, 온라인 수정으로 가능합니다.

- 변수목록 등록 된 변수

이것들은 온라인 수정에서는 추가, 삭제, 이름 변경 등은 할 수 없습니다. 온라인 수정을 위해서는 지금 현재는 사용하지 않을 지 모르지만, 몇 개의 예비 변수를 미리 등록 해 두는 것을 생각해 볼 수 있습니다. 이러한 예비 변수는 예기치 않은 어플리케이션 변경 시에도, 어플리케이션CRCCheckSm이 바뀌지 않기 때문에 온라인 수정이 가능해 집니다.

- function Blocks

C언어와 ICE언어로 기술된 FunctionBLOCKS 은 ISaGRAF타겟 데이터베이스 내에 확보된 데이터에 관련되어 있습니다. 따라서, FunctionBLOCKS instance 추가 또는 삭제되면 온라인 수정은 불가능합니다. 그래서 블록을 삽입하면 자동적으로 FunctionBLOCKS instance 가 자동 생성됩니다. QuickLD와FBD편집기에서의 프로그램 보다도 FunctionBLOCKS instance를 명시적으로 변수목록에 등록해서,  ST언어로 프로그램을 기술하는 쪽이 좋을 것입니다. 물론 변수록록 편집기에서의 FunctionBLOCKS ?instance의 편집은 온라인 수정이 불가능 할 때  원인이 됩니다.

- SFC 스텝

각각의 SFC스텝은 ISaGRAF 타겟 데이터베이스 내에 확보된 그 스텝의 다이나믹한 속성을 데이터에 관련되어 있습니다. SFC 스텝의 추가와 삭제와 같은 편집은 어플리케이션 데이터베이스 변경에 연결되고, 온라인 수정은 불가능합니다.

- 코드 generate가 생성할 내부변수

ISaGRAF 코드 generate는 복잡한 프로그램을 코드화 하기 위해 temporary 변수를 생성합니다. 때로는, 프로그램 표현 방법 변경이 이 temporary 변수 변화에 연결되는 경우가 있고, 그 결과, 온라인 수정은 불가능하게 됩니다. 이러한 상태를 막기 위해 아래에 나타낸 것처럼 설정을 ISA.INI파일로 강제적으로 각 프로그램마다 temporary변수를 배당할 수 있습니다:

[디버그]

MNTVboo=8	; for booleans

MNTVana=4	; for integers and reals

MNTVtmr=4	; for timers

MNTVmsg=2	; for messages

ISA.INI 파일에 이렇게 설정된 때에는 코드생성기는 어플리케이션  코드생성 결과가 지정 이상의 temporary 변수가 필요했던 경우에 경고메시지를 출력합니다.

입력 / 출력 변수의 변경

ISaGRAF에서의 I/O 시스템 변경은 하드웨어를 고려해서 넣은 I/O개발kit에 따라 변경 가능합니다. 온라인 수정에서는 I/O보드 기술을 변경과 I/O보드 채널 배정을 변경（추가, 삭제）할 수 없습니다.

온라인 수정 조작 순서

온라인 수정의 통상 변경 방법을 다음에 설명합니다.

- 타겟에서 어플리케이션이 실행 중에 한번 디버그창을 닫습니다.

- 프로그램 편집기로 어플리케이션 소스 코드를 변경합니다.

- [만들기]을 행합니다.

- 어플리케이션 코드를 [만들기] 명령어로 다운로드 합니다. [다운로드] 명령어는 사용 안합니다.

- [갱신 실행]명령어에 따라 오래된 어플리케이션에서 새 어플리케이션으로의 갱신을 사이클 타임간에 합니다.

그렇게 함으로서, 타겟 내부에서는 각 사이클에 있어서도 완전한 신뢰성이 있는 어플리케이션이 실행됩니다. 온라인 수정 빈도에 관한 제한은 없습니다.

온라인 수정은 결국 정지 - 다운로드 - 시작  매뉴얼로 하는 것에는 본질적으로 변함없지만, 다른점은 변수상태를 잃어버리지 않고 또,  어플리케이션 바꾸기 시간이 대단히 짧다

어플리케이션이 바꿔진（변경된）사이는 모든 변수（내부,I/O）상태는  값을 보지 하고 있고, SFC에 있어서는 어떠한 액션도 하지 않고 SFC t확인en는 움직이지 않습니다.

메모리 사양

온라인 수정이 가능한 조건으로 타겟 내부에 수정된 어플리케이션이 다운로드 되는 충분히 비어 있는 메모리가 필요합니다.　구, 신 두개 버전의 어플리케이션이 갱신 때는 동시에 존재합니다.

On-Line 수정에 따른 제한

전에도 서술했지만, 온라인 수정에서는 Code Sequence 변경이 허용되지만, 변수 정의, 함수파라미터 변경,I/O접속 변경 등은 불가능합니다.

수정된 어플리케이션이 다운로드 될 때에 ISaGRAF는 위험한 변경을 미연에 체크할 목적으로 에러 검출을 합니다. 에러가 검출된 경우는 메시지를 표시하고 어플리케이션 경신은 중지됩니다.

체크 내용에는 심벌 테이블의 CheckSum Check가 있습니다. 여기에서 변수 정의, 프로그램명, 굍괻괷 element명의 수정이 있었는지 없었는지 체크하고 있습니다.

SFC에 있어서 변경시에 스텝이 활성 상태인 경우 nomal(N) 액션은 놓치게 됩니다. 또한, 새로운 스텝pulse걁스텝 올리기걂 액션은 실행되지 않습니다. 새로운 스텝P1(스텝 내리기)액션은 실행됩니다. 또한, 갱신 때는 transition활성상태로 있으면, 거기에서 조건식은 새로운 어플리케이션 코드로 다시 한번 체크됩니다.

새로 다운로드된 어플리케이션은 SFC내부에서의 백업(하드디스크로 보관)하지 않습니다.갃 백업 되어 있는 어플리케이션은 통상의 다운로드 명령어에 따라 다운로드 된 어플리케이션으로 제한합니다.

주의：	어플리케이션 온라인 수정 후에「어플리케이션 stop」명령어를 실행 또는, 타겟을 종료한 경우에는 다음 회의 어플리케이션이 start 된 때는. 온라인 수정 이전의 구 어플리케이션이 start합니다. 왜냐하면 어플리케이션 온라인 수정에 따라 어플리케이션 코드는 하드 디스크에 보관되지 않고, 메모리 상에 전개되고 있기 때문입니다. 따라서 다음 회에서도 수정된 어플리케이션으로 실행하고 싶을 때는, 온라인 수정 후에「다운로드」를 실행을 필요로 합니다.（상세한 것은 타겟 매뉴얼을 참조 바랍니다.）

상세한 온라인 수정 조작

어플리케이션 변경시의 조작을 일반적인 주의사항을 포함하고 다음에 설명합니다.

- 어플리케이션 수정할 경우는 대상 프로젝트를 미리 별명으로 백업해 둘 필요가 있습니다. 수정은 복사하는 것이 현명합니다.

- 프로그램 수정 시 에는 편집기 창으로 수정이력 갱신 을 set해 두기 바랍니다. 이후 프로그램 보존에 대응 됩니다.

- 코드 Switch에 변경이 있는 경우는 반드시 새로운 만들기 명령어로 코드를 생성할 필요가 있습니다.

- 「디버그」명령어에 따라 타겟측（구 어플리케이션이 실행 중）과 workbench간을 접속해 둡니다. 이때 workbench측과 타겟의 어플리케이션이 다르기 때문에 메시지 박스가 열립니다.

- 디버거파일 - 어플리케이션 갱신 명령어를 실행합니다.

- 수정된 어플리케이션을 갱신용에 다운로드 합니다. 이때 다운로드 다이아로그 박스에서는[나중에 ]를 선택합니다.（이 선택에 따라 데이터 다운로드 스피드가 조금 늦어집니다.）

- 다운로드가 완료되면, 갱신실행 명령어에 따라 어플리케이션을 갱신합니다. 갱신에는 1~2사이클을 요합니다.

- 잘 어플리케이션이 갱신된 경우는 새로운 어플리케이션 프로그램이 디버그모드로 다시 표시됩니다.　만약, 어플리케이션 갱신을 실패했을 경우는 구 어플리케이션이 표시된 채로 있습니다.

### DDE 통신

ISaGRAF 디버거는 DDE(Dynamic Data Exchange)서버기능을 포함하고 있습니다. DDE 중에 Adviser와 P확인e루프를 지원하고 있습니다. 따라서, ISaGRAF이외 DDE를 지원하고 있는 어플리케이션에 데이터를 넘겨줄 수 있습니다.

Advise루프에서는 ISaGRAF 변수에 변화가 생겼을 때만 client task에 데이터를 넘깁니다. Advise루프로 변수를 모니터링 중에는 그 변수에 대해서 Request루프도 취급할 수 있습니다. 모든 타입의 변수를 모니터할 수 있습니다. DDE에서의 파라미터를 다음에 나타냅니다.

어플리케이션명	"ISaGRAF"

토픽명	ISaGRAF의 프로젝트명

아이템명	변수명

만약, 변수가 프로그램의 local변수인 경우는 다음과 같이 괄호로 프로그램명을 명기할 필요가 있습니다.

변수명(프로그램명)

DDE Advise루프에 따라 최대２５６변수인 동시에 모니터 가능합니다.　DDE는 디버그모드, 시뮬레이션 모드 중에서도 가용 가능합니다.　Refesh 시간 간격은 workbench측 타겟 과의 시간이 됩니다.

## 변수추적(Spying )

디버그창의「스파이」-「변수 리스트」명령어에 따라 비연속적인 변수를 모니터할 수 있습니다.

또한, 모니터 되어 있는 변수치의 강제적인 변경도 가능합니다. 변수리스트 정의에서는 최대괨괧개의 변수를 등록할 수 있습니다. 다른 타입의 변수를 편성하는 것은 자유입니다.90@또한, 글로벌, local 변수를 편성하는 것도 가능합니다. 등록된 리스트 정의는 하드디스크에 보관 가능합니다. 등록된 리스트는 편집중인 프로젝트 전용으로 다른 프로젝트에서 다룰 수 없습니다.

변수 리스트는 어플리케이션의 부분적인 테스트로 유효합니다. 어플리케이션 소스 코드와는 별개로 특정부분의 프로세스 변화를 볼 수 있습니다. ＳＴ,ＩＬ언어에서도 사용되고 있는 변수를 그룹분리해서 ㅍ로그램 실행을 제어 및 모니터링이 가능합니다.

H/D에 리스트 저장

파일 - 열기, 겉쓰기보존, 다른이름으로저장 명령어에 따라 변수 리스트를 하드디스크를 열기도 하고, 하드디스크에 보관 가능합니다. 파일명(변수리스트명)붙이는 법에는 다음의 룰이 있습니다. 파일명 수의 제한은 없습니다.

- 변수 리스트명의 최대장은 반각8문자

- 최초의 문자는 영문자 (a - z)

- 이후 문자는 영문자, 숫자 중에

대문자, 소문자 구별 없슴

변수 추가

「편집」―「삽입」명령어에 따라 리스트에 다른 변수를 추가 합니다. 변수명은 프로젝트 모음편집기에서 선택합니다. 신규 변수는 선택중인 변수 앞에 삽입됩니다. 최대３２개의 변수를 등록할 수 있습니다. 동일 변수는 두번 정의 할 수 없습니다. 한번에 ３２개 이상의 변수 리스트를 표시할 경우는 두개의 리스트 창을 열게 됩니다.

선택 변수 변환

「편집」－「편집」명령어에 따라 리스트 중에서 선택된 변수명을 변경할 수 있습니다.

Dump 표시

Dump/리스트 버튼, 또는 옵션dump 명령어로 변수표시를 리스트 형식과 dump표시형식의 바꾸기가 가능합니다.

dump표시 모드시 에는 하나의 변수에 대해서만 표시 됩니다. 창 상부에 그 값을 수치 또는 문자열로 표시하고, 그 아래에는 binary형식으로 dump한 데이터가 표시됩니다. 이 표시 모드를 사용하면, 변수１６ 스파이가 가능하게 됩니다.

dump표시는 인쇄 불가능한 캐릭터를 포함한 문자열 변수를 스파다음고 해석하기에는 상당히 편리합니다.

## ST / IL 프로그램 디버깅

ST IL 프로그램 시뮤레이션, 디버그 중에 직접 프로그램 변경을 첨가 할수 없습니다.

IL	IL 프로그램에서는 instraction이 리스트 형식이 되고, 변수의 현재치가 같은 행에 표시됩니다. instraction을 더블클릭하면 대응하는 변수치를 변경할 수 있습니다.

ST	ST 프로그램에서는 편집기 창에 스파이 리스트 창이 짜여집니다. 두개의 창 사이의 세퍼레이션을 마우스로 드래그하면, 표시 사이즈 변경이 가능합니다

변수 스파이 리스트에는 변수명, 현재치, 명령어가 표시된 각 파일의 폭은 마우스 드래그에 의해 변경 가능합니다.

스파이 리스트 보존

「파일」－「보존」명령어에 따라 디버그 중의 프로그램명과 동일명으로 스파이 리스트가 보존됩니다. 이 리스트는 다음번 ST, IL프로그램이 디버그상태가 될때 자동적으로 열립니다.

또한, 디버그 창의「도구」－「스파이 리스트」 메뉴명령어에 따라 이 프로그램명인 스파이 리스트를 표시하고 수정, 보존하는 것도 가능합니다.

스파이 리스트로 변경 추가

「편집」－「변수 삽입」메뉴명령어에 따라 스파이 리스트에 변수를 삽입할 수 있습니다. 프로젝트 변수모음의 변수 선택용 다이아로그박스에서 삽입할 변수를 선택합니다. 이러한 변수를 매뉴얼 입력할 필요는 없습니다. 이 리스트에는 최대３２개 까지의 변수 포함이 가능합니다. 동일 변수명이 리스트상에 표시되는 일은 없습니다.

ST텍스트 창에서 변수가 선택（하이라이트）되어 있을 때는「편집」－「스파이 리스트에서 추가」또는「스파이 리스트로 추가」도구 바 아이콘에 따라 스파이 리스트에 변수를 삽입할 수 있습니다. 변수를 선택해서 오른쪽 마우스 클릭해서, 오픈되는 putup메뉴에서의 선택도 가능합니다.

선택된 변수 변경

「편집」－「변수 변경」메뉴명령어에 따라 스파이 리스트상으로 선택되어 있는 변수 변경이 가능합니다.「편집」－「변수 잘라내기」메뉴명령어에 따라  스파이 리스트상에서 선택되어 있는 변수 삭제가 가능합니다.

## 스포트라이트 사용법

ISaGRAF의 스포트라이트 도구 바는 디버그중에 모니터 하고싶은 정보를 그래픽과 리스트 스타일로 정의해서, 모니터링 가능합니다. 그래픽 항목은ISaGRAF프로젝트 변수에 링되어야만 합니다. 항목은 온라인 중（디버그중）에 신규로 정의되기도하고, 애니메이션하는 것도 가능합니다.

선택된 항목의 변수를 적어 넣을 때는 그래픽과 레이아웃상의 항목을 더블클릭할지를 선택되어 있을때에 Ｅｎｔｅｒ키를 누릅니다.

### 그래픽 윤곽구축

그래픽 윤곽은 배경 그래픽스, 메타 파일상에 그래픽한 변수항목을 배치시켜 작성됩니다. 이 변수항목은 디버그중에 에니메이션 됩니다. 화면을 구성할 때는 우선 그래픽스 파일을 삽입, 그래픽 변수항목을 삽입, 변수항목과 프로젝트 내의 변수와 링합니다.

배경 픽쳐

빅마크（ＢＭＰ）와 메타파일（ＷＭＦ） 윤곽상에 배치 가능합니다. 배치된 그래픽스는 이동, 사이즈 변경이 가능합니다. 이 파일들은 리스트 윤곽에서 바꿔 졌을때는 표시되지 않습니다. 스포트라이트는 페인트 도구가 아니기 때문에 이 파일들은 수정할 수 없습니다.

「옵션」－「배경색」명령어로 윤곽배경을 지정돈 단일 색으로 하는 것이 가능합니다.

주의：	 빅마크 파일은 큰 메모리를 점유하기 위해 가장 적당한 파일사이즈로 해 둘 것을 권합니다.

텍스트 표시

텍스트는 장방형 중에 관련있는 텍스트 항목입니다.  이 텍스트는 배정된 qust치를 표시합니다. 이 항목에는 Boolen형, 정수／실수형, 가변 장문자열형, 타임형 모두를 배정할 수 있습니다.

장방형 내의 색과 텍스트 색의 변경이 가능합니다. 더욱이 장방형 사이즈에 맞춘 문자 글꼴지정이 가능합니다.

봉 그래프,  양방향 봉그래프

봉 그래프에서는 배정된 정수／실정수형 변수치가 지정된 색인 장방형의 형태로 표시됩니다. 수직, 수평방향을 설정할 수 있습니다. 또한, 통상의 봉 그래프는 상하좌우 중의 방향에서도 설정가능한 것에 대해, Bipolar형 봉 그래프에서는 2방향（정방향, 음수방향）을 가집니다. Bipolar 봉 그래프에서 스케일의 최대치는２방향 모두 같은 값이 됩니다.

트랜드 그래프

윤곽상에 트랜드 그래프을 삽입할 수 있습니다. 트랜드 그래프는 배정된 변수치의 이력을 표시합니다. 정확한 측정 도구는 아니지만, 복수 변수를 배치하면 변수간의 타이밍도 볼수 있습니다.

트랜드 그래프는 최신의 ２００점을 축척, 표시합니다. 트랜드 그래프의 사이즈를 변경해도 이 점수의 변경은 불가능합니다.

Boolen형 아이콘

윤곽상에 Boolen형 아이콘을 삽입할 수 있습니다. Boolen형 아이콘는 Boolen형  변수 상태를 아이콘 파일 상태에 따라 표현합니다. FALSE시 아이콘 파일（ＩＣＯ）와 TRUE시의 아이콘 파일 배정하게 됩니다.

스포트라이트는 편집기 아이콘이 아니기 때문에  아이콘 파일 수정은 불가능합니다. 이 아이콘 파일들은 다른 도구로 준비해 둘 필요가 있습니다.

bit 전개

bit 전개는 정수형 변수를 bit열（３２bit vinally）그래픽 표시로 나타낼 수 있습니다.

ＬＳＢ는 항상 우측입니다. 정수형 이외의 변수를 표시하는 것도 가능하지만, 직접 의미가 있는 표시는 되지 않습니다. bit 열이 바르게 표시되기 위해서는, 항목 표시 사이즈 좌우에 충분한 크기가 필요합니다.

선택, 이동, 사이즈 변경

윤곽상의 항목을 선택하기 위해서는 마우스로 직접 심벌을 클릭합니다. 복수 심벌을 모아서 선택할 경우는 마우스로 선택할 영역을 골라 항목이 선택된 때는 경계영역이 작게 ■으로 둘러 싸입니다.

선택 항목을 선택하지 않으려면, 항목 이외의 background를 마우스 클릭합니다.

항목을 이동할 경우는 선택된 지역의 경계 부근에 마우스를 가까이 하면, 마우스 커서 형태가 이동용으로 변합니다. 여기서 마우스 드래그하면 항목을 이동시킬 수 있습니다.

심벌 사이즈를 변경할 때는 마우스를 선택영역 ■상으로 이동시켜 마우스 커서상태가 변화한 곳에 마우스 드래그합니다.

심벌에는bit map파일, 메타파일이 포함되어 있습니다.

그룹화／그룹 해제

윤곽상의 복수 항목을 그룹화 해서 하나의 항목으로 하는 것이 가능합니다.

「편집」－「그룹화」명령어에 따라 그룹화할 수 있습니다. 그룹화에 따라 항목을 모아서 이동 가능하지만, 사이즈 변경은 할 수 없습니다.

그룹화된 항목을 되돌리기 위해서 그룹 해제합니다.「편집」－「그룹 해제」명령어에 따라 선택된 그룹을 해제할 수 있습니다.

그룹 내에  다른 그룹과 그래픽스를 포함시키는 것도 가능합니다.

그룹화된 항목에 관한 스타일 변경은 불가능합니다.

그룹화된 항목은 리스트 윤곽으로 바꾸면 하나의 항목으로 모아져서 표시됩니다.

### 리스트 윤곽

「옵션」－「리스트／그래프 윤곽」메뉴 명령어에 따라 그래픽윤곽과 리스트윤곽모드 바꾸기가 가능합니다.

리스트윤곽모드에선 모든 항목이 리스트상에 나열됩니다. 하나의 항목 높이에 따라 미리 정해져 있습니다. bit map( ?)과 메타파일 등은 이 모드에선 표시되지 않습니다. 이 모드에선도 항목 선택, 항목 스타일 설정은 가능합니다. 단, 복수 항목 선택, 그룹화 등은 불가능합니다.

「편집」－「리스트의 상／하로 이동」메뉴명령어에 따라 선택된 항목을 리스트 내에서 상하 방향으로 이동시킬 수 있습니다.

### 스타일 설정

윤곽상의 항목인 스타일 변경, 정의가 가능합니다. 심벌을 선택해서,「편집」－「항목 스타일 설정」명령어를 선택하면 항목 스타일 설정이 가능합니다. 심벌 선택은 그래픽 윤곽, 리스트윤곽중에서도 가능합니다.

신규 항목을 삽입하면, 항목 스타일 설정 다이아로그박스가 열립니다.

스타일 설정:

항목 표시스타일（단일 텍스트, 봉그래프, 트랜드 그래프…）을 다이나믹하게 변경 가능합니다.  Boolen형 아이콘이 선택된 경우, 지정할 아이콘 파일은 pass명 붙이기로 지정할 필요가 있습니다.「．．．」버턴을 누르면 아이콘 파일을 일관해서 선택하는 것이 가능합니다.

스케일:

봉그래프와 트랜드 그래프에서의 최대치를 나타냅니다. 하이폴라( ?)봉 그래프에서는 ２방향 모두 같은 최대치가 됩니다.

이름:

이름 파일이 선택되어 있을때에「．．．」버턴을 누르면 프로젝트 내에 설정되어 있는 변수선택이 가능합니다.

caption:

caption은 그래픽 윤곽상에서 그래픽항목 부근에 표시되는 명칭입니다. Caption 장소（좌우상하）와 표시형식의 선택이 가능합니다. Caption 카스타마이즈는 리스트 윤곽모드로 바뀐 경우에는 영향을 받지 않습니다.

변수 적어넣기:

「변수 적어넣기」옵션이 체크되면, 디버그중에 그래픽 오브젝트를 더블클릭하면, 이 오브젝트에 관련한 변수치의 변경이 가능하게 됩니다.

### 「파일」메뉴 명령어

「파일」메뉴명령어에는 윤곽도큐멘트 관리용으로 다음의 명령어가 포함되어 있습니다.

「파일」－「신규」메뉴명령어로 신규 윤곽의 작성이 가능합니다. 하나의 프로젝트 내에서 작성할 수 있는 윤곽수의 제한은 없습니다. SportLight에서는 동시에 두개 이상의 윤곽은 열수 없습니다. 단, 복수 프로젝트를 디버그중인 각 프로젝트에 대해서 윤곽을 열수 있습니다.

「파일」－「열기」메뉴명령어에 따라 현재 열려 있는 윤곽을 닫고, 선택된 윤곽을 열수 있습니다. 또, 윤곽을 선택하는 다이아로그박스에선「삭제」버턴에 따라 등록되어 있는 윤곽의 삭제가 가능합니다. 단, 이 조작에 따라 관련되어 있는 아이콘, bit map파일등이 삭제되는 일은 없습니다.

「파일」－「표서(겉쓰기) 보존」메뉴명령어에 따라 열려있던 윤곽을 디스크에 보존 가능합니다. 만약, 윤곽에 이름（타이틀）이 주어져 있지 않는 경우는 이것을 입력할 필요가 있습니다. 윤곽명은 다음의 룰에 따를 필요가 있습니다.

- 이름은 최대８문자

- 최초의 문자는 문자 (a ~z)

- 마지막은 문자( a~z), 숫자, "_"

- 대문자, 소문자 구별 없음

「파일」－「잠금」메뉴명령어에 따라 열려 있는 윤곽으로 신규항목의 추가, 배경색의 변경, 항목 설정등을 할수 없을 경우가 있습니다. 메뉴명령어가 많으면 선택 불가능하게 됩니다. 단, 이 상태에서도 이미 윤곽상에 있는 항목으로 변수 적어넣기는 가능합니다. 틀린 윤곽을 변경시키지 않기 위한 유효한 수단입니다.

### 버전3.2  사용자로서의 주의 사항

스포트라이트는 버전3.0 또는3.2로 작성된 그래픽 데이터와 트렌드 그래프 데이터를 읽어 넣는 것이 가능합니다. 이 파일들은「파일 오픈」다이아로그에 작성된 버전 명령어 첨가로 리스트 업됩니다. 읽어 넣은 파일은 스포트라이트로 자유롭게 편집 가능합니다.

버전 3.2로 작성된 그래픽 데이터는 자동적으로 잠금상태가 되어 오픈됩니다. 편집하기 위해서는 일단,「파일 잠금」명령어로 잠금을 삭제해야만 합니다.

버전3.2로 작성된 그래픽 데이터와 트렌드 그래프 데이터는 일단 오픈하면, 종료시에 스포트라이트데이터 형식으로 보존을 재촉하기 위해 메시지 북스가 자동적으로 오픈됩니다.

## 어플리케이션 갱신

ISaGRAF는 타겟에 보관되어 있는 어플리케이션 코드를 upload하는 기능이 있습니다. 갱신기능은 타겟 내에 보관되어 있는 압축된 어플리케이션 소스（EZS: Embedded Zipped Source code）를 workbench에 집어넣어 풀면 가능합니다.

### 프로젝트 갱신

[갱신]다이아로그박스는 프로젝트관리[파일]메뉴명령어에서 열수 있습니다. workbench상으로 선택되어 있는 프로젝트와 upload되는 프로젝트와는 관계가 없습니다. 타겟에서 실행중인 어플리케이션을 upload하기 위해서는 다음과 같이 할 필요가 있습니다.

1- 타겟과 workbench가 바르게 접속되어 있을것

2- 통신paramete설정（설정버턴으로 링 설정에 따라서）

3- [실행]버턴을 누른다.

압축 소스（ＥＺＳ）를 upload해 풀기 위해서는 조금 시간이 걸립니다. 다이아로그박스의 메시지 표시에 따라 upload 완료를 알 수 있습니다. 그렇치 않으면 에러가 됩니다.

Upload되는 ISaGRAF 프로젝트명은 타겟과의 통신을 통해서 읽기 시작합니다. 만약, 이미 workbench내에 같은 프로젝트명이 있을 경우는 표서와 이름변경이 가능합니다. Upload가 완료된 후에 프로젝트 등록 켄슬은 불가능합니다. 이것으로 upload 된 프로젝트를 열수 있습니다.

에러 가능성

프로젝트 upload시에는 다음의 에러를 생각할 수 있습니다. 에러에 관해서는[ upload ]다이아로그박스에 표시됩니다.

- 타겟과 통신이 확립되지 않았다.

- 타겟이 Ver. 3.23보다 이전 버전이다.

- 타겟에서 어플리케이션 이 실행되고 있지 않다.

- 타겟에 압축소스（ＥＺＳ）가 없다.

### 통신 설정

[설정]버턴으로 workbench와 타겟간에 통신 설정할 다이아로그박스를 열 수 있습니다. 여기서의 통신 설정내용이 타겟측의protocol과 일치해야 할 필요가 있습니다.

### 갱신 준비

타겟측에서 workbench측으로의 upload가 필요할때 미리 어플리케이션 코드 생성시에, 압축소스（EZS）를 짜넣는 것을 설정할 필요가 있습니다.

때문에,[코드생성 옵션]다이아로그박스에서[upload]버턴을 선택합니다. 여기에 표시된 체크북스에서[압축소스 짜넣기]를 체크하면 프로그램 디버그, 어플리케이션 코드 생성을 위한 최소한의 소스 코드가 압축되어 넣어집니다. 그 이외에 짜넣어진 개별 정보도 체크북스에 따라 선택 가능합니다. 다이아로그박스에서 압축 소스 내용을 선택합니다.

주의：압축 소스에는 라이브러리가 포함되어 있지 않습니다. 라이브러리란 예를 들면, Function, Function 블록,I/O보드,I/O장치기기가 포함됩니다.

upload 기구의 이해를 위해서는 다음의 항목도 참조 바랍니다.

첨부 파일（추가 짜넣기 파일）

압축 소스에 포함되는 최소한의 파일에 덧붙혀 다음의 파일도 짜넣기 가능합니다. 이 파일들을 선택하면 타겟측에서 요구하는 메모리량이 늘어나기 때문에 주의가 필요합니다.

프로젝트 기술

만약, 짜넣을 수 없을 경우는 프로젝트 기술은 upload된 날짜만 나타납니다.

암호 프로텍션

upload된 프로젝트는 암호 프로텍션되어 있지 않기 때문에 필요한 경우는, 선택해서 암호 프로텍션을 짜넣을 필요가 있습니다.

미접속I/O채널로서의 명령어

ISaGRAF에는 미접속I/O채널에 대해서 명령어를 기술할 수 있습니다. 만약, 접속 종료I/O채널만 명령어가 필요한 경우는 체크하지 마세요.

프로젝트 수정이력

프로젝트의 수정이력 파일입니다.

수정이력

각각의 프로그램에 대한 수정이력과사용자메모 파일입니다. 이 파일은 프로젝트가 크진 타겟에 요구되는 메모리도 대용량이 될 가능성이 있습니다.

변수 리스트, 변수trace

디버그중에 생성, 보존된 변수 리스트와 변수trace용 설정 파일입니다.

그래픽스, 아이콘, ,bit map파일

workbench상의 프로젝트 티폴트 내에 포함되어 있는 아이콘, ,bit map파일 등의 그래픽스 파일 입니다. 이 선택에 따라 타켓측에서 대용량 메모리가 필요할 경우가 있습니다.

### 타겟에서 압축 소스 보관

압축 소스（ Embedded zipped source：이후는EZS라고 표시합니다. ）는 리소스로서 타겟 내에 어플리케이션 코드（중간 코드）와 같이 보관됩니다. 따라서, 압축 소스를 선택할 경우는 다른 리소스 이름에 ＥＺＳ를 지정할 수 없습니다. 다른 명칭의 리소스를 부가할 것의 제어와 이미 사용자가 짜넣기도 하는 리소스에 영향을 주는 일은 없습니다.

리소스에 관한 상세한 것은 workbench 가이드의 「코드 생성을 참조 바랍니다.

### 타겟에 필요한 메모리 용량

압축 소스(EZS)에는 타겟 내에 메모리 여유가 필요하게 됩니다. 최소한 ＥＺＳ사이즈（프로젝트만 선택한 경우）는 어플리케이션  사이즈의 약１．５배 정도가 됩니다. 따라서, ＥＺＳ를 포함한 전체 사이즈는 어플리케이션 코드의 약２．５배가 됩니다.

segment된 메모리 제약을 가진 타겟（예를 들면 ＤＯＳ에서는 ６４ＫＢ사이즈）에서는 제약이 있습니다. ＥＺＳ는 어플리케이션 코드와 동일 타겟 메시지 상에 존재할 필요가 있습니다

### 갱신 프로젝트에 관해서

upload된 프로젝트에는 한번더 코드 생성을 위한 파일은 전부 포함되어 있습니다. 다운로드 전에 선택된 옵션에 따른 보충 파일（프로젝트 기술, 수정이력 등）이 포함되어 있습니다.

디버그전에는 한번 upload된 프로젝트로 어플리케이션 코드를 생성할 필요가 있습니다.

workbench 상에서의 디버그를 작동시켜, 타겟과 버전이（ＣＲＣ체크） 다른 것이 표시되지만, 필요하다면 생성된 코드를 타켓측에 다운로드함으로서 표시를 없애는 것도 가능합니다.

주의： 	라이브러리는 압축 소스와 함께 다운로드 되지 않습니다. 프로젝트를 upload해서, 다시 코드 생성되기 전에 필요한 Function과 Function 블록 라이브러리가 workbench 상에 설치되어 있는 것을 필요로 하게 됩니다.

이 upload기능은 타겟측에서 요구하는 메모리를 가능한  적게 하기 위해 모니터／디버그할때 필요한 workbench측의 파일이 압축 소스와 함께 다운로드되지 않습니다. 따라서, 프로젝트 모니터／디버그만을 하고 싶지 않을 경우에서도, upload 완료 후에 어플리케이션 코드를 생성할 필요가 있습니다.

### 버전 호환성

upload 기능은 ISaGRAF버전3.23이후로 workbench와 타겟과의 통신 protocol 확장에 따라 지원되었습니다.

타겟측이 버전3.23이전（3.0x, 3.20）의 경우에도, workbench측에서 타겟측으로 압축 소스（ＥＺＳ）를 다운로드하는 것이 가능합니다. ＥＺＳ는 단순한 어플리케이션 코드에 추가되기도한 리소스로 다뤄집니다. 단, 이 같은 타겟에서는 upload기능을 위해 통신 protocol 확장이 포함되어 있지 않기 때문에 workbench측으로의 upload가 불가능합니다.

## 디버그（진단）도구의 사용법

「진단 도구」은 ISaGRAF 디버거서버set입니다. 진단 도구에 따라 이미 프로그램 내에서 사용되고 있는 변수의 조작이 가능합니다.

ISaGRAF workbench에 포함되어 있는디버거와 다른 진단 도구에는 최종판 어플리케이션 maintenance목적으로 사용합니다. 진단 도구 작동은 프로그램 메니저 내의 ISaGRAF그룹 다음의 아이콘을 더블클릭하면 작동 가능합니다.

여기서는 이미 다운로드된 ISaGRAF 어플리케이션에 대해서 제한된 디버거의 작동이 가능합니다.

「확인」버턴은 선택된 프로젝트로 디버거를 오픈합니다.「설정」버턴은 ISaGRAF workbench와 타겟 사이의 통신 paramete를 설정합니다. 상세한 것은「프로그램 관리」장을 참조 바랍니다.

주의：	이 진단 도구에서는 프로그램 다운로드, 정지, 갱신은 불가능합니다. 만약, 선택되어 열려진 프로젝트가 타겟 내에서 어플리케이션과 다를 경우는 조작이 불가능합니다.

진단 도구에서의 메뉴는 통상의 디버그（시뮤레이션）메뉴가 서버set되어 있어 아래 기능이 사용 가능합니다.

- 변수 스파이 리스트

- 스포트라이트에 따른 그래픽디버그

## 시뮬레이션 사용법

프로그램 관리 창「디버그」－「시뮬레이션」명령어에 따라 ISaGRAF 시뮬레이터가 디버거와 함께 작동됩니다.  시뮬레이션은 offline 디버그라 할 수 있습니다. 이 시뮬레이션에서는 ISaGRAF 타겟 시스템을 창 위에서 완전하게 시뮬레이션합니다. 단, Function BLOCKS과 Ｃ언어 함수 등에 관해서는 준비set에 관해서만 지원되고 있습니다.（사용자정의 함수 등을 시뮬레이션에 집어넣는 경우는 workbench 함수 kit：옵션 소프트에 따라 카스터마이즈할 필요가 있습니다.）I/O보드는 가상 I/O판넬로서 그래픽컬하게 창 상에 시뮬레이션됩니다. 어떤 종류의I/O보드（가상I/O도 포함해서）에 관해서도 시뮬레이션됩니다.

### 디버거와의 링크

시뮬레이션는 ISaGRAF 디버거간의 통신을 완전히 지원합니다. 온라인 디버그로 생각되는 조작이 가능하게 되어 있습니다. 단, 「파일」－「어플리케이션시작」,「어플리케이션종료」,「다운로드」,「어플리케이션의 갱신」명령어에 관해서는 무효가 됩니다.

시뮬레이션하기 위해서는 미리 시뮬레이션용의 어플리케이션 코드가 필요합니다. 그러므로 프로그램 관리 창의「코드 생성」－「컴파일러 옵션」설정으로 시뮬레이션용 코드가 선택되어 있는 확인한 후에「어플리케이션 코드 생성」을 실행할 필요가 있습니다.

커넬시뮬레이션창（가상I/O판넬）와 디버그창을 닫는 것으로 디버그 세션으로 열려 있는 창은 전부 닫힙니다.

### I/O 시뮬레이션

슬롯 번호마다 I/O보드가 가상I/O판넬 창에 그래픽컬하게 시뮬레이션됩니다. ISaGRAF표준 I/O보드（Boolen형, 변정/실수형, 가변 장문자열형）를 다룰 수 있습니다. 보드 상에는 슬롯 번호,I/O보드명, 채널 번호가 표시됩니다.

입력 보드는 버턴 또는 파일과 함께 표시되고, 출력 보드는 ＬＥＤ 또는 파일과 함께 표시됩니다. I/O접속 편집기에서 가상I/O보드로서 설정되어 있는 경우도, 보드는 그래픽컬하게 시뮬레이션됩니다..

Boolen형 입력 보드

Boolen형 보드는 작은 버턴과 함께 표시됩니다. 채널 번호가 버턴 옆에 표시됩니다. 버턴을 누르면, TRUE상태가 되고, 다시 한번 누르면 ＦＡＬＳＥ상태가 됩니다. 오른쪽 마우스를 클릭하면, 누르고 있는 사이에만 TRUE상태가 됩니다.

Boolen형 출력 보드:

Boolen형 출력 보드는 ＬＥＤ표시와 함께 표시됩니다. 채널 번호가 ＬＥＤ 옆에 표시됩니다. 값이 TRUE상태일때 ＬＥＤ가 점화됩니다.

정수형 입력 보드: 정수형 입력 보드는 입력용 수치 필드와 함께 표시됩니다. 수치 필드를 클릭해서 숫자를 입력하면 대응한 변수명에 아니로그 값을 대입할 수 있습니다. ＥＮＴＥＲ키의  입력은 필요 없고, 상하 버턴을  클릭하면 입력 가능합니다. 아니로그 값은 １０진수,１６진수 중에서도 입력 가능합니다.

정수형 출력 보드:

정수형 출력 보드는 출력용 수치 필드와 함께 표시됩니다. 수치 필드에는 변수의 값이１０진수 또는１６진수로 표시됩니다. 이 값은 변경할 수 없습니다.

문자열형 입력 보드:

문자열 입력 보드는 텍스트 입력 필드와 함께 표시됩니다. 텍스트 입력 필드에 커서를 이동해서, 문자열을  입력하면 대응한 변수로의 문자열 입력이 가능합니다. ＥＮＴＥＲ키의 입력은 필요 없습니다.

문자열형 출력 보드:

문자열 출력 보드는 텍스트 출력 필드와 함께 표시됩니다. 이 문자열의 변경은 불가능합니다.

### 라이브러리 구성요소

ISaGRAF 시뮬레이터는 표준 변환함수, 함수, 표준 Function Block잠금을 지원하고 있습니다. 다음에 지원되어 있는 오브젝트 리스트를 행합니다.

변환함수:

DCB	ＢＣＤ코드 Binary변환（Decimal Coded Binary）

SCALE	ＬＥＤ meter 표시（Volt meter led indicator）

Function:

abs	절대치（absolute value）

acos	arc cosine （arc cosine calculation）

ArCreate	정수배열 생성（create array of integer）

ArRead	실수배열 생성（read array of integers）

ArWrite	정수배열 적어넣기（write array of integers）

ascii	ascii code에서 변환（character => ascii code）

asin	arc sine （arc sine calculation）

atan	arc tangent （arc tangent calculation）

char	character 변환（ascii code => character）

cos	cosine （cosine calculation）

delete	문자열의 일부 삭제（delete sub-string）

expt	exponential（exponent calculation）

find	문자열 검색（find sub-string）

insert	문자열 삽입（insert sub-string）

left	문자열 좌측 추출（extract left sub-string）

limit	값 제한 필터（bound value between limits）

log	log（logarithm (base 10)）

max	최대치（maximum of two integers）

mid	문자열 추출（extract middle sub-string）

min	최소치（minimum of two integers）

mlen	message 길이（length of a message）

mod	여분（modulo calculation）

mux4	４입력 multiplexer （multiplexer 4 entries）

mux8	８입력 multiplexer （multiplexer 8 entries）

odd	홀수 parity （odd parity）

rand	random 정수값（random integer value）

replace	문자열 바꿔놓기（replace sub-string）

right	문자열 우측 추출（extract right sub-string）

rol	bit 좌회전（rotate left）

ror	bit 우회전（rotate right）

sel	selector （binary selector）

shl	bit 좌이동 （shift left）

shr	bit 우이동 （shift right）

sin	sine （sine calculation）

sqrt	평방근（square root）

tan	tangent （tangent calculation）

trunc	잘라버림（truncate decimal part）

Function Block잠금:

average	평균치（running average）

blink	blink （blinking signal）

cmp	비교（full comparison）

ctd	down dounter （down dounter）

ctu	up counter （up counter）

ctud	up/ down counter （up/down counter）

derivate	미분기（derivative regulation）

f_trig	내리기 검출（falling edge detection）

hyster	hysteresis （hysteresis）

integral	적분기（integral regulation）

lim_alrm	lim_alrm （alarm on limits）

pid	ＰＩＤ 적분기 （PID regulation）

pid_cj	ＰＩＤ 적분기 （PID regulation）

r_trig	오르기 검출（rising edge detection）

rs	dominant bistable reset （reset dominant bistable）

sema	semaphore （semaphore）

sr	dominant bistable set（ set dominant bistable）

stackint	정수 stack（stack of integer values）

tof	off timer （off-delay timer）

ton	on timer （on-delay timer）

tp	pulse timer （pulse timer）

사용자정의 Ｃ언어함수, Function BLOCKS은 ISaGRAF 시뮬레이션에서는 표준으로 짜넣을 수 없습니다. 사용자정의 함수 등은 타겟 시스템에 의존하고 있어, Ｗｉｎｄｏｗｓ에서 실행할 수 없는 경우도 있습니다.

ISaGRAF 시뮬레이터는 사용자정의 변환함수, 함수, Function BLOCKS에 대해서 다음의 표준적인 행동을 제공합니다.

- 새로운 변환함수 가 실행된때, NULL변환됩니다. 즉, 입력신호가 왼전히 변환되지 않고 출력됩니다.

- Ｃ언어 함수가 실행중 일때는 일절 처리하지 않습니다. 출력치는 항상 제로（또는 NULL문자열）가 됩니다.

- ＣFunction BLOCKS이 실행중 일때는 일절 처리하지 않습니다. Return prameter는 항상 제로（또는 NULL문자열） 가 됩니다.

- 단, workbench 개발 도구kit（옵션소프트）에 따라 시뮬레이션에 사용자정의 함수 등의 표시를 짜넣을 수 있습니다.

### 옵션

「옵션」메뉴에 따라 가상I/O판넬 표시 변경이 가능합니다. 시뮬레이션중에 언제라도 명령어를 set, reset할 수 있습니다.

「칼라 모드」명령어에 따라I/O채널 표시는 칼라 bit map표시로 됩니다. monochro디스플레이의 경우는 흑백을 표시하기 위해 이 옵션을 빼 주십시오.

「변수명」 명령어에 따라 I/O채널 오른쪽 옆에 변수명 라벨이 표시됩니다. I/O보드 시뮬레이션판넬 사이즈를 작게 하기 위해 이 옵션을 빼 주십시오.

「１６진수 값」 명령어에 따라 입/출력 아나로그 채널이１６진수로 표시, 입력됩니다.

「항상 앞면」명령어에 따라 가상I/O판넬이 항상 화면 앞면에 표시됩니다.

### 입력신호 상태의 보존／읽어넣기

ISaGRAF 시뮬레이터를 사용해서 IO 시뮬레이션판넬 토글 버턴과 편집기 컨트롤북스를 사용한 조작에 따라 입력채널의 강제입력이 가능합니다. 이 입력채널들의 상태를 보존하기도 하고, 읽어 넣기도 하기 위해 아래의 명령어가「도구」메뉴에 있습니다.

입력패턴 load	파일에 보존된 입력채널 치(値)를 입력채널에 설정합니다.

입력패턴 세이브	입력채널 상태를 파일에 보존합니다. 파일은 프로젝트 디렉토리에 보존됩니다.

메모： 	이름이 부쳐져 있는 입력채널（변수 배정이 되어 있는 입력）만이 보존됩니다.

### 주기개요

주기개요는 어플리케이션 중에서 사용도고 있는 복수 프로그램, 함수, Function BLOCKS 각각의 실행시간이  어느 정도 분포하고 있는가를 표시할 수 있는 상당히 편리한 진단기능입니다. 이 도구에서는 어플리케이션 퍼포먼스 체크 기능과 어느 부분의 코드가 가장 적당한지를 조사하려 할때도 도움이 됩니다.

주기개요의 작동은 시뮬레이터창「도구 주기개요」메뉴명령어로 합니다. 그래서 프로그램, 함수, Function Block잠금 각각의 실행에 걸리는 시간을 퍼센테이지로 표시합니다.

「표시－평균」옵션을 체크하면, 어플리케이션이 start에서 또는 마지막「표시－reset」명령어를 실행한 후 평균을 계산해서 표시합니다.

「표시 －평균」옵션이 체크되어 있지 않을 때는 바로 앞의 사이클 실행중에 관측된 정보를 표시합니다. 어플리케이션 실행 모드를「사이클」에 설정해서 이 기능을 사용하면 어플리케이션  각각의 콘테스트에 따라 실행시간의 관측이 가능합니다.

「표시－복사」명령어로 프로그램명과 퍼센테이지를 클립보드에 텍스트 형식으로 copy가능합니다. 이 데이터를 도큐멘트와 서버레드시트에 붙일 수 있습니다.

주의:	이것은 정밀한 계측은 아닙니다. 퍼센테이지 계산은 TIC코드 명령수 카운트에 따라 합니다. C언어로 기술된 함수와 Function BLOCKS 처리시간은 포함되어 있지 않습니다.

함수, Function BLOCKS에 표시되는 값은 １사이클 중에 호출되는 모든 처리시간의 합계치가 됩니다.

또, C소스 만들기를 사용해서 작성된 타겟의 경우는 신뢰할 수 있는 테이타를 표시할 수 없습니다

### 시뮬레이션 메모

ISaGRAF 시뮬레이션 에는 시뮬레이션 메모 를 작성해 실행할 도구가 있습니다. 시뮬레이션메모는 ST언어와 비슷한 텍스트 언어로 기술됩니다.

윗부분의 창은 메모를 입력할 텍스트 편집기입니다. 사용방법은 다른 ISaGRFA 텍스트 편집기와 동일 합니다.

아랫부분의 창에는 시뮬레이션메모가 실행된때의 출력 메시지가 표시됩니다. 창 세퍼레이터는 자유롭게 드래그할 수 있고, 사이즈 변경도 가능합니다. 시뮬레이션메모 편집시는 이 창은 숨겨져 있을 경우가 있지만, 시뮬레이션메모가 실행되면 자동적으로 표시됩니다.

시뮬레이션메모의 편집

시뮬레이션메모 파일에 관한 조작은「파일」메뉴에서 합니다.

신규작성	신규시뮬레이션메모파일 작성

열기	기존의 시뮬레이션메모 파일을 엽니다.

표서 보존	시뮬레이션메모텍스트와 출력 창의 내용을 보존합니다.

이름을 부쳐 보존	시뮬레이션메모 텍스트와 출력 창의 내용을  다른 이름으로 보존합니다.

각각의 시뮬레이션메모에 대해 두개의 파일이 프로젝트 디렉토리에 작성됩니다.

<시뮬레이션메모명>.SCC	scrip 텍스트 (명령)

<시뮬레이션메모명>.SCO	출력 창 내용

여기서 <시뮬레이션메모명>은 시뮬레이션메모 이름을 가리킵니다. 이 파일들은 통상의 텍스트 파일로 일반 텍스트 편집기로 오픈 가능합니다.

시뮬레이션메모 편집중「편집－심벌 삽입」명령어로 설정된 변수명을 커서 위치에 삽입 가능합니다.

시뮬레이션메모 실행

시뮬레이션메모는 실행하기 전에 문법 체크와 컴파일러할 필요가 있습니다.「실행」명령어가 선택된때 필요에 응해서 문법 체크가 자동적으로 됩니다. 아래의「시뮬레이션메모」메뉴명령어를 사용합니다.

체크	  시뮬레이션메모의 문법 체크와 컴파일러

시뮬레이션메모 실행	  시뮬레이션메모 실행

무제의시뮬레이션메모경우에는 문법 체크 하기 전에 이름을 부쳐 보존해야만 합니다. 이름이 부쳐진 시뮬레이션메모의 경우는 문법 체크 전에 자동적으로 파일로 보존가능합니다.

시뮬레이션메모가 실행되어 있을때는 그 내용은 편집할 수 없습니다. 시뮬레이션메모 실행이 종료한때는 메시지가 표시됩니다. 또한, 아래의「시뮬레이션메모」명령어로 실행중인 시뮬레이션메모를 중단하는것도 가능합니다.

시뮬레이션메모 중단	 실행중 시뮬레이션메모 중단

시뮬레이션메모 실행은 타겟 사이클 사이에서 실행됩니다. 사이클 중에 무한 루프가 있을 경우는 시뮬레이터는 이 무한 루프를 분할해서 실행하고, 사이클 실행이 잇달아되고, 다른ISaGRAF 어플리케이션이 잠금되지 않도록 하고 있습니다. ISaGRAF 시뮬레이션메모 interpreter는 １사이클 중에 같은[라벨]이 ２回 카운트 되면 시뮬레이션메모실행을 중단합니다. 또한, 시뮬레이션메모 실행은 [사이클]과 [대기] 인스트럭션에 따라서도 중단됩니다.

시뮬레이션메모 기술언어

시뮬레이션메모 기술언어는 심플한 ST언어와 비슷한 텍스트 언어입니다. 그러나, 각행 끝에 세미콘（；）는 요하지 않습니다. 도구 바 상의 아래 버턴을 사용해서, 사용 가능한 인스트럭션을 조사해, 커서 위치에 삽입 가능합니다.

인스트럭션 삽입（키 워드와 도움말 명령어）

여러가지 인스트럭션이 있습니다. 값을 변수에 대입하는 인스트럭션

:=	대입

출력 창에 메시지를 출력하는 인스트럭션

Print	텍스트와 변수치의 출력

PrintTime	현재 시각 출력

ISaGRAF사이클과 같은 기간을 가지기 위한 인스트럭션

Cycle	１사이클 실행

Wait	지정 시간 기다림

시뮬레이션메모 의 흐름을 제어하기 위한 인스트럭션：

라벨	시뮬레이션메모 중의 어디에서도 배치 가능함

Goto	라벨로 무조건 점프

If goto	라벨로 조건 점프

End	시뮬레이션메모  종료

시뮬레이션메모 언어에는 case문은 없습니다. 명령어는 ST언어와 같이"(*" "*)"로 싸여 있고 ];] 세미콘을 처음에 부쳐 기술합니다.

":=" 대입

의미：	변수의 값을 강제적으로 대입합니다. 내부변수, 입력변수, 출력변수에 대해서 유효합니다.

문법：	<varname> := <constant_expression>

<varname> = <constant_expression>

설명：	<varname>은 변수모음에 등록된 변수명 또는 ]%]문자를 접두자로 사용하는 접두표현 변수입니다.

<constant_expression>는 지정한 변수에 따른 정수치 입니다. Ture / False형 변수에 대해서는１／０를 사용합니다. 또한, 타임변수에 대해서는 ]T#]와 ]TIME#]의 접두문자는 생략 가능합니다.

메모：	시뮬레이션메모에 의한 입력변수 대한 값을 대입할 경우은 변수의 잠금은 불필요합니다.

주의：	변환 함수를 설정하고 있는 입출력 변수에 대한 값의 대입을해서는 않됩니다. 시뮬레이션메모에선 변환 함수와 테이블을 지원하고 있지 않습니다.

예：	MyBooVar := 1         (* same as TRUE *)

MyIntVar := 1234

MyRealVar := 1.2345

MyMsgVar := 'Hello'

MyTmrVar := t#12s

Print

의미：	출력 창의 문자열과 변수치의 출력. 출력 창 마지막 문자에서 바뀐행의 새로운 행에 표시됩니다.

문법：	Print '<text>'

Print <varname>

설명：	<text>는 싱글quotation으로 둘러싸인 문자열

<varname>은 변수모음에 등록된 변수명 또는 [%]문자를 접두자로 사용하는 직접 표현 변수입니다.

메모：	변수치 출력은 IEC규격에 따른 형식에서 됩니다.

예：	Print 'Hello'

Print MyBooVar

출력：	Hello

MyBoovar = TRUE

PrintTime

의미：	출력 창에 현재 시각을 표시합니다. 출력 창 마지막 문자에서 바뀐행의 새로운 행에 표시됩니다.

문법：	PrintTime

메모：	현재 시각의 출력 형식은 Windows시스템 설정에 의존하고 있습니다.

예：	Print 'Time now is:'

PrintTime

출력：	Time now is:

15:45:22

Cycle

의미：	다음의 ISaGRAF사이클이 실행되기까지 시뮬레이션메모 실행을 일시 정지합니다.

문법：	Cycle

메모：	시뮬레이션메모 실행은 ISaGRAF 사이클 처음에 됩니다. 만약, 시뮬레이터가사이클 모드인 경우 이 [Cycle]명령은 사이클 실행후에 됩니다. 이후의 시뮬레이션메모는 디버거「１사이클 실행」명령어가 실행된 후에 실행됩니다.

예：	(*ISaGRAF 프로그램에는 A을B로 copy하는 프로그램이 있습니다.*)

A := 0

Cycle

Print B

A := 1

Print B (* no cycle performed / B not set to 1 *)

Cycle

Print B

Output:	B = 0

B = 0

B = 1

Wait

의미：	지정한 시간이 경과하기까지 시뮬레이션메모를 일시 정지합니다.

문법：	Wait <delay>

설명：	<delay>는 delay 값으로 시간 정수를 나타냅니다. IEC규격에 따른 표현 방법으로 기술합니다.  "T#" 와 "TIME#" 의 접두문자는 생략 가능합니다. 이 값은 10mS에서 １시간 사이의 값이어야만 합니다.

메모：	"Wait" 인스트럭션 정도는 host시스템 Windows에 의존하고 있기 때문에 정밀한 것은 아닙니다. 또한, ±１사이클 실행시간,분의 오차를 고려할 필요가 있습니다.

"Wait" 인스트럭션이 실행되면 지정된 시간이 경과하기까지ISaGRAF사이클이 실행되고, 그후 시뮬레이션메모가 실행됩니다.

예：	PrintTime

Wait 2s

PrintTime

Output:	15:45:27

15:45:29

라벨

의미：	라벨은시뮬레이션메모중의 어디에서나 배치 가능합니다. 라벨은 ]Goto] 인스트럭션 점프 앞에서 사용하고 시뮬레이션메모의 흐름을 제어하는 것이 가능합니다.

문법：	<labelname>:

설명：	<labelname>은 영문자로 시작되고 영문자와underscore등의 16문자 이내의 유닉크한 문자열입니다. 설정시에는 coma（[:]）를 뒤에 부쳐야만 합니다.

메모：	라벨을 설정한 행에 다른 인스트럭션은 기술할 수 없습니다.

라벨명은 변수모음에 설정된변수명과 동일해야만 합니다.

예：	(* example of a 시뮬레이션메모 with an infinite loop *)

loop:

PrintTime

Wait 1s

Goto loop

Goto

의미：	라벨

문법：	Goto <labelname>

설명：	<labelname>은 시뮬레이션메모 중에 설정된 라벨명

메모：	역방향 점프도 가능합니다. 무한 loop의 경우는 ISaGRAF사이클 실행을 유지하기 위해 시뮬레이션메모실행은 loop에 분할 되어 실행됩니다.

에：	Print 'Before Jump'

Goto MyLabel

Print 'Within Jump' (* instruction never performed *)

MyLabel:

Print 'After Jump'

Output:	Before Jump

After Jump

If Goto

의미：	라벨로의 조건 점프. 조건에는 변수와 변수의 비교 및 변수와 정수의 비교를 사용합니다.

문법：	If <var1> test <var2> Goto <labelname>

If <var1> test <constant_expression> Goto <labelname>

test에 사용가능한 것을 아래에 적으면

=	양변치가 같은 경우에 참

<>	양변치가 같지 않는 경우에 참.

<	좌변이 우변보다 작을 경우에 참.

<=	좌변이 우변 다음의 경우에 참.

>	좌변이 우변보다 큰 경우에 참.

>=	좌변이 우변 이상의 경우에 참.

설명：	<var1> <var2> 는변수모음에 등록된 변수명, 또는 [%]문자를 접두자로서 사용하는 직접 표현변수입니다.

<constant_expression>는 지정한 변수에 따른 정수치입니다. Booleam형 변수에 대해서는１／０를 사용합니다. 또한, timer변수에 대해서는 [T#]와 [TIME#] 접두문자는 생략 가능합니다.

<labelname>는 시뮬레이션메모중에 설정된 라벨명입니다.

메모：	역방향 점프도 가능합니다. 무한loop의 경우는 ISaGRAF 사이클 실행을 유지하기 위해 시뮬레이션메모 실행은 loop에 분할되어 실행됩니다.

예：	(* This 시뮬레이션메모 loops until MyVar is TRUE *)

Loop:

If MyVar = TRUE Goto TheEnd

Print MyVar

Goto Loop

TheEnd:

End

의미：	시뮬레이션메모 종료

문법：	End

메모：	시뮬레이션메모의 마지막 행에 [End] 인스트럭션을 기술하는 것은 필수 조건은 아닙니다.

예：	(* This 시뮬레이션메모 loops until MyVar is TRUE *)

Loop:

If MyVar = FALSE Goto Continue

End

Continue:

Print MyVar

Goto Loop

## 라이브러리 편집기 사용법

ISaGRAF 라이브러리관리 utility는 각종 타입의 라이브러리군을 괸리하고 있습니다. I/O보드 드라이브에서 사용자정의 ＦＢ까지를 커버하고 있습니다. 라이브러리관리를 사용해서 사용자가 작성할 드라이브, Function 등의 오브젝트 파라미터등을 정의해서등록해 둘 수 있습니다.

ISaGRAF 라이브러리관리의 좌측 창은 선택된 라이브러리element리스트를 표시하고, 우측 창은 선택된 element 기술 메모를 표시합니다. 라이브러리관리 메뉴에는 선택된 라이브러리element의 작성, 정의, 변경을 위한 명령어를 포함하고 있습니다.

다음의 ASCII파일이 라이브러리관리에 따라 변경됩니다. 이 파일들에는 element 이름과 라이브러리중의 논리적인 index 관계가 표시되어 있습니다.

\isawin\lib\PLCNUMS	I/O구성용

\isawin\lib\XIONUMS	I/O장치 기기용

\isawin\lib\BRDNUMS	I/O보드용

\isawin\lib\IFCNUMS	IEC언어로 적힌 함수용

\isawin\lib\USPNUMS	Ｃ언어 함수용

\isawin\lib\FBLNUMS	ＣFunction BLOCKS용

\isawin\lib\CNVNUMS	변환 함수용

### 라이브러리 편집기 관리：「파일」메뉴 명령어

「파일」메뉴에는 오브젝트로서 라이브러리를 관리하는 명령어가 포함되어 있습니다.

신규 작성

「파일」－「새파일」 명령어에 따라 선택중의 라이브러리에 새로운 element를 추가 합니다. 다음의 룰로 element명을 입력합니다.

- 최대８반각 문자

- 최초 문자는 영문자(a -z)

- 이후의 문자는 영문자, 숫자 중에서

- 라이브러리 element명에는 대소문자 구별없음

텍스트에 의한 element에 대한 명령어（기술메모）입력이 가능합니다. 다음의 내용은 반드시 기술 메모에 포함할 필요가 있습니다.

- I/O구성 정의,

- I/O보드에 대한 파라미터,

- 함수와 Function BLOCKS에 대한 사용자 interface

Ｃ변환 function, ＣFunction, ＣFunction BLOCKS이 정의되면 소스코드 template가 자동으로 작성됩니다.

기존 element 관리

「파일」－「이름 변경」명령어에 따라 element이름의 변경이 가능합니다.「copy」명령어에 따라 동일 라이브러리 없이 copy element를 작성합니다. 이미 같은 이름의 element가 있을 경우는 표서됩니다.「삭제」명령어에 따라 element가 삭제됩니다.「이름 변경」,「copy」,「삭제」명령어에 따라 element 다음의 component가 대상이 됩니다.

- 메모장

- I/O구성

- I/O보드, 구성기기 파라미터

- Function, Function BLOCKS의 interface 정의

- ＩＥＣ언어로 적힌 Function, Function BLOCKS 소스 코드

- Ｃ변환 function, ＣFunction, ＣFunction BLOCKS 소스 코드

주의: 「이름 변경」,「copy」명령어에서는 element가 Ｃ변환 function, Ｃfunction, ＣFunction BLOCKS 기술메모, 소스 코드 내부 이름은 자동으로 갱신되지 않습니다.

주의: 「이름 변경」,「copy」 명령어에서는 ＩＥＣ언어로 기술된 Function 출력 파라미터（되돌리기 값）는 자동으로 갱신되지 않습니다.

암호 보호설정

「파일」－「암호 설정」명령어에 따라 라이브러리내의 선택된 element에 대해서 각종 레벨 암호 보호할 수 있습니다. 암호는 선택되어 있는 element에서만 유효하고, 이것은  와 다른 라이브러리에 대해서는 무효가 됩니다. 암호protection에 관해서는 다른 장을 참조 바랍니다.

Function, Function BLOCKS  검증

라이브러리에서 ＩＥＣ언어에 따라 Function, Function BLOCKS이 선택되어 있는 경우「파일」－「검증（컴파일러）」명령어에 따라 선택된 괸수 element의 문법를 하지 않고, 대응한 오브젝트 코드를 생성합니다. 이들은 ISaGRAF프로젝트 내에서 사용되기 전에 에러 없이 컴파일러되어 있을 필요가 있습니다. ＩＥＣ언어에 따라 Function, Function BLOCKS 이외의 라이브러리가 선택될 경우는 이 명령어는 사용할 수 없습니다.

메모장

「편집」－「 메모장 」명령어에 따라 선택되어 있는 element에 대한 기술메모 입력, 수정은 ISaGRAF텍스트 편집기를 사용해서 가능합니다. 기술메모는 온라인 도움말로 ISaGRAF프로젝트 프로그램 작성시에 편집기에서[정보]로 호출 가능합니다. 기술 메모에는 element의 주된 목적, 프로그램 입출력 파라미터 interface, 제한 그밖의 필요한 정보를 포함하고 있을 필요가 있습니다.

「편집」－「 메모장 」명령어에 따라  선택중 라이브러리의 모든element의 작성에 대해서 유효한 표준 기술 메모 형식을 작성할 수 있습니다. 신규element를 작성할 경우에 여기서의 형식이 기술 메모 template로서 사용됩니다. 사용자오리지날 기술 메모 형식의 작성이 가능합니다.

라이브러리 요소 파라미터

「편집」－「파라미터」명령어에 따라 라이브러리 element의 파라미터 수정이 가능합니다. 라이브러리 element의 파라미터 는 ISaGRAF 프로그램에서의 element의 interface 부분을 정의하고 있습니다. 라이브러리마다 파라미터 가 가진 의미는 다릅니다.

I/O보드 집합체의 구성을 정의하고 있고,I/O채널에는 기본명이 붙어 있습니다.

보드의 물리적, 논리적인 구성을 정의하고 있습니다.

element ＳＴ언어로 기술한 경우 인수에 해당하는 interface부를 정의합니다.

표준 설정 종료의 interface를 사용하기 위해 존재하지 않습니다.

라이브러리 구성요소 소스 코드

라이브러리관리 utility에 따라 변환function, Function, Function BLOCKS 라이브러리 element의 소스 코드를 관리할 수 있습니다.

Function의 소스 코드는 IEC언어（ＬＤ, ＦＢＤ, ＳＴ, ＩＬ）로 적혀 있습니다.

Ｃ언어 Function, C언어 Function BLOCKS, Ｃ언어 변환function의 소스 코드는 두개의 파일로 나눠져 있습니다. 첫째는 소스  header（appli.h）로 element 파라미터정의에서 온 interface부분을 정의하고 있습니다. 둘째로는 본래의 소스 코드(appli.c)로 element 처리 실현 부분을 정의하고 있습니다.

Ｃ Function, C Function BLOCKS 소스 코드의 경우, 새로운 라이브러리 element가 작성되면 라이브러리관리 utility는 소스 코드의 template 파일을 자동 생성합니다. 파라미터정의에 기초한 소스  header도 자동 생성합니다. ISaGRAF텍스트 편집기로 소스 코드를 완성 시킬수 있습니다. Ｃ언어 소스 파일 정의에 관해서는 타겟 메뉴얼（Ｃ프로그램 테크닉）를 참조 바랍니다.

라이브러리관리 utility는 I/O보드에 관한 소스 코드 관리를 포함하고 있지 않습니다.

라이브러리 보관함

「보관함」명령어에 따라 라이브러리 element의 저장／백업 하기 위해 ISaGRAF의 보관함 메니저를 작동할 수 있습니다. 우선 처음에 라이브러리를 선택한 후에 보관함 명령어를 사용해 주십시오. 이때 선택된 라이브러리 리스트가 표시됩니다.

### I/O 구성

I/O구성 에 따라 설정 종료의 I/O구성을 편집, 작성할 수 있습니다. 여기서는 다음의 내용을 정의합니다.

- I/O보드 집어넣기

- I/O보드 파라미터용 기본 값

- I/O채널용 기본명

신규 ISaGRAF프로젝트가 라이브러리 I/O구성을 선택한 경우, I/O보드 채널에 사용되어 있는 I/O변수명의 모음등록, 변수I/O접속이 자동적으로 됩니다.

I/O구성의 정의

I/O구성의 정의는 ISaGRAF I/O접속 편집기（상세한 것은 I/O접속 편집기 사용방법 참조）로 합니다. I/O구성에 새로운 I/O보드를 삽입할 때에 보드의 모든 채널에 기본 변수명이 할당됩니다.（프로젝트 작성시 I/O접속 편집기에 따라 각 채널에서 수동으로 변수를 할당할 필요가 있습니다.）표준 기본 변수명 형식은 다음과 같이 됩니다.

<방향><타입><슬롯 번호>_<채널 번호>

＜방향＞

최초 문자는 I/O채널 방향을 나타냅니다.

"I"	입력채널

"O"	출력채널

＜타입＞

２번째 문자는 I/O채널 타입을 나타냅니다.

"X"	Boolen

"D"	정수형

"M"	  문자열형

예로서 다음에 표준적인 I/O변수명을 나타냅니다.

IX0_7	Boolen 입력으로 슬롯번호０, 채널번호７

QD2_4	정수형 출력으로 슬롯번호２, 채널번호４

「편집」-「보드 파라미터／채널set」명령어（또는 채널부분 더블클릭）에 따라I/O채널에 할당되어 있는 기본 변수명을 변경할 수 있습니다.

### I/O 장치 기기

I/O 장치 기기와는 다른 타입과 방향을 가진 I/O보드가 편성된 I/O디바이스를 나타냅니다. 각각의 보드는 동일 타입（Boolen, 정수형,   문자열형）으로 동시에 동일 방향（입력, 출력）을 가집니다.　I/O 장치 기기는 복수I/O보드를 가지지만, rack내의 하나의 슬롯밖에 점유하지 않는 장치입니다.

I/O 장치 기기 정의

I/O 장치 기기 정의를 하기 위해서는 우선 복수I/O보드 리스트를 정의할 필요가 있습니다. 각각의I/O보드에 대해서 I/O보드 파라미터다이아로그박스를 사용해서 상세한 파라미터를 입력할 필요가 있습니다.

I/O보드 리스트를 작성할 경우는 I/O기기 다이아로그박스로[추가기록]버턴에 따라 I/O보드 리스트 마지막에 새로운 보드를 추가할 수 있습니다.[삽입] 버턴에 따라 선택되어 있는 보드 앞에 새로운 보드를 삽입합니다.[삭제]는 선택되어 있는 보드 삭제를,[이름 변경]은 선택되어 있는 보드의 이름을 변경합니다.[파라미터]버턴에 따라 선택된 보드의 파라미터를 변경합니다. 파라미터설정은 다음의 항을 참조바랍니다.I/O장차 기기는 최대１６인 I/O보드를 가질 수 있습니다. I/O장치 기기내의 각각의 보드 이름은 최대 반각８문자 입니다.

### I/O 보드

I/O보드 라이브러리는 어플리케이션 프로그램변수와 타켓 하드웨어(I/O) 사이의 인터페이스(INTERFACE)을 행하는 부분입니다. 프로젝트 어플리케이션을 작성할 때에는 전입 출력변수는 I/O보드의 채널에 할당됩니다. I/O보드는 이름과 보드의 SUPPLIER를 나타내는 OEM코드를 가지고 있습니다. 그 외 I/O보드의 채널 수, 방향, 타입이 기술되어있습니다.

I/O보드  파라미터

I/O보드 파라미터에는 2개의 부분이 있습니다. 공통적인 부분과 보드 고유의 부분입니다. 공통적인 부분에 관해서는 어떤I/O 라이브러리 보드에 대해서도 필요가 있고, I/O보드 파라미터 정의 박스의 상부에 입력 되어집니다. 보드 고유의 부분은 웨어하우스(WAREHOUSE)에 따라 제공 됩니다.

OEM키 코드는 하드웨어 지원을 정의 하는 번호입니다. 동시에 지원은 동일의 OEM키 코드를 가질 필요가 있습니다. OEM 키 코드는 16비트 unsigned word　고 １６진수로 표현 될 필요가 있습니다. CJ International 에서 예약되어 있는 번호는 0, 1입니다.

[채널갯수]는 보드에서 취급 가능한 채널갯수 입니다.　[타입]은 채널에 접속된 변수의 타입 입니다。[방향]은 접속 되어진 변수는 입력과 출력을 표시합니다。

주의: 	한장의 보드에서 다른 타입, 방향을 가진 채널을 동시에 연결 하는 것 은 불가능합니다。

ＯＥＭ 파라미터

I/O보드 파라미터 정의 박스의 하부의 ＯＥＭ 파라미터는 보드의 지원에 따라 정의 되어집니다。보드 고유의 파라미터가 되어집니다。１장의 보드에 최대１６개의 ＯＥＭ 파라미터（나눠넣기 번호 I/O주소 메모리주소．．등）가 set세트 가능합니다. 보드에 따라서는 ＯＥＭ 파라미터가 불필요한 경우도 있습니다. 각각의 파라미터 형식과 식별자는 하드웨어 지원이  정의 할 필요가 있습니다。

좌측의 그래프 박스에는 ＯＥＭ 파라미터의 리스트가 표시되어 있습니다。각각의 파라미터는 파라미터명과 논리번호（０ー１５）를 가집니다。우측에는 선택 되어진 파라미터의 주석이 표시되어 있습니다。[삭제]버턴에 따라 선택중의 ＯＥＭ 파라미터 삭제가 가능합니다。

정의된 ＯＥＭ 파라미터 데이터 입력은 입출력변수와 I/O를 접속시키기 위해 I/O 접속 편집기에서 합니다.　파라미터명은 다음의 규칙에 따를 필요가 있습니다

파라미터명은 최대 １６반각문자

최초의 문자는 영문자（ａ－ｚ）

이후의 문자는 영문자,숫자＿　중에서

ＯＥＭ 파라미터 내부 형식을 갖고 있습니다. ＯＥＭ 파라미터 내부형식과 I/O 접속 편집기를 사용중인 ＯＥＭ 파라미터 데이터 입력 때의 입력 형식은 다릅니다。

다음에서는 내부형식 예를 나타냅니다.

word	   unsigned 16 bit word

long	   unsigned 32 bit word

word hexa	   unsigned 16 bit word

long hexa	   unsigned 32 bit word

Boolean형   unsigned 16 bit word  (최하위bit만 사용됩니다.）

문자	   unsigned 16 bit word (최하위 바이트만 사용됩니다.）

문자열 １６바이트 문자열로Null로 끊겨 있다.

유동 소수	   single precision 32 bit 유동 변수

I/O 접속 편집기 사용시의 입력 형식은 다음과 같습니다。

word	   unsigned decimal word

long	   decimal long word

word hexa	   unsigned hexadecimal word

long hexa	   unsigned hexadecimal long word

Boolean형   "TRUE" or "false"

문자 	   single character

문자열  ascii string (15 characters max)

유동소수	   single precision floating value

[사용자정의]

체크박스에 따라 사용자가 정의하는 파라미터와 설정종료를 결정할 수가 있습니다。　체크박스가 체크되면I/O접속 편집기를 사용 할 시에  사용자를 입력할 필요가 있습니다。

[읽기전용]

체크박스에 따라, 사용자는 I/O접속 편집기에서 파라미터를 나타낼 수 있지만 변경은 불가능합니다。

[숨김]

체크박스에 따라 사용자는I/O접속 편집기에서 파라미터를 볼 수 없습니다.

[기본값]

값은I/O접속 편집기의 입력필드에 적힌 초기치를 나타냅니다. 체크박스가 체크 되어 있지 않는 경우는 파라미터 값은 정수(기본 값으로서 입력된 값)이고 또한 I/O접속 편집기에 표시되지 않습니다.

기본 값으로서 입력된 값의 타입은 형식에서 선택한 타입과 일치해야 할 필요가 있습니다.

### IＥＣ언어로 작성된Function, FunctionBLOCKS

ISaGRAF는ＩＥＣ언어로 쓰여진 Function과 FunctionBLOCKS의 라이브러리를 가질 수 있습니다. 취급하는 언어는 ＦＢＤ ＬＤ, ＳＴ, ＩＬ 입니다.　ＦＢＤ와ＬＤ는 함께 다룰 수 없습니다.　ＳＦＣ언어는 함수에는 취급 불가능 합니다. 또한 사용언어는 Function과 FunctionBLOCKS을 작성시에 사용하지만 도중에서 변경 은 불가능 합니다.

Function, FunctionBLOCKS 컴파일러

IEC언어로 쓰여진 Function, FunctionBLOCKS의컴파일러는 ISaGRAF프로젝트 중에 사용 되기 전에 컴파일러 （검증）되어야 만 합니다. 등록된 후는ＬＤ／ＦＢＤ편집기의 Function을 선택하는 북스 내에 포함 됩니다.

Function에서 라이브러리내의 다른 Function을 호출할 수 없지만, 자신을 호출하는 recursive는 지원 되지 않습니다.

또한, ＩＥＣ언어에서 기술 되어진 FunctionBLOCKS은 다른 FunctionBLOCKS(Ｃ또는ＩＥＣ언어）에서 읽어내지 못합니다. 즉, FunctionBLOCKS 계층은 2개가 됩니다.

소스 코드 입력

IEC언어의 Function, FunctionBLOCKS 소스 코드 즉, 프로그램 언어와 합친 편집기로 입력됩니다. 코드 생성은 직접 편집기에서 호출한 라이브러리Function과 FunctionBLOCKS 컴파일러 가 가능합니다.

지역변수 모음

라이브러리Function, Function 라이브러리는 지역변수, 지역정의 워드를 가질 수 있습니다. 변수 설정을 위해 편집기 창에서「파일」-「모음」메뉴를 사용할 필요가 있습니다.

라이브러리Function, FunctionBLOCKS은 전역 변수와 전역 FunctionBLOCKS Instance에는 억세스가 불가능합니다. Function 내에서 사용되는 local변수는 Function, body에서 최소화될 필요가 있습니다.

ＩＥＣ언어로 기술된 FunctionBLOCKS local변수는 프로젝트 내에서 블록이 사용될 때 마다 Instance로서 copy됩니다. 블록이 차례로 읽어질 때가지 copy된 값을 Hidden Instance로서 보존하고 있습니다.

Interface 정의

새로운 라이브러리Function, FunctionBLOCKS이 작성되면, 호출 Interface 즉, 입출 파라미터를 정의할 필요가 있습니다. 입・출력 파라미터의 이름과 타입을 정의하기 위해 파라미터정의 박스가 사용됩니다.「편집」메뉴인 「파라미터」명령어에 따라 합계 최대３２의 입력 파라미터와 출력 파라미터를 정의 합니다.（Function에서는 하나의 출력 파라미터만..）

파라미터Dialogue Box 상부 창에서는 함수 파라미터（입 출력 파라미터）가 표시되어 있습니다. 하부 창에는 현재 선택되어 있는 파라미터에 관한 상세한 정보를 나타내고 있습니다.

- 파라미터명

- 파라미터방향（입출력）

- 파라미터타입

다음의 어떠한 타입도 파라미터로서 다룰 수 있습니다.

- Boolean형

- 정수형

- 실수형

- 타임형

- 문자열형

- 출력 파라미터는 파라미터리스트 마지막에 있을 필요가 있습니다.  파라미터명에는 다음의 룰이 있습니다.

- 파라미터명 최대장은 반각１６문자

- 최초의 문자는 영문자（ａ－ｚ）

- 이후의 문자는 영문자, 숫자 중에

- 대문자, 소문자 구별 없음

하나의 Function, FunctionBLOCKS에서 동일의 파라미터명은 허용되지 않습니다.  동일 파라미터명은 다른 Function에서는 다룰 수 없습니다. 출력  파라미터명과 Function명과는 같을 필요가 있습니다.

[삽입]버턴은 새로운 파라미터를 선택중인 파라미터앞에 삽입합니다.[삭제]버턴은 선택중의 파라미터를 삭제합니다.　[정렬]버턴은 자동으로 파라미터순번을 나열을 바꿔 출력 파라미터가 마지막에 오도록 합니다.[확인]버턴은 파라미터정의를 보관해서 Dialogue Box를 종료합니다.[취소]버턴은 파라미터정의의 변경을 보관하지 않고 Dialogue Box를 닫습니다.

### "C" Functions / function Blocks

IEC에 따라 Function Interface정의와 같은 모양인 Ｃ언어로 적혀진 Function, FunctionBlocks은 어플리케이션 ＦＢＤ와 ＳＴ언어에서 호출됩니다.

ISaGRAF 어플리케이션은 이 함수들이 호출되면 함수의 처리가 끝날  때까지는 대기 상태가 됩니다. 처리가 종료되면 다시 ISaGRAF 어플리케이션이 실행됩니다.

새로운 Function, FunctionBlocks이 작성되면, 호출 Interface 즉, 입출력 파라미터를 정의 할 필요가 있습니다. 입/출력 파라미터이름과 타입을 정의하기 위해 파라미터정의 박스가 사용됩니다.「편집」－「파라미터」명령어에 따라 합계 최대３２입력 파라미터와 출력 파라미터를 정의합니다.（Function 어플리케이션의 경우는 출력 파라미터는 하나만）

파라미터정의는 ＩＥＣ언어에 따라 Function, FunctionBlocks은 같지만, 다음에서는 Ｃ언어에 따른 경우의 다른 부분을 기술합니다.

Ｃ언어에 의한 Function, FunctionBlocks의 경우 파라미터타입에 관한 ISaGRAF에서의 타입과 Ｃ언어에서의 타입 대응도 다음에서 나타냅니다.

| Boolean형 | Unsigned long | unsigned 32 bit word: 1=TRUE / 0=false |
| --- | --- | --- |
| 정수형 | Long | signed integer 32 bit word |
| 실수형 | Float | 단정도 유동소수치 |
| 타임형 | Unsigned long | unsigned integer 32 bit word(단위는１ｍｓ) |
| 문자열형 | char * | character string. |

메시지 타입의 경우 NULL캐릭터를 포함시킬 수 없습니다. Ｃ코드에서는 NULL캐릭터는 메시지（문자열）의 종료를 의미합니다.

Ｃ언어 Function, FunctionBlocks의 상세한 것은 타겟 사용자가이드의「Ｃ언어 프로그램」을 참조 바랍니다.

### 변환 함수

아나로그 입출력 변수에 부가되는 수치 변환 함수는 ISaGRAF I/O드라이브가 호출됩니다.

수치 변환 함수를 입출력 변수에 할당하기 위해서는 변수모음을 정의합니다.

변환 함수에서는 전기적인 값（외부）을 어플리케이션 값（내부）으로 변환합니다. 즉, 아나로그 입력변수 및 아나로그 출력변수 두개로 나눌 수 있습니다.

변환 함수에서는 정수 아나로그, 실수 아나로그 값의 어느쪽에서도 다룰 수 있습니다. 내부적으로 함수는 유동 소수점 처리를 하고 있습니다. 어떤 변환 함수에서도 함수 Interface 부분은 같습니다. 변환 함수 Ｃ언어에 따라 Interface부분은 GRCN0DEF.H Header파일 내에 기술되고 있습니다.

매뉴얼「Ｃ언어 프로그램」에는 Ｃ언어 함수, FunctionBlocks ISaGRAF상에서의 관리, 짜넣기에 관해서 설명되어 있습니다.

## 보관함 사용법

ISaGRAF archive유틸리티에 따라 사용자는 ISaGRAF 프로젝트와 라이브러리를 디스크에 백업하는 것이 가능합니다. Archive유틸리티는 ISaGRAF 프로젝트 메니저와 라이브러리메니저에서 호출되는 Dialogue Box입니다.

신뢰성 있는 archive을 작성하기 위해 다음의 가이드 라인을 지킬 것을 권합니다.

- 디스크에 보관 되어 있는 내용을 기술해 둘 것

- 프로젝트와 라이브러리 디스크는 따로따로 할 것

- 다른 프로젝트 디스크는 따로따로 할 것

### 보관함 관리자 호출

보관함 유틸리티Dialogue Box는 프로젝트 메니저・창의

「도구」－「보관함」메뉴에서 작동합니다. 프로젝트 데이터, 공통 데이터의 보존, 복원이 가능합니다.

보관함 Dialog Box는 ISaGRAF 라이브러리 관리자 에서도 작동 가능 합니다. 이 경우는 라이브러리 관리 편집기 중에 각종 편집기의 보존・복원이 가능합니다.

프로젝트의 보관함

「파일」－「프로젝트」에 따라 프로젝트  백업과 복원이 가능합니다. 프로젝트의 모든 컴퍼넌트가 하나의 파일（＊．pia）파일에 모아져 보존됩니다.

「옵션」－「압축」명령어를 set하면 보관함되는 파일 사이즈를 작게 할 수 있습니다.

라이브러리 element  보관함

ISaGRAF 라이브러리 element （I/O구성,I/O장치 기기   수치변환 함수）는 각각 개별적으로 백업 가능합니다. 하나의 라이브러리 element를 구성하고 있는 모든 모듈（기술메모, 정의, Interface, 소스코드…）은 모아져 하나의 보관함 파일이 됩니다.

공통 데이터 보관함

「도구」－「보관함」－「공통 데이터」명령어에 따라 ISaGRAF로 사용되는 공통 데이터를 백업, 복원할 수 있습니다.

다음에서는 이 명령어로 copy되는 파일을 나타냅니다.

common.eqv	공통정의 워드

oem.bat	사용자정의 MS-DOS명령어 파일

이 파일들을 원래대로 보관함 파일에 보존됩니다. 대응하고 있는 보관함 파일은 압축되지 않습니다.

### 옵션

ISaGRAF 보관함 utility가 사용하는 디렉토리는 Dialogue Box 하부에 표시됩니다.「참조」버턴을 눌러, 디렉토리를 Browser로 다른 디렉토리와 디스크를 선택할 수 있습니다.

「옵션」－「압축 모드」가 set되어 있는 경우는 백업 때에 생성되는 파일은 압축되어 보존됩니다. 보관함 파일의 사이즈를 작게 하는데 효과가 있습니다.

보관함 파일을 복원할 때에는 보관함 메니저가 압축모드를 자동 판별해서 복원하기 때문에 압축모드가 set되어 있는지에 대한 것은 파일 복원 처리에는 관계없습니다.

### 백업 / 복구

「workbench」리스트（좌측 리스트）는 ISaGRAF workbench에 등록되어 있는 오브젝트를 나타내고 있습니다.「보관함」리스트 （우측 리스트）는 지정된 보관함 디렉토리에 존재하는 오브젝트를 나타내고 있습니다.

백업

보관함 파일로서 보존（즉, 백업）할 경우에는 좌측 리스트 박스（ISaGRAF workbench내의 파일）에서 오브젝트를 선택해서「백업」버턴을 누릅니다. 동시에 하나 이상의 오브젝트를 선택할 수 있습니다.　 우측 리스트 박스（보관함된 파일）의 오브젝트가 선택되어 있을 때는「백업」버턴을 선택할 수 없습니다.「취소」버턴은 백업, 복원 처리를 하지 않고, Dialogue Box를 닫습니다.

복원

보관함 파일을 ISaGRAF workbench에 복원할 경우에는 우측 리스트 박스（보관함 오브젝트）에서 오브젝트를 선택해서「복원」 버턴을 누릅니다. 동시에 하나 이상의 오브젝트를 선택하는 것도 가능합니다.　 우측 리스트 박스（ISaGRAF workbench）의 오브젝트가 선택되어 있을 때는「복구」버턴은 선택할 수 없습니다.「취소」버턴은 백업, 복구 처리를 하지 않고, Dialogue Box를 닫습니다.

### 보고한함  파일 확장자

ISaGRAF 보관함 utility는 보존되는 보관함 파일에 다음과 같은 확장자가 부쳐집니다.

.pia	프로젝트

.bia	I/O보드

.iia	IEC언어 Function

.aia	IEC언어 FunctionBLOCKS

.uia	C Function

.fia	CFunctionBLOCKS

.cia	C변환 함수

.ria	I/O구성

.xia	I/O장치 기기

## 인쇄

프로젝트관리 창「프로젝트」－「인쇄」명령어에 따라  프로젝트의 Document 인쇄가 가능합니다. 통상의「인쇄」명령어와 달라 단 한번에 복수 comperment 인쇄를 하지 않고, 목차, 페이지 번호 등도 자동으로 작성됩니다

「편집」메뉴 명령어는 인쇄되는 Document 내에 포함된 항목 선택에 사용됩니다. 즉, 인쇄 Document 목차를 작성하는 일에 해당합니다. 프로젝트에 관한 어떤 정보（프로그램, 변수, 옵션, I/O접속．．．）도 인쇄 Document에 포함할 수 있습니다. 단, 다른 프로젝트 정보와 ISaGRAF 라이브러리정보는 포함되어 있지 않습니다.

「파일」－「인쇄」명령어에 따라 지정된 항목의 내용을 모아서 Document 인쇄를 합니다. Document 형식을 생성하기도 하는 관계에서 다소 시간이 걸리는 일도 있습니다. Document 인쇄는 하드 디스크에 여유 스페이스가 필요합니다. 만약, 하드 디스크 용량 부족으로 에러 메시지가 난 경우는 하드 디스크 여분의 파일을 삭제하든지 Document 내용을 축소해서 인쇄내용을 줄일 필요가 있습니다.「인쇄」명령어 실행시에 Document 인쇄에 관한 메모를 기입할 수 있습니다. 이것은 인쇄 이력이 됩니다. 즉, 여기에 입력된 메모는 다음번 인쇄시에 인쇄 메모와 모아져 이력이 되어  첫째 페이지에 인쇄됩니다.

### 문서 목차 변환

「편집」메뉴에 따라 Document[목차]를 작성합니다. 모든 comperment （디폴트 설정）또는 일부 comperment 선택이 가능합니다.

Default  List

「편집」－「디폴트 리스트」명령어에 따라 Document 목차의 내용을 디폴트로 되돌립니다. 디폴트 설정에서는  모든 항목을 포함하고 있습니다.

- 프로젝트 기술

- 프로젝트 계층（프로그램 사이의 Link계）

- 소스 코드（모든 프로그램）

- 수정이력 파일（모든 프로그램）

- 공통 정의

- 전역정의

-  Local 정의（모든 프로그램）

- 전역변수（모든 프로그램）

- 어플리케이션 옵션

-  I/O 접속

- 변수 리스트

- 수치 변환 테이블

-  Cross Reference의 압축

-  Cross Reference의 상세함

- 설정 Summary

-  Network Address Map

- 수정이력 （프로젝트）

목차는「파일－보존」명령어로 디스크에 보존 가능합니다. 이 명령어는 편집기 창에서 인쇄 명령어가 실행된 때에는 사용할 수 없습니다.

「잘라내기」,「붙이기」

「편집」－「잘라내기」,「붙이기」명령어에 따라 목차 내용을 Customize 하기 위해 항목 리스트를 이동시킬 수 있습니다. 또한  한 번 만에 복수 항목 선택도 가능합니다. Document작성 창에서의 클립보드는 표준 텍스트용 클립보드와는 다른 논리적인 정보를 가지고 있습니다.

항목 리스트 삭제

「편집」－「삭제」명령어에 따라  항목 리스트 아이템을 모두 삭제할  수 있습니다. 따라서 항목을 추가하는 것으로 새로운 목차를 작성하게 됩니다.

목차 항목의 추가

「편집」－「삽입」명령어에 따라 아이템 추가 Dialog Box가 열립니다. 여기에서는  프로젝트 인쇄항목의 추가가 가능합니다.

항목이 프로그램에 관한 경우는 프로그램마다 선택되기 때문에 프로그램 선택 박스에 프로그램을 지정해서,[추가]버턴을 선택해 주십시오. 목차에는 같은 Compernent는 한번 밖에 정의할 수 없습니다.

### 옵션

「옵션」메뉴에 따라 문서를 Customize할 수 있습니다.

기타 옵션은 문서 생성 창 버턴으로 선택 가능합니다.

「표지」옵션은 프로젝트 타이틀과 인쇄 이력이 포함된 표지를 모두 문서 선두에 인쇄하기 위한 옵션입니다. 이 옵션이 설정되어 있지 않는 경우는 문서 선두 아이템이 첫째 페이지에 인쇄됩니다.

「목차」 옵션은 문서 마지막에 목차를 인쇄하기 위한 옵션입니다.

양쪽 옵션은「인쇄」명령어에서 문서 생성이 작성된 때는 디폴트에서는 설정되어 있지 않습니다.

ＳＦＣ 차트 레벨 분배

「옵션」－「ＳＦＣ 레벨 분배」 명령어가 set되어 있을 때는 ＳＦＣ 프로그램 인쇄시에 레벨１（차트와 명령어）이 모두 인쇄된 후에 레벨２（프로그램 스테이트먼트）가 인쇄됩니다. 이 명령어가 set되어 있지 않는 때는 레벨１,２가 같이 인쇄됩니다.

페이지 형식

「형식」－「페이지 형식」명령어에 따라 인쇄페이지 형식용 파라미터를 설정합니다. 다음의 파라미터가 있습니다.

- 좌측 경계 : 	1cm, 2cm, 없슴  에서 선택가능

- 페이지 테두리 지정:	인쇄 페이지 테두리 지정

- 다음에서는 문서 인쇄의 예를 나타냅니다. 좌측 경계과 페이지 테두리 지정있음（좌）, 경계없슴으로 페이지 테두리 없음（우）

페이지 타이틀 박스 형식

「옵션」－「페이지 타이틀」명령어에 따라 모든 페이지의 아래 부분에 인쇄할 타이틀 박스를 지정할 수 있습니다.　타이틀 박스 표준 윤곽을 아래에서 나타냅니다.

메인 타이틀의  첫째행（ISaGRAF프로젝트의 명칭）과 날자, 페이지  번호에 관해선 문서 관리자가 자동으로 생성하기 때문에 변경 불가능합니다.

메인 타이틀의 둘째 행과 셋째 행의 메모１～메모３에 관해서는사용자가 설정할 수 있습니다. 또한 Dialogue Box 왼쪽 박스의 로그（심벌）도 변경 가능합니다. 이 로그를 변경할 경우는 변경하고 싶은 이미지 파일（ＢＭＰ파일）장소를 패스명 부치기에서 설정해 주세요. Bit Map이미지는 정해진 사이즈에 돌아갈 수 있도록 자동적으로 리사이즈 됩니다. 인쇄시에 지정된 BitMap이미지가 나타나지 않는 blank가 되어 인쇄됩니다.

형식 선택

「옵션」－「텍스트 형식」,「타이틀 형식」 명령어에 따라  인쇄되는 문서의 본문（타이틀 페이지와 타이틀 박스부분 이외）글꼴지정이 가능합니다. 타이틀 폰트는 인쇄 본문중이 항목명을 가리키고 텍스트 폰트는 이외의 본문을 가리킵니다. 글꼴지정은 Windows표준 글꼴지정 DialogBox에 따라서 합니다. 만약, 글꼴설정이 되어 있지 않은 경우는 표준 폰트가 선택되고, 더욱이 글꼴스타일로서

- 타이틀：Bold체

- 텍스트：레귤러체

- 가 있습니다.

## 암호 보호

보호레벨

하나의 프로젝트와 라이브러리 element에  최대16개 억세스 레벨을 설정할 수 있습니다. 각 레벨에 대응한 암호가 존재합니다. 암호번호는 ０에서 １５이고, 레벨０이 가장 높은 레벨이 됩니다. 사용자가 암호를 알고있는 경우는 그 레벨에 대해서 등록되어 있는 조작은 물론 낮은 레벨 암호에 등록되어 있는 것의 조작도 가능합니다.

Pasrswod 가 사용된 방법의 예로서 새로운 어플리케이션 코드 생성을 할 경우「어플리케이션 코드 생성」명령어에 대해서 Pasrswod설정에 따라 프로젝트를 보호할 수 있습니다.

암호 보호정의

「암호설정」명령어에 따라 각각의 프로젝트와 라이브러리 element에 대해서 암호와 그 access level을 정의할 수 있습니다. 이 명령어는 ISaGRAF「프로젝트 관리 창」（프로젝트에 대해서）,「라이브러리 관리 창」（라이브러리 element에 대해서）메뉴에서 실행합니다. 암호가 아직 정의되지 않은 때는 이「암호설정」명령어는 암호없이 사용가능하지만, 일단 하나라도 암호가 설정되면, 이후는 본인이 알고 있는 가장 높은 레벨의 암호를 입력한 후에 암호설정을 하게 됩니다. 이 경우 보다 높은암호는 변경할 수 없게 됩니다.「암호설정」명령어에 따라 다른 억세스 레벨 설정과 정의된 레벨에서의 element와  데이터 프로젝트를

실행할 수 있습니다.

암호는 다이아로그박스 상부 텍스트 파일을 더블클릭해서 입력합니다. 아래 그림은 DialogBox입니다.

다이아로그박스 하부에는 프로젝트 가능한 아이템（데이터와 기능）이 현재의 보호레벨이 표시됩니다. 보호레벨에는]리드 억세스]또는]Full억세스]의 특권 레벨도 첨가되어 있습니다. 리드의 특권을 설정하면 그 암호를 모르는 사람이 대응하는 데이터를 보는 것도, 인쇄도 할 수 없도록 할 수 있습니다.

다이아로그박스 하부의 항목 필드를 더블클릭하면 특권을 설정하기 위해 아래 그림과 같은 다이아로그박스가 열립니다.

이것들의 특권은]free 억세스]에서도 정의한 보호레벨에서도 설정 가능합니다. Full억세스 특권에는 Leader 억세스 보다 낮은 낮은 보호레벨은 설정할 수 없습니다.

프로젝트 기술 등의 문서는 원래 오픈된 것이기 때문에, 암호에 의한 프로젝트는 설정할 수 없는 것을 주의해 주십시오.

보호된 데이터  접근

암호가 설정된 경우에도 Workbench가 시작될 때는  암호는 필요없게 됩니다. 사용자가 프로텍트되어 있는 기능과 파일에 억세스할 경우에만 다이아로그박스가 표시되고, 암호의 입력이 필요하게 됩니다.

사용자가 요구된 암호（또는 그 이상의 레벨에 등록되어 있는 암호）를 입력한 때는 조작을 계속할 수 있습니다. 한번 사용자가 암호를 넣은 후는 이 암호가 기억되고, 잇따른 조작으로 암호가 필요한 경우에도 재입력할 필요가 없습니다. 단, ISaGRAF Workbench의 모든 창이 닫혀버린 경우는 다시 암호를 입력할 필요가 있습니다.

틀린 암호가 입력된 경우는 프로텍트되어 있는 기능은 사용할 수 없습니다.

보관함 과 연결

오브젝트（프로젝트 또는 라이브러리 element）를 보관함 디스크에 백업할 경우는 보호기능인[보관함시의  백업]이 유효하게 됩니다.（프로텍션이 설정되어 있으면 암호의 입력이 됩니다.） 따라서 백업명령어도 프로텍션을 적용할 수 있습니다. 。

오브젝트 （프로젝트 또는 라이브러리 element）를 복원할 경우에 이미 Workbench에 동일의 프로젝트가 있을 경우는 보호 기능인[보관함 표시]가 유효하게 됩니다.（ 프로텍션이 설정되어 있는 경우는 프로젝트를 표서하기 위해서는 암호의 입력이 요구됩니다.）

변수와 I/O채널에 대한 보호 설정

ISaGRAF Workbench는 멀티레벨의 암호를 사용한 데이터 프로텍트・시스템을 제공합니다. 변수 설정과 I/O접속에 대해서 데이터 모드를 모아서 암호에 따라 프로텍트하는 것이 가능하지만, 모든 변수와 I/O접속에 대해 각각의 프로텍트를 설정하는 것이 가능합니다. 때문에 아래의 조건이 필요합니다.；

- 암호가「암호설정」명령어에 따라 설정 완료할것.

변수모음 및 I/O접속에 대한 일괄의 보호레벨 보다도 높은 보호레벨을 가지고 있는 것.

변수 및 I/O접속 각각에 프로텍션이 설정되어 있는 경우는 모음편집기와 I/O접속 편집기 변수명의 좌측에 작은 아이콘이 표시됩니다.

선택된 변수와 I/O채널에 프로텍트를 설정하기 위해서는,「편집」메뉴「보호설정」「보호삭제」명령어를 사용합니다. 어느쪽 명령어라도 첨가할 암호를 입력을 요구하기 때문에 그때는 각각 다른 레벨 암호를 입력할 수 있습니다.

주의: 	만약, 변수와 I/O채널이 암호프로텍션되어 있던 상태에서 관련있는 암호가  암호설정 다이아로그에서 삭제되어 버린 경우, 항상 동시에 그 이상의 암호가 설정되어 있지 않는 경우는 그 변수와 I/O채널은 새로운 그것에 평형을 맞춘 충분한 레벨의 암호가 설정될 때까지 변경이 불가능하게 됩니다.

## 다른 테크닉..

본 장에서는 ISaGRAF Workbench와 타겟 시스템에 대한 보다  상세한 정보를 해설합니다. 본 장을 읽기 전에 ISaGRAF의 기본적인 지식을 준비해 둘 필요가 있습니다.

### 다른 ISaGRAF 도구

ISaGRAF 편집기 도구를 사용하고 있을때 마우스 오른쪽 버턴을 클릭하면PopUp 메뉴를 열수 있습니다. 메뉴는 커서의 현재 위치에서 열기 위해 마우스 작동을 최소한 멈출수 있게 하는데 효과가 있습니다.

ISaGRAF Workbench의 각 창은 처음은 디폴트 좌표에서 열리지만, 한번 창 사이즈와 장소를 설정해서 창을 닫으면, 이 정보들이 보관되기 위해서 다음 창을 닫을 때는 앞의 종료한 상태로 열수 있습니다.

ISaGRAF Workbench 편집기에서는, 다른 소스 파일의 편집은 동시에 창을 여는 일을 병행해서 작업을 진행할 수 있습니다. 단, 동일 소스 파일을 두개이상 열 수는 없습니다.

또한, 모든 프로젝트 내에서 도구바 공백 영역을 마우스로 더블클릭하면, 도구 바 커맨드 아이콘 전체 해설을 위해 PopUp이 열립니다. 또한, 마우스 커서가 도구 바 커맨드 아이콘 위에 있을 때는 커맨드 텍스트 표시가 가능합니다.

### 잠금 I/O 와 가상 I/O

I/O접속 편집기로 I/O 보드를 가상보드에 설정하는 것으로, 물리I/O채널 처리를 하지 않게 됩니다. I/O보드가 가상과 정의되어 있어도 ISaGRAF 타겟에서의 처리에 변화는 없습니다. I/O보드가 실 보드에 설정되어 있을 때와의 차이는 입력 device로 읽어 넣기가 되지 않는 것, 출력 device로 적어넣기가 되지 않는 것 뿐 입니다. 입력변수의 값 변경은 ISaGRAF 디버거를 사용하는 것에 따라 가능합니다. 가상 설정은 보드 단위로 하게 됩니다.（각각의 I/O변수에 대해서는 불가능합니다.）또한, 가상 보드의 설정은 I/O 접속 편집기로  정의한 후에 어플리케이션을 생성할 필요가 있습니다. 가상 보드의 설정（속성 설정）은 Static이고 어플리케이션 코드에 포함되기 때문에 어플리케이션이 시작할 때에 가상설정에서 시작합니다.

이것과는 달리 I/O변수를 잠금하면 물리I/O와 분리하는 것도 가능합니다. I/O변수의 잠금・Un잠금은 ISaGRAF 디버거에서 커맨드로 합니다. 변수의 잠금은 다이나믹한 조작이고, 어플리케이션 코드에는 보존되지 않습니다. 변수의 잠금조작은 한번에 하나의 변수에 대해서 가능합니다.

다음에서는 테이블에 가상 보드 설정, I/O변수의 잠금에 대해 정리합니다.

가상 I/O보드	I/O변수 잠금

설정 도구	I/O접속 편집기	디버거

정의	Static	다이나믹

선택모드	보드 단위	변수 단위

적용 예	검증, 테스트	Maintenance

아래의 그림에서 ISaGRAF에서의 I/O데이터 흐름를 나타냅니다.

입력변수가 잠금 되어 있을 때는 입력device로 여러가지 억세스에 변경은 없지만, device와 입력device는 잠금되어 （분리되어）있습니다. 입력device에서는 디버거가 데이터 적어넣기를 하고, ISaGRAF Run-time Kernel에 따라 통상대로 처리됩니다.

출력 변수 잠금 되어 있을 때, Runtime Kernel과 출력device 사이는 잠금 되어 （분리되어）있습니다. 이 경우는 출력device을 통해서 출력device에서의 억세스는 디버거에 따라 가능합니다

가상입력보드의 설정은  입력 device와 사이가 분리되게 합니다. 가상/O 드라이브는 실제I/O 드라이브를 대신해서 사용  됩니다.

출력 보드  가상의 설정은 입력보드 가상의 설정과 같은 모양으로 출력device와 출력device의 사이가 분리됩니다. Kernel은 출력device을 변경시킵니다. 가상I/O드라이브가 실제 I/O 드라이브를 대신해서 사용  됩니다..

To summarize all possibilities:

### PC-PLC link validation

### 통신 Link설정（Workbench 타겟） 동작 확인

디버거창의 상태 설정이[차단상태]가 되어 있는 경우는 대개 Workbench와 타겟 간의 통신에러가나는 일이 많습니다. 뭔가 구체적인 프로그램 타겟 상에서의 동작 확인하기 전에 반드시 타겟 에서의 실행중인 어플리케이션이 없는 상태에서 Workbench와 타겟 사이에 통신이 정상인가를 확인해 둘 필요가 있습니다.

이 경우는 　 디버거메시지가[어플리케이션이 없습니다.]가 됩니다. 변환함수와 Ｃ언어 함수에서 사용자프로그램으로 Ｃ언어가 사용된 경우는 사용자프로그램이 타겟 시스템에 직접 억세스하면 타겟 시스템 에러가 되는 일도 생각할 수 있습니다.I SaGRAFI/O개발 도구kit에서 I/O드라이브를 Ｃ언어로 기술할 경우, 예를 들면 보드설정 어드바이스를 틀리게 한 것도 포함됩니다.

아래 표에 디버거메시지에서 판단할 수 있는 현상의 원인 예를 간단히 나타냅니다.

| Status | 모드 | 원인（예） |
| --- | --- | --- |
| "차단상태" (다운로드 전) |  | - 타겟 시스템이 올라가 있지않음. - 통신 케이블이 없고 정상이 아님. - 통신 설정 데이터 에러 - 타겟이 정상으로 인스트롤 되어 있지 않음. |
| "차단상태" (다운로드 후) | 사이클모드 작동모드 | - I/O구성 에러 - 타겟 시스템이 정상이 아님 |
|  | Real time 모드 작동모드 | - I/O구성 에러 - 타겟 시스템이 정상이 아님 (Ｃ프로그램 에러) |
| "어플리케이션이 없습니다." |  | - 어플리케이션이 되어 있지 않음. - "어플리케이션이 RUN하고 있지 않음 (Ｃ프로그램 에러) - Intel/Motorola 의TIC코드가 부정합 - 타겟 어플리케이션 No.가 불일치 |

### A.26.4  ISaGRAF 디렉토리 구성

ISaGRAF Workbench는 특정 디스크 디렉토리 구성의 근본으로 동작합니다. 루트 디렉토리명은 Workbench 스트롤시에 설정가능 합니다. 디폴트에서는 "Isawin" 디렉토리가 됩니다. 다음에서는 Workbench가 만드는 표준 디스크 디렉토리 구성을 나타냅니다.

다음에는 ISaGRAF 서브 디렉토리에 대해 설명하고 있습니다.

| 디렉토리 | 내용 |
| --- | --- |
| APL | ISaGRAF 프로젝트를 위한 루트 디렉토리명 프로젝트는 대응한 하나의 디렉토리를 가집니다. 다음의 서버 디렉토리에는 프로젝트에 필요한 데이터를 모두 포함하고 있습니다. |
|  | 기타 프로젝트 loop를 작성하고, 다른 디렉토리에 프로젝트 디렉토리를 작성하는 것도 가능합니다. 설치러는 샘플 어플리케이션이 들어 있던 ]SMP]라는 디렉토리를 작성합니다. |
| COM | 공통 데이터 프로젝트간에 공통으로 다루는 데이터 |
| EXE | ISaGRAF 프로그램과 도움말 파일 |
| LIB | ISaGRAF 라이브러리 데이터 - 라이브러리 element - 각 element에 대한 파라미터와Interface - 기술 메모 |
| LIB\IOC | I/O 구성 소스 코드 |
| LIB\FNC | ＩＥＣ언어로 기술 된 Function 소스 코드 |
| LIB\FBL | ＩＥＣ 언어로 기술 된 FunctionBLOCKS 소스 코드 |
| LIB\SRC | 변환 함수 Ｃ언어 Function 소스 코드 |
| LIB\DEFS | 변환 함수 Ｃ언어 Function 헤드파일 |
| LIB\RELS | 변환 함수 Ｃ언어 Function 오브젝트 코드 |
| LIB\DEV | Ｃ언어 라이브러리를 작성하기 위한 커맨드 파일 （ "C" libraries, makefiles, link lists….） |
| TMP | Temporary파일 ISaGRAF 코드 Generation Temporary파일 을 보존하기 위한 영역으로 삭제할 수 없습니다. |

이 서브디렉토리들은 다른 디스크（또는 서버 디렉토리）로 이동할 수 있습니다. 만약, 표준 이외의 디스크 디렉토리를 구성할 경우는 서버 디렉토리의 패스명은 EXE 서버 디렉토리내의 ISA.ini파일인 WS001섹션에 기술해야만 합니다.

다음에서는 테이블에 WS001섹션 엔트리 포인트를 나타냅니다.

| Isa | ISaGRAF Workbeanch 루트 디렉토리명 |
| --- | --- |
| IsaExe | ISaGRAF 프로그램과 도움말 파일용 루트 디렉토리명 |
| IsaApl | ISaGRAF 프로젝트용 루트 디렉토리명 |
| IsaTmp | Temporary파일용의 디렉토리명 |
| IsaSrc | 라이브러리 소스 코드용의 디렉토리명 |
| IsaDefs | 라이브러리 소스 헤드용 디렉토리명 |

주의：	만약, IsaTmp 디렉토리를 다른 디렉토리에 변경할 경우는 반드시 서버 디렉토리 OBJS,  RELS,  DATA를 아래에 작성할 필요가 있습니다. 다음에 WS001섹션을 변경한 custom 디렉토리 구성의 경우의 설정 예를 나타냅니다.

;file c:\ISAWIN\EXE\ISA.ini

[WS001]

Isa=c:\isawin

IsaExe=c:\isawin\exe

IsaApl=c:\isawin\apl

IsaTmp=c:\isawin\tmp

IsaSrc=c:\isawin\lib\src

IsaDefs=c:\isawin\lib\defs

Ｃ언어 Function과 FunctionBLOCKS을 추가할 경우는 \ISAWIN\LIB\DEV　 디렉토리에 커맨드 파일, ｍａｋｅ파일 등을 보존할 수 있습니다. 또한, \ISAWIN\LIB\RELS 디렉토리에는 Ｃ 컴파일러로 만들어진 오브젝트와 link에 필요한 Ｃ 라이브러리를 보존할 수 있습니다.

### A.26.5어플리케이션 심벌 파일（APPLI.TST）

ISaGRAF 어플리케이션의 각 오브젝트는 이름（변수명）과 가상주소（코드 생성시에 계산됩니다.）에 따라 참조됩니다. 여기서 가상주소와 변수 선언시에 입력수 네트워크 주소와는 다릅니다. 가상주소는 I/O드라이브 개발 kit을 포함한 Ｃ언어 어플리케이션에서 억세스할 때 드에 사용됩니다. ISaGRAF코드 생성시에 프로젝트를 구성하고 있는 프로젝트명（변수, 프로그램명, 스텝명．．．）과 가상주소와의 관계가 하나의 하나의 ASCII파일에 보존됩니다. 이 파일에는 user어플리케이션이 ISaGRAF 문자열데이터를 억세스하기 위한 정보가 포함되어 있습니다. 이 파일명은 "APPLI.TST"로 "\ISAWIN\APL\proname"（proname은 프로젝트명）디렉토리에 포함되어 있습니다. 다음에 "APPLI.TST" 기술 형식에 대해 나타냅니다.

주된 용어로 다음의 3개가 있습니다.

VA:	가상주소

ATTR:	변수 속성

USP:	Ｃ언어 Function

변수 속성으로서는 다음의 네가지가 있습니다. 이들은 "변수 속성" 파일에 적혀 있습니다.

+X	내부 변수

+C	정수（일기전용내부변수）

+I	입력 변수

+O	출력 변수

가상주소 이외의 모든 번호는 10진수로 표현됩니다. 가상주소（VA）는 "!"가 선두로 16진４행으로 표현됩니다.

예를 들면,

123	10진수

!A003	16진수 가상주소

"APPLI.TST" 파일 구성은 다음에 표시합니다. 파일은 복수 블록에서 이루어집니다. 블록은 복수 레코드에서 이루어집니다. 각 코드는 １행의 텍스트로 기술됩니다. 각 블록은 １행의 헤드에서 개시됩니다.

Start Blocks

De시뮬레이션메모ion Blocks

End Blocks

하나의 블록의 예를 나타냅니다.

@ <Blocks_name> <arguments>

#record...

#record...

...

start Blocks에는 어플리케이션 기본 정보가 포함되어 있습니다.

다음에 그 예를 나타냅니다.

@ISA_심벌S,<appli_crc>

#NAME,<appli_name>,<version>

#DATE,<creation_date>

#SIZE,G=<nbprg>,S=<nbstep>,T=<nbtra>,L=0,P=<nbpro>,V=<nbvar>

#COMMENT,cj international

여기서 <   >내의 약칭은 아래와 같습니다.

appli_crc	어플리케이션 심벌 체크섬

appli_name	어플리케이션명

version	ISaGRAF workbeanch ＮＯ．

creation_date	어플리케이션 작성 일시

nbprg	프로그램 수

nbstep	ＳＦＣ 스텝 수

nbtra	ＳＦＣ transition 수

nbpro	Ｃ언어 Function 수

nbvar	모든 변수의 수

end Blocks에는 파일 마지막의 의미가 포함되어 있습니다. 아래와 같습니다.

@END_심벌S

de시뮬레이션메모ion Blocks에는 어플리케이션 프로그램 기술이 포함되어 있습니다. 다음에서 그 예를 나타냅니다.

@PROGRAMS,<nbprg>

#<va>,<name>

#...

nbprg	이 블록에 정의되어 있는 프로그램 수

va	프로그램 가상주소

name	프로그램명

SFC스텝을 기술하는 블록을 아래에서 나타냅니다. ＳＦＣ이외의 프로그램에는 가상적인 스텝이 정의 되어 있습니다.

@STEPS,<nbsteps>

#<va>,<name>,<father>

#...

nbsteps	이 블록에 포함되어 있는 스텝 수

va	스텝의 가상주소

name	스텝명

father	Father프로그램 가상주소

SFC transition을 기술하는 블록을 아래에서 나타냅니다.

@TRANSITIONS,<nbtrans>

#<va>,<name>,<father>

#...

nbtrans	이 블록에 포함되는transition수

va	transition 가상주소

name	transition명

father	Father프로그램 가상주소

Boolean형 변수를 기술하는 블록을 아래에서 나타냅니다.

@BOOLEANS,<nb_boo>

#<va>,<name>,<attr>,<program>,<eq_false>,<eq_TRUE>

#...

변수의 수가 4095을 넘은 경우는

X#(1.<varno>),<name>,<attr>,<program>,<eq_false>,<eq_TRUE>

nb_boo	이 블록에 포함되는 변수의 수

va	변수의 가상주소

varno	Boolean형 변수 내에서의 주소

name	변수명

attr	변수속성

program	Father프로그램 가상주소

또는 "!0000" （전역변수 때）

eq_false	FALSE시의 문자열

eq_TRUE	TRUE시의 문자열

정/실수형 변수를 기술하는 블록을 아래에서 나타냅니다.

@ANALOGS,<nb_ana>

#<va>,<name>,<attr>,<program>,<format>,<unit>

#...

변수의 수가4095을 넘은 경우는

X#(2.<varno>),<name>,<attr>,<program>,<eq_false>,<eq_TRUE>

nb_ana	이 블록에 포함되는 변수의 수

va	변수의 가상주소

varno	정・실수형 정수에서의 주소

name	변수명

attr	변수 속성

program	Father프로그램의 가상주소

또는 "!0000" （전역변수 때）

format	= "I" （정수형 변수）

= "F" （실수형 변수）

unit	단위를 나타내는 문자

타임형 변수를 기술하는 블록을 아래에서 나타냅니다.

@TIMERS,<nb_tmr>

#<va>,<name>,<attr>,<program>

#...

변수의 수가4095을 넘을 경우는

X#(3.<varno>),<name>,<attr>,<program>,<eq_false>,<eq_TRUE>

nb_tmr	이 블록에 포함되는 변수의 수

va	변수의 가상주소

varno	타임형 변수 내에서의 주소

name	변수명

attr	변수 속성 (항상 +X: 내부변수)

program	Father프로그램의 가상주소

또는 "!0000"（전역변수 때）

문자열형 변수를 기술하는 블록을 아래에서 나타냅니다.

MESSAGES,<nb_msg>

#<va>,<name>,<attr>,<program>,< max_len>

#...

변수의 수가4095을 넘은 경우는

X#(4.<varno>),<name>,<attr>,<program>,<eq_false>,<eq_TRUE>

nb_msg	이 블록에 포함되는 변수의 수

va	변수의 가상주소

varno	  문자열형 변수 내에서의 주소

name	변수명

attr	변수속성

program	Father프로그램의 가상주소

또는 "!0000"（ 전역변수 때）

lg_max	메시지 최대장

Ｃ언어 Function을 기술하는 블록을 아래에서 나타냅니다.

USP,<nb_usp>

#<va>,<name>

#...

nb_usp	이 블록에 포함되는 Ｃ언어 Function의 수

va	Ｃ언어 Function의 가상주소

name	Ｃ언어 Function명

Ｃ언어 FunctionBLOCKS을 기술하는 블록을 아래에서 나타냅니다.

FB INSTANCES,<nb_fb>

#<va>,<inst_name>,<fb_name>

#...

nb_fb	Ｃ언어 FunctionBLOCKS instance의 수

va	Ｃ언어 FunctionBLOCKS instance의  가상주소

inst_name	Ｃ언어 FunctionBLOCKS instance명

fb_name	Ｃ언어 FunctionBLOCKS 타입

### A.26.6       ISaGRAF workbeach I/O무제한판（ＷＤＬ）의 제한

ISaGRAF workbeach（ I/O무제한판）에 의한 제한을 다음의 표에서 나타냅니다. 물론 이외에 workbeach에 사용하고 있는 컴퓨터 메모리, 하드 디스크 등의 제한, 타겟 시스템에서의 메모리, 리소스 등의 제한도 있습니다.

프로젝트:

| 오브젝트 | 최대값 | 메모 |
| --- | --- | --- |
| 프로그램 | 255 |  |
| 계층레벨 수 | 20 |  |
| 프로젝트 수는 사용중인 컴퓨터 하드 디스크 용량에만 제한을 받습니다. |  |  |

오브젝트 이름:

| 오브젝트 명 | 최대값 | 메모 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트 | 8 char |  |
| 프로그램 | 8 char |  |
| 변수 | 16 char | 커맨드에 대해 다시 플러스 60 characters |
| 정의 워드 | 16 char |  |
| 정의 워드의 내용 | 255char | 커맨드에 대해 다시 플러스 60 characters |
| 변환 테이블 | 16 char |  |
| 변수 리스트 | 16 char |  |
| FunctionＦＢ （라이브러리） | 8 char | Ｃ언어 Function ＦＢ,ＩＥＣ언어 Function ＦＢ |
| Function파라미터 （라이브러리） | 16 char | Ｃ 언어 Function, ＦＢ,ＩＥＣ 언어 Function, ＦＢ |
| I/O보드 | 8 char |  |
| I/O구성 | 8 char |  |
| ＯＥＭ파라미터 | 16 char |  |
| 변환 함수 | 8 char |  |

편집（하나의 프로그램 내에서）:

| 오브젝트 | 최대값 | 메모 |
| --- | --- | --- |
| ＳＦＣ행 | 600 |  |
| ＳＦＣ열 | 20 |  |
| ＳＦＣ스텝 | 4095 | 하나의 프로젝트 전체에서（마이크로 스텝, 이니셸 스텝, end스텝을 포함） |
| ＳＦＣ transition | 4095 | 하나의 프로젝트 전체에서 |
| ＬＤ／ＦＢＤ편집기 | 200 열 2000 행 | 셀 편집 영역. |
| QuickLD편집기 | － | ＰＣ의 제한에 따릅니다. |
| ＩＬ라벨 | 251 | 동일ＩＬ프로그램내 |
| 텍스트 | 40KB | 하나의 프로그램내의 텍스트 합계가 40KB이내（Win95의 경우24KB） |

모음（하나의 프로젝트 내에서）:

| 오브젝트 | 최대r값 | 메모 |
| --- | --- | --- |
| Boolean형변수 | 65535 |  |
| 정수·실수형 변수 | 65535 | 정수형과 실수형의 합계 |
| 타임형 변수 | 65535 |  |
| 문자열 형 변수 | 65535 |  |
| 정의워드 | 4095 | 동일 범위（local, 글로벌） |
| 정의 워드 | 255 | 하나의 프로그램내 |
| 변환 테이블 | 127 | 하나의 프로젝트내 |
| 테이블내의 포인트 | 32 | 하나의 변환 테이블내 |
| 이상의 최대값은 각 속성（내부, 입력, 출력, 정수）의 합계를 나타냅니다. 또한 내부 temporary와 컴파일러가 자동적으로 생성하는 것도 포함합니다. 모음 편집기로 한번에 편집가능한 변수는 각 변수 타입, 스코프마다 16000개를 넘을 수 없습니다. PC메모리의 용량에 따라 16000다음이 되는 경우도 있습니다. 변수의 수가4095을 넘는 어플리케이션의 경우는, V2.21이전 버전의 타겟에서는 실행할 수 없습니다. 또한, 네트워크 주소를 사용한 표준MODBUS통신은 4095을 넘는 변수에서는 불가능합니다. |  |  |

I/O접속 편집기:

| 오브젝트 | 최대값 | 메모 |
| --- | --- | --- |
| I/O보드 | 256 | 하나의 프로젝트내（보드 또는 장치 기기의 합계） |
| I/O채널 | 128 | 동일 보드 |
| I/O보드의 수, 장치기기의 항목은 256을 넘을 수 없습니다. |  |  |

라이브러리:

| 오브젝트 | 최대값 | 메모 |
| --- | --- | --- |
| ＩＥＣ언어 Function | 255 | 라이브러리에 등록 가능 최대 값 |
| ＩＥＣ언어 ＦＢ | 255 | 라이브러리에 등록 가능 최대 값 |
| Ｃ언어 Function | 255 | 라이브러리에 등록 가능 최대 값 |
| Ｃ언어 ＦＢ | 255 | 라이브러리에 등록 가능 최대 값 |
| Ｃ언어 ＦＢinstance | 4095 | 하나의 프로젝트내의 동일 타입의 ＦＢ에 대해 |
| Function입력 파라미터 | 31 | Ｃ언어 Function,ＩＥＣ언어 Function |
| 함수 파라미터총수 | 32 | 적어도 하나의 출력 파라미터이외는 입출력할당은 자유 |
| 변환 함수 | 128 | 라이브러리에 등록 가능 최대 값 |
| I/O구성 | 255 | 라이브러리에 등록 가능 최대 값 |
| I/O보드 | 255 | 라이브러리에 등록 가능 최대 값 |
| I/O장치 기기 | 255 | 라이브러리에 등록 가능 최대 값 |
| I/O보드 ＯＥＭ 파라미터 | 16 |  |

# 언어

## 프로젝트 구성 (Architecture)

SaGRAF 프로젝트는 복수 프로그램으로 성립되어 있습니다. 각각의 프로그램이 tree구성으로 link되고, 하나의 프로젝트를 형성하고 있습니다. 프로그램은 SFC, FC（Flow Chart）,FBD, LD, ST, IL의 ６-언어 에서 만들어집니다.

### 프로그램

프로그램은 하나의 unit한 것으로, 프로세스 중의 변수사이의 조작을 기술하고 있습니다.　프로그램에는 sequential한 부분과 Cyclic한 부분이 있습니다. Cyclic한 프로그램과는 타겟의 Scan마다 실행되는 프로그램이고, sequential한 프로그램은 ＳＦＣ언어 또는 ＦＣ언어의 룰에 기초해서 실행됩니다.

각 프로그램은 서로 계층적으로 link되고 있습니다. top레벨의 프로그램은 시스템에 따라 작동됩니다. 서버프로그램（하위 계층）은 이들의 Father프로그램에 따라 작동됩니다. 각 프로그램은 ６종류의 언어의  장소에 따라서 그 중 하나의 언어로 기술됩니다:

- Sequential Function Chart (SFC) 고급 레벨 프로그램

Flow Chart (FC) 고급 레벨 프로그램

Function Block Diagram (FBD)  cyclic complex 동작

Ladder Diagram (LD) 2진 값 동작만

Structured Text (ST) 모든cyclic 동작

Instruction List (IL) 낮은 레벨 동작

LD와 FBD가 동일 프로그램 중에 같이 사용할 수 있다는 것을 제거하면, 동일 프로그램에는 복수 프로그램을 섞이게 할 수 없습니다.

### Cyclic 및 sequential 동작

프로그램 계층은 5개의 메인 그룹(Section)으로 나눠집니다.:

Begin	매 사이클의 처음에 실행 되는 프로그램

Sequential	다이나믹한 룰에 따른 SFC / FC 프로그램

End	매 사이클 마지막에 실행 되는 프로그램

Functions	서브 프로그램 집합

'Begin' 과 'End' 섹션은 Cyclic한 동작을 기술하고, 시간에 의존하지 않는 프로그램입니다. Sequential 섹션 프로그램은 sequential한 동작을 기술하고, 같은 시기 등의 시간 의존형 프로그램입니다. 'Begin' 섹션 메인 프로그램은 runtime사이클마다 처음에 실행됩니다. 'End' 섹션 메인 프로그램은 runtime사이클 마지막에 실행됩니다. ‘sequential' 섹션 메인 프로그램은 SFC와 FC 다이나믹 룰에 기초해서 실행됩니다.

"액션" 섹션 프로그램은 프로젝트 내의 다른 프로그램에서 호출되는 서버 프로그램을 나타냅니다.

"액션"　섹션 프로그램은 같은 섹션 프로그램을 호출할 수 있습니다.

sequential섹션에서의 메인 Child프로그램은 반드시 ＳＦＣ 또는 ＦＣ언어로 기술되어야만 합니다. 사이클릭 섹션의begin과  end는 ＳＦＣ 또는 ＦＣ언어에서는 기술할 수 없습니다. 어느 프로그램도 하나 이상의 서버프로그램을 가질 수 있습니다. sequential 섹션 프로그램은 하나 이상의 ＳＦＣ, ＦＣ Child프로그램을 가질 수 있습니다. 서버프로그램은 ＳＦＣ 또는 ＦＣ언어로 기술할 수 없습니다.

Begin 섹션 프로그램은 입력 디바이스 필터링해서 집어넣는 초기적인 처리（변환 관수 등）에 사용되는 일이 많습니다. 이렇게 집어넣은 변수는 자주 sequential섹션 으로 사용됩니다. End 섹션 프로그램은 sequential섹션 으로 사용된 후 처리（내부변수를 외부 출력 디바이스로 송출하는 것같이 처리）를 할대 사용됩니다.

### Child SFC / FC 프로그램

- sequential섹션의 어떤 ＳＦＣ, ＦＣ프로그램도 다른 ＳＦＣ, ＦＣ프로그램을 컨트롤할 수 있습니다.

Child ＳＦＣ 프로그램은 parallel처리프로그램으로 다루어집니다. 즉, Father프로그램에서 작동, 정지(kill), 동결(frozen), 재작동 시킬 수 있습니다. 단, Father프로그램도 Child 프로그램도 ＳＦＣ언어로 적혀져 있어야만 합니다.　 Child ＳＦＣ프로그램은 local변수, local정의를 가질 수 있습니다.

Father프로그램이 Child ＳＦＣ 프로그램을 작동 시켰을때 ＳＦＣ token을Child ＳＦＣ 프로그램 이니셜 스텝에 set합니다. 이 작동 커맨드는 GSTART 스테이트먼트로 기술됩니다. 만약 Father프로그램이 Child ＳＦＣ 프로그램을 정지(kill)시키면 Child 프로그램 스텝에 존재하고 있던 모든 token을 clear시킵니다. 이 정지 커맨드는GKILL statement로 기술됩니다

Father프로그램이 Child ＳＦＣ 프로그램을 동결(frozen)시키면 Child 프로그램 존재하고 있던 모든 token을 clear하지만, 이들의 상태는 메모리에 보존됩니다.　이 동결 커맨드는GFREEZE 스테이트먼트로 기술됩니다. Father프로그램이 동결한 Child ＳＦＣ 프로그램을 재작동하면, 동결시에 clear된 token가 복원됩니다. 이 재작동 커맨드는 GRST 스테이트먼트로 기술됩니다.

ＦＣ프로그램에서 sequential섹션 ＦＣ프로그램은 다른 ＦＣ 서브프로그램（ChildＦＣ프로그램）을 읽어 낼 수 있습니다. ＳＦＣ과 다른 FatherＦＣ프로그램은 ＦＣ서브프로그램이 실행 중에는 처리가 서스펜드되어 있습니다. ＦＣ프로그램에서는 Father프로그램과 ＦＣ서브프로그램이 동시에 실행할 수 없습니다.

서브프로그램은 Father프로그램에서 작동됩니다. 단, 이때 Father프로그램의 실행은 서버프로그램이 종료할 때까지 suspend 됩니다.

### Functions / 서브-프로그램

main	sub-프로그램

어떤 섹션 프로그램도 하나 이상의 서버프로그램을 가질 수 있습니다. 서버프로그램은 한사람의 Father프로그램에 따라 소유됩니다. 서버프로그램은 local변수와 local정의를 가질 수 있습니다. ＳＦＣ, ＦＣ이외의 프로그램은 서버프로그램으로서 기술할 수 있습니다. "Function" 섹션 프로그램은 프로젝트내의 다른 프러그램에서 호출되는 서버프로그램으로서 사용됩니다. "Function" 섹션 프로그램은 같은 섹션의 다른 프로그램을 호출할 수 있습니다.

주의:	 ＩＳａＧＲＡＦ는 Recursive한 처리를 support하고 있지 않습니다. 만약 "Function" 섹션 프로그램이 자신과 자기의 서버프로그램에서 호출되는 경우와 같은 runtime에러가 발생합니다.

서버프로그램의 interface는 타입과 유일한(unique) 이름을 입출력 parameter를 갖고 정확하게 정의되어야만 합니다. ST언어의 룰에 기초해서 출력 parameter명은 서버프로그램과 같은 이름 이어야 할 필요가 있습니다..

다음에서 서버프로그램 본체에 출력 parameter를 설정하는 방법을 언어마다 정리합니다.:

- ST:	출력parameter는 서브프로그램명과 같게 합니다

(the same 이름 as the sub-program):

subprog_이름 := <expression>;

IL:	sequence 마자막 에서 현재 결과의 값（IL register）이 출력 parameter에 set합니다:

LD      10

ADD   20   (* return parameter value = 30 *)

FBD:	출력 parameter와 서브프로그램명을 같게 합니다:

서브프로그램명(subprog_이름)

LD:	출력 parameter와 서브프로그램명을 같게 합니다:

서브프로그램명(subprog_이름)

### Function blocks

Function blocks 은 LD, FBD, ST 또는 IL 을 사용하여 작성 할 수 있다 :

function block의 지역 변수들은 각각의 인스턴스를 복사 하면서 초기화를 한다는 의미이다. 프로그램 내에서 block을 호출 한다는 것은 , block의 인스턴스를 호출 하는 것 이다:

- 주의:

- function block이 IEC 언어중 하나로 기술되었다면 다른function block을 호출 하는 것은 불가능 하다: instanciation mechanism 은 단지block의 지역변수 자체만 관여 하기 때문이다. 다음은 표준 function block의 항목들 이다. 역시IEC function block 내에서는 사용 불가능 하다:

SR, RS, R_Trig, F_Trig, SEMA, CTU, CTD, CTUD, TON, TOF, TP, CMP, StackInt, AVERAGE, HYSTER, LIM_ALRM, INTEGRAL, DERIVATE, BLINK, SIG_GEN

- 같은 이유로 다음은 사용이 불가능 하다 : Positive / Negative 연결 / 코일 / Set / Reset 코일.

- 타이머를 시작/정지 시키기 위한 TSTART -- TSTOP functions 은 function block에서 사용 가능 하다.(버젼3.2 이후 가능)

- function block내에서 루프가 필요한 경우,루프를 사용하지전에 지역변수를 사용 하여야 한다.

동작 않함:	동작:

### 6-언어

프로그램은 다음의 6-언어(그래픽/문법)중 어느것으로도 작성 가능 합니다:

- Sequential Function Chart (SFC) 고급 레벨 프로그램

Flow Chart (FC) 고급 레벨 프로그램

Function Block Diagram (FBD)  cyclic complex 동작

Ladder Diagram (LD) 2진 값 동작만

Structured Text (ST) 모든cyclic 동작

Instruction List (IL) 낮은 레벨 동작

LD와 FBD가 동일 프로그램 중에 같이 사용할 수 있다는 것을 제거하면, 동일 프로그램에는 복수 프로그램을 섞이게 할 수 없습니다.

### 실행 규칙

ISaGRAF는 동기형시스템(Synchronous System)입니다. 모든 처리는 기본 clock에 따라 작동됩니다. 이 clock의 주기를 여기서는 사이클 타임이라 부릅니다.（PLC에서는 "ScanTime" 이라 부르는 경우도 있지만 ISaGRAF 에서는 Scan에 사용하지 않는 Free타임을 포함한 기간을 나타냅니다.）:

Basic operations processed during a target cycle are:

이 시스템은 다음을 가능하게 합니다.:

- 사이클 타임중엔 입력변수는 같은 값인 것이 보증 됩니다

- 출력변수는 사이클 타임중엔 １회만 변경됩니다

- 다른 프로그램에서 글로벌 변수를 안전하게 다룰 수 있습니다

- 어플리케이션 전체 응답시간을 예측 또는 제어할 수 있습니다

## 공통 오브젝트

여기서는ISaGRAF 프로그램 데이터페이스의 공통 오브젝트에 관해서 설명 합니다. 이 공통 오브젝트는SFC, FBD, LD, ST 또는 IL 언어 중에 사용됩니다.

### 기본 타입

프로그램에서 사용되는 정수,변수에는 이하의 기본 타입이 있습니다. 그래픽한 프로그램에서도 언어 base프로그램에서도 이 타입은 같이 다루어집니다:

- 이진형(BOOLEAN):	참/거짓 논리값

실.정수형(ANALOG):	정.실수 연속 값

타임형(TIMER):	시변값

메세지형(MESSAGE):	문자열

주의: 타임형 값은 최대가 하루의 길이로 시간을 보존하기 위해 사용할 수 없습니다.

### 상수 표현

- 상수는 한 타입만 가질 수 있습니다.

다른 타입으로 같은 표현의 상수는 정의할 수 없습니다.

#### Boolean 이진형 정수

boolen형 정수에는 이하의 두가지가 있습니다:

TRUE	정수값 ‘1’과 같다

FALSE	정수값 ‘0’과 같다

"True" 와 "False" 는 키워드에 등록되어 있고, 대소문자의 구별은 없습니다.

#### Integer analog 정수형

#### 정수값은 번호붙인 32Bit값으로 –2147483647에서 +2147483647의 값을 가집니다. 이하의 기술 방법으로 표현됩니다. Prefix에 따라 base를 정하고 있습니다.

| base | Prefix | 예 |
| --- | --- | --- |
| DECIMAL | (none) | -908 |
| HEXADECIMAL | "16#" | 16#1A2B3C4D |
| OCTAL | "8#" | 8#1756402 |
| BINARY | "2#" | 2#1101_0001_0101_1101 |

BINARY표현에서 사용되고 있는 언더스코어('_')는 구분에 목적이 있고, 의미는 없습니다. ２진수를 읽기 쉽게 하기 위한 것입니다

#### Real analog 실수형

실수형 정수표현은１０진수 및 유동 소수점이 표시됩니다. 정수값 과의 차이를 표현하기 위해 소수점('.')을 사용합니다. 유동 소수점 표현은 Ｅ 또는Ｆ를 사용해서 exponent부분을 표시합니다. exponent부는 –37에서 +37의 값을 가집니다. 이하에 실수형 정수표현 예를 나타냅니다.

3.14159、	-1.0E+12、

+1.0、	1.0F-15、

-789.56、	+1.0E-37

"123"은 실수형 정수가 아닙니다. 바른 표현 방법은 "123.0"입니다

#### Timer constant 타임형 정수

타임형 정수값은 ０초에서 23시간59분59초999미리초（23h59m59s999ms）까지 정의 가능합니다. 최소단위는 ms입니다.

Hour	"h" 가 시간 뒤에 붙습니다.

Minute	"m" 이 분 뒤에 붙습니다.

Second	"s"가 초 뒤에 붙습니다.

Millisecond	"ms"가  milisec 뒤에 붙습니다.

타임형 정수를 표기할 때는 반드시 "T#" 또는 "TIME#" prefix를 첨가할 필요가 있습니다. 대소문자의 구별은 없습니다.

T#1H450MS	1 hour, 450 milliseconds

time#1H3M	1 hour, 3 minutes

예를 들면 "0"은 타임형 정수는 아니고, 단순한 정수형 정수값이 됩니다.

#### Message string 메시지형

문자열 또는 가변장 문자열형 정수는 반드시‘ ’（모두 반각문자）로 정리할 필요가 있습니다. ST프로그램 등에서 사용될 때 따를 필요가 있습니다. 예를 들면

‘이것은 가변장 문자열입니다.'

주의: 	(‘）는 가변장 문자열형 정수 안에 포함시킬 수 없습니다. 가변장 문자열형 정수는 소스코드 내에 1행에 전부 담겨져야 합니다. 최대 255반각 문자（스페이스도 포함）길이입니다.

공란의 가변장 문자열형 정수는 두개의 어프스토로피 （‘’）로 표현됩니다. 터브와 스페이스는 포함되지 않습니다.

''   (* 공란의 가변장 문자열형 정수  *)

주의：	모음에데터에서 가변장 문자열형 정수의 초기치를 줄 경우에는 최대장을 지정하고,（‘）을 부치지 않고 직접 가변장 문자열형을 씁니다.

인쇄 불가능한 문자를 표현할 경우에 ('$')심벌을 사용합니다. 이하에서는 몇 개의 예를 나타냅니다.

| 문자표현 | 의미 | Ascii (hexa) | 예 |
| --- | --- | --- | --- |
| $$ | '$' character | 16#24 | 'I paid $$5 for this' |
| $' |  | 16#27 | 'Enter $'Y$' for YES' |
| $L |  | 16#0a | 'next $L line' |
| $R |  | 16#0d | ' llo $R He' |
| $N | 새로운 행 | 16#0d0a | 'This is a line$N' |
| $P | 새 페이지 | 16#0c | 'lastline $P first line' |
| $T | 터브 | 16#09 | '이름$Tsize$Tdate' |
| $hh (*) | 임의 문자 | 16#hh | 'ABCD = $41$42$43$44' |

(*) "hh" 는 표현하고 싶은 문자 16진수 ASCI 코드를 나타냅니다

### 변수

변수는 지역(local)과 전역(global)의 구별이 있습니다. local은 편집중인 프로그램에서만 참조 가능합니다. global은 동일 프로젝트의 어느 프로그램에서도 참조 가능합니다.

- 변수명은 이하의 규칙에 따를 필요가 있습니다.

- 최대 16반각문자

- 최초의 문자는 （a - z）

- 이후 문자는 문자, 숫자 중에서.

#### 예약어

예약어로서는 이하의 것들이 있습니다. 이 예약어들은 프로그램, 변수명, Ｃ언어 Function, Ｃ언어 FunctionBlock 등의 이름에는 사용할 수 없습니다:

A	ANA, ABS, ACOS, ADD, ANA, AND, AND_MASK, ANDN, ARRAY, ASIN, AT, ATAN,

B	BCD_TO_BOOL, BCD_TO_INT, BCD_TO_REAL, BCD_TO_STRING, BCD_TO_TIME, BOO, BOOL, BOOL_TO_BCD, BOOL_TO_INT, BOOL_TO_REAL, BOOL_TO_STRING, BOOL_TO_TIME, BY, BYTE,

C	CAL, CALC, CALCN, CALN, CALNC, CASE, CONCAT, CONSTANT, COS,

D	DATE, DATE_AND_TIME, DELETE, DINT, DIV, DO, DT, DWORD,

E	ELSE, ELSIF, EN, END_CASE, END_FOR, END_FUNCTION, END_IF, END_PROGRAM, END_REPEAT, END_RESSOURCE, END_STRUCT, END_TYPE, END_VAR, END_WHILE, ENO, EQ, EXIT, EXP, EXPT,

F	FALSE, FEDGE, FIND, FOR, FUNCTION,

G	GE, GFREEZE, GKILL, GRST, GSTART, GSTATUS, GT,

I	IF, INSERT, INT, INT_TO_BCD, INT_TO_BOOL, INT_TO_REAL, INT_TO_STRING, INT_TO_TIME,

J	JMP, JMPC, JMPCN, JMPN, JMPNC,

L	LD, LDN, LE, LEFT, LEN, LIMIT, LINT, LN, LOG, LREAL, LT, LWORD,

M	MAX, MID, MIN, MOD, MOVE, MSG, MUL, MUX,

N	NE, NOT,

O	OF, ON, OPERATE, OR, OR_MASK, ORN,

P	PROGRAM

R	R, REDGE, READ_ONLY, READ_WRITE, REAL, REAL_TO_BCD, REAL_TO_BOOL, REAL_TO_INT, REAL_TO_STRING, REAL_TO_TIME, REDGE, REPEAT, REPLACE, RESSOURCE, RET, RETAIN, RETC, RETCN, RETN, RETNC, RETURN, RIGHT, ROL, ROR,

S	S, SEL, SHL, SHR, SIN, SINT, SQRT, ST, STN, STRING, STRING_TO_BCD, STRING_TO_BOOL, STRING_TO_INT, STRING_TO_REAL, STRING_TO_TIME, STRUCT, SUB, SYS_ERR_READ, SYS_ERR_TEST, SYS_INITALL, SYS_INITANA, SYS_INITBOO, SYS_INITTMR, SYS_RESTALL, SYS_RESTANA, SYS_RESTBOO, SYS_RESTTMR, SYS_SAVALL, SYS_SAVANA, SYS_SAVBOO, SYS_SAVTMR, SYS_TALLOWED, SYS_TCURRENT, SYS_TMAXIMUM, SYS_TOVERFLOW, SYS_TRESET, SYS_TWRITE, SYSTEM,

T	TAN, TASK, THEN, TIME, TIME_OF_DAY, TIME_TO_BCD, TIME_TO_BOOL, TIME_TO_INT, TIME_TO_REAL, TIME_TO_STRING, TMR, TO, TOD, TRUE, TSTART, TSTOP, TYPE,

U	UDINT, UINT, ULINT, UNTIL, USINT,

V	VAR, VAR_ACCESS, VAR_EXTERNAL, VAR_GLOBAL, VAR_IN_OUT, VAR_INPUT, ,VAR_OUTPUT,

W	WHILE, WITH, WORD,

X 	XOR, XOR_MASK, XORN

언더스코어 ('_')로 시작되는 키워드는 내부 키워드로 인스트럭션에는 사용할 수 없습니다.

#### 직접표현변수

I/O변수가 접속되어 있지 않은I/O채널은 free채널이라 합니다. ISaGRAF 직접표현 변수는 이 free채널을 프로그램 소스 코드 안에서 직접 다룰 수 있습니다. 직접표현변수의 식별자로서 반드시 ”%”캐릭터로 시작되는 변수명이 됩니다.

이하에 싱글I/OBoard에 대한 직접표현 이름 부치는 법에 대해 나타냅니다. 여기서  "s"는 Board 슬롯 번호를 나타냅니다. "c" 는 I/O채널 번호를 나타냅니다.

%IXs.c	boolen형 입력Board 프리채널

%IDs.c	정수형 입력Board 프리채널

%ISs.c	문자열형 입력Board 프리채널

%QXs.c	boolen형 출력Board 프리채널

%QDs.c	정수형 출력Board 프리채널

%QSs.c	문자열형 출력Board 프리채널

이하에 복수I/OBoard에서 성립되어 있는 I/O장치기기에 대한 직접표현 이름 부치는 법에 대해 나타냅니다. 여기서  "s" 는 Board 슬롯 번호 나타냅니다. "b" 는 I/O장치기기 안에서의 싱글Board 인덱스번호를 나타냅니다. "c" 는I/O채널 번호를 나타냅니다.

%IXs.b.c	boolen형 입력Board 프리채널

%IDs.b.c	정수형 입력Board 프리채널

%ISs.b.c	문자열형 입력Board 프리채널

%QXs.b.c	boolen형 출력Board 프리채널

%QDs.b.c	정수형 출력Board 프리채널

%QSs.b.c	문자열형 출력Board 프리채널

- 이하에 그 예를 나타냅니다.

%QX1.6	Board 슬롯번호1,  I/O 채널번호6인 boolen형 출력Board

%ID2.1.7	Board 슬롯번호2인 I/O 장치기기로 Board번호가1, I/O채널 번호7인 정수형 입력Board

직접표현 변수는 데이터 타입을 가질 수 없습니다.

#### 이진변수

논리값 변수는 ＴＲＵＥ, ＦＡＬＳＥ중에 boolen형 값을 가질 수 있습니다. boolen형은 이하의 속성을 가질 수 있습니다.

- 내부:	프로그램에 따라 변경되는 메모리 상의 변수

입력:	입력 디바이스와 접속되는 변수 (시스템에서 refresh)

출력:	출력 디바이스와 접속되는 변수

정수:	리드only 내부변수

주의: boolen형 변수를 설정할 때는 TRUE, FALSE 문자열을 다른 문자열로 바꿔두기가 가능합니다. 단, 이 바꿔놓는 문자열은 프로그램에서는 다룰 수 없습니다. 정의 워드로 설정되어 있는 경우는 이외적으로 다룰 수 있습니다

#### 아날로그 변수

정수형 변수에는 정수와 실수 두 타입이 있습니다. 각각의 포맷을 이하에서 나타냅니다.

| 정수 | 32 bit 부호붙인 정수 | -2147483647 에서 +2147483647 |
| --- | --- | --- |
| 실수 | IEEE 32 bit 유동 소수값（단정도） | 1 부호bit + 23 유효숫자부 bit + 8 export부 bit（실수 export부 -37 ～ +37 사이가 됩니다.） |

- 이하의 속성을 가집니다.

- 내부:	프로그램에 따라 변경되는 메모리상의 변수

입력:	입력 디바이스와 접속되는 변수걁시스템에서 refresh걂

출력:	출력 디바이스와 접속되는 변수

정수:	Read  only 내부변수

주의: 	실수형 변수가 외부I/O디바이스에 접속되는 경우는 I/O드라이브는 정수형 변수로서 다룹니다.

주의: 	정수형과 실수형의 값은 동일 정수형 연산식으로 mix하여 사용할 수 없습니다

#### 시변수

타임형 변수는 타임과 카운터로 사용됩니다. 타임형 변수는 ３２ｂｉｔ을 사용합니다. 타임형 변수는 정수로 최대２３시간５９분５９초９９９ｍｓ까지 저의 가능합니다.

- 주의: 	타임형 변수의 속성은 내부에서만 입출력 속성을 지정할 수 없습니다.

타임 값은ＩＳａＧＲＡＦ에 따라 자동적으로 변경됩니다. 타임과 카운터 때는타겟의 realtime clock에서 읽어낸 신호로 자동 변경됩니다. ＳＴ프로그램 에서는 이하의 스테이트먼트가 사용됩니다.

TSTART	타임 자동 refresh작동

- TSTOP		타임 자동 refresh를 정지

#### 메시지 변수

가변장 문자열형 또는 문자열 변수는 문자열을 포함하고 있습니다. 문자열 변수의 길이는 가변장 입니다. 단, 가변장 문자열형 변수를 모음 에디터로 설정한 때의 최대 길이를 넘을 수 없습니다. 최대２５５반각 문자까지 가능합니다. 가변장 문자열형 변수는 이하의 속성을 가질 수 있습니다.

- 내부:	프로그램에 따라 변경되는 메모리상의 변수

입력:	입력 디바이스와 접속되는 변수(시스템refresh)

출력	출력 디바이스와 접속되는 변수

정수:	리드 only 내부변수

가변장 문자열형 변수는 ASCI코드 ０～２５５까지 중의 코드를 포함할 수 있습니다. ＮＵＬＬ（０）캐릭터를 문자열에 포함시키는 것도 가능합니다. 단, ＣFunction에 따라 Ｎｕｌｌ를 포함하는 문자열을 처리할 수 없는 경우도 있습니다.

### 주석

ＳＴ프로그램, ＩＬ프로그램에서는 커맨드를 삽입할 수 있습니다. "(*"로 시작되고,  "*)"로 종료할 필요가 있습니다.　ＳＴ프로그램의 어디라도 커맨드 삽입이 가능합니다. 또한 복수형에 걸친 커맨드도 가능합니다. 이하에 그 예를 나타냅니다.

counter := ivalue;   (* assigns the main counter *)

(* ２행에 걸친 커맨드행　 *)

c := counter 	(*커맨드는 어디 라도 삽입 가능 합니다. *) + base_value + 1;

- 커맨드 내부에는 "(*"문자는 포함할 수 없습니다.

주의: 	ＩＬ프로그램에서 커맨드 삽입 장소는 인스트럭션 마지막으로 한정되어 있습니다.

### 예약어

ISaGRAF에서 정수표현, 이진형 변수인 TRUE, FALSE표현, 키워드, ST로 사용되는 복잡한 표현들을 별명으로 재정의할 수 있습니다. 정의 워드에 따라 바꿔넣기가 가능합니다. 예를 들면

정의 워드	정의 내용

YES	TRUE

PI	3.14159

OK	(auto_mode AND NOT (alarm))

ＹＥＳ, ＰＩ, ＯＫ는 예를 들면 ＳＴ프로그램 어디에서나 다룰 수 있는 복잡한 표현을 바꿔넣을 수 있습니다. 이하에 ＳＴ프로그램 정의 워드（식별자）를 이용한 예를 나타냅니다.

- If OK Then

angle := PI / 2;

isdone := YES;

- End_if;

정의 워드는 그 프로그램에서만 참조 가능한 local 정의, 동일 프로젝트 내의 어떤 프로그램에서도 참조 가능한 글로벌 정의, 어떤 프로그램에서도 참조 가능한 공통 정의로 나눠집니다.

주의: 	만약, 동일의 정의 워드에 대해 ２회 이상 정의된 경우는 마지막에 적힌 정의가 사용됩니다. 예를 들면

정의 붙이기:	（ 정의 워드）	（정의 내용）

OPEN	　FALSE

OPEN	　TRUE

와 ２회 정의하면, 결국

의미:	　OPEN	　TRUE

- 정의 워드명은 이하 룰에 따를 필요가 있습니다.

- 최대16반각 문자

- 최초 문자는 (a - z)

- 이후 문자는 문자, 숫자 중에

- 주의: 	정의에서 정의 워드는 사용할 수 없습니다. 예를 들면 이하의 예는 무효입니다.

PI	3.14159

PI2 	PI*2 		：무효

- PI2 	6.28318

## SFC 언어

SFC언어는 sequential한 프로세스 operation을 기술할 때 사용합니다.

프로세스 액션을 표현하는 부분（스텝）과 스텝간의 이동조건을 표현하는 부분（transition）의 두 가지 그래픽 기호로 이루어져 있습니다.

스텝 안의 액션은 다른 언어（ＳＴ, ＩＬ, ＬＤ, ＦＢＤ）로 상세히 기술됩니다.

### SFC chart 메인

SFC프로그램은 방향을 가진 link에 따라 접속된 스텝과 transition 구조에 따라 나타납니다.

Multiple link는 분기와 결합을 나타내는데 사용됩니다.

Main Chart 프로그램의 일부를 Macro Step이라는 기호로 바꿔 다른 장소에 분리해서 기술할 수 있습니다.

SFC의 기본적인 규칙은 다음과 같습니다.

- 스텝 후에 따른 스텝을 연결할 수 없습니다.

- transition 후에 다른 transition을 연결할 수 없습니다.

### SFC 기본 구성

SFC 언어의 기본 구성요소는: steps / initial steps / transitions / oriented links / jump. 입니다

#### Steps / initial steps

스텝은 하나의 정방향에 따라 표현되고, 각 스텝은 정방향 안에 적힌 reference번호에 따라 참조됩니다.

스텝의 주된 내용을 나타내는 커맨드가 스텝 기호에 link된 장방형 안에 기술됩니다. 이 커맨드는 프로그램언어의 일부분이 아니기 때문에 마음대로 기술 가능합니다.

이러한 표현방식을 스텝 레벨１표현이라 합니다.

실행 시에는 활성화 상태 스텝에는 token이 나타납니다.

Active step:	Inactive step:

SFC프로그램의 초기 상태는 이중테두리로 싸인 Initial Step 기호로 나타냅니다. 프로그램은 자동적으로 각 Initial Step에서 실행 개시됩니다.

- Initial step:

SFC프로그램은 적어도 하나의 Initial Step을 포함하고 있어야만 합니다.

아래의 스텝이 가지고 있는 속성 데이터를 나타냅니다.

다른 프로그램 언어에서도 이 데이터들을 사용할 수 있습니다.

GSnnn．x　스텝의 활성상태(boolean값)

GSnnn．t　스텝 활성지속 시간(타임 값)

（여기서 ｎｎｎ은 스텝 reference번호）

#### Transitions

transition은 접속link에 교차하는 수평 바에 따라 나타냅니다. 각 transition은 transition 기호 아래에 적힌reference번호에서 참조됩니다.

transition의 주된 내용은 transition기호 우측에 커맨드로 기술 가능합니다. 이 커맨드는 프로그램 언어의 일부분이 아니고 자유롭게 기술 가능합니다. 이러한 기술법을 transition Level 1표현이라 합니다.

#### 연결

스텝과 transition을 접속하기 위해 방향을 가진 Link（Oriented Link）라는 하나의 라인이 이용됩니다.

Link 방향이 명시적으로 주어져 있지 않을때는 위에서 아래로 Link됩니다.

#### 점프

transition에서 스텝에 Link을 접속할 때에 항상 접속 라인을 그릴 필요 없이 점프 기호를 이용할 수 있습니다. 점프 전에 목적스텝 번호를 기술할 필요가 있습니다.

스텝에서 transition으로는 점프 기호를 이용할 수 없습니다.

점프의 예 - 아래의 두 가지 차트는 동일합니다.

### 분기/ 결합

분기란 하나의 SFC기호(스텝 또는 transition)에서 기타 복수 SFC기호에 분기하는 다중접속 link을 의미합니다.

결합이란 복수 SFC기호에서 하나의 SFC기호에 모아서 묶어 놓은 다중접속 link을 의미합니다.

분기와 결합에는 각각 선택（ＯＲ）과 병렬（ＡＮＤ）２종류가 있습니다.

#### 선택 분기

선택 분기(OR)란 하나의 스텝에서 복수 transition으로의 분기로 복수 분기 내의 하나만을 선택하는 것을 허용합니다.

또한, 선택 분기와 복수 transition에서 하나의 스텝에서의 결합으로 통상의 선택 분기에 따라 시작된 SFC분기를 모으는데（결합시키는） 사용됩니다.

선택 분기와 선택 결합은 하나의 평행 선으로 나타납니다.

주의：	선택 분기 직후의 복수transition은 암시적인 배타조건에 해당되지는 않습니다. 배타성은 실행시에 복수분기 내의 하나만 선택되는 것을 보증하기위해 transition 조건중에 암시적으로 기술될 필요가 있습니다.

- 이하에 선택 분기와 선택 결합의 예를 나타냅니다.

(*선택 분기와 선택 결합 SFC프로그램 *)

#### 병렬 분기

병렬 분기는 하나의 transition에서 복수 스텝으로의 분기이고, 프로세스의 병행실행을 의미합니다. 또한, 병렬 결합은 복수 스텝에서 하나의 transition으로의 결합입니다. 일반적인 병렬 결합은 병렬 분기에 따라 시작된 SFC분기를 모으는데（결합시키는）사용 됩니다. 병렬 분기와 병렬 결합은 이중 수평선으로 나타납니다.

병렬 분기와 병렬 결합의 예:

(*병렬 분기와 병렬 결합을 가진 SFC프로그램 *)

### 매크로 스텝

Macro 스텝은 복수 스텝과 transition의 유니크하게 편성된 하나의 서버프로세스를 나타냅니다. Macro 스텝 body（내용）는 같은 SFC프로그램 안의 다른 장소에 독립적으로 기술합니다.

Macro 스텝은 메인 SFC차트에 한 개의 기호로 나타납니다.

아래 그림은 Macro 스텝에 사용되는 기호입니다.

Macro 스텝기호 안에 적힌 reference번호는 Macro 스텝 본체의 선두 스텝의 reference번호입니다. Macro 스텝 body는 개시 스텝으로 시작되어 종료 스텝으로 끝나야 하며, 스스로 완결되어야 합니다.

시작 스텝은 어떠한 위쪽 link (직전의transition)도 가지지 않고 또한, 종료 스텝은 어떠한 아래쪽 link (직후의 transition)도 가지지 않습니다. Macro 스텝 기호를 다른 Macro 스텝에서 이용할 수 있습니다.

주의:Macro 스텝은 복수 스텝과 transition의 unique하게 편성된 하나의 SFC프로그램에 따라 같은 Macro Step을 ２회 이상 읽어낼 수 없습니다.

Macro 스텝의 예：(*Macro 스텝을 갖는 SFC프로그램 *)

(* Main chart *)	(* Body of the macro step *)

### 스텝 내의 액션

SFC스텝의 레벨２표현은 그 스텝이 활성상태 사이에 실행해야 할 액션의 상세한 기술 방식입니다.

이 기술은 SFC의 서식 규칙과 예를 들면 ＳＴ와 같은 다른 언어를 이용해서 표현합니다.

하나의 스텝 안에 같은 형 또는 다른 형의 복수 액션을 기술할 수 있습니다.

다른 언어의 사용을 가능 하게 하는 방법은 아래의 두 가지 입니다.

#### Boolean

boolean 액션이란 현재 스텝의 상태를 내부 _ 외부의 boolean 변수에 할당하는 것입니다. 그것은 스텝 활동의 시작되거나 멈출때 매회 할당됩니다.

- 이하에 기본적인 boolean 액션 문법을 나타냅니다.（<>는 입력하지 않습니다.）

< boolean형 변수명> (N);	스텝 활동상태를 변수에 할당

< boolean형 변수명 >;	 	(N 속성은 옵션)

/ < boolean형 변수명 >;	스텝 활동상태의 반전을 변수에 할당

그 밖에 스텝 상태가 활성화된 때의 변수치를 set 또는 reset할 수도 있습니다.

이하에 이 문법들을 나타냅니다.

< boolean형 변수명 > (S);

스텝 상태가 TRUE가 되었을때 변수치를 TRUE로 한다.

< boolean형 변수명 > (R);

스텝 상태가 TRUE가 되었을때 변수치를 FALSE로 한다.

- boolean형 변수는 내부 또는 출력 변수이어야만 합니다.

이하에 나타나는 프로그램 예와 그 행동을 나타냅니다.

boolean 액션의 예：

(*boolean액션을 사용한 SFC프로그램 예 *)

#### ST언어로된(Pulse)

pulse액션（Ｐ）는 스텝 상태가 활성화 상태가 된 때 일회만 실행되는 ＳＴ또는ＩＬ로 적힌 명령입니다. 다음과 같은 구문으로 적을 필요가 있습니다.

- ACTION (P) :

(* ＳＴ Instruction *)

- END_ACTION ;

이하에 pulse액션 행동을 나타냅니다.

Example of pulse action:

#### ST언어로된(Non-stored)

normal 액션은 스텝 상태가 활성시 Target Cycle 실행되는 ＳＴ 또는ＩＬ로 적힌 명령입니다. 다음과 같은 문법으로 사용 합니다.

- ACTION (N) :

(* Instruction *)

- END_ACTION ;

이하에 Normal 액션 행동을 나타냅니다.：

예제

#### SFC actions

SFC액션에서는 child SFC sequence을 커맨드roll합니다. 즉, 스텝상태에 따라 작동, 정지합니다.　SFC액션에는 Ｎ（Normal）, Ｓ（Set）, Ｒ（Reset）식별자가 붙습니다.이하에 문법을 나타냅니다.

< child 프로그램 > (N) ;

스텝이 활성상태 시에  child sequence을 작동하고, 비활성 상태시에

child sequence을 정지(Kill)시킨다.

< child 프로그램 > ;	(N 식별자는 옵션)

< child 프로그램 > (S) ;

스텝이 활성상태된 때에 child sequence을 작동하고, 비활성 상태때

child sequence에 대해 아무 것도 하지 않는다.

< child 프로그램 > (R) ;

스텝이 활성상태된 때에 child sequence을 정지걁kills걂하고, 비활성

상태때 아무 것도 하지 않는다.

액션으로 지정되어 있는 SFC 는 현재 편집중인 프로그램 child SFC프로그램일 필요가 있습니다.

주의: 	SFC액션으로 사용되는 Ｓ（Set）, Ｒ（Reset）식별자는 ＳＴ언어에 따라 pulse액션으로 프로그램된 GSTART, GKILL스테이트먼트와 같은 의미를 가집니다.

아래는 SFC액션의 한 예입니다. FatherSFC프로그램은 SeqMlx와 SeqPump라는 두개의 Child-SFC을 가지고 있습니다.

(* SFCFunction을 가진 SFC프로그램 *)

#### 서브 프로그램 호출

ＳＴ，ＩＬ，또는 ＦＢＤ언어로 기술된 서브프로그램, Function, Function블록 또는C언어 Function과 C언어 Function블록은 이하와 같은 구문에 따라 SFC액션 블록에서 직접 call가능합니다.

서브프로그램, Function, "C"Function:

- ACTION (P) :

result := sub_program ( ) ;

- END_ACTION;

or

- ACTION (N) :

result := sub_program ( ) ;

- END_ACTION;

"C" 또는 ST, IL, LD, FBD언어로 기술된 FunctionBlock:

- ACTION (P) :

- Fbinst(in1, in2);

result1 := Fbinst.out1;

result2 := Fbinst.out2;

- END_ACTION;

or

- ACTION (N) :

- Fbinst(in1, in2);

result1 := Fbinst.out1;

result2 := Fbinst.out2;

- END_ACTION;

- 상세한 문법에 대해서는 ＳＴ언어 섹션을 참조 바랍니다.

- 이하에서는 FunctionBlock에서 Sub프로그램을 call한 예를 나타냅니다.

(*FunctionBlock에서 서버프로그램을 읽어낸S F C 프로그램 *)

#### IL 언어 표현

아래 구문을 이용해서 SFC액션Block 중에 ＩＬ언어로 기술된 프로그램을 직접 끼워 넣을 수 있습니다.

ACTION (P) :	(* or N *)

#info=IL

<instruction>

<instruction>

....

#endinfo

- END_ACTION;

"#info=IL" 와 "#endinfo"라는 특별한 키워드를 사용할 때는 정확하게 위의 구문을 지키 십시오. 키워드 전후에 스페이스와 Tab을 삽입할 수 없습니다. 이하는 FunctionBlock 중의 ＩＬ프로그램의 예를 나타냅니다.

(* FunctionBlock에서ＩＬ프로그램을 읽어낸 SFC프로그램 예 *)

### transitions 조건

각transition에는 transition을 clear（통과）하기 위한 조건을 규정할 논리식이  attach 됩니다. 통상 이 조건기술에는 ＳＴ언어가 이용됩니다.

이것을 transition레벨２표기라고 합니다.

또한 다른 언어을 사용하는 것도 가능합니다.

- ST 언어

- LD 언어

- IL 언어

transition 에서 서브프로그램 호출

주의: 	transition에 조건기술이 없는 경우 디폴트 조건으로서 ＴＲＵＥ가 설정됩니다.

#### ST 언어

transition조건을 기술하기 위해 ＳＴ언어를 사용할 수 있습니다. 조건은 boolean이어야만 하고, 아래 구문 규정에 나타나는 것처럼 세미콜론 으로 끝나야 합니다.

< boolean형 변수 > ;

조건 기술은 참／거짓 상수, 하나의 입력 또는 내부 논리형（Boolean）변수，또는 boolean을 도출하는 변수의 구조를 나타냅니다.

이하에서는transition조건을 기술하는 ＳＴ프로그램의 예를 나타냅니다.

(*transition에 ＳＴ프로그램을 사용한 SFC프로그램의 예 *)

#### LD 언어

transition조건을 기술하기 위한 LD언어를 사용할 수 있습니다. 여기서는 ＬＤ프로그램은 하나의 rung만 됩니다. 코일에는 변수명을 할당할 필요가 없습니다.

이하에 transition 조건을 기술하는LD프로그램의 예를 나타냅니다.

#### IL 언어

- 아래의 구문에 따라 transition을 ＩＬ언어로 직접 기술할 수 있습니다.

#info=IL

<instruction>

<instruction>

....

#endinfo

ＩＬ sequeence실행 결과（ＩＬ레지스터）에 보존되는 값에 따라 transition 조건 판정 결과가 결정됩니다.

current result = 0 	 	FALSE

current result <> 0		TRUE

"#info=IL" 와 "#endinfo"라는 특별한 키워드를 사용할 때는 정확하게 위의 구문을 지켜주십시오. 키워드 전후에 스페이스와 Tab의 삽입은 허용되지 않습니다. 이하는 FunctionBlock 내의 ＩＬ프로그램의 예를 나타냅니다.

(*transition에 ＩＬ프로그램을 사용한 SFC프로그램의 예 *)

#### transition 에서 서브프로그램 호출

transition조건을 평가 판단하기 위해 ＦＢＤ와 ＬＤ，ＳＴ，ＩＬ로 기술된 서버프로그램을 call가능합니다.

구문은 아래와 같습니다.

< sub_program > ( ) ;

- 서브-프로그램 되돌리기 값에 따라 조건 판단이 결정됩니다.

return value = 0		FALSE

return value <> 0		TRUE

- transition중의 서버프로그램 예

(*transition에서 서버프로그램을 읽어낸 SFC프로그램 예 *)

### SFC 다이나믹 규칙

- SFC언어의 5가지 다이나믹 규칙을 아래에 나타냅니다.

초기 상태

초기 상태는 초기 스텝에서 표현됩니다. 처리 개시 때는 이 스텝은 활성 상태로 됩니다. 각 SFC프로그램에는 적어도 하나의 초기 스텝이 있어야만 합니다

transition 통과

transition에는enable상태와 disable상태가 있습니다. 여기서 enable상태란 직전 스텝이 활성（token이 존재）상태일 때를 말합니다. 직전 스텝이 활성이 아닐땐 disable상태라고 합니다. transition은 이하의 조건이 갖춰져 있을때 token이 통과합니다.

- 직전 스텝이 활성일 때 동시에

- transition조건이 TRUE일때

활성화 스텝의 상태변화

transition을 token이 통과하는 동시에 다음 스텝으로 token이 이동하고서 활성상태가 됩니다. 그 결과 transition 직전의 스텝은 비활성 상태가 됩니다.

transition의 동시통과

병렬분기는 token이동이 동시에 되는 것을 나타냅니다. transition가 따로 표시되어 있을 때는 직전의 스텝 활성상태를 조건으로서 해서 사용됩니다.

스텝의 동시 활성화와 비활성화

처리 중에 스텝이 동시에 활성, 비활성이 되는 경우에 우선 순위는 활성화에 있습니다.

### SFC 프로그램 계층

ISaGRAF에서는 SFC 프로그램의 계층적인 구조를 구축할 수 있습니다. 각 SFC프로그램은 다른 SFC프로그램에 대해 작동, 정지 등을 컨트롤할 수 있습니다. 컨트롤 되는 프로그램은 child SFC프로그램이라 합니다. SFC프로그램은“Father - Child”관계로 계층적으로 link되어 있습니다.

계층적 구성에는 이하의 기본적인 규칙이 있습니다.

- Father SFC프로그램을 가지고 있지 않은 SFC프로그램은 메인 SFC프로그램이라 합니다.

- 메인 SFC프로그램이 sequential섹션으로 처음에 실행됩니다.

- 하나의 SFC프로그램은 복수 child SFC프로그램을 가질 수 있습니다.

- child SFC프로그램은 두 가지 이상의 FatherSFC프로그램을 가질 수 없습니다.（하나의 Father 프로그램만）

- child SFC프로그램은 Father SFC프로그램에서만 컨트롤 됩니다.

- Father SFC프로그램은 자신의 child SFC프로그램의 child SFC프로그램（”손자”SFC프로그램）을 컨트롤할 수 없습니다.

Father SFC프로그램이 그 child SFC프로그램에 대해 컨트롤 가능한 액션을 이하에 나타냅니다.

Start	(GSTART) child SFC프로그램 작동： child프로그램의 각 초기 스텝을 활성상태로 합니다. 손자 프로그램은 자동으로 작동되지 않습니다.

Kill	(GKILL) child SFC프로그램의 정지： child 프로그램의 활성상태 스텝을 모두 비활성 상태로 합니다. 이때 손자 프로그램도 동시에 정지됩니다.

Freeze	(GFREEZE) child SFC프로그램 동결： child 프로그램의 활성 스텝을 동결 상태로 합니다. 단, 이 상태로 메모리에 보관한 후 다시 시작 가능한 상태로 둡니다. 손자 프로그램도 동시에 동결됩니다.

Restart	(GRST) 동결된 SFC프로그램 재작동：동결되어 있던 스텝을 전부 활성화 되면 프로그램을 재작동 시킵니다. 손자 프로그램은 자동으로 재작동 되지않습니다.

Get status	(GSTATUS) child SFC프로그램의 현재 상황을 취득합니다.（활성 상태, 비활성 상태, 동결 상태 중에）

## Flow Chart 언어

Flow Chart(FC)는 sequential Operation을 기술할 그래픽컬 언어입니다. Flow Chart는 Function과 테스트라는 불록에 성립되어 있고. 이 Block들 사이를  링으로 접속하고 있습니다. 액션과 테스트의 내용은 ST, IL, LD 중의 언어로 기술 가능합니다. Function과 FunctionBlock 섹션에서 프로그램을 읽어 내는 것도 가능합니다. Flow Chart는 다른 Flow Chart 읽어낼 수 있습니다. 이때 읽어낸 Flow Chart를 FC서브프로그램이라 합니다.

### FC 기본요소

Flow Chart 언어는 이하의 기본요소로 성립되어 있습니다.

FC chart 시작

"Begin" symbol은 Flow Chart 개시에 반드시 필요합니다. Flow Chart가 작동된 때의 처음 상태（처음의 사이클）를 유지합니다. 이하에서는 "Begin" symbol을 나타냅니다.

"Begin" symbol은 반드시 하부보다 차트의 다른 오브젝트에 접속됩니다. 만약, 이  접속이 되지 않을 것 같은 Flow Chart는 실행되지 않습니다.

FC chart 종료

"End" symbol은 Flow Chart에 반드시 필요하게 됩니다. "End" symbol은 통상 차트의 다른 symbol에서 상부로 접속됩니다만 다른 오브젝트에서 접속되지 않는 경우도 있습니다. 이 경우는 이 Flow Chart는 항상 loop처리를 하게 됩니다. 단, 이러한 경우에도 "End" symbol은 차트 하부에 표시됩니다. "End" symbol은 차트 처리의 종료를 나타냅니다. 이 symbol이 처리되는 차트의 종료 상태를 유지하게 됩니다. 이하에서는 "End" symbol을 나타냅니다.

"End" symbol은 일반적으로 chart의 다른 오브젝트에 연결 되 있다. 그러나 FC는 “End” 오브젝트에 연결 되지 않을 수도 있는데 이때  "End" 오브젝트 는 chart의 맨 밑에 여전히 나타난다.

links

Flow Link는 차트 두개 포인트 사이의 처리 흐름을 의미합니다. Flow Link는 반드시 화살표를 유지합니다. 이하에서는 Flow Link를 나타냅니다.

두개의 Flow Link는 동일 소스 오브젝트에서 끄집어 낼 수 없습니다.

FC 액션

액션 심벌은 실행되는 액션을 나타냅니다. 액션은 번호와 이름으로 식별됩니다. 이하에서는 액션 심벌을 나타냅니다.

차트에서 두개의 다른 액션 심벌은 동일의 이름 또는 번호를 가질 수 없습니다. 액션 프로그램 기술에는 ST, LD，IL중의 언어로 사용 가능합니다. 액션 심벌은 반드시 하나의Link이 들어가고, 하나의 Link이 나갑니다.

FC 조건

테스트（조건）심벌은 Booleam형의 테스트를 합니다. 테스트 심벌은 번호와 이름에 따라 식별됩니다. 테스트 프로그램은 ST, LD, IL 중의 언어로 기술됩니다. 테스트평가 내용에 따라 Flow가 YES 또는NO 패스로 흐릅니다. 이하에 테스트 심벌의 예를 나타냅니다.

두개의 다른 테스트 심벌이 동일 번호 또는 이름을 가질 수 없습니다. 테스트 내용은 아래 중의  하나의 언어로 기술됩니다.

- ST언어에 따르는 표현식

- 一행의 rung로 표시되는LD（이때 코일에 변수 명을 할당할 필요는 없습니다.）

- 복수 행으로 된 IL언어, IL레지스터 표현치가 테스트（조건） 결과에 사용됩니다.

ST언어로 프로그램된 때는 표현식 마지막에 세미콜론(;) 찍을 수 있지만, 찍지 않아도 에러는 되지 않습니다. 평가 결과와 흐름은 아래와 같이 됩니다.

- 0 또는 FALSE ： NO

- 1 또는 TRUE ：YES

테스트 심벌은 반드시 하나의 Link가 들어 오고, YES, NO두개의 Link가 나갑니다. 두개의 Link은 반드시 다른 오브젝트에 접속되어야만 합니다.

FC 서브-프로그램

Flow Chart 프로그램에서는 계층적으로 프로그램을 구축할 수 있습니다. 각 Flow Chart 프로그램은 다른 Flow Chart를 읽어낼 수 있습니다. 읽어낸 프로그램은 Child프로그램, 또는 FC 서브프로그램라고 합니다. FC 서버프로그램을 읽어내는 프로그램을 Father프로그램이라 합니다. FC 서버프로그램은 아무리 크더라도 하나의  Father프로그램만을 가질 수 있습니다. FC프로그램은 이하와 같이 계층구조를 가질 수 있습니다.

Flow Chart에서의 서버프로그램 심벌은 FC서버프로그램을 읽어 냅니다. FC서버프로그램이 실행되고 있을 때는 이 처리가 종료할 때까지의 사이에 Father프로그램의 실행은 support됩니다. FC서버프로그램은 번호와 이름에 따라 식별됩니다. 이하에서는 FC서버프로그램을 읽어내는 서버프로그램 심벌을 나타냅니다.

같은 차트에서 두개의 다른 서버프로그램은 동일 번호를 가질 수 없습니다. FC프로그램 계층구조에선 이하의 룰이 이용됩니다.

- FC프로그램에서 Father프로그램을 갖고 있지 않는 FC프로그램을 메인 FC프로그램이라 합니다.

- 메인FC프로그램은 어플리케이션이 실행된 때에 작동됩니다.（Begin섹션 실행 후에）

- 프로그램은 복수FC서버프로그램을 가질 수 없습니다.

- FC서버프로그램은 하나의 Father프로그램만을 가질 수 없습니다.

- FC서버프로그램은 Father프로그램으로만 읽어 냅니다.

- FC서버프로그램끼리의 읽어내기는 불가능합니다.

동일 FC서버프로그램이 Father프로그램 차트 안에서 복수회에 걸쳐 읽어내는 일도 있습니다. 서버프로그램 심벌은 차트내의 액션 심벌 같이 Flow Link 접속 룰이 적용됩니다.

FC I/O 액션

FC I/O조작 Block은  액션 심벌과 같은 모양으로 다루어집니다. 단, 통상의 액션 심벌과 형태를 다르게 하고, 프로그램 내에서의 처리를 나중에 읽기 쉽게 하기 위해, 구별해서 사용하는 것도 가능합니다. 이하에서는 FC I/O조작 Block의 예를 나타냅니다.

- I/O조작 Block 프로그램은 액션 심벌과 같은 모양으로 ST, LD, IL중의 언어로 서술됩니다.

주의： 	I/O조작이라고 하는 Block에서는 실행 Platform에 의존하는 기술을 하는 케이스가 있기 때문에 이러한 명칭이 붙어 있습니다. 특히 이 Block으로 I/O처리한다는 것을 의미하지는 않습니다.

FC 연결

connector는 차트 내의 두가지 포인트를 직접 follow link에서 접속하는 대신에취급가능한  link입니다. connector는 원형으로 표시되어 흐름의 소스에서 접속됩니다. link앞은 차트 오브젝트의 번호와 이름에 따라 지정됩니다. 이하에 connector의 예를 나타냅니다.

FC 주석 FC110

주석 심벌은 follow차트 실행과는 전혀 관련이 없습니다. 차트 내의 공백 장소에 배치할 수 있습니다. 프로그램 해설에 사용할 수 있습니다. 이하에 커맨드 심벌의 예를 나타냅니다.

### FC 복잡  구조

여기서는 follow차트의 편성 구조체의 예를 나타냅니다. 이들은 기본 오브젝트（테스트, 액션, link）로 편성되어 있습니다.

|  | IF / THEN / ELSE (1) "THEN" 액션을 삽입합니다. (2) "ELSE" 액션을 삽입합니다. |
| --- | --- |
|  | REPEAT / UNTIL (3) repeat할 액션을 삽입합니다. |
|  | WHILE / DO (4) repeat할 액션을 삽입합니다. |

### FC 문법검사

레벨2 프로그램을 기술하고 있는 ST, LD, IL프로그램 문법 체크와는 별도로 이하와 같은 follow차트 자체의 문법 체크가 있습니다.

메인 문법 체크：

- 모든 심벌에 있어 접속 포인트는 반드시 follow link에서 접속되어야만 합니다.（단, ”End” 심벌만은 이 접속을 생략할 수 있습니다.）

- 기타 심벌과 독립한 심벌과 차트는 존재할 수 없습니다.

- Connctor심벌에서 접속 전에 있는 오브젝트가 바르게 지정되어야만 합니다.

기타 룰：

- 공백 액션（즉, 레벨２ 프로그램이 존재하지 않는 액션 심벌）은 실행시에는 아무것도 처리되지 않습니다.

- 공백 테스트（즉, 레벨２ 프로그램이 존재하지 않는 테스트 심벌）는 실행시에는 항상 TRUE로 간주됩니다.

- follow차트 타겟 상에서의 실행 룰은 이하와 같이 설명할 수 있습니다.

- Begin심벌은 타겟 상에서 처음의１사이클을 사용합니다.

- End심벌은 타겟 상에서 마지막 １사이클을 사용하고, 차트 실행을 종료합니다. 이 심벌에는 도달한 다음 타겟 상에서의 사이클에서는 차트 상의 어떠한 액션도 실행되지 않습니다.

- Begin와End심벌 중간 타겟 상에서 사이클에서는 테스트와 액션 심벌이 실행되지만, １사이클 내에 실행되어 처리되는 것은 SFC과 달리 하나의 테스트와 액션Block에 한정된 것은 아닙니다. 처리 판단이 성립되어 있는 한 실행이 계속되고, 한번 실행한 처리를 다시 반복하려면 loop를 검출하면 사이클을 뽑아 내게 됩니다. 구체적으로SFC로 한 스텝 내에서 기술되어야만 처리에서도 FC는 복수 테스트와 액션 심벌로 기술 가능하게 됩니다.

- 실행되고 있는 테스트와 액션심벌은 시뮬레이션과 debug중에는 SFC경우와 같이 색깔이 있어 다른 심벌과 구별할 수 있습니다.

주의: 	SFC가 상태 이동을 표현하는 것에 대해 FC는 판단 follow을 표현하게 됩니다. 프로그램시에 실행 룰（algorithm）을 고려한 후에 프로그램하는 것이 필요합니다. ISaGRAF샘플 프로젝트로 SFC, FC를 비교하고 각각의 특징을 살려서 프로그램을 행하는 것이 필요합니다.

## FBD 언어

Functional Block Diagram (FBD)은  각종 타입의 장방형（상자）으로 나타낸 펑션블록이 접속된 그래픽표현 방법의 하나입니다. 상자 좌측에는 펑션의 입력이, 우측에는 펑션의 출력이 접속됩니다. 변수가 논리적인 링을 가진 상자에 접속됩니다. 출력은 다른 펑션의 입력에 접속되는 일도 있습니다.

### FBD 형식

FBD프로그램의 입력은 function block의 입력 연결에 설정 되어야 합니다. 입력변수의 타입은 관련된 타입과 동일한 타입 이어야 합니다. FBD입력타입은 다음과 같다.(상수, 내부, 입력, 출력)

FBD프로그램의 출력은 function block의 출력 연결에 설정 되어야 합니다. 입력변수의 타입은 관련된 타입과 동일한 타입 이어야 합니다. FBD 는 모든 내부, 출력 변수, 프로그램명 (단,sub-programs)이 사용 가능 합니다.출력연결이 현재 편집중인 sub-program인경우 ,sub-program (호출한program으로 값 반환)의 반환값을 할당 하게 됩니다.

.

function blocks 의 입력, 출력 변수는 연결라인 으로 연결 되어 있습니다.

- 입력변수는 function block의 입력측

- 출력변수는 다른 function block 의 입력단 으로 연결됨

- 출력변수는function block 의 출력측

관련 데이타를 좌측 끝에서 우측 끝으로 이동한다는 의미로 좌/우의 타입은 동일하여야 합니다.

다중 우측 접속역시 마찬 가지 이다.

모든 연결의 타입은 동일 하여야 합니다

### RETURN

"<리턴>" 은 출력측에 사용하게 됩니다. 반듯이 function block의 이진 출력측에 연결되어야 합니다. “리턴” 명령은 조건부 마침인데, 예를 들어 TRUE 값이 설정 되어 있는 경우라면 나머지 부분은 실행이 되지 않습니다.

(* FBD내에서 “리턴” 명령의 사용 예 *)

(* ST equivalence: *)

If auto_mode OR alarm Then

Return;

End_if;

bo67 := (bi10 AND bi23) OR x_cmd;

### 점프 / 라벨

점프/라벨은 다이어 그램의 실행을 제어 하는 수단으로 사용 됩니다. 다음명령어를 참고 하세요:

>>LAB	라벨명으로 점프 (라벨명 "LAB")

LAB:	라벨 정의 (라벨명 "LAB")

- 연결선 좌측의 이진 값이 TRUE 인경우 프로그램 실행은 상응 하는 라벨로 직접 점프 합니다

(* 라벨/점프 를 사용한 FBD 프로그램의 예 *)

(* IL Equivalence: *)

ld	manual

and	b1

jmpc	NOMODIF

ld	input1

or	input2

st	result

NOMODIF:	ld	result

or	valid

st	cmd10

### 이진 반전

- 입력측에 단일 연결은 function block에서 이진 반전이 가능 합니다

작은 원 모양으로 표시되는데, 이진 반전이 사용된 경우 좌/우 타입은 이진 타입으로 설정 되어야 합니다.

(*FBD에서 라벨/점프 사용 예 *)

(* ST equivalence: *)

output1 := input1 AND NOT (input2);

(* ST equivalence: *)

output1 := input1 AND NOT (input2);

### FBD 에서 function / function block 호출

FBD 언어는 sub-프로그램, function, function block 의 호출이 가능 합니다. sub-프로그램, function, function block 은 function box로 나타 나는데, Box에 적힌 이름은 sub-프로그램, function, function block의 이름 입니다. sub-프로그램, function 의 경우엔 반환값은 function box의 출력 값 입니다.

function block은 하나 이상의 출력을 갖습니다..

(* ST Equivalence *)

net_weight := Weighing (mode, delta); (* call sub-program *)

If (net_weight = 0) Then Return; End_if;

weight := net_weight + tare_weight;

## LD 언어

ＬＤ는 boolean연산의 그래픽한 표현방식 입니다. 입력（접점, 또는 콘텍트）과 출력（코일）의 편성으로 이루어져 있습니다. ＬＤ다이아그램은 전기relay회선과 함께 다룰 수 있습니다. ＬＤ다이아그램은 좌우 수직 모선으로 접속되어야 합니다.

좌 모선

우 모선

수평 접속선

수직 접속선

멀티플 접속선

접점

코일

### 모선 / 접속선

ＬＤ 다이아그램은 좌우 수직 라인 즉, 좌/우 모선에 접속되어야 합니다

ＬＤ 다이아그램에서의 그래픽 심벌은 접속선（connection라인）으로 모선 또는 다른 심벌에 접속됩니다. 접속선는 수직 또는 수평 라인입니다.

각 라인 Segment는 boolean상태의 FALSE 또는 TRUE의 값을 가집니다. 이 상태는 직접 접속되어 있는 Segment는 같은 값을 가집니다. 수직인 좌우 모선에 접속된 수평라인은 TRUE상태를 가집니다.

### 다중 접속

싱글 수평라인은 좌우 하나의 라인으로 되어 있지만, 수평라인과 수평라인을 편성해서 복수라인을 모을 수 있습니다.（ multiple라인） multiple라인에 따라boolean상태는 이하의 룰을 가집니다.

좌측에 multiple 라인을 가질 경우, 즉, 복수 수평 라인이 좌 모선에서 접속되어 심벌을 자유롭게 우측에서 하나의 수평라인으로 접속되는 경우는 우측의 boolean상태는 좌측 라인의 논리 ＯＲ을 가지게 됩니다.

(* 좌측의 multiple라인 *)

(* 우측의 상태는 (v1 OR v2 OR v3) *)

우측 multiple connetion 의 경우는 즉, 좌측의 하나의 수평라인이 하나 이상의 라인이 되어 우측에 접속되는 경우는 좌측 논리상태가 우측으로 전달됩니다.

(* 우측 multiple라인 *)

(* 등가한 ＳＴ언어 *)

output1 := input1;

output2 := input1;

좌우 multiple라인의 경우는 즉, 좌우측이 복수 라인으로 좌우 수직라인에 접속되는 경우, 우측 논리 상태는 좌측 복수 라인의 논리 ＯＲ이 됩니다.

(* 좌우 multiple라인 예 *)

(* 등가한 ＳＴ언어 *)

output1 := input1 OR input2;

output2 := input1 OR input2;

output3 := input1 OR input2;

### 기본 접점과 코일

- 입력 접점（콘텍트）에는 몇 개의 종류가 있습니다.

- a접점 (Direct contact)

- b접점 (Inverted contact)

- 오르기 접점

- 내리기 접점

- 출력 코일에는 몇 개의 종류가 있습니다.

- 코일

- 반전 코일

- SET 코일

- RESET 코일

- 오르기 검출 코일

- 내리기 검출 코일

boolean변수명은 이 그래픽 심벌 위에 적힙니다.

a접점

- ａ접점은 boolean형 변수와 접속선 사이에서boolean을 조작합니다.

콘텍트 우측 접속선의 상태는 콘텍트 좌측 접속선과 콘텍트에 할당된 변수와의 논리적 ＡＮＤ의 결과입니다.

(* ａ접점의예 *)

(* ST Equivalence: *)

output1 := input1 AND input2;

b접점

ｂ접점은 접속선과  boolean형 변수의 반전과 boolean을 조작합니다.

콘텍트의 우측 접속선의 상태는 콘텍트 좌측 접속선과 콘텍트에 할당된 변수의 반전과의 논리적인 ＡＮＤ의 결과입니다.

(* ｂ접점의 예 *)

(* ST Equivalence: *)

output1 := NOT (input1) AND NOT (input2);

오르기 접점

오르기 접점은 접속선과 논리 변수의 오르기와 boolean을 조작합니다.

콘텍트의 우측 접속선은 좌측 접속선이 ＴＲＵＥ인 동시에 boolean형 변수가ＦＡＬＳＥ에서 ＴＲＵＥ로 변화한 때만 ＴＵＲＥ가 됩니다. 이외의 상태에서는 ＦＡＬＳＥ가 됩니다.

(*오르기 접점의 예 *)

(* ST Equivalence: *)

output1 := input1 AND (input2 AND NOT (input2prev));

(* input2prev is the value of input2 at the previous cycle *)

내리기 접점

내리기 접점은 접속선과 논리 변수의 내리기와 boolean을 조작합니다.

콘텍트의 우측 접속선은 좌측 접속선이 ＴＲＵＥ인 동시에 boolean형 변수가ＴＲＵＥ에서 ＦＡＬＳＥ로 변화한 때만 ＴＵＲＥ가 됩니다. 이외의 상태에서는 ＦＡＬＳＥ가 됩니다.

(*내리기 접점의 예 *)

(* ST Equivalence: *)

output1 := input1 AND (NOT (input2) AND input2prev);

(* input2prev is the value of input2 at the previous cycle *)

코일

- 코일은 접속선 boolean상태를 boolean입력합니다.

좌측 접속선 상태가 코일에 할당된 논리 출력변수에 할당됩니다. 좌측 접속선 상태는 그대로 우측 접속선으로 전달됩니다. 우측 접속선은 통상 우 모선에 접속됩니다.

코일에 할당된 논리 출력변수는 내부변수 또는 외부 출력 변수이어야 합니다.

변수명은 프로그램명（단, 서버프로그램명만）을 사용하는 것도 가능합니다. 이 경우 변수명은 서버프로그램의 출력 parameter에 일치해야 합니다.

(* 코일의 예 *)

(* ST Equivalence: *)

output1 := input1;

output2 := input1;

반전 코일

- 반전 코일은 접속선 boolean상태의 반전을 boolean출력합니다.

좌측 접속선의 반전 상태가 코일에 할당된 논리 출력 변수에 할당됩니다. 좌측 접속선의 반전 상태는 그대로 우측 접속선에 전달됩니다. 우측 접속선은 통상 우 모선에 접속됩니다.

코일에 할당되는 논리 출력 변수는 내부 변수 또는 외부 출력 변수이어야 합니다.

변수명은 프로그램명（단, 서버프로그램명만）을 사용하는 것도 가능합니다. 이 경우 변수명은 서버프로그램의 출력 parameter에 일치해야 합니다.

(*반전 코일의 예 *)

(* ST Equivalence: *)

output1 := NOT (input1);

output2 := input1;

SET 코일

- set코일은 접속선 boolean상태를 boolean출력합니다.

할당된 출력변수는 좌측 접속선 상태가 ＴＲＵＥ가 된때에 ＴＲＵＥ에 set됩니다. 출력변수는 이 상태를 reset코일에서 반전 될 때 까지 계속합니다. 좌측 접속선 상태는 그대로 우측 접속선에 전달됩니다. 우측 접속선은 통상 우 모선에 접속됩니다.

- 할당 되는 변수는 내부 변수 또는 외부 출력 변수이어야 합니다.

(* set, reset의 예 *)

(* ST Equivalence: *)

IF input1 THEN

output1 := TRUE;

- END_IF;

- IF input2 THEN

output1 := FALSE;

- END_IF;

RESET 코일

할당된 출력변수는 좌측 접속선 상태가 TRUE가 되었을때 FALSE에 reset됩니다. 출력변수는 이 상태를 reset코일에서 반전 될 때 까지 계속합니다. 좌측 접속선 상태는 그대로 우측 접속선에 전달됩니다. 우측 접속선은 통상 우 모선에 접속됩니다.

- 할당 되는 변수는 내부 변수 또는 외부 출력 변수이어야 합니다.

(* set, reset의 예 *)

(* ST Equivalence: *)

IF input1 THEN

output1 := TRUE;

- END_IF;

- IF input2 THEN

output1 := FALSE;

- END_IF;

오르기 검출 코일

- 오르기 검출 코일은 접속선 boolean를 출력합니다.

이 코일은 Quick LD에디터를 사용한 경우에만 유효합니다.

할당된 변수는 좌측 접속선의 상태가 FALSE에서 ＴＲＵＥ로 올라 갔을 때TRUE에 set됩니다. 출력변수는 FALSE에 reset됩니다. 좌측 접속선 상태는 그대로 우측 접속선에 전달됩니다. 우측 접속선은 통상 우 모선에 접속됩니다.

- 할당 되는 변수는 내부 변수 또는 외부 출력 변수이어야 합니다.

(* 오르기 검출 코일의 예 *)

(* ST Equivalence: *)

IF (input1 and NOT(input1prev)) THEN

output1 := TRUE;

- ELSE

output1 := FALSE;

- END_IF;

(* input1prev is the value of input1 at the previous cycle *)

내리기 검출 코일

내리기 검출 코일은 접속선 boolean를 출력합니다. 이 코일은 Quick LD 에디터를 사용한 경우에만 유효합니다.

할당된 변수는 좌측 접속선의 상태가 TRUE에서 FALSE로 내려 갔을 때에TRUE에 set됩니다. 출력 변수는 FALSE에 reset됩니다. 좌측 접속선 상태는 그대로 우측 접속선에 전달됩니다. 우측 접속선은 통상 우 모선에 접속됩니다.

할당 되는 변수는 내부 변수 또는 외부 출력 변수이어야 합니다.

(*내리기 검출 코일*)

(* ST Equivalence: *)

IF (NOT(input1) and input1prev) THEN

output1 := TRUE;

- ELSE

output1 := FALSE;

- END_IF;

(* input1prev is the value of input1 at the previous cycle *)

### RETURN 기술법

### RETURN라벨은 조건 종료에 사용됩니다. RETURN의 우측에는 아무것도 접속되지 않습니다.

RETURN라벨 좌측 라인의 논리 상태가 TRUE일 때 프로그램은 이하의 프로그램을 실행하지 않고 RETURN 합니다.

주의：	ＬＤ프로그램이 서버프로그램일 때는 프로그램명과 같은 이름을 RETURN 값에서 set해서Father프로그램에 RETURN 해야 합니다.

(* RETURN심벌의 예 *)

(* ST Equivalence: *)

If Not (manual_mode) Then RETURN; End_if;

result := (input1 OR input3) AND input2;

### 점프 / 라벨

라벨과 조건 부치기（조건 없음）점프을 사용해서 다이아그램의 실행 제어가 가능합니다. 라벨과 점프 심볼의 우측에 라인 접속은 할 수 없습니다.

>>LAB	라벨명 "LAB"로 점프

LAB:	라벨명 "LAB"의 내용

- 점프 심벌 좌측의 논리 상태가 TRUE일 때 프로그램은 대응한 라벨 심벌로 점프한 후에 실행됩니다.

(*점프와 라벨의 예*)

(* IL Equivalence: *)

ldn	manual_mode

jmpc	other

ld	input1

st	result

jmp	END

OTHER:	ld	input2

st	result

END:	(* end of program *)

### LD 내의 Blocks

QuickLD에디터를 사용해서 Function（Block）을 라인으로 접속할 수 있습니다. 여기서 Function은 연산자, FunctionBlock, Function을 가리킵니다. 모든 Block이 반드시boolean형 입출력을 가지고 있는 것을 제한하지 않기 위해, 새로운 ＥＮ, ＥＮＯparameter를 입출력 interface에 추가합니다. 단, ＦＢＤ／ＬＤ에디터에서는 필요한 형태의 변수를 직접 접속 가능케 하기 위해, ＥＮ, ＥＮＯ는 표현되지 않습니다.

"EN" 입력

연산자, FunctionBlock, Function 최초의 parameter가 boolean형이 아닐 경우는 자동적으로 ＥＮ이라는 입력parameter가 삽입됩니다. 이 ＥＮ가 TRUE일때만 Block이 실행됩니다. 이하에 비교 명령의 예와 등가한 ＳＴ언어 표현을 나타냅니다.

|  | IF rung_state THEN q := (value1 > value 2); ELSE q := FALSE; END_IF; (* continue rung with q state *) |
| --- | --- |

"ENO" 출력

연산자, FunctionBlock, Function 최초의 parameter가 boolean형이 아닐 경우는 자동적으로 ＥＮＯ라는 입력parameter가 삽입됩니다. 이 ＥＮＯ는 항상 최초의 입력parameter 값을 가집니다. 이하에 평균수명의 예와 등가한 ＳＴ언어 표현을 나타냅니다.

|  | AVERAGE(rung_state, Signal, 100); OutSignal := AVERAGE.XOUT; Eno := rung_state; (* continue rung with eno state *) |
| --- | --- |

"EN" / "ENO" 파라미터

어떤 경우는 ＥＮ, ＥＮＯ 둘 다 필요한 경우가 있습니다. 이하에 산술연산의 예와 등가한 ＳＴ언어 표현을 나타냅니다.

|  | IF rung_state THEN result := (value1 + value2); END_IF; Eno := rung_state; (* continue rung with eno state *) |
| --- | --- |

## ST 언어

ST (Structured Text)는 High Level의 구조화 언어 입니다. 이 언어는 주로 그래픽 언어로 충분히 표현하기 어려운 수속을 나타내는데 적용됩니다. ＳＴ는ＳＦＣ언어의 transition과 스텝 내의 Function 기술 디폴트 언어입니다.

### ST 문법

ＳＴ프로그램은 ＳＴ스테이트먼트 리스트입니다. 각 스테이트먼트의 마지막에 세미콜론（；）separator가 필요합니다. 소스 코드중의 변수는inactive separator（스페이스, Tab 등）와 active separator（：＝、＜、＞등）으로 구분됩니다. 커맨드는 (*  *)로 에워 싸입니다.

- 기본 ＳＴ statement는 이하의 것이 있습니다.

- 스테이트먼트assign (variable := expression;)

- 서브프로그램, Function 호출

- Ｃ언어 FunctionBlock 호출

- 선택 스테이트먼트　(IF, THEN, ELSE, CASE...)

- 반복 스테이트먼트 (FOR, WHILE, REPEAT...)

- 컨트롤 스테이트먼트 (RETURN, EXIT...)

- ＳＦＣ등 기타 언어와 link용의 특수 statement

Inactive separator는 Active separator, 정수, 식별자 사이에 있으면 자유롭게 삽입 가능합니다. Inactive separator 는 스페이스, Tab, End of Line캐릭터입니다. 이하의 룰을 지켜 Inactive separator 를 사용하면 읽기 쉬운 ＳＴ프로그램을 만들 수 있습니다.

- 한 행에 하나 이상의 스테이트먼트는 적을 수 없습니다.

- 복잡한 스테이트먼트는 Tab키를 사용해서 intend 합니다.

- 커맨드를 가능한 삽입합니다.

### 표현법과 괄호

ＳＴ표현은 ＳＴ조작자와 변수, 정수를 편성해서 행합니다. 하나의 표현에 대해서 operand 타입은 같아야 합니다. 이들의 편성에 따라 복잡한 표현을 기술합니다. 예를 들면,

(boo_var1 AND boo_var2)	논리형

not (boo_var1)	논리형

(sin (3.14) + 0.72)	실수형

(t#1s23 + 1.78)	부정한 표현값

괄호 표현은 전체 표현 가운데 어떤 부분을 독립시키는 것으로, 조작의 우선 순위를 높입니다. 괄호가 없는 표현에서의 조작은 ＳＴ조작자 간의 암시적인 우선 순위에 따릅니다. 예를 들면,

2 + 3 * 6 	equals 2+18=20	승산은 가산보다 우선 순위가 높다.

(2+3) * 6	equals 5*6=30	괄호에 따라 우선 순위를 변경

주의：	하나의 ＳＴ표현 내에 최대 ８레벨까지 괄호가 인정됩니다.

### Function / function block 호출

- 표준적인 ＳＴ에 따라 Function 호출로 다음의 Function을 호출할 수 있습니다.

- 프로그램

- ＩＥＣ언어로 적힌 library Function

- Ｃ언어 Function, Ｃ언어 FunctionBlock

- 형 변환 함수

서브프로그램(sub-programs) / function 호출

이름:	서브프로그램명 또는 IEC와 C언어로 적힌 library Function

의미:	ST, IL, LD, FBD 로 적힌 서브프로그램과 Function과 언어의호출, 되돌리기 값을 얻는다.

문법:	<variable> := <subprog> (<par1>, ... <parN> );

operand :	되돌리기 값과 인수 타입은 서브프로그램에서 정의 된 파라미터정의에 따라야 합니다.

- 되돌리기 값

- 서브프로그램 호출은 각종 표현으로 호출됩니다. ＳＦＣ프로그램 transition 내부에도 사용됩니다.

예１： 서브프로그램 호출

- Example1: Sub-program call

(* Main ST program *)

(* gets an analog value and converts it into a limited time value *)

ana_timeprog := SPlimit ( tprog_cmd );

appl_timer := tmr (ana_timeprog * 100);

(* Called FBD program 이름d 'SPlimit' *)

- Example2: Function call

(* functions used in complex expressions: min, max, right, mlen and left are standard "C" functions *)

limited_value := min (16, max (0, input_value) );

rol_msg := right (message, mlen (message) - 1) + left (message, 1);

function blocks 호출

- 이름:	FunctionBlock instance명

의미:	ISaGRAF library에 등록되어 있는 FunctionBlock을 호출해서 출력 파라미터를 사용한다.

문법:	(* 호출 of the function block *)

<block이름> ( <p1>, <p2> ... );

(gets its return 파라미터s *)

<result> := <block이름>. <ret_param1>;

...

<result> := <block이름>. <ret_paramN>;

operand:	파라미터타입은 FunctionBlock 에서 정의되고 있는 타입과 일치해야 합니다.

되돌리기 값:	문법 참조

Function의 의미, 파라미터형, 되돌리기 값형 등은 ＩＳａＧＲＡＦ library에 등록되어 있는 것을 참조.

FunctionBlock instance는 반드시 모음으로 등록해  둡니다.

예：

(*FunctionBlock을 호출하는 ＳＴ프로그램의 예 *)

(*FunctionBlock instance를 모음으로 설정해 놓습니다. *)

(* trigb1 : block R_TRIG – 오르기 검출*)

(* ＳＴ언어에서 읽어내기 *)

If (trigb1.Q) Then nb_edge := nb_edge + 1; End_if;

### ST 특수 이진 명령어

- 다음의 boolean명령은 특수한 ST언어입니다.

REDGE	오르기 검출

FEDGE	내리기 검출

기타 기본 boolean명령을 이하에 나타냅니다.

- NOT	논리 반전

- AND (&)	AND（논리적）

- OR	OR（논리화）

- XOR	XOR（배타적 논리화）

"REDGE" 명령

이름	REDGE

의미	boolean형 변수의 오르기 검출

문법	<edge> := REDGE ( <boo_expression>,<memo_variable> );

operand 	<boo_expression> 오르기 검출 하는 boolean형 변수<memo_variable> 직전의 변수 상태를 스토어하기 위한  내부변수

되돌리기 값	TRUE / FALSE에서 TRUE로 변화한 때

FALSE 위와 다른 경우

REDGE() 을 사용한 오르기 검출은 1회 실행 Scan에 ２회 이상은 검출되지 않습니다. 오르기 검출이 ＳＦＣ transition조건에 사용되는 경우는 있습니다.

주의： 	<memo_variable>변수는 변수 직전의 상태를 보관하기 위해 사용되는 것으로, 다른 오르기 검출 등을 목적으로 동시 사용은 불가능합니다.

통상, 오르기 검출을 하고  싶은 변수명이 "xxx"일때, <memo_variable>로서는　"EDGE_xxx"을 사용합니다. 따라서 다른 REDGE조작에 의해 표서되는 일은 없습니다.

예：

(* ST program using REDGE operator *)

(* this program counts the rising edges of a boolean input *)

(* Bi120 is an input boolean variable *)

(* Edge_Bi120 is the memory of the Bi120 variable state *)

- If REDGE (Bi120, Edge_Bi120) Then

Counter := Counter + 1;

End_if;

주의：이 명령은 IEC1131-3에 포함되어 있지 않습니다. 호환성을 위해서는 R_TRIG표준 Block의 이용을 권합니다.

"FEDGE" 명령

의미	boolean형 변수의 오르기 검출

문법	<edge> := FEDGE ( <boo_expression>, <memo_variable> );

operand	<boo_expression> 오르기 검출하는 boolean형 변수 <memo_variable>직전의 변수 상태를 스토어하기 위한 내부 변수

되돌리기	TRUE  -　TRUE 에서 FALSE로 변화한 때

FALSE - 위와 다른 경우

FEDGE() 을 사용해서 오르기 검출은 1회 실행 Scan에 ２회 이상은 검출되지 않습니다. 오르기 검출이 ＳＦＣ transition조건에 사용되는 경우는 있습니다.

주의： <memo_variable> 변수는 변수 직전의 상태를 보관하기 위해 사용되는 것으로, 다른 오르기 검출 등을 목적으로 동시 사용은 불가능합니다.

통상, 오르기 검출을 하고  싶은 변수명이 "xxx"일때, <memo_variable>로서는　"EDGE_xxx"을 사용합니다. 따라서 다른 FEDGE조작에 의해 표서되는 일은 없습니다.

예：

(* ST program using FEDGE operator *)

(* this program counts the falling edges of a boolean input *)

(* Bi120 is an input boolean variable *)

(* Edge_Bi120 is the memory of the Bi120 variable state *)

- If FEDGE (Bi120, Edge_Bi120) Then

Counter := Counter + 1;

End_if;

주의： 	이 명령은 IEC1131-3에 포함되어 있지 않습니다. 환성을 위해서는 F_TRIG표준 Block의 사용을 권합니다.

### ST 기본

ＳＴ언어의 기본 스테이트먼트에는 이하의 것이 있습니다.

- Assignment

- RETURN

- IF-THEN-ELSIF-ELSE 구조

- CASE

- WHILE

- REPEAT

- FOR

EXIT

Assignment

이름	:=

의미	표현을 변수에 Assign

문법	<variable> := <any_expression> ;

operand	변수는 내부, 또는 출력 변수이어야 합니다.

변수와 표현 타입이 일치해야 합니다.

<any_expression>는 서브프로그램과 ＩＳａＧＲＡＦ library Ｃ언어 Function이라도 상관없습니다.

예：

(*Assign을 사용한 ＳＴ프로그램 *)

(* variable <<= variable *)

bo23 := bo10;

(* variable <<= expression *)

bo56 := bx34 OR alrm100 & (level >= over_value);

result := (100 * input_value) / scale;

(* 서브프로그램의 되돌리기 값을 Assign *)

rc := PSelect ( );

(* Function 호출을 Assign *)

limited_value := min (16, max (0, input_value) );

RETURN

이름	RETURN

의미	현재 실행 중인 프로그램을 종료한다.

문법	RETURN ;

operand	(none)

- ＳＦＣ 액션Block에서 RETURN 스테이트먼트는 그 액션Block만의 종료를 의미합니다.

예：

(* FBD프로그램 카운터 예*)

(* RETURN스테이트먼트를 사용한 ＳＴ프로그램 예 *)

- If not (CU) then

Q := false;

- CV := 0;

RETURN;   (*프로그램의 종료 *)

end_if;

if R then

- CV := 0;

else

if (CV < PV) then

- CV := CV + 1;

end_if;

end_if;

- Q := (CV >= PV);

IF-THEN-ELSIF-ELSE

이름:	IF ... THEN ... ELSIF ... THEN ... ELSE ... END_IF

의미：	ＳＴ스테이트먼트를 boolean형 표현의 값에 따라 선택해서 실행합니다.

문법:	IF <boolean_expression> THEN

<스테이트먼트> ;

<스테이트먼트> ;

...

ELSIF <boolean_expression> THEN

< 스테이트먼트 > ;

< 스테이트먼트 > ;

...

ELSE

< 스테이트먼트 > ;

< 스테이트먼트 > ;

...

END_IF;

ELSE와 ELSIF 스테이트먼트는 옵션입니다. 만약, ELSE 스테이트먼트가 적혀 있지 않는 경우는 조건이 FALSE일땐 아무것도 실행되지 않습니다.

예：

(* IF 스테이트먼트를 사용한 ＳＴ프로그램 *)

- IF manual AND not (alarm) THEN

level := manual_level;

bx126 := bi12 OR bi45;

ELSIF over_mode THEN

level := max_level;

- ELSE

level := (lv16 * 100) / scale;

- END_IF;

(* IF structure without ELSE *)

If overflow THEN

alarm_level := true;

- END_IF;

CASE

- 이름:	CASE ... OF ... ELSE ... END_CASE

의미:	복수 ＳＴ 스테이트먼트 중에 정수표현 내용에 따라 스테이트먼트를 선택해 실행합니다.

문법:	CASE <integer_expression> OF

<value> : <statements> ;

<value> , <value> : <statements> ;

...

ELSE

<statements> ;

END_CASE;

Case <value>값은 반드시 정수 이어야만 합니다. 복수<value>를 comma(,)로구분해 나열한 경우는 같은 스테이트먼트를 실행하는 것ㅇㄹ 의미합니다. ELSE 스테이트먼트는 옵션입니다.

예：

(* CASE 스테이트먼트를 사용한 ＳＴ프로그램 *)

- CASE error_code OF

255:	err_msg := 'Division by zero';

fatal_error := TRUE;

1:	err_msg := 'Overflow';

2, 3:	err_msg := 'Bad sign';

- ELSE

err_msg := 'Unknown error';

- END_CASE;

WHILE

이름갌	WHILE ... DO ... END_WHILE

의미：	ＳＴ 스테이트먼트 그룹을 반복 실행합니다. 반복 전에 반복 조건을 평가합니다.

문법갌	WHILE <boolean_expression> DO

<statement> ;

<statement> ;

...

END_WHILE ;

주의： ＩＳａＧＲＡＦ는 사이클 타임이 같은 기간인 시스템이기 때문에 예를 들면, 입력 변수는 ＷＨＩＬＥ의 반복 실행 중에는 변화하지 않습니다. 즉, 정수와 입력 변수를 직접 ＷＨＩＬＥ 반복 조건에 사용할 수 없습니다.（무한loop가 되어버립니다.）

예：

(* WHILE 스테이트먼트를 사용한 ＳＴ프로그램 *)

(* ＣFunction을 Real 보드에서 문자 읽어내기에 사용하고 있습니다. *)

string := ''; (* empty string *)

nbchar := 0;

- WHILE ((nbchar < 16) & ComIsReady ( )) DO

string := string + ComGetChar ( );

nbchar := nbchar + 1;

- END_WHILE;

REPEAT

- 이름:	REPEAT ... UNTIL ... END_REPEAT

의미:	ＳＴ 스테이트먼트 그룹을 반복 실행합니다. 반복 후에 반복 조건을 평가합니다.

문법:	REPEAT

< 스테이트먼트 > ;

< 스테이트먼트 > ;

...

UNTIL <boolean_condition>

END_REPEAT ;

주의： ＩＳａＧＲＡＦ 는 사이클 타임이 같은 기간인 시스템이기 때문에 예를 들면, 입력 변수는 ＲＥＰＥＡＴ의  반복 실행  중에는 변화하지 않습니다. 즉, 정수와 입력 변수를 직접 ＲＥＰＥＡＴ 반복 조건에 사용할 수 없습니다.（무한loop가 되어버립니다.）

예：

(* REPEAT 스테이트먼트를 사용한 ＳＴ프로그램 *)

(* Ｃ Function을 Real Board에서 문자 읽어내기에 사용하고 있습니다. *)

string := ''; (* empty string *)

nbchar := 0;

IF ComIsReady ( ) THEN

- REPEAT

string := string + ComGetChar ( );

nbchar := nbchar + 1;

UNTIL ( (nbchar >= 16) OR NOT (ComIsReady ( )) )

- END_REPEAT;

- END_IF;

FOR

이름:	FOR ... TO ... BY ... DO ... END_FOR

의미：	유한 회수분의 반복 조작을 정수형 변수를 index 취급법에 따릅니다.

문법:	FOR <index> := <mini> TO <maxi> BY <step> DO

< 스테이트먼트 > ;

< 스테이트먼트 > ;

END_FOR;

Operand:	index:	내부 정수형 변수로 매회 증가

mini:	index의 초기 값

maxi:	index의 최대값

step:	index의 매회 증가폭

[ BY step ] 스테이트먼트는 옵션입니다. 아무 지정이 없으면 STEP은 １입니다.

주의： ＩＳａＧＲＡＦ 는 사이클 타임이 같은 기간인 시스템이기 때문에 예를 들면, 입력 변수는 ＦＯＲ의  반복 실행  중에는 변화하지 않습니다.

- 이하에서는 FOR 스테이트먼트와 등가한 WHILE스테이트먼트를 나타냅니다.

index := mini;

while (step <= maxi) do

<statement> ;

<statement> ;

index := index + step;

end_while;

예：

(* FOR스테이트먼트를 사용한 ＳＴ프로그램 *)

(* 문자열에서 수치 캐릭터를 집어냅니다. *)

length := mlen (message);

target := ''; (* empty string *)

FOR index := 1 TO length BY 1 DO

code := ascii (message, index);

IF (code >= 48) & (code <= 57) THEN

target := target + char (code);

- END_IF;

- END_FOR;

EXIT

- 이름:	EXIT

의미：	FOR, WHILE, REPEAT 반복 스테이트먼트에서 EXIT

문법:	EXIT;

operand :	(none)

- EXIT는 통상 IF스테이트먼트 내에서 사용됩니다.

예：

(* EXIT스테이트먼트를 사용한 ＳＴ프로그램 *)

(* 문자열에서 캐릭터를 검색합니다. *)

length := mlen (message);

found := NO;

FOR index := 1 TO length BY 1 DO

code := ascii (message, index);

IF (code  = searched_char) THEN

found := YES;

- EXIT;

- END_IF;

- END_FOR;

### ST 확장

- 이하에서는 ＳＴ언어의 확장 부분에 대해서 설명합니다.

- TSTART - TSTOP: timer 제어

이하의 스테이트먼트와 Function은 child ＳＦＣ프로그램을 컨트롤할 때에 사용됩니다.  ACTION(): ... END_ACTION; ＳＦＣ스텝 내에서 사용됩니다.

GSTART	SFC 프로그램 동작

GKILL	SFC 프로그램 정지

GFREEZE	SFC 프로그램 동결

GRST	동결된 SFC 프로그램 재동작

GSTATUS	SFC 프로그램 현재의 status취득

주의： 이 Function은 IEC 1131-3에는 포함되어 있지 않습니다. IEC1131-3에 준거하는 경우는GSTART와 GKILL 대신에 다음의 문법으로 얻을 수 있습니다.

child_이름(S); (* GSTART(child_이름); 등가 *)

child_이름(R); (* GKILL(child_이름); 등가  *)

또한, ＳＦＣ스텝의 status를 확인하는데 이하의 예가 있습니다.

GSnnn.x	스텝의 활성／비활성 상태를 boolean값으로 얻는다.

GSnnn.t	스텝이 활성 상태된 후의 경과시간을 얻는다.

("nnn" 는 ＳＦＣ스텝 refresh번호입니다.)

- 다른 ＳＦＣ프로그램 스텝의 활성 상태는 다음 표현으로 얻을 수 있습니다.

- GSnnn(prog이름).x

주의：	다른 프로그램의 참조에 대해서 이 표현은 IEC1131-3에는 포함되어 있지 않습니다. IEC1131-3에 준거하는 경우는 글로벌 변수（ref_step_X）를 설정해서 이것에 참조하고 싶은 스텝 상태를 Assign시킵니다. 즉, 스텝 안에서 Ｎ액션 qualifier를 사용해서 액션을 기술합니다. (ref_step_X(N);) 이러한 상태에서 스텝 상태를 테스트（참조）하고 싶은 장소에서 글로벌 변수（ref_step_X）를 사용합니다.

이하에 프로그램을 나타냅니다.

Prog프로그램의 스텝상태를 사용하고 싶은 다른프로그램

TSTART

- 이름:	TSTART

의미:	타임형 변수의 카운터를 현재 값에서 갱신합니다.

TSTART 커맨드로 타임형 변수는 변경되지 않습니다.

문법:	TSTART ( <timer_variable> );

operand:	비활성 상태의 타임 변수

되돌리기:	(none)

예：

(* TSTART,  TSTOP스테이트먼트를 사용한 ＳＴ프로그램 *)

bi100가 항상 FALSE일때의 타임 차트:

타임 값은 사이클 중에는 같은 값을 유지합니다

TSTOP

이름	TSTOP

의미	타임형 변수의 갱신을 정지합니다.

TSTOP커맨드로 타임형 변수는  변경되지 않습니다.

문법	TSTOP ( <timer_variable> );

operand	활성 상태의 타임 변수

되돌리기	(none)

- 예：위의 TSTART를 참조 바랍니다.

GSTART

이름	GSTART

의미	child SFC 프로그램을 각 초기 스텝에 token을 set해서 작동시킵니다.

문법	GSTART ( <child_program> );

operand	작동되는 child SFC프로그램은 GSTART 스테이트먼트가 적혀 있는 SFC프로그램의 child SFC프로그램이어야 합니다.

되돌리기	(none)

child ＳＦＣ프로그램의 child（손자ＳＦＣ프로그램）는 자동으로 작동시킬 수 없습니다.

주의： 	GSTART는 IEC 1131-3에는 포함되어 있지 않습니다. 이하와 같이 Ｓ qualifier을 사용해서 child프로그램을 작동합니다.

Child_이름(S);

- Example: Use of GSTART and GKILL

(* Sequence 'Sfather' *)	(* Sequence 'Schild' *)

GKILL

이름	GKILL

의미	child SFC프로그램에 있는 실행 token을 없애면 child SFC프로그램을 정지 합니다.

문법	GKILL ( <child_program> );

operand	지정되는 SFC프로그램은 GKILL 스테이트먼트가 적혀있는 굍괻괷프로그램의 child SFC프로그램이어야 합니다.

되돌리기	(none)

child ＳＦＣ프로그램의 child（손자ＳＦＣ프로그램）도 자동으로 정지됩니다.

주의：	GKILL은 IEC 1131-3 norm에 포함되어 있지 않습니다. 이하와 같이 Ｒ  qualifier을 사용해서 child프로그램을 정지 시킵니다.

Child_이름(R);

Example: See GSTART (function described above)

GFREEZE

이름	GFREEZE

의미	child ＳＦＣ프로그램이 있는 실행 token을 없애고, child ＳＦＣ프로그램을 정지합니다. 나중에 GRST 스테이트먼트로 재작동 가능합니다.

문법	GFREEZE ( <child_program> );

operand	지정되는 SFC프로그램은 GFREEZE 스테이트먼트가 적혀있는 SFC프로그램의 child-SFC프로그램이어야 합니다.

되돌리기	(none)

child ＳＦＣ프로그램의 child（손자 ＳＦＣ프로그램）도 자동적으로 동결됩니다.

주의：	GFREEZE는 IEC 1131-3에는 포함되지 않습니다.

Example:

GRST

- 이름:	GRST

의미:	GFREEZE 스테이트먼트로 동결되어 있던 child ＳＦＣ프로그램을 재작동합니다. GFREEZE에서 없어진 실행 token이 되돌아 옵니다.

문법:	GRST ( <child_program> );

operand:	지정되는 child-SFC프로그램은 GRST 스테이트먼트가 적혀있는 SFC프로그램의 child -SFC프로그램이어야 합니다.

되돌리기:	(none)

동결되어 있던 child ＳＦＣ프로그램의 child（손자 ＳＦＣ프로그램）도 자동적으로 재작동 됩니다.

주의：	GRST는 IEC 1131-3에 포함되지 않습니다.

예： 위 GFREEZE 스테이트먼트를 참조

GSTATUS

이름	GSTATUS

의미	child SFC프로그램의 현재상태를 되돌립니다.

문법	<ana_var> := GSTATUS ( <child_program> );

operand	지정되는 child SFC프로그램은 GSTATUS 스테이트먼트가 적혀있는 SFC프로그램의 child SFC프로그램이어야 합니다.

되돌리기	0 = 프로그램이 비활성 상태 (killed)

1 = 프로그램이 활성 상태 (started)

2 = 프로그램이 동결 상태 (frozen)

Example:

## IL 언어

명령 리스트（ＩＬ）는low레벨 언어입니다. 적은 어플리케이션과 어플리케이션 특정부분에 가장 적절합니다. 인스트럭션은 항상 현재 결과（즉, IL register）에 관련되어 있습니다. operation은 현상 값과 operation사이에서 반드시 행해집니다. 그 결과는 다시 현재 결과로 저장 됩니다.

### IL 문법

IＬ프로그램은 인스트럭션 리스트에도 있습니다. 각각의 인스트럭션은 새로운 라인에 적혀, operator（명령）와 수식자（수식자） 필요에 응해서 하나 이상의 operator 에 이루어져 잇습니다. 이 요소들은 콤마（，）로 구분되어 있습니다. 라벨 ：을 인스트럭션 앞에 놓는 것도 가능합니다. 만약, 커맨드를 기입할 경우는 라인의 마지막에 추가 가능합니다. 단, (*   로 시작되고 *)로 끝나야 합니다. 공백 라인도 인정되고, 여기에 커맨드를 기입할 수도 있습니다.

라벨	명령	Operand	주석

Start:	LD	IX1	(* push button *)

ANDN	MX5	(* command is not forbidden *)

ST	QX2	(* start motor *)

라벨

라벨명 뒤에는 콤마（：）가 붙습니다. 인스트럭션는 이 라벨 뒤에서부터 적힙니다. 라벨은 공백행에 적힙니다. 라벨명은 다른 인스트럭션 안에서 점프 전에 operand에서 사용되는 일이 있습니다. 라벨명은 이하의 룰에 따릅니다.

  이름은１６문자 이내

  최초의 문자는 레터（ａ－ｚ）

  그 이후는 레터, 숫자, '_'

같은 라벨명은 동일 ＩＬ프로그램 안에서는 사용할 수 없습니다. 단, 변수명과 동일 라벨명을 정의할 수는 있습니다.

명령 수식자

취급가능한 명령 수식자를 이하에 나타냅니다. 수식자 문자는 명령을 완전한 형으로 합니다. 수식자 사이에 스페이스를 포함하면 안됩니다.

N	operand의 반전

(	지연 조작

C	조건 조작

'N' 수식자는 boolean operand의 반전을 의미합니다.

예를 들면,

ORN IX12 는 ＳＴ에선 이하와 같이 됩니다.

result := result OR NOT (IX12)

'(' 수식자는 ')' 가 발견될 때까지 괄호로 둘러 싸인 인스트럭션의 실행을 먼저 보내게 됩니다.

'C' 수식자는 이하의 인스트럭션은 현재 결과가 ＴＲＵＥ（boolean형 변수 이외의 경우는 ０이외의 값）일때만 실행되도록 하는 조건 입니다. 'C' 수식자는　'N' 수식자와 합쳐서 사용할 수도 있습니다. 이 경우는 현재 결과가 ＦＡＬＳＥ（boolean형 변수 이외의 경우는０）일때만 이하의 인스트럭션이 실행됩니다.

지연 조작

하나의 ＩＬ register （즉, 현재 결과）밖에 없기 때문에 어떤 처리는 지연 조작（먼저 보내기）되어야 합니다. 인스트럭션 실행 순서가 변경됩니다.

| '(' | 수식자 | 처리의 먼저 보내기를 의미합니다. |
| --- | --- | --- |
| ')' | 명령 | 먼저 보내져 있던 처리를 실행합니다. |

'(' 수식자는 ')' 가 발견될 때까지 괄호로 둘러 싸인 인스트럭션의 실행을 먼저 보내게 됩니다.

예를 들면,

AND(	IX12

OR	IX35

)

- 는 이하와 같이 해석됩니다.

result := result AND ( IX12 OR IX35 )

### IL 명령

- 이하의 테이블은 ＩＬ언어의 표준명령을 종합한 것입니다.

명령어	수식자	동작	설명

LD	N	변수, 상수	로드

ST	N	변수	현재결과저장

S		BOO 변수	TRUE설정

R		BOO 변수	FALSE재설정

CAL	C   N	FB instance 명	function block호출

JMP	C   N	라벨	라벨 점프

RET	C   N		리턴

) 			지연조작 실행

Function			function / 서브프로그램 호출

AND	N   (	BOO	boolean AND

&	N   (	BOO	boolean AND

OR	N   (	BOO	boolean OR

XOR	N   (	BOO	exclusive OR

ADD	(	변수, 상수	Addition

SUB	(	변수, 상수	Subtraction

MUL	(	변수, 상수	Multiplication

DIV	(	변수, 상수	Division

GT	(	변수, 상수	Test: >

GE	(	변수, 상수	Test: >=

EQ	(	변수, 상수	Test: =

LE	(	변수, 상수	Test: <=

LT	(	변수, 상수	Test: <

NE	(	변수, 상수	Test: <>

이하에 ＩＬ고유의 명령만 나타냅니다. 기타 표준 명령은「표준 명령, Function Block, Function」으로 해설합니다.

LD 명령

operation		: 현재 결과에 값을 로드합니다.

취급가능한 수식자	: N

operand		: 정수 또는 내부, 입력, 출력 변수

Example:

(* EXAMPLES OF LD OPERATIONS *)

LDex:	LD	false	(* result := FALSE boolean 상수 *)

LD	true	(* result := TRUE boolean 상수 *)

LD	123	(* result := integer 상수 *)

LD	123.1	(* result := real 상수 *)

LD	t#3ms	(* result := time 상수 *)

LD	boo_var1	(* result := boolean 변수 *)

LD	ana_var1	(* result := analog 변수 *)

LD	tmr_var1	(* result := timer 변수 *)

LDN       boo_var2  (* result := NOT ( boolean 변수 ) *)

ST 명령

operation		: 현재 결과를 저장 합니다. 현재 결과는 이 조건에서 변화하지 않습니다.

취급 가능한 수식자	: N

operand			: 내부, 출력 변수

Example:

(* EXAMPLES OF ST OPERATIONS *)

STboo:	LD	false

ST	boo_var1	(* boo_var1 := FALSE *)

STN	boo_var2	(* boo_var2 := TRUE *)

STana:	LD	123

ST	ana_var1	(* ana_var1 := 123 *)

STtmr:	LD	t#12s

ST	tmr_var1	(* tmr_var1 := t#12s *)

S 명령

operation:	현재 결과가 TRUE일때  boolean형 변수에 굎굌굏괺를 저장 합니다. 만약, 현재 결과가 FALSE일때는 아무것도 처리하지 않습니다. 이 조작에 따라 현재 결과는 변화하지 않습니다.

취급 가능한 수식자 :	(none)

operand:		출력, 입력 변수 boolean형 변수

Example:

(* EXAMPLES OF S OPERATIONS *)

SETex:	LD	true	(* current result := TRUE *)

S	boo_var1	(* boo_var1 := TRUE *)

(* current result is not modified *)

LD	false	(* current result := FALSE *)

S	boo_var1	(* nothing done - boo_var1 unchanged *)

R 명령

operation:	현재 결과가 TRUE일때  boolean형 변수에 FALSE일때는 스토어합니다. 만약, 현재 결과가 FALSE일때는 아무것도 처리하지 않습니다. 이 조작에 따라 현재 결과는 변화하지 않습니다.

취급 가능한 수식자:	(none)

operand：	출력, 입력 변수 boolean형 변수

Example:

(* EXAMPLES OF R OPERATIONS *)

RESETex:	LD	true	(* current result := TRUE *)

R	boo_var1	(* boo_var1 := FALSE *)

(* current result is not modified *)

ST	boo_var2	(* boo_var2 := TRUE *)

LD	false	(* current result := FALSE *)

R	boo_var1	(* nothing done - boo_var1 unchanged *)

JMP 명령

operation :	특정 라벨로 점프

취급 가능한 수식자:	C   N

operand :	동일 IL프로그램에서 정의된 라벨

예：

(* 이하의 예는 아나로그 selector을 테스트합니다.  (0 or 1 or 2) 	*)

(* 세개의 출력 boolean형에１을 set. Selector 내용이 ０일때 점프합니다.　*)

JMPex:	LD	selector	(* selector is 0 or 1 or 2 *)

BOO		(* conversion to boolean *)

JMPC	test1	(* if selector = 0 then *)

LD	true

ST	bo0	(* bo0 := true *)

JMP	JMPend	(* end of the program *)

test1:	LD 	selector

SUB	1	(* decrease selector:  is now 0 or 1 *)

BOO		(* conversion to boolean *)

JMPC	test2	(* if selector = 0 then *)

LD	true

ST	bo1	(* bo1 := true *)

JMP	JMPend	(* end of the program *)

test2:	LD	true	(* last possibility *)

ST	bo2	(* bo2 := true *)

JMPend:			(* end of the IL program *)

RET 명령

operation :	현 명령 리스트를 종료합니다. 만약,

IL sequence가 서브 프로그램일때는 IL register(현재결과)가 Father프로그램에 되돌리기 값으로 되돌아 옵니다.

취급 가능한 수식자 :	C   N

operand :	(none)

예：

(*이하의 예는 Analog selector의 값을 테스트합니다.  (0 or 1 or 2) *)

(*3개의 출력 boolean형에１을 set.  Selector 내용이 ０일때 점프합니다. )

JMPex:	LD	selector	(* selector is 0 or 1 or 2 *)

BOO		(* conversion to boolean *)

JMPC	test1	(* if selector = 0 then *)

LD	true

ST	bo0	(* bo0 := true *)

RET		(* end - return 0 *)

(* decrease selector *)

test1:	LD 	selector

SUB	1	(* selector is now 0 or 1 *)

BOO		(* conversion to boolean *)

JMPC	test2	(* if selector = 0 then *)

LD	true

ST	bo1	(* bo1 := true *)

LD	1	(* load real selector value *)

RET		(* end - return 1 *)

(* last possibility *)

test2:	RETNC		(* returns if the selector has *)

(* an invalid value *)

LD	true

ST	bo2	(* bo2 := true *)

LD	2	(* load real selector value *)

(* end - return 2 *)

")" 명령

operation	 지연(먼저 보내기)되어 있던 처리를 실행합니다. 먼저 보내져 있던 처리는 '(' 으로 시작되고 있습니다.

취급 가능한 수식자:	(none)

operand:	(none)

예：

(* 지연 조작을 포함한 예 *)

Delayed:	LD	a1	(* result := a1; *)

ADD(	a2	(* delayed ADD - result := a2; *)

MUL(	a3	(* delayed MUL - result := a3; *)

SUB	a4	(* result := a3 - a4; *)

)		(* execute delayed MUL - result := a2 * (a3-a4); *)

MUL	a5	(* result := a2 * (a3 - a4) * a5; *)

)		(* execute delayed ADD *)

(* result := a1 + (a2 * (a3 - a4) * a5); *)

ADD	a6	(* result := a1 + (a2 * (a3 - a4) * a5) + a6; *)

ST	res	(* store current result in variable res *)

서브-프로그램 / functions 호출

ＩＬ, ＳＴ, ＬＤ, ＦＢＤ으로 적힌 서버프로그램과 Function은 ＩＬ에서 호출 가능합니다. 서버프로그램명을 명령으로서 배정합니다.

operation :	서버프로그램과 Function을 실행합니다.  서버프로그램에서 되돌리기 값은괿굂 register(현재결과)에 저장 됩니다.

취급 가능한 수식자:	(none)

operand :	최초의 parameter는 괿굂 register에 스토어 됩니다. 이하의 parameter는 커맨드로 구분되고 operand필드에 적힙니다.

예：

(* call프로그램 : analog값을 time 값으로 변환 *)

Main:	LD	bi0

SUBPRO	bi1,bi2	(* call sub-program to get analog value *)

ST	result	(* result := value returned by sub-program *)

GT	vmax	(* test value overflow *)

RETC		(* return if overflow *)

LD	result

MUL	1000	(* converts seconds in milliseconds *)

TMR		(* converts to a timer *)

ST	tmval	(* stores converted value in a timer *)

(* 읽어 낼수 있는 서버프로그램 'SUBPRO' : Analog 값의 평가 *)

(* 3개의 vinally boolean : in0, in1, in2가 서버프로그램의 입력 parameter *)

LD	in2

ANA		(* result = ana (in2); *)

MUL	2	(* result := 2*ana (in2); *)

ST	temporary	(* temporary := result *)

LD	in1

ANA

ADD 	temporary	(* result := 2*ana (in2) + ana (in1); *)

MUL	2	(* result := 4*ana (in2) + 2*ana (in1); *)

ST	temporary	(* temporary := result *)

LD	in0

ANA

ADD	temporary	(* result := 4*ana (in2) + 2*ana (in1)+ana (in0); *)

ST	SUBPRO	(* return current result to calling program *)

function blocks 호출 : CAL 명령

operation: 	FunctionBlock의 호출

취급 가능한 수식자:	C   N

operand:	FunctionBlock instance명

FunctionBlock 입력 parameter는 call되기 전에 LD/ST 명령 으로 assign해 둘 필요가 있습니다.

예１：

(*  SR의 call : SR1은SR의instance *)

LD	auto_mode

AND	start_cmd

ST	SR1.set1

LD	stop_cmd

ST	SR1.reset

CAL	SR1

LD	SR1.Q1

ST	command

- 예제 2

(*We suppose R_TRIG1 is an instance of R_TRIG block and CTU1 is an instance of CTU block*)

LD	command

ST	R_TRIG1.clk

CAL	R_TRIG1

LD	R_TRIG1.Q

ST	CTU1.cu

LDN	auto_mode

ST	CTU1.reset

LD	100

ST	CTU1.pv

CAL	CTU1

LD	CTU1.Q

ST	overflow

LD	CTU1.cv

ST	result

(* FBD 등가: *)

## 표준명령, FunctionBlock과 Function

### 표준명령

이하에 IEC 1131에 정의 되어 있는 표준 명령을 나타냅니다.

데이터 조작：	Assignment（Assign）, Analog negation（부호 반전）

boolean조작：	AND（논리곱）

OR（논리합）

XOR（배타적 논리화）

연술 연산：	ADD（더하기）

SUB（빼기）

MUL（곱하기）

DIV（나누기）

논리 조작：	AND_MASK（bit마다 AND마스크）

OR_MASK（ bit마다 OR 마스크）

XOR_MASK（ bit마다 XOR마스크）

NOT_MASK（ bit의 반전）

비교 테스트：	LT

LE

GT

GE

EQ

NE

데이터 변수：	BOO（boolean형 변환）

ANA（정수형 변환）

REAL（실수형 변환）

TMR（타임형 변환）

MSG（문자열형 변환）

기타：	CAT

SYSTEM

OPERATE

1 gain

- 인수:

IN	모든 타입

Q	모든 타입

설명:

어떤 변수를 다른 변수에 assign 합니다.

이 블록은 입력과 출력을 직접 접속하는 블록입니다. 논리의 반전（○심벌）도 합쳐서 사용 가능합니다.

(* Assignment블록을 이용한 ＦＢＤ예 *)

(*  등가한 ＳＴ언어:  *)

ao23 := ai10;

bo100 := NOT (bi1 AND bi2);

(* 등가한 IL언어:  *)

LD	ai10

ST 	ao23

LD	bi1

AND	bi2

LDN	bo100

- NEG　（부호 반전）

- 인수:

IN	정수・실수형	입력, 출력parameter는 같은 타입

Q	정수・실수형

설명:

변수의 반전（부호 반전）assign

(* Negation 블록을 이용한 ＦＢＤ예 *)

(*  등가한 ＳＴ언어:  *)

ao23 := - (ai10);

ro100 := - (ri1 + ri2);

(* 등가한 IL언어:  *)

LD	ai10

MUL	-1

ST 	ao23

LD	ri1

ADD	ri2

MUL	-1.0

LD	ro100

& AND　（논리곱）

주의: 이 명령은 확장 명령이라 합니다. 입력수의 변경은 가능합니다.

- 인수:

(inputs)	boolean형

output	boolean형	입력 parameter의 논리적

설명:

두개 이상의 입력 parameter의 논리곱

(*"AND"  블록을 이용한 ＦＢＤ예*)

(* 등가한 ＳＴ언어: *)

bo10 := bi101 AND NOT (bi102);

bo5 := (bi51 AND bi52) AND bi53;

(* 등가한 ＩＬ언어: *)

LD	bi101	(* current result := bi101 *)

ANDN	bi102	(* current result := bi101 AND not(bi102) *)

ST	bo10	(* bo := current result *)

LD	bi51	(* current result := bi51;

&	bi52	(* current result := bi51 AND bi52 *)

&	bi53	(* current result := (bi51 AND bi52) AND bi53 *)

ST	bo5	(* bo := current result *)

>=1 OR　（논리합）

- 주의: 	이 명령은 Enhanced operator라고 합니다. 입력 변경은 가능합니다.

- 인수:

(inputs)	boolean형

output	boolean형 	입력 parameter의 논리합

설명:

두개 이상의 입력 parameter의 논리합

(*"OR" 블록을 이용한 ＦＢＤㅇ예 *)

(* 등가한 ＳＴ언어: *)

bo10 := bi101 OR NOT (bi102);

bo5 := (bi51 OR bi52) OR bi53;

(* 등가한 IL 언어: *)

LD	bi101

ORN	bi102

ST	bo10

LD	bi51

OR	bi52

OR	bi53

ST	bo5

=1 XOR　（배타적 논리합）

- 인수:

IN1	boolean형

IN2	boolean형

Q	boolean형 	두개의 boolean입력의 배타적 논리합

설명:

두개의 boolean입력의 배타적 논리합

(*"XOR" 블록을 이용한 ＦＢＤ예 *)

(* 등가한 ＳＴ언어: *)

bo10 := bi101 XOR NOT (bi102);

bo5 := (bi51 XOR bi52) XOR bi53;

(* 등가한 ＩＬ언어: *)

LD	bi101

XORN	bi102

ST	bo10

LD	bi51

XOR	bi52

XOR	bi53

ST	bo5

+　（더하기）

- 주의: 	이 명령은 Enhanced operator라고 합니다. 입력수의 변경은 가능합니다.

- 인수:

(inputs)	정수・실수형	(모든 입력은 동일 타입)

output	정수・실수형	모든 입력 부호 더하기

설명:

정수・실수형 변수의 부호 더하기

(* 가산 블록을 이용한 ＦＢＤ예*)

(* 등가한 ＳＴ언어: *)

ao10 := ai101 + ai102;

ao5 := (ai51 + ai52) + ai53;

(* 등가한 ＩＬ언어: *)

LD	ai101

ADD	ai102

ST	ao10

LD	ai51

ADD	ai52

ADD	ai53

ST	ao5

-　（빼기）

- 인수:

IN1	정수・실수형

IN2	정수・실수형 	(IN1과 IN2는 같은 타입)

Q	정수・실수형 	감산 결과 (IN1 - IN2)

설명:

두개의 정수・실수형 변수의 빼기（１번째－２번째）

(* 감산 블록을 이용한 ＦＢＤ예 *)

(* 등가한 ＳＴ언어: *)

ao10 := ai101 - ai102;

ao5 := (ai51 - 1) - ai53;

(* 등가한 ＩＬ언어: *)

LD	ai101

SUB	ai102

ST	ao10

LD	ai51

SUB	1

SUB	ai53

ST	ao5

*　（곱하기）

- 주의: 	이 명령은 확장형 명령이라고 합니다. 입력수의 변경은 가능합니다.

- 인수:

(inputs)	정수・실수형 	(모든 입력은 같은 타입)

output	정수・실수형 	입력부호 곱하기

설명:

두개 이상의 정수・실수형  변수의 곱하기

(* 승산 블록을 이용한 ＦＢＤ예*)

(* 등가한 ＳＴ언어: *)

ao10 := ai101 * ai102;

ao5 := (ai51 * ai52) * ai53;

(* 등가한 IL 언어: *)

LD	ai101

MUL	ai102

ST	ao10

LD	ai51

MUL	ai52

MUL	ai53

ST	ao5

/　（나누기）

- 인수:

IN1	정수・실수형

IN2	정수・실수형 	０이 아닐 것

(IN1과 IN2는 같은 타입)

Q	정수・실수형 	부호 나누기（IN1 ／ IN2）

설명:

두개의 정수・실수형 변수의 나누기（１번째／２번째）

(* 제산 블록을 이용한 ＦＢＤ예*)

(* 등가한 ＳＴ언어:  *)

ao10 := ai101 / ai102;

ao5 := (ai5 / 2) / ai53;

(* 등가한 IL 언어:  *)

LD	ai101

DIV	ai102

ST	ao10

LD	ai51

DIV	2

DIV	ai53

ST	ao5

- AND_MASK

- 인수:

IN	정수형

MSK	정수형

Q	정수형 	IN과 MSK의 bit마다 논리곱

설명:

정수형 변수의 논리적으로 IN의 각 bit과 MSK의 각 bit와의 논리곱

(*Analog AND_MASK 블록을 이용한 ＦＢＤ예*)

(* 등가한 ＳＴ언어: *)

parity := AND_MASK (xvalue, 1); (* 1 if xvalue is odd *)

result := AND_MASK (16#abc, 16#f0f); (* equals 16#a0c *)

(* 등가한 ＩＬ언어: *)

LD	xvalue

AND_MASK	1

ST	parity

LD	16#abc

AND_MASK	16#f0f

ST	result

- OR_MASK

- 인수:

IN	정수형

MSK	정수형

Q	정수형 	IN과 MSK의 bit마다 논리합

설명:

정수형 변수의 논리화에서 IN의 각 bit과 MSK의 각 bit와의 논리합

(*Analog OR_MASK블록을 이용한 ＦＢＤ예*)

(* 등가한 ＳＴ언어: *)

is_odd := OR_MASK (xvalue, 1); (* makes value always odd *)

result := OR_MASK (16#abc, 16#f0f); (* equals 16#fbf *)

(* 등가한ＩＬ언어: *)

LD	xvalue

OR_MASK	1

ST	is_odd

LD	16#abc

OR_MASK	16#f0f

ST	result

- XOR_MASK

- 인수:

IN	정수형

MSK	정수형

Q	정수형 	IN과MSK의 bit마다 배타적 논리합

설명:

정수형 변수의 배타적 논리화로 IN의 각 bit과 MSK의 각 bit과의 배타적

논리합

(*XOR_MASK블록을 이용한 ＦＢＤ예 *)

(* 등가한 ＳＴ언어: *)

crc32 := XOR_MASK (prevcrc, nextc);

result := XOR_MASK (16#012, 16#011); (* equals 16#003 *)

(* 등가한 IL 언어:  *)

LD	       prevcrc

XOR_MASK	nextc

ST	       crc32

LD	       16#012

XOR_MASK	16#011

ST	       result

- NOT_MASK

- 인수:

IN	정수형

Q	정수형 	３２bit표현 IN의 각 bit의 반전

설명:

정수형 변수의 각 bit의 반전

(*NOT_MASK 블록을 이용한 ＦＢＤ예*)

(* 등가한ＳＴ언어: *)

result := NOT_MASK (16#1234);

(* result is 16#FFFF_EDCB *)

(* 등가한 IL 언어: *)

LD	16#1234

NOT_MASK

ST	result

<　（LT）

- 인수:

IN1	정수형・실수형-

타임형 문자열형

IN2	정수・실수형-

타임형 문자열형	 두개의 입력은 동일 타입

Q	boolean형			만약,  IN1 < IN2이면 TRUE

설명:

모든 타입의 두개의 변수 사이에서의 비교（LESS THAN）

(*"Less than" 블록을 이용한 ＦＢＤ예*)

(* 등가한 ＳＴ언어: *)

aresult := (10 < 25); (* aresult is TRUE *)

mresult := ('z' < 'B'); (* mresult is FALSE *)

(* 등가한 IL 언어:  *)

LD	10

LT	25

ST	aresult

LD	'z'

LT	'B'

ST	mresult

<=　（LE）

- 인수:

IN1	정수・실수형 문자열형

IN2	정수・실수형 문자열형	두개의 입력은 동일 타입

Q	boolean형			만약, IN1 <= IN2이면TRUE

설명:

두개의 정수, 실수, 문자열형 변수 사이에서의 비교

(LESS THAN or EQUAL)

(*"Less or equal to" 블록을 이용한 ＦＢＤ예*)

(* 등가한 ＳＴ언어:  *)

aresult := (10 <= 25); (* aresult is TRUE *)

mresult := ('ab' <= 'ab'); (* mresult is TRUE *)

(* 등가한 IL 언어: *)

LD	10

LE	25

ST	aresult

LD	'ab'

LE	'ab'

ST	mresult

> （GT）

- 인수:

IN1	정수・실수형-

타임형 문자열형

IN2	정수・실수형-

타임형 문자열형 두개는 동일 타입

Q	boolean형	(IN1 > IN2에서TRUE)

설명:

두개의 변수 사이에서의 비교（GREATER THAN）

(*"Greater than" 블록을 이용한 ＦＢＤ예*)

(* 등가한 ＳＴ언어: *)

aresult := (10 > 25); (* aresult is FALSE *)

mresult := ('ab' > 'a'); (* mresult is TRUE *)

(* 등가한 IL 언어: *)

LD	10

GT	25

ST	aresult

LD	'ab'

GT	'a'

ST	mresult

>=　（GE）

- 인수:

IN1	정수・실수형 문자열형

IN2	정수・실수형 문자열형 	두개의 입력은 동일 타입

Q	boolean형				 IN1 >= IN2에서TRUE

설명:

두개의 변수 사이에서의 비교（GREATER THAN or EQUAL TO）

(*"Greater or Equal to"블록을 이용한 ＦＢＤ예 *)

(* 등가한 ST 언어: *)

aresult := (10 >= 25); (* aresult is FALSE *)

mresult := ('ab' >= 'ab'); (* mresult is TRUE *)

(* 등가한 IL 언어: *)

LD	10

GE	25

ST	aresult

LD	'ab'

GE	'ab'

ST	mresult

=　（EQ）

- 인수:

IN1	정수・실수형 문자열형

IN2	정수・실수형 문자열형 	두개의 입력은 동일 타입

Q	boolean형  (IN1 = IN2에서TRUE)

설명:

두개의 변수 사이에서의 비교 （EQUAL TO）

(*"Is Equal to"블록을 이용한 ＦＢＤ예*)

(* 등가한 ST 언어:  *)

aresult := (10 = 25); (* aresult is FALSE *)

mresult := ('ab' = 'ab'); (* mresult is TRUE *)

(* 등가한 IL 언어: *)

LD	10

EQ	25

ST	aresult

LD	'ab'

EQ	'ab'

ST	mresult

<>　（NE）

- 인수:

IN1	정수・실수형 문자열형

IN2	정수・실수형 문자열형 	두개의 입력은 동일 타입

Q	boolean형	(IN1 <> IN2에서TRUE)

설명:

두개의 변수 사이에서의 비교 （NOT EQUAL TO）

(*  "Is Not Equal to" 블록을 이용한 ＦＢＤ예 *)

(* 등가한 ST 언어: *)

aresult := (10 <> 25); (* aresult is TRUE *)

mresult := ('ab' <> 'ab'); (* mresult is FALSE *)

(* 등가한 IL 언어: *)

LD	10

NE	25

ST	aresult

LD	'ab'

NE	'ab'

ST	mresult

- BOO　（이진 [boolean형] 변환）

- 인수:

IN	모든 타입	（boolean형 이외）

Q	boolean형 		TRUE：０이외

FALSE：０

TRUE： 'TRUE' 문자열

FALSE： 'FALSE' 문자열

설명:

변수의 boolean형으로의 변환

(*  "boolean형  변환 블록을 이용한 FBD예 *)

(* 등가한 ST 언어:  *)

ares := BOO (10);	(* ares is TRUE *)

tres := BOO (t#0s);	(* tres is FALSE *)

mres := BOO ('false');	(* mres is FALSE *)

(* 등가한 IL 언어: *)

LD	10

BOO

ST	ares

LD	t#0s

BOO

ST	tres

LD	'false'

BOO

ST	mres

- ANA　（정수형 변환）

- 인수:

IN	모든 타입	（정수형 이외）

Q	정수형			0 ：IN이FALSE일 때

1 ：IN이 TRUE일 때

타임 ｍｓ수치

실수 변수의 정수부분

문자열의 １０진수 표현

설명:

변수의 정수형으로의 변환

(*"Convert to Analog"블록을 이용한 FBD 예 *)

(* 등가한 ST언어: *)

bres := ANA (true);	(* bres is 1 *)

tres := ANA (t#1s46ms);	(* tres is 1046 *)

mres := ANA ('0198');	(* mres is 198 *)

(* 등가한 IL 언어: *)

LD	true

ANA

ST	bres

LD	t#1s46ms

ANA

ST	tres

LD	'0198'

ANA

ST	mres

- REAL　（실수형 변환）

- 인수:

IN	boolean형 정수형-

타임형			실수, 문자열형 이외

Q	실수형			0.0 ：IN이 FALSE / 1.0 ： IN이 TRUE

타임 ｍｓ수치

정수형과 같은 수치

설명:

변수의 실수형으로의 변환

(*"Convert to Real" 블록을 이용한 FBD예 *)

(* 등가한 ST 언어: *)

bres := REAL (true);	(* bres is 1.0 *)

tres := REAL (t#1s46ms);	(* tres is 1046.0 *)

ares := REAL (198);	(* ares is 198.0 *)

(* 등가한 IL 언어: *)

LD	true

REAL

ST	bres

LD	t#1s46ms

REAL

ST	tres

LD	198

REAL

ST	ares

- TMR　（타임형 변환）

- 인수:

IN	정수・실수형	（타임 이외）

Q	타임형	IN으로 표현되는 타임 값 ｍｓ표시

IN이 실수일때는 그 정수부분

설명:

정수・실수형 변수의 타임 값으로의 변환

(*  "Convert to Timer"블록을 이용한 FBD예 *)

(* 등가한 ST 언어:  *)

ares := TMR (1256);	(* ares := t#1s256ms *)

rres := TMR (1256.3);	(*rres := t#1s256ms *)

(* 등가한 IL 언어:  *)

LD	1256

TMR

ST	ares

LD	1256.3

TMR

ST	rres

- MSG　（문자열형 변수）

- 인수:

IN	boolean형-

실수형 – 실수형	（ 문자열형 이외）

Q	문자열형		'false' 또는 'true' ： IN이 boolean형 일 때  	１０진수 표현IN이 정수, 실수형 일 때

설명:

변수의 문자열형으로의 변환

(* "Convert to Message" 블록을 이용한 FBD 예 *)

(* 등가한 ST 언어:  *)

bres := MSG (true); (* bres is 'TRUE' *)

ares := MSG (125); (* ares is '125' *)

(* 등가한 IL 언어:  *)

LD	true

MSG

ST	bres

LD	125

MSG

ST	ares

- CAT

- 주의: 	이 명령은 확장형 명령이라 합니다. 입력수의 변경은 가능합니다.

- 인수:

(inputs)	문자열형	(모든 문자열형 변수의 결합, 출력 문자열의 최대 치를

넘지 않을 것)

output	문자열형  입력 문자열의 결합

설명:

복수 문자열을 하나로 결합

(*  "Message Concatenation" 블록을 이용한 FBD예 *)

(*등가한 ST 언어: use the + operator *)

myname := ('Mr' + ' ') + 'Jones';

(* means: myname := 'Mr Jones' *)

(* 등가한 IL 언어:  *)

LD	'Mr'

ADD	' '

ADD	'Jones'

ST	myname

- SYSTEM

- 인수:

Mode	정수형	시스템parameter의 식별자, 또는 access 모드

Arg	정수형     타임형 적어 넣기 모드일 때 적어넣을 값

Param	정수형	access 결과 값

설명:

시스템parameter의 access

이하에 다룰 수 있는 SYSTEM Function 커맨드（모드）예를 나타냅니다. 이들 커맨드는 정의 종료 워드입니다.

| Command | Meaning |
| --- | --- |
| SYS_TALLOWED | 허용 사이클 타임 읽어 내기 |
| SYS_TCURRENT | 현재 사이클 타임 읽어 내기 |
| SYS_TMAXIMUM | 최대 사이클 타임 읽어 내기 |
| SYS_TOVERFLOW | 사이클 타임 over follow회수 읽어 내기 |
| SYS_TRESET | 다이나믹 카운터reset |
| SYS_TWRITE | 사이클 타임의 변경 |
| SYS_ERR_TEST | 런타임 에러 체크 |
| SYS_ERR_READ | 최신 런타임 에러 읽어 내기 |

- 이하에 ＳＹＳＴＥＭFunction 각각의 커맨드에 대한 인수를 나타냅니다.

| Command | 인수 | 되돌리기 값 |
| --- | --- | --- |
| SYS_TALLOWED | 0 | 허용 사이클 타임 |
| SYS_TCURRENT | 0 | 현재 사이클 타임 |
| SYS_TMAXIMUM | 0 | 최대 사이클 타임 |
| SYS_TOVERFLOW | 0 | Over follow회수 |
| SYS_TRESET | 0 | 0 |
| SYS_TWRITE | 새로운 사이클 타임 | 적어 넣은 사이클 타임 |
| SYS_ERR_TEST | 0 | 에러가 없으면 ０ |
| SYS_ERR_READ | 0 | 최신 에러 코드 |

(*"System"블록을 이용한 ＦＢＤ예*)

(* 등가한 ＳＴ언어: *)

alarm := (SYSTEM (SYS_TOVERFLOW, 0) <> 0);

If (alarm) Then

nb_err := nb_err + 1;

rc := SYSTEM (SYS_TRESET, 0);

End_If;

- OPERATE

- 인수:

IO	모든 타입	입출력 변수

Funct	정수형	지정 Function

Arg	정수형 	I/O액션에 대한 인수

Q	정수형 	되돌리기 값

설명:

I/O채널로 access

ＯＰＥＲＡＴＥ 처리 내용은 Ｉ／Ｏ드라이브에 따라 결정됩니다. 상세한 것은 대응하는 Ｉ／Ｏ드라이브의 기술 메모 등을 참조 바랍니다.

### 표준 function blocks

ISaGRAF에 따라 support되고 있는 표준 FunctionBlock을 이하에 나타냅니다. 이들은 표준으로 구비되어 있기 때문에ISaGRAF library에 등록할 필요가 없습니다.

boolean조작：	SR:（set우선 쌍안정）

RS: （reset 우선 쌍안정）

R_Trig: （오르기 검출）

F_Trig: （내리기 검출）

SEMA: （semafo）

카운터：	CTU: （up카운터）

CTD: （down카운터）

CTUD: （up down카운터）

타임：	TON: （on delay time）

TOF: （off delay time）

TP  : （pulse time）

정수 아나로그：	CMP: （완전 비교）

StackInt: （ 정수 analog Stack）

정수 아나로그 ：	AVERAGE: （평균치）

HYSTER: （hysterises）

LIM_ALRM: （ hysterises 를 가진 상한／하한 limit）

INTEGRAL: （적분）

DERIVATE: （미분）

신호 발신：	BLINK: （boolean형 신호 BLINK ）

SIG_GEN: （신호 발생기）

주의： 	새로운 Ｃ언어 FunctionBlock이 만들어진 경우에도 FBD에서

call가능합니다.

- SR　（set우선 쌍안정）

- 인수:

SET1	boolean형	TRUE이면 Q1은 TRUE (set우선함)

RESET	boolean형 	TRUE이면Q1을 FALSE에 reset

Q1	boolean형 	boolean형 메모리 상태

설명:

set우선 쌍안정：이하의 테이블 참조

| Set1 | Reset | Q1 | Result Q1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

(*"SR"블록을 이용한 ＦＢＤ프로그램*)

(*등가한 ＳＴ언어 : SR1은 SR블록 instance *)

SR1((auto_mode & start_cmd), stop_cmd);

command := SR1.Q1;

(* 등가한 ＩＬ언어: *)

LD	auto_mode

AND	start_cmd

ST	SR1.set1

LD	stop_cmd

ST	SR1.reset

CAL	SR1

LD	SR1.Q1

ST	command

- RS　（reset우선 쌍안정）

- 인수:

SET	boolean형 	TRUE로 Q1을TRUE에 set

RESET1	boolean형 	TRUE로 Q1을 FALSE에 reset (reset우선함)

Q1	boolean형 	boolean형 메모리 상태

설명:

reset우선 쌍안정：이하의 테이블 참조

| Set | Reset1 | Q1 | Result Q1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

(*등가한 ＳＴ언어: RS1은 RS블록 instance *)

RS1(start_cmd, (stop_cmd OR alarm));

command := RS1.Q1;

(* 등가한 ＩＬ언어: *)

LD	start_cmd

ST	RS1.set

LD	stop_cmd

OR	alarm

ST	RS1.reset1

CAL	RS1

LD	RS1.Q1

ST	command

- R_TRIG　（오르기 검출）

- 인수:

CLK	boolean형

Q	boolean형 	TRUE ： CLK이 FALSE가 TRUE로 올렸을 때 FALSE：이외의 경우

설명:

boolean형 변수의 오르기 검출（１사이클 전 값과 비교）

(*"R_TRIG"블록을 이용한 ＦＢＤ프로그램*)

(*등가한 ＳＴ언어: R_TRIG1は R_TRIG블록 instance *)

R_TRIG1(cmd);

nb_edge := ANA(R_TRIG1.Q) + nb_edge;

(*등가한ＩＬ언어: *)

LD	cmd

ST	R_TRIG1.clk

CAL	R_TRIG1

LD	R_TRIG1.Q

ANA

ADD	nb_edge

ST	nb_edge

- F_TRIG　（내리기 검출）

- 인수:

CLK	boolean형

Q	boolean형 	TRUE：CLK이 TRUE에서 FALSE로 내렸을

때 FALSE：이외의 경우

설명:

boolean형 변수의 내리기 검출은（１사이클 전 값과 비교해서）

(*"F_TRIG"블록을 이용한 ＦＢＤ프로그램*)

(*등가한 ＳＴ언어: F_TRIG1은 F_TRIG블록instance *)

F_TRIG1(cmd);

nb_edge := ANA(F_TRIG1.Q) + nb_edge;

(* 등가한 ＩＬ언어: *)

LD	cmd

ST	F_TRIG1.clk

CAL	F_TRIG1

LD	F_TRIG1.Q

ANA

ADD	nb_edge

ST	nb_edge

- SEMA　（ SEMA fo）

- 인수:

CLAIM	boolean형		"테스트와 set" 커맨드

RELEASE	boolean형 		SEMA fo  release

BUSY	boolean형 		SEMA fo 상태

설명:

(* "x" 는 boolean형 변수로 FALSE에 초기화*)

busy := x;

If claim Then

x := True;

- Else

If release Then

busy := False;

x := False;

End_if;

End_if;

- CTU　（up카운터）

- 인수:

CU	boolean형 	카운터 입력 ( CU가 TRUE에서 카운터)

RESET	boolean형 	reset커맨드（우선)

PV	정수형	최대 설정치

Q	boolean형 	over follow： CV = PV에서ＴＲＵＥ

CV	정수형	카운터 결과

주의： 	ＣＴＵ는 입력ＣＵ의 오르기, 내리기를 검출할 수 없습니다. 반드시 "R_TRIG" 또는 "F_TRIG" 을 사용해서 pulse카운터를 만들 필요가 있습니다.

설명:

카운터 수（정수형）는 ０에서 １씩 increment

(*"CTU"블록을 이용한 ＦＢＤ프로그램*)

(*등가한 ＳＴ언어: R_TRIG1은 R_TRIG블록 instance  CTU1은 CTU 블록 instance *)

CTU1(R_TRIG1(command),NOT(auto_mode),100);

overflow := CTU1.Q;

result := CTU1.CV;

(* 등가한ＩＬ언어: *)

LD	command

ST	R_TRIG1.clk

CAL	R_TRIG1

LD	R_TRIG1.Q

ST	CTU1.cu

LDN	auto_mode

ST	CTU1.reset

LD	100

ST	CTU1.pv

CAL	CTU1

LD	CTU1.Q

ST	overflow

LD	CTU1.cv

ST	result

- CTD　（down카운터）

- 인수:

CD	boolean형	카운터 입력

(CD 가 TRUE일 때 카운터down)

LOAD	boolean형	로드 커맨드 (우선)

(CV = PV 에서 LOAD가 TRUE)

PV	정수형	초기 카운터 값

Q	boolean형 	종료 신호： CV = 0에서 TRUE

CV	정수형	카운터 결과

주의：	ＣＴＤ는 입력ＣＤ의 오르기, 내리기를 검출할 수 없습니다. 반드시 "R_TRIG" 또는 "F_TRIG"을 사용해서 pulse 카운터를 만들 필요가 있습니다.

설명:

카운터 수（정수형）는 PV값에서 １씩 감소

(*"CTD"블록을 이용한 ＦＢＤ프로그램*)

(*등가한ＳＴ언어: F_TRIG1은 F_TRIG블록instance CTD1은 CTD블록instance *)

CTD1(F_TRIG1(command),load_cmd,100);

underflow := CTD1.Q;

result := CTD1.CV;

(* 등가한 ＩＬ언어: *)

LD	command

ST	F_TRIG1.clk

CAL	F_TRIG1

LD	F_TRIG1.Q

ST	CTD1.cd

LD	load_cmd

ST	CTD1.load

LD	100

ST	CTD1.pv

CAL	CTD1

LD	CTD1.Q

ST	underflow

LD	CTD1.cv

ST	result

- CTUD　（updown카운터）

- 인수:

CU	boolean형	updown카운터 입력 (CU가TRUE에서 카운터)

CD	boolean형 	down카운터 입력 (CD가TRUE에서 카운터)

RESET	boolean형 	reset커맨드 (우선)

(R 이 TRUE일 때 CV = 0)

LOAD	boolean형 	LOAD커맨드(LD 가TRUE일때 CV = PV)

PV	정수형	최대 카운터 값

QU	boolean형 	over follow： TRUE when CV = PV

QD	boolean형 	under follow： TRUE when CV = 0

CV	정수형	카운터 결과

주의：	ＣＴＵＤ는 입력ＣＵ, ＣＤ의 오르기, 내리기, 내리기를 검출할 수 없습니다. 반드시 "R_TRIG" 또는 "F_TRIG"을 사용해서 pulse 카운터를 만들 필요가 있습니다.

설명:

카운터 수（정수형）는 ０에서 PV값까지 １씩 increment, 또는

카운터 수（정수형）는 현재 값에서 １씩 감소

(*"CTUD"블록을 이용한 ＦＢＤ프로그램*)

(*등가한 ＳＴ언어: R_TRIG1과 R_TRIG2는 R_TRIG블록instance, CTUD1은 CTUD블록instance*)

CTUD1(R_TRIG1(add_elt), R_TRIG2(sub_elt), reset_cmd, load_cmd,100);

full := CTUD1.QU;

empty := CTUD1.QD;

nb_elt := CTUD1.CV;

(* 등가한 ＩＬ언어: *)

LD	add_elt

ST	R_TRIG1.clk

CAL	R_TRIG1

LD	R_TRIG1.Q

ST	CTUD1.cu

LD	sub_elt

ST	R_TRIG2.clk

CAL	R_TRIG2

LD	R_TRIG2.Q

ST	CTUD1.cd

LD	load_cmd

ST	CTUD1.load

LD	100

ST	CTUD1.pv

CAL	CTUD1

LD	CTUD1.QU

ST	full

LD	CTUD1.QD

ST	empty

LD	CTUD1.CV

ST	nb_elt

- TON　（on derail time）

- 인수:

IN	boolean형	오르기 검출로 타임값 increment

내리기 검출로 타임 값 정지, reset

PT	타임형	타임up설정치

Q	boolean형 	TRUE：타임up설정치가 경과

ET	타임형	현재 경과 타임값

설명:

내부 값을 지정된 값（PT）까지 increment

타임 차트:

- TOF　（off derail time）

- 인수:

IN	boolean형	내리기 검출로 타임값 increment

오르기 검출로 타임 값 정지, reset

PT	타임형	설정 타임 값

Q	boolean형 	TRUE： 설정 타임 값 까지 경과하지 않음

ET	타임형	현재 경과 타임값

설명:

내부 타임 값을 지정된 값（PT）까지 increment

타임 차트:

- TP　（pulse time）

- 인수:

IN	boolean형	오르기 검출에서 타임 값의 increment（increment 중이 아니면）。　만약, FALSE상태에서 타임 값이 경과한 때는 타임 값을 reset. 타임 increment 중은IN의 변화는 무시됩니다.

PT	타임형	설정 타임값

Q	boolean형	TRUE： 타임이 increment중

ET	타임형	현재 경과 타임값

설명:

내부 타임 값을 지정된 값（PT）까지 increment

타임 차트:

- CMP　（비교）

- 인수:

VAL1	정수형	부호부치기 정수

VAL2	정수형	부호부치기 정수

LT	boolean형	TRUE： VAL1 < VAL2

EQ	boolean형  TRUE： VAL1 = VAL2

GT	boolean형 	TRUE： VAL1 > VAL2

설명:

두개의 정수형 값 비교：3개의 결과 중에 택합니다.（＜、＝、＞）

(*"CMP"블록을 이용한 ＦＢＤ프로그램*)

(*등가한 ＳＴ언어: CMP1은 CMP블록instance명 *)

CMP1(level, max_level);

pump_cmd := CMP1.LT OR CMP1.EQ;

alarm := CMP1.GT AND NOT(manual_mode);

(* 등가한 ＩＬ언어: *)

LD	level

ST	CMP1.val1

LD	max_level

ST	CMP1.val2

CAL	CMP1

LD	CMP1.LT

OR	CMP1.EQ

ST	pump_cmd

LD	CMP1.GT

ANDN	manual_mode

ST	alarm

- STACKINT

- 인수:

PUSH	boolean형 	push커맨드：오르기 검출에 따라 IN값을stack top에 추가

POP	boolean형 	pop커맨드 ： 오르기 검출에 따라 stack top（마지막에 push된 값）을 삭제

R1	boolean형 	stack을 공백 상태에 reset한다.

IN	정수형	push되는 값

N	정수형 	stack 사이즈

EMPTY	boolean형 	TRUE： stack 이 공백일 때

OFLO	boolean형 	TRUE：stack이 가득참

OUT	정수형 	stack top의 값

설명:

정수형 값 stack의 관리

STACKINT FunctionBlock은 ＰＵＳＨ, ＰＯＰ의 입력에 대해 오르기 검출 기능도 포함하고 있습니다. 최대 stack 사이즈는１２８입니다. Stack 사이즈 Ｎ은 １에서１２８의 값이어야만 합니다.

OFLO값은 일단 reset된 후에만 유효.（즉, R1는 한번 TRUE에 set된 후에FALSE되돌아 가야 합니다.）

(*"STACKINT" 블록을 이용한 ＦＢＤ프로그램 : error management *)

(*등가한 ＳＴ언어: STACKINT1は STACKINT블록 instance *)

STACKINT1(err_detect, acknoledge, manual_mode, err_code, max_err);

appli_alarm := auto_mode AND NOT(STACKINT1.EMPTY);

err_alarm := STACKINT1.OFLO;

last_error := STACKINT1.OUT;

(* 등가한 ＩＬ언어: *)

LD	err_detect

ST	STACKINT1.push

LD	acknoledge

ST	STACKINT1.pop

LD	manual_mode

ST	STACKINT1.r1

LD	err_code

ST	STACKINT1.IN

LD	max_err

ST	STACKINT1.N

CAL	STACKINT1

LD	auto_mode

ANDN	STACKINT1.empty

ST	appli_alarm

LD	STACKINT1.OFLO

ST	err_alarm

LD	STACKINT1.OUT

ST	last_error

- AVERAGE　（평균값）

- 인수:

RUN	boolean형	TRUE：run  /  FALSE：reset

XIN	실수형	실수치 입력

N	정수형	평균을 내야할 샘플수（매 사이클１입력）

XOUT	실수형 	 XIN값의 사이클 개수（N개）의 평균값

설명:

매 사이클 XIN을 집어 넣고, 과거 샘플값（샘플수 N）의 평균치를 구합니다. 최신의 N개 데이터가 축적되어 있습니다.

센플Ｎ은 최대１２８입니다. "RUN" 커맨드가 FALSE일때（reset모드）, 출력치는 입력치와 같은 값이 됩니다.

축적된 센플이 N이 되면, 처음에 축적된 값은 삭제됩니다.

(*"AVERAGE"블록을 이용한 ＦＢＤ프로그램*)

(*등가한 ＳＴ언어 :AVERAGE1은AVERAGE블록instance *)

AVERAGE1((auto_mode & store_cmd), sensor_value, 100) ;

ave_value := AVERAGE1.XOUT;

(* 등가한ＩＬ언어: *)

LD	auto_mode

AND	store_cmd

ST	AVERAGE1.run

LD	sensor_value

ST	AVERAGE1.xin

LD	100

ST	AVERAGE1.N

CAL	AVERAGE1

LD	AVERAGE1.XOUT

ST	ave_value

- HYSTER　（hysteresis）

- 인수:

XIN1	실수형	실수

XIN2	실수형 	실수（XIN1이 XIN2+EPS을 넘든지 테스트된다.）

EPS	실수형 	hysteresis 값(＞０)

Q	boolean형	TRUE： XIN1, XIN2+EPS을 한번은 넘고, 아직 XIN2-EPS를 하회하고 있지 않은 때

설명:

실수치의 상한 값을 위한 hysteresis

타임 차트 예:

- LIM_ALRM

- 인수:

H	실수형	상한 설정치

X	실수형 	입력치

L	실수형 	하한 설정치

EPS	실수형 	hysteresis 값 ( ＞０)

QH	boolean형	상한alrm, TRUE： X가 상한값 H를 넘은 다음에 H-EPS를 하회 할 때 까지

Q	boolean형 	alrm, TRUE： QH또는 QL

QL	boolean형 	하한 alrm, TRUE： X가 하한값 L을 하회한 다음에、L+EPS를 넘을 때까지

설명:

실수치에 대해 상하한에 대한 hysteresis

hysteresis가 상한, 하한 리미터에 주어집니다. 상하한에 사용되는hysteresis데이터 양은 ＥＰＳ parameter의 절반이 됩니다.

타임 차트 :

- INTEGRAL　（적분）

- 인수:

RUN	boolean형	모드, TRUE=적분 / FALSE=홀드

R1	boolean형 	표서reset

XIN	실수형 입력치

X0	실수형	초기값

CYCLE	타임형	샘플링 주기

Q	boolean형 	R1의 반전

XOUT	실수형	적분 결과

설명:

실수치의 적분

"CYCLE" parameter값이 ＩＳａＧＲＡＦ 사이클 타임보다도 짧은 경우는 샘플링 간격은 사이클 타임에 맞춰집니다.

(*"INTEGRAL"블록을 이용한 ＦＢＤ프로그램*)

(*등가한 ＳＴ언어: INTEGRAL1은 INTEGRAL블록 instance *)

INTEGRAL1(manual_mode, NOT(manual_mode), sensor_value, init_value, t#100ms);

controlled_value := INTEGRAL1.XOUT;

(* 등가한ＩＬ언어: *)

LD	manual_mode

ST	INTEGRAL1.run

STN	INTEGRAL1.R1

LD	sensor_value

ST	INTEGRAL1.XIN

LD	init_value

ST	INTEGRAL1.X0

LD	t#100ms

ST	INTEGRAL1.CYCLE

CAL	INTEGRAL1

LD	INTEGRAL1.XOUT

ST	controlled_value

- DERIVATE　（미분）

- 인수:

RUN	boolean형	모드，TRUE=run / FALSE=reset

XIN	실수형	입력치

CYCLE	타임형	센플링 주기

XOUT	실수형 	미분 결과

설명:

실수치의 미분

"CYCLE" parameter값이ＩＳａＧＲＡＦ 사이클 타임보다도 짧은 경우는 샘플링간격은 사이클 타임에 맞춰집니다.

(*"DERIVATE"블록을 이용한 ＦＢＤ프로그램 *)

(*등가한 ＳＴ언어: DERIVATE1은 DERIVATE블록 instance *)

DERIVATE1(manual_mode, sensor_value, t#100ms);

derivated_value := DERIVATE1.XOUT;

(* 등가한 ＩＬ언어: *)

LD	manual_mode

ST	DERIVATE1.run

LD	sensor_value

ST	DERIVATE1.XIN

LD	t#100ms

ST	DERIVATE1.CYCLE

CAL	DERIVATE1

LD	DERIVATE1.XOUT

ST	derivated_value

- BLINK　（blink）

- 인수:

RUN	boolean형	모드, TRUE= blink  / FALSE=출력을 reset

CYCLE	타임형	blink 주기

Q	boolean형 	blink 출력 번호

설명:

blink 신호 생성

타임 차트:

- SIG_GEN

- 인수:

RUN	boolean형 	모드 TRUE=run / FALSE=reset

PERIOD	타임형	샘플시간（pulse폭）

MAXIMUM	정수형	최대 카운터 값

PULSE	boolean형 	각 샘플시간마다 반전

UP	정수형	각 샘플시간마다 up카운터

END	boolean형 	TRUE： up카운터 종료때

SINE	정수형	사인파형 신호（파형 반주기는 up카운터 시간）

설명:

각종 신호의 동시 발생（pulse파형, up카운터 , 사인파형）카운터가 최대값이 되면, ０에서 restart 합니다. END신호는 １PERIOD분만 TRUE가 됩니다.

타임 차트:

### 표준 functions

ＩＳａＧＲＡＦ에서 support되고 있는 표준 Function을 이하에 나타냅니다. 이들은 표준으로 준비되어 있기 때문에ＩＳａＧＲＡＦ library에 등록할 필요가 없습니다.

계산식：	ABS（절대값）

EXPT（지수관수）, POW

LOG（상용대수）

SQRT（평방근）

TRUNC（소수점이하 잘라 버리기）

삼각함수：	ACOS（어코사인）, ASIN（어사인）

ATAN（어탄젠트）

COS（코사인）, SIN（사인）

TAN（탄젠트）

레지스터 콘트롤：	ROL（좌회전）, ROR（우회전）

SHL（좌 Shift）, SHR（우 Shift）

：	MIN（최소값）, MAX（최대값）

LIMIT（상하근）

MOD（잉여산）

MUX4（multiplexer (4입력)）

MUX8（ multiplexer (8입력)）

SEL（binary선택）

ODD（홀수parity）

RAND（random값）

데이터 변환：	ASCII（ascii변수）

CHAR（캐릭터변수）

문자열 조작：	MLEN（문자열장）= LEN

DELETE（문자열 삭제）

INSERT（문자열 삽입）

FIND（문자열 검색）

REPLACE（문자열 치환）

LEFT（좌측 문자열 졸출）, MID（문자열 졸출）

RIGHT（우측 문자열 졸출）

DAY_TIME（일시）

배열 조작：	ARCREATE（배열 작성）

ARREAD（배열 요소 읽어 내기）

ARWRITE（배열 요소 적어 내기）

Binary 파일 관리：	F_ROPEN（ 읽어 내기 모드로 파일 오픈）

F_WOPEN（써넣기 모드로 파일 오픈）

F_CLOSE（ 파일 close）

F_EOF（ 파일 최종 검출）

FA_READ（ 파일에서 정수값 읽어 내기）

FA_WRITE（ 파일로 정수값 적어 넣기）

FM_READ（ 파일에서 문자열 읽어 내기）

FM_WRITE（ 파일로 문자열 적어 넣기）

- ABS　（절대값）

- 인수:

IN	실수형	실수치 입력

Q	실수형 	절대값

설명:

실수의 절대값 계산

(*"ABS"블록을 이용한 ＦＢＤ프로그램 *)

(*등가한 ＳＴ언어: *)

over := (ABS (delta) > range);

(* 등가한 ＩＬ언어: *)

LD	delta

ABS

GT 	range

ST	over

- EXPT　（지수관수）

- 인수:

IN	실수형 	부호 부치기 실수（base부）

EXP	정수형	정수（exponent부）

Q	실수형 	(IN EXP)

설명:

실수의 지수관수： (base exponent) 'base' 가 최초의 인수, 'exponent' 가 두번째 인수로 정수

(*"EXPT"*)

(*등가한 ＳＴ언어:*)

tb_size := ANA (EXPT (2.0, range) );

(* 등가한 ＩＬ언어: *)

LD	2.0

EXPT	range

ANA

ST	tb_size

- POW

- 인수:

IN	실수형 	실수치（base부）

EXP	실수형 	실수치（exponent부）

Q	실수형 	(IN EXP)

1.0 ： IN<> 0.0、 EXP= 0.0

0.0 ： IN= 0.0 、 EXP < 0.0

0.0 ： IN =0.0 、 EXP = 0.0

0.0 ： IN < 0

설명:

실수의 지수관수： (base exponent) 'base' 가 최초의 인수, 'exponent' 두번째 인수로 정수

(*"POW" 블록을 이용한 ＦＢＤ프로그램 *)

(*등가한 ＳＴ언어:*)

result := POW (xval, power);

(* 등가한 ＩＬ언어: *)

LD	xval

POW	power

ST	result

- LOG　（상용대수）

- 인용:

IN	실수형	실수치（＞０）

Q	실수형 	입력 값의 상용대수(base 10)

tjfaud:

실수 입력의 상용대수(base 10)

(*"LOG"블록을 이용한 ＦＢＤ프로그램 *)

(*등가한 ＳＴ언어:*)

xpos := ABS (xval);

xlog := LOG (xpos);

(* 등가한 ＩＬ언어: *)

LD	xval

ABS

ST	xpos

LOG

ST	xlog

- SQRT　（평방근）

- 인수:

IN	실수형	실수치（>= 0）

Q	실수형 	입력치의 평방근

설명:

실수 입력치 평방근

(*"SQRT"블록을 이용한 ＦＢＤ프로그램*)

(*등가한 ＳＴ언어:*)

xpos := ABS (xval);

xroot := SQRT (xpos);

(* 등가한 ＩＬ언어: *)

LD	xval

ABS

ST	xpos

SQRT

ST	xrout

- TRUNC　（소수점 이하 버리기）

- 인수:

IN	실수형 	실수치

Q	실수형 	IN>0, 정수부분

IN<0, 정수부분

설명:

실수치의 정수부분

(*"TRUNC"블록을 이용한 ＦＢＤㅇ프로그램*)

(*등가한 ＳＴ언어:*)

result := TRUNC (+2.67) + TRUNC (-2.0891);

(* means: result := 2.0 + (-2.0) := 0.0; *)

(* 등가한ＩＬ언어: *)

LD	2.67

TRUNC

ST	temporary	(* temporary result of first TRUNC *)

LD	-2.0891

TRUNC

ADD	temporary

ST	result

- ACOS　（A코사인）

- 인수:

IN	실수형 	[-1.0 .. +1.0]

Q	실수형 	입력치 어코사인[0.0 .. PI]

= 0.0 ：부정한 입력치일 때

설명:

실수치 어코사인의 계산

(*"COS" 과 "ACOS"블록을 이용한 ＦＢＤ프로그램 *)

(*등가한 ＳＴ언어:*)

cosine := COS (angle);

result := ACOS (cosine); (* result is equal to angle *)

(* 등가한 ＩＬ언어: *)

LD	angle

COS

ST	cosine

ACOS

ST	result

- ASIN　（A사인）

- 인수:

IN	실수형 	 [-1.0 .. +1.0]

Q	실수형 	입력치 어사인 [-PI/2 .. +PI/2]

= 0.0：부정한 입력일 때

설명:

실수 입력 어사인의 계산

(*"SIN" 과 "ASIN"블록을 이용한 ＦＢＤ프로그램*)

(*등가한 ＳＴ언어:*)

sine := SIN (angle);

result := ASIN (sine); (* result is equal to angle *)

(* 등가한 ＩＬ언어: *)

LD	angle

SIN

ST	sine

ASIN

ST	result

- ATAN　（A탄젠트）

- 인수:

IN	실수형	실수치

Q	실수형	입력치 어탄젠트 [-PI/2 .. +PI/2]

= 0.0：부정한 입력치일 때

설명:

실수치 어탄젠트의 계산

(*"TAN" 과 "ATAN" 블록을 이용한 ＦＢＤ프로그램 *)

(*등가한 ＳＴ언어:*)

tangent := TAN (angle);

result := ATAN (tangent); (* result is equal to angle*)

(* 등가한 ＩＬ언어: *)

LD	angle

TAN

ST	tangent

ATAN

ST	result

- COS　（코사인）

- 인수:

IN	실수형	실수치

Q	실수형	실수치 코사인 [-1.0 .. +1.0]

설명:

실수치 코사인의 계산

(*"COS" 와 "ACOS"블록을 이용한 ＦＢＤ프로그램*)

(*등가한 ＳＴ언어:*)

cosine := COS (angle);

result := ACOS (cosine); (* result is equal to angle *)

(* 등가한 ＩＬ언어: *)

LD	angle

COS

ST	cosine

ACOS

ST	result

- SIN　（사인）

- 인수:

IN	실수형	실수치

Q	실수형 	입력치 사인[-1.0 .. +1.0]

설명:

실수치 사인의 계산

(*"SIN" 과 "ASIN"블록을 이용한 ＦＢＤ프로그램*)

(*등가한 ＳＴ언어:*)

sine := SIN (angle);

result := ASIN (sine); (* result is equal to angle *)

(* 등가한ＩＬ언어: *)

LD	angle

SIN

ST	sine

ASIN

ST	result

- TAN　（탄젠트）

- 인수:

IN	실수형	PI/2이외

Q	실수형 	입력치 탄젠트

= 1E+38 ：부정한 입력에 대해서

설명:

실수치 탄젠트의 계산

(*"TAN" 과 "ATAN"블록을 이용한 ＦＢＤ프로그램 *)

(*등가한 ＳＴ언어:*)

tangent := TAN (angle);

result := ATAN (tangent); (* result is equal to angle*)

(* 등가한 ＩＬ언어: *)

LD	angle

TAN

ST	tangent

ATAN

ST	result

- ROL　（좌회전）

- 인수:

IN	정수형 	정수치

NbR	정수형 	회전 시키는 bit수 [1..31]

Q	정수형 	좌회전한 결과

변화 없음： nb_rotation <= 0일때

설명:

정수치 bit 좌회전. 회전은 ３２bit에서 됩니다.

(*"ROL"블록을 이용한 ＦＢＤ프로그램 *)

(*등가한 ＳＴ언어:*)

result := ROL (register, 1);

(* register = 2#0100_1101_0011_0101*)

(* result    = 2#1001_1010_0110_1010*)

(* 등가한 ＩＬ언어: *)

LD	register

ROL	1

ST	result

- ROR　（우회전）

- 인수:

IN	정수형	정수치

NbR	정수형 	회전시키는 bit수 [1..31]

Q	정수형 	회전한 결과

변화 없음： nb_rotation <= 0일때

설명:

정수치 bit우회전. 회전은 ３２bit으로 됩니다.

(*"ROR" 블록을 이용한 ＦＢＤ프로그램*)

(*등가한 ＳＴ언어:*)

result := ROR (register, 1);

(* register = 2#0100_1101_0011_0101 *)

(* result    = 2#1010_0110_1001_1010 *)

(* 등가한 ＩＬ언어: *)

LD	register

ROR	1

ST	result

- SHL　（좌 Shift）

- 인수:

IN	정수형 	정수치

NbS	정수형 	bit시프트 수 [1..31]

Q	정수형 	좌 시프트한 결과

변화 없음： nb_shift <= 0일때

（LSB에는 0이 삽입됩니다.）

설명:

정수치 bit 표현으로 좌 Shift 합니다. ３２bit단위로 합니다.

(*"SHL"블록을 이용한 ＦＢＤ프로그램*)

(*등가한 ＳＴ언어:*)

result := SHL (register,1);

(* register = 2#0100_1101_0011_0101 *)

(* result    = 2#1001_1010_0110_1010 *)

(* 등가한 ＩＬ언어: *)

LD	register

SHL	1

ST	result

- SHR　（우 Shift）

- 인수:

IN	정수형 	정수치

NbS	정수형 	bit 시프트 수 [1..31]

Q	정수형 	우 시프트한 결과

변화 없음： nb_shift <= 0일때

（MSB에는 같은 값이 copy됩니다.）

설명:

정수치 bit표현으로 좌 시프트합니다. ３２bit단위로 합니다.

(*"SHR"블록을 이용한 ＦＢＤ프로그램*)

(*등가한 ＳＴ언어:*)

result := SHR (register,1);

(* register = 2#1100_1101_0011_0101 *)

(* result    = 2#1110_0110_1001_1010 *)

(* 등가한 ＩＬ언어: *)

LD	register

SHR	1

ST	result

- MIN　（최소값）

- 인수:

IN1	정수형	정수치

IN2	정수형 	정수치

Q	정수형 	두개의 입력 최소값

설명:

두개의 정수치의 최소값

(*"MIN" 과 "MAX"블록을 이용한 ＦＢＤ프로그램*)

(*등가한 ＳＴ언어:*)

new_value := MAX (MIN (max_value, value), min_value);

(* bounds the value to the [min_value..max_value] set *)

(*등가한ＩＬ언어: *)

LD	max_value

MIN	value

MAX	min_value

ST	new_value

- MAX　（최대값）

- 인수:

IN1	정수형 	정수치

IN2	정수형 	정수치

Q	정수형 	두개의 입력 최대값

설명:

２두개의 정수치 최대값

(*"MIN" 과 "MAX" 블록을 이용한 ＦＢＤ프로그램 *)

(*등가한 ＳＴ언어:*)

new_value := MAX (MIN (max_value, value), min_value);

(* bounds the value to the [min_value..max_value] set *)

(* 등가한 ＩＬ언어: *)

LD	max_value

MIN	value

MAX	min_value

ST	new_value

- LIMIT　（상하근）

- 인수:

MIN	정수형 	최소값 설정치

IN	정수형 	정수 입력치

MAX	정수형 	최대값 설정치

Q	정수형 	입력치： 입력치가 범위 내（ 최대값 －최소값）일 때

최대값 ： 입력치가 최대값을 넘었을 때

최소값： 입력치가 최소값을 하회한 때

설명:

입력치에 상하근를 설치합니다. 입력치가 최대값과 최소값 사이일때는 입력치 그대로. 최대값을 넘었을 때는 최대값에, 최소값을 하회한 때는 최소값이 됩니다.

(*"LIMIT"블록을 이용한 ＦＢＤ프로그램 *)

(*등가한 ＳＴ언어:*)

new_value := LIMIT (min_value, value, max_value);

(* bounds the value to the [min_value..max_value] set *)

(* 등가한 ＩＬ언어: *)

LD	min_value

LIMIT	value, max_value

ST	new_value

- MOD　（나머지）

- 인수:

IN	정수형	입력치

Base	정수형 	입력치（＞０）

Q	정수형 	잉여산의 계산

-1：Base <= 0일때

설명:

입력치 (IN)를 Base로 나눈때의 잉여

(*"MOD" 블록을 이용한 ＦＢＤ프로그램*)

(*등가한 ＳＴ언어:*)

division_result := (value / divider); (* integer division *)

rest_of_division := MOD (value, divider); (* rest of the division *)

(* 등가한 ＩＬ언어: *)

LD	value

DIV	divider

ST	division_result

LD	value

MOD	divider

ST	rest_of_division

- MUX4　（multiplexer）

- 인수:

SEL	정수형	select입력치 [0..3]

IN1..IN4	정수형 	입력치

Q	정수형 	= IN1：SEL = 0 일 때

= IN2：SEL = 1 일 때

= IN3：SEL = 2 일 때

= IN4：SEL = 3 일 때

= 0 ：SEL이 상기 이외일 때

설명:

４점 입력용 multiplexer：4개의 정수 입력치 중에서 하나를 선택

(* "MUX4" 블록을 이용한 FBD 프로그램 *)

(*등가한 ＳＴ언어:*)

range := MUX4 (choice, 1, 10, 100, 1000);

(* 네개의 입력에서 하나를 선택한다. choice가 1일때는  range는 10 *)

(* 등가한 ＩＬ언어: *)

LD	choice

MUX4	1,10,100,1000

ST	range

- MUX8　（ multiplexer ）

- 인수:

SEL	정수형	select입력치 [0..7]

IN1..IN4	정수형 	입력치

Q	정수형 	= IN1：SEL = 0일때

= IN2：SEL = 1 일때

= IN3：SEL = 2 일때

.....

= IN8：SEL = 7 일때

= 0   ：SEL가 상기 이하일때

설명:

８점 입력용 multiplexer：여덟개 정수입력치 중에서 하나를 선택

(*"MUX8"블록을 이용한 ＦＢＤ프로그램*)

(*등가한 ＳＴ언어:*)

range := MUX8 (choice, 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000);

(* 여덟개 입력에서 하나를 선택한다. choice가 3일때는  range는 50 *)

(* 등가한 ＩＬ언어: *)

LD	choice

MUX8	1,5,10,50,100,500,1000,5000

ST	range

- ODD　（홀수 verity）

- 인수:

IN	정수형	정수 입력

Q	boolean형	TRUE：입력치가 홀수일 때

FALSE： 입력치가 짝수일 때

설명:

정수 입력치 verity체크：홀수인지 짝수인지 판단

(*"ODD"블록을 이용한 ＦＢＤ프로그램*)

(*등가한 ＳＴ언어:*)

If Not (ODD (value)) Then Return; End_if;

value := value + 1;

(* makes value always even *)

(* 등가한 ＩＬ언어: *)

LD	value

ODD

RETNC

LD	value

ADD	1

ST	value

- RAND　（random값）

- 인수:

base	정수형	random값의 최대값

Q	정수형	random값 발생 [0..base-1]

설명:

정수값에서 주어진 범위에서 random값 발생

(*"RAND" 블록을 이용한 ＦＢＤ프로그램*)

(*등가한 ＳＴ언어:*)

selected := MUX4 ( RAND (4), 1, 4, 8, 16 );

(* 발생되는 random값에 따라 네개의 입력에서 하나를 임의로 선택한다.

RAND에서 발생되는 수치는 [0..3], 결과로서 MUX4의 'selected' 에는 이하의 출력이 나옵니다.

1： RAND 출력이 0,

4： RAND 출력이 1

8： RAND 출력이 2

16：RAND 출력이 3

*)

(* 등가한 ＩＬ언어: *)

LD	4

RAND

MUX4	1,4,8,16

ST	selected

- SEL　（vinally선택）

- 인수:

SEL	boolean형	선택용

IN1, IN2	정수형	정수치

Q	정수형 	= IN1： SEL이FALSE일때

= IN2： SEL이TRUE일때

설명:

vinally선택：두개의 정수치에서 하나를 선택

(*"SEL" 블록을 이용한 ＦＢＤ프로그램 *)

(*등가한 ＳＴ언어:*)

ProcCmd := SEL (AutoMode, ManuCmd, InpCmd);

(* process command selection *)

(* 등가한 ＩＬ언어: *)

LD	AutoMode

SEL	ManuCmd,InpCmd

ST	ProCmd

- ASCII　（ ASCII 변수）

- 인수:

IN	문자열형 NULL이외의 문자열

Pos	정수형	문자열 중에 선택된 캐릭터를 지시하는 번호

[1.. len] (len은 IN 문자열 장)

Code	정수형 	선택된 캐릭터 ASCII코드

[0 .. 255]

=0 ：Pos가 문자열 장을 넘고 있었던 경우

설명:

입력 문자열 중에서 지정된 캐릭터에 대한 ASCII코드

(*"ASCII"블록을 이용한 ＦＢＤ프로그램*)

(*등가한 ＳＴ언어:*)

FirstChr := ASCII (message, 1);

(* FirstChr is the Ascii code of the first character of the string *)

(* 등가한 ＩＬ언어: *)

LD	message

ASCII	1

ST	FirstChr

- CHAR　（캐릭터 변환）

- 인수:

Code	정수형	캐릭터 ASCII 코드 [0 .. 255]

Q	문자열형	캐릭터 문자

ASCII 코드（Code）에 대한 캐릭터

Code는256 잉여산을 사용합니다.

설명:

주어진 ASCII 코드에 대한 캐릭터

(*"CHAR"블록을 이용한 ＦＢＤ프로그램*)

(*등가한 ＳＴ언어:*)

Display := CHAR ( value + 48 );

(* value is in set [0..9] *)

(* 48 is the ascii code of '0' *)

(* result is one character string from '0' to '9' *)

(* 등가한 ＩＬ언어: *)

LD	value

ADD	48

CHAR

ST	Display

- DELETE　（문자열 삭제）

- 인수:

IN	문자열 	NULL이외의 문자열

NbC	정수형	문자열에서 삭제하는 문자수

Pos	정수형	삭제하는 최초의 문자열 장소를 나타내는 번호

(최초의 문자는 Pos = 1)

Q	문자열형	 지정 문자열이 삭제되고 수정된 문자열

=빈 문자열 ： Pos < 1

=최초의 문자： Pos > IN의 문자열장

=최초의 문자： NbC <= 0

설명:

입력 문자열에서 지정되어 연속적인 문자열을 삭제

(*"DELETE"블록을 이용한 ＦＢＤ프로그램*)

(*등가한 ＳＴ언어:*)

complete_string := 'ABCD' + 'EFGH'; (* complete_string is 'ABCDEFGH' *)

sub_string := DELETE (complete_string, 4, 3); (* sub_string is 'ABGH' *)

(* 등가한 ＩＬ언어: *)

LD	'ABCD'

ADD	'EFGH'

ST	complete_string

DELETE	4,3

ST 	sub_string

- FIND　（문자열 검색）

- 인수:

In	문자열형 	입력 문자열

Pat	문자열형 	검색하는 문자열 버턴

Pos	정수형	= 0： 문자열 버턴이 발견되지 않을 때

= 검색하는 문자열이 최초에 발견된 위치

(첫째 문자가 있으면 1)

대소문자 구별 있음

설명:

문자열 안에서 지정한 문자열을 검색해서, 발견된 경우는 그 장소를 되돌립니다.

(*"FIND"블록을 이용한 ＦＢＤ프로그램 *)

(*등가한 ＳＴ언어:*)

complete_string := 'ABCD' + 'EFGH'; (* complete_string is 'ABCDEFGH' *)

found := FIND (complete_string, 'CDEF'); (* found is 3 *)

(* 등가한 ＩＬ언어: *)

LD	'ABCD'

ADD	'EFGH'

ST	complete_string

FIND	'CDEF'

ST 	found

- INSERT　（문자열 삽입）

- 인수:

IN	문자열형 	기본이 되는 문자열

Str	문자열형 	삽입되는 문자열

Pos	정수형	삽입 장소를 지정하는 번호, 삽입 문자열은 번호 앞이 됩니다.	(> 1 )

Q	문자열형 	문자열이 삽입된 결과의 문자열

=빈 문자열： Pos <= 0

=두개의 문자열의 연결：Pos가 IN문자열장의 길이를 넘은 경우

설명:

기본 문자열에 지정된 문자열을 삽입해서 새로운 문자열이 생성

(*"INSERT"블록을 이용한 ＦＢＤ프로그램*)

(*등가한 ＳＴ언어:*)

MyName := INSERT ('Mr JONES', 'Frank ', 4);

(* MyName ：'Mr Frank JONES' *)

(* 등가한 ＩＬ언어: *)

LD	'Mr JONES'

INSERT	'Frank',4

ST 	MyName

- LEFT　（좌측 문자열 졸출）

- 인수:

IN	문자열형 	공백 없는 문자열

NbC	정수형 	        졸출되는 문자수

（<= IN문자열장）

Q	문자열형 	IN문자열 좌측 문자열（문자열의 길이는NbC）

=빈 문자열：NbC <= 0

=완전한 IN문자열： NbC >= IN문자열장

설명:

기본 문자열에서 지정된 문자수만 좌측에서 빼낸다.

(*"LEFT" 와 "RIGHT"블록을 이용한 ＦＢＤ프로그램 *)

(*등가한 ＳＴ언어:*)

complete_string := RIGHT ('12345678', 4) + LEFT ('12345678', 4);

(* complete_string ： '56781234'

RIGHT에서 졸출되는문자열은  '5678'

LEFT에서 졸출되는 문자열은 '1234'

*)

(* 등가한 ＩＬ언어: First done is call to LEFT *)

LD	'12345678'

LEFT	4

ST	sub_string 	(* intermediate result *)

LD	'12345678'

RIGHT	4

ADD	sub_string

ST 	complete_string

- MID　（문자열 졸출）

- 인수:

IN	문자열형 	공백이 아닌 문자열

NbC	정수형   	졸출되는 문자수

（ <= IN문자열장）

Pos	정수형   	졸출되는 문자열의 최초 번호

(최초의 문자 번호는 1)

Q	문자열형 	졸출된 문자열 (NbC은 문자열장)

=빈 문자열：지정된 인수가 부정일 때

설명:

기본 문자열에서 지정된 장소에서 지정된 문자수의 문자열을 졸출

(*"MID"블록을 이용한 ＦＢＤ프로그램*)

(*등가한 ＳＴ언어:*)

sub_string := MID ('abcdefgh', 2, 4);

(* sub_string ： 'de' *)

(*등가한 ＩＬ언어: *)

LD	'abcdefgh'

MID	2,4

ST	sub_string

- MLEN　（문자열장）

- 인수:

IN	문자열형 	문자열

NbC	정수형   	IN문자열의 문자열장

설명:

문자열의 문자열 수（문자열장）

(*"MLEN"블록을 이용한 ＦＢＤ프로그램*)

(*등가한 ＳＴ언어:*)

nbchar := MLEN (complete_string);

If (nbchar < 3) Then Return; End_if;

prefix := LEFT (complete_string, 3);

(* 이 프로그램은 문자열에서 좌측 ３문자를 졸출해서, prefix문자열에 넣습니다. 만약, 문자열장이 ３미만일때는 아무것도 되지 않습니다. *)

(*등가한 ＩＬ언어: *)

LD	complete_string

MLEN

ST	nbchar

LT	3

RETC

LD	complete_string

LEFT	3

ST	prefix

- REPLACE　（문자열 변환）

- 인수:

IN	문자열형 	기본 문자열

Str	문자열형 	삽입되는 문자열(NbC문자를 바꿔둔다.)

NbC	정수형   	소거되는 문자수

Pos	정수형   	삽입되는 최초의 문자 장소의 지정

(최초의 문자는 Pos = 1)

Q	문자열형 	지정문자열이 치환된 결과 문자열

- 우선, NbC문자가 Pos장소에서 삭제됩니다.

- 다음에 삭제되는 문자열  Str가 이 장소에 삽입됩니다.

- = 빈 문자열：Pos <= 0

=두개의 문자열의 결합(IN + Str)： Pos > IN문자열장	=기본 문자열：NbC <= 0

설명:

기본 문자열의 일부를 다른 문자열로 치환

(*"REPLACE"블록을 이용한 ＦＢＤ프로그램*)

(*등가한 ＳＴ언어:*)

MyName := REPLACE ('Mr X JONES, 'Frank', 1, 4);

(* MyName is 'Mr Frank JONES' *)

(*등가한 ＩＬ언어: *)

LD	'Mr X JONES'

REPLACE	'Frank',1,4

ST	MyName

- RIGHT　（우측 문자열 촐출）

- 인수:

IN	문자열형		공백이 아닌 문자열

NbC	정수형		졸출되는 문자수

（<= IN문자열장）

Q	문자열형		IN문자열의 우측 문자열（문자열의 길이는NbC）

=빈 문자열：NbC <= 0

=완전한 IN문자열： NbC >= IN문자열장

설명:

기본 문자열에서 지정된 문자수만 우측에서 뽑아낸다.

(*"LEFT" 와 "RIGHT"블록을 이용한 ＦＢＤ프로그램*)

(*등가한 ＳＴ언어:*)

complete_string := RIGHT ('12345678', 4) + LEFT ('12345678', 4);

(* complete_string is '56781234'

RIGHT에서 졸출되는 문자열 '5678'

LEFT에서 졸출되는문자열 '1234'

*)

(*등가한 ＩＬ언어: First done is call to LEFT *)

LD	'12345678'

LEFT	4

ST	sub_string 	(* intermediate result *)

LD	'12345678'

RIGHT	4

ADD	sub_string

ST 	complete_string

- DAY_TIME

- 인수:

SEL	정수형		출력 선택

0= 날짜

1= 시각

2= 요일

Q	문자열형		일시 문자열

'YYYY/MM/DD' ： SEL = 0

'HH:MM:SS' ： SEL = 1

요일  ： SEL = 2 (예： 'Monday')

설명:

문자열로 일시, 요일을 되돌린다.

(*"DAY_TIME" 블록을 이용한 ＦＢＤ프로그램*)

(*등가한 ＳＴ언어:*)

Display := Day_Time (0) + ' ; ' + Day_Time (1);

(* Displayフォーマット: 'YYYY/MM/DD ; HH:MM:SS' *)

(*등가한 ＩＬ언어: First done is call to day_time(1) *)

LD	1

DAY_TIME

ST	hour_str 	(* intermediate result *)

LD	0

DAY_TIME

ADD	' ; '

ADD	hour_str

ST 	Display

- ARCREATE　（배열 작성）

- 인수:

ID	정수형	배열 식별자　(0 ～15)

Size	정수형 	배열 요소 수

ok	정수형 	실행 결과 :

=1　정상으로 배열 작성된때

=2　부정한 배열 식별자, 또는 이미 배열 작성 종료때

=3　부정한 배열 요소 수

=4　메모리 부족

설명:

정수 배열을 작성

주의： 	어플리케이션은 최대１６배열（ａｒｒａｙ）을 정의할 수 있습니다. 배열 요소는 정수형 값입니다. 배열 사이즈가 남은 메모리 양에 근접할 경우는 시스템 에러를 일으키는 것도 생각할 수 있습니다.

(* FBD program creating an array of integers *)

(*등가한 ＳＴ언어:*)

array_error := (ARCREATE (ident, 16) <> 1));

(*등가한 ＩＬ언어:*)

LD	ident

ARCREATE	16

NE 	1

ST	array_error

- ARREAD　（배열요소 읽어내기）

- 인수:

ID	정수형	배열 식별자 (0 ～ 15)

Pos	정수형 	배열 내의 요소 포지션

(0 ～ size-1)

value	정수형 	요소의 값

= 0 (인수가 부정한 때)

설명:

정수치 배열 중에서 지정한 요소를 읽어낸다.

(* 배열을 다루는 ＦＢＤ프로그램*)

(*등가한 ＳＴ언어:*)

If (array_error) Then Return; End_if;

read_value := ARREAD (ident, index);

(* array_errorは ARCREATEコールからかえります *)

(*등가한 ＩＬ언어:*)

LD	array_error

RETC

LD	ident

ARREAD	index

ST	read_value

- ARWRITE　（배열요소 적어넣기）

- 인수:

ID	정수형 	배열 식별자(0 ～ 15)

Pos	정수형 	배열 요소 포지션

(0 ～ size-1)

IN	정수형 	적어 넣어진 요소값

ok	정수형 	실행 결과

=1  적어 넣기가 정상 종료

=2  부정한 배열 식별자

=3  부정한 포지션 지정

설명:

정수치 배열요소에 값 적어넣기

(* 배열을 다루는 ＦＢＤ프로그램*)

(*등가한 ＳＴ언어:*)

If (array_error) Then Return; End_if;

write_status := ARWRITE (Ident, Index, value);

(* array_errorはARCREATEコールからかえります *)

(*등가한 ＩＬ언어:*)

LD	array_error

RETC

LD	ident

ARWRITE	index,value

ST	write_status

- F_ROPEN

- 인수：:

Path    문자열형	파일명

이 파일명에는 퍼스명을 나타내는 기호（/  \）을 포함합니다.

ID	정수형 	파일 번호

= 0에러 발생시（파일이 발견되지 않았던 것 등）

설명：:

binary파일을 리드모드로 열립니다. FX_READ,  F_CLOSE가 오픈 후에 사용됩니다. 이 Function은 ISaGRAF시뮤레이터 기능에는 포함되어 있지 않습니다.

(* 파일 관리용 ＦＢＤ프로그램*)

(* 등가한 ＳＴ언어:: *)

file_id := F_ROPEN('c:\data \data.bin');

error := (file_id=0);

(* 등가한 ＩＬ언어:: *)

LD	'c:\data\data.bin'

F_ROPEN

ST	file_id

EQ	0

ST	error

- F_WOPEN

- 인수：:

Path    문자열형	파일명

이 파일명은 퍼스명을 나타내는 기호（/  \）를 포함합니다.

ID	정수형 	파일 번호

= 0에러 발생시（파일이 발견되지 않았던 것 등）

설명：:

binary파일을 리드모드로 열립니다. FX_READ,  F_CLOSE가 오픈 후에 사용됩니다. 이 Function은 ISaGRAF시뮤레이터 기능에는 포함되어 있지 않습니다.

(* 파일 관리용 ＦＢＤ프로그램*)

(* 등가한 ＳＴ언어:: *)

file_id := F_WOPEN('c:\data \data.bin');

error := (file_id=0);

(* 등가한 ＩＬ언어:: *)

LD	'c:\data\data.bin'

F_WOPEN

ST	file_id

EQ	0

ST	error

- F_CLOSE

- 인수：:

ID	      정수형	파일 번호（F_ROPEN、F_WOPEN되돌리기 값）

ok	boolean형	되돌리기 값

=TRUE：  정상으로 클로즈

=FALSE： 에러 발생

설명：:

F_WOPEN, F_ROPEN에서 열려진 binary파일을 클로즈합니다. 이 Function은ISaGRAF 시뮤레이터 기능에는 포함되어 있지 않습니다.

(* 파일 관리용 ＦＢＤ프로그램*)

(* 등가한 ＳＴ언어:: *)

file_id := F_ROPEN('data.bin');

ok := F_CLOSE(file_id);

(* 등가한 ＩＬ언어:: *)

LD	'data.bin'

F_ROPEN

ST	file_id

F_CLOSE		(* file_id is already in the current IL result *)

ST 	ok

- F_EOF

- 인수：:

ID	정수형	파일 번호（F_ROPEN 、 F_WOPEN되돌리기 값）

ok	boolean형	파일의 엔트를 나타냅니다.

=TRUE：파일 읽어내기, 적어 넣기, Function에서 파일 마지막에 도달한 때

（FM_READ로 읽어 낸 마지막 내용은 마지막 문자가 EOF가 아니면, 맞지 않을 가능성이 있습니다.

설명：:

파일 마지막에 도달했는가를 체크합니다. ISaGRAF 시뮤레이터 기능에는 포함되어 있지 않습니다.

(* 파일 관리용 ＦＢＤ프로그램*)

(* 등가한 ＳＴ언어:: *)

file_id := F_ROPEN('data.bin');

WHILE not(F_EOF(file_id))

VAL := FA_READ(file_id);

- END_WHILE;

MESSAGE := 'last val = ' + msg(VAL);

ok := F_CLOSE(file_id);

(* 등가한 ＩＬ언어:: *)

LD	'data.bin'

F_ROPEN

ST	file_id

LD 	file_id

F_EOF

JMPC	END_O어드레스어드레스F_FILE

NOT_EOF:	LD 	file_id

FA_READ

ST	VAL

LD 	file_id

F_EOF

JMPNC	NOT_EOF 	(* if not eof, go on reading *)

END_OF_FILE:	LD	VAL

MSG

ST	val_msg	(* conversion of VAL into a message *)

LD	'last val = '

ADD	val_msg

ST	MESSAGE

LD 	file_id

F_CLOSE

ST	ok

- FA_READ

- 인수：:

ID	정수형	파일 번호（F_ROPEN되돌리기 값）.

Q	정수형	파일에서 읽어 낸 정수치

설명：:

binary에서 정수치를 읽어냅니다.  F_ROPEN, F_CLOSE와 함께 사용합니다. 앞의 장소에서 sequential한 파일에 access 합니다. F_ROPEN call후 최초의 call에서는 파일의 ４바이트를 읽어냅니다.

매회 call로 읽어내고 있는 장소를 stack에 push합니다.

파일 마지막에 도달한 것을 체크하기 하기 위해 F_EOF를 사용합니다.

이 Function은 ISaGRAF simulator에는 포함되지 않습니다.

(* 파일 관리용 ＦＢＤ프로그램*)

(* 등가한 ＳＴ언어:: *)

file_id := F_ROPEN('voltramp.bin');

vstart := FA_READ(file_id);

vend := FA_READ(file_id);

vinc := FA_READ(file_id);

delta_tim := tmr(FA_READ(file_id));

ok := F_CLOSE(file_id);

(* 등가한 ＩＬ언어:: *)

LD	'voltramp.bin'

F_ROPEN

ST	file_id

FA_READ		(* read vstart *)

ST	vstart

LD 	file_id

FA_READ		(* read vend *)

ST	vend

LD 	file_id

FA_READ		(* read vinc *)

ST	vinc

LD 	file_id

FA_READ		(* read delta_tim *)

TMR		(* conversion into a timer *)

ST	delta_tim

LD 	file_id

F_CLOSE

ST	ok

- FA_WRITE

- 인수：:

ID	정수형	파일 번호（F_WOPEN되돌리기 값）

IN	정수형	파일 적어 넣은 정수치

OK	boolean형	실행 결과

=TRUE：정상 종료

설명：:

binary에서 정수치를 읽어냅니다.  F_WOPEN, F_CLOSE와 함께 사용합니다. 앞의 장소에서 sequential한 파일에 access 합니다. F_ WOPEN call후 최초의 call에서는 파일의 ４바이트를 읽어냅니다.

매회 call로 읽어내고 있는 장소를 stack에 push합니다.

파일 마지막에 도달한 것을 체크하기 하기 위해 F_EOF를 사용합니다.

이 Function은 ISaGRAF simulator에는 포함되지 않습니다.

(* ＦＢＤ프로그램 예 *)

(* 등가한 ＳＴ언어:: *)

file_id := F_WOPEN('voltramp.bin');

nb_written  := 0;

nb_written := nb_written + ana(FA_WRITE(file_id,vstart));

nb_written := nb_written + ana(FA_WRITE(file_id,vend));

nb_written := nb_written + ana(FA_WRITE(file_id,vinc));

nb_written := nb_written + ana(FA_WRITE(file_id,ana(delta_tim)));

ok := F_CLOSE(file_id);

IF ( nb_written <> 4) THEN

- ERROR := ERR_FILE;

- END_IF;

(* 등가한 ＩＬ언어:: *)

LD	'voltramp.bin'

F_ROPEN

ST	file_id

LD	0

ST	nb_written

LD 	file_id	(* write vstart *)

FA_WRITE	vstart

ANA

ADD	nb_written

ST	nb_written

LD 	file_id	(* write vend *)

FA_WRITE	vend

ANA

ADD	nb_written

ST	nb_written

LD 	file_id	(* write vinc *)

FA_WRITE	vinc

ANA

ADD	nb_written

LD		(* write delta_tim *)

ANA		(* convert it to an integer *)

ST	ana_delta_tim

LD 	file_id

FA_WRITE	ana_delta_tim

ANA

ADD	nb_written

ST	nb_written

F_CLOSE

ST	ok

LD	nb_written

EQ	4

RETC		(* return if equal 4 *)

LD	ERR_FILE	(* else error *)

ST	ERROR

- FM_READ

- 인수：:

ID	정수형	파일 번호（F_ROPEN되돌리기 값）.

Q	문자열형	 파일에서 읽혀진 문자열

설명：:

binary에서 정수치를 읽어냅니다.  F_ROPEN, F_CLOSE와 함께 사용합니다. 앞의 장소에서 sequential한 파일에 access합니다. F_ROPEN call후 최초의 call에서는 지정장소에서 최초 문자열을 읽어 낼수 있습니다.

매회 call로 읽어내고 있는 장소를 stack에 push합니다.

문자열 마지막에는 NULL(0)  EOF ('\n')또는 개행('\r')이 붙어 있습니다

파일 마지막에 도달한 것을 체크하기 하기 위해 F_EOF를 사용합니다.

이 Function은 ISaGRAF simulator에는 포함되지 않습니다.

(* 파일 관리용 ＦＢＤ프로그램*)

(* 등가한 ＳＴ언어:: *)

file_id := F_ROPEN('voltramp.bin');

status1 := FM_READ(file_id);

status2 := FM_READ(file_id);

IF (F_EOF(file_id)) THEN

- ERROR := ERR_FILE;

unused_eof_mes := FM_READ(file_id);

- END_IF;

ok := F_CLOSE(file_id);

(* 등가한 ＩＬ언어:: *)

LD	'voltramp.bin'

F_ROPEN

ST	file_id

FM_READ		(* read status1 *)

ST	status1

LD 	file_id

FM_READ		(* read status2 *)

ST	status2

LD 	file_id

F_EOF

JMPNC	CLOSE_FILE (* if end of file jump not done *)

D	ERR_FILE

ST	ERROR

LD 	file_id

FM_READ		(* read unused_eof_mes *)

ST	unused_eof_mes

CLOSE_FILE:	LD 	file_id

F_CLOSE

ST	ok

- FM_WRITE

- 인수：:

ID	정수형	 파일 번호（F_WOPEN되돌리기 값）

IN	문자열형  파일에 적어 넣은 문자열

ok	boolean형	실행 결과

=TRUE：정상 종료

설명：:

binary에서 정수치를 적어 넣기.

F_CLOSE와 함께 사용합니다. 앞의 장소에서

문자열 마지막은 NULL(0)로 적어넣습니다.

앞의 장소에서 sequential한 파일에 access 합니다.

F_WOPEN call후에 최초의 call에서는 지정 장소에서 최초의 문자열을 파일에 적어 넣습니다.

매회 call로 읽어내고 있는 장소를 stack에 push합니다.

이 Function은 ISaGRAF simulator에는 포함되지 않습니다.

(* 파일 관리용 ＦＢＤ프로그램*)

(* 등가한ＳＴ언어:: *)

file_id := F_WOPEN('trace.txt');

ok := FM_WRITE(file_id,'First message');

ok := FM_WRITE(file_id,'Last message');

ok := F_CLOSE(file_id);

(* 등가한ＩＬ언어:: *)

LD	'trace.txt'

F_WOPEN

ST	file_id

FM_WRITE	'First message'	(* write first msg *)

ST	ok

LD 	file_id

FM_WRITE	'Last message'	(* write second msg *)

ST	ok

LD 	file_id

F_CLOSE

ST	ok

# Target 사용자  가이드

## 소개

ISaGRAF Target은 ISaGRAF 어플리케이션이 PC와 보드상에서 real-time으로 실행되고 있는 소프트 웨어입니다. 아래 그림과 같은 실행 사이클이 됩니다.

Target 사이클은 외부에서 입력 읽기, ISaGRAF 어플리케이션 프로그램의 실행, 외부에서의 출력 갱신 으로 구성 됩니다.

제 １부에서는, 정의된 Target에 대해 해설합니다.

각 Target(DOS, OS-9, VxWorks and NT target) 고유의 설치시에 따른 주의사항, ISaGRAF Target 작동방법, 계속해서 Target마다의 주의사항, 에러 처리 등에 대한 정보를 정리합니다. 또한, Windows3.1/95/98과 공존하는 real-time Target：Windows31/95-NT Target에 관해서는 본 가이드 해설에는 포함되어 있지 않습니다. 별도 매뉴얼을 참조 바랍니다.

제２부에서는 사용자정의 Ｃ언어 Function, Function_Block, 변환  function 의 실행방법에 관해서 해설합니다.

제３부에서는 workbench와 Target간의 통신 protocol인 MODBUS에 관해서 Function 코드마다 해설합니다.

제４부에서는 Target의 전류이상과 ReStart를 해설합니다.

## 설치

Target 설치는 CD_ROM 또는CD_ROM에서 작성된 설치용 디스크에서 Target 시스템으로 합니다. 약１ＭＢ 용량이 Target 시스템에 필요하게 되는 경우도 있습니다. 이 경우는 실행 모듈 이외의 라이브러리도 포함합니다. 또한 각 Target 고유의 주의사항에  관해서는 각 Target 사용법 항을 참조 바랍니다.

또한, 각 Target 처음 디렉토리 readme파일을 참조 바랍니다.

（예를 들면, 파일명 ：target.txt ）

Target 시스템（c:\path）에는 이하와 같은 디렉토리를 구성할 수 있습니다.

ROOT 디렉토리：	몇 개의 툴과 readme파일을 포함합니다.

ARK 디렉토리：	I/O 보드 파일을 포함합니다.

CMDS 디렉토리：	실행 모듈을 포함합니다.

DEFS 디렉토리：	Header (*.h) 파일을 포함합니다.

LIB 디렉토리：	라이브러리 파일을 포함합니다.

RELS 디렉토리：	Object 파일을 포함합니다.

사용자디렉토리：	사용자정의 Ｃ언어 Function, ＦＢ등의 소스 파일과 Header 파일을 포함합니다.

Target 시스템으로 파일 설치가 끝나면, 다음 절의 해설과 같이 각 Target의 작동이 가능하게 됩니다.

## ISaGRAF DOS target

### ISaGRAF 실행 :  ISA.EXE

MS-DOS Target에서는 Single Task로 ISA.EXE가 실행됩니다.　ISA.EXE 실시때의 옵션은 isa -x 로 볼 수 있습니다.　CMDS　디렉토리에서 실행하시오.

DOS Target에서는 workbench Target간의 통신이 Target 수행에 영향을 주기 때문에 Target 실행 중엔 이 통신에 그다지 부하를 걸지 않기를 바랍니다.

Target은 사용자가 프로그램된 나눠넣기 처리 루틴에는 영향을 주지 않습니다.

통신 링크 설정: -t 옵션

ISaGRAF Target은 workbench 디버거와의 통신에 시리얼 통신을 사용합니다. 보드명은 –t옵션으로 지정합니다. 통신 포트는 COM1, 2, 3, 4 중에서 선택합니다.

기본값없슴:	만약, 이 옵션이 지정되지 않은 경우는, workbench측과의 통신은 불가능합니다. 이때 Target에는 에러 번호７이 표시됩니다.

isanet 통신은 DOS Target에서는 지원되지 않습니다.

Ethernet 을 이용한 통신은 DOS ISaGRAF target의 경우엔 지원 되지 않습니다.

ISaGRAF을 작동하기 전에 통신 포트파라미터 （parity..）설정이 필요하게 됩니다. 이 설정은 workbench 디버거 link설정 내용과 일치해야 합니다.（상세한 것은 workbench 사용자가이드 섹션Ａ 참조）

시리얼통신 포트 설정

MODE COM1:9600,N,8,1

이 설정에 따라 통신 파라미터 는 이하와 같이 설정됩니다.

Baudrate		9600

Parity		없음

Format		8 bits

Flow Control		1 bit

Target 머신 BIOS설정에 따라 Baudrate 19200이 지원되는 수가 있기 때문에 주의 바랍니다. 같은 모양의 설정은 ＣＪ사 유틸리티 소프트（ISAMOD.EXE）에서도 가능합니다.

예：

ISAMOD COM1

이 명령어는 MODE COM1:19200,N,8,1과 같은 형식으로 설정됩니다.

Slave 번호: -s 옵션

이 옵션은 slave번호를 설정합니다.１~２５５（단,１３은 제외）를 사용할 수 있습니다. slave번호는 통신 link설정과 함께 사용됩니다.　 slave번호는 두개 이상의 Target이 있을 경우 이들을 구분하기 위해 사용합니다. workbench 디버거를 사용할 때는 link설정해서 이 slave번호를 바르게 설정해야 합니다.

기본값:	기본 slave번호는１

이것은 workbench측의 기본값과 같습니다.

DOS-Target 동작 예제:

isamod COM1	통신 보트COM1을 Baudrate :19200 Parity없음, 8bit 데이터, stop bit１에 설정합니다.

isa -t=COM1	ISaGRAF Target을 디폴트 slave번호１로 통신 포트 COM1에 설정합니다.

isa -s=3 -t=COM1	ISaGRAF Target을 slave번호３으로 통신 포트 COM1에 설정합니다.

### DOS-Target 특징

ISaGRAF 시작

Target이 작동될 때 아래의 알고리즘 으로 실행됩니다.

- 정의

어플리케이션 코드（중간 코드）는 vinally데이터에서 workbench에 따라 생성되고, 다운로드된 것입니다. 이것이 ISaGRAF Target에 따라 실행됩니다. 심벌 테이블이 동시에 사용되는 경우도 있습니다.

어플리케이션 심벌 테이블은 텍스트 파일로 workbench에 따라 생성되고,다운로드된 것입니다. 이 파일에 따라 심벌（변수명）과 Target 내부 데이터와 link부치기를 합니다. 사용자가가 심벌을 사용하지 않는 경우 이 파일은 다운로드될 필요는 없습니다. 심벌 테이블 포맷은 섹션Ａ device트 프로그램에 해설되고 있습니다.

- 응용프로그램 백업

새로운 어플리케이션이 workbench 디버거에서 다운로드 되면, 어플리케이션 코드는 Target의 Current디렉토리에 이하의 파일명으로 보존됩니다.

ISAx1	ISaGRAF 어플리케이션 코드 백업 파일

（ x는 slave번호）

또한, 어플리케이션 심벌 테이블이 먼저 다운로드 되어 있는 경우 이 심벌 테이블은 같은 Current 디렉토리에 이하의 파일명으로 보존됩니다.

ISAx6	ISaGRAF 어플리케이션 심벌 테이블의 백업 파일

（ x는 slave번호）

ISaGRAF Target이 작동되면, 어플리케이션 심벌 코드와 심벌 파일이 동일 디렉토리에서 검색됩니다. 그 후 이것은 메모리 상에 load 됩니다.심벌 파일이 없는 경우 Target은 어플리케이션 코드만으로 실행됩니다. 어플리케이션 코드가 없는 경우는 이것이 다운로드 되는 것을 기다리고 있습니다.

Target 전류 ON 일때 디버거에서 다운로드 없이 특정 어플리케이션 Start 시키려면  이 파일들을 Target Current 디렉토리에 copy해 둘 필요가 있습니다.파일 시스템이 없는 경우는 가상 디스크에 copy합니다.

만약, ISaGRAF workbench가 표준 디렉토리（\isawin）에 install되어 있으면 프로젝트（MYPROJ）의 Application Code는（즉, 중간 코드）이하와 같이 됩니다.

\ISAWIN\APL\MYPROJ\appli.x8m

같은 식으로 어플리케이션 심벌 파일은 이하와 같습니다.

\ISAWIN\APL\MYPROJ\appli.tst

예： 어플리케이션 코드의 copy

isa.exe가 install되어 있는 디렉토리（c:\target\dos\cmds）에 MYPROJ프로젝트 어플리케이션 코드를 copy합니다. 여기서 isa.exe가 실행되면 MYPROJ프로젝트가 작동됩니다.

copy \ISAWIN\APL\MYPROJ\appli.x8m	isa11

이러한 Batch command는 workbench툴 메뉴에 사용자가 추가하는 것이 가능합니다.（상세한 것은 섹션Ａ을 참조합니다.）

- 에러 처리 와 출력  메시지

ISaGRAF Target 소프트에는 에러 검출 처리가 포함되어 있습니다. 에러 메시지와 그 설명은 본 매뉴얼 뒷장 에서 해설합니다.

에러 검출의 흐름은 이하와 같습니다.

- 에러와 에러번호는 ISaGRAF에러 루틴으로 보냅니다.

- 만약, workbench측에서 코드 생성 메뉴로 에러 처리 Flag가 설정되어 있으면, 에러 처리가 되지만, 그렇지 않는 경우는 에러 정보는 무시됩니다.

에러가 처리되는 경우：

- 에러 번호（10진수）와 인수（16진수）디폴트 출력 장치（stdout）에 표시됩니다.

- 이 에러번호와 인수는 ring ＦＩＦＯ BUFFER에 등록됩니다. BUFFER사이즈 workbench 코드 생성 메뉴에서 설정 가능합니다. 만약, ＦＩＦＯ가 가득 차면 새로운 에러가 발생하면, 가장 오래된 에러는 없어집니다.

- 에러정보는 workbench 디버거창 또는 어플리케이션 중의SYSTEM call_Function에서 집어낼 수 있습니다.

workbench 디버거가 에러를 검출한 경우는 에러 메시지 창에 에러 메시지가 표시됩니다. 여기서 어플리케이션 실행상태（실행중, 정지중）표시에 덛붙혀 에러가 발생한 프로그램명과 변수명, 에러번호, 인수를[   ]내에 표시합니다.

또한, Target측에서는 디폴트 출력 장치stdout에 에러 메시지가 표시되지만, 이것을 비표시하는 경우는 이하와 같이 ISaGRAF을 작동하게 됩니다.

isa -t=COM1 -s=1 >NUL

- 시스템 clock

ISaGRAF Target은 사이클 타임 관리와 타임변수 관리를 위해 DOS-Target에서는 표준 타임 체크가 사용되고 있습니다. 이 정밀도는 55ms가 됩니다.

따라서, 55ms 보다 정밀도가 높은 타임 변수를 가질 수 없습니다. 같은 이유로 55ms 보다 짧은 사이클 타임을 설정할 수 없습니다. 만약, 설정하면 사이클 타임 over follow에러가 발생합니다.（에러 번호６２）　이때는 사이클 타임의 트리거가 무시되고 연속적으로 ISaGRAF Target이 실행됩니다.

표준 시스템 체크를 변경하고 싶은 메리트 로서는, 상주형 ISaGRAF이외의 프로그램과 Ｃ언어 Function이 ISaGRAF 실행에 따라 영향을 받지 않는다는 것입니다.

- 종료 키

DeskTop PC상에서 ISaGRAF를 실행하는 경우는 이하의 키 편성으로 ISaGRAF에서 종료 시킬 수 있습니다.

shift + ctrl + alt

만약, 위의 키를 사용할 수 없는 경우는 ＰＣ를 reset할 필요가 있습니다.

ctrl + alt + del

물론, 갑작스런 키 입력으로 인한 ISaGRAF종료를 피하기 위해서 이들 키를 무시하는 ISaGRAF Target도 있습니다.

그러므로, 이러한 종료에서는 I/O보드 interface가 반드시 출력을 OFF해서 종료하는 것을 보증할 수 없기 때문입니다.

I/O출력을 ＯＦＦ해서 ISaGRAF을 정상 종료하기 위해서는 디버거창에서 어플리케이션을 정지합니다.

shift + ctrl + alt

응용프로그램 코드 사이즈의 제한

MS-DOS Target에선 Real Mode로 실행 중인 어플리케이션 코드 사이즈의 최대값은 64ＫＢ입니다. 만약, 이 이상 크기의 프로그램이 작성되어, 다운로드 되는 경우는 다운로드 후에 ISaGRAF가 이 어플리케이션을 실행하려고 시스템을 crash할 가능성이 있습니다.

또한 취급하는 메모리도 640KB convention 메모리를 넘을 수 없습니다.

## ISaGRAF OS9 Target

우선, OS-9 Target에 필요한 실행 모듈（CMDS디렉토리에서）을 파일 전송 툴로 전송합니다.

그 다음 전송된 ISaGRAF실행은 명령어 라인에서의 도움말를 참조합니다.

isa -?

isaker -?

isatst -?

Isanet -?

### ISaGRAF Single Task 실행: isa옵션

ISaGRAF는 Single Task로서 실행 가능합니다. 그러나, 이 경우는 통신 OverLoad가 직접 ISaGRAF처리 Performance에 영향을 줍니다. MultiTask의 경우는 동일 CPU에서 복수ISaGRAF Target이 slave번호와 통신 포트설정을 변경해서 실행됩니다.

통상, Single Task의 실행은 Single Task만 할 수 없는 OS 예를 들면,MS-DOS상과 ISaGRAF Target 이식 작업할때 proto타입으로 할 경우가 많습니다.

때문에, ISaGRAF 실행은 MultiTask Mode에서 하는 것이 바람직하다고 할 수 있습니다.

또한, ISaGRAF Single Task Mode에서의 실행으로 백그라운드에서 실행중인 Task와 나눠넣기 처리 등이 방해 받는 일은 없습니다.

통신 link설정: -t 옵션

SingleTask 모드로의 실행에서는 디버거와의 통신에 시리얼 통신을 사용합니다. 이 통신 포트를　-t 　옵션으로 설정합니다.

기본값없슴 : 만약, 이 옵션이 생략되면, 디버거와의 통신은 불가능합니다. 이때 에러 번호７이 콘솔에 표시됩니다.

Isanet link에 따라 통신은 SingleTask 모드에서는 사용할 수 없습니다.

시리얼 linkdevice는 vinally 데이터 전송 모드로 오픈합니다.（콘트롤 캐릭터 없고, XON/XOFF없음）다른 통신 파라미터는 ISaGRAF가 작동되기 전에 설정해 둘 필요가 있습니다. 이 설정 내용은, workbench측에서의 통신 link 설정과 일치 시켜둘 필요가 있습니다.

예：

xmode /t0 baud=19200

/t0device 통신 baudrate를19200로 설정한다.

Slave number: -s 옵션

이 옵션은 slave번호를 설정합니다. １~２５５（단, １３은 제외）를 사용할 수 있습니다. slave번호는 통신link protocol부에서 사용됩니다. 두개 이상의 Target이 실행되어 있는 경우에 이들을 식별하기 위해 사용됩니다. workbench측에서 link의 설정으로 디버거하는 Target과 slave번호를 일치 시킬 필요가 있습니다.

기본값： slave번호의 기본값은１입니다.（이것은 workbench측의 디폴트 설정과 같습니다.）

예:

isa -t=/t0	ISaGRAF는 SingleTask로 실행. slave번호１, 통신 포트 /t0으로 설정

isa -s=3 -t=/t1	ISaGRAF를 SingleTask로 실행. slave번호３ 통신 포트  /t1로 설정

isa -t=/t0 &

isa -s=3 -t=/t1	두개의 ISaGRAF를 SingleTask로 실행. 하나는 slave번호１, 통신 포트 /t0으로 설정, 또 하나는

### ISaGRAF multitasks: isaker, isatst, isanet

### isaker, isatst, isanet slave번호３, 통신 포트 /t1로 설정

ISaGRAF Target Kernel reference를 개정하기 위해, Target 통신 부분을 구분해서 두개의 Task로 분리합니다.（어플리케이션 실행 Task는 isaker　：Kernel Task, 통신 Task는 isatst또는 isanet이라 합니다.）

이 구성은 유연성이 있고, 예를 들면, 하나의 Kernel Task에 두개 이상의 통신 Task를 link하기도 하고, 하나의 통신 Task에 최대 네개의 Kernel Task를 link시킬 수 있습니다. 예를 들면, 다른 프로세스 모니터 link등의 테스트인 복수 Task와 디버거가 하나의 어플리케이션 Target과 같은 통신 포트를 공유하고 link를 뻗칠 수 있습니다.

Kernel Task와 통신 Task는 독립되어 있지만, 작동 조건으로서 Kernel Task가 최초로 실행된 후에 통신 Task가 작동되어야 합니다.

멜티Task 모드에서의 ISaGRAF가 백그라운드 프로세스와 나눠넣기 처리를 방해하는 일은 없습니다.

#### kernel task 실행: isaker

Slave number: -s 옵션

이 옵션은 slave번호를 설정합니다. １～２５５（단, １３은 제외）를 사용할 수 있습니다. slave번호는 통신 link protocol 내부에서 사용됩니다. 두개 이상의 Target이 실행되고 있는 경우에 이것을 식별하기 위해 사용됩니다. workbench측에서 link의 설정으로 디버거하는 Target과 slave번호를 일치 시킬 필요가 있습니다.

기본값：	slave번호의 기본값은１입니다.（이것은 workbench측의 기본 설정과 같습니다.）

#### serial communication task 실행: isatst

통신 link 설정: -t 옵션

싱글Task 모드로의 실행에서는 디버거와의 통신에 시리얼 통신을 사용합니다. 이 통신 포트를　-t 　옵션으로 설정합니다.

기본값：	없음

만약, 이 옵션이 생략되면, 디버거와의 통신은 불가능합니다. LEO 에러 번호가 ７이 콘솔에 표시됩니다.

Isanet link에 따라 통신은 isatst통신 Task에서는 사용할 수 없습니다.

시리얼 linkdevice는 vinally데이터 전송 모드로 오픈 합니다.（Control 캐릭터 없고, XON/XOFF없음）다른 통신 파라미터 는 ISaGRAF가 작동되기 전에 설정해 둘 필요가 있습니다. 이 설정의 내용은 workbench측에서  통신link의 설정과 일치 시켜 둘 필요가 있습니다.

예：

xmode /t0 baud=19200

/t0device 통신 포트를 19200으로 설정한다.

Slave number: -s 옵션

이 옵션는 salve번호를 설정합니다. １~２５５（단, １３은 제외）를 사용할 수 있습니다. 이 옵션은  연속으로 최대 네개의 다른 Kernel salve에 대해 설정 가능합니다.　salve번호는 통신 link protocol내부에서 사용됩니다. 두개 이상의 Target을 실행하고 있을 경우에 이들을 식별하기 위해 사용됩니다. workbench측에서  link의 설정으로 디버거하는  Target과salve번호를 일치시킬 필요가 있습니다.

기본값：	salve번호의 기본값은 １입니다.（이것은 workbench측의 디폴트 설정과 같습니다.）

통신 task 논리 번호: -c 옵션

이 옵션은 통신 Task의 논리번호 설정합니다. 동시에 복수 통신 Task를 관리하는 경우에 사용합니다.　１~２５５의 번호로 각각의 통신 Task 번호는 다를 필요가 있습니다.

기본값：	salve번호（-s옵션으로 지정）. 이것은 3.0x버젼과 호환성을 가지고 있습니다.

#### Ethernet 통신 task 실행: isanet

통신 link 설정: -t 옵션

Target통신 Task　isanet은 표준 isanet통신을 디버거통신으로 사용합니다. 보드번호는　-t 옵션으로 설정합니다.

기본값：없음

만약, 이 옵션이 생략되면, 디버거와의 통신은 불가능합니다. 이때 에러 번호는７이 콘솔에 표시됩니다.

workbench측의 link설정을 Target측의 통신 Task와 일치시켜 둘 필요가 있습니다.

ISaGRAF에 있어 OS-9 Target측은 서버에 해당하는 디버거측은 지정된 보드 번호에 접속되는 Client에 해당합니다.

Isanet 통신에 따라 디버거하기 전에 OS-9의 isanet device가 바르게 설정, 실행되어 있을 필요가 있습니다. 예를 들면, isanet통신의 확인은 ping명령어로 가능합니다.

Slave number: -s 옵션

이 옵션는 slave번호를 설정합니다. １~２５５（단, １３은 제외）를 사용할 수 있습니다. 이 옵션는 연속으로 최대 네개의 다른 Kernelslave에 대해 설정 가능합니다. slave번호는 통신 link protocol내부에서 사용됩니다. 두개 이상의 Target을 실행하고 있는 경우에 이들을 식별하기 위해 사용됩니다. workbench측에서 link설정으로 debug하는 Target과 slave번호를 일치시킬 필요가 있습니다.

기본값：	slave번호의 기본값은１입니다.（이것은 workbench측의 기본설정과 같습니다.）

통신 task 논리 번호: -c 옵션

이 옵션는 통신 Task 논리번호를 설정합니다. 동시에 복수 통신 Task를 관리하는 경우에 사용합니다. １~２５５의 번호에서 각각의 통신 Task 번호는 다를 필요가 있습니다.

기본값：	slave번호（-s옵션으로 지정）. 이것은 3.0x버전과 호환성을 가지고 있습니다.

#### 예:

isaker &

isatst -t=/t0

시작:

ISaGRAFKernel 디폴트의 slave번호１로서 실행.

ISaGRAF시리얼 통신 Task를 실행. link설정 내용은 /t0을 통신포트, 기본slave번호１에 link, 기본논리번호１（＝최종 slave번호는 디폴트１）

isaker &

isanet -t=1100

시작:

ISaGRAFKernel Task를 기본slave번호１에서 실행.

ISaGRAF isanet통신 Task를 실행. link설정 내용은 포트번호1100, 기본slave번호１로 link, 기본논리번호１（＝최종 slave번호는 디폴트１）

isaker -s=2 &

isatst -t=/t0 -s=2 (respectively isanet -t=1100 -s=2)

시작:

ISaGRAF KernelTask를 slave번호２로 해서 실행.

ISaGRAF시리얼（isanet）통신으로 실행. Link 설정 내용은 /t0통신포트（포트 번호1100）, slave번호 ２로 link, 논리번호는 ２（＝최종 slave번호가 ２）

- Isaker -s=1 &

isaker -s=2 &

isatst -t=/t0 -s=1 -s=2 (respectively isanet -t=1100 -s=1 -s=2)

Starts:

ISaGRAF Kernel Task를 slave번호 １로 실행.

ISaGRAF Kernel Task를 slave번호 ２로 실행.

ISaGRAF 시리얼（isanet）통신 Task를 실행. link설정내용은 /t0통신포트（포트번호1100）, slave번호１,２ 양쪽에 link 논리번호는 디폴트２.

- Isaker -s=1 &

isatst -t=/t0 -s=1 -c=1 & (respectively isanet -t=1100 -s=1 -c=1 &)

isatst -t=/t1 -s=1 -c=2 (respectively isanet -t=1101 -s=1 -c=2)

시작:

ISaGRAF KernelTask를 slave번호에서 실행.

ISaGRAF 시리얼（isanet）통신Task를 실행. link설정 내용은 /t0 통신포트（포트번호1100）,  slave번호 １에서 link, 논리번호１.

ISaGRAF시리얼（isanet）통신Task를 실행. link설정 내용은 /t1통신포트（포트번호1101）,  slave번호１에서 link, 논리번호２.

주의：	시리얼, isanet통신 Task는 공존할 수 없습니다.

### OS-9 Target특징

ISaGRAF 시작

ISaGRAF Target은 이하 알고리즘에 따라 실행됩니다.

- 정의

어플리케이션 코드（중간 코드）는 workbench에서 생성되는 vinally 어플리케이션 데이터 베이스입니다. 이 코드는 Target에 따라 해석, 실행됩니다. 또한, 어플리케이션 심벌 테이블을 편성해서 사용되는 일도 있습니다. 이 어플리케이션 심벌 테이블은 ASCII파일에서 Target 내부의 오브젝트와 심벌（변수）과의 연속 부치기를 합니다. 이 심벌 테이블은 Target이 실행될 때 필수적인 것은 아닙니다. 심벌 테이블에 대한 상세한 advanced 프로그램항목을 참조 바랍니다.

- ISaGRAF OS-9 objects /  Multi-application

모든 ISaGRAF Target의 어플리케이션 코드는　ISAxn 파일명이 됩니다. 여기서 x는 Kernel slave번호, n는 스페이스 번호라는 특별한 의미를 갖고 있습니다. 단, ISAy3만은 예외입니다. 여기서y는 통신 Task 논리번호가 됩니다.

동일 ＣＰＵ상에서 복수ISaGRAF Target（Kernel Task 또는 통신Task）은 slave번호와 통신Task 논리번호가 다르면 실행됩니다. 다른 어플리케이션이라도 동일I/O보드의 access가 가능하기 때문에 어플리케이션측에서 주의해야 합니다. 예를 들면, I/O드라이브에 Semaphore관리를 넣는 것도 하나의 방법입니다.

OS-9 Target 오브젝트명：

파일명：

ISAx1	ISaGRAF 어플리케이션 코드의 백업파일

ISAx6	ISaGRAF 어플리케이션 심벌의 백업파일

메모리 모듈명（스페이스 공간）：

ISAx0	ISaGRAF Kernel 시스템 데이터

ISAx1	ISaGRAF 어플리케이션 코드

ISAx2	ISaGRAF Kernel realtime 데이터 베이스

ISAy3	ISaGRAF 통신용 데이터buffer（메일박스）

ISAx4	ISaGRAF 온라인 수정용 어플리케이션코드１

ISAx5	ISaGRAF 온라인 수정용 어플리케이션코드２

ISAx6	ISaGRAF 어플리케이션 심벌

여기서 x는 slave번호

사용자는 이들과 같은 이름을 사용하지 않는 것을 필요로 합니다.

- Application 백업

새로운 어플리케이션이 workbench측에서 Target으로 다운로드 되면, 어플리케이션 코드가 이하 이름의 파일로서 current디렉토리에 보존됩니다.

ISAx1	ISaGRAF어플리케이션 코드의 백업파일（x는 slave번호）

만약 이 코드전에 어플리케이션 심벌 테이블이 다운로드 되어 있으면, 이 심벌 테이블은 이하의 이름 파일로서 current디렉토리에 보존됩니다.

ISAx6	ISaGRAF application 심벌의 백업파일（x는 slave번호 ）

ISaGRAF Target이 스타트할 때, 이들 어플리케이션 코드와 심벌 테이블파일이 current디렉토리에서 찾아, 데이터 모듈로서 동일 명으로 메모리에 로드 됩니다.

만약, 심벌 테이블이 없는 경우는 심벌이 로드 되지 않는 상태로 Target이 stop합니다.

만약, 어플리케이션 코드가 없는 경우 Target은 어플리케이션 코드가 다운로드를 유지합니다.

전원 ＯＮ 일때 자동적으로 Target이 특정 어플리케이션에서 작동하지 않는 경우는 이하와 같습니다.

workbench가 설치되어 있는 ＰＣ에서 어플리케이션 코드 파일（ISAx1）과 심벌 테이블 파일（ISAx6）을 Target을 실행하는 디렉토리에 copy해 둡니다. 파일 전송 툴과 workbench 디버거 메뉴를 사용합니다.

주의：	ISaGRAF의 디버거에서 브레이크 포인트의 설정 등은, 만약 어플리케이션 코드에 적어 넣기가 허용되지 않는 경우는（예를 들면, ＲＯＭ화 되어 있음）불가능 합니다.

workbench가 설치（ \ISAWIN디렉토리）되어 있는 ＰＣ에서 프로젝트명　MYPROJ의 어플리케이션 코드 파일은 이하와 같습니다.

\ISAWIN\APL\MYPROJ\appli.x6m (Target 상에서의ISAx1에 해당).

같은 어플리케이션 심벌 테이블 파일은 이하와 같습니다.

- \ISAWIN\APL\MYPROJ\appli.tst (Target 상에서의ISAx6에 해당).

에러처리와 출력 메시지

ISaGRAF Target 소프트에는 에러검출 처리가 포함되어 있습니다. 에러 메시지와 그 설명은 본 매뉴얼 뒷장 에서 해설합니다.

에러 검출의 흐름은 이하와 같이 됩니다.

- 에러와 에러번호는 ISaGRAF에러 루틴에 전송됩니다.

- 만약, workbench측에서 코드 생성 메뉴로 에러 처리 플러그가 set되어 있으면, 에러 처리하지만, 그러치 않는 경우 에러정보는 무시됩니다.

에러가 처리되는 경우：

- 에러번호（10진수）와 인수（16진수）기본출력장치（stdout）에 표시됩니다.

- 이 에러번호와 인수는 ring FIFO BUFFER에 등록됩니다. BUFFER사이즈는 workbench코드 생성 메뉴에서 설정 가능합니다. 만약, FIFO가 가득 차  새로운 에러가 발생하면 가장 오래된 에러는 없어집니다.

- 에러 정보는 workbench 디버거창 또는 어플리케이션 가운데 STEM call 어플리케이션에서 집어낼 수 있습니다.

workbench 디버거가 에러를 검출한 경우는 에러 메시지 창에 에러 메시지가 표시됩니다. 여기서 어플리케이션 실행상태（실행중, 정지중）표시에 덧붙여 에러가 발생한 프로그램명과 변수명, 에러번호, 인수를[   ] 안에 표시합니다.

또한, Target측에서는 기본출력장치stdout에 에러 메시지가 표시되지만, 이것을 비표시할 경우는 이하와 같이 ISaGRAF를 작동하게 됩니다.

prog_name [options] >>>/nil

- 사이클 주기, task behaviors, task priorities

ISaGRAF Target 사이클 마지막에（다음 사이클이 start하기 직전）, 이하 알고리즘에서 처리됩니다.

어플리케이션에 사이클 타임이 지정되어 있었던 경우 CPU는 남은 시간（지정 사이클 타임　현재 사용한 시간）을 다른 처리로 돌립니다. 만약, 이 시간이 모자랄 때는 사이클 over flow가 되고, 다음 scheduler １체크분 기다려서, 다음 사이클이 start합니다.

만약, 사이클 타임이 지정되어 있지 않은 경우 또는 남은 시간이 1tic 이하인 경우는 다음1tic 후에 다음의 사이클이 start합니다.

Target 사이클 타임의 정밀도는 OS-9시스템의 시스템 체크에 해당합니다.

통상, 사이클 타임을 지정해서, ＣＰＵ의 공백 시간을 다른 Task에 돌립니다.

통신 Task는 통신 데이터가 통신 link에서 오지 않을 때는 슬리프모드가 되어 있습니다. Kernel Task에서의 송신／수신 파켓에 따라 작동됩니다. 통신 Task는 Kernel에 Question를 던져 Kernel 사이클 마지막에（동기형(Sync통신의 경우）Kernel은 통신 Task에 대해서Answer를 되돌립니다.

ISaGRAF Target Task의 priority는 Task 스스로 변경할 수 없습니다. 사용자가 전체 구성에서 판단해서 주어집니다. 예를 들면, 우선도가 낮은 Task에서 priority 되지 않기 위해서는 OS-9Task관리 파라미터 （ MIN_AGEや MAX_AGE）를 수정합니다.

- 터미날 모드

Target 시리얼 통신 protocol은 캐리지 리턴（$0D ）을 ３회 받으면, OS-9의 ＳｈｅｌｌTask가real linkdevice로 배정되어 있으면, 작동합니다.

따라서, OS-9의 Shell Prompt가 어떠한 터미널에도 표시됩니다. 이것을 사용해서 OS-9의 Shell에 들어갑니다.

예：

호스트ＰＣ측,

- ISaGRAF degger를 닫습니다.

- Ｗｉｎｄｏｗｓ 터미널 섹션을 정확한 통신 파라미터 에서 start합니다.

- 리턴 키를 ３회 입력합니다.

그러므로 OS-9의 Shell에 로그인 가능하게 됩니다.

- logout입력에 따라 터미널 모드를 종료할 수 있습니다.

주의：	다음번 workbench 디버거에서의 통신을 위해서도 반드시 터미널 모드는 logout로 종료해 둘 필요가 있습니다.

## ISaGRAF VxWorks target

ISaGRAF Target을 실행하기 전에 환경 설정을 위해 몇 개의 명령어를 실행해야 합니다. 이들 명령어는 Script 파일에서 실행 가능합니다. 이하에 그 설정에 대해 기술합니다.

### 시스템 리소스 관리: isassr.o

이 모듈은 어떠한 ISaGRAF Target의 경우에도 필요합니다. 반드시 최초에 로드 되어야만 합니다. 이 모듈에 따라 복수 Target 실행이 가능합니다.

### 모듈 :  isa.o, isakerse.o, isakeret.o

이하의 모듈이 isassr.o이 로드된 후에 로드됩니다.

isa.o :	ISaGRAF를 SingleTask 모드（시리얼 통신 부착）에서 작동

Isakerse.o :	ISaGRAF를 멀티 Task 모드（ 시리얼 통신 부착 ）에서 작동

Isakeret.o :	ISaGRAF를 멀티 Task 모드（ 시리얼 통신 또는 isanet 통신 부착）에서 작동

이들 모듈 해설은 나중에 기술합니다.

Serial 통신 link 구성

ISaGRAF Target은 기본적으로 시리얼통신을 디버거와의 사이에서 합니다. ISaGRAF Target에서는 이 시리얼 link의 설정을 하지 않기 때문에 사용자는 다른 방법으로 설정해야 합니다. 단, vinally데이터 전송모드（RAW모드）이어야 합니다. 이하 ISAMOD () 　서버루틴이 제공되기 때문에 사용할 수 있습니다.

uchar ISAMOD

(

char *desc,	/* Serial device name */

uint32 baudrate	/* Baud rate               */

)

해설：

지정된 real link device를 지정된 baudrate에서 vinally데이터 전송 모드로 설정합니다.

되돌리기 값：

0（정상시）, BAD_RET （에러시）

workbench측이 link설정은 Target측과 일치시켜 둘 필요가 있습니다.

시스템 clock rate

글로벌 변수 CLKRATE (uint32)는 VxWorks시스템 CLKE에 초기화되어야만 합니다.

예를 들면,

CLKRATE = sysClkRateGet ()

CLKRATE 기본값은 60Hz입니다.

### ISaGRAF single task 실행 : isa.o

ISaGRAF는 SingleTask로서 실행 가능합니다. 그러나 이 경우는 통신 overload가 직접 ISaGRAF처리 performance에 영향을 줍니다. MultiTask Mode의 경우는, 동일 CPU상에서 복수ISaGRAF Target이 slave번호와 통신 포트 설정을 바꿔서 실행됩니다.

통상 SingleTask로서의 실행은 SingleTask 밖에 할 수 없는OS, 예를 들면 MS-DOS와 ISaGRAF Target 이식작업을 할 때 proto타입으로 실행하는 경우가 많습니다.

때문에 ISaGRAF실행은 MultiTask Mode로 하는 것이 바람직하다고 할 수 있습니다.

또한, ISaGRAF SingleTask에서의 실행으로, 백그라운드에서 실행중인  Task와 나눠넣기 등을 방해하는 일은 없습니다.

Slave(s) 등록

ISaGRAF Target에 slave번호를 설정합니다. 1~255（단,１３은 제외）까지 사용 가능합니다. slave번호는 통신 link protocol내부에서 사용됩니다. 두개 이상의 Target을 실행하고 있는 경우에 이들을 식별하기 위해 사용됩니다. workbench측에서의 link설정으로 디버거하는 Target과 slave번호를 일치 시킬 필요가 있습니다.

slave번호 등록을 위해 이하의 isa_register_slave() 루틴이 제공되고 있습니다.

uchar isa_register_slave

(

uchar slave	/* slave number */

)

해설：

새로운 slave번호를 멀티 Target관리 시스템에 등록합니다.

되돌리기 값：

0 （정상시）, BAD_RET （에러시）

Application 백업 파일 저장 단위

글로벌 변수 TSK_FUNIT (char *) 가 어플리케이션 백업파일명으로 사용됩니다. ISaGRAFTarget은 표준 파일 관리 루틴（ fopen, fread, fwrite, fclose ）을 파일백업에  사용할 수 있습니다.

기본값은 ("")입니다.

예：:

TSK_FUNIT = "host name :/C :/ISaGRAF/target/apl/"

이 예에서는 host_name　PC상의 Ｃ드라이브인 ISaGRAF\target\apl\　디렉토리를 지정하고 있습니다. 마지막 ” / ”을 잊어 버리면, ISaGRAF\target\ 디렉토리apl파일명이 지정되기 때문에 주의해 주십시오.

상세한 것은 나중에 어플리케이션 섹션을 참조 바랍니다.

마지막 사이클 콘트롤

TSK_NBTCKSCHED (uint 32) 변수가 다음 사이클까지 기다리는 시간을 표시합니다. 기본값은 0（즉, 동일 우선 Task 스케줄 ring）입니다.

이 값은 Target 작동 전에 set됩니다. 상세한 것은 사이클 타임, Task priority 섹션을 참조 바랍니다.

ISaGRAF target 동작

환경 설정이 끝나면, isa_main루틴으로 ISaGRAF Target을  Spawn 합니다.

uchar isa_main

(

uchar slave,	/* Slave number*/

char *com	/* Serial device name */

)

해설：

ISaGRAF Task 작동

되돌리기 값：

0　（정상시）, 기타（에러시）

slave번호는 전에 기술한 slave번호를 등록해서 실행한 번호입니다.slave번호와 통신 포트가 다르면, 복수 Target을 작동할 수 없습니다. Target시 workbench측에 link 설정과 Target측의  link 설정이 일치해야만 합니다.

예제

이하에 ISaGRAF를 SingleTask 모드（slave번호1, 시리얼 link 설정 /tyCo/1）에서 실행하는 스텝을 나타냅니다.

current디렉토리는 Target이 설치되어 있는 디렉토리와 같게 합니다.

isassr.o모듈 로드

ld < RELS/isassr.o

isa.o모듈 로드

ld < CMDS/isa.o

시리얼 통신 link 설정

ISAMOD ("/tyCo/1", 19200)

시스템 CLKRATE

CLKRATE = sysClkRateGet ()

slave번호 등록

isa_register_slave (1)

파일의 스테레주니트（기본값이라면  생략 가능）

TSK_FUNIT = ""

사이클 마지막의 처리 （ 기본값이라면  생략 가능 )

TSK_NBTCKSCHED = 0

ISaGRAF Target 작동

sp (isa_main, 1, "/tyCo/1")

### ISaGRAF multitasks 실행: isakerse.o and isakeret.o

ISaGRAF Target Kernel reference를 개선하기 위해 Target 통신부분을 구분해 두개의 Task로 분리합니다.（어플리케이션 실행 Task는 isaker　：KernelTask, 통신 Task는 isatst또는 isanet라고 합니다.）

이 구성은 유연성이 있고, 예를 들면, 하나의 Kernel Task에 두개 이상의 통신 Task를 link하고, 하나의 통신 Task에 최대 4개의 Kernel Task를 link시킬 수 있습니다. 예를 들면, 다른 프로세스 모니터 ring 등의 Task인 복수 Task와 디버거 link가 하나의 어플리케이션 Target과 통신 포트를 공유해서 link를 뻗칠 수 있습니다.

KernelTask와 통신 Task는 독립해 있지만, 작동 조건으로서, KernelTask가 최초로 실행된 후에 통신 Task가 작동되어야 합니다.

멀티 Task 모드에서의 ISaGRAF가 백그라운드 프로세스와 나눠넣기 처리를 방해하는 일은 없습니다.

두개의 모듈이 통신과 하드 웨어 기능에 따라 선택 가능합니다.

- Kernel과 시리얼 통신 link： isakerse.o

이 모듈로 복수 KernelTask과 복수 시리얼 통신 Task를 작동할 수 있습니다.

- Kernel 시리얼 또는 isanet통신 link： isakeret.o

이 모듈로 복수 KernelTask와 복수 시리얼 또는 isanet통신 Task를 작동할 수 있습니다.

ISaGRAF의 작동에 관해서는 isakerse.o와 isakeret.o모듈 중에서 같은 형식으로 가능합니다. 단,  isakeret.o에 관해서는 통신 Task（ tst_main_ex ）작동에 관한 시리얼 link device명 또는 isanet link용 포트번호의 어디서라도 설정 가능합니다.

VxWorksTarget은 서버되어 디버거는 지정된 포트 경유로 접속되는client로서 동작합니다.

Kernel(s) 등록

ISaGRAF Target에 slave번호를 설정합니다. １~２５５（단,１３은 제외）까지 사용 가능합니다. slave 번호는 통신 link protocol내부에서 사용됩니다. 두개 이상의 Target을 실행하고 있는 경우에 이들을 식별하기 위해 사용됩니다. workbench측에서 link 설정으로 debug하는 Target과  slave 번호를 일치시킬 필요가 있습니다.

slave 번호 등록을 위해 이하의isa_register_slave() 루틴이 제공되고 있습니다.

uchar isa_register_slave

(

uchar slave	/* slave number */

)

해설：

새로운 slave 번호를 멀티 Target관리 시스템에 등록합니다.

되돌리기 값：

0 （정상시）, BAD_RET （에러시）

통신 task(s) 등록

ISaGRAF 통신 Task에 논리번호를 설정합니다. 두개 이상의 통신 Task를 동시에 사용할 경우에 사용합니다.１~２５５의 번호를 사용할 수 있습니다. ISaGRAF 통신 Task를 작동하기 전에 이 논리번호를 사전에 등록해 두어야 합니다.

통신 Task 논리번호 등록을 위해 이하의isa_register_com() 루틴이 제공되고 있습니다.

uchar isa_register_com

(

uchar com_id	/* com. task identifier */

)

해설：

새로운 통신 Task 논리번호를 멀티 Target관리 시스템에 등록합니다.

되돌리기 값：

0 （정상시）, BAD_RET （에러시）

Application 백업 파일 저장 단위

글로벌 변수 TSK_FUNIT (char *)가 어플리케이션 백업 파일명으로 사용 됩니다. ISaGRAF Target은 표준 파일관리 루틴（ fopen, fread, fwrite, fclose ）을 파일 백업 사용 가능합니다.

기본값은 ("") 입니다.

예：:

TSK_FUNIT = "host name :/C :/ISaGRAF/target/apl/"

이 예에서 host_name　ＰＣ상의 Ｃ드라이브인 ISaGRAF\target\apl\　디렉토리를 지정하고 있습니다. 마지막의 \을 잊어버리면,ISaGRAF\target\ 디렉토리apl파일명이 지정되기 때문에 주의해 주십시오.

상세한 것은 나중에 어플리케이션 백업 파일 섹션을 참조 바랍니다.

마지막 사이클 컨트롤

TSK_NBTCKSCHED (uint 32) 변수가 다음 사이클까지 기다리는 시간을 나타냅니다. 기본값은 ０（즉, 동일 우선의 Task 스케줄 ring）입니다.

이 값은 Target의 작동 전에 set됩니다. 상세한 것은 사이클 타임, Task priority 섹션을 참조 바랍니다.

ISaGRAF kernel 동작

환경 설정이 끝나면 isa_main루틴에서 ISaGRAF Kernel 을 기동 합니다.

uchar isa_main

(

uchar slave,	/* Slave number         */

char *com	/* NOT USED Empty string is OK */

)

해설：

ISaGRAF KernelTask의 작동

되돌리기 값：

0　（정상시） 기타（에러시）

slave번호는 이전 Kernel slave번호의 등록 항으로 해설되고 있지만, 두개 이상의 Kernel이 slave번호가 다르면 작동 가능합니다.

ISaGRAF 통신 task 동작

환경 설정이 끝나면 ISaGRAF통신 Task（ tst_main_ex ）Spawn （起動）합니다.

uchar tst_main_ex

(

char *com,	/* 통신device명 */

uchar *slave,	/* Location of a 4 Bytes field specifying kernel(s) slave

to link to */

uchar com_id	/* communication task identifier */

)

해설：

SaGRAF통신 Task 작동

되돌리기 값：

0　（정상시） 기타（에러시）

통신 link로 접속되는 Kernel Task의 slave번호로 ４바이트 필드가 확보되어 있습니다. 만약, Kernel 수가 네개 이내 일 때 이 필드는 0입니다. Task가 작동된 후에는 이 필드는 사용되지 않습니다.

통신 device명은 통신 link에 설정되어 있는 device명에 해당합니다.

두개 이상의 통신 Task의 논리번호가 다르면,  작동 불가능합니다. 디버거와의 통신에 workbench측에서의 link설정은 Target측과 일치해야 합니다.

예제:

이하에 예를 나타냅니다.

우선 ISaGRAF Kernel Task를 slave번호１로 작동합니다.

ISaGRAF신호 기동（ Kernel slave번호 １, 통신 Task 논리번호１, 시리얼 link통신 device명 /tyCo/1로 설정）

또한 ISaGRAF통신 Task를 작동합니다.（ Kernel slave번호１, 통신 Task 논리번호２, 포트번호１１００ isanet통신으로 설정）

현재 디렉토리는 Target이 설치되어 있는 곳으로 합니다.

isassr.o 모듈 로드

ld < RELS/isassr.o

isakeret.o 모듈 로드（만약, isanet통신이 불필요한 경우는 isakerse.o 모듈을 로드）

ld < CMDS/isakeret.o

시리얼 통신의 설정

ISAMOD ("/tyCo/1", 19200)

시스템 CLKRATE 설정

CLKRATE = sysClkRateGet ()

Kernel slave번호 등록

isa_register_slave (1)

통신 논리 번호 등록

isa_register_com (1)

isa_register_com (2)

파일 보존 unit 설정（기본값에서는 생략 가능）

TSK_FUNIT = ""

사이클 엔드 컨트롤（ 기본값에서는 생략 가능）

TSK_NBTCKSCHED = 0

ISaGRAF Kernel 작동

sp (isa_main, 1, "")

통신 Task slave link설정

SlavesLink = 0x01000000

ISaGRAF 통신 Task 작동

sp (tst_main_ex, "/tyCo/1", &SlavesLink, 1)

sp (tst_main_ex, "1100", &SlavesLink, 2)

이하의 작동 개요는 아래 그림과 같습니다.

또한, 이하와 같은 구성도 가능합니다.

또한, 두개의 Kernel Task에 대해서 하나의  통신 Task를 작동한 경우의 예를 아래 그림에서 나타냅니다. 이 경우 slave link설정은 SlavesLink = 0x01020000이 됩니다.

### VxWorks Target의 특징

ISaGRAF 시작

- 정의

어플리케이션 코드（중간 코드）는 workbench에서 생성되는 vinally 어플리케이션 데이터 베이스입니다. 이 코드는 Target에 따라 해석, 실행됩니다. 또한, 어플리케이션 심벌 테이블과 편성되어 사용되는 수도 있습니다. 이 어플리케이션 심벌 테이블은 ASCII파일에서 Target 내부의 오브젝트와 심벌（변수）과 연속 부치기를 합니다. 이 심벌 테이블은 Target이 실행될 때 반드시 필요한 것은 아닙니다. 심벌 테이블에 관한 상세한 프로그램 항목을 참조 바랍니다.

- ISaGRAF 복수-Target

동일 ＣＰＵ상에서 복수 ISaGRAF Target（Kernel Task 또는 통신 Task）은 slave번호와 통신 Task 논리 번호가 다르면 실행됩니다. 사용자자신이 공유 자원을 관리해야 합니다. 예를 들면, I/O보드등이 여기에 해당합니다. 다른 어플리케이션이어도 동일 I/O보드 access가 가능하기 때문에, 어플리케이션측에서 주의 해야 할 필요가 있습니다. 예를 들면, I/O드라이브에 Semphore 관리를 넣는 것도 하나의 방법입니다.

- Application 백업

새로운 어플리케이션이 workbench측에서 Target에 다운로드 되면 어플리케이션 코드는 이하의 파일명으로 보존됩니다.（Target에서는 표준적인fopen을 사용하고 있습니다.）

pathISAx1	ISaGRAF 어플리케이션 코드（ＴＩＣ코드）백업（여기서 x는 slave번호）

또한, 어플리케이션 심벌 테이블 앞에 다운로드 되어 있던 경우는 이하의 파일명으로 보존되고 있습니다.

pathISAx6	ISaGRAF 어플리케이션 심벌 테이블의 백업（여기서x는slave번호）

path는ISaGRAF 작동 시에 글로벌 변수 TSK_FUNIT로 지정되어 있습니다. 디폴트（””）는 디스크 파일 unit가 존재하지 않는 것을 의미합니다.

ISaGRAF Target의 작동 시에는 current 디렉토리로 이 파일들을 찾아. 발견되면, 메모리상에 로드합니다.

만약 심벌 테이블이 메모리 상에 없으면, 심벌 테이블 없이 어플리케이션은 작동됩니다. 또한, 어플리케이션 코드（TIC코드）가 메모리 상에 없으면 Target은 어플리케이션 다운로드를 기다립니다.

전원 ON시에 자동적으로 workbench측의 디버거와 접속 없이 Target을 특정 어플리케이션으로 작동하고 싶은 경우는 이하와 같이 합니다.

workbench가 설치되어 있는 ＰＣ에서 어플리케이션 코드 파일과 심벌 테이블 파일을 Target이 실행하는 디렉토리에 copy해 둡니다. 파일 전송 툴과 workbench툴 메뉴 Customized 에서 이 파일을 전송합니다.

또는 어플리케이션 코드（필요에 대응하는 어플리케이션 심벌 테이블파일）를 （PROM, EPROM） 메모리 상에 별도 툴을 사용해서 준비해 둡니다. 전원 ＯＮ시에 별도 툴을 사용해서 이들 내용을 ＲＡＭ에 로드해서 사용하는 것도 가능합니다.（access 고속화와 BreakPoint 설정을 위해）

ISaGRAF Task 작동（spawn）전에 어플리케이션 코드와 어플리케이션 심벌 테이블 메모리 상에서의 어드레스를 지정해 둘 필요가 있습니다. 이하와 같이 해서 ＳＳＲ글로벌 변수를 초기화합니다.

SSR[x][1].space = 어플리케이션 코드 어드레스

필요에 따라서

SSR[x][6].space = 어플리케이션 심벌 어드레스

따라서 tasy0ssr.h파일에str_ssr구조체로서 SSR글로벌 변수를 선언할 수 있습니다.

주의：	ISaGRAF 디버거에서의 브레이크 포인트 설정 등은 만약, 어플리케이션 코드에 적어 넣기가 허용되지 않는 경우는（예를 들면, ＲＯＭ화 되어 있음） 불가능 합니다.

workbench가 설치（ \ISAWIN디렉토리）되어 있는 ＰＣ에서 프로젝트명　MYPROJ어플리케이션 코드 파일은 이하와 같습니다.

\ISAWIN\APL\MYPROJ\appli.x6m (Target상에서의 ISAx1에 해당).

같은 형식으로 어플리케이션 심벌 테이블 파일은 이하와 같습니다.

\ISAWIN\APL\MYPROJ\appli.tst (Target상에서의 ISAx6에 해당).

에러처리 와 출력 메시지

ISaGRAF Target 소프트에는 에러 검출 처리가 포함되어 있습니다. 에러 메시지와 그 설명은 본 매뉴얼 뒷장 에서 해설합니다.

에러 검출 흐름은 이하와 같습니다.

에러와 에러번호는ISaGRAF 에러 루틴에 보내집니다.

- 만약, workbench측에서 코드 생성 메뉴로 에러 처리 플러그가 set되어 있으면, 에러 처리되지만, 그러치 않는 경우는 에러 정보는 무시됩니다.

에러가 처리되는 경우：

- 에러 번호（10진수）와 인수（16진수）기본출력장치（stdout）에 표시됩니다.

- 이 에러 번호와 인수 ringFIFO BUFFER에 등록됩니다. BUFFER사이즈는 workbench 코드 생성 메뉴에서 설정 가능합니다. 만약,  FIFO BUFFER가 가득 차서 새로운 에러가 발생하면, 가장 오래된 에러는 없어집니다.

- 에러 정보는 workbench 디버거창 또는 어플리케이션 내의 SYSTEM call 어플리케이션에서 꺼낼 수 있습니다.

workbench 디버거가 에러를 검출한 경우는 에러 메시지 창에 에러 메시지가 표시됩니다. 여기서는 어플리케이션 실행상태（실행중, 정지중）표시에 덛붙혀 에러가 발생한 프로그램명과 변수명, 에러번호, 인수를 [   ]내에 표시합니다.

Target에서 에러가 검출한 경우, 에러 번호는 기본stdout출력으로 표시됩니다. 이 표시 리다이렉트는 VxWorks에서 이하 루틴을 사용 합니다.

ioGlobalStdSet()

또는	ioTaskStdSet()

나중의 루틴에서는 Kernel과 통신 Task는 에러 표시하지 않습니다.

사이클 타임, Task, Task priority

- ISaGRAF Target 사이클 마지막에（다음 사이클이 start하기 직전）, 이하의 algorithm으로 처리됩니다.

어플리케이션에 사이클 타임이 지정되어 있었던 경우는 ＣＰＵ는 남았던 시간（지정 사이클 타임　－　현재 사용한 시간）이외의 처리로 회전합니다. 만약, 이 시간이 부족할때 사이클 over follow가 되고, ISaGRAF작동시에 set되어 있는TSK_NBTCKSCHED tic 분만 기다리게 합니다.

만약, 사이클 타임이 지정되어 있지 않는 경우, 또는 남은 시간이1tic 이하인 경우는 ISaGRAF 작동시에 set되어 있는 TSK_NBTCKSCHED체크분만 기다리게 합니다.

Target 사이클 타임의 정밀도는 ＶｘＷｏｒｋｓ시스템 tic 정밀도에 해당합니다.

통상 사이클 타임을 지정해서 ＣＰＵ공백 시간을 ＶｘＷｏｒｋｓ상의 다른 Task에 회전시킵니다.

- 통신 Task는 통신 데이터가 통신 link에서 오지 않을 때는 sleep모드가 되어 있습니다. Kernel Task에서의 송신／수신 파켓에 따라 작동됩니다. 통신 Task는 Kernel에 Question을 던져, Kernel사이클 마지막에（동기형(Syn 통신의 경우）Kernel은 통신 Task 대해서Answer로 돌립니다.

ISaGRAFTarget Task priority는 Task 자체 변경이 불가능합니다. 사용자가 전체 구성에서 판단해 주게 됩니다.

## ISaGRAF NT target

### ISaGRAF 실행

ＮＴ 환경에서 ISaGRAF Target（WISAKER.EXE）은 Kernel thread와 통신 thread를 가진 하나의 Task가 됩니다. 이것을 복수로 동시에 실행할 수 있습니다. 단, WISAKER.EXE를 작동할 때는 slave번호와 중복되지 않도록 해야 합니다.

본 Target의 실행에 따라 다른 나눠넣기 처리 프로그램을 방해하는 일은 없습니다.

대상으로 하고 있는 ＮＴ로서 WindowsNT 3.51이후（NT4.0이 바람직하다.）가 됩니다.

### 일반 정보 옵션

Target 실행시 옵션 설정은 이하 다이아그램에 보존되어, 읽혀집니다.

또한, ISaGRAF.ini파일은 WISAKER.EXE가 존재하고 잇는 current 디렉토리에 보존됩니다.

Slave number: -s 옵션

이 옵션은 slave번호를 설정합니다. 1~255（단, １３은 제외）까지 사용 가능합니다. 이 옵션은 연속으로 최대 4개의 다른 Kernel slave대해서 설정 가능합니다.　slave번호는 통신 link protocol내부에서 사용됩니다. 두개 이상의 Target을 실행하고 있는 경우에 이들을 식별하기 위해 사용됩니다. workbench측에서의 link설정으로 debug하는 Target과 slave번호를 일치시킬 필요가 있습니다.

기본값：	slave번호의 기본값은１ 또는 ISaGRAF.INI내에서의 설정치

예：

ＮＴ Target을 slave번호２에서 작동합니다.

WISAKER.EXE -s=2

사용자Ｉ／Ｆ： ＮＴTarget의 메인 창에서「Options」-「Slave」명령어로 slave번호를 선택해서 start해 고칠 수 있습니다.

마우스에서 상하 버턴을 선택해서 slave번호를 선택할 수 있습니다. 단, 선택된 slave번호를 유효하게 하기 위해서는NT-Target에서 한번 더start가 필요하게 됩니다.

통신 link설정： -t 옵션

ISaGRAF Target은 시리얼 link통신과 isanet통신을 디버거통신에 사용합니다. 포트 지정에 –t옵션을 사용합니다. 시리얼 통신에는 COM1, COM2, COM3, COM4중에 선택 가능하고, isanet통신엔, 포트번호 1100이상의 번호를 사용할 수 있습니다.

기본값：	isanet통신에서 포트번호는1100입니다. 또 시리얼 통신에서는 COM1이 됩니다. 단, ISaGRAF.ini파일에 설정치가 있으면 그것을 우선으로 합니다.

주의： 	디폴트의 통신수단은 isanet통신으로 되어 있습니다.

예：

시리얼 통신COM2을 사용해서 Target을 작동

WISAKER -t=COM2

isanet통신 포트번호1101을 사용해서 Target을 작동

WISAKER -t=1101

시리얼 통신 설정：

-t = COMx옵션을 첨가하고 있는 경우에 한해 이하의 옵션이 또한

선택 가능합니다.

시리얼 통신으로의 옵션 설정 항목

| 옵션 | 값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| baud | 600 1200 2400 4800 9600 19200 | Baud |
| vinally | N e o | Vinally 없음 짝수 홀수 |
| data | 7 or 8 | 데이터길이 |
| stop | 1 or 2 | Stop bit 길이 |
| Flow | H n | 하드웨어 제어 없음 |

위 테이블에서의 기본값은 baud 19200, parity 없고, 8데이터 장, 1 Stop bit , follow제어 없음

예：

WISAKER -t=COM1 baud=1200 data=8 vinally=n stop=2

사용자Ｉ／Ｆ： NT-Target의 Main window「Options」－「Communication」 command에서 선택

시리얼 통신 또는 isanet통신의 선택이 가능합니다. isanet통신을 선택한 경우는 포트번호도 선택 가능 합니다. 이들 번호는 workbench측의 link설정내용과 일치해야 할 필요가 있습니다.

시리얼 통신을 선택하면 설정화면이 표시됩니다. 이 설정은 workbench측의 link설정내용과 일치해야 할 필요가 있습니다.

virtual보드의 그래픽 시뮬레이션： -x옵션

만약, I/O접속 에디터（섹션Ａ참조）에서 I/O보드가 virtual로 선택되어 있었던 때에 이 옵션이 지정되면, 그I/O보드만이 그래픽 시뮬레이션 됩니다. 선택 가능한 값은 ０또는 １이 됩니다.１이 지정되면 그래픽 시뮬레이션 됩니다.

기본값：	기본값은 ０입니다. 또는 ISaGRAF.ini파일 내용이 기본값이 됩니다.

예：

I/O보드 시뮬레이션 첨가로 Target 작동

WISAKER -x=1

사용자interface：　메뉴 체크박스에서 선택/비선택을 택할 수 있습니다.

주의：	그래픽 시뮬레이션을 행할 때는 realtime Target의 realtime은 보증할 수 없기 때문에 주의 바랍니다. 사이클 타임 over follow에러 빈도가 높게 됩니다. 시뮬레이션을 비선택하면 정상 상태로 돌아옵니다.

ISaGRAF NT-Target priority 설정： -p 옵션

Target은 ＮＴ환경에서 실행하기 때문에 thread 우선도를 지정하는 것은 의미있는 일입니다. 예를 들면, 어떤 특정의 비판적인 ISaGRAF어플리케이션 Target을 높은 priority에 설정해서, 기타 Target을 보다 낮은 priority로 설정해서 백그라운드에서 실행시킬 수 있습니다.

설정 가능한 값은 ０, １, ２, ３에서 ０이 최고 높고, ３이 가장 낮은 priority가 됩니다.

예：

WISAKER -p=0

WISAKER -p=1

사용자Ｉ／Ｆ： ＮＴTarget 메인 창 「Options」－「Priority」 명령어로 지정합니다.

가장 높은 priority는 real time이고, 가장 낮은 priority는Idle입니다.

0: Real time priority

1: High priority

2: Normal priority

3: Idle priority

주의：	Real time priority는 administrator 권한이 없으면 설정할 수 없습니다.

예：

wisaker -t=COM1	slave번호를 디폴트１, 통신 포트를 COM1에서 Target을 작동

wisaker -s=3 -t=COM1	slave번호를３, 통신포트를 COM1에서 Target 작동

### C.1.3  NT-Target의 특징

ISaGRAF Target의 작동

ISaGRAF Target은 이하의 algorithm따라 실행됩니다.

- 정의

어플리케이션 코드（중간 코드）는 workbench에서 생성되는vinally 어플리케이션 데이터 베이스입니다. 이 코드는 Target에 따라 해석, 실행됩니다. 또 어플리케이션 심벌 테이블과 편성되어 사용되는 일도 있습니다. 이 어플리케이션 심벌 테이블은 ASCII 파일에서 Target 내부의 오브젝트와 심벌（변수）과의 연속 부치기를 합니다. 예를 들면, ＤＤＥ interface와 변수명에 의한I/O보드 시뮬레이션에는 이 심벌 테이블이 사용됩니다.이 심벌 테이블은 Target이 실행될 때 반드시 필요한 것은 아닙니다. 심벌 테이블에 대한 상세한 것은 adviced 프로그램 항을 참조 바랍니다.

- ISaGRAF 복수-타겟

동일 ＣＰＵ상에서 복수ISaGRAF Target은 slave번호와 통신 Task 논리번호가 다르면, 실행됩니다. 사용자스스로 공유자원를 관리할 필요가 있습니다. 예를 들면,I/O보드 등이 거기에 해당합니다. 다른 어플리케이션이 있어도, 동일 I/O보드의 억세스가 가능하기 때문에 어플리케이션측에서 주의 해야 할 필요가 있습니다. 예를 들면, I/O드라이브에SEMAPHORE관리를 넣는 것도 하나의 방법입니다.

- Application 백업

새로운 어플리케이션이 workbench측에서 Target에 다운로드 되면, 어플리케이션 코드는 이하의 파일명으로 Target Current 디렉토리에 보존됩니다.

ISAx1	ISaGRAF 어플리케이션 코드（ＴＩＣ코드）백업（여기서 x는slave번호）

또한 어플리케이션 심벌 테이블이 먼저 다운로드 되어 있었던 경우는 이하의 파일명으로 보존되고 있습니다.

ISAx6	ISaGRAF 어플리케이션 심벌 테이블 백업（여기서 x는 slave번호）

ISaGRAF Target 작동 시 에는 current 디렉토리에서 이들 파일을 찾아서 발견되면, 메모리상에 로드합니다.

만약 심벌 테이블이 메모리상에 없으면 심벌 테이블이 없이도 어플리케이션은 작동됩니다. 또한 어플리케이션 코드（TIC코드）가 메모리상에 없으면 Target은 어플리케이션 다운로드를 유지합니다.

전원 ON시에 자동적으로 workbench측의 디버거와의 접속 없이 Target을  특정 어플리케이션으로 작동하고 싶은 경우는 workbench가 설치되어 있는 PC디렉토리에서 어플리케이션 코드의 파일과 심벌 테이블 파일을 Target이 실행하는 디렉토리에 copy해 둡니다.

workbench가 install（ \ISAWIN디렉토리）되어 있는 PC에서 프로젝트명　MYPROJ 어플리케이션 코드의 코드 파일은 이하와 같습니다.

\ISAWIN\APL\MYPROJ\appli.x8m (Target상에서의 ISAx1에 해당).

같은 형식으로 Application Symbol Table 파일은 이하와 같습니다.

\ISAWIN\APL\MYPROJ\appli.tst (Target상의 ISAx6에 해당).

예：

WISAKER.EXE가 Install되고 있는 디렉토리에서 이하의 명령어가 실행되면 WISAKER.EXE는 `myproj` 어플리케이션을 찾아내 실행합니다.

copy \ISAWIN\APL\MYPROJ\appli.x8m	isa11

이러한 명령어는 batch파일로 등록해 두면, workbench 툴 메뉴 customized에 따라 직접 메뉴에서 실행 가능합니다.（상세한 것은 프로그램 관리 섹션 참조）

DDE

NT-Target은 DDE（ Dynamic Data Exchange ）서버 에도 있습니다. 각종 소프트 웨어가 ＤＤＥ client로서 ＮＴTarget과 접속되어, 변수 교환이 가능합니다. 예를 들면, MS-Excell에서는 DDE통신을 개입시켜 NT-Target 정수형 변수 그래픽 에니메이션이 가능합니다. 이 DDE를 유효하게 하기위해서는 어플리케이션 심벌 테이블 파일이 필요하게 됩니다. DDE에 관계하는 항목은 이하와 같습니다.

« ISASRVs » 	DDE서버명에서 ‘s’ 는 slave번호입니다.

« SYSTEM » 	표준 토픽명에서 토픽명 « TOPICS » 을 지정하기 위해 필요합니다.

« TOPICS » 	정의되어 있는 토픽명 리스트를 표시합니다. 이것은 실행중인 ISaGRAF Target 어플리케이션명을 가리킵니다.

« 어플리케이션명 »	 ISaGRAF 어플리케이션명입니다.

« TOPICITEMLIST » 	지정된 토픽명에서 DDE로 선택가능한 리스트를 표시합니다.

«변수명 » 	어플리케이션 변수명입니다.

예：	Excell의 cell에서 ISaGRAF 어플리케이션 ”rfwash” 변수

”waterlevel”값을 표시

= ISASRV1|rfwash!waterlevel

- DDE advise loop rate : ISaGRAF NT target: -d 옵션

DDE client에서 DDE request는 변수의 수가 많아지면, Forwarding을 위한 오브헤드가 커집니다. 이것에 대해 어드바이스 loop 는 사용자 스스로 변경한 변수만을 client에 넘깁니다. 이 방법에서 통신 오브헤드를 최소한으로 확보할 수 있습니다. 이 모드에서는 서버가 정기적으로 어드바이스 loop에 지정된 변수의 변화가 일어나지 않았는지 체크합니다. 이 체크의 주기를 DDE 어드바이스 loop water(?)라 합니다.

이 옵션을 사용해서 DDE 어드바이스 loop 설정시간을 ｍｓ（미리 초）단위로 설정 가능합니다.

기본값：	기본값은 1000 [ms]또는 ISaGRAF.INI파일에 지정되어 있는 값입니다.

예：

WISAKER -d=100

사용자Ｉ／Ｆ： NT-Target의 메인 창 「옵션」-「DDE」 명령어에서 설정할 수 있습니다.

에러관리와 출력 메시지

ISaGRAF Target 소프트에는 에러 검출 처리가 포함되어 있습니다. 에러 메시지와 그 설명은 본 매뉴얼 뒷장 에서 해설합니다.

에러 검출의 흐름은 이하와 같습니다.

- 에러와 에러번호는 ISaGRAF 에러 루틴으로 전송됩니다.

- 만약, workbench측에서 코드 생성 메뉴로 에러 처리 Flag가 set되어 있으면 에러 처리되지만, 그렇지 않는 경우는 에러 정보는 무시됩니다.

에러가 처리되는 경우：

- 에러 번호（10진수）와 인수（16진수）가 WISAKER.EXE 창에 표시됩니다.

- 이 에러 번호와 인수는 ring FIFO BUFFER에 등록됩니다. BUFFER사이즈는 workbench측에서 코드 생성 메뉴에서 설정 가능합니다. 만약 FIFO BUFFER가 가득 차서 새로운 에러가 발생하면, 가장 오래된 에러는 없어집니다.

- 에러 정보는 workbench 디버거창 또는 어플리케이션 내의 SYSTEM call Function에서 꺼낼 수 있습니다.

workbench 디버거가 에러를 검출한 경우는 에러 메시지 창에 에러 메시지가 표시됩니다. 여기서는 어플리케이션 실행상태（실행중, 정지중）표시에 더해서 에러가 발생한 프로그램명과 변수명, 에러번호, 인수를 [   ] 내에 표시합니다.

작동시 메시지는 WISAKER.EXE 창에 표시되지만, 이것은 slave번호, 통신 link 설정, DDE서버명에서 이루어집니다.

시스템 clock

ＮＴ Target은 하드웨어 고유의 영향을 받지 않도록 사이즈의 동기(Sync)와 타임 변수 refresh에는 표준 타임인10 [ms]를 사용합니다.

이 경우 10ms보다 정밀도가 높은 타임 변수를 정의 할 수 없습니다. 같은 이유로 10ms이하의 사이클 타임을 설정한 경우는 에러 번호62인 사이클 타임 over follow가 발생합니다. 상세한 것은 이하의 절을 참조 바랍니다.

주의：	또한 본 NT-Target에서는 ＰＣ하드웨어 시스템에 따라 고정밀도의 MultiMedia timer（1ms）를 사용 가능한 것에 대응한 시스템clock처리부를 집어넣고 있습니다. 이 경우는1ms정밀도의 타임 변수를 정의할 수 있습니다.

주기개요 / target 동작

ISaGRAF Target 사이클 마지막에（다음 사이클이 시작되기 직전） 이하의 algorithm으로 처리됩니다.  어플리케이션에 사이클 타임이 지정되어 있던 경우 CPU는 남은 시간（지정 사이클 타임-현재 사용한 시간）이외의 처리를 회전시킵니다. 만약 이 시간이 부족할 때 사이클 over follow가 되고, 1-tic 분만 기다립니다.

만약, １-tic 분만 타임이 지정되지 않을 경우 또는 남은 시간이 1-tic 이하인 경우 CPU는 1-tic분만 기다립니다.

따라서, NT-Target의 타이밍 정밀도는 WindowsNT 시스템 tic（예를 들면,10ms）에 대응합니다. 통상 사이클 타임을 지정해서 NT상의 CPU시간을 ISaGRAF이외의 처리로 돌리는 것도 가능하게 됩니다.

또한 설정 사이클 타임이 어플리케이션 프로그램에 대해서 충분한 여유가 없으면, 다른 Task가 겹치기 때문에 주의 바랍니다. 또한, CPU performance와 메모리 용량이 충분치 않는 경우에도 같은 현상이 일어납니다.

종료 키

DeskTop PC에서 NT-Target을 테스트하고 있는 경우 ISaGRAF Target의 실행을 멈추기 위해서 키 입력에 따라 예기치 않은 정지를 방지할 수 있습니다. 이때 키 입력은 다음과 같습니다.

alt + F4

이 정지 방법에서는 I/O보드의 처리가 클로즈 되지 않고 종료할 위험성도 있습니다. 따라서 통상의 ISaGRAF Target 정지에는 이하의 2가지 중에 할 것을 권합니다.

- workbench 디버거 start／stop커맨드를 사용한다.

- Target（WISAKER.EXE）창의 STOP버턴／메뉴를 선택한다.

이들 중 어떤 경우라도 I/O보드는 클로즈 처리된 후 종료합니다.

또한, 디버거가 온라인 접속 중에 Target 창을 닫을 경우 디버거가 응답하지 않을 경우가 있는데 이 때는 강제적으로 NT상에서 종료해 주십시오.

### 사용자 interface

ISaGRAF의 NT-Target  GUI의 해설은 아래와 같습니다.:

[주된 구성 요소]

창 타이틀

메뉴바

상태 아이콘

시작／종료 버턴

에러 ＆ 메시지 표시

상태바

.

창 타이틀 바의 구성은 « ISaGRAF – 어플리케이션명 - target »이 되고, 실행중인 어플리케이션명이 표시됩니다. 만약, 실행되는 어플리케이션이 없는 경우는 « ISaGRAF - - Target »표시됩니다.

ISaGRAF NT target 메뉴바:

메뉴 바에는 4개의 메뉴가 있습니다.

Options

Messages

View

Help

- "옵션" 메뉴

- 「Options」 메뉴에서는 이하의 옵션 설정이 가능합니다.

Slave

는 slave번호를 변경합니다. 변경된 옵션 값은 다음 Target에서 다시 start한 후에 반영됩니다. 이 옵션은 Target 작동시에 명령어 라인에서 옵션 첨가로 작동되는 경우는 사용할 수 없습니다.

Communication

는 통신을  설정합니다. 변경된 옵션 값은 다음 Target에서 다시 start한 후에 반영됩니다. 이 옵션은 Target 작동시에 s옵션 이외의 옵션이 설정된  경우에는 사용할 수 없습니다.

DDE

는 DDE 어드바이스 loop water를 설정합니다. 변경된 옵션 값은 다음 Target에서 다시 start한 후에 반영됩니다. 이 옵션은 Target 작동시에 s옵션 이외의 옵션이 설정된 경우에는 사용할 수 없습니다.

Simulate I/O

는 체크박스를  tic 하는지 여부를 설정합니다. 이 옵션 값은 다음 Target에서 다시 start한 후에 반영됩니다. （단, workbench상에서 I/O접속 에디터로 I/O보드는 virtual에 설정되어 있을 필요가 있습니다.）

Priority

는 Priority를 변경합니다. 변경된 오션 값은 즉시 반영됩니다.

Default

는 이하의 옵션 설정의 디폴트 값을  읽어냅니다.

- Communication

- DDE

- 창 표시장소, 사이즈 조정

변경된 옵션 값은 다음 Target의 재start후에 반영됩니다. 옵션은 Target 작동시에 s옵션 이외의 옵션이 설정된 경우엔 사용할 수 없습니다.

- "Messages" 메뉴

- 「Messages」 메뉴는 표시를 관리합니다.

Acknowledge는 에러표시가 되어 있는 경우를 확인하기 위한 명령어입니다. Status 아이콘의 빨간불이 꺼집니다.

Clear는 표시되어 있는 모든 메시지를 창에서 청소합니다.

- 「View」 메뉴

- 「View」 메뉴는 어플리케이션 상태를 표시합니다.

Information는 Target 구성과 어플리케이션  정보 Dialog Box를 열 수 있습니다.（상세한 것은 나중에 기술）

- 「Help」 메뉴

「Help」 메뉴는 온라인 document 표시가 가능합니다.

ISaGRAF NT target 아이콘:

상태 아이콘은 NT-Target의 상태를 표시합니다.

- 어플리케이션 실행중에 아이콘은 회전합니다.

- 어플리케이션이 없는 경우（또는 어플리케이션이 정지중）는

아이콘 회전은 정지합니다.

- 에러 메시지가 표시되어 있을 때는 아이콘 중심에서 빨간 불이 켜졌다 꺼졌다 합니다. 이 점멸이 멈춘 경우는 « Messages »메뉴 « Acknowledge »명령어를 선택하든지  « Clear »명령어를 선택합니다. 에러에 관한 정보는 나중에 해설합니다.

이하에서 아이콘 상태를 나타냅니다.

:

|  | 에러 없슴 | 에러 표시 있슴 (중심부가 빨갛게 점등) |
| --- | --- | --- |
| Application 실행 |  |  |
| application없슴 |  |  |

ISaGRAF NT target 시작/종료 버튼:

ＮＴ Target 창의 시작/종료 버턴은 디버거의 시작/종료 명령어와 같은 기능을 가집니다. 버턴상의 텍스트는 Target 상태를 반영하고 있습니다. 즉, Target가 실행 중 일 때 버턴상의 텍스트는  « Stop » 이라 표시되고, Target이 정지 중 일 때는 « Start » 라고 표시됩니다. 만약, 어플리케이션이 없는 경우 « Start » 표시가 되어 있을 때에 버턴을 눌려도 다시 « Start » 표시로 되돌아옵니다.

- ISaGRAF NT target, 일반 정보

「View」-「Information」커맨드

ＮＴ Target 창에서 「View」-「Information」 커맨드에 따라 이하의 Dialog Box에 따른 Target 구성과 실행중인 어플리케이션의 구성 정보를 표시할 수 있습니다.

이 Dialog Box에는 3개의 토픽이 포함되어 있습니다.

- Target 설정：

- slave번호

- 통신 설정 (통신 link가 isanet의 경우 포트번호에 덧붙힌 ＮＴ상에서 사용 가능한 ＩＰ번호도 표시됩니다.)

- DDE설정：

- 어드바이스 loop 설정시간

- DDE서버명

- DDE 토픽명과 아이템명　（통상은　< > 내부는 실제 어플리케이션명과 변수명 등을 바꿔놓을 수 있습니다.）

- 어플리케이션：

- 어플리케이션이 실행중 일 때는 그 어플리케이션 이름, 만약 어플리케이션이 없는 경우는 ‘No application’  문자가 표시됩니다.

- 어플리케이션 실행 모드를 표시합니다. 구체적으로 어플리케이션이 중간 코드（ＴＩＣ코드）를 소프트웨어 처리（interpreter）되면서 실행하고 있는 경우는 « TIC code / Software processed »로 표시됩니다. 또, Ｃ소스코드를 처음으로 compile되어 시작하고 있는 경우는 « C compiled » 라 표시합니다. 만약, 어플리케이션이 없는 경우는 « No application »이라 표시됩니다.

- 중간 코드 사이즈를 바이트 표시합니다. 만약, 실행 모드가 « C compiled »가 된 경우 이 필드는 ０이 됩니다.

데이터 사이즈를 바이트 표시합니다  이 데이터 사이즈는 Target realtime 데이터 사이즈와 변수 테이블 사이즈의 합계를 가리킵니다.

ISaGRAF NT target가상 보드 시뮬레이션:

ＮＴ Target 창의 「Option」-「Simulate I/O」커맨드가 선택되어 있는 경우는 어플리케이션이 start하면 이하의 시뮬레이션 창이 열립니다.

I/O접속 에디터 구성（I/O보드의 수, 변수명의 수 등）에 따라 이 창은 변경을 받습니다. 위의 번호　< s : b > 는 슬롯 번호와 보드 번호（식별자）를 나타냅니다. 이 번호는 0에서 시작하고 있습니다. 보드가 virtual 또는 시뮬레이션 보드가 선택되어 있는 동시에 « Simulate I/O »가 체크되어 있을 때, 이 시뮬레이터 창은 Start/Stop버턴으로 열렸다 닫혔다 합니다.

이 창은 I/O루틴 call에 의해 호출됩니다.

시뮬레이터 창의「Options」 메뉴는 두개의 항목을 포함하고 있습니다.

Variable names은 변수명을 보드 오른쪽 옆에 표시합니다. 단, 어플리케이션 심벌 테이블이 미리 중간 코드 앞에 다운로드 되어 있을 때로 한합니다.

Hexadecimal values는  각 정수형 값을16진수 표시가 가능합니다. Default 표시는10진수입니다.

예를 들면, 변수 명을 표시하는 것은 아래와 같습니다.

## "C" 프로그래밍

### 개요

본 매뉴얼은 이미 ISaGRAF개념을 이해하고, workbench의 사용 경험을 가진 사용자를 대상으로 합니다. ISaGRAF표준 라이브러리내의 변환 function , Ｃ언어 펑션, C언어 function block을 사용해 자동화 어플리케이션을 개발 가능하게 되면, 다음은 “사용자정의” 변환 function , Ｃ언어 펑션, Ｃ언어 function block의 개발이 가능합니다. 이것은 사용자가 새로운 라이브러리를 작성하고, ISaGRAF타겟의 기능을 확장하는 것을 의미합니다.

Ｃ언어 개발 환경과 몇 개의 Ｃ언어 프로그램의 경험이 있으면, 사용자는 이 매뉴얼을 사용해서 ISaGRAF타겟 제어의 최적의 customize가 가능하게 됩니다. 따라서 타겟 PLC의 성능뿐만 아니라 ISaGRAF workbench 이용 환경의 질적인 향상도 가능합니다.

이 문서내의 정보는 특정 타겟 시스템에 한정한 것은 아닙니다. 그러나, 싱글 태스크 시스템에는 적용할 수 없는 것이 있습니다.（멀티tasking 기능을 요구하는 등）

표준 ISaGRAF Workbench특징

ISaGRAF workbench는 많은 Ｃ언어 라이브러리관리기능을 제공합니다. 자동화 어플리케이션측에서 보면 Ｃ언어 변환 function , Ｃ언어 펑션, Ｃ 언어 펑션 블록은“black box”이고, 이 interface에 의해서만 정의됩니다.

ISaGRAF 라이브러리관리는 기존 라이브러리에 새로운 component를 추가하고 새로운 ST/FBD프로그램에서 사용하기 위한 interface정의를 위해 사용합니다. 또한 ISaGRAF 라이브러리관리는 Ｃ언어 변환 function , Ｃ언어 펑션, Ｃ언어 function block인 Ｃ언어 소스 코드의 template생성과 편집기능을 가지고 있습니다. 라이브러리관리에 관한 더욱 자세한 정보는 ISaGRAF 사용자가이드（섹션Ａ）를 참조해 주십시오.

"C" 언어에 의한 개발

ISaGRAF workbench에는 Ｃ언어 컴파일러와 크로스컴파일러는 포함되어 있지 않습니다. 사용자는 ISaGRAF Kernel에 Ｃ언어 컨포넌트를 짜넣은 타겟 시스템에 적합한 Ｃ언어 컴파일러를 별도로 준비해야만 합니다.

크로스컴파일러를 사용하는 경우에는 ISaGRAF workbench는 사용자가 정의하는 MS-DOS 커맨드 파일（*.bat）을 실행하기 위해 프로그램 매니저에 등록되어 있는 아이콘을을 사용할 수 있습니다. 이 때 사용하는 크로스컴파일러는 DOS창에서 뛰어야만 합니다. 만약 그렇게 하지 않을 경우는 Windows를 종료하고 순수한 DOS상에서 컴파일러, link를 실행해 주십시오. 또한 workbench「툴」메뉴를 Customize해서 사용자커맨드를 workbench에 등록하는 것도 가능합니다.（상세한 것은 workbench 사용자가이드 섹션Ａ을 참조）

기술 메모

ISaGRAF 라이브러리 매니저에서는 사용자가 각각의 라이브러리에 텍스트 형식의 설명을 기술할 수 있게 되어 있습니다. 이 기술메모는 어플리케이션 개발자를 위한 사용자s가이드이고, 어플리케이션으로 바르게 변환 function 와  function , function block을 기술하기 위한 유익한 정보가 됩니다.

변환 function , Ｃ언어 펑션, function block을 어플리케이션 개발자가 그것들을 ISaGRAF  function 로 사용하기 위해서는 기술메모 중에서 사용되는 법이 정의되어야 합니다.

Ｃ언어 펑션의 기술메모는 이하와 같이 기술되어야만 합니다.

　 function  처리내용의 상세한 설명

　호출 인수（입력파라미터 ）설명

　되돌리기 값（출력파라미터 ） 설명

　호출 인수, 되돌리기 값의 상세한 설명

　사용법

- Ｃ언어 function block을 위한 기술메모는 이하와 같이 기술되어야 합니다.

　블록처리 내용의 상세한 설명

　호출 인수（입력파라미터 ） 설명

　되돌리기 값（출력파라미터 ） 설명

　호출 인수, 되돌리기 값의 상세한 설명

　사용법

- 변환 function 를 위한 기술메모는 이하와 같이 기술되어야 합니다.

　입력변수에 사용하는 경우 정확한 의미

　출력변수에 사용하는 경우 정확한 의미

　처리 가능한 값의 제한（한계）

- 또한 기술메모에는 이하와 같은 정보도 필요하게 됩니다.

　변환 function ,  function , function block 분별용 식별자

　유지와 갱신을 위한 정보

　지원하는 타겟 시스템

　멀티태스크 시스템 특유의 특징

　요구되는 시스템 서비스와 메모리, 드라이브 등

### "C" 변환 functions

ISaGRAF workbench에는 심플한 아나로그 입출력 변환을 타겟상에서 실행하기 위해 선형변수 테이블이 준비되어 있습니다. 이 변환 테이블은 엄밀히 연속증가 또는 연속감소 기능에 한정되어 있습니다. 전혀 Ｃ언어에 의한 개발은 필요 없습니다. 이들 툴에 관한 상세한 설명은 ISaGRAF 사용자가이드를 참조해 주십시오.

변환 테이블로 대응할 수 없는 경우는 Ｃ언어로 특수한 조작을 기술하는 것으로 사용자는 어떤 복잡한 변수에서도 이용 가능하게 됩니다. 기본적으로 변환 function 는 입력 및 출력변수에 대해 정의 가능합니다. 어느쪽 일방적으로 정의되지 않아도 시스템cruch를 막기 위해 실장과 테스트는 ISaGRAF Kernel 변환 function 를 짜넣기 전에 해야만 합니다.

변환 function 는 Ｃ언어로 기술되고 컴파일러e되고, ISaGRAF Kernel과 link됩니다. 새로운 기능이 확장된 Kernel은 그 확장된 기능을 프로젝트로 사용하기 전에 타겟상에 설치되어야만 합니다. 새로운 변환 function  기능은 workbench simulator에서는 확인할 수 없습니다. ISaGRAF 어플리케이션은 비표준 변환 function 를 사용하기 전에 simulation해 둘 필요가 있습니다.

CJ International사가 제공하는 표준 변환 function 인 Ｃ언어 소스 코드는 ISaGRAF workbench에 편성되어 있습니다. 그것들은 새로운 변환 function 를 작성하기 위해 예로서 사용 가능합니다. 그러나, 여러가지 어플리케이션으로 그것들을 사용하기 위해서는 그 변환 변환 function 를 개조해야 할 것입니다. 표준 변환 function 는ISaGRAF simulator에서도 지원되고 있습니다.

주의：	변환 function 는 어플리케이션의 입출력의 처리와 같은 시기에 Ｉ／Ｏ매니저에 따라 실행됩니다. 변환 function 의 처리시간은 ISaGRAF 어플리케이션 사이클 타임에 포함됩니다. 사이클 타임을 필요 이상으로 늘이지 않기 위해서 사용자는 변환 function  중에서 창 operation을 절대로 사용하지 않는 것이 필요합니다.

ISaGRAF 라이브러리에 function 추가

ISaGRAF 라이브러리 매니저는 workbench 상의 ISaGRAF 라이브러리에 새로운 변환 function 를 추가하기 위해 사용합니다. 변환 function  라이브러리를 선택해서“파일－신규작성”메뉴를 선택합니다. 변환 function 는 미리 정의된 interface를 사용해서 workbench상에서는 파라미터 없이 정의합니다.

새로운 변환 function 를 작성하려면 그 기술메모를 기술해 주십시오. 새로운 변환함수인 Ｃ언어 template가 자동으로 작성됩니다.

ISaGRAF 프러젝트 에서 conversion 사용

정의된 변환 function 는 입출력 아나로그 변수 파일로서도 사용할 수 있습니다. 변수에 변환 function 를 부가하기 위해서는 모음 에디터를 작동해 아나로그 입출력을 선택해 파라미터 를 입력합니다. “변수”의 필드가 setup을 위한 것입니다.

리스트에는 변환 function 와 변환 테이블 양쪽이 나옵니다. 같은 이름을 상ㅇ하는 것은 불가능합니다. ISaGRAF Kernel에 기능 확장 또는 정의되지 않은 변환 function 를 변수에 부가할 수 없습니다.

표준  "C" interface

변환 function  interface는 항상 같은 포맷을 가집니다. 인수와 되돌리기 값은 구조체에 따라 주고받게 됩니다. 이 구조체는 "TACN0DEF.h"으로 정의되어 있습니다.

/*

- Name: tacn0def.h

Target conversions definition file

*/

#define DIR_INPUT 0	/* direction = input conversion  */

#define DIR_OUTPUT 1	/* direction = output conversion */

typedef int32   T_ANA;	/* integer ANA type              */

typedef float   T_REAL;	/* real ANA type                 */

typedef struct {	/* conversion structure          */

uint16 number;	/* conversion number (reserved)  */

uint16 direction;	/* conversion direction          */

T_REAL *before;	/* value before conversion       */

T_REAL *after;	/* value after conversion        */

} str_cnv;

#define ARG_BEFORE (*(arg->before))

#define ARG_AFTER  (*(arg->after))

#define DIRECTION  (arg->direction)

/* eof */

"str_cnv" 구조체는 interface를 정의하고 있습니다. 변환 function  Ｃ언어의 인수는 이 구조체의 버턴입니다. 구조체 멤버 "number"는 변환 function  번호（ISaGRAF 라이브러리 위치）이고, 프로그램 중에서 사용할 필요는 없습니다.

구조체 멤버 "direction"는 변환 function 가 입력변수에 이용되고 있는지 출력 변수에 이용되고 있는가를 나타냅니다. 그 값은 입력 변환 시는DIR_INPUT, 출력 변환시는 DIR_OUTPUT이 됩니다.

구조체 멤버 "before"는 변환 전의 값을 나타냅니다. 이 멤버 변수는 입력 변환인지 출력 변환인지에 따라 다른 의미를 가집니다. "direction"이 DIR_INPUT인 경우 입력 변환 function 에 대해서는 입력 디바이스를 읽은 값이 됩니다. "direction"이 DIR_OUTPUT인 경우 출력 변환 function 에 대해서는 프로그램된 논리식에 따른 값이 됩니다.

구조체 멤버 "after"는 변환 후의 값을 나타냅니다. 이 멤버 변수는 입력 변환인지 출력 변환인지에 따라 다른 의미를 가집니다. "direction"이 DIR_INPUT인 경우 입력 변환 function 에 대해서는 프로그램된 논리식에 따른 값이 됩니다. "direction"이 DIR_OUTPUT인 경우 출력 변환 function 에대해선 출력 디바이스에 출력하는 값이 됩니다.

프로그램은 before와 after  구조체 멤버를 직접 억세스 하기위해"ARG_BEFORE" 와 "ARG_AFTER" 정의어를 사용할 수 있습니다. 가공된 변수는 단정도 유동 소수점형 변수입니다. 변환을 정수의 아나로그 값에 적용된 경우 변환된 결과는 Long형의 정수치가 됩니다. 이것은 같은 변환 function 가 실수, 정수의 양쪽 아나로그 입출력 값에 대해 사용할 수 있다 것을 의미합니다.

소스 코드

변환 function 는 입출력 변수 양쪽에 사용되는 것으로 Ｃ소스 코드는 입력 변환부와 출력 변환부로 나눠집니다. 구조체 멤버 "direction"는 이중에 어느것을 선택하기 위해 사용됩니다. ISaGRAF 라이브러리매니저는 자동으로 Ｃ언어 소스 코드의 테이블을 생성해 줍니다. IF문의 구조에 따라 각기 call됩니다. 이하의 리스트가 변환 function  Ｃ언어 소스 코드의 template입니다.

/*

conversion function

name: sample

*/

#include <tasy0def.h>

#include <tacn0def.h>

void CNV_sample (str_cnv *arg)

{

if (DIRECTION == DIR_INPUT) { /*INPUT CONV*/

}

else { /*OUTPUT CONV*/

}

}

/*

이하의  function 는  변환 function  이름에 따라 ISaGRAF Ｉ／Ｏ매니저와 link를 정의하고 있습니다. 이  function 는 ISaGRAF libaray매니저에 의해 자동으로 생성됩니다. */

UFP cnvdef_sample (char *name)

{

sys_strcpy (name, "SAMPLE");	/* 변환 function  이름을 주다 */

return (CNV_sample); 		/*  function  되돌리기 값 지정 */

}

function  기능을 완성시키기에 가장 좋은 방법은 입력변환과 출력변환을 따로 local function 로 기술하는 것입니다. 이  function 들은 리스트에 나타나는 것과 같이 메인 루틴IF문의 구조에 따라 각각 call됩니다.

include파일 "TASY0DEF.H"에는 ttmxpa에 의존하는 정의가 포함되어 있습니다. 그중에는 UFP형도 정의되어 있습니다. 이것은 void형  function  포인트를 가리키고,  function 선언을 위해 사용됩니다.

projects 와 "C" 의 연결

변환 function  실행측과 ISaGRAF 프로젝트에서의 변환 function 와의 연속부치기는 변환 function  이름에 따라 됩니다. 어떤 종류의 선언  function 부가 변환 function  Ｃ소스 코드에 부가됩니다. 이 선언  function 부는 어플리케이션이 시작한 때 한번만 실행되고, ISaGRAFI/O 매니저에 변환 function  이름을 전합니다. 이하에서는 표준적인 선언 선언  function 의 포맷을 나타냅니다.

UFP cnvdef_xxx (char *name)

{

strcpy (name, "XXX");	/* 변환  function 명 */

return (CNV_xxx);	/*  function  되돌리기 값 */

}

/* (xxx 는 변환 function 명) */

strcpy문 안에서 사용되는  function 의 이름은 대문자이어야만 합니다. 그래서 변환 function 의 코드중 및 선언 function 중의 이름은 子文字이어야만 합니다.

"CNV_"과 "cnvdef_" 접두어를 사용해서 기존의 Ｃ언어의 예약어와 ISaGRAF 라이브러리이름에 간섭하는 일없이 사용자가  function 에 이름을 부칠 수 있습니다.

기타 처리도 변환 function 의 초기화를 실현하기 위해 선언  function 부에 추가 가능합니다. ISaGRAF 시스템에서 이 선언  function 부는 어플리케이션을 시작할 때 한번만 call되는 것에 주의 해 주십시오.

편성된 변환 function 를 위한 선언 function 는 예를 들면, ISaGRAF 어플리케이션 중에서 사용되고 있지 않아도 call됩니다. ISaGRAF 어플리케이션에서 사용되고 있는 변환 function 가 Kernel에 편성되지 않는 경우는 치명적인 에러를 일으킬 수 있기 때문에 주의해 주십시오.

새로운  function 를 Kernel과 link하기 전에 사용자는 "GRCN0LIB.C"라는 이름의 소스 코드를 편성해 리스트에 새로운  function 를 추가해야만 합니다. "GRCN0LIB.C"에는 단  function  정의의 배열만 있을 뿐입니다. 이 배열은 Ｃ언어로 기술된 변환 function 와 동적으로 link하기 위해 어플리케이션이 초기화될 때 읽을 수 있습니다. 이하에 그 파일의 예를 나타냅니다.

/* File "GRCN0LIB.c" – 변환 function 의 표준 라이브러리예 */

#include <tasy0def.h>	/* required for types definition */

extern UFP cnvdef_scale (char *name);	/* declaration function for SCALE conv */

extern UFP cnvdef_bcd (char *name);	/* declaration function for BCD conv */

UFP_LIST CNVDEF[ ] = {	/* array of declaration functions for */

/* integrated conversion functions */

cnvdef_scale,

cnvdef_bcd,

- NULL };

/* end of file */

CNVDEF 배열은 NULL버턴으로 끝나야 합니다. 이 조건이 충족되지 않으면 실행시에 crash가능성이 있습니다. CNVDEF 배열이 정의되지 않으면, 새로운 ISaGRAF Kernel를 link생성할 때“미정의(未定義) 변수에러”가 일어납니다.

이 파일에  function 명을 추가 기술함으로 새로운 Kernel은 기존의 변환 function 에 추가되는 형으로 만들어집니다. 또한 CNVDEF배열에 프로젝트로 사용하는 변환 function 만 기술하고, 그 프로젝트에 특화(特化)한 Kernel에 카스트 마이즈하는 것도 가능합니다. "GRCN0LIB.C" 파일은 어플리케이션 코드가 생성될 때 ISaGRAF 코드 generate에 따라 자동적으로 생성됩니다. 이 파일은 ISaGRAF 프로젝트 디렉토리로 만듭니다. 그리고 이 프로젝트에서 사용되고 있는 변환 function 만을 그룹화하고 있습니다.

제한

ISaGRAF 라이브러리는 최대128개의 변환 function 를 가질 수 있습니다. 어떤 타입의 처리에서도 변환 function  중에서 실행 가능하지만, 변환 function 는 ISaGRAF 사이클에 같은 시기에 호출되고,  function  실행시간은 직접 사이클 타임에 영향을 주기 때문에 대단한 주의가 필요합니다.

### "C" Functions

Ｃ언어 펑션는 표준ST와 FBD언어의 확장을 위해 사용합니다. Ｃ언어 펑션에 따라 시스템 call를 시작해서 통신 ISaGRAF 어플리케이션과 다른 태스크와의커뮤니케이션을 위한 서비스를 실형할 수 있습니다. Ｃ언어로 기술된  function 는 compile되고 ISaGRAF Kernel과 link되어 확장된 Kernel이 만들어 집니다. 그 확장된 기능을 프로젝트로 사용할 때는 타겟상에 새롭게 기능 확장된 Kernel이 설치되어야만 합니다.

새로운 Ｃ언어 펑션 기능은 simulator에는 편성되지 않습니다. 따라서, ISaGRAF어플리케이션은 비표준  function 를 사용하기 전에 simulation해둘 필요가 있습니다.

주의：	Ｃ언어 펑션는 어플리케이션 사이클로 같은 시기에 ISaGRAF Kernel에 의해 실행됩니다.  function 의 처리시간은 ISaGRAF 어플리케이션 사이클 타임에 직접 영향을 줍니다. 사이클 타임을 필요 이상으로 늘이지 않기 위해선 사용자는 변환 function  중에서 창operation을 사용하지 말아야 합니다.

ISaGRAF 라이브러리에 function 추가

ISaGRAF 라이브러리 매니저는 workbench상의 ISaGRAF 라이브러리에 새로운 Ｃ언어 펑션을 추가하기 위해 사용합니다. Ｃ언어 펑션 라이브러리를 선택해서“파일－신규”메뉴를 선택합니다. 새로운  function 를 작성하려면 그 기술메모를 기술해 주십시오. 새로운  function  Ｃ언어 소스 코드 template가 자동적으로 작성됩니다.

메뉴“편집－파라미터”를 선택해  function  입력 파라미터 와 출력 파라미터 를 정의합니다.

ISaGRAF 프로젝트에서 Ｃ언어 function의 사용

편성된 Ｃ언어 펑션는 ISaGRAF프로젝트의 프로그램 중에서 표준  function 와 같은 형식으로 사용 가능합니다. Ｃ언어 펑션은 ST, FBD, SFC언어 가운데 호출해서 사용 가능합니다.

ST언어 중에서 Ｃ언어 펑션를 call은  function  call과 같은 문법으로 됩니다.  function  입력 파라미터 는  function 명 뒷 괄호 안에 씁니다. 또 인수가 복수일 때는 콤마로 구분합니다. 그래서 그 표현 그 자체가 되돌리기 값이 됩니다. Ｃ언어 펑션는 대입문과 복작한 표현에 사용됩니다. 이하는 대입문으로 사용된 Ｃ언어 펑션의 예를 나타냅니다.

result := ProcName (par1, par2, ... parN);

FBD언어에서 Ｃ언어 펑션을 call하려면 표준  function 와 같은 식으로 사용 가능합니다. 그 입력 파라미터 는 function block의 좌측에 접속되고, 출력 파라미터 는 우측에 접속됩니다. 이하는 function block의 표준 형태를 나타냅니다.

Ｃ언어 펑션는 예를 들면, SFCfunction block（P와N의 속성을 가졌음）또는 transition에 부가되는 조건문에서  호출 됩니다.

Ｃ언어 function interface의 정의

ISaGRAF 라이브러리매니저「편집」메뉴의「파라미터 」커맨드로 새로운 Ｃ언어 펑션 입력 파라미터 와 출력 파라미터 를 정의합니다.  function 는 최대31의 입력 파라미터 와 항상 하나의 출력 파라미터 를 가집니다. 아래 다이아로그박스는 Ｃ언어 펑션파라미터 를 기술하기 위한 것입니다.

모든 ISaGRAF데이터형이 파라미터 로서 사용 가능합니다.（boolean형 값, 정수형 값, 실수형 값, 타임형 값, 가변장 문자열형 값）정수와 실수형은 정확하게 설정해야만 합니다. 아래의 표는 ISaGRAF 데이터형과 Ｃ언어형의 대응을 나타냅니다.

| boolean형 | unsigned long | Unsigned 32 bit word: 1=true / 0=false |
| --- | --- | --- |
| 정수형 | long | Signed integer 32 bit word |
| 실수형 | float | Single precision floating value |
| 타임형 | unsigned long | Unsigned integer 32 bit word (unit is 1 millisecond) |
| 가변장 문자열형 | char * | Character string. |

가변장 문자열형 값이 Ｃ언어 펑션에 전송된 때 NULL캐릭터를 포함할 수 없습니다. Ｃ소스 코드로 전달되는 문자열은 NULL캐릭터로 터미네이트(?) 되고 있습니다. 출력 파라미터 는 리스트 중에 마지막에 있어야 합니다. 파라미터  터미네이트는 이하에 표시된 룰을 따라야만 합니다.

　최대１６문자

　최초 문자는 영문자 (a～z)이어야만 합니다.

　이후 문자는 문자, 숫자, 언더스코아(_)이어야만 합니다.

　대문자 소문자 구별은 없습니다.

function  파라미터 에 같은 이름은 사용할 수 없습니다. 입력 파라미터 에 출력 파라미터 과 같은 이름을 사용할 수 없습니다. 같은 이름의 파라미터 는 다른  function  내에선 사용 가능합니다. 디폴트 출력 파라미터 의 이름은 "Q"입니다. 이 이름은 자유롭게 변경 가능합니다. 파라미터 명은 Ｃ언어 소스 코드 내에서의 변수명에 대응하고 있습니다.

"삽입" 버턴은 선택되어 있는 파라미터  앞에 새로운 파라미터 를 삽입하기 위해 사용합니다. "삭제" 버턴은 선택되어 있는 파라미터 를 삭제하기 위해 사용합니다. "arrange" 버턴은 출력 파라미터 가 리스트 마지막에 되도록 자동으로 파라미터  나열을 바꿉니다. "OK"버턴을 누르면  function 에 관한 interface정의를 보존하고, 다이아로그박스를 닫습니다. "캔슬" 버턴은  function 에 관한 interface정의를 변경시키지 않고 다이아로그박스를 닫습니다..

Function "C" interface

function 의 interface는 파라미터 에 의존합니다. 입력 파라미터 와 출력 파라미터 는 구조체로서 전달됩니다. 이 구조체는 "GRUS0nnn.H" 라는 파일로 정의됩니다. "nnn"는 ISaGRAF 라이브러리매니저가 관리하는  function 의 번호입니다. 이하에 삼각 function  "SIN"을 계산시키는 Ｃ언어 펑션의 예를 나타냅니다.

/* File: GRUS0255.h - function "sample" */

typedef  long	T_BOO;

typedef  long	T_ANA;

typedef  float	T_REAL;

typedef  long	T_TMR;

typedef  char	*T_MSG;

typedef struct {

/* CALL   */	T_REAL   _param1;

/* RETURN */	T_REAL   _param2;

} str_arg;

#define PARAM1	(arg->_param1)

#define PARAM2	(arg->_param2)

/* end of file */

ISaGRAF 데이터형과 Ｃ언어형의 대응을 아래표에서 나타납니다. ISaGRAF데이터형은 Ｃ언어형으로서 정의 파일로 정의되고 있습니다.

| boolean형 | T_BOO | long (32 bits) |
| --- | --- | --- |
| 정수형 | T_ANA | Long |
| 실수형 | T_REAL | float (32 bits - single precision) |
| 타임형 | T_TMR | Long |
| 가변장 문자열형 | T_MSG | char * (32 bits - char pointer) |

"str_arg"구조체 각각의 멤버는  function 파라미터  각각에 대응합니다. 되돌리기 값은 구조체의 마지막 멤버입니다. 인수는  function 파라미터 정의에서 설정한 순서로 리스트에 나옵니다. 대문자의 정의문자는  function  Ｃ언어로의 실장에 있어서 직접파라미터 에 억세스하기 위해 정의되어 있습니다. 이름은 ISaGRAF 라이브러리매니저를 사용해 정의한 것으로 되어 있습니다.

Ｃ언어 정의 파일은 ISaGRAF 라이브러리매니저를 사용해서  function 의 interface를 변경할 때마다 갱신됩니다. 따라서  function 의 실장과 ISaGRAF프로그램 사이의 완전한 정합성(整合性)을 보증합니다.

소스 코드

이하는 Ｃ언어 펑션 소스 코드의 표준적인 template를 나타냅니다.

/* Example of 사용자function - Number is "255" - Name is "SAMPLE" */

#include "tasy0def.h"	/* ISaGRAF kernel common definitions */

#include "grus0255.h"	/* interface definition for function 255 */

void USP_sample (str_arg *arg)

{

/* body of the function */

}

/*

이하의  function 는 Ｃ 언어 펑션의 초기화와 그 선언을 위해 사용됩니다.　이  function 명에 따라 Kernel과link가 실현됩니다. 이 Ｃ 언어 펑션는 ISaGRAF 라이브러리매니저를 사용해서 작성합니다. */

UFP uspdef_sample (char *name)

{

strcpy (name, "SAMPLE");	/* 펑션명 */

return (USP_sample);	/* 펑션 되돌리기 값 */

}

/* end of file */

"TASY0DEF.H" include 파일에 의존하는 정의를 위해 필요합니다. 또 void형  function  포인터를 나타내는 UFP형의 정의도 포함하고 있습니다. 이것은  function 의 선언을 위해 사용됩니다.

프로젝트와 Ｃ 언어 연결

Ｃ 언어 펑션 실행측과 ISaGRAF 프로젝트 내에서의 Ｃ 언어 펑션과의 연속 부치기는 Ｃ 언어 펑션 이름에 따릅니다. 어떤 종류의 선언  function 부가 Ｃ 언어 펑션의 Ｃ소스 코드에 부가됩니다. 이 선언  function 부는 어플리케이션이 시작된때 한번만 실행되고, ISaGRAF Kernel에 Ｃ 언어 펑션의 이름을 전합니다. 이하는 표준 선언  function  포맷을 나타냅니다.

UFP uspdef_xxx (char *name)

{

strcpy (name, "XXX");	/* gives the name of the function */

return (USP_xxx);	/* returns the implementation function */

}

/* (xxx is the name of the function) */

strcpy문 안에서 사용되는  function 의 이름은 대문자이어야만 합니다. 그리고  function 의 실장을 위해 선언  function 중의 이름은 소문자 이어야만 합니다. "CSP_"와 "uspdef_" 접두어를 사용해서 기존의 Ｃ언어의 예약어와 ISaGRAF librery이름에 간섭하는 일 없이 사용자가  function 에 이름을 기입할 수 있습니다.

기타 처리도 Ｃ 언어 펑션의 초기화를 실형하기 위해 선언  function 부에 추가 가능합니다. ISaGRAF시스템에서 이 선언  function 부는 어플리케이션이 시작될 때 한번만 call되는 것을 주의 해 주십시오.

편성된  function 를 위한 선언  function 는 예를 들면, ISaGRAF 어플리케이션 중에서 사용되고 있지 않아도 call됩니다. ISaGRAF 어플리케이션에서 사용되고 있는  function 가  Kernel에 편성되어 있지 않는 경우는 치명적인 에러를 일으킬 수 있기 때문에 주의해 주십시오.

새로운  function 를 Kernel과 link하기 전에 사용자는 " GRUS0LIB.C"라는 소스 코드를 편집해서 리스트에 새로운  function 를 추가해야만 합니다. " GRUS0LIB.C"에는 단,  function  정의 배열이 있을 뿐입니다. 이 배열은 Ｃ언어로 기술된  function 와 동적으로 link하기 위해 어플리케이션이 초기화될 때 읽을 수 있습니다. 이하는 그 파일의 예를 나타냅니다.

/* File "GRUS0LIB.c" - Example using trigonometric functions */

#include <tasy0def.h>	/* required for types definition */

extern UFP uspdef_fc1 (char *name);	/* declaration functions */

extern UFP uspdef_fc2 (char *name);

extern UFP uspdef_fc3 (char *name);

extern UFP uspdef_fc4 (char *name);

UFP_LIST USPDEF[ ] = {	/* array of declaration functions  */

/* for integrated functions */

uspdef_fc1,

uspdef_fc2,

uspdef_fc3,

uspdef_fc4,

- NULL };

/* end of file */

USPDEF의 배열은 NULL 포인터로 끝나야 합니다. 이 조건이 충족되지 않으면 crash의 가능성이 있습니다. USPDEF 배열이 정의되지 않으면 새로운 ISaGRAF Kernel을 link 생성할 때에“미정의 변수 에러”가 일어납니다.

이 파일에  function 명을 추가하면 새로운 Kernel은 기존  function 에 추가되는 형으로 작성됩니다. 또 USPDEF 배열에 프로젝트로 사용하는  function 만 기술하고, 그 프로젝트에 특화(特化)한 Kernel에 카스트 마이즈하는 것도 가능합니다. "GRUS0LIB.C" 파일은 엎ㄹ리케이션이 생성될 때 ISaGRAF 코드 generate에 따라 자동으로 생성됩니다. 이 파일은 ISaGRAF프러젝트 디렉토리에 만들어집니다. 그리고, 프로젝트에서 사용되고 있는  function 만 그룹화하고 있습니다.

제한

ISaGRAF 라이브러리는 최대255개의 Ｃ언어 펑션을 가질 수 있습니다. 어떤 타입의 처리에서도 Ｃ언어 펑션 중에서 실행 가능하지만, Ｃ언어 펑션는 ISaGRAF사이클에 같은 시기에 호출되기 때문에 Ｃ언어 펑션의 실행 시간은 접속 사이클 타임에 영향을 주기 때문에 상당한 주의가 필요합니다.

- Ｃ언어 function의 예

이하에 덧셈을 실행하는 "sample" function 를 예로 프로그램의 흐름을 소개합니다. 이하의 리스트가  function  기술메모입니다.

이름:	SAMPLE

기술:	실수（아나로그 변수）가산

작성일:	1995　12　24

작자:	CJ International

입력 파라미터 :	par1, par2: 실행 아나로그

출력 파라미터 :	sum　실수 아나로그

proto type:    	sum := sample (par1, par2);

다음에 나타내는 것은  function  interface입니다.

- 다음은 Ｃ언어 소스 코드의 헤드 파일입니다.

/* File: GRUS0255.h - Ｃ언어 function 정의 - Name: sample */

/* 표준ISaGRAF데이터 타입의 정의 */

typedef long  T_BOO;

typedef long  T_ANA;

typedef float T_REAL;

typedef long  T_TMR;

typedef char  *T_MSG;

/* 입력/출력 파라미터  구조체의 정의 */

typedef struct {

T_ANA _par1;	/* 입력 파라미터   #1 */

T_ANA _par2;	/* 입력 파라미터   #2 */

T_ANA _sum; 	/* 출력 파라미터   */

} str_arg;

/* 입력/출력 파라미터 를 억세스하기 위한 식별자 */

#define PAR1	(arg->_par1)

#define PAR2	(arg->_par2)

#define SUM	(arg->_sum)

/* end of file */

이하의 리스트는 Ｃ언어 소스 코드입니다.

/* File: GRUS0255.c - Ｃ언어 function - Name: SAMPLE */

#include "tasy0def.h"	/* required for types definition */

#include "grus0255.h"	/* C function source header */

/* Ｃ메인 루틴：덧셈 계산 부분 */

void USP_sample (str_arg *arg)

{

- SUM = PAR1 + PAR2;

}

/* ISaGRAF Kernel과의 다이나믹 link의 정의 */

UFP uspdef_sample (char *name)

{

strcpy (name, "SAMPLE");

return (USP_sample);

}

/* end of file */

### "C" FUNCTION BLOCKS

Ｃ언어 function블록은 static데이터와 그 처리를 관련 짓는 것입니다. 그것들은 static데이터 처리가 가능한 완전한 Ｃ언어  function 입니다. Ｃ언어 function는 통상은  표준ST와 FBD언어 확장을 위해 사용합니다. 데이터의 가공을 위해 사용되는 Ｃ언어 function과 다르고,  function블록은 static데이터 처리가 가능합니다. 따라서,  function블록의 algorithm은 시계열(時系列)데이터 관리도 가능하게 됩니다.

Ｃ언어로 기술된 function블록은 컴파일러되고 ISaGRAF Kernel과 link됩니다. 새롭게 확장된 기능을 프로젝트에서 사용하기 위해서는 기능확장된 Kernel이 타겟상에 설치되어 있을 필요가 있습니다. 새로운 function블록의 기능은 simulator에서 확인 할 수 없습니다. ISaGRAF 어플리케이션은 비표준 function블록을 사용하기 전에 simulation해둘 필요가 있습니다.

주의：	function블록은 어플리케이션에서 같은 시기에 ISaGRAF Kernel에 의해 실행됩니다. function블록의 처리시간과 호출 사이즈는 ISaGRAF어플리케이션 사이클 타임에 직접 영향을 줍니다. 허용된 최대 사이클 타임을 늘이지 않기 위해 사용자는 function블록 안에서 창 operation을 사용하지 않는 것이 필요합니다.

function block 선언

function블록은 static데이터와 처리를 종합 시킨 오브젝트입니다. 이하의 "R_TRIG" function블록은 boolean형 값 변수의 오르기edge를 검출하는 function블록의 예입니다.

위의 그림에서 숨겨진 static변수 "previous_state"는 edge를 검출하기 위해 필요한 데이터입니다. 이 변수는 어플리케이션 안에서 사용되는 복수" R_TRIG" function블록에서 각각 다른 데이터이어야만 합니다.

ST언어로 사용되는 function블록 instance는 모음중에 선언되어 있어야만 합니다. 왜냐하면, function블록은 내부에 숨겨진 데이터를 가지고 있기 때문입니다. 각각의 function블록 copy（instance）는 하나 하나 다른 이름이어야만 합니다. function블록의 이름은 라이브러리매니저로 정의합니다. 정의된 function블록 instance의 이름 부치기는 모음 에디터로 합니다.

FBD언어로 사용하는 function블록은 선언이 필요 없습니다. 왜냐하면, ISaGRAF의 FBD에디터는 자동으로 사용한 function블록 instance를 선언해 주기 때문입니다. FBD에디터에 따라 자동적으로 선언된 function블록 instance는 항상 편집중인 프로그램의 local변수가 됩니다.

ISaGRAF 라이브러리에 function block 추가

ISaGRAF 라이브러리 매니저는 workbench상의 ISaGRAF 라이브러리에 새로운 Ｃ언어 function블록을 추가하기 위해 사용합니다. Ｃ언어 function블록 라이브러리를 선택해서「파일」－「신규작성」메뉴를 선택합니다. 새로운 function블록을 작성하려면 그 기술메모를 기술해 주십시오. 새로운　function블록의 Ｃ언어 소스 코드의 template는 ISaGRAF 라이브러리 매니저에 의해 자동으로 작성됩니다. 메뉴「편집」－「파라미터 」을 선택해서 function블록의 입력 파라미터 와 출력 파라미터 를 정의합니다.

ISaGRAF 프로젝트에서 "C" function block 사용

편성된 Ｃ언어 function블록은 ISaGRAF프로젝트의 프로그램으로 사용할 수 있게 됩니다. Ｃ언어 function블록은 ST와 FBD언어에서 call해서 사용 가능합니다.

ST언어 중에서 Ｃ언어 function블록을 call하면  function  call과 같은 문법이 됩니다. function블록 입력 파라미터 （인수）는  function 명 뒤의 괄호에 씁니다. 또, 복수의 경우는 콤마로 구분합니다.　출력 파라미터 （되돌리기 값）에 억세스하려면  function 명과 출력 파라미터 명에서 편성되어 만들어진 컴프넌트명을 사용합니다. 컴퍼넌트명은  function 명과 출력 파라미터 명을 dot(.)로 구분해서 나타냅니다. 예를 들면 컴퍼넌트명

- FBINSTNAME.parname

은 "FBINSTNAME"라는 이름의 function블록 "parname"라는 이름의 출력 파라미터 를 표시합니다.

ST언어중에 사용되는 function블록  instance는 모음중에서 선언되어야만 합니다. function블록 각각의 copy（instance）는 unite한 이름으로 식별되어야만 합니다. 이하는 ISaGRAF모음에서의 function블록 instance  선언의 예를 나타냅니다.

instance :	TRIG1	type:	R_TRIG

TRIG2		R_TRIG

- 다음에 이것들이 선언된 instance를 ST언어 중에서 사용한 예를 나타냅니다.

TRIG1 (boo_input1);

TRIG2 (boo_input2);

Command := (TRIG1.Q & TRIG2.Q);

FBD 프로그램은 어떤 Ｃ언어 function블록에서도 call가능합니다.  function 는 표준 function블록과 같은 형식으로 다룹니다. 이 입력 파라미터 는 좌측에 접속되고, 그 출력 파라미터 는 우측에 접속됩니다. 표준 function블록을 다음과 같이 나타냅니다.

FBD언어로 사용하는 function블록은 선언할 필요는 없습니다. ISaGRAF FBD에디터는 자동으로 사용된 function블록 instance를 선언하고 있기 때문입니다. 자동적으로 선언된 function블록 instance는 항상 편집되고 있는 프로그램의 local변수가 됩니다. 이하에 앞의ST언어의 예를 FBD언어로 프로그램한 예를 나타냅니다.

"C" function block 정의

ISaGRAF 라이브러리매니저의「편집」메뉴「파라미터 」커맨드로 새로운 Ｃ언어 function블록 입력 파라미터 와 출력 파라미터 를 정의합니다.  function 는 최대32인 인수（입력 파라미터 와 출력 파라미터 의 합계）를 갖고 있습니다. Ｃ언어 function블록가 다른 function블록은 복수 출력 파라미터 를 가질 수 있습니다. 아래 다이아로그박스는 Ｃ언어 function블록 파라미터 를 기술하기 위한 것입니다.

다이아로그박스의 상부 리스트는 Ｃ언어 function블록의 파라미터 를 나타내고 있습니다. 여기서  function  파라미터 의 순서는  function  call proto타입을 기초해서 가장 위쪽에 입력 파라미터 가 있고, 그 다음에 출력 파라미터 가 됩니다. 다이아로그박스 하부는 선택중인파라미터 를 상세하게 기술하기 위해 사용됩니다.

 　파라미터  이름

 　입력파라미터 ／출력파라미터 의 선택

 　파라미터 변수형

모든 ISaGRAF데이터형이 파라미터 로서 사용 가능합니다.（boolean형, 정수형, 실수형, 타임형, 가변장 문자열형）정수와 실수형은 구별할 필요가 있습니다. 아래 표에ISaGRAF의 데이터형과 Ｃ언어형의 대응을 나타냅니다.

| boolean형 | unsigned long | Unsigned 32 bit 워드: 1=true / 0=false |
| --- | --- | --- |
| 정수형 | long | Signed integer 32 bit 워드 |
| 실수형 | float | 단정도 유동소수점 값 |
| 타임형 | unsigned long | Unsigned integer 32 bit word (단위1 ms) |
| 가변장 문자열형 | char * | 문자열 |

가변장 문자열형 값이 Ｃ언어 function블록에 전송될 때 문자열에는 NULL캐릭터를 포함할 수 없습니다. 왜냐하면, Ｃ소스 코드에 전달되는 문자열은 NULL캐릭터에서 터미네이트되어 있기 때문입니다. 출력 파라미터 는 리스트 중에 마지막에 있어야 합니다. 파라미터 의 터미네이트는 이하에 나타내는 룰에 따라야만 합니다.

　최대１６문자

　최초의 문자는 영문자 (a～z)이어야만 합니다.

　이후의 문자는 문자, 숫자, 언더스코어(_)이어야만 합니다.

　대문자, 소문자의 구별은 없습니다.

function블록파라미터 에 같은 이름은 사용할 수 없습니다. 입력파라미터 에 출력파라미터 와 같은 이름을 사용할 수 없습니다. 같은 이름의파라미터 는 다른  function  내에서는 사용 가능합니다. 파라미터 명은 Ｃ언어 소스 코드내에서의 변수명에 대응하고 있습니다.

"삽입" 버턴은 선택된 파라미터  앞에 새로운파라미터 를 삽입하는 것에 사용합니다. "삭제" 버턴은 선택된파라미터 를 삭제하는 데 사용합니다. "arrange" 버턴은 출력파라미터 가 리스트의 가장 마지막이 되도록 자동으로 파라미터 나열을 바꿉니다. "OK" 버턴을 누르면  function 에 관한 interface정의를 보존하고, 다이아로그박스를 닫습니다. "캔슬" 버턴은  function 에 관한 interface정의를 변경하지 않고 다이아로그박스를 닫습니다.

Function block "C" interface

function블록 interface는 그 파라미터 정의에 의존합니다. 인수는 구조체로서전달됩니다. 이 구조체는 "GRFB0nnn.H"라는 파일에서 정의됩니다. "nnn"는 ISaGRAF 라이브러리매니저가 관리하는  function 의 번호입니다. 되돌리기 값은 역시 "GRFB0nnn.H"라는 파일로 정의된 번호에 따라 표현됩니다.

이하에 " LIM_ALRM " function블록 Ｃ언어interface의 예를 나타냅니다.

/* function block interface - name: sample */

/* 표준 ISaGRAF 데이터 타입 */

typedef	long	T_BOO;

typedef	long	T_ANA;

typedef	float	T_REAL;

typedef	long	T_TMR;

typedef	char	*T_MSG;

/* 입력 파라미터  구조체  */

typedef struct {

/* CALL   */	T_BOO	_par1;

/* CALL   */	T_BOO	_par2;

} str_arg;

/* str_arg 구조체로 억세스 */

#define	PAR1	(arg->_par1)

#define	PAR2	(arg->_par2)

/* 출력 파라미터  논리번호 */

#define	FBLPNO_Q1	0

#define	FBLPNO_Q2	1

/* end of file */

ISaGRAF데이터형과 Ｃ언어형의 대응을 아래 표로 나타냅니다. ISaGRAF데이터형은 Ｃ언어형으로서 정의파일로 정의되고 있습니다.

| boolean형 | T_BOO | long (32 bits) |
| --- | --- | --- |
| 정수형 | T_ANA | Long |
| 실수형 | T_REAL | float (32 bits – 단정도 유동소수) |
| 타임형 | T_TMR | Long |
| 가변장 문자열형 | T_MSG | char * (32 bits – char포인터) |

"str_arg" 구조체 각각의 멤버는  function  파라미터  각각에 대응합니다. 되돌리기 값은 구조체의 마지막 멤버입니다. 인수는  function  파라미터  정의로 설정한 순번으로 리스트에 나옵니다. 대문자의 정의문자는  function  Ｃ언어로 실장에 있어 직접 파라미터 에 억세스하기 위해 정의되어 있습니다. 이름은 ISaGRAF 라이브러리매니저를 사용해서 정의한 것으로 되어 있습니다.

출력 파라미터 （되돌리기 값）에 적용된 번호 순은  function  파라미터 정의로 설정한 것입니다. 제1의 출력파라미터 의 논리번호는 항상 0입니다.

Ｃ언어 소스 프로그램에 있어서는 출력 파라미터 를 나타내는데 논리번호 없이 정의된 식별자가 사용되어야만 합니다. 따라서 interface정의를 변경해도 소스파일의 재컴파일러를 쉽게 할 수 있게 됩니다.

Ｃ언어의 정의 파일은 ISaGRAF 라이브러리매니저를 사용해서 function블록 interface를 변경할 때마다 갱신됩니다. 이것은 function블록 실장과 ISaGRAF프로그램 사이의 완전한 정합성을 보증합니다.

소스 코드

function블록 Ｃ언어에서의 실장은 세개의 앤트리 포인트로 나눠집니다.

　초기화 서비스

　실행 서비스－입력 파라미터 에 대한 처리

　출력 파라미터 읽어 내기 서비스

같은 function블록 각각의 instance에는 동일 코드가 사용됩니다. 코드는 copy되어 사용된다는 의미는 아닙니다. static데이터는 각각의 instance에 관련되어 있습니다. 이static데이터는 ISaGRAF 프로그램에 의한 직접 억세스는 불가능합니다. 이것은 function블록  instance의“local변수 즉, 숨겨진 변수（hidden variable）”로서 유지됩니다.

“실행 서비스”는 타겟 사이클 룰에 instance가 사용될 때마다 부릅니다. 그래서, 입력 파라미터 를 처리하고 관련된 데이터를 갱신합니다. 이 서비스는 function블록 메인 처리를 나타냅니다.

출력 파라미터  의“읽어내기 서비스”는 ISaGRAF Kernel에 따라 어떤  instance의 되돌리기 값의 현재치를 읽기 위해 부릅니다. 특별한 계산 등은 이 서비스에는 없습니다. 단, 숨겨진 데이터를 ISaGRAF어플리케이션에 전송하는 것만 처리됩니다.

Functional diagram:

- function블록의 static데이터

function블록은static데이터와 그 처리에 관련합니다. 데이터 구조는 같은  function블록 각각의 instance에 배당됩니다. ST언어와 FBD 중에서 사용될때마다 하나의 데이터 구조와 그 instance가 배당됩니다. 다음 예에서 Ｃ언어 데이터 구조와 FBD로 사용된 function블록 instance과의 관련을 나타냅니다.

각각의 instance 데이터 구조가 필요로 하는 메모리는 ISaGRAF시스템에 따라 확보됩니다. instance데이터 구조체를 나타내는 포인터가“실행”과“읽어내기”서비스일 때 전달됩니다.

ISaGRAF 라이브러리매니저는 자동으로 데이터 구조체 정의에 필요한 Ｃ언어 소스 코드 template를새성합니다. 데이터 구조체는 항상 "str_data"라는 이름이 됩니다. 프로그래머는 interface호환성을 보증하기 위해서도 이 이름을 바꾸지 않는 것이 좋을 것입니다. 숨겨진 데이터（hidden data）는 일반적인 되돌리기 값의 이미지와 함께 내부 변수로서 그룹화되고 있습니다. function블록의“읽어내기”서비스는 되돌리기 값에 억세스하기 위해서만 사용됩니다. 그리고, 다른 처리를 위해서는 사용할 수 없습니다.

- 초기화 서비스

function블록의“초기화”서비스는 ISaGRAF Kernel에 따라서 어플리케이션이 시작한 때 한번 call됩니다. Ｃ언어 프로그래머는 이때 시스템에 대해 하나의instance에 필요한 메모리 사이즈를 지정할 수 있습니다. 이하에 표준적인“초기화”서비스를 나타냅니다.:

uint16 FBINIT_xxx (uint16 hinstance)

/* "xxx" 는 ＦＢ명 */

{

return (sizeof (str_data));

}

"hinstance"인수는 instance번호입니다. 이것은 ISaGRAF내부 처리에 사용되고, 프로그램에는 사용할 수 없습니다. 초기화 서비스는 하나의 instance에 필요한 데이터의 바이트를 되돌립니다. 요구하는 메모리 양은64K바이트를 넘어서는 안됩니다. 초기화 서비스에서는 다른 처리는 불가능합니다. 초기화의 Ｃ언어 소스 코드는 function블록이 만들어졌을 때에 자동적으로 ISaGRAF 라이브러리매니저가 작성합니다.

- 실행 서비스

“실행”서비스는 어플리케이션에서 사용되는 function블록 각각의 instance 에 대해 매회 매회 타겟 사이클 중에서 call됩니다. 이 서비스는 입력파라미터 데이터를 처리하고, 숨겨진 static데이터（hidden data）와 출력파라미터 를 갱신하기 위해 function블록을 메인 처리합니다. 이하는 표준적인“실행”서비스 template를 나타냅니다.

void FBACT_xxx (

uint16 hinstance, 	/* "xxx" 는 ＦＢ명 */

/* instance 논리번호  */

str_data *data, 	/* data: instance 데이터에서의 포인트 */

str_arg *arg 	/* arg:입력파라미터 구조체에서의 포인트 */

)

{

/*  ....... */

}

"hinstance" 인수는 instance의 번호입니다. 이것은 ISaGRAF내부처리에서 사용되고 프로그램에는 사용할 수 없습니다.　"data"인수는 instance구조체 Far형 포인트입니다. "arg" 인수는 인수값을 가진 구조체Far형 포인트입니다. 프로그래머는 "arg" 구조체 멤버에 억세스하기 위해서는 Ｃ언어 헤드에 정의한 식별자를 사용할 필요가 있습니다.

“실행”서비스 algorithm은 입력파라미터 （"arg"구조체 멤버）의 처리와 "data"구조체 데이터를 갱신합니다. 이하는 R_TRIGfunction블록（오르기edge검출）의“실행”서비스를 나타냅니다.

/* FB에 등록되어 있는 Ｃ헤드 정의 */

typedef struct {		/* 입력파라미터  */

T_BOO  _clk;		/* trigger입력 */

} str_arg;

#define CLK       (arg->_clk)

/* FB instance데이터 구조체 */

typedef struct {

T_BOO prev_state;	/* trigger입력 の直前の状態 */

T_BOO edge_detect; /*오르기검출 신호. 출력파라미터 이미지  */

} str_data;

/*실행 서비스 */

void FBACT_trig (uint16 hinstance, str_data *data, str_arg *arg)

{

data->edge_detect = (T_BOO)(CLK && !data->prev_state);

data->prev_state = CLK;  /* calling 파라미터  */

}

Ｃ언어 소스 코드template는 function블록이 만들어졌을 때 자동적으로 ISaGRAF librart매니저가 작성합니다.

- 출력 파라미터  읽어내기 서비스

“읽어내기”서비스는 ST언어와 FBD로 function블록의 되돌리기 값이 참조될 때마다 call됩니다. 하나의 출력 파라미터 를 얻기 위해 사용됩니다. 다음 센플은“읽어내기”서비스가 ST프로그램을 실행중에 실행되고 있는 모양을 표현하고 있습니다.

같은 출력 파라미터 에 대한“읽어내기”서비스는 동일 사이클에서 한번 이상 call될수 있기 때문에 이 서비스 중에 특별한 처리는 불가능합니다.숨겨진 데이터를 ISaGRAF어플리케이션에 보내는 처리만을 합니다. 이하는 표준적인“읽어내기”서비스 template를 나타냅니다.

/* 출력 파라미터  값을 형변환（CAST）해서 copy해 처리 */

#define BOO_VALUE	((T_BOO *)value)

#define ANA_VALUE	((T_ANA *)value)

#define REAL_VALUE	((T_REAL *)value)

#define TMR_VALUE	((T_TMR *)value)

#define MSG_VALUE	((T_MSG *)value)

/* 출력 파라미터   읽어내기 서비스: 각 출력 파라미터  마다 읽어내기 */

void FBREAD_xxx (	/* "xxx" 는FB명 */

uint16 hinstance,	/* instance논리번호 */

str_data *data,	/* instance데이터 구조체에서의 포인트 */

uint16 parno,	/* 출력 파라미터  논리번호 */

void *value)	/* 파라미터  값을 copy해 buffer */

{

switch (parno) {

case FBLPNO_XX: /* ... */ break;

case FBLPNO_YY: /* ... */ break;

/* .... */

}

}

"hinstance" 인수는instance번호입니다. 이것은ISaGRAF내부처리에 사용되고,프로그램에는 사용할 수 없습니다.　"data" 인수는 instance구조체Far형 포인트입니다.

"parno" 인수는 요구된 출력 파라미터 의 논리번호입니다. 인수의 값을 가진 구조체Far형 포인트입니다. 출력 파라미터  의 식별을 위해 Ｃ언어 헤드에 정의한 식별자를 사용해 주십시오. 이러한 식별자는 "FBLPNO_"라는 접두어로 시작됩니다.　"value" 인수는 억세스한 출력 파라미터 를 copy하기 위한 buffer 을 나타내는 FAR포인트입니다. 이 인수로 나타나는 데이터형은 출력 파라미터  ISaGRAF에서의  데이터형과 일치합니다.　이하의 표는 ISaGRAF데이터형과 Ｃ언어 데이터형을 나타냅니다.

| boolean형 | long | 32 bit unsigned word (0=false / 1=true) |
| --- | --- | --- |
| 정수형 | long | 32 bit signed word |
| 실수형 | float | 32 bit단정도 유동소수 값 |
| 타임형 | long | 32 bit unsigned word (단위： 1ms) |
| 가변장 문자열형 | char * | Array of characters |

다음 마크는 억세스된 출력 파라미터 의 데이터형에 대응한 buffer를 억세스하기 위해 사용됩니다.

#define	BOO_VALUE	((T_BOO *)value)

#define	ANA_VALUE	((T_ANA *)value)

#define	REAL_VALUE	((T_REAL *)value)

#define	TMR_VALUE	((T_TMR *)value)

#define	MSG_VALUE	((T_MSG *)value)

이들은 값과 파라미터 를 ISaGRAF buffer에 copy하기 위해 공통적으로 사용되는 처리입니다.

/* boolean형 파라미터 에 대해서 */

*BOO_VALUE = 파라미터 _value;

/* 정수형 파라미터 에 대해서 */

*ANA_VALUE = 파라미터 _value;

/* 실수형 파라미터 에 대해서  */

*REAL_VALUE = 파라미터 _value;

/* 타임형 파라미터 에 대해서  */

*TMR_VALUE = 파라미터 _value;

/* 가변장 문자열형 파라미터 에 대해서  */

strcpy (*MSG_VALUE, 파라미터 _value);

Ｃ언어 소스 코드 template는 function블록에서 만들어졌을 때 자동적으로 ISaGRAF 라이브러리매니저가 작성합니다.

- Ｃ언어 function블록 소스 파일 예

이하는 Ｃ 언어 function블록의 표준인 Ｃ언어 template를 나타냅니다.

/* function블록  (xxx는 FB명) */

#include <tasy0def.h>

#include <grfb0nnn.h>   /* nnn는 라이브러리안의 ＦＢ배치에 다른 번호 */

/* 각 ＦＢinstance의 숨겨진 데이터에 대한 구조체 */

typedef struct {

/* 멤버 정의 */

} str_data;

/* 초기화 서비스： 숨겨진 데이터에 필요한 사이즈를 되돌린다. */

word FBINIT_xxx (uint16 hinstance)

{

return (sizeof (str_data));

}

/* 실행 서비스: 입력파라미터 처리 */

void FBACT_xxx (uint16 hinstance, str_data *data, str_arg *arg)

{

/* ... */

}

/* 출력 파라미터 값을 형변환해서 copy */

#define BOO_VALUE   ((T_BOO *)value)

#define ANA_VALUE   ((T_ANA *)value)

#define REAL_VALUE  ((T_REAL *)value)

#define TMR_VALUE   ((T_TMR *)value)

#define MSG_VALUE   ((T_MSG *)value)

/* 출력 파라미터 읽어내기 서비스: 각 출력 파라미터 마다 읽어내기 */

void FBREAD_xxx (uint16 hinstance, str_data *data, uint16 parno, void *value)

{

switch(parno)

{

case FBLPNO_XX: *???_VALUE = ...; break;

case FBLPNO_YY: *???_VALUE = ...; break;

....

}

/* 이하의 template는 function블록 선언과 초기화에 사용됩니다. function블록 이름을 사용해서 ISaGRAF Kernel과 link를 연결합니다. 이 template는  라이브러리매니저에 의해 자동적으로 생성됩니다. */

ABP fbldef_xxx (char *name, IBP *initproc, RBP *readproc)

{

strcpy (name, "XXX");

*initproc = (IBP)FBINIT_xxx;

*readproc = (RBP)FBREAD_xxx;

return ((ABP)FBACT_xxx);

}

/* end of file */

include 파일 "TASY0DEF.H"는 시스템에 의존하는 정의가 필요합니다. 여기에는 실장된 서비스에 대한 Far포인트를 나타내는 데이터형 선언도 포함되어 있습니다.

- 프로젝트와 Ｃ언어 function Block과의 연결

Ｃ언어 function블록의 실장측과 ISaGRAF프로젝트와의 연속 부치기는 그 function 의 이름에 따릅니다. 어떤 종류의 선언  function 부가 Ｃ언어 function블록 의 Ｃ소스 코드에 부가됩니다. 이 선언  function 부는 어플리케이션을 시작했을 때 한번만 실행되고, ISaGRAF Kernel에 Ｃ언어 function블록 이름을 전합니다. 이하는 표준적인 선언  function 의 포맷을 나타냅니다.

ABP fbldef_xxx (char *name, IBP *initproc, RBP *readproc)

{

strcpy (name, "XXX");	/* FB명 */

*initproc = (IBP)FBINIT_xxx;	/* 초기화 서비스 */

*readproc = (RBP)FBREAD_xxx;	/* 읽어내기 서비스 */

return ((ABP)FBACT_xxx);	/* 실행 서비스 */

}

/* xxx는FB명 */

strcpy문 가운데서 사용되는 function블록의 이름은 대문자이어야만 합니다. 그리고  function 의 실장을 위한 선언  function 내의 이름은 소문자이어야만 합니다.

"FBACT_",  "FBINIT_",  "FBREAD_" , "fbldef_" 와 같은 접두어를 사용함으로서 기존 Ｃ언어의 예약어와 ISaGRAF 라이브러리이름에 간섭하지 않고, 사용자가  function 에 이름을 기입할 수 있습니다. demf 접두어 이외의 선언  function 를 추가해 사용할 수는 없습니다.

편성된 function블록의 선언  function 는 예를 들면, ISaGRAF어플리케이션 내에서 사용되고 있지 않아도 Kernel에서 call됩니다. ISaGRAF어플리케이션에서 사용되고 있는 function블록이 Kernel에 편성되지 않는 경우는 치명적인 에러를 일으킬 수 있기 때문에 주의 해 주십시오.

새로운 function블록을 Kernel과link하기 전에 사용자는 " GRFB0LIB.C"라는 이름의 소스 코드를 편성해 리스트에 새로운 function블록을 추가해야만 합니다. " GRFB0LIB.C"에는 단 선언 서비스 배열리 있을 뿐입니다. 이 배열은 Ｃ언어로 기술된 function블록과 동적으로 link하기 위해 어플리케이션이 초기화될 때 읽을 수 있습니다. 이하는 그 파일의 예를 나타냅니다.

/* File: grfb0lib.c - ＦＢ 편성 */

#include <tasy0def.h>

extern ABP fbldef_fb1(char *name, IBP *init, RBP *read);

extern ABP fbldef_fb2(char *name, IBP *init, RBP *read);

- FBL_LIST FBLDEF[ ] = {

fbldef_fb1,

fbldef_fb2,

- NULL };

/* end of file */

FBLDEF 배열은 NULL 포인트로 끝나야 합니다. 이 조건이 충족되지 않으면 crash 가능성이 있습니다.  FBLDEF 배열이 정의되어 있지 않으면 새로운 ISaGRAF Kernel을 link생성시에“미정의 변수에러”가 발생합니다.

이 파일에  function 명을 추가함에 따라 새로운Kernel은 기존  function 에 추가되는 형으로 만들어집니다. 또,  FBLDEF 배열에 프로젝트에서 사용하는 function 만을 기술하고, 이 프로젝트에 특화한 Kernel에 카스트 마이즈하는 것도 가능합니다. "GRFB0LIB.C"파일은 어플리케이션이 생성될 때 ISaGRAF 코드 generate에 따라 자동적으로 생성됩니다. 이 파일은 ISaGRAF프로젝트 디렉토리에 작성됩니다. 그리고, 프로젝트에서 사용되고 있는  function 만을 그룹화하고 있습니다.

- 제한

ISaGRAF 라이브러리는 최대255개의 Ｃ언어 function블록을 가질 수 있습니다. 각 타입의 function블록은 같은 같은 프로젝트 중에 최대255회instance를 가질 수 있습니다.

Ｃ언어 function블록은 ISaGRAF 사이클에서 같은 시기에 호출되기 때문에 Ｃ언어 function블록의 실행 시간은 직접 사이클 타임에 영향을 주기 때문에 상당한 주의가 필요합니다.

- 완성 예제

이하는 업카운트를 실행하는 "sample"function블록을 예로 프로그램의 흐름을 소개합니다. 이하의 리스트가 function블록의 기술메모입니다.

이름:	SAMPLE

기술:	Up counter

작성일:	01 February 1994

작성자:	CJ international

입력파라미터 :	CU : counting input

R : reset command

PV : maximum programmed value

출력파라미터 :	Q : max detection

CV : counting result

Proto type:   	SAMPLE ( count, reset_command, maximum_value);

max_detect := SAMPLE.Q;

count_result := SAMPLE.CV;

- 다음은 function block interface를 나타냅니다.

- 다음은 Ｃ언어 헤드를 나타냅니다.

/* function block interface – FB명: SAMPLE */

/* 표준 ISaGRAF데이터 타입 정의 */

typedef long  T_BOO;

typedef long  T_ANA;

typedef float T_REAL;

typedef long  T_TMR;

typedef char  *T_MSG;

/* 입력파라미터 구조체 정의 */

typedef struct {

T_BOO  _cu;

T_BOO  _r;

T_ANA  _pv;

} str_arg;

/* 입력 파라미터 의 억세스용 식별자 */

#define CU	(arg->_cu)

#define R 	(arg->_r)

#define PV	(arg->_pv)

/* 출력파라미터 의 논리번호 첨가 */

#define FBLPNO_Q	0

#define FBLPNO_CV	1

/* end of file */

이하의 리스트는 Ｃ언어 function블록의 소스 코드입니다.

/* function블록 – FB명 SAMPLE */

#include <tasy0def.h>		/*데이터형 정의 */

#include <grfb0255.h>		/* FB용 Ｃ소스 헤드 */

/* FB instance데이터용 구조체 정의*/

typedef struct {

T_BOO overflow;	/* TRUE: if 현재치  >=  프로그램 설정치*/

T_ANA value;		/* 카운트 내의 현재치 */

} str_data;

/* 초기화 서비스: instance데이터용 메모리 영역 */

word FBINIT_sample (uint16 hinstance)

{

return (sizeof (str_data));

}

/* 실행 서비스: 카운트업 algorithm */

void FBACT_sample (uint16 hinstance, str_data *data, str_arg *arg)

{

if (R) data->value = 0;

else if (CU && data->value < PV) (data->value)++;

data->overflow = (data->value >= PV) ? (T_BOO)1 : (T_BOO)0;

}

/* 출력파라미터 를 형변환해서 ISaGRAF buffer에 copy */

#define BOO_VALUE   ((T_BOO *)value)

#define ANA_VALUE   ((T_ANA *)value)

#define REAL_VALUE  ((T_REAL *)value)

#define TMR_VALUE   ((T_TMR *)value)

#define MSG_VALUE   ((T_MSG *)value)

/* 읽어내기 서비스: 각 출력파라미터 마다 읽어내기 */

void FBREAD_sample (uint16 hinstance, str_data *data, uint16 parno, void *value)

{

switch (parno) {

case FBLPNO_Q   : *BOO_VALUE = data->overflow; break;

case FBLPNO_CV : *ANA_VALUE = data->value; break;

}

}

/* ISaGRAF Kernel과 다이나믹 link를 위한 선언 function  */

ABP fbldef_sample (char *name, IBP *initproc, RBP *readproc)

{

strcpy (name, "SAMPLE");

*initproc = (IBP)FBINIT_sample;

*readproc = (RBP)FBREAD_sample;

return ((ABP)FBACT_sample);

}

/* end of file */

### 컴파일 / 연결 기술

ISaGRAF workbench 및 타겟에는 각 타겟에 대응한 Ｃ컴파일러와 linker는포함되어 있지 않습니다. 그러나 이 장에서는 ISaGRAF 라이브러리매니저가 생성하는 파일을 이용하기 쉽도록 하는 동시에 컴파일러와 linker같은 기타 툴 상에서 이들 파일을 이용하기 위해 주요한 테크닉에 대해 설명합니다.

- "C" 소스 파일

변환 function ,  function , function블록인 Ｃ언어 소스파일은 ISaGRAF 라이브러리매니저가 ISAWIN\LIB\DEFS와 ISAWIN\LIB\SRC 디렉토리에 작성됩니다. 이 소스 파일의 이름은 ISaGRAF 라이브러리에 존재하는 변환 function ,  function , function블록에 대응하는 번호로 구성됩니다. 이하는 사용되고 있는 파일명을 나타냅니다.

\isawin\lib\defs\TACN0DEF.H	변환 function  정의 파일

\isawin\lib\src\GRCN0nnn.H	변환 function  소스파일

\isawin\lib\defs\GRUS0nnn.H	 function  정의 파일

\isawin\lib\src\GRUS0nnn.C	 function  소스파일

\isawin\lib\defs\GRFB0nnn.H	function블록 정의 파일

\isawin\lib\src\GRFB0nnn.C	function블록 소스 파일

(nnn는 변환 function ,  function , function블록에  대응하는 번호)

주의:　	라이브러리 element의 이름을 바꿔서 copy한 경우는 그 텍스트와 소스 코드는 ISaGRAF 라이브러리 매미저에 의해 변경되지 않습니다. Ｃ언어 소스 파일을 매뉴얼로 갱신해야만 합니다.

\ISAWIN\LIB\USPNUMS라는 파일은 ISaGRAF 라이브러리 매니저가 관리하는 Ｃ언어 function블록 번호와 이름 관계를 나타냅니다. 이 파일의 예를 이하에 나타냅니다.：

1	funct_A

10	funct_B

16	funct_C

\ISAWIN\LIB\ FBLNUMS 라는 파일은 ISaGRAF 라이브러리 매니저가 관리하는 Ｃ언어 function블록의 번호와 이름 관계를 나타냅니다. 이 파일의 예를 이하에 나타냅니다.：

0	fbl_A

1	fbl_B

2	fbl_C

\ISAWIN\LIB\ CNVNUMS 라는 파일은 ISaGRAF 라이브러리 매니저가 관리하는 변환 function 의 번호와 이름 관계를 나타냅니다. . 이 파일의 예를 이하에 나타냅니다.：

0	SCALE

1	BCD

이들 파일은 변환 function , function블록, C언어 function의 작성, 이름의 변경, copy와 삭제마다 ISaGRAF 라이브러리 매니저에 의해 자동적으로 갱신됩니다. ISaGRAF코드 generate는 어플리케이션 코드가 생성되면, 자동적으로 다음 파일을 생성합니다.

\isawin\apl\ppp\GRCN0LIB.C	프로젝트에 사용되고 있는 모든 변환 function 의 배열선언

\isawin\apl\ppp\GRUS0LIB.C	프로젝트에 사용되고 있는 모든 Ｃ 언어 function의 배열선언

\isawin\apl\ppp\GRFB0LIB.C	프로젝트에 사용되고 있는 모든 function블록의 배열선언.

(ppp는 ISaGRAF프로젝트의 이름입니다.)

이들 파일은 어떤 프로젝트에서 사용되고 있는 변환 function ,  function , function블록만의 기능을 가진 프로젝트 전용의 새로운 ISaGRAF Kernel을 build하기 위해 link시에 사용됩니다.

- 소스 코드 다운로드

타겟 시스템이 컴파일러등의 툴을 지원하고 있는 경우는 ISaGRAF 라이브러리 매니저에 의해 작성된 Ｃ언어 소스파일 (*.C)과 정의 파일 (*.H)을  타겟 시스템측에 다운로드할 필요가 있습니다.　Windows에 부속 터미널 소프트 등을 사용해서 다운로드합니다.

또, 소스 코드 보존을 타겟 시스템측에서 할 경우는 function interface부의 변경이 ISaGRAF 라이브러리 매니저로 될때마다 qusrudehlls 정의 파일을 타겟측에 다운로드 해 둘 필요가 있습니다.

workbench 툴 메뉴를 custom화해 파일의 다운로드 등의 처리를 batch파일로 등록해 둘 수 있습니다.（상세한 것은 workbench 프로그램 관리）

- 크로스 컴파일러 이용

타겟이 workbench 상 ＰＣ의 경우와  타겟 시스템용의 cross 컴파일러환경이 이 ＰＣ상에 있는 경우, 소스 파일을 ＰＣ상에서 직접 관리하는 것도 가능합니다.

이 경우 사용자는 변환 function , Ｃ언어 function, function블록 소스파일을 완성시키기기도 하고, 변경하기 위해서는 ISaGRAF 라이브러리 매니저를 사용합니다. 또, workbench 툴 메뉴를 카스터마이즈해서 컴파일러와 link를 위한 커맨드를 모아 batch파일로 등록해 두는 것도 가능합니다.

변환 function , Ｃ언어function, function블록이 ＰＣ상에서 컴파일러, link된 경우 사용자는 이 새로 작성된 ISaGRAF Kernel（새로운 function이 편성된 Kernel）을 어플리케이션을 실행하기 전에 타겟 시스템 상에 다운로드할 필요가 있습니다. 만약, 타겟 시스템이 다른 ＰＣ의 경우 플로피 디스크와 네트워크를 이용해서 타겟 시스템 상으로 다운로드합니다.

ISaGRAF kernel 라이브러리와  연결

주의：

이하의 해설은 일반적인 정보이고, 사용하는 타겟 시스템에 따라 다를 수도 있습니다. 각 타겟에 대한 상세한 타겟 디스크상의 헬프 또는 README파일을 참조 바랍니다.

ISaGRAF 타겟 시스템에는 변환 function , Ｃ언어 function, function블록을 컴파일러, link하기 위해 많은 utility가 들어 있습니다. "ISACC"라는 커맨드 파일은 컴파일러하기 위한 것입니다. 사용자는 이 파일을 변경할 수 있습니다. ISaGRAF타겟에는 이하의 두가지 실장 방법이 있습니다.

 싱글태스크 ISaGRAF: 모든 기능이 하나의 프로그램으로 실행됩니다.

 멀티태스크 ISaGRAF: 통신태스크（thread）가 별도로 실행됩니다.

어떤 경우라도 Ｃ언어 부품은 같은 라이브러리에 그룹화되기 때문에 싱글 태스크와 멀티태스크에서도 Ｃ프로그래머에 있어서 차이는 아무것도 없습니다. 사용자Ｃ언어 function라이브러리는 link된 결과 싱글태스크 버전에서는 통상 isa라는 태스크가 되고, 멀티태스크 버전에서는 통상 isaker라는 태스크가 됩니다. ISaGRAF 타겟 시스템 내부의 Kernel부분은 하드웨어에 의존하지 않도록 되어 있습니다. 이 부분에서는 IEC언어 프로그램을 실행하고, 전용변수 데이터 베이스를 갖고 있습니다.

사용자function 를 편성한 ISaGRAF Kernel을 작성할 때 제1 스텝은 그 프로젝트에 필요한 모든 변환 function , Ｃ언어 function, function블록 라이브러리를 자성합니다.

| 라이브러리 | 내용 |
| --- | --- |
| ISAUSP | - GRUS0LIB.obj ( function 선언 배열) - 편성하는 모든 function 의 오브젝트 파일 |
| ISAFBL | - GRFB0LIB.obj(function블록 선언의 배열) - 편성하는 모든 function블록 오브젝트 파일 |
| ISACNV | - GRCN0LIB.obj(변환 function 선언의 배열) - 편성하는 모든 변환 function 의 오브젝트 파일 |

다음에 프로그래머는 이 새로운 라이브러리들을 다른 여기까지 의존하고 있던 ISaGRAF Kernel의 오브젝트 파일과 라이브러리와 함께 link해야만 합니다. 컴파일러, link되는 모양을 아래에 나타냅니다.

- 이하에 link시에 필요한 오브젝트와 라이브러리 리스트를 나타냅니다.

- isaker를 빌드하기위한 모듈:

- Object Module:	tast0mai

Object Module:	tats0com

Kernel 라이브러리:	isaker

Kernel 라이브러리:	isaoem

사용자라이브러리:	isausp	사용자정의 function

사용자라이브러리:	isafbl	사용자정의 function블록

사용자라이브러리:	isacnv	사용자정의 변환 function

Kernel 라이브러리:	isasys

System libraries:	(타겟의 "C" 컴파일러매뉴얼 참조)

- isa을 만들기 위한 모듈:

- Object Module:	tast0mai

Object Module:	tast0com

Kernel 라이브러리:	isaker

Kernel 라이브러리:	isatst

Kernel 라이브러리:	isaoem

사용자라이브러리:	isausp	사용자정의 function

사용자라이브러리:	isafbl	사용자정의 function블록

사용자라이브러리:	isacnv	사용자정의 변환 function

Kernel 라이브러리:	isasys

System 라이브러리:	(타겟의 "C" 컴파일러매뉴얼 참조)

프로그래머는 오브젝트와 라이브러리의 순번을 위의 그림에서 나타난 순번이어야만 합니다. 오브젝트와 라이브러리는 타겟 시스템에 따르고 표준적인 확장자（".lib", ".obj", ".l", ".r"...）를 가집니다.

- Required 컴파일러 링크시 필요 옵션

컴파일러, link시에 편리한 옵션을 선택하는 것도 가능합니다. 어떤 처리를 변환 function ,  function , function블록으로 하는가에 따라 달라지지만, 어떤 처리에선 기타 시스템 라이브러리（연산 그래픽 등）도 link시에 필요하게 됩니다.

ISaGRAF Kernel의 모든 Ｃ언어 소스 파일은 LARGE모델로 컴파일러되고 있습니다. 프로그래머는 같은 메모리 모텔로 변환 function ,  function , function블록도 컴파일러해야만 합니다.

특별한 정수（DEFINE）가 컴파일러를 위해 정의되고 있습니다. 변환 function ,  function , function블록의 소스 코드는 시스템에 의존하지 않기 위해 사용됩니다. 이 정수는 타겟 시스템과 ＣＰＵ타입을 나타내고 있습니다. 이하에 정의의 예를 나타냅니다.

DOS	DOS 베이스 시스템 (INTEL CPU)

ISAWNT	Windows-NT 베이스 시스템 (INTEL CPU)

OS9	OS9 시스템  (MOTOROLA CPU)

VxWorks	VxWorks 시스템 (MOTOROLA CPU)

ISaGRAF 타겟 소프트와 함께 공급되는 ISACC커맨드 파일에는 그 컴파일러커맨드 중에서 이 편리한 정수가 어느 정도 설정되어 있는지를 나타내고 있습니다.

- 지원되는 컴파일러

변환 function ,  function , function블록을 기존의 ISaGRAF Kernel에 link하기 위해 이하의 컴파일러를 지원하고 있습니다.

Microsoft MSC 7.00 컴파일러	DOS타겟

Microsoft MSVC 4.2 컴파일러	Windows-NT타겟

Microware ULTRA-C 컴파일러	OS-9타겟

Tornado 1.0; GNU Toolkit 2.6	VxWorks타겟

그 이외의 개발환경을 사용하는 경우는 연락 주십시오.

- 요약

이하에 새로운 사용자가 변환 function ,  function , function블록을 개발할 때 실시해야 할 작업을 정리합니다.

1.	ISaGRAF 라이브러리매니저를 사용해서 새로운 element（변환 function ,  function , function블록）를 작성합니다.（이름은 커맨드 기입） Ｃ언어 template가 자동으로 작성됩니다.

2.	ISaGRAF 라이브러리매니저를 사용해서 interface（입력파라미터 , 출력파라미터 ）를 정의합니다. 만약, 그 element가  function 와 function블록이면 Ｃ언어 헤드파일이 자동으로 작성됩니다.

3.	ISaGRAF 라이브러리매니저를 사용해서 element의 기술메모를 기술합니다.

4.	ISaGRAF 라이브러리매니저를 사용해서 변환 function ,  function , function블록 처리 algorithm을 기술한 Ｃ언어 소스파일을 완성시킵니다. 여기서, 소스 코드 준비를 모두 완료합니다.

5.	ISaGRAF 라이브러리매니저「옵션」메뉴인「논리번호 표시」를 선택해서, 새로운 element에 몇번이 매겨지고 있는지 확인합니다. 이 번호는 ".C"와  ".H" 파일명에 관련되어 부쳐집니다.

6.	".C" 와 ".H"파일을 ISaGRAF타겟 라이브러리와 태스크, 컴파일러가 설치되고 있는 타겟 시스템에서 다운로드합니다.

7.	새로운 사용자개발 소스 코드 컴파일러를 실행하고, 에러가 나면 수정합니다. "ISACC" 커맨드 파일은 컴파일러를 실행하기 위해 사용 가능합니다.

8.	"GRXX0LIB.C" 소스파일에 새로운 element명을 선언 function 부를 추가합니다. 이 파일은 정의되어 있는 element의 배열입니다.（??는 function 논리번호）

9.	"GR??0LIB.C" 파일을 컴파일러합니다.

10.	라이브러리 작성시에 사용하는 오브젝트 파일 "isaXXXlby"에 새로운 element 오브젝트 파일명을 추가합니다.

11.	라이브러리를 작성시합니다. 새로운 Kernel를 작성하기 위해 link를 실행합니다.

12.	새롭게 완성된 Kernel를 타겟 시스템에 설치합니다.

13.	새로운 element 작동과 interface를 테스트하기 위해 ISaGRAF 센플 어플리케이션을 작성합니다.

## Modbus 연결

ISaGRAF 어플리케이션이 개발되고, 동작이 확인되면, ISaGRAF 타겟과 예를 들면, ＳＣＡＤＡ 시스템 등과 접속할 수 있습니다.

ISaGRAF는 각종 필드버스, 네트워크와 접속할 수 있지만, 이 항에서는 심플한 네트워크로서 MODBUS protocol를 사용해서 설명합니다. MODBUS에는 ＲＳ２３２Ｃ와 ＲＳ４８５시리얼 link가 필요하게 됩니다.

ISaGRAF workbench와 타겟을 접속하고 있는 통신 protocol은 MODBUS 준거하고 있기 때문에 ISaGRAF workbench를 대신하는 MODBUS 마스터에서 ISaGRAF 타겟 데이터의 읽고 쓰기가 가능합니다.

### MODBUS 네트웍 / 프로토콜

MODBUS 네트워크는 한대의 마스터 스테이션과 복수 slave스테이션으로 구성됩니다. 통상 마스터에는 ＳＣＡＤＡ시스템, slave에는 ＰＬＣ가 사용됩니다.

마스터는 각slave에 대해서 slave번호를 사용해 리퀘스트를 보냅니다. 그리고 slave로 부터의 응답을 기다리고, 다음 리퀘스트를 송신합니다.

각 통신 파켓에는 리퀘스트 번호, slave번호, １６ｂｉｔ체크샘（CRC）이 포함되어 있습니다.

리퀘스트 송신 후 타임 아웃 이내에 응답이 되돌아오지 않았던 경우는 지정된 회수분 리퀘스트에 재송신합니다. 그래도 응답이 없는 경우는“차단상태”가 에러를 냅니다.

- 타임아웃 시간과 재시도 횟수 설정은 마스터 스테이션측에서 해야합니다.

slave측에서 리퀘스트 처리로 에러가 발생한 경우는 원래 응답 대신에 에러 메시지가 되돌아 옵니다.

MODBUS는 Ｍｏｄｉｃｏｎ사의 protocol이고, 국제표준 규격은 아니기 때문에 MODBUS호환이라 하더라도 다소 사양의 차이가 있을 수도 있습니다.

예를 들면, 이하와 같은 항목에 차이가 보여집니다.

 실장되어 있는 function 코드의 리스트

 어드레스 mapping

 RTU (Binary코드) 또는 ASCII protocol

 etc...

### ISaGRAF 실행

Application 변수 접근

ISaGRAF 타겟 통신은 이하 ５종류의 MODBUSfunction 코드를 지원하고 있습니다.

| 1 | 읽어내기 N bits |
| --- | --- |
| 3 | 읽어내기 N words |
| 5 | 적어넣기 1 bit |
| 6 | 적어넣기 1 word |
| 16 | 적어넣기 N words |

ISaGRAF 타겟의 어플리케이션 변수는 네트워크 어드레스를 통해 억세스됩니다. 이때 workbench 변수모음 에디터에 대한 네트워크 어드레스가 미리 정의되어 있어야 합니다. 변수는 이하의 것을 가리킵니다.

- boolean형, 정수형, 실수형 변수

- 입력, 출력, 내부변수

- local, 글로벌 변수

boolean형의 값을 적어넣을 경우 function 코드는５, ６,１６이 사용됩니다. FALSE변수의 적어넣기는０, TRUE변수의 적어넣기에선 ０이외의 값이 적힙니다.

boolean형의 값을 적어넣을 경우 function１,３이 사용됩니다. function 코드１에서는 bit필드가 대응합니다. function 코드３이 사용되면, 바이트로 실행된 TRUE변수는１６진수 0xFFFF로 읽어냅니다.

정수형의 값을 적어넣을 경우 function６,１６이 사용됩니다. 정수형의 값은１６bit 정수로 -32768 ～ +32767까지의 값을 다룹니다. ISaGRAF타겟 내에서는 32bit데이터.

정수형의 값을 적어넣을 경우 function 코드３이 사용됩니다. 값은１６bit 정수로 -32768 ～  +32767까지의 값을 취합니다. ISaGRAF타겟 내에서는 32bit데이터 표현이므로, 정수형 값이 최대값, 최소값（-32768 ～  +32767）을 넘는 경우는 최대, 최소값에 뭉쳐집니다.

실수형 값은 MODBUS 리퀘스트에서는 억세스할 수 없습니다.

- 주의:

- ISaGRAF 변수는 ISaGRAF workbench 모음에서 네트워크 어드레스가 설정되어 있는 경우에 한해서 억세스 가능합니다.

- ISaGRAF타겟은 에러 코드를 관리하지 않습니다. 따라서 에러가 발생한 경우라도 마스터에 대한 응답은 오지 않습니다.

- 약칭:

| Slv | slave번호 |
| --- | --- |
| Nbw | Words수 |
| Nbb | Bytes수 |
| Nbi | Bits수 |
| AddH | 네트워크 어드레스 (High Byte) |
| AddL | 네트워크 어드레스 (low byte) |
| vH | 값 (High Byte) |
| vL | 값(low byte) |
| V | 바이트 값 |
| bfd | bit필드 값 (nbbバイト分) |
| crcH | 체크샘(High Byte) |
| crcL | 체크샘(low byte) |

- function１: N bit 읽어내기

네트워크 어드레스 addH/addL에서 시작되는nbi bit（boolean형 값）읽어내기

| Question | Slv | 01 | AddH | addL | 00 | nbi | crcH | crcL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Answer | Slv | 01 | Nbb | bfd | ... |  | crcH | crcL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Byte 1	Byte nbb

bfd은nbb바이트 분(分)의 지역 bit필드 번호로 이하의 포맷에서 나타냅니다.

- Bit 1은 네트워크 어드레스 addH/addL에 따른 boolean값

Bit nbi은 네트워크 어드레스 addH/addL + nbi –1에 따른 boolean값

X는 미정의(未定義) 값

- function３: N워드 읽어내기

네트워크 어드레스 addH/addL에서 시작되는nbw워드분 읽어내기

| Question | slv | 03 | addH | addL | 00 | nbw | crcH | crcL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Answer | slv | 03 | nbb | vH | VL | ... | crcH | crcL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- nbb은 vH, vL바이트 수의 모든 합계 바이트 수입니다.

- function５: 1bit 적어넣기

- 네트워크 어드레스 addH/addL의 boolean값（bit）적어넣기

| Question | slv | 05 | addH | addL | vH | 00 | crcH | CrcL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Answer | slv | 05 | addH | AddL | vH | 00 | crcH | CrcL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- function６: 1워드 적어넣기

네트워크 어드레스 addH/addL의 정수형 값（워드）적어넣기

| Question | slv | 06 | addH | addL | vH | vL | crcH | CrcL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Answer | slv | 06 | addH | addL | vH | vL | crcH | crcL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- function１６: N워드 적어넣기

네트워크 어드레스 addH/aadL에서 시작되는 nbw워드 적어 넣기 （nbb = 2nbw）

| Question | Slv | 10 | addH | addL | 00 | nbw | nbb | vH | vL | ... | crcH | crcL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Answer | Slv | 10 | addH | addL | 00 | Nbw | crcH | crcL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 예：

- function１의 예：

- slave번호 1의 네트워크 어드레스　0x1020에서 15bit읽어 내기의 경우

| Question | 01 | 01 | 10 | 20 | 00 | 0F | 79 | 04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Answer | 01 | 01 | 02 | 00 | 12 | 39 | F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

읽어 낸 값은 0x0012, ２진수에서는0000 0000 0001 0010이 됩니다.

가장 우측의 bit이 어드레스 0x1020이 논리값 변수가 됩니다.

가장 좌측의 bit이 어드레스 0x102F가 논리값 변수가 됩니다.

이 예에서는 어드레스 0x1021과 0x1024가 TRUE가 되고, 기타 어드레스는FALSE가 됩니다.

- Function16의 예:

slave번호１의 네트워크 어드레스 0x2100から２words를 적어 넣는다. 적힌 값은 0x1234와 0x5678입니다.

| Question | 01 | 10 | 21 | 00 | 00 | 02 | 04 | 12 | 34 | 56 | 78 | 1C | CA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Answer | 01 | 10 | 21 | 00 | 00 | 02 | 4B | F4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

파일 전송

MODBUS protocol은 기본적인 서비스만을 규정하고 있기 때문에 메이커 특정의 각종 function 코드에 따라 확장되고 있습니다.

ISaGRAF에 따른 MODBUS의 경우는 이하의 제한이 있습니다.

- ISaGRAF 변수만 억세스 가능합니다.

- 다량의 데이터를 고속으로 전송할 수 없습니다.

때문에, ISaGRAF는 Modbus 라이크한(?) 파일 전송용 protocol（remote 파일 관리 protocol）를 설명하고 있습니다. 이 방법으로는 이하의 내용이 가능합니다.

- Vinally, ASCII파일의 다운로드

- Vinally, ASCII파일의 업로드

- 가상 또는 물리 메모리를 매개로 해서 데이터 교환

이를 위해 ISaGRAF의 통신 link로 ISaGRAF와는 다른 어플리케이션과 ISaGRAF타겟과의 통신이 가능하게 됩니다.

이 protocol은 이하의 concept에 기초를 두고 있습니다.

- ISaGRAF 타겟측 파일은 remote file

- 마스터 컴퓨터측의 파일은 local file

- 파일 내의 바이트 데이터는 ３２bit의 base address에 １６bit의 byte address를 사용해 억세스됩니다.

remote파일명을 선택하거나, base address를 선택하거나, remote파일의 데이터를 읽어 내기와 적어 내기의 요구는１６bit의 byte address를 사용해서 됩니다.

- function 17: 데이터 적어 넣기

- nbb은 vH, vL의 합계 바이트 수가 됩니다.

| Question | Slv | 11 | AddH | AddL | 00 | nbb | nbb | vH | vL | ... | crcH | crcL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Answer | Slv | 11 | addH | AddL | 00 | Nbb | crcH | CrcL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 리퀘스트의 내용은 addH/addL어드레스 값으로 대신합니다.

- 0xF000: remote파일명의 초기화

nbb는 vH, vL파일에서 나타내는 파일명의 문자 수에 해당합니다. 문자열의 마지막에는 NULL（\0）을 포함합니다.

만약 파일이 없는 경우 파일은 작성됩니다.（속성은： Write + Read + + Execute）

- 0xF002: base어드레스을 지정값으로 변경

nbb는 ４가 됩니다. 최초의 vH/vL바이트는 지정값인 High워드에 해당합니다. 뒤는 Low워드에 해당합니다. 32bit 값을 사용할 수 있습니다.

base어드레스가 변경된 후는 이 변경된 어드레스가 이후 읽어내기, 적어 넣기에 사용됩니다. 이 변경 리퀘스트가 없으면, 디폴트 어드레스는 ０입니다.

- 0xF004: 파일 삭제

nbb는 ０이 됩니다.

파일이 있어 삭제 가능하면, 삭제됩니다.

- >  0xF004: 예약

- < 0xF000: 바이트 적어 넣기

지정 바이트 데이터가 remote파일에 주어진 순번（좌에서 우로）으로 이미 지정된 remote파일에 적힙니다. 적어 넣은 어드레스는 지정된 어드레스(addH/addL)를 이전에 선택 종료의 base어드레스에 덧붙혀진 것입니다. 어드레스가 파일 사이즈를 넘고 있는 경우는 파일 사이즈가 커집니다. 이 function에서 파일 사이즈를 작게 할 수는 없습니다.

- function 18: 데이터 읽어내기

| Question | Slv | 12 | addH | AddL | 00 | Nbb | crcH | crcL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Answer | Slv | 12 | nbb | V | V | ... | crcH | crcL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

데이터를 읽어내는 어드레스는 addH/addL로 지정되어 있습니다. 이 값은 F000보다 적어야만 합니다. 선택된 remote파일명에서 선택종료 base어드레스에addH/addL어드레스를 추가한 어드레스에서 순번에 지정된 바이트 수（nbb）를 읽어냅니다.

값은 V파일에서 좌에서 우의 순번으로 읽어냅니다.

- 예：

- remote파일명: 'target.fil‘선택.

| Question | 01 | 11 | F0 | 00 | 00 | 0B | 0B | 74 | ... | 00 | 25 | 9F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Answer | 01 | 11 | F0 | 00 | 00 | 0B | 8F | 0E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- base어드레스  0x10000을 선택.

| Question | 01 | 11 | F0 | 02 | 00 | 04 | 04 | 00 | 01 | 00 | 00 | 76 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Answer | 01 | 11 | F0 | 02 | 00 | 04 | 6E | CA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- ４바이트 적어 넣기: 개시절대 어드레스 0x107D0, 적어 넣기 값 01,02,03,04.

| Question | 01 | 11 | 07 | D0 | 00 | 04 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 28 | 6F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Answer | 01 | 11 | 07 | D0 | 00 | 04 | FC | 87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- ４ 바이트 읽어 넣기: 개시절대 어드레스 0x107D0.

| Question | 01 | 12 | 07 | D0 | 00 | 04 | B8 | 87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Answer | 01 | 12 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 58 | 7D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 전원 이상시의 관리

### 기본

전원 이상시의 관리는 이하 세가지의 관점에서 중요한 항목입니다.

 프로세스 사양

 하드웨어 능력

 프로그램 수단

ISaGRAF 타겟에 의한 전원 이상시의 관리에 대해서 완전한 방법이 정해져 있는 것은 아닙니다. 각각의 어플리케이션 내에서 처리하려면, 적어도 하드웨어 상에서 대책을 세우는 것이 기본 컨셉트입니다.

전원 이상시에 시스템을 바르게 재시작할 수 있기 위해서는 세가지 문제를 해결해야만 합니다.

 데이터의 백업

 전원 이상이 발생한 것을 재 start시에 검출

 백업된 데이터의 복원

위의 두번째 문제점에 대한 해결방법은 표준 타겟 소프트 웨어는 아닙니다. 시스템 개발자는 하드웨어 상황을 ISaGRAF에서 엇세스할 수 있도록 Ｃ언어에 의한 프로그램을 기술해서 ISaGRAF에 편성하는 것을 고려해야 합니다.

중요한 포인트로서는 어느 타겟을 백업해야 하느냐를 정하는 일입니다. 이하는 두 종류의 타겟 카테고리를 나타냅니다.

- 프로그램 상태:

프로세스 변수, 전원 이상 일시, 어플리케이션 파라미터 , 프로그램 변수, 카운트, 타임, 중간 데이터, 플러그 등.

- 프로그램 상태:

활성 스텝상태, 각 프로그램 상태 등.

이것들은 두개의 카테고리에서  이외에 생각할 수 있는 포인트를 이하에 나타냅니다.

### Application 변수의 백업

유지 변수

workbench에서 변수를 등록하고, 다시 내부 변수에 대해서는“유지(保持)”속성을 설정할 수 있습니다.

“유지”속성을 가진 내부변수는 타겟의 각 사이클 마지막에 지정된 메모리 area에 copy됩니다. 이 메모리 영역은 통상 밧데리 백업되어 있는RAM영역이 됩니다.

ISaGRAF에서 하나 이상의 변수가“유지”속성을 갖고 있는 경우는 ㅅ타겟이 start시에“유지”변수 내용를 본니다.

- 직전에 동일 어플리케이션이 실행하고 있던 경우는 보관되고 있는 유지 변수내용이 각각 유지 변수에 억세스됩니다.

- 직접에 실행했던 어플리케이션이 동일 어플리케이션이 아닐 경우, 또는 어플리케이션이 실행하지 않았던 경우는 ISaGRAF의 모든 유지 변수내용은 ＮＵＬＬ이 됩니다.

각종 유지 변수가 보관되는 메모리 영역은 ISaGRAF workbench로 정의됩니다. 프로그램 관리 창「코드 생성」메뉴인「어플리케이션」커맨드로 유지 변수 메모리 영역 설정이 가능합니다.

- 파라미터 에 사용되는 문자열의 의미는 이하와 같은 포맷으로 정의되고 있습니다.

boo_add, boo_size, ana_add, ana_size,　tmr_add,　tmr_size, msg_add, msg_size

boo_add:	boolean형 변수를 보관하기 위한 어드레스（１６진수）에서 ０이외.

boo_size:	지정된 어드레스에서 사용되는 바이트 수（１６진수）. 하나의boolean형 변수에 대해 １바이트 점유

ana_add:	정수형 변수를 보관하기 위한 어드레스（１６진수）에서 ０이외.

ana_size:	지정된 어드레스에서 사용되는 바이트 수（１６진수）. 하나의 정수형 변수에 대해 ４바이트 점유

tmr_add:	타임형 변수를 보관하기 위한 어드레스（１６진수）에서 ０이하.

tmr_size:	지정된 어드레스에서 사용되는 바이트 수（１６진수）. 하나의 타임형 변수에 대해 ５바이트 점유

msg_add:	가변장 문자열형 변수를 보관하기 위한 어드레스（１６진수）에서 ０이외.

msg_size:	지정된 어드레스에서 사용되는 바이트 수（１６진수）. 하나의 가변장 문자열형 변수에 대해 ２５５바이트 점유

- 요구사항:

- 모든 타입의 변수를 유지할 필요가 없는 경우에도 반드시 모든 타입의 필드를 지정할 필요가 있습니다. 유지하는 변수가 없는 경우는 사이즈를 ０으로 합니다.（단, 정수형 변수의 경우 사이즈는４가 최소값）어드레스은 모두 ０이외가 됩니다.

- 예:

백업（유지）하는 변수를 이하와 같이 합니다.

20	boolean형 변수

0	정수형 변수

0	타임형 변수

3	가변장 문자열형 변수

백업 메모리는 어드레스 0xA2F200에 set되어 있습니다.

관리 영역을 이하와 같이 설정합니다.

boolean형 변수는 어드레스 0xA2F200, 사이즈는 ２０바이트

정수형 변수는 어드레스 0xA2F214, 사이즈는 ４바이트.

타임형 변수를 위한 dummy어드레스 0xA2F200이고, 사이즈는 ０바이트

가변장 문자열형 변수는 어드레스 0x A2F218이고, 사이즈 256*3바이트

이 경우 workbench측（유지변수 어드레스 영역）에 설정하는 값은 아래와 같습니다.

- A2F200,14,A2F214,4,A2F200,0,A2F218,300

SYSTEM 함수 호출

만약, 어플리케이션 변수의 대부분이 보지변수가 되는 경우는 SYSTEM function을 사용해서, 변수set을 정리해서 다루는 것도 가능합니다. 이 경우는 변수의 백업과 복원 어플리케이션 레벨에서 프로그래머가 기술할 필요가 있습니다.

우선, 지정된 또는 모든 타입의 변수에 대해서 이하와 같은 백업용 메모리 area를 정의해야 합니다.

<new_address> := SYSTEM(SYS_INITxxx,<address>);

여기서,

- <address>는 백업메모리 어드레스 (16#에서１６진수 포맷)를 지정. 이것은 빈드시 짝수 어드레스이어야 합니다. 홀수 어드레스는 에러가 발생합니다.

- SYS_INITxxx은 이하와 같습니다.

- SYS_INITBOO　boolean형 변수에 대한 백업어드레스 지정

- SYS_INITANA　정수형 변수에 대한 백업어드레스 지정

- SYS_INITTMR　타임형 변수에 대한 백업어드레스 지정

- SYS_INITALL　boolean, 정수, 타임형의 모든 변수에 대한 백업어드레스 지정

- <new_address> 는 다음의 free어드레스가 되돌아 옵니다. 즉, <address> + 백업된 변수의 사이즈（바이트 수　＝ SYS_INITxxx으로 지정）. 필요한 메모리 백업용 사이즈를 확보합니다. 에러가 발생하면 <new_address>는 ０이 됩니다.

다음은 실제 변수를 백업합니다. 이 수속은 현재 타겟 사이클의 마지막에 합니다. trigger되는 신호는 하드웨어에서 boolean형 변수와 Ｃ언어 function에 집어낸 신호가 전원 이상을 검출한 것을 상정합니다. 이 경우 전원 이상을 검출한 후에 １사이클 늦게 ISaGRAF는 백업처리하게 됩니다.

<error> :=SYSTEM(SYS_SAVxxx,0);

- 여기서

- SYS_SAVxxx는 이하와 같습니다.

- SYS_SAVBOO 　boolean형 변수의 백업조작

- SYS_SAVANA 　정수형 변수의 백업조작

- SYS_SAVTMR 　타임형 변수의 백업조작.

- SYS_SAVALL　boolean, 정수, 타임의 모든 형 변수의 백업조작.

- <error> 에러 발생시（예를 들면, 이전에 SYS_INITXXX가 호출되지 않는 경우）는 ０이외의 값이 되돌아옵니다.

마지막에 백업된 변수를 복원합니다. 사이클 마지막에 한번만 됩니다.	<error> := SYSTEM(SYS_RESTxxx,0);

- 여기서

- SYS_RESTxxx는 이하와 같습니다.

- SYS_RESTBOO 　boolean형 변수의 복원

- SYS_RESTANA 　 정수형 변수의 복원.

- SYS_RESTTMR 　 타임형 변수의 복원.

- SYS_RESTALL 　 boolean, 정수, 타임의 모든 형 변수의 복원

- <error> 에러 발생시（예를 들면, 이전에 SYS_INITXXX가 호출되지 않는 경우）는 ０이외의 값이 되돌아옵니다.

- 이하에 변수의 백업을 위해 SYSTEM function 커맨드를 정리합니다.

| 커맨드 （예약 키워드） | 값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| SYS_INITBOO | 16#20 | boolean형 변수의 백업초기화 |
| SYS_SAVBOO | 16#21 | boolean형 변수 보관 |
| SYS_RESTBOO | 16#22 | boolean형 변수의 복원 |
| SYS_INITANA | 16#24 | 정수형 변수의백업초기화 |
| SYS_SAVANA | 16#25 | 정수형 변수의 보관 |
| SYS_RESTANA | 16#26 | 정수형 변수의 복원 |
| SYS_INITTMR | 16#28 | 타임형 변수의 백업 초기화 |
| SYS_SAVTMR | 16#29 | 타임형 변수의 보관 |
| SYS_RESTTMR | 16#2A | 타임형 변수의 복원 |
| SYS_INITALL | 16#2C | 모든 변수의 백업初期化 |
| SYS_SAVALL | 16#2D | 모든 변수의 보관 |
| SYS_RESTALL | 16#2E | 모든 변수의 복원 |

| 커맨드 (예약 키 워드) | 인수 | 되돌리기 값 |
| --- | --- | --- |
| SYS_INITxxx | 메모리 어드레스 | 다음의 free어드레스 |
| SYS_SAVxxx | 0 | 정상시는 ０ |
| SYS_RESTxxx | 0 | 정상시는 ０ |

Customized

Ｃ언어  function , function블록을 사용해서 밧데리 백업 메모리 영역의 내용에 억세스 가능합니다. 따라서, 어플리케이션에서 변수로 지정된 메모리 영역에 대한 변수를 읽어내기, 적어 넣기 합니다.

- 예:

1)	어플리케이션 고유의 소속：

백업, restore_temp, restore_date, restore_cpt는 사용자Ｃ언어 function입니다.

백업(temperature, date, cnt);	store 3 critical data

temperature := restore_temp();	restore temperature

date := restore_date();	restore date

cnt := restore_cnt();	restore counter

2)	일반적인 수속：

백업_init, 백업, 백업_link, restore는사용자Ｃ언어 function

save_id := 백업_init(address, size);	메모리 백업 배열 배정

백업(save_id, cpt1, 3);	cpt1을３번째 요소로 보관.

rest_id := 백업_link(address, size)	백업 메모리를 link

cpt1 := restore(rest_id, 3);	백업 값 cpt1의 복원.

### 프로그램 백업

모든 프로그램의 모든 상태는 항상 백업 가능하지만, 이하 세가지 이유에서는 명령 할 수 없습니다.

- 어떤 프로세스는 재start 전에 특정 수속을 할 필요가 있기 때문에.

- 모든 어플리케이션의 모든 상태에 대한 취급은 그다지 의미가 없기 때문에.

- 어떤 외부의 리소스, 즉, Ｃ프로그램 등은 자동 재 start가 불가능학 때문에.

통상은 재start에 필요하다고 생각되는 프로세스 상태를 정수형, boolean형 변수에 백업해 둡니다. 그래서 완전하지는 않지만, 가장 낮은 한도의 프로세스 이미지에서 재start와 어플리케이션의 초기화 등이 가능합니다. 단, 완전 자동의 재start를 추구하는 것은 무리일지도 모릅니다.

- 예제:

## 부록: 에러 리스트와 설명

- 에러 리스트:

| 코드 | 메시지 | 타입 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 런타임 DB용 메모리를 allocate 할 수 없습니다. | system |
| 2 | 다른 어플리케이션 데이터 베이스가 지정되었습니다.(Motorola/Intel) | application |
| 3 | 통신 메일박스를 allocate 할 수 없습니다. | system |
| 4 | Kernel데이터 베이스를 link할 수 없습니다. | system |
| 5 | Kernel로 질문을 던지고 있는 시간이 time over입니다. | system |
| 6 | Kernel에서 답변을 기다리는 시간이 time over입니다. | system |
| 7 | 통신을 초기화할 수 없습니다. | system |
| 8 | 유지 변수용 메모리를 allocate 할 수 없습니다. | application |
| 9 | 어플리케이션이 정지했습니다. | application |
| 10 | 과다한 N 또는 P 액션이 동시에 발생하고 있습니다. | application |
| 11 | 과다한 set 액션이 동시에 발생하고 있습니다. | application |
| 12 | 과다한 reset 액션이 동시에 발생하고 있습니다. | Application |
| 13 | 미지의 TIC 명령입니다. | Application |
| 16 | 데이터 읽어내기 request에 응답할 수 없습니다. | system |
| 17 | 데이터 적어 넣기 request에 응답할 수 없습니다. | system |
| 18 | 디버거섹션 request에 응답할 수 없습니다. | system |
| 19 | MODBUS request에 응답할 수 없습니다. | system |
| 20 | 디버거어플리케이션 request에 응답할 수 없습니다. | system |
| 21 | 디버거에 응답할 수 없습니다. | system |
| 22 | Stack over Flow입니다. | system |
| 23 | 미지의 request 코드입니다. | system |
| 24 | isanet통신 에러입니다. | system |
| 25 | 통신의 같은 기간 에러입니다. | system |
| 28 | 어플리케이션용에 메모리를 allocate 할 수 없습니다. | Application |
| 29 | 어플리케이션 update에 메모리를 allocate 할 수 없습니다. | application |
| 30 | 미지의 OEM 키 코드입니다. | application |
| 31 | boolean형 입력보드를 초기화할 수 없습니다. | application |
| 32 | 정수형 입력보드를 초기화할 수 없습니다. | application |
| 33 | 가변장 문자열형 입력보드를 초기화할 수 없습니다. | application |
| 34 | boolean형 출력보드를 초기화할 수 없습니다. | application |
| 35 | 정수형 출력보드를 초기화할 수 없습니다. | application |
| 36 | 가변장 문자열형 출력보드를 초기화할 수 없습니다. | application |
| 37 | boolean형 보드에서의 입력은 불가능합니다. | application |
| 38 | 정수형 보드에서의 입력은 불가능합니다. | application |
| 39 | 가변장 문자열형 보드에서의 입력은 불가능합니다. | application |
| 40 | Boolean형 출력 변수의 출력은 불가능합니다. | application |
| 41 | 정수형 출력 변수의 출력은 불가능합니다. | application |
| 42 | 가변장 문자열형 출력 변수의 출력은 불가능합니다. | application |
| 43 | Boolean형 변수를 조작할 수 없습니다. | application |
| 44 | 정수형 변수를 조작할 수 없습니다. | application |
| 45 | 가변장 문자열형 변수를 조작할 수 없습니다. | application |
| 46 | 보드를 오픈 할 수 없습니다. | application |
| 47 | 보드를 클로즈 할 수 없습니다. | application |
| 50 | Boolean형 출력 변수의 표서는 불가능합니다. | program |
| 51 | 정수형 출력 변수의 표서는 불가능합니다. | program |
| 52 | 가변장 문자열형 출력 변수의 표서는 불가능합니다. | program |
| 53 | SFC 프로그램이 이미 시작되고 있든지, 동결되어 있습니다. | program |
| 54 | SFC 프로그램이 이미 동결되어 있을 수 있지만,start는 불가능합니다. | program |
| 55 | SFC 프로그램이 이미 start해 있을 수 있지만, 동결되어 있지 않습니다. | program |
| 56 | SFC 프로그램이 이미 정지시킬 수 있지만, start해 있지는 않습니다. | program |
| 61 | 미지의 시스템 request 코드 | program |
| 62 | 샘플링 주기가 over Flow 했습니다. | program |
| 63 | 사용자function 가 준비되어 있지 않습니다. | application |
| 64 | 정수가 0으로 되었습니다. | program |
| 65 | 수치 변환 function 가 준비되어 있지 않습니다. | application |
| 66 | 어플리케이션 블록이 준비되어 있지 않습니다. | application |
| 67 | 준비 function 가 준비되어 있지 않습니다. | application |
| 68 | 실수가0으로 되었습니다. | application |
| 69 | 부정한 operation 파라미터 입니다. | application |
| 70 | 어플리케이션 파라미터 는 수정되지 않습니다. | application |
| 71 | 어플리케이션 I/O과 라이브러리는 수정되지 않습니다. | application |
| 72 | 어플리케이션 심벌은 수정되지 않습니다. | application |
| 73 | 갱신할 수 없습니다.: 다른 boolean형 변수 set입니다. | application |
| 74 | 갱신할 수 없습니다.: 다른 정수형 변수 set입니다. | application |
| 75 | 갱신할 수 없습니다.: 다른 타임형 변수 set입니다. | application |
| 76 | 갱신할 수 없습니다.: 다른 가변장 문자열형 변수 set입니다. | application |
| 77 | 갱신할 수 없습니다.: 새로운 어플리케이션이 발견되지 않습니다. | application |
| > 100 | OEM에러 코드 |  |
|  | 이하는 OEM키의 에러 메시지입니다. 상세한 것은 I/O보드의 기술메모 또는 공급원에 문의해 주십시오. |  |

에러에는 다음의 3가지 타입이 있습니다.

 System에러:

Target 소프트 또는 하드웨어에 기인하는 에러입니다.

Target（ＰＬＣ）하드 reset 또는 다른 어플리케이션을 ＲＵＮ시켜 같은 현상이 나타나는가를 확인합니다.

이 에러들이 발생한 경우는 ISaGRAF 지원으로 연락 바랍니다.

 Application 에러:

어플리케이션 파라미터 와 사이즈 및 내용에 기인하는 에러입니다.

이 경우는 다른 어플리케이션을 ＲＵＮ 시켜서 에러가 없어지는 것을 확인해 주십시오. 만약, 계속해서 에러가 날 경우는system에러의 가능성도 있습니다.

 프로그램에러:

프로그램 sequence에 기인하는 에러입니다.

이 에러는 어플리케이션을 사이클 모드로 실행하거나, 어떤 특정의 프로그램을 정지시켜 꺼지게 하는 경우도 있습니다.

- 에러 설명:

| 1 | 런타임 데이터 베이스용에 메모리를 allocate할 수 없습니다. | System |
| --- | --- | --- |

메모리가 부족합니다. 하드웨어를 체크해 주십시오.

| 2 | 다른 어플리케이션 데이터 베이스가 지정되었습니다.(Motorola/Intel) | application |
| --- | --- | --- |

어플리케이션 코드 파일이 정상이 아닙니다. 예를 들면,  INTEL플랫폼에MOTOROLA코드가 다운로드된 때와 파일이 변경된 경우에 발생합니다.

| 3 | 통신 메일박스를 allocate할 수 없습니다. | system |
| --- | --- | --- |

내부 태스크 통신용 isax4의 메모리 스페이스를 확보할 수 없었던 경우에 발생합니다. 통신 태스크에 에러가 발생합니다.

| 4 | Kernel데이터 베이스를 link할 수 없습니다. | system |
| --- | --- | --- |

지정된 slave번호에서 Kernel태스크가 없었던 경우에 발생합니다. 통신 태스크에 에러가 발생합니다.

| 5 | Kernel로 질문을 던지고 있는 시간이 time over입니다. | system |
| --- | --- | --- |

통신 태스크가 Kernel에 대해 request를 보낼 수 없습니다. Kernel태스크가 실행되지 않을 가능성이 있습니다.

| 6 | Kernel에서 답변을 기다리는 시간이 time over입니다. | system |
| --- | --- | --- |

통신 태스크가 Kernel에서 응답을 수신할 수 없습니다. Kernel태스크가 실행되지 않을 가능성이 있습니다.

| 7 | 통신을 초기화할 수 없습니다. | system |
| --- | --- | --- |

통신 layer가 초기화되지 않았을 때 발생합니다. 또 통신 pass가 지정되어 있지 않을 경우에도 발생합니다. 이 에러로 Kernel태스크 실행을 정지하는 일은 없지만, 통신은 불가능합니다.

| 8 | 유지 변수용 메모리를 allocate할 수 없습니다. | Application |
| --- | --- | --- |

유지변수를 관리할 수 없습니다. 두 가지로 추측할 수 있습니다.

- 파라미터 로서 전달된 문자열이 문법적으로 바르지 않을 경우.

- 각 블록에서 지정된 메모리 사이즈가 충분치 않을 때.

우선, 유지변수 파라미터 문법을 확인해서 유지변수의 수를 줄이는 것을 생각해 보십시오.

| 9 | 어플리케이션이 정지했습니다. | Application |
| --- | --- | --- |

어플리케이션이 디버거에서 정지된 경우에 경고 메시지가 나옵니다.

| 10 | 과다한 N 또는 P 액션이 동시에 발생하고 있습니다. | application |
| --- | --- | --- |

１회의 PLC사이클 중에 （Ｎ）,(Ｐ）액션이 지나치게 많을 경우에 발생합니다. 문제 발생의 장소가 발견되는 경우에는Cycle to Cylce모드로 바꿀 수 있습니다. 동시에 가능한 액션 수는（2+ＳＦＣ프로그램 수ｘ４）입니다.

| 11 | 과다한 set 액션이 동시에 발생하고 있습니다. | application |
| --- | --- | --- |

１회의 PLC사이클 중에 set（Ｓ）액션＜스텝이 액티브 된 때 실행된다＞이 지나치게 많을 경우에 발생합니다. 위의 No.10을 참고해 주십시오.

| 12 | 과다한 reset 액션이 동시에 발생하고 있습니다. | application |
| --- | --- | --- |

１회의 PLC사이클 중에 reset（Ｒ）액션＜스텝이 비액티브 된 때 실행된다＞이 지나치게 많을 경우에 발생합니다. 위의 No.10을 참고해 주십시오.

| 13 | 미지의 TIC 명령입니다. | application |
| --- | --- | --- |

어플리케이션 코드（ＴＩＣ코드）에 에러가 검출되었습니다. 두 가지로 추측할 수 있습니다.

- 외부 프로그램이 어플리케이션 코드에 적어넣기 하고 있는 경우를 생각할 수 있습니다. 사이클 모드로 바꾸어 에러가 발생하는 장소를 특정해 주십시오.Ｉ／Ｏ드라이브 파라미터 가 틀리지 않은 지 확인해 주십시오.

- Target 실행 소프트에는 한정된 instruction만이 포함되어 있습니다. 어플리케이션이 포함되지 않은 instruction을 지정했던지, 다른 변수 타입을 지정한 것을 생각할 수 있습니다.

| 16 | 데이터 읽어 내기 request에 응답할 수 없습니다. | System |
| --- | --- | --- |

ISaGRAF의 MODBUS request의 function18（파일 읽어내기）에 따라 에러가 발생했습니다. 통신접속 및 Target과 마스터의 설정을 확인해 주십시오.

| 17 | 데이터 적어 넣기 request에 응답할 수 없습니다. | System |
| --- | --- | --- |

ISaGRAF의 MODBUS request의 function17（ 파일 적어넣기） 에 따라 에러가 발생했습니다. 통신접속 및 Target과 마스터의 설정을 확인해 주십시오.

| 18 | 디버거섹션 request에 응답할 수 없습니다. | System |
| --- | --- | --- |

디버거 request에 대해 응답시에 에러가 발생했습니다.

통신 접속 및 Target과 마스터의 설정을 확인해 주십시오.

| 19 | MODBUS request에 응답할 수 없습니다. | System |
| --- | --- | --- |

MODBUS request에 대해 응답시에 에러가 발생했습니다.

통신 접속 및 Target과 마스터의 설정을 확인해 주십시오.

| 20 | 디버거 어플리케이션 request에 응답할 수 없습니다. | System |
| --- | --- | --- |

디버거 request에 대해 응답시에 에러가 발생했습니다.

통신 접속 및 Target과 마스터의 설정을 확인해 주십시오.

| 21 | 디버거에 응답할 수 없습니다. | System |
| --- | --- | --- |

디버거 request에 대해 응답시에 에러가 발생했습니다.

통신 접속 및 Target과 마스터의 설정을 확인해 주십시오.

| 22 | Stack over Flow입니다. | System |
| --- | --- | --- |

프로그램 Stack over Flow입니다.

| 23 | 미지의 request 코드입니다. | System |
| --- | --- | --- |

디버거에서 request가 미지의 내용입니다.

| 24 | isanet통신 에러입니다. | System |
| --- | --- | --- |

이 에러는 디버거가 닫힐 때마다 표시됩니다. 이 경우 시스템은 정상입니다. 그렇치 않으면 isanet통신 에러가 발생됩니다. 접속을 학인하고, 시스템설정 내용을 Target과 workbench측에서 체크합니다.

만약, 두번째 에러 필드가 표시되어 있으면, 이하와 같은 상황을 알게 됩니다.

1: 송신 및 수신중의 에러

2: 소켓을 생성중인 에러

3: 소켓의 binding또는 listening중인 에러

4: New Client를 접수중인 에러

| 25 | 통신의 같은 기간 에러입니다. | System |
| --- | --- | --- |

Target과 workbench측에서 통신의 같은 기간 에러입니다. Target과 workbench 통신 접속 상태와 시스템 설정파라미터 등을 확인해 주십시오.

| 28 | 어플리케이션용에 메모리를 allocate할 수 없습니다. | application |
| --- | --- | --- |

메모리 부족입니다. 어플리케이션 사이즈에 대한 하드웨어 메모리 사이즈를 확인해 주십시오.

| 29 | 어플리케이션 update에 메모리를 allocate할 수 없습니다. | application |
| --- | --- | --- |

메모리 부족입니다. 어플리케이션 사이즈에 대한 하드웨어 메모리 사이즈를 확인해 주십시오.

| 30 | 미지의 OEM 키 코드입니다. | application |
| --- | --- | --- |

어플리케이션이 Target 소프트에서 확인할 수 없는 ＯＥＭ코드의 I/O드라이브를 사용하고 있습니다. workbench I/O접속 에디터로 보드를“virtual”에 설정해서 문제의 I/O보드를 검출해 주십시오. workbench 라이브러리가 Target 버전과 맞지 않을 가능성이 있습니다.

| 31 | boolean형 입력보드를 초기화할 수 없습니다. | application |
| --- | --- | --- |

논리값 입력보드의 초기화에 실패했습니다. workbench I/O접속 에디터로 논리값 입력보드 파라미터 설정을 확인해 주십시오.

| 32 | 정수형 입력보드를 초기화할 수 없습니다. | application |
| --- | --- | --- |

정수형 입력보드를 초기화에 실패했습니다. workbench I/O 접속 에디터로 정수형 입력보드 파라미터 설정을 확인해 주십시오.

| 33 | 가변장 문자열형 입력보드를 초기화할 수 없습니다. | application |
| --- | --- | --- |

가변장 문자열형 입력보드를 초기화에 실패했습니다. workbench I/O 접속 에디터로 가변장 문자열형 입력보드 파라미터 설정을 확인해 주십시오.

| 34 | boolean형 출력보드를 초기화할 수 없습니다. | application |
| --- | --- | --- |

논리값 출력보드의 초기화에 실패했습니다. workbench I/O 접속 에디터로 논리값 출력보드 파라미터 설정을 확인해 주십시오.

| 35 | 정수형 출력보드를 초기화할 수 없습니다. | application |
| --- | --- | --- |

정수형 출력보드의 초기화에 실패했습니다. workbench I/O 접속 에디터로 정수형 출력보드 파라미터 설정을 확인해 주십시오.

| 36 | 가변장 문자열형 출력보드를 초기화할 수 없습니다. | Application |
| --- | --- | --- |

가변장 문자열형 출력보드에 실패했습니다. workbench I/O 접속 에디터로 가변장 문자열형 출력보드 파라미터 설정을 확인해 주십시오.

| 37 | Boolean형 보드에서의 입력은 불가능합니다. | application |
| --- | --- | --- |

논리값 입력보드  refresh중에 에러가 발생했습니다. workbench I/O 접속 에디터로 보드의 파라미터 설정을 확인해 주십시오.

| 38 | 정수형 보드에서의 입력은 불가능합니다. | application |
| --- | --- | --- |

정수형 입력보드  refresh중에 에러가 발생했습니다. workbench I/O 접속 에디터로 보드의 파라미터 설정을 확인해 주십시오.

| 39 | 가변장 문자열형 보드에서의 입력은 불가능합니다. | application |
| --- | --- | --- |

가변장 문자열형 입력보드  refresh중에 에러가 발생했습니다. workbench I/O 접속 에디터로 보드의 파라미터 설정을 확인해 주십시오.

| 40 | boolean형 출력변수의 출력은 불가능합니다. | application |
| --- | --- | --- |

논리값 출력보드 update중에 에러가 발생했습니다. workbench I/O 접속 에디터로 보드의 파라미터 설정을 확인해 주십시오.

| 41 | 정수형 출력변수의 출력은 불가능합니다. | application |
| --- | --- | --- |

정수형 출력보드 update중에 에러가 발생했습니다. workbench I/O 접속 에디터로 보드의 파라미터 설정을 확인해 주십시오.

| 42 | 가변장 문자열형 출력변수의 출력은 불가능합니다. | application |
| --- | --- | --- |

가변장 문자열형 출력보드 update중에 에러가 발생했습니다. workbench I/O 접속 에디터로 보드의 파라미터 설정을 확인해 주십시오.

| 43 | boolean형 변수를 조작할 수 없습니다. | application |
| --- | --- | --- |

논리값 변수에 대해서 OPERATE call중에 에러가

발생했습니다. OPERATE 파라미터 및 보드의 기술메모를 참조 바랍니다.

| 44 | 정수형 변수를 조작할 수 없습니다. | application |
| --- | --- | --- |

정수형 변수에 대해서 OPERATE call중에 에러가

발생했습니다. OPERATE 파라미터 및 보드의 기술메모를 참조 바랍니다.

| 45 | 가변장 문자열형 변수를 조작할 수 없습니다. | application |
| --- | --- | --- |

가변장 문자열형 변수에 대해서 OPERATE call중에 에러가

발생했습니다. OPERATE 파라미터 및 보드의 기술메모를 참조 바랍니다.

| 46 | 보드를 오픈 할 수 없습니다. | application |
| --- | --- | --- |

어플리케이션이 Target을 확인할 수 없는I/O보드를 사용하고 있습니다. Workbench I/O접속 에디터를 체크 바랍니다. Workbench 라이브러리가 Target 버전과 맞지 않을 가능성이 있습니다.

| 47 | 보드를 클로즈 할 수 없습니다. | application |
| --- | --- | --- |

어플리케이션이 Target을 확인할 수 없는I/O보드를 사용하고 있습니다. Workbench I/O접속 에디터를 체크 바랍니다. Workbench 라이브러리가 Target 버전과 맞지 않을 가능성이 있습니다.

| 50 | Boolean형 출력변수의 표서는 불가능합니다. | program |
| --- | --- | --- |

두개의 ＳＦＣ sequence가 동일의 논리값 출력변수로서 같은 사이클 내에 적어 넣으려고 합니다. 이러한 경우는 프로그램 계층에서 상위에 있는 것이 우선도가 높게 됩니다. 두개의 ＳＦＣ프로그램이 동일 레벨이면, 결과는 예측할 수 없습니다.

| 51 | 정수형 출력변수의 표서는 불가능합니다. | program |
| --- | --- | --- |

두개의 SFC sequence가 동일의 정수형 출력변수로서 같은 사이클 내에 적어 넣으려고 합니다. 이러한 경우는 프로그램 계층에서 상위에 있는 것이 우선도가 높게 됩니다. 두개의 SFC프로그램이 동일 레벨이면, 결과는 예측할 수 없습니다.

| 52 | 가변장 문자열형 출력변수의 표서는 불가능합니다. | program |
| --- | --- | --- |

두개의 SFC sequence가 동일의 가변장 문자열형 출력변수로서 같은 사이클 내에 적어 넣으려고 합니다. 이러한 경우는 프로그램 계층에서 상위에 있는 것이 우선도가 높게 됩니다. 두개의 SFC프로그램이 동일 레벨이면, 결과는 예측할 수 없습니다.

| 61 | 미지의 시스템 request 코드 | Program |
| --- | --- | --- |

프로그램이 부정의 코드를 인수로 한 SYSTEM call을 사용하고 있습니다.

| 62 | 샘플링 주기가 over Flow했습니다. | Program |
| --- | --- | --- |

PLC사이클 타임이 workbench에서 지정한 사이클 타임을 넘었습니다. 멀티태스크 시스템에서 이것은 Kernel에 충분한 CPU시간이 주어지지 않았다는 것을 의미합니다. 싱글 태스크 시스템에서는 PLC사이클에 포함되는 operation이 과다한 것을 의미합니다.

본 메시지를 소거하기 위해 아래와 같은 대책을 생각할 수 있습니다.

 	에러가 검출되는 장소에서 operation을 줄입니다. 예를 들면, 액티브한 token의 수, TRUE가 되는 transition의 수를 줄이거나, 복잡한 처리를 최적화하기도 합니다.

 	Kernel태스크 이외의 태스크 처리시간을 Kernel태스크 쪽으로 줍니다.

 	통신 태스크의 부하를 줄여서 Kernel태스크에 시간을 줍니다.

 	다이나믹하게 사이클 타임을 변경해서, 다른 프로세스 Stage와

맞는 사이클 타임이 되도록 설정합니다.

 	사이클 타임을 ０으로 설정해서 Over-프로젝트를 무시합니다.

| 63 | 사용자function 가 준비되어 있지 않습니다. | Application |
| --- | --- | --- |

어플리케이션이 Target의 미지의 Ｃ언어 function 를 사용하고 있습니다. workbench 라이브러리버전이 Target과 맞지 않을 가능성이 있습니다.

| 64 | 정수가 0으로 되었습니다. | program |
| --- | --- | --- |

어플리케이션에서 정수형을 ０으로 제산하려고 했습니다. 이 경우 정수형 최대값이 결과로 바꿔 놓입니다.

| 65 | 수치 변환 function 가 준비되어 있지 않습니다. | application |
| --- | --- | --- |

어플리케이션이 Target의 미지의 Ｃ언어 변환 function 를 사용하고 있습니다. workbench 라이브러리버전이 Target과 맞지 않을 가능성이 있습니다. 이 경우 변환되지않습니다.

| 66 | 어플리케이션 블록이 준비되어 있지 않습니다. | Application |
| --- | --- | --- |

어플리케이션이 Target의 미지의 function블록을 사용하고 있습니다. workbench 라이브러리버전이 Target과 맞지 않을 가능성이 있습니다.

| 67 | 표준 function 가 준비되어 있지 않습니다. | application |
| --- | --- | --- |

어플리케이션이 Target의 미지의 function블록을 사용하고 있습니다. 단, 이 function블록은 표준 ＦＢ입니다. 문의 바랍니다.

| 72 | 어플리케이션 심벌은 수정되지 않습니다. | application |
| --- | --- | --- |

어플리케이션을 변경하려고 했습니다만, 심벌 테이블이 다르기 때문에 새로운 어플리케이션으로 변경할 수 없었습니다. 변수, function블록 instance등을 추가, 삭제되어 있을 가능성이 있습니다.

| 73 | 갱신할 수 없습니다.: 다른 boolean형 변수set입니다. | application |
| --- | --- | --- |

어플리케이션을 변경하려고 했습니다만, 불가능했습니다. 논리값 변수가 추가, 삭제되어 있을 가능성이 있습니다.

| 74 | 갱신할 수 없습니다.: 다른 정수형 변수set입니다. | application |
| --- | --- | --- |

어플리케이션을 변경하려고 했습니다만, 불가능했습니다. 정수형 변수가 추가, 삭제되어 있을 가능성이 있습니다.

| 75 | 갱신할 수 없습니다.: 다른 타임형 변수set입니다. | application |
| --- | --- | --- |

어플리케이션을 변경하려고 했습니다만, 불가능했습니다. 타임형 변수가 추가, 삭제되어 있을 가능성이 있습니다.

| 76 | 갱신할 수 없습니다.: 다른 가변장 문자열형 변수set입니다. | application |
| --- | --- | --- |

어플리케이션을 변경하려고 했습니다만, 불가능했습니다. 가변장 문자열형 변수가 추가, 삭제되어 있을 가능성이 있습니다.

| 77 | 갱신할 수 없습니다.: 새로운 어플리케이션이 발견되지 않았습니다. | application |
| --- | --- | --- |

갱신된 어플리케이션이 메모리에 발견되지 않았습니다. 다운로드중에 뭔가 이상이 발생했습니다.

D.용어집

# 용어설명

| Action | SFC프로그램 스텝이 Active 때 실행되는 스테이트먼트 리스트와 assignments리스트 |
| --- | --- |
| Action (FC) FC Action | Flow차트의 심벌. Flow차트 실행시 명려이 기술되는 오브젝트. |
| Activity of a step 스텝 활성상태 | SFC token으로 마크된 스텝 상태. 스텝에 할당되어 있는 Action는 그 상태에 기초해서 실행됩니다. |
| Alias | 변수 커맨드의 일부（선두１６바이트）로 ladder에디터에서 변수 커맨드의 표시로 사용됩니다. |
| Analog | 변수의 타입. 정수형과 실수형이 잇습니다. |
| Attribute 속성 | 변수의 속성으로 내부, 입력, 출력,정수가 있습니다. |
| Begin section | 사이클릭 프로그램 섹션으로 Target 사이클 최초에 실행되는 섹션 |
| Beginning step 개시 스텝 | SFC（또는 매크로 스텝）최초의 스텝으로 직접 transition을 가지지 않습니다. |
| Boolean Boolean 형 값 | 변수 타입. TRUE와 ＦＡＬＳＥ상태를 가집니다. |
| Boolean action | SFC action. 스텝 액티브 상태에 따라 Boolean형 변수가 할당됩니다. |
| Breakpoint | debug시에 사용자가 SFC스텝과 transition에 설정할 수 있는 일시 정지 버턴. Target 시스템은 SFC token이 설정된 포이트에 이동하면 정지합니다. |
| C function Ｃ언어 function | Ｃ언어로 기술된 function.ISaGRAF프로그램에서 호출됩니다. 표준Ｃ언어 function.이외, 사용자가 독자적으로 개발하는 것도 가능합니다. |
| C language Ｃ언어 | 고급언어의 하나. Ｃ언어 function , Ｃ언어 ＦＢ를 개발해서 ISaGRAF와 link하는 것도 가능합니다. |
| C source code | Ｃ언어 프로그램 소스 코드 텍스트 파일 |
| C source header | Ｃ언어 프로그램의 정의와 타입을 기술한 헤드파일（＊．Ｈ파일）。 |
| Cell | SFC, ＦＢＤ, ＬＤ그래피컬 에디터 상에서 심벌 배치에 따른 최소단위 area. |
| Child SFC program | FatherSFC프로그램에서 컨트롤되는 ChildSFC 프로그램. |
| Clearing a transition transition의 통과 | 프로그램 실행시에 SFC 직전 스텝의 token이 제거되어 직후 스텝에 token이 set되는 것. |
| Code Generation 코드 생성 | Target 시스템으로 실행되는 중간 코드（ＴＩＣ코드）를 생성하는 것. |
| Coil | ＬＤ 프로그램으로 출력변수를 할당하는 심벌. |
| Comment | 프로그램 중에 포함할 수 있는 텍스트. 프로그램 실행에 영향을 주지 않습니다. |
| Comment (SFC) | SFC 스텝과 transition에 부속하는 텍스트. 프로그램 실행에 영향을 주지 않습니다. |
| Common 공통 | 정의 워드 범위의 하나. 프로젝트 내의 어떤 프로그램에서도 다룹니다. |
| Condition (for a transition) Transition 조건 | SFC transition에 배정된 논리값 표현. 이 조건이 ＦＡＬＳＥ일때 transition는 통과할 수 없습니다. |
| Connector (FC) FC Connector | Flow차트의 function과 테스트로의 점프를 의미하는 그래픽 심벌. 점프전에 references 번호가 붙은 작은 원으로 표시됩니다. |
| Constant expression 정의 표현 | 정의 표현. |
| Contact 접점 | ＬＤ프로그램에서 입력변수를 나타내는 심벌. |
| Conversion 수치 변환 | 아나로그 입력과 출력변수에 부칠 수 있는 필터. 입력과 출력이 갱신될 때 자동적으로 사용됩니다. |
| Conversion function 변환 function | Ｃ언어로 기술된 수치변환 function . 아나로그 입출력을 부칠 수 있습니다. |
| Conversion table 수치변환 테이블 | 아나로그 입출력변수에 부칠 수 있는 선형의 변환을 표현하는 포인트（Ｘ, Ｙ）집합. |
| Cross references | ISaGRAF workbench에 따라 계산되는 모음에 선언되어 있는 변수 집계 리포터 |
| Current result (IL) 현재결과(IL) | ＩＬ프로그램에서의 instruction 계산결과（현재 결과）. 현재 결과는 다음의 instruction으로 변경됩니다. 도한 변수로 할당되어서도 사용됩니다. |
| Cycle timing | Target에서의 프로그램 실행 사이클（주기） |
| Cycle to cycle mode 사이클 모드 | 프로그램 실행 모드의 하나. 이 모드에서는 디버거에서의 지시로 １사이클마다 실행이 가능합니다. |
| Cyclic | 프로그램 속성의 하나. 매회 실행됩니다. |
| Decision (FC) | (테스트라 함) Flow차트조건판단을 의미하는 심벌. Flow는TES/NO의 출력에서 접속됩니다. |
| Defined word 정의 워드 | 프로그램에서 사용되는 표현을 바궈 놓는 식별자. |
| Delayed operation (IL) 지연조작(IL) | ＩＬ프로그램 operation의 하나。”)”가 프로그램 뒤에 나올 때까지 지연시키는 조작을 한다. |
| Diary 수정이력 | 프로그램 수정시에 남은 수정이력 텍스트 파일. |
| Dictionary 모음 | 프로젝트에서 각종 타입의 변수와 정의 워드를 등록해서 정리. |
| Directly Represented Variable 직접표현 변수 | I/O변수를 모음에 선언하지 않고, I/O보드의 I/O채널을 직접 ％표현으로 지정하는 것. 예：%Ixs.c (s:슬롯 번호, c:채널 번호) |
| Edge | boolean형 변수의 변화 상태. 오르기는 FALSE상태에서 TRUE상태로 되는 것. 내리기는 TRUE상태에서FALSE상태로 되는 것을 나타냅니다. |
| End section | 프로그램 섹션의 하나. Target 사이클 마지막에 실행되는 사이클릭 섹션 |
| Ending step 종료 스텝 | SFC（또는 매크로 스텝）의 마지막스텝. 직후의 transition은 아닙니다. |
| Expression 표현 | 값을 평가하기 위한 표현. |
| Father SFC program | 기타 SFC 프로그램 （child SFC 프로그램）을 컨트롤할 수 있는SFC 프로그램. |
| FBD | function블록 다이아그램 언어 |
| FC | Flow차트. |
| Flow Chart | 처리Flow를 그래픽으로 표현한 프로그램 언어. 프로그램의 내용을 기술하는 스텝과 조건을 기술해 처리 Flow를 결정하는 테스트, 그리고 그것들을 연결하는 Flow에서 구성됩니다. |
| Function block | FBD언어로 그래픽 Component. |
| Functional Block Diagram | 기본 functionBlock이 접속된 다이아그램 |
| Global | 변수와 정의 워드의 범위. 프로젝트내의 모든 프로그램으로 다룸. |
| Hierarchy 계층 | 프로젝트를 구성하고 있는 프로그램의 계층. 계층은 프로그램간의 친자관계를 나타내고 있습니다. |
| I/O board | 방향성（입력 또는 출력）과 타입을 가진 보드. I/O보드의 파라미터 는ISaGRAF 라이브러리에 기록되고 있습니다. |
| I/O channel | I/O보드의 접속 포인트. 각 I/O채널은 하나의I/O변수를 가질 수 있습니다. |
| I/O connection I/O접속 | 프로그램의 변수와 Target 시스템상의I/O보드의 채널간의 변수 mapping. |
| I/O variable I/O변수 | 입출력 디바이스에 할당된 변수. I/O변수는 반드시 어느 곳의I/O보드에 접속되어야만 합니다. |
| Identifier 식별자 | 프로그램에서의 변수와 정수를 나타내는 유니크한 워드 |
| IL 명령 리스트 | Instruction 리스트 언어 |
| Initial situation 초기 상태 | SFC의 초기 스텝상태. 프로그램이 스타트하기 전의 상태. |
| Initial step | SFC프로그램 스텝 내의 프로그램이 스타트한때 처음으로 액티브되는 스텝. |
| Input 입력 | 변수의 속성. 입력 디바이스에 하당된다. |
| Instruction | ＩＬ프로그램의 기본명령. １행으로 적힘. |
| Instruction List | 낮은 레벨의 언어. 명령리스트. |
| Integer 정수 | 아나로그 변수 클래스. 부호 첨가한３２bit포맷 |
| Internal 내부 | 변수의 속성. 입출력 디바이스에 할당되지 않는 내부변수. |
| Jump to a step | SFC에서 지정된 스텝으로 점프를 나타내는 화살표（↓）심벌. 점프 전에 reference 번호가 붙는다. |
| Keyword | 언어의 예약어 |
| Label (IL) | ＩＬinstruction 행의 처음에 부쳐 instruction 행을 나타내는 식별자. 점프（ＪＭＰ）operation에도 사용됩니다. |
| Ladder Diagram | 논리식의 그래픽컬한 표현언어. 컨텍트와 코일을 접속한 다이아그램. |
| LD Ladder 그림언어 | Ladder 그림언어 |
| Level 1 of the SFC SFC레벌１ | SFC프로그램 메인 기술. 레벨１에서는 스텝과 transition 접속과 각각의 커맨드를 나타냅니다. |
| Level 2 of the SFC SFC레벨２ | SFC프로그램 상세히 기술. SFC스텝의 액션 기술과 transition의 boolean조건이 기술됩니다. |
| 라이브러리 | 하드와 소프트 리소스의 집합. 프로그램 에디터에서 억세스 가능합니다. |
| Local | 변수와 정의 워드의 범위. 프로젝트의 어떤 프로그램에서만 사용 가능합니다. |
| Locked I/O | 입출력 변수가 대응하는I/O디바이스에서 논리적으로 나눠져 있는 상태. 디버거에서 록 커맨드를 보낼 수 있습니다. |
| Macro step | 메인 SFC차트와 별도로 기술되는 스텝과 transition그룹. 메인 SFC에서 호출됩니다. |
| Matrix | 그래픽컬 프로그램 에디터에 따른 편집 area를 셀에 구분되어 있는 상태. |
| Message 가변장 문자형 | 변수의 타입. 가변장 문자열을 가진 변수. 문자열 리스트라고도 합니다. |
| Modbus | 마스터 slave 통신 protocol의 하나.ISaGRAF는 Ｍｏｄｂｕｓ의 slave가 됩니다. 이 경우 마스터는 ISaGRAF이외의 외부시스템입니다. |
| Modifier (IL) | ＩＬoperation마지막에 놓인 １문자 캐릭터 키 워드. 이 문자로operation의미를 수식합니다. |
| Network address | 각 변수에 부친 옵션적인１６진수 어드레스. 이 어드레스는 Target시스템이 Ｍｏｄｂｕｓ protocol 외부시스템（마스터）과 접속되는 경우에 유니크한 변수로 다루려는 것입니다. |
| Non-stored action | SFC액션. 대응해 있는 스텝이 액티브 상태일 때 매회 Target 사이클시에 실행되는 액션. |
| OEM key code (I/O board) | ISaGRAF 라이브러리에 등록되는I/O보드를 인식하는 코드. 16진수16bit에서 표현. 이 코드로 보드의 서브 라이브러리를 인식합니다. |
| OEM 파라미터 (I/O board) | I/O보드의 파라미터 . I/O보드의 드라이브에 필요한 정보로 I/O접속 시에 설정할 필요가 있습니다. 정수와 변수 등이 배당됩니다. |
| Operation (IL) 명령(IL) | IL언어의 본 instruction. 통상, 하나의 Operation에는 하나의 Operand 가 관계하고 있습니다. |
| Operand (IL) | IL instruction에서 처리되는 변수와 정수표현. |
| Output 출력 | 변수의 속성. Target시스템의 출력 변수에 할당됩니다. |
| 파라미터 (C function) | Ｃ언어 function에 주어진 방향을 가진 값. 각 파라미터 는 타입이 있습니다. |
| 파라미터 (I/O board) | I/O보드의 사용자정의 또는 정수파라미터 . 사용자정의 파라미터 는 I/O접속시에 정의해야만 합니다. |
| Parent program |  |
| Power rail 모선 | ladder프로그램에서의 좌우 모선. |
| Program | 프로젝트내의 프로그램 기본 Unit. 프로그램은 하나의 언어로 기술되는 프로젝트 계층구조 안에 위치하게 된다. |
| Project | ISaGRAF어플리케이션의 하나를 나타내고, 필요한 모든 정보（프로그램, 변수, Target코드 등）를 포함하고 있습니다. |
| Pulse action | SFC액션. 대응하는 SFC스텝이 액티브 상태가 된 때만 1회 실행되는 액션. |
| Quick LD | 버전３．２에서 추가된 Father ladder그림전용 에디터. function 키와 커서 키만 ladder를 작성할 수 있습니다. |
| Range 범위 | ISaGRAF에서의 정의 종료의 범위에는 공통, 글로벌, local의 세가지가 있습니다. |
| Real 실수형 | 아나로그 변수 클래스. 유동 소수점이 표현되는 ３２bit 포맷 |
| Real board | Target 시스템에서 I/O디바이스에 물리적으로 접속된I/O보드. |
| Real time mode | Target 시스템을 통상 실행모드. Target의 사이클은 사이틀 타임마다 작동됩니다. |
| Reference number (SFC) | SFC스텝과 트렌지션을 식별하는 번호. １에서６５５３５까지 취급합니다. |
| Register (IL) | IL operation중의IL Register내의 현재 결과 |
| Return value of a sub-program 서버프로그램의 되돌리기 값 | 서버프로그램 실행 마지막에 되돌아 오는 값. 되돌리기 값은 Father프로그램에서 사용됩니다. |
| Run time error | ISaGRAFTarget 시스템이 실행중에 검출되는 어플리케이션 에러. |
| Section | 프로그램 그룹. 같은 룰로 실행되는 프로그램군. IsaGRAF에는 다섯가지 섹션（Begin, sequence, End, function, ＦＢ）이 있습니다. |
| Separator | 텍스트 언어 내에서 사용되는 끊기 캐릭터로 operation에 필요한 Separator（액티브 Separator）와 불필요한 Separator（인액티브 Separator ）가 있습니다. |
| Sequential Function Chart | 스텝과 스텝사이를 link하는 transition으로 프로세스를 기술한 그래픽 다이아그램. 스텝엔 액션이 배당되고, transition에는 boolean조건이 할당됩니다. |
| Sequential section | 프로젝트를 구성하는 프로그램 그룹. SFC언어의 다이나믹 룰에 따른 프로그램. |
| SFC | Sequential function 차트언어 |
| ST 구조화 텍스트 | 구조화 텍스트 언어 |
| Statement | 기본ST operation |
| Step | SFC기본 Component. 스텝은 대상 프로세스의 어떤 상태를 나타냅니다. 정방향으로 나타냅니다. referance번호에서 참조됩니다. 스텝의 액티브 상태에 따라 대응하는 액션 실행이 컨트롤 됩니다. |
| String 문자열 | 메시지변수를 구성하는 문자열 |
| Structured Text 구조화 텍스트 | 구조화 텍스트언어. 변수Assignments, If/Then/Else와 function call등을 지원하고 있습니다. |
| Sub-program | SFC이외에 기술된 프로그램으로 다른 Father프로그램에서 호출됩니다. |
| Target | ISaGRAF workbench에서 만들어진 어플리케이션의 실행환경. ISaGRAF제어 Kernel소프트가 workbench에서의 어플리케이션 코드（중간 코드）를 해석, 실행하고 있습니다. 컴파일러형 Target도 있습니다. |
| Target cycle | 사이클 타임내에서 실행하는 Target 처리 사이클 |
| Technical note 기술메모 | ISaGRAF 라이브러리각 element（Ｃ언어 function, ＦＢ, 변환 function ,I/O보드）에 대한 사용자가이드. Element 설계자가 기술합니다. |
| Test(FC) FC테스트 | Flow차트의 조건판단을 의미하는 심벌. Flow는 YES/NO의 출력에서 접속됩니다. |
| Timer 타임형 | 변수의 타입. 타임을 갖고 있고, 런타임시에 자동으로 갱신됩니다. |
| Token (SFC) | SFC프로그램의 액티브 스텝을 나타내는 심벌. ●으로 표현됩니다. |
| Toolbox | 그래피컬 에디터 창에서 사용되는 각종 심벌의 선택을 아이콘화 해서 정리한 것. |
| Top level program | 프로젝트를 구성하는 프로그램에서 프로그램 계층（각각의 섹션에 존재）의 최상위 레벨. top레벨 프로그램은 시스템에 따라 작동합니다. |
| Transition | SFC기본 component. SFC스텝간의 이동조건을 나타냅니다. reference번호에서 참조됩니다. 각 transition에는 boolean조건이 할당됩니다. |
| Type | 변수의 타입. 4개의 기본타입（boolean형, 정수／실수형, 타임형, 가변장 문자열형）이 있습니다. |
| Validity of a transition transition 평가 | SFC transition의 속성. 직전의 스텝이 액티브시 항상 transition는 평가됩니다. |
| Variable | 프로젝트내의 프로그램으로 다루는 기본 데이터. |
| Virtual board | Target상에서 I/O디바이스와 문리적으로 접속되지 않는I/O보드.（동작 확인시에 real보드에서 virtual보드로 바꿀 수 있습니다.） |

# 색인

기호

-	B-293

$ sequence	B-225

$ sequence 	B-225

%	A-115, B-226

&	B-290

) operation (IL)	B-285

*	B-294

/	B-294

:=	A-173

:= (ST assignment)	B-270

+	B-292

<	B-298

<=	B-299

<>	B-302

=	B-301

>	B-299

>=	B-300

>=1	B-291

숫자

1	B-292

1 gain	B-289

１０진수	B-224

１６진수 표시	C-413

１사이클 실행	A-139

A

ABS	B-329

Absolute value	B-329

Access right	A-202

Acknowledge	C-410

ACOS	B-333

Action	A-59, A-64, B-235, B-240, B-246, B-247, D-476

Activity duration	B-231, B-276

Activity of a step	B-230, B-231, B-243, B-276, D-476

Addition	B-292

Alias	A-75,D-476

ANA	B-303

Analog	A-103, A-167, B-223, B-224, B-227, C-417, C-418, D-476

AND	B-290

AND_MASK	B-295

AnyTarget	A-129

Application size	C-412

Application	C-465

Arc cosine	B-333

Arc tangent	B-334

Archive	A-28, A-192

Archive drive	A-193

Archive File	A-194

ARCREATE	B-355

Array creation	B-355

Array reading	B-356

Array writing	B-357

ARREAD	B-356

ARWRITE	B-357

ASCII	B-346

Assignment	B-289

Assignment (in ST,=)	B-270

ATAN	B-334

Attribute	D-476

AVERAGE	B-322

ａ접점	B-257

B

Background picture	A-153

백업	A-28, A-192, A-194

Bargraph	A-154

Base	B-223

Baud rate	A-44

Begin	B-245

Begin section	A-30, B-218, D-476

Begin 섹션	B-218

Beginning step	A-49, A-50, B-235, D-476

Binary selector	B-346

BinaryFile	A-128

Bit field	A-155

Bitmap	A-153

BLINK	B-326

Board	A-112, A-113

Board 파라미터 	A-114

Board type	A-113

Body of a macro step	B-235

BOO	B-302

Boolean	A-102, A-167, B-227, D-476

Boolean action	A-55, B-236, D-476

Breakpoint	A-137, A-140, A-142, D-476

BY	B-274

ｂ접점	B-257

C

C code	A-125

C 컴파일러	C-444

C function	A-190, A-194, C-422, D-476

C function block	A-190, A-194

C language	A-208, C-419, C-420, C-425, C-433, C-435, C-444, D-476

C source code	A-183, C-420, C-435, C-445, D-476

C source header	A-183, C-419, C-425, C-433, C-445, D-477

CAL operator (IL)	B-286

CASE	B-272

Cat	B-307

Cell	D-477

Channel	A-114, A-116

Channel comment	A-114

CHAR	B-347

Child	A-31

Child SFC program	B-219, D-477

Clear text	A-89

Clear variable	A-101

Clearing a transition	A-143, B-242, D-477

Clipboard	A-89, A-101

CMP	B-319

Code	A-122

Code Generation	A-38,D-477

Code generator	A-121

Coil	A-69, A-80, B-257, D-477

Coil type	A-73

Comment	B-248, B-266, B-281, D-477

Comment (SFC)	B-230, B-231, D-477

Common	A-98, A-193, D-477

Communication	A-43, A-136, A-140, A-161, A-208, C-410, C-412

Comparison	B-319

Compile	A-38

컴파일러	A-121

컴파일러message	A-126

컴파일러option	A-40, A-161

Compression	A-193

Condition	B-246

Condition (for a transition)	B-240, D-477

Connection	A-81, A-82, A-83

Connector	A-62, B-248, D-477

Constant expression	B-223, D-477

Contact	A-68, A-79, B-257, D-477

Contact negative edge	B-258

Contact Positive edge	B-258

Contact type	A-73

Convergence	A-47, A-50, B-233

Conversion	A-119, D-477

Conversion ASCII -> character	B-347

Conversion character -> ASCII	B-346

Conversion function	A-191, A-194, C-417, D-477

Conversion table	A-118, A-120, D-477

Convert to boolean	B-302

Convert to integer	B-303

Convert to message	B-306

Convert to real	B-304

Convert to timer	B-305

Copy FBD	A-83

Copy FC	A-64

Copy LD	A-74

Copy 라이브러리 element	A-180

Copy program	A-36

Copy SFC	A-51

Copy text	A-89

Copy variable	A-101

Corner	A-81

COS	B-335

Cosine	B-335

Counter down	B-315

Counter up	B-314

Counter up/down	B-316

Cross references	A-40, A-132, D-477

CTD	B-315

CTU	B-314

CTUD	B-316

Current result (IL)	B-281, B-282, D-478

Curve	A-153, A-154, A-158

Cut FBD	A-83

Cut FC	A-64

Cut LD	A-74

Cut SFC	A-51

Cut text	A-89

Cut variable	A-101

Cycle	A-174, B-222

Cycle profiler	A-170

Cycle timing	A-38, A-39, A-139, A-141, A-170, B-307, C-418, C-422, C-430, D-478

Cycle to cycle	A-38

Cycle to cycle mode	A-40, A-137, A-139, D-478

Cyclic	B-218, D-478

Ｃ 컴파일러예	C-449

Ｃ소스 코드	D-476

Ｃ소스 헤드	D-477

Ｃfunction	A-194

ＣfunctionBlock	A-190,A-194,C-429

Ｃ function 	A-190

Ｃ언어	A-208, C-419, C-420, C-425, C-433, C-435,D-476

Ｃ언어ＦＢ interface	C-432, C-433

Ｃ언어ＦＢ call	C-440

Ｃ언어ＦＢ 소스 코드	C-435

Ｃ언어ＦＢ 제한	C-442

Ｃ언어 컴파일러	C-416, C-444

Ｃ언어 소스 코드	A-125,A-183,C-420, C-445

Ｃ언어 소스 헤드	A-183, C-419, C-425, C-433,C-445

Ｃ언어 function interface 	C-425

Ｃ언어 function 소스 코드	C-426

Ｃ언어 function Block call	C-431

Ｃ언어 프로그램	C-416

Ｃ언어 function 	C-422,D-476

D

DAY_TIME	B-354

DDE	A-148,C-407

DDE (NT target)	C-412

ＤＤＥ어드레스 loop	C-408,C-410

ＤＤＥrequest	C-408

Debug	A-42

Debug workspace	A-42

디버거	A-136, A-164, A-166

Decimal	B-224

Decision	A-59, A-63, A-64, B-246, D-478

Declaration	A-34, A-97

Defined word	A-34, A-98, A-102, A-104, B-229, D-478

Delayed operation (IL)	B-282, D-478

DELETE	B-348

Delete board	A-113

Delete FBD	A-83

Delete FC	A-64

Delete LD	A-74

Delete 라이브러리 element	A-180

Delete program	A-37

Delete SFC	A-51

Deleted style	A-87

DERIVATE	B-325

Descriptor	A-23, A-41

Diagnosis	A-164

Diary	A-24, A-34, D-478

Dictionary	A-34, A-92, A-97, A-132, A-134, C-418, C-430, D-478

Differentiation	B-325

Direct contact	B-257

Directly represented variable	A-115, B-226,D-478

Disabled transition	B-242

Disk	A-13

Dissociate	A-155

Divergence	A-47, A-50, B-232

Division	B-294

DO	B-273, B-274

Document	A-25, A-41, A-195

DOS Target	C-373

Download	A-138, A-166

Dump	A-149

E

Edge	D-478

Edge contact	B-258

Edit project	A-24

Edit variable	A-101

ELSE	B-272

ELSIF	B-272

Embedded source code	A-161

EN	A-70

Enabled transition	B-242

End	A-177, B-245

End section	A-30, B-218, D-478

End 섹션	B-218,D-478

END_CASE	B-272

END_FOR	B-274

END_IF	B-272

END_REPEAT	B-274

END_WHILE	B-273

Ending step	A-49, A-50, B-235, D-478

End of file detection	B-360

Enhanced operator (AND,&)	B-290

ENO	A-70

ENO 출력	A-70

EN 입력	A-70

EQ	B-301

Error	A-126

Ethernet	A-44

Execute one cycle	A-139

Execution order	A-84

EXIT	B-275

Exponent	B-329

Export	A-108

Export function	A-37

Export function block	A-37

Expression	D-478

EXPT	B-329

F

F_CLOSE	B-359

F_EOF	B-360

F_ROPEN	B-358

F_TRIG	B-313

F_WOPEN	B-358

FA_READ	B-361

FA_WRITE	B-362

FALSE	A-102, A-142

Father SFC program	B-243, D-478

FBD	A-32, A-78, A-98, B-218, B-221, B-251, C-423, C-431, D-478

FBD comment	A-82

FBD editor	A-78, A-92

FBD/LD 에디터	A-78

FBD 에디터	A-92

FBD Cut	A-83

FBD Copy	A-83

FBD 커맨드	A-82

FBD심벌의 선택	A-81

FBD심벌의 배치	A-81

FBD삭제	A-83

FBD실행순	A-84

FBD붙이기	A-83

FC	A-32, A-59, B-218, B-221, D-478

FC comment	A-62

FC connector	A-62

FC editor	A-59

FC I/O조작 Block	B-247

FC link	A-62

FC sub-program	A-31, B-247

FC 에디터	A-59

FC오브젝트의 이동	A-62

FC오브젝트의 삽입	A-61

FC Cut	A-64

FC copy	A-64

FC커맨드	A-62, B-248

FC서버프로그램	A-31, B-247

FC Link	A-62

FC삭제	A-64

FC사이즈 변경	A-63

FC붙이기	A-64

File close	B-359

File open	B-358

File read	B-361, B-364

File write	B-362, B-366

Find	A-52, A-64, A-74, A-84

FIND	B-348

Flow	A-62, B-245, B-248, B-249

Flow Chart	A-59, D-479

Flow Chart editor	A-59

FM_READ	B-364

FM_WRITE	B-366

Font	A-199

FOR	B-274

From	A-129

Function	A-34, A-37, A-188, A-194

Function block	A-34, A-37, A-69, A-80, A-84, A-98, A-102, A-188, A-194, B-221, B-251,B-268 ,C-429, D-479

Function block call in IL	B-286

Function Block instance	A-105,C-430

Function Block section	A-30,B-218

Function section	A-30, B-218

Functional Block Diagram	B-251, D-479

G

gain 1	B-289

Gallery	A-56

GE	B-300

Get version number	A-138

GFREEZE	B-219, B-243, B-278

GKILL	B-219, B-243, B-278

Global	A-97, A-98, A-132, B-222, B-225, D-479

Go to	A-52, A-64, A-90

Goto	A-175

Graphic	A-153, A-158

Greater or equal	B-300

Greater than	B-299

Grid	A-71

Group	A-155

GRST	B-219, B-243, B-279

GSTART	B-219, B-243, B-277

GSTATUS	B-243, B-279

GT	B-299

H

Hexadecimal values	C-413

hidden variable	C-435

Hierarchy	A-29, A-35, B-218, B-243, D-479

History	A-24, A-41

HYSTER	B-322

Hysteresis	B-322, B-323

I

I/O	A-40, A-113, A-114, A-134

I/O board	A-112, A-166, A-185, A-194, A-205, D-479

I/O channel	A-112, A-166, D-479

I/O channel OPERATE	B-309

I/O complex equipment	A-184

I/O configuration	A-24, A-183,A-194

I/O connection	A-112, D-479

I/O equipment	A-194

I/O specific	B-246, B-247

I/O variable	A-112, A-140, A-166, A-205, D-479

I/O wiring	A-40

I/O Simulation	C-410, C-412

I/O 채널	A-112,A-166,D-479

I/O 채널 커맨드	A-114

I/O 보드	A-112, A-113, A-166, A-185, A-194,A-205,D-479

I/O 보드의 이동	A-113

I/O 구성	A-24, A-183,A-194

I/O 접속	A-40,A-112,D-479

I/O 장치기기	A-184,A-194

I/O Lock	A-140

I/O 변수	A-112, A-140,A-166,A-205, C-417, C-418,D-479

Icon	A-15,A-154

Identifier	D-479

IEC언어	A-188

IF	A-176,B-248, B-272

IL	A-32, A-89, A-151, B-218, B-221, B-240, B-241, B-281, D-479

IL editor	A-92

IL에디터	A-92

IL레지스터	B-281

Import	A-108

Initial situation	B-231, B-242, D-479

Initial step	B-231, B-242, D-479

Input	A-112, A-134, A-170, B-222, D-479

INSERT	B-349

Insert coil	A-72

Insert contact	A-72

Insert FBD	A-84

Insert FBD element	A-81

Insert FC element	A-61

Insert rung	A-73

Insert slot	A-113

Insert variable	A-54

설치	A-12

Instance	A-102

Instruction	B-281, D-479

Instruction List	B-281, D-480

Integer	A-102, A-103, B-223, D-480

INTEGRAL	B-324

Interface	A-34

Internal	D-480

Inverted coil	B-259

Inverted contact	B-257

IO variable	C-417, C-418

Is equal	B-301

Is not equal	B-302

ISaGRAF directories	A-208

ISaGRAF.INI (NT target)	C-401

J

JMP	B-284

Jump	A-69, A-80, B-252, B-263

Jump to a step	A-48, B-232, D-480

K

Keyword	B-225, B-282, D-480

L

Label	A-80, A-175, B-252, B-263

Label (IL)	B-281, D-480

Ladder Diagram	B-255, D-480

Language	A-32, A-188, B-221

LD	A-32, A-56, A-66, A-68, A-78, B-218, B-221, B-255, B-283, D-480

LD Cut	A-74

LD Copy	A-74

LD삭제	A-74

LD붙이기	A-74

LE	B-299

LEFT	B-350

Less or equal	B-299

Less than	B-298

Level 1 of the SFC	A-47, B-230, B-231, D-480

Level 2	A-52, A-64

Level 2 of the SFC	A-52, B-235, D-480

Level of protection	A-201

라이브러리	A-28, A-37, A-113, A-114, A-132, A-167, A-178, A-193, D-480

라이브러리 manager	A-178, C-416, C-418, C-423, C-431

LIM_ALRM	B-323

LIMIT	B-341

Link	A-43, A-81, A-82, A-83, A-161, B-245, B-248, B-249

Link (FBD)	B-252

Link (LD)	B-255

Link (SFC)	B-232

List of variables	A-149, A-151, A-155

Local	A-97, A-98, A-132, B-225, D-480

Locked I/O	A-140, A-142, A-205, D-480

LOG	B-331

Logarithm	B-331

LT	B-298

M

Macro step	A-49, A-50, B-234, D-480

Make	A-38

Make application	A-121

Mask on integer bits (and)	B-295

Mask on integer bits (not)	B-297

Mask on integer bits (or)	B-296

Mask on integer bits (xor)	B-297

Matrix	D-480

Matrix Cell	A-50

MAX	B-340

Maximum	B-340

Memory	A-12

Message	A-102, A-104, A-149, A-167, B-224, D-480

Message concatenation	B-307

Message length	B-352

Metafile	A-153

MID	B-351

MIN	B-340

Minimum	B-340

MLEN	B-352

MOD	B-342

MODBUS	A-107,D-481

MODBUS 1bit 적어넣기	C-454

MODBUS 1워드 적어넣기 	C-454

MODBUS N bit 읽어내기	C-453

MODBUS N 워드  적어넣기 	C-454

MODBUS N 워드 읽어내기 	C-453

MODBUS Slave	C-451

MODBUS데이터 적어넣기 	C-455

MODBUS데이터 읽어내기	C-456

MODBUS파일 전송	C-455

MODBUS function 코드	C-452

MODBUS Protocol	C-451

MODBUS마스터	C-451

Modification tracking	A-86

Modified style	A-87

Modifier (IL)	B-281, B-282, D-481

Modulo	B-342

Move board	A-113

Move FBD	A-82

Move FC	A-62

Move LD	A-82

Move program	A-35

Move project	A-24

Move SFC	A-52

Move SpotLight	A-155

MSG	B-306

Multiplexer with 4 entries	B-342

Multiplexer with 8 entries	B-343

Multiplication	B-294

MUX4	B-342

MUX8	B-343

N

N qualifier	A-54

NE	B-302

NEG	B-289

Negated link	A-81, A-82

Negation	B-289

Negation (FBD)	B-253

Negative contact	B-258

Network address	A-99, A-102, A-107, D-481

New function	A-32

New function block	A-32

New 라이브러리 element	A-179

New program	A-32

New project	A-24

New rung	A-71

New variable	A-101

Non stored	A-54

Non-stored action	B-238, D-481

Normal style	A-87

NOT	A-81, A-82

NOT_MASK	B-297

NT (protection key)	A-16

NT Target	C-400

NT Target Help메뉴	C-411

NT Target Message메뉴	C-410

NT Target Option메뉴	C-410

NT Target Start/Stop버턴	C-411

NT Target View/Information	C-411

NT Target View메뉴	C-410

NT Target 아이콘	C-411

NT Target 메인 창	C-409

O

ODD	B-344

OEM key code	A-185, A-186, D-481

OEM 파라미터  (I/O board)	A-186, D-481

ＯＥＭ키 코드	A-185, A-186

ＯＥＭ 파라미터 （I/O보드）	A-186

OF	B-272

Off-delay timing	B-318

On Line	A-42, A-136

On line modification	A-139, A-144

On-delay timing	B-317

Open program	A-34, A-134

Operand (IL)	B-281, B-282, D-481

OPERATE I/O channel	B-309

Operation (IL)	B-282, D-481

Operator (IL)	B-281

Optimizer	A-122, A-124

Options (Code generator)	A-122

Options (디버거)	A-140

Options (Simulator)	A-169

OR	A-79, B-291

OR_MASK	B-296

OR접속	A-79

OS-9Target	C-378

Other 라이브러리	A-178

Other program	A-93

Output	A-112, A-134, B-222, D-481

P

P qualifier	A-54

P0 qualifier	A-54

P0 어플리케이션 qualifier 	A-54

P1 qualifier	A-54

P1 어플리케이션 qualifier 	A-54

Page	A-198

파라미터 	A-34

파라미터  (C function)	A-181, A-190, D-481

파라미터  (function block)	A-181, A-190

파라미터  (I/O board)	A-181, A-186, D-481

Parent program	B-219, D-481

Parenthesis	B-267, B-282

Parity	A-44

Parity test odd/even	B-344

Password	A-26, A-116, A-180, A-201

Paste FBD	A-83

Paste FC	A-64

Paste LD	A-74

Paste SFC	A-51

Paste text	A-89

Paste variable	A-101

Point	A-119, A-120

Positive coil	B-261

Positive contact	B-258

POW	B-330

Power calculation	B-330

Power rail	A-68, A-69, A-79, B-255, D-481

Print	A-25, A-41, A-173, A-195, A-198

Print (history)	A-195

Print program	A-94

Print variables	A-101

PrintTime	A-174

Priority	C-410

Program	A-29, A-92, A-170, B-218, D-481

프로그램comment	A-33

프로그램management	A-29

프로그램syntax	A-92, A-122

프로그램에러	C-466

Project	A-193, A-195, B-218, D-482

Project descriptor	A-24, A-41

Project document	A-41

Project group	A-27

Project list	A-23

Project management	A-23

Protection	A-116

Protection key	A-16

Protection level	A-202

Pulse	A-54

Pulse action	B-237, D-482

Pulse timing	B-319

Q

Quick declaration	A-105

Quick LD	A-56, A-66, A-68, D-482

Quick LD editor	A-92

Quick LD에디터	A-92

R

R (reset)	B-284

R_TRIG	B-312

RAND	B-345

Random number	B-345

Range	A-97, A-98, A-99, D-482

Real	A-102, A-103, B-224,B-304,D-482

Real board	A-113, A-166, A-205, D-482

Real time	A-38

Real time mode	A-40, A-137, A-139, D-482

Re-calculate	A-133

REDGE	B-269

Reference number	B-230, B-231, B-235, D-482

Register (IL)	B-281, D-482

Rename 라이브러리 element	A-180

Rename program	A-35

Renumber	A-52, A-64

REPEAT	B-248, B-274

Replace	A-52, A-64, A-74, A-84,B-352

Replace text	A-90

Reset coil	B-261

Resize FC	A-63

Resize SpotLight	A-155

Resource	A-40,A-126

Resource definition File	A-127

Restore	A-28, A-192, A-194

RET	B-285

Retain	A-40, C-459

RETURN	A-70, A-81,B-252, B-262, B-271

Return value	D-482

RIGHT	B-353

Right mouse button	A-205

ROL	B-337

ROR	B-337

Rotation left	B-337

Rotation right	B-337

RS	B-311

RS232C	A-44

Run-time	A-38

Run-time error	A-38,A-39, A-136, A-141, B-308, D-482

Rung	A-68, A-69, A-74, A-82

Rung comment	A-71, A-75

Rung label	A-71

S

S (set)	B-283

Save list	A-149

Scientific	B-224

Script	A-171, A-172

Search text	A-90

Search variable	A-100

Section	A-29, B-218, D-482

Section selection	A-33

SEL	B-346

Select FBD element	A-81

Select FC element	A-61

Select SpotLight	A-155

SEMA	B-313

SEMAPHORE	B-313

Separator	B-266, D-482

Separator (project)	A-23

Sequential	A-46, B-218, B-230

Sequential Function Chart	B-230, D-482

Sequential section	A-30, B-218, D-483

Serial link	A-44

Set coil	B-260

SFC	A-32, A-46, A-124, A-142, A-198, B-218, B-221, B-230, C-423, D-483

SFC action	A-55, B-238

SFC child	A-31

SFC editor	A-92

SFC evolution rules	B-242

SFC gallery	A-56

SFC action 	A-55, B-238

SFC editor 	A-92

SFC gallery 	A-56

SFC심벌의 이동	A-52

SFC다이나믹 룰	B-242

SFC token	B-230

SFC 레벨１	A-47,B-230,B-231,D-480

SFC 레벨２	A-47, A-52, B-235,D-480

SFC Father프로그램	B-243

Ｓｈｅｌｌ프로젝트	C-387

Shift left	B-338

Shift right	B-339

SHL	B-338

SHR	B-339

SIG_GEN	B-326

Signal generator	B-326

Simulate I/O	C-404, C-410, C-412

Simulator	A-42, A-122, A-136, A-166, A-170, A-171, C-418, C-422

SIN	B-335

Sine	B-335

Slave	C-410

Slave number	A-43, C-412

SlavesLink	C-394

Slot	A-113, A-116

Sort	A-101

Spawn	C-390, C-393

SpotLight	A-153

Spy	A-149, A-151, A-153

Spy variable	A-149

SQRT	B-331

Square root	B-331

SR	B-310

SSR글로벌 변수	C-397

ST	A-32, A-56, A-89, A-151, B-218, B-221, B-266, B-283, C-423, C-431, D-483

ST editor	A-92

Stack of integer analogs	B-320

STACKINT	B-320

Start application	A-138, A-166

Starting mode	A-40

Statement	B-266, D-483

Step	A-52, A-142, A-143, B-230, D-483

Stop application	A-138, A-166

String	A-104, B-224, D-483

String length	B-352

Structured Text	B-266, D-483

Style	A-86, A-156

ST에디터	A-92

Sub-program	A-30, B-218, B-219, B-239, B-242,B-247,B-253, B-267, B-286, D-483

Sub-string delete	B-348

Sub-string extraction (left)	B-350

Sub-string extraction (middle)	B-351

Sub-string extraction (right)	B-353

Sub-string find	B-348

Sub-string insert	B-349

Sub-string replace	B-352

Subtraction	B-293

Symbols	A-210

SYSTEM	B-307

SYSTEM function	C-460

System에러	C-465

SYSTEM function	C-460

T

Table of contents	A-196, A-197

TAN	B-336

Tangent	B-336

Target	A-122, A-129, D-483

Target cycle	D-483

Technical note	A-114, A-180, C-417, C-418, C-423, C-431, D-483

Test	A-59, A-63, A-64, A-136, B-246

Text display	A-154

Text editor	A-89

Text file	A-128

THEN	B-272

TIC code	A-122

ＴＩＣ 코드	A-121, A-122

Time unit	B-224

Time-out	A-43

Timer	A-102, A-103, B-224, B-228, D-483

TMR	B-305

TO	A-129,B-274

TOF	B-318

Token (SFC)	B-230, D-483

TON	B-317

Toolbox	D-483

Tools menu	A-41

Top level program	A-29, A-30, D-484

Touch	A-38

TP	B-319

Transition	A-52, A-142, A-143, B-231, D-484

TRUE	A-102, A-142

TRUNC	B-332

Truncate decimal part	B-332

tst_main_ex	C-393

TSTART	B-276

TSTOP	B-277

Type	A-97, A-99, A-112, A-132, B-223, D-484

U

Ulong Data	A-127

UNTIL	B-274

Update	A-139, A-144

Upload	A-160

Upload (options)	A-162

Upload (prepare)	A-161

V

Validity of a board	A-113

Validity of a transition	D-484

Variable	A-34, A-54, A-73, A-81, A-84, A-90, A-97, A-132, A-134, A-141, B-218, B-225, B-251, D-484

Variable name	B-225,C-413

VarList	A-127

Verify	A-38

Virtual board	A-113, A-166, A-205, D-484

VxWorks Target	C-388

W

Wait	A-175

WHILE	B-248, B-273

width	A-77

Windows31/95-RTTarget	C-369

Workbench Limitation	A-214

X

XOR	B-292

XOR_MASK	B-297

Z

Zoom	A-66, A-75, A-85

# TOPIC110

# TOPIC35

# TOPICZ12