| 文件名稱： |  | SACR及SADU測試作業指導書 |  |  |  |  |  | 管理中心核發 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件編號： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制訂單位： |  | 生技課 |  |  |  |  |  |  |
| 首次發行日期： |  | 07/15/2010 |  |  |  |  |  |  |
| 修 訂 日 期： |  | 07/15/2010 |  |  |  |  |  |  |
| 核 准 |  |  |  |  | 審 查 |  | 制 訂 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 王得成 |  |
| 文 件 變 更 履 歷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 版次 | 修訂日期 |  | 修訂者 | 變更頁次 |  | 變 更 內 容 簡 述 |  |  |
| 01 | 07/15/2010 |  | 王得成 |  |  | 新製定 |  |  |

測試生產流程圖

架好測具

下載u-Boot

下載Linux O/S

下載Linux O/S

進行測試

後測

確認結果

fail

確認結果

fail

維修

維修

OK

OK

下載WinCE O/S

半成品倉

Burn-in測試

確認結果

fail

維修

OK

- 1.測試設備及治具：

| 1.PC *1 | 1.在C:\根目錄下需放置jFlash32.exe及u-Boot.bin兩檔 2.需具網路功能且在DHCP底下 |
| --- | --- |
| 2.軟體下載線 *1 | 接路圖如附件一 |
| 3.電源供應器*1 | 需具備提供24V電壓，建議使用公司產品DP-665 |
| 4.測試用CF卡 | 1.可依照實際測試Wincon數量來準備CF卡 2.本測試用CF卡不可一起出貨 3.容量不可小於128MB 4.除原Wincon應具備的出貨檔案外，需預先將W_BurnIn_test.exe |
| 5.螢幕 *1 | 不限尺寸 |
| 6.KEY BORAD& 滑鼠 *1 | 限定USB介面 |

| 7.i-8112 *1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.RS-232 跳線*1 |  | 1.將i-8112 Port1及Port2對接用 2.接線圖如下請參照： |  |
| 9.網路線 *2 |  | 一般平行網路線 |  |

| 10.Switch *1 | 將所有Wincon與PC串起之用，使用數量可依照測試數量需求進行增加 |
| --- | --- |

- 2.測試程式及項目：

- 2.1燒錄Firmware項目：

| 編號 | 燒錄項目 | 燒錄程式或方式 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | sadu_vx.xx.jed | ispVM.exe | CPLD(U7) |
| 2 | - u-boot.bin | jflash32.exe | u-boot(U4、U16) |
| 3 | linuxnk.bin | tftpd32.exe | O/S image(U4、U16) |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

- 2.2前測：

| 編號 | 測試項目 | 測試程式或方式 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 網路 | 以Linux內建指令進行 |  |
| 2 | CPU流量 |  |  |
| 3 | RTC |  |  |
| 4 |  |  |  |

- 2.3燒機項目：

| 編號 | 測試項目 | 測試程式或方式 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC端Burn-in程式 | W_BurnIn_FTP_test.exe |  |
| 2 | Wincon端Burn-in程式 | W_BurnIn_test.exe |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

- 2.4後測(測試)項目：

| 編號 | 測試項目 | 測試程式或方式 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 同前測 |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

- 2.5.組裝後測試項目：

| 編號 | 測試項目 | 測試程式或方式 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - N/A |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

- 3.生產工單：

3.1注意事項：

3.1.1.生產需求【】特急件、【】急件、【】普通、【】庫存

3.1.2.生產批號、品名、料號、數量、工作種類、額外說明【生產注意事項】、預計完工日、產品種類

3.1.3.產品BOM表

- 4.燒錄Firmware：

- 4.1燒錄程序：

- 4.2燒錄Firmware步驟：

- 4.2.1 下載位置U7的CPLD CODE

| 1.將成品供應電源及裝上下載線 | 1.將下載線一端接至PC的USB接口 2.將下載線裝於J2，第一pin(紅線)朝上。 3.供應被測成品DC 24電源 |
| --- | --- |
| 2.執行 PC上ISPVM | 1 .在PC底下執行Lattice CPLD ISPVM軟體內的 LSC icpVMR System 執行檔 2 .按Scan 3 .將滑鼠指標移至FileName/IR-Length上按滑鼠右 鍵，選Browse至sadu_vx.xx.jed 所在之位置， 並點選它 4 .按 GO 後，就會做Download |
| 3.確認Download 結果 | 注意Status欄位是否正確出現綠燈且出現PASS字眼，如果正確，就表示U7的CPLD CODE是Download成功的． |

- 4.2.2 燒錄u-Boot：

| 1.架好測試治具 | 1.裝上鍵盤、滑鼠、螢幕 2.將網路線接至第一個網路孔 3.裝上u-boot下載線 4.將成品供應DC 24 V電源 |
| --- | --- |
| 2.開啟CMD(命令提示字元) | 在PC端執行[開始][執行]在[開啟]位置欄位輸入”CMD”再按[確定]，確認出現黑底白字視窗(命令提示字元) |
| 3.執行u-Boot寫入，完成後不需關電繼續下載O/S | 1.在白底黑字視窗(命令提示字元)輸入”CD\”再按鍵盤上[Enter]鍵 2.再輸入”jflash32 u-boot.bin”再按鍵盤上[Enter]鍵 3.待下載狀態出現[Verifying flash Successful!!..... 100% done]畫面，視為下載完成，如無出現前述訊息則視為失敗，再重新執行前述第2項說明，如執行超過5次失敗，則該品視為不良品 |

- 4.2.3 下載O/S：

| 1.開啟超級終端機 | 至PC端的[開始] [程式集] [附屬應用程式] [通訊] [超級終端機]開啟 *超級終端機設定方式如附件說明* |
| --- | --- |
| 2.執行tftpd32.exe(O/S下載程式) | 1.執行tftpd32.exe(O/S下載程式)程式 2.如果網路連線正常且RSW2有調至2位置，會自動執行O/S下載 *tftpd32.exe設定方式如附件說明* |
| 3.確認超級終端機畫面有顯示寫入狀態 |  |
| 4.確認成品開機後有出現如下畫面 | 如上執行結果有異，皆視為不良品 |

- 5.測試程序及注意事項：

- 5.1測試程序：

- 5.1.1.前測步驟：

| 1.架好測具 | 1.裝上鍵盤、滑鼠、螢幕、CF卡 2.將網路線接至第一個網路孔 3.將成品供應DC 24 V電源 |
| --- | --- |
| 2.確認網路0狀態 | 1.確認網路孔紅及綠燈有亮 2.執行成品上[xterm] 3.輸入”ifconfig”再按鍵盤上[Enter]鍵 4.確認網路0是否有取得一組IP位置 5.連續且快速的按鍵盤上[↑]鍵再按[Enter]鍵五次，確認畫面是否依舊有反應，如有視為良品，如無則視為當機(不良品) |
| 3.確認網路1狀態 | 1.確認網路孔紅及綠燈有亮 2.執行成品上[xterm] 3.輸入”ifconfig”再按鍵盤上[Enter]鍵 4.確認網路1是否有取得一組IP位置 5.連續且快速的按鍵盤上[↑]鍵再按[Enter]鍵五次，確認畫面是否依舊有反應，如有視為良品，如無則視為當機(不良品) |
| 4.執行CPU流量測試 | 1.輸入”cd /”再按鍵盤上[Enter]鍵 2.輸入”find”再按鍵盤上[Enter]鍵 3.執行過程約需10分鐘，如執行過程當機，則視為不良品 4.確認是否正常執行至[/var]畫面，如果是則視為良品 |
| 5.RTC測試 | 1.輸入”date 月日時分年”再按鍵盤上[Enter]鍵 例如2010/7/16 16:29則輸入：date 071616292010 2.按畫面上[start][Logout…][Reboot](需點到左圖圓框所示三角形位置)在系統重開後關掉電源待約1分鐘後再開機 3.將滑鼠指至畫面右下角位置確認時間及日期是否變更成功，如果變成功則視為良品 |

- 5.1.2.燒機步驟：需先將O/S變更為WinCE版，且常溫測試後，需再進烤箱(50度)執行相同測試方式

| 1.將測具及成品架好 | 1.用Powre Supply供應DC24V電源 2.將Wincon的成品裝上底板 3.將兩個網路線分別接上Wincon的LAN1及LAN2 3.裝上Burn-in用CF卡於Wincon的CF卡插槽 4.裝上螢幕線及滑鼠於Wincon上 5.用RS-232 跳線將i-8112的Port1及Port2對接 6.可一台PC測試多台Wincon(實際接線請參照”主要元件機構位置圖或測試接線圖”) 7.開啟電源 |
| --- | --- |
| 2.執行Wincon端Utility | 1.在Wincon畫面下按[Start][Program][Utility] 2.點選Communication Port頁籤 3.按[New Card Wizard]按鈕 |
| 3.按[Slot Scan]按鈕，再按[Save New Module] | 1.按[Slot Scan]按鈕後會顯示如下畫面： 2.確認有顯示8112名稱，再按[Save New Module]按鈕 |

| 4.按[Save New Module]會跳出一視窗按[Yes] |  |
| --- | --- |
| 5.Wincon要求重開按[OK] |  |
| 6.待Wincon重開機完成，執行Burn-in程式 | 1.至Wincon的CF卡位置執行Burn-in程式，執行後該程式會在畫面上順時針方向移動，程式畫面如下圖所示： |

| 7.確認Wincon兩個網路所取得的IP | 在Wincon下，以滑鼠左鍵點兩個圖案兩下 |
| --- | --- |
| 8.確認LAN0(DM9CE0)網路位置(IP) |  |
| 0 |  |
| 9.確認LAN1(DM9CE1)網路位置(IP) |  |
| 1 |  |

| 10.執行PC端Burn-in程式 | 1.執行PC端Burn-in程式 2.在[LAN1]的[IP]空格內鍵入前項於Wincon LAN0(DM9CE0)確認的網路位置 3.在[LAN2]的[IP]空格內鍵入前項於Wincon LAN1(DM9CE1)確認的網路位置 4.按[Start][Test]鍵開始執行測試 |
| --- | --- |
| 11.確認FTP Burn-in程式執行狀況 | 1.只要紅色框框內的綠色部分有繼續在跑動，表示測試正常 2.如果發現不跑了，表示測試失敗 3.每台需Burn-in 72/hr每天早上及下午需確認程式有繼續運作 4.如需測試下一台，只需再開一次程式，使PC有兩個測試視窗執行，並輸入下一台IP位置便可正常執行並依次類推其它，如下圖所示： Wincon 2 Burn-in程式 執行兩次使其有兩個測試視窗 |
| Wincon 1 Burn-in程式 |  |

- 5.1.3.後測(測試)步驟：同前測

- 6.組裝後測試工單：N/A

- 6.1組裝後測試步驟：N/A

- 7.主要元件機構位置圖或測試接線圖：

- 燒錄線接線圖

- 8.注意事項：N/A

- 9.附錄：

以HUB或SWITCH延伸更多網路接頭並向下串接Wincon

Route或DHCP

HUB或SWITCH

PC

- --本文結束--